江西鑫立莱生化有限责任公司

年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目

安全条件评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年10月30日

江西鑫立莱生化有限责任公司

年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目

安全条件评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

评价负责人：周红波

评价机构联系电话：0791-87379372

2023年10月30日

江西鑫立莱生化有限责任公司

年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年10月30日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |
| 项目组成员 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
| 报告编制人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制 负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参与人员

| 姓名 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 姜萌萌 | 化学工程与技术 |  |

名词术语

DMF：N，N-二甲基甲酰胺

TEMPO：四甲基哌啶氧化物

SC001：苯乙基苯酚聚氧乙烯醚硫酸盐

NP-10：壬基酚聚氧乙烯醚

前  言

江西鑫立莱生化有限责任公司是由江西鑫邦生化有限公司100%全额投资设立的子公司，母公司于2019年4月注册成立，注册资本：1000万元。公司自成立以来一直致力于植物生长调节剂——芸苔素内酯原药系列产品的研发、生产和销售，拥有24-表芸苔素内酯原药、28-表高芸苔素内酯原药、28-高芸苔素内酯原药、丙酰芸苔素内酯原药以及芸苔素内酯和其他植物调节剂、杀虫剂、杀菌剂混配制剂的生产工艺和应用技术。江西鑫立莱生化有限责任公司目前已在江西省吉安市新干县盐化工业城内征地32456.83m2，公司投资30000万元拟建设年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目（以下简称该项目）。该项目拟建地点位于江西省吉安市新干县盐化工业城内，东临盐化大道，用地面积32456.83m2，法人代表李志江。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年发改委49号修改），本项目属于鼓励类“十一、石化化工”中“6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型，生物农药新产品、新技术的开发与生产”。根据国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)，该项目行业类别及代码为C2631化学农药制造。该项目生产过程中涉及使用的原辅料为麦角淄醇、丙酮、四甲基哌啶氧化物（TEMPO）、甲苯、次氯酸钠、液氨、液氮、金属锂粒、氯化铵、对甲苯磺酸、甲基磺酰胺、锇酸钾、双氧水（30%&50%）、豆甾醇、三乙胺、甲基磺酰氯、丁酮、碳酸氢钾、硫酸、氢溴酸、溴化钠、二甲基甲酰胺（DMF）、乙酸乙酯、碳酸钾、铁氰化钾、碳酸氢钠、叔丁醇、奎尼丁、三氟乙酸酐、二氯甲烷、甲醇、石油醚、硅胶、亚硫酸氢钠、N-甲基氧化吗啉、亚硫酸钠、四氢呋喃、丙酸酐、间氯过氧苯甲酸、24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯、NP-10（壬基酚聚氧乙烯醚）、乙醇、异丙醇、消泡剂、S-诱抗素、赤霉酸A3、烯效唑、黄原胶、苯甲酸钠、乙二醇、白炭黑（主要成分二氧化硅）、SC001（苯乙基苯酚聚氧乙烯醚硫酸盐）、苄氨基嘌呤、三十烷醇、氯吡脲、噻苯隆、环己酮、氨基寡糖素、朗钛LT-569、三聚磷酸钠、吲哚丁酸、赤霉素A4、氯化胆碱、胺鲜酯、复合肥（主要为磷酸一铵）、氯化钠等。中间产物中涉及氢氧化锂、二氧化碳、氯化钠、氨气、氢气、溴化钠、亚铁氰化钾、过氧三氟乙酸、碳酸氢钾、N-甲基吗啉、硫酸钾、亚硫酸钾、三氟乙酸、三氟乙酸钾、甲基磺酸、氯化氢、氨基锂、氯化锂、二氧化硫、间氯苯甲酸、硫酸氢钠、硫酸钠等。该项目产品为24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯以及芸苔素制剂。发电机涉及使用柴油。

该项目原辅料涉及的危险化学品：三乙胺、甲基磺酰氯、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、液氮、金属锂粒、双氧水、丁酮、硫酸、氢溴酸、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、三氟乙酸酐、二氯甲烷、石油醚、亚硫酸氢钠、次氯酸钠水溶液、甲醇、乙醇、丙酸酐、间氯过氧苯甲酸、异丙醇、环己酮、NP-10、柴油等；中间产物中氢氧化锂、氨气、氢气、N-甲基吗啉、三氟乙酸、氯化氢、甲基磺酸、氨基锂、二氧化硫、硫酸氢钠等为危险化学品；该项目产品24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯以及各芸苔素制剂不属于危险化学品。该项目涉及四氢呋喃、丙酮、乙酸乙酯、DMF、叔丁醇、二氯甲烷、丁酮、石油醚、甲醇、甲苯等回收套用，属于危化品生产、储存项目；该项目建成后运行前，项目单位应申请办理《危险化学品安全生产许可证》。该项目属于重点监管的危险化学品为液氨、甲醇、乙酸乙酯、甲苯、中间产物二氧化硫、中间产物氢气。该项目24-表芸苔素内酯生产工艺中磺酰化反应工段涉及磺化工艺，氧化反应工段和内酯化工段副反应涉及氧化工艺；28-高芸苔素内酯生产工艺中磺酰化反应工段涉及磺化工艺，氧化反应工段和内酯化工段副反应涉及氧化工艺；丙酰芸苔素内酯生产工艺中磺酰化反应工段涉及磺化工艺，氧化反应工段涉及氧化工艺，环氧和内酯化反应工段涉及氧化工艺。该项目生产单元和储存单元均不构成重大危险源。

为落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针和国家关于新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的规定，完善安全生产监督管理程序，预防和减少生产安全事故的发生，保证项目在安全方面符合国家及行业有关法规和标准、规范。江西鑫立莱生化有限责任公司根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等相关法律法规要求，委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目进行安全条件评价。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心受委托后，组成项目安全评价组，于2022年11月到建设单位收集有关资料。对拟建现场进行勘察，对委托方提供的资料进行认真分析，运用安全系统工程原理和评价方法，对项目可能出现的危险、有害因素辨识分析和定性、定量评价。在此基础上，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）和《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》（赣应急字[2021]100号）的要求和项目工艺功能、设备、设施情况，确定安全评价单元。编制完成该项目安全条件评价报告。

此次评价工作，得到江西鑫立莱生化有限责任公司的大力支持和协作，在此表示衷心感谢。

目 录

1.编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价原则	1

1.3 前期准备情况	2

1.4 评价对象和范围	2

1.5 评价工作经过和程序	3

2.建设项目概况	5

2.1 企业简介及建设项目由来	5

2.1.1 企业简介	5

2.1.2 项目由来	6

2.2 项目基本情况	6

2.2.1 建设项目所在的地理位置及周边环境	10

2.2.2 建设项目拟采用的主要技术、工艺方法（方式）和国内外同类建设项目水平对比情况	15

2.2.3 上下游生产装置及与现有及在建生产装置间的关系	18

2.3 建设项目的产品和原辅材料	20

2.3.1 原辅材料	20

2.3.2 产品性状与质量指标	24

2.3.3 储运	28

2.4 建设项目选择的工艺流程	31

2.4.1 建设项目选择的主要工艺流程	31

2.4.2 仪表及自动控制系统	69

2.5 主要装置（设备）和设施的布局、道路运输	73

2.5.1 平面布置	73

2.5.2 竖向设计	74

2.5.3 厂区防护和绿化	75

2.5.4 道路及场地	75

2.6 主要建（构）物及防火间距	75

2.7 公用辅助工程	79

2.7.1 供配电	79

2.7.2 给排水	82

2.7.3 供热	84

2.7.4 通讯	84

2.7.5 供气	85

2.7.6 通风	86

2.7.7 消防	86

2.8 建设项目选用的主要装置（设备）和设施	88

2.9 三废处理	98

2.10 主要技术经济指标	100

2.11 组织机构及劳动定员	101

3.主要危险、有害因素辨识与分析	103

3.1 危险物质的辨识结果及依据	103

3.2 危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源	108

3.3 重点监管危险化学品、危险工艺分析	108

3.3.1 重点监管危险化工工艺辨识	108

3.3.2 重点监管危险化学品辨识	110

3.4 特殊化学品分析结果	118

3.5 危险、有害因素的辨识结果	120

3.6可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫等事故的危险、有害因素的分布	122

3.7 重大危险源辨识结果	123

3.8个人风险和社会风险值	123

3.8.1个人风险和社会风险值标准	123

3.8.2个人风险和社会风险值计算结果	128

3.9爆炸区域划分	130

3.10事故案例	132

4.评价单元划分与评价方法	135

4.1 评价单元的划分目的和原则	135

4.2 评价单元的划分结果	135

5.采用的安全评价方法及理由说明	137

5.1 采用的安全评价方法理由及说明	137

5.2 评价方法简介	138

5.3 评价单元与评价方法汇总	141

6 定性、定量分析危险、有害因素的结果	143

6.1固有危险程度的分析	143

6.1.1作业场所的固有危险程度分析	143

6.1.2各单元固有危险程度定量分析	143

6.2定性定量分析评价	148

6.3风险程度的分析结果	150

6.3.1危险化学品泄漏的可能性	150

6.3.2爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件	152

6.3.3有毒化学品接触最高限值的时间	153

6.3.4事故模型分析	153

6.3.5多米诺效应分析	155

7.建设项目安全生产、安全条件的分析结果	157

7.1建设项目的外部情况分析结果	157

7.1.1自然条件	157

7.1.2周边环境	159

7.1.3在建设项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位24小时内生产经营活动及居民生活情况	162

7.1.4建设项目中生产装置、重大危险源与重要场所、区域的距离	162

7.2建设项目安全条件分析	162

7.2.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局符合性分析	162

7.2.2建设项目与当地政府区域规划符合性分析	163

7.2.3建设项目选址符合性分析	163

7.2.4建设项目所在地自然条件的影响分析	164

7.2.5建设项目与其他现有、在建装置的相互影响	165

7.2.6建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响	166

7.2.7建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响	167

8 主要技术、工艺和装置、设备设施安全可靠性分析结果	168

8.1总平面布置及建构筑物评价	168

8.2工艺技术及生产装置的安全可靠性评价	169

8.3公用工程、辅助设施配套性评价	170

9.安全对策措施	174

9.1 安全对策措施建议的依据、原则	174

9.2 可研中的安全对策措施	174

9.3 本评价提出的安全对策措施	179

1.建设项目的选址方面	179

2.建设项目中主要装置、设备设施的布局及建构筑物方面	179

3.主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面	188

4.危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程方面	196

5安全管理方面	205

6事故应急救援和器材方面	214

7其他建议	217

10.评价结论	221

10.1 主要危险、有害因素辨识结果简述	221

10.2 安全条件的评价结果	221

10.3 项目应重视的安全对策措施建议	223

10.4 主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果	228

10.5 结论	229

11.与建设单位交换意见的情况结果	230

附录A.化学品特性表	231

附录B.危险、有害因素的辨识及分析过程	341

B.1 危险、有害物质的辨识	341

B.1.1辨识依据	341

B.1.2主要危险物质分析	341

B.2 危险、有害因素的辨识	342

B.2.1 辨识依据及产生原因	342

B.2.2 项目厂址与总平危险有害因素辨识分析	345

B.2.3 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析	350

B.2.4 生产系统和辅助系统中有害因素辨识与分析	377

B.2.5 按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析	379

B.3 重大危险源辨识结果	383

B.3.1重大危险源辨识相关资料介绍	383

B.3.2 危险化学品重大危险源辩识过程	385

B.3.2 危险化学品重大危险源辩识结果	389

附录C.定性、定量分析危险、有害程度的过程	391

C.1.1 项目选址与周边环境单元评价	391

C.1.2 总平面布置及建（构）筑物评价	396

C.1.3 生产工艺装置单元评价	407

C.1.3.1  101甲类车间一子单元评价	407

C.1.3.2  103液体制剂车间子单元评价	413

C.1.3.3  104颗粒剂车间子单元评价	416

C.1.4 公用工程及辅助系统单元评价	418

C.1.4.1 电气子单元评价	418

C.1.4.2 仪表自动控制系统子单元评价	421

C.1.4.3 空压单元	423

C.1.4.4 给排水子单元	425

C.1.5 储运系统单元评价	426

C.1.6 特种设备单元评价	428

C.1.7 消防单元评价	429

C.1.8 安全管理单元评价	432

附录D.安全评价依据	435

D.1 法律、法规	435

D.2 国家及省规范性文件	437

D.3 相关标准、规范	442

D.4 项目技术文件与其它评价依据	446

附件	447

1.编制说明

1.1 评价目的

1、为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证该项目建成后符合国家有关法规、标准和规定，该项目需进行项目安全预评价。

2、分析项目中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件；对该项目生产过程中潜在危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析，对其控制手段进行评价，同时预测其风险等级并预测危险源火灾、爆炸事故可能造成的事故后果。

3、提出消除、预防或降低装置危险性的安全对策措施，为建设项目安全设施设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

4、为应急管理部门对建设项目实施监督、管理提供依据。

1.2 评价原则

本次安全条件评价所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合拟建项目的生产实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4）诚信、负责，为企业服务。

1.3 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1.成立安全评价工作组，仔细研究了该项目的可行性研究报告；

2.根据研究结果与建设单位共同协商确定评价范围和评价对象；

3.收集到了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

1.4 评价对象和范围

根据前期准备情况，确定了江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目安全条件评价的评价对象和评价范围。

本项目评价江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目的项目选址、周边环境、101甲类车间生产装置（24表芸苔素内酯原药、28高芸苔素内酯原药、丙酰芸苔素内酯原药等生产装置）、103液体制剂车间（液体农药制剂生产装置）、104颗粒剂车间（颗粒农药制剂生产装置）、储存工段（201甲类仓库一、202甲类仓库二、203丙类仓库一、205甲类仓库三）、仪表自动化控制系统、公用工程（供配电、供排水、空压制氮、供热）、消防等。预留102甲类车间二不在本次评价范围内。

针对评价范围内的项目选址、总图布置及建筑根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查，对设备、装置及公用辅助设施所涉及的危险、有害因素进行分析辨识，评价其工艺及设备的可靠性，公用、辅助设施的满足程度，并依据相应法律、法规、标准、规范的要求提出对策措施建议。

本报告在江西鑫立莱生化有限责任公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其他后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评级组出具报告后，建设项目周边条件发生重大变化，变更建设地址，主要技术工艺路线、产品方案和装置规模发生重大变化的，造成系统安全程度随之发生变化，本报告将失去有效性。

1.5 评价工作经过和程序

1.工作经过

项目组根据江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目的情况，辨识和分析项目的危险、有害因素、重大危险源等。在危险、有害因素辨识基础上，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）的相关要求和项目工艺功能、设备、设施情况，确定安全评价单元。本评价报告采用安全检查表法、预先危险分析法及危险度等进行定性、定量评价，对导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并提出有针对性的对策措施。

评价报告完成后，项目组就该项目安全评价中各个方面的情况与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上完成《江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目安全条件评价报告》。

2.安全评价程序

该项目的评价工作程序如图1-1所示。

图1-1评价程序框图

2.建设项目概况

2.1 企业简介及建设项目由来

### 2.1.1 企业简介

江西鑫立莱生化有限责任公司是由江西鑫邦科技有限责任公司100%全额投资设立的子公司，母公司于2019年4月注册成立。江西鑫立莱生化有限责任公司拟建设于江西省吉安市新干县盐化工业城，公司成立于2021年06月，占地32456.83m2，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。公司注册资本1000万元。

江西鑫立莱生化有限责任公司经营许可项目：农药生产、农药批发、废料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物农药技术研发、生物有机肥料研发、复合微生物肥料研发、肥料销售、土壤与肥料的复混加工、化工产品生产（不含许可类化工产品）、农业专业及辅助型活动、农业机械服务（除许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。企业法人营业执照复印件见附件。

江西鑫邦科技有限责任公司与江西新瑞丰生化股份有限公司紧密合作，已生产出多系列，晶型先进，纯度高的芸苔素内酯产品。且同国内农药行业的几家龙头公司，如青岛瀚生集团的青岛瀚生谷成金作物科学有限公司、江西中迅农化有限公司、台州市大鹏药业有限公司等合作。江西鑫邦科技有限责任公司自2013年开始芸苔素内酯产品生产工艺的研究，现已掌握了成熟的量化生产技术。

江西鑫立莱生化有限责任公司拟设立技术研发及原药生产部、制剂生产部、质量管理部、销售部、市场部、供应保障部、财务行政部等部门，该项目拟设员工200人。公司主要负责人和安全管理人员等均拟在项目运行前取得资格证书。

### 2.1.2 项目由来

江西鑫邦科技有限责任公司已同国内农药行业几家龙头公司进行了合作，投入大量资金引进高知人才，进行芸苔素内酯应用技术的研究。为使研究成果转化，江西鑫邦科技有限责任公司成立了子公司（江西鑫立莱生化有限责任公司）。

农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。但由于农药使用量较大，加之施药方法不够科学，带来生产成本增加、农产品残留超标、作物药害、环境污染等问题。芸苔素内酯作为“第六大类植物内源激素”，对所有植物的整个生长发育过程均有良好的调节作用。和其它药肥一起使用，能提高药肥的吸收利用率，且对作物安全，对环境无污染，其本身还能够降解农作物体内的农药或重金属残留、预防和解决药害，符合国家农药零增长的要求。

因此，江西鑫立莱生化有限责任公司拟在江西省吉安市新干县盐化工业城，投资建设年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目。

2.2 项目基本情况

项目名称：年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目

企业名称：江西鑫立莱生化有限责任公司

建设地址：江西省吉安市新干县盐化工业城

法人代表：李志江

项目联系人：饶玉波

项目总投资：30000万元（其中安全投入：1500万元）

占地面积：32456.83m2

建设性质：新建

建设规模：芸苔素内酯原药5千kg/年（其中24 -表芸苔素内酯2t/a，49批次/年，操作时间87天；28-高芸苔素内酯1t/a，52批次/年，操作时间95天；丙酰芸苔素内酯2t/a，65批次/年，操作时间118天）；芸苔素制剂3万吨/年。

具体产品方案如表2.2-1。

表2.2-1  本项目产品方案表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原药 | 24-表芸苔素内酯 | t/a | 2 | 1.887t外售，0.113t用于生产制剂 |
|  |  | 28-高芸苔素内酯 | t/a | 1 | 0.889t外售，0.111t用于生产制剂 |
|  |  | 丙酰芸苔素内酯 | t/a | 2 | 1.924t外售，0.076t用于生产制剂 |
|  | 制剂 | 0.01%24-表芸苔素内酯 | t/a | 1000 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.003%丙酰芸苔素内酯 | t/a | 100 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.01%28-高*丙酰芸苔素内酯 | t/a | 500 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.1%丙酰芸*S-诱抗素 | t/a | 500 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 4.5%28-高芸*赤霉酸 | t/a | 200 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 5%28-高芸*烯效唑 | t/a | 200 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 2%28-高芸*苄氨基嘌呤 | t/a | 200 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.1%丙酰芸*三十烷醇 | t/a | 500 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.5%28-高芸*氯吡脲 | t/a | 200 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.16%28-高芸*噻苯隆 | t/a | 200 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.1%丙酰芸*氨基寡糖素 | t/a | 10000 | 颗粒剂，全部外售 |
|  |  | 0.1%丙酰芸*吲哚丁酸 | t/a | 5000 | 颗粒剂，全部外售 |
|  |  | 2%丙酰芸*赤霉酸A4 | t/a | 200 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 50%丙酰芸*氯化胆碱 | t/a | 200 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.006%S-诱抗素 | t/a | 500 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 1%24-表芸*氨基寡糖素 | t/a | 500 | 液体剂，全部外售 |
|  |  | 0.1%24-表芸*胺鲜酯 | t/a | 10000 | 颗粒剂，全部外售 |

江西鑫立莱生化有限责任公司拟新建年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目，项目选址位于吉安市新干县盐化工业城内，为新建项目。

该项目建设内容：

表2.2-2 项目主要建设内容一览表

| 类别 | 建设物名称 |  | 装置名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区域 | 101甲类车间一 | 建设一条5千kg/年原药生产线，生产24表、28高、丙酰芸苔素内酯原药，三个产品共用一套设备 | 新建 |
|  |  | 102甲类车间二 | 预留车间 |  |
|  |  | 103液体制剂车间 | 建设由芸苔素内酯原药配置的农药制剂（液体剂）生产线一条 | 新建 |
|  |  | 104颗粒剂车间 | 建设由芸苔素内酯原药配置的农药制剂（固体粉剂）生产线一条 | 新建 |
|  | 仓储 单位 | 201甲类仓库一 | 用于存储麦角甾醇、四氢呋喃、三乙胺、丙酮、碳酸氢钾、甲苯、次氯酸钠、四甲基哌啶氧化物、液氮、乙酸乙酯、液氨、氯化铵、溴化钠、对甲苯磺酸、叔丁醇、铁氰化钾、碳酸钾、甲基磺酰胺、锇酸钾、奎尼丁、三氟乙酸酐、石油醚、硫酸、50%双氧水、豆甾醇、丁酮、氢溴酸、DMF、30%双氧水、二氯甲烷、甲醇、硅胶、亚硫酸氢钠、工业盐、N-甲基氧化吗啉、亚硫酸钠、丙酸酐、间氯过氧苯甲酸、环己酮等原辅材料 | 新建 |
|  |  | 202甲类仓库二 | 存储原材料无水乙醇、异丙醇、DMF、甲基磺酰氯等原辅材料 | 新建 |
|  |  | 203丙类仓库一 | 存储24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯、NP-10、SC001、S-诱抗素、胺鲜酯、白炭黑、苯甲酸钠、碳酸氢钠、苄氨基嘌呤、赤霉素A4、赤霉素A3、黄原胶、朗钛LT-569、氯吡脲、氯化胆碱、噻苯隆、三十烷醇、烯效唑、消泡剂、乙二醇、吲哚丁酸、氨基寡糖素、肥料载体、三聚磷酸钠等原辅材料及产品 | 新建 |
|  |  | 205甲类仓库三 | 存储金属锂 | 新建 |
| 其他辅助工程 |  |  | 301公用工程车间、302事故应急池、303初期雨水池、304消防水池、305泵房、306污水处理区域、307循环水池。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 |  | 项目供水水源来自新干县盐化工业城市政供水管网提供，供水管网主管为DN315，压力不小于0.35MPa。厂区供水管接入管径DN200，给水管道于厂区干道环形敷设。 | 新建 |
|  | 排水 |  | 排水采用雨、污分流，生活污水经化粪池处理后排至污水处理站处理最终排入市政污水管网。生产废水经污水处理站处理后排入工业园污水管网。厂区初期雨水先排入初期雨水池，达到排放标准后雨水排入市政雨水管网。 | 新建 |
|  | 供电 |  | 项目301公用工程车间新建高、低压配电间，在高压配电间设置2台1000KVA干式变压器。 | 新建 |
|  | 供热 |  | 蒸汽由园区蒸汽管网集中供应，蒸汽由管道输送至厂区，园区蒸汽管网供给饱和蒸汽压力0.6MPa，可供应蒸汽用量153万吨/年。该项目蒸汽用量为5712吨/年，园区供给蒸汽可满足项目蒸汽需求。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 |  | 该项目原药生产车间产生的工艺废气采用“水吸收+活性炭吸附”工艺，生产工艺中产生的废气经过冷凝回收后，不凝气由放空管接入废气总管管道经水吸收+活性炭吸附处理达标后经30m高的排气筒达标排放。 液体制剂生产过程产生的有组织废气采用密闭式集气罩负压收集，经多级活性炭处理后通过30m高排气筒排放。 颗粒剂生产过程中产生的废气采用密闭集气罩负压收集，经布袋除尘+三级水喷淋处理后通过30m高排气筒排放。 | 新建 |
|  | 废水 |  | 该项目废水产生量为11053.29t/a。生活污水产生量为5760t/a。生活污水经“化粪池”预处理后进入厂区污水处理站进一步处理，生产废水直排污水处理站处理。 项目建设污水站处理能力为200t/d，可以满足污水处理需求。 | 新建 |
|  | 噪声治理 |  | 选用低噪声设备，噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。项目车间密闭、基础减振、隔声、消声等措施。 | 新建 |
|  | 固废 |  | 项目总固废产生量为316.82，其中收集粉尘全部返回颗粒剂生产工段回用，废硅胶柱、蒸馏残渣、压滤渣、废活性炭、污泥、废包装袋等收集贮存在202甲类仓库中的危废、固废间，再委托有资质单位处置，生活垃圾统一交由环卫部门处理。 | 新建 |
|  | 生态 |  | 厂区空地及入口种植适宜生长的树木花卉。 | 新建 |
|  | 地下水、土壤 |  | 预防为主、分区防渗。 | 新建 |
| 办公服务工程 | 新建401综合楼、403控制室、402门卫。 |  |  | 新建 |

项目前期工作：

该项目于2023年1月6日获得吉安市新干县出具的《建设用地规划许可证》，选址位于吉安市新干县盐化工业城中区。

该项目于2023年4月6日获得新干县发展和改革委员会关于年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目（项目统一代码为：2106-360824-04-01-355235）的备案通知书。

该项目平面布置图由山东富海石化工程有限公司绘制，山东富海石化工程有限公司具有工程设计化工石化医药行业甲级资质；证书编号：A237005152。

该项目符合国家发展和改革委员会令2021年第49号修改版的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，属于鼓励类“十一、石化化工”中“6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型，生物农药新产品、新技术的开发与生产”。

### 2.2.1 建设项目所在的地理位置及周边环境

1）地理位置

新干县坐标位置为东经115°15'-115°44'，北纬27°30'-27°58'，属亚热带季风气候。年平均气温17.5℃，年均降水量1604.5毫米，全年无霜275天，适合各种生物繁衍生长。新干县位于江西省中部、鄱阳湖生态经济区范围内，系吉安市的“北大门”，是一方具有深厚历史底蕴、充满生机和活力的热土。新干交通便利，自古为商贾云集之地。京九铁路、105国道、赣江水道呈“川”字型纵贯县境南北，新干赣江大桥与赣粤高速公路挂线连接并通车。京九铁路在县境内设有一个货站和一个县级客站，新干港河西综合码头已列入国家交通部“十一五”重点建设项目，并已开工建设，形成县内“半小时经济圈”，省内 “一小时经济圈”，“长珠闽”地区主要城市“六小时经济圈”。

本项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城，吉安创新聚氨酯科技有限公司以北地块。

2）周边环境

该项目为年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目，拟建设地点位于江西省吉安市新干县盐化工业城。项目占地为32456.83m2。该项目场地西侧为江西双佳科技股份有限公司，两公司共围墙，该项目201甲类仓库一距离江西双佳科技股份有限公司最近丁类仓库为29.7m。东侧为盐化大道，隔道路对面为江西新富凯科技有限公司和江西明亮亚克力有限公司，企业围墙距离为55m。厂区东侧沿盐化大道存在国防光缆，距离该项目场地15.4m；同时存在一10KV架空电力线（杆高15m），距离厂区拟建围墙9.2m；厂区东侧沿盐化大道还存在园区蒸汽管道，距离该项目厂区围墙约5m。该项目场地南侧为吉安创新聚氨酯科技有限公司和吉安永翔硅业新材料有限公司，预留102甲类车间二距离吉安创新聚氨酯科技有限公司最近原料罐区丙类储罐38.8m。北侧为规划用地，厂区与规划用地中间为园区道路崛起路，北侧沿道路存在10KV架空电力线（杆高15m），距离厂区拟建围墙30m；北侧沿道路同时存在园区蒸汽管道，距离项目厂区围墙约3m。最近敏感点为西侧熊家曹，距离为816m。项目选址区位示意图详见图2-1。

图2-1 项目选址示意图

该项目选址区域符合新干县盐化工业城土地利用总体规划，选址周边无显著污染源，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不易发生洪涝灾害，不会有虫害大量孳生的潜在场所，符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）强制规定的场所选择与环境要求。

3）项目周边交通、河流等分布情况

新干盐化工业城水、陆、铁路交通便利。北京—武汉—广州城际高速铁路将从新干县经过，并在新干县设站；盐化工业城西与105国道相通，并毗邻京九铁路，距大洋洲铁路货运站仅200米，距樟新铁路装卸站8公里，并规划建设盐化工业城至铁路装卸站二级公路，直接为盐化工业城物流疏散提供便利；南面紧临新干县城；西侧约1.7km是赣江，可常年通航，距赣江新干河西综合码头19公里，该码头已建成3个500吨级泊位，还将扩建2个500吨级泊位，是江西省赣江流域最大的县级赣江货运码头；工业城距九江港长江码头（万吨级）215公里，距赣粤高速公路25公里，距南昌昌北机场130公里，距长沙4小时车程，距广州、杭州、福州均6小时车程。

该项目厂区东面连接新干县盐化工业城盐化大道，交通运输条件便利。

厂址周边1000m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。项目周边1000m范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边1000m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

因此，厂址周边已经形成了以公路为主，公路、铁路、水路和空运并举的交通网络，交通条件非常便捷。

4）项目外部依托条件

（1）水源供应情况

新干盐化工业城现建有一个自来水厂，供水能力5万t/d，供水压力0.5MPa。该水厂占地面积41.33亩，水源取自赣江。现状供水管网基本为枝状，现有给水主管管径为DN500~DN200，管网总长约28km，管网末端水压为0.12MPa～0.2MPa。该公司的用水直接接自化工园区给水管道。

（2）供电情况

新干县盐化城现有两条从220kV溧江变至该城的110kV专用线路，分别供应江西兰太化工、江西碱业两大企业用电。盐化城双回10kV线路直接从溧江220kV变电站供电，每回线路供电能力达到10000kVA。

大洋洲35kV变电站，两台容量分别为8000、6300kVA的主变，一条10kV主线供电。新干县盐化城企业实现10kV双电源供电。

（3）供热情况

新干盐化工业城热电厂铂瑞能源（新干）公司设计有2×6000kW抽凝发电机组，2台75t/h次高压流化床锅炉，热力管网已通过了安全设施竣工验收，主要提供出口压力1.0MPa，温度220℃过热蒸汽。

（4）消防设施

新干县目前设有1个消防救援大队、3个消防中队共15辆消防车，包括多辆特种消防车辆。园区的市政消火栓沿盐化工业城道路布置，间距不超过120m。各企业均建有完善的消防设施或自备消防站，临近区域内还驻有多个消防中队可供支援调遣，可确保企业的消防安全。

（5）厂外运输

新干县位于江西省中部、赣江中游，是吉安市的“北大门”，自古为赣粤交通要道的赣中重地，京九铁路、105国道、赣粤高速公路贯穿全境，盐化工业城旁有105国道、京九铁路通过，盐化工业城有园区道路与105国道相接，京九铁路线盐化工业城专用铁路线正在建设中。赣江可常年通航，距赣江新干河西综合码头19公里，该码头已建成3个500吨级泊位。

（6）外部应急设施

该拟建项目除了厂区内的应急自救力量外，外部主要依托企业所在地的消防部门和医疗卫生部门，在上级主管部门的协调下进行展开救援工作。

当发生事故需要外部力量救援时，公司应急指挥部可向政府应急指挥机构和相关政府部门进行全力支持和救护。公司能够利用的外部救援力量有新干县人民新区医院、园区消防中队、新干县公安局大洋洲分局等。

1、公安部门、派出所：协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区，电话：110

2、消防队：发生火灾事故时，进行灭火的救护。距公司最近的消防队为新干盐化城防中队，电话：119

3、园区环境保护局：提供事故的实时监测和污染区的处理工作

4、园区管委会：提供事故时的应急处理工作

5、医疗单位：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

建议建设单位要求该医院配备针对性的应急急救药品和设施，一旦发生意外事故，患者送往该医院救治。

### 2.2.2 建设项目拟采用的主要技术、工艺方法（方式）和国内外同类建设项目水平对比情况

1、工艺技术概况和选择

1）24-表芸苔素内酯

该项目以麦角甾醇、四氢呋喃、三乙胺、甲基磺酰氯、丙酮、碳酸氢钾、四甲基哌啶氧化物、甲苯、次氯酸钠、甲醇、硫酸、液氨、金属锂、氯化铵、对甲苯磺酸、溴化钠、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、铁氰化钾、碳酸钾、甲基磺酰胺、锇酸钾、奎尼丁、亚硫酸氢钠、二氯甲烷、NaCl、硅胶、三氟乙酸酐、双氧水等为原材料，经磺酰化、水解、氧化、还原、重排、双羟化、内酯化得到24-表芸苔素内酯。

2）28-高芸苔素内酯

该项目28-高芸苔素内酯产品以豆甾醇、甲基磺酰氯、丁酮、三乙胺、NaCl、碳酸氢钾、次氯酸钠、四甲基哌啶氧化物、碳酸氢钠、溴化钠、二甲基甲酰胺、溴化氢、乙酸乙酯、碳酸钾、铁氰化钾、叔丁醇、奎尼丁、甲基磺酰胺、双氧水、二氯甲烷、三氟乙酸酐、石油醚、硅胶、亚硫酸氢钠等为原料，经磺酰化、水解、氧化、开环、双羟基化、内酯化得到28-高芸苔素内酯。

3）丙酰芸苔素内酯

该项目丙酰芸苔素内酯合成以豆甾醇、三乙胺、甲基磺酰氯、丁酮、NaCl、碳酸氢钾、次氯酸钠、四甲基哌啶氧化物、碳酸氢钠、溴化钠、二甲基甲酰胺、溴化氢、乙酸乙酯、碳酸钾、N-甲基氧化吗啉、叔丁醇、四氢呋喃、亚硫酸钠、丙酸酐、二氯甲烷、间氯过氧苯甲酸、石油醚、硅胶、亚硫酸氢钠等为原料，经磺酰化、水解、氧化、开环、A环双羟基化、丙酰化、环氧和内酯化得到丙酰芸苔素内酯。

4）芸苔素制剂

该项目以24-表芸苔素内酯、NP-10、乙醇、消泡剂、水等为原料经物理混合制备0.01%24-表芸苔素内酯制剂；以丙酰芸苔素内酯、异丙醇、乙醇、NP-10、水等为原料经物理混合制备0.003%丙酰芸苔素内酯制剂；以28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯、异丙醇、乙醇、NP-10、水等为原料制备0.01%28-高*丙酰芸苔素内酯制剂；以丙酰芸苔素内酯、S-诱抗素、异丙醇、乙醇、NP-10、消泡剂、水等为原料经物理混合制备0.1%丙酰芸*S-诱抗素制剂；以28-高芸苔素内酯、赤霉酸A3、异丙醇、乙醇、NP-10、水等为原料经物理混合制备4.5%28-高芸*赤霉酸制剂；以28-高芸苔素内酯、烯效唑、黄原胶、苯甲酸钠、乙二醇、白炭黑、SC001、水等为原料经物理混合制备5%28-高芸*烯效唑制剂；以28-高芸苔素内酯、苄氨基嘌呤、二甲基甲酰胺、NP-10、乙醇等为原料经物理混合制备2%28-高芸*苄氨基嘌呤；以丙酰芸苔素内酯、三十烷醇、乙醇、NP-10、SC001、黄原胶、苯甲酸钠、消泡剂、水为原料经物理混合制备0.1%丙酰芸*三十烷醇制剂；以28-高芸苔素内酯、氯吡脲、乙醇、NP-10、水等为原料经物理混合制备0.5%28-高芸*氯吡脲；以28-高芸苔素内酯、噻苯隆、乙醇、环己酮、NP-10、水等为原料经物理混合制备0.16%28-高芸*噻苯隆制剂；以丙酰芸苔素内酯、氨基寡糖素、乙醇、NP-10、朗钛LT-569、三聚磷酸钠、肥料载体为原料经物理混合制备0.1%丙酰芸*氨基寡糖素制剂；以丙酰芸苔素内酯、吲哚丁酸、乙醇、NP-10、朗钛LT-569、三聚磷酸钠、肥料载体等为原料经物理混合制备0.1%丙酰芸*吲哚丁酸制剂；以丙酰芸苔素内酯、赤霉素A4、乙醇、异丙醇、NP-10、水等为原料经物理混合制备2%丙酰芸*赤霉酸A4制剂；以丙酰芸苔素内酯、氯化胆碱、乙醇、NP-10、水等为原料制备50%丙酰芸*氯化胆碱制剂；以S-诱抗素、乙醇、NP-10、水等为原料经物理混合制备0.006%S-诱抗素制剂；以24-表芸苔素内酯、氨基寡糖素、乙醇、NP-10、水等为原料经物理混合制备1%24-表芸*氨基寡糖素制剂；以24-表芸苔素内酯、胺鲜酯、乙醇、NP-10、朗钛LT-569、三聚磷酸钠、肥料载体等为原料经物理混合制备0.1%24-表芸*胺鲜酯制剂。

2、工艺技术来源

江西鑫立莱生化有限责任公司已委托江西省化学化工协会对年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目生产工艺进行国内首次使用的化工工艺技术安全可靠性论证，并出具《江西省化工建设项目国内首次使用的化工工艺技术安全可靠性论证报告》，报告表明采用的工艺技术安全可靠，采取一定的安全措施后生产过程中危险有害因素可控，三废排放量低且易于治理。

江西鑫立莱生化有限责任公司已委托杭州格致检测科技有限公司（具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，注册号：CNASL14210；具有浙江市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，证书编号：201121342662）分别出具《24-表芸苔素内酯磺酰化反应热安全风险评估报告》、《24-表芸苔素内酯氧化反应热安全风险评估报告》、《24-表芸苔素内酯还原反应热安全风险评估报告》、《24-表芸苔素内酯化工艺热安全风险评估报告》、《28-高芸苔素内酯磺酰化反应热安全风险评估报告》、《28-高芸苔素内酯氧化反应热安全风险评估报告》、《28-高芸苔素内酯化工艺热安全风险评估报告》和《丙酰芸苔素内酯环氧和内酯化反应热安全风险评估报告》；报告指出24-表芸苔素内酯磺酰化反应工艺危险度为1级；24-表芸苔素内酯氧化反应工艺危险度为1级；24-表芸苔素内酯还原反应工艺危险度为1级；24-表芸苔素内酯内酯化反应工艺危险度为1级；28-高芸苔素内酯和丙酰芸苔素内酯磺酰化反应工艺危险度为1级；28-高芸苔素内酯和丙酰芸苔素内酯氧化反应工艺危险度为1级；24-表芸苔素内酯和28-高芸苔素内酯副反应中氧化反应工艺危险度为1级；丙酰芸苔素内酯环氧和内酯化反应工艺危险度为1级。

因此，该项目技术方案在后续设计过程中采纳工艺技术可靠性论证报告和反应热安全风险评估报告的建议措施后是安全的、可靠的，能够满足安全生产要求。

### 2.2.3 上下游生产装置及与现有及在建生产装置间的关系

1、该项目上、下游生产装置

该项目101甲类车间一生产的24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯和丙酰芸苔素内酯等产品部分用于103液体制剂车间和104颗粒剂车间生产液体和颗粒剂农药制剂。

24-表芸苔素内酯生产下游装置为0.01%24-表芸苔素内酯、1%24-表芸*氨基寡糖素、0.1%24-表芸*胺鲜酯等制剂生产装置，0.01%24-表芸苔素内酯、1%24-表芸*氨基寡糖素、0.1%24-表芸*胺鲜酯等制剂以24-表芸苔素内酯为原料；28-高芸苔素内酯生产下游装置为0.01%28-高*丙酰芸苔素内酯、4.5%28-高芸*赤霉酸、5%28-高芸*烯效唑、2%28-高芸*苄氨基嘌呤、0.5%28-高芸*氯吡脲、0.16%28-高芸*噻苯隆等制剂生产装置，0.01%28-高*丙酰芸苔素内酯、4.5%28-高芸*赤霉酸、5%28-高芸*烯效唑、2%28-高芸*苄氨基嘌呤、0.5%28-高芸*氯吡脲、0.16%28-高芸*噻苯隆等制剂以28-高芸苔素内酯为原料；丙酰芸苔素内酯生产下游装置为0.003%丙酰芸苔素内酯、0.01%28-高*丙酰芸苔素内酯、0.1%丙酰芸*三十烷醇、0.1%丙酰芸*S-诱抗素、0.1%丙酰芸*氨基寡糖素、0.1%丙酰芸*吲哚丁酸、2%丙酰芸*赤霉酸A4、50%丙酰芸*氯化胆碱等制剂生产装置，0.003%丙酰芸苔素内酯、0.01%28-高*丙酰芸苔素内酯、0.1%丙酰芸*三十烷醇、0.1%丙酰芸*S-诱抗素、0.1%丙酰芸*氨基寡糖素、0.1%丙酰芸*吲哚丁酸、2%丙酰芸*赤霉酸A4、50%丙酰芸*氯化胆碱等制剂以丙酰芸苔素内酯为原料。

图2-2 上下游关系图

2、与现有、在建装置之间的关系

该项目为新建项目，各装置均为新增，无现有、在建装置。

2.3 建设项目的产品和原辅材料

### 2.3.1 原辅材料

本项目原辅料如下表。

表2.3-1 项目原辅料清单

| 序号 | 原料、辅料名称 |  | 形态 | 规格 | 年消耗量/t | 来源 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-表芸苔素内酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 麦角甾醇 |  | 固体 | 93% | 4.9 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 四氢呋喃 |  | 液体 | 99% | 2.78 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 三乙胺 |  | 液体 | 99.5% | 1.29 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 甲基磺酰氯 |  | 液体 | 99.5% | 1.43 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 丙酮 |  | 液体 | 99.5% | 1.29 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸氢钾 |  | 固体 | 99% | 1.71 | 外购 | 汽车 |  |
|  | NaCl |  | 固体 | 工业级 | 22.05 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 次氯酸钠水溶液 |  | 液体 | 11% | 8.33 | 外购 | 汽车 |  |
|  | TEMPO |  | 固体 | 98% | 0.49 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 甲苯 |  | 液体 | 99.5% | 1.19 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 甲醇 |  | 液体 | 99% | 0.035 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 硫酸 |  | 液体 | 20% | 2.41 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 金属锂 |  | 固体 | 99% | 0.196 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 乙酸乙酯 |  | 液体 | 99.5% | 3.086 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 液氨 |  | 液体 | 95% | 9.8 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 氯化铵水溶液 |  | 液体 | 20% | 6.125 | 外购 | 汽车 |  |
|  | DMF |  | 液体 | 99.9% | 1.35 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 溴化钠 |  | 固体 | 99% | 0.245 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 对甲苯磺酸 |  | 固体 | 98% | 0.294 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 叔丁醇 |  | 液体 | 99.5% | 3.19 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 铁氰化钾 |  | 固体 | 99.5% | 7.35 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸钾 |  | 固体 | 99.5% | 2.842 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 锇酸钾 |  | 固体 | 99% | 0.088 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 甲基磺酰胺 |  | 固体 | 99% | 2.94 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 硅胶 |  | 固体 | - | 6.615 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 亚硫酸氢钠 |  | 固体 | 99.5% | 7.35 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 奎尼丁 |  | 固体 | 99% | 0.073 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 三氟乙酸酐 |  | 液体 | 99% | 0.878 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 二氯甲烷 |  | 液体 | 99.9% | 4.115 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸钾水溶液 |  | 液体 | 10% | 7.35 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 50%双氧水 |  | 液体 | 50% | 3.92 |  |  |  |
|  | 亚硫酸氢钠水溶液 |  | 液体 | 10% | 9.8 |  |  |  |
|  | 水 |  | 液体 | - | 303.37 |  |  |  |
| 28-高芸苔素内酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 豆甾醇 |  | 固体 | 95% | 5.2 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 甲基磺酰氯 |  | 液体 | 99.5% | 4.13 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 丁酮 |  | 液体 | 99% | 3.23 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 三乙胺 |  | 液体 | 99.5% | 5.65 | 外购 | 汽车 |  |
|  | NaCl |  | 固体 | 工业级 | 12.48 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸氢钾 |  | 固体 | 99.8% | 5.2 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 次氯酸钠水溶液 |  | 液体 | 11% | 15.6 | 外购 | 汽车 |  |
|  | TEMPO |  | 固体 | 98% | 0.05 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸氢钠 |  | 固体 | 99% | 4.16 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 溴化钠 |  | 固体 | 99% | 0.42 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 二甲基甲酰胺（DMF） |  | 液体 | 99.9% | 1.29 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 溴化氢 |  | 液体 | 40% | 0.36 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 乙酸乙酯 |  | 液体 | 99.5% | 2.98 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸钾 |  | 固体 | 99% | 7.8 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 铁氰化钾 |  | 固体 | 99.5% | 19.76 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 叔丁醇 |  | 液体 | 99.5% | 2.72 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 奎尼丁 |  | 液体 | 99% | 0.06 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 甲磺酰胺 |  | 液体 | 99% | 1.04 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 30%双氧水 |  | 液体 | 30% | 4.42 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 二氯甲烷 |  | 液体 | 99.9% | 2.39 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 三氟乙酸酐 |  | 液体 | 99% | 13 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 石油醚 |  | 固体 | 99.8% | 2.34 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 硅胶 |  | 固体 | 200目 | 14.04 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 亚硫酸氢钠 |  | 固体 | 99.5% | 9.36 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 水 |  | 液体 | - | 267.8 | 外购 | 管道 |  |
| 丙酰芸苔素内酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 豆甾醇 |  | 固体 | 95% | 6.5 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 三乙胺 |  | 液体 | 99.5% | 8.31 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 甲基磺酰氯 |  | 液体 | 99.5% | 5.17 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 丁酮 |  | 液体 | 99% | 4.04 | 外购 | 汽车 |  |
|  | NaCl |  | 固体 | 工业级 | 15.6 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸氢钾 |  | 固体 | 99.8% | 6.5 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 次氯酸钠水溶液 |  | 液体 | 11% | 19.5 | 外购 | 汽车 |  |
|  | TEMPO |  | 固体 | 98% | 0.07 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸氢钠 |  | 固体 | 99% | 5.2 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 溴化钠 |  | 固体 | 99% | 0.52 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 二甲基甲酰胺 |  | 液体 | 99.9% | 1.61 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 溴化氢 |  | 液体 | 40% | 0.45 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 乙酸乙酯 |  | 液体 | 99.5% | 4.29 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 碳酸钾 |  | 固体 | 99% | 4.55 | 外购 | 汽车 |  |
|  | N-甲基氧化吗啉 |  | 固体 | 99% | 2.36 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 叔丁醇 |  | 液体 | 99.5% | 1.73 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 四氢呋喃 |  | 液体 | 99% | 1.96 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 亚硫酸钠 |  | 固体 | 99.5% | 4.55 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 丙酸酐 |  | 液体 | 98% | 1.5 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 二氯甲烷 |  | 液体 | 99.9% | 5.25 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 间氯过氧苯甲酸 |  | 固体 | 85% | 5.35 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 石油醚 |  | 液体 | 99.8% | 2.92 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 硅胶 |  | 固体 | 200目 | 17.55 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 亚硫酸氢钠 |  | 固体 | 99.5% | 4.55 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 水 |  | 液体 | - | 336.05 | 外购 | 管道 |  |
| 芸苔素制剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.01%24-表芸苔素内酯 | 24-表芸苔素内酯 | 固体 | 90%&93%&95% | 0.1052 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 50 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 60 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 消泡剂 | 液体 | 100% | 2 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 887.902 | 外购 | 管道 |  |
|  | 0.003%丙酰芸苔素内酯 | 丙酰芸苔素内酯 | 固体 | 93% | 0.0033 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 异丙醇 | 液体 | 100% | 15 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 3 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 76.997 | 外购 | 管道 |  |
|  | 0.01%28-高*丙酰芸苔素内酯 | 28-高芸苔素内酯 | 固体 | 90% | 0.026 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 丙酰芸苔素内酯 | 固体 | 93% | 0.0263 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 异丙醇 | 液体 | 100% | 75 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 15 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 25 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 384.975 | 外购 | 管道 |  |
|  | 0.1%丙酰芸*S-诱抗素 | 丙酰芸苔素内酯 | 固体 | 93% | 0.0161 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | S-诱抗素 | 固体 | 90% | 0.5389 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 异丙醇 | 液体 | 100% | 40 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 25 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 25 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 消泡剂 | 液体 | 100% | 0.5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 409 | 外购 | 管道 |  |
|  | 4.5%28-高芸*赤霉酸 | 28-高芸苔素内酯 | 固体 | 90% | 0.011 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 赤霉酸A3 | 固体 | 90% | 9.989 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 异丙醇 | 液体 | 100% | 30 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 40 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 10 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 111.01 | 外购 | 管道 |  |
|  | 5%28-高芸*烯效唑 | 28-高芸苔素内酯 | 固体 | 90% | 0.021 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 烯效唑 | 固体 | 98% | 10.184 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 黄原胶 | 固体 | 100% | 0.4 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 苯甲酸钠 | 固体 | 100% | 0.4 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 乙二醇 | 液体 | 100% | 8 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 白炭黑 | 固体 | 100% | 3 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | SC001 | 固体 | 100% | 16 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 162.2 | 外购 | 管道 |  |
|  | 2%28-高芸*苄氨基嘌呤 | 28-高芸苔素内酯 | 固体 | 90% | 0.0105 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 苄氨基嘌呤 | 固体 | 99% | 4.0303 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | DMF | 液体 | 99% | 80 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 40 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 76 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 0.1%丙酰芸*三十烷醇 | 丙酰芸苔素内酯 | 固体 | 93% | 0.0167 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 三十烷醇 | 固体 | 90% | 0.5389 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 50 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 10 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | SC001 | 固体 | 100% | 40 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 黄原胶 | 固体 | 100% | 1 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 苯甲酸钠 | 固体 | 100% | 1 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 消泡剂 | 液体 | 100% | 0.5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 397 | 外购 | 管道 |  |
|  | 0.5%28-高芸*氯吡脲 | 28-高芸苔素内酯 | 固体 | 90% | 0.021 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 氯吡脲 | 固体 | 98% | 1 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 30 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 10 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 159 | 外购 | 管道 |  |
|  | 0.16%28-高芸*噻苯隆 | 28-高芸苔素内酯 | 固体 | 90% | 0.021 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 噻苯隆 | 固体 | 95% | 0.316 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 30 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 环己酮 | 液体 | 98% | 20 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 10 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 139.68 | 外购 | 管道 |  |
|  | 0.1%丙酰芸*氨基寡糖素 | 丙酰芸苔素内酯 | 固体 | 93% | 0.001578947 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 氨基寡糖素 | 固体 | 95% | 10.525 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 10 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 朗钛LT-569 | 固体 | 100% | 5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 三聚磷酸钠 | 固体 | 100% | 70 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 肥料载体 | 固体 | 100% | 9900 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 0.1%丙酰芸*吲哚丁酸 | 丙酰芸苔素内酯 | 固体 | 93% | 0.0026 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 吲哚丁酸 | 液体 | 98% | 5.0995 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 2.5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 朗钛LT-569 | 固体 | 100% | 2.5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 三聚磷酸钠 | 固体 | 100% | 35 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 肥料载体 | 固体 | 100% | 4950 | 外购 | 汽车 |  |
|  | 2%丙酰芸*赤霉酸A4 | 丙酰芸苔素内酯 | 固体 | 93% | 0.0044 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 赤霉素A4 | 固体 | 90% | 4.44 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 40 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 异丙醇 | 液体 | 100% | 20 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 20 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 116 | 外购 | 管道 |  |
|  | 50%丙酰芸*氯化胆碱 | 丙酰芸苔素内酯 | 固体 | 93% | 0.0044 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 氯化胆碱 | 固体 | 98% | 102.037 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 4 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 1 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 93 | 外购 | 管道 |  |
|  | 0.006%S-诱抗素 | S-诱抗素 | 固体 | 90% | 0.0333 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 25 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 15 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 459.97 | 外购 | 管道 |  |
|  | 1%24-表芸*氨基寡糖素 | 24-表芸苔素内酯 | 固体 | 90%&93%&95% | 0.0026 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 氨基寡糖素 | 固体 | 95% | 5.2605 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 25 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 15 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 自来水 | 液体 | - | 455 | 外购 | 管道 |  |
|  | 0.1%24-表芸*胺鲜酯 | 24-表芸苔素内酯 | 固体 | 90%&93%&95% | 0.00526 | 自供 | 汽车 |  |
|  |  | 胺鲜酯 | 固体 | 98% | 10.199 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 无水乙醇 | 液体 | 100% | 10 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | NP-10 | 固体 | 100% | 5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 朗钛LT-569 | 固体 | 100% | 5 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 三聚磷酸钠 | 固体 | 100% | 70 | 外购 | 汽车 |  |
|  |  | 肥料载体 | 固体 | 100% | 9900 | 外购 | 汽车 |  |

### 2.3.2 产品性状与质量指标

该项目主要产品的规格及质量要求具体见表2.3-2。

表2.3-2  产品质量指标表

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24-表芸苔素内酯 | 24-表芸苔素内酯的质量分数，% ≥ |  | 95.0 |
|  | 水分含量，% ≤ |  | 2.0 |
|  | pH值范围 |  | 4.0～7.0 |
|  | N，N-二甲基甲酰胺不溶物质量分数，% ≤ |  | 0.5 |
| 28-高芸苔素内酯 | 28-高芸苔素内酯的质量分数，% ≥ |  | 95.0 |
|  | 干燥减量，% ≤ |  | 2.0 |
|  | pH值范围 |  | 5.0～8.0 |
|  | 甲醇不溶物质量分数，% ≤ |  | 0.5 |
| 丙酰芸苔素内酯 | 24-表芸苔素内酯的质量分数，% ≥ |  | 95.0 |
|  | 水分含量，% ≤ |  | 2.0 |
|  | pH值范围 |  | 4.0～7.0 |
|  | N，N-二甲基甲酰胺不溶物质量分数，% ≤ |  | 0.5 |
| 0.003%丙酰芸苔素内酯 | 丙酰芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.003±0.00045 |
|  | pH值范围 |  | 5.0～8.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.1%丙酰芸*S-诱抗素 | 丙酰芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.003±0.00045 |
|  | S-诱抗素质量分数，% |  | 0.097±0.015 |
|  | 诱抗素S体所占比值K≥ |  | 0.95 |
|  | pH值范围 |  | 4.0～7.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 2%丙酰芸*赤霉酸 | 丙酰芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.002±0.0003 |
|  | 赤霉酸A4质量分数，% |  | 1.998±0.299 |
|  | GA4/GA7≥ |  | 2 |
|  | pH值范围 |  | 3.0～7.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 50%丙酰芸*氯化胆碱 | 丙酰芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.002±0.0003 |
|  | 氯化胆碱质量分数，% |  | 49.998±2.499 |
|  | 胆碱质量分数，% |  | 37.295 |
|  | 氯离子质量分数≥，% |  | 12.1 |
|  | pH值范围 |  | 6.5～8.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.01%28-高*丙酰芸苔素内酯 | 28-高芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.005±0.00075 |
|  | 丙酰芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.005±0.00075 |
|  | pH值范围 |  | 5.0～8.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.16%28-高芸*噻苯隆 | 28-高芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.0100±0.0015 |
|  | 噻苯隆质量分数，% |  | 0.15±0.02 |
|  | pH值范围 |  | 5.0～8.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.5%28-高芸*氯吡脲 | 28-高芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.0100±0.0015 |
|  | 氯吡脲质量分数，% |  | 0.49±0.07 |
|  | pH值范围 |  | 5.0～8.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 2%28-高芸*苄氨基嘌呤 | 28-高芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.0050±0.0075 |
|  | 氯吡脲质量分数，% |  | 1.995±0.299 |
|  | pH值范围 |  | 4.0～7.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 4.5%28-高芸*赤霉酸 | 28-高芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.00500±0.00075 |
|  | 赤霉酸A3质量分数，% |  | 4.495±0.500 |
|  | 水分≤，% |  | 0.5 |
|  | pH值范围 |  | 4.0～7.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 1%24-表芸*氨基寡糖素 | 24-表芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.0005±0.000075 |
|  | 氨基寡糖素质量分数，% |  | 0.9995±0.1499 |
|  | 氨基葡萄糖质量分数≤，% |  | 0.01 |
|  | pH值范围 |  | 4.0～7.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.01%24-表芸苔素内酯 | 芸苔素质量分数，% |  | 0.01±0.0015 |
|  | 水不溶物质量分数≤，% |  | 0.5 |
|  | pH值范围 |  | 5.0～8.0 |
|  | 稀释稳定性（稀释20倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性b |  | 合格 |
| 0.1%丙酰芸*三十烷醇 | 丙酰芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.003±0.00045 |
|  | 三十烷醇质量分数，% |  | 0.097±0.014 |
|  | pH值范围 |  | 6.0～9.0 |
|  | 悬浮率≥，% |  | 90 |
|  | 倾倒性 | 倾倒后残余物≤，% | 5 |
|  |  | 洗涤后残余物≤，% | 0.5 |
|  | 筛析（通过75μm）≥，% |  | 98.0 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 25 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 5%28-高芸*烯效唑 | 28-高芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.01±0.0015 |
|  | 烯效唑（E体）质量分数，% |  | 4.99±0.5 |
|  | pH值范围 |  | 5.0～8.0 |
|  | 倾倒性 | 倾倒后残余物≤，% | 5.0 |
|  |  | 洗涤后残余物≤，% | 0.5 |
|  | 悬浮率（28-高芸苔素内酯和烯效唑（E体））≥，% |  | 90 |
|  | 湿筛试验（通过75μm）≥，% |  | 98 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.006%S-诱抗素 | S-诱抗素质量分数，% |  | 0.006±0.0009 |
|  | 诱抗素S体所占比值K，≧ |  | 0.95 |
|  | pH值范围 |  | 4.0～7.0 |
|  | 透明温度范围（℃） |  | -5～54 |
|  | 持久起泡性（1min）后≤，mL |  | 60 |
|  | 乳液稳定性（稀释200倍） |  | 合格 |
|  | 低温稳定性a |  | 合格 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.1%丙酰芸*氨基寡糖素 | 丙酰芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.000015±0.000002 |
|  | 氨基寡糖素质量分数，% |  | 0.099985±0.014997 |
|  | 氨基葡萄糖质量分数≤，% |  | 0.01 |
|  | 水分≤，% |  | 5.0 |
|  | pH值范围 |  | 4.0~7.0 |
|  | 松密度≤，g/mL |  | 0.6~1.2 |
|  | 堆密度≤，g/mL |  | 0.8~1.4 |
|  | 粉尘 |  | 基本无粉尘 |
|  | 脱落率≤，% |  | 5.0 |
|  | 总养份（N+P2O5+K20）≥，% |  | 25 |
|  | 粒度（1.00mm~4.75mm）≥，% |  | 80 |
|  | 氯离子质量分数≤，% |  | 3 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率≥，% |  | 40 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.1%丙酰芸*吲哚丁酸 | 丙酰芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.00005±0.0000075 |
|  | 吲哚丁酸质量分数，% |  | 0.09995±0.01499 |
|  | 水分≤，% |  | 5.0 |
|  | pH值范围 |  | 4.0~7.0 |
|  | 松密度≤，g/mL |  | 0.6~1.2 |
|  | 堆密度≤，g/mL |  | 0.8~1.4 |
|  | 粉尘 |  | 基本无粉尘 |
|  | 脱落率≤，% |  | 5.0 |
|  | 总养份（N+P2O5+K20）≥，% |  | 25 |
|  | 粒度（1.00mm~4.75mm）≥，% |  | 80 |
|  | 氯离子质量分数≤，% |  | 3 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率≥，% |  | 40 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 0.1%24-表芸*胺鲜酯 | 24-表芸苔素内酯质量分数，% |  | 0.00005±0.0000075 |
|  | 胺鲜酯柠檬酸盐质量分数，% |  | 0.09995±0.01499 |
|  | 胺鲜酯质量分数，% |  | 0.05282±0.0132 |
|  | 柠檬酸盐质量分数≥，% |  | 0.0466 |
|  | 水分≤，% |  | 5.0 |
|  | pH值范围 |  | 3.0~7.0 |
|  | 松密度≤，g/mL |  | 0.6~1.2 |
|  | 堆密度≤，g/mL |  | 0.8~1.4 |
|  | 粉尘 |  | 基本无粉尘 |
|  | 脱落率≤，% |  | 5.0 |
|  | 总养份（N+P2O5+K20）≥，% |  | 25 |
|  | 粒度（1.00mm~4.75mm）≥，% |  | 80 |
|  | 氯离子质量分数≤，% |  | 3 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率≥，% |  | 40 |
|  | 热贮稳定性a |  | 合格 |
| 注：a低温稳定性和热贮稳定性试验，在正常生产时每6个月至少进行一次 |  |  |  |

### 2.3.3 储运

1、运输

项目原料、材料、产品通过货运汽车运输，并且委托具有危险化学品运输资质的单位进行运输。厂内物料流转则用叉车、手推车等物流工具。根据工厂周围的道路建设情况以及厂区管理要求，江西鑫立莱生化有限责任公司在厂区北侧设置一个人流出入口，在厂区东侧中部设置及南部分别设置一个物流出入口和一个消防应急出入口。

2、储存设施

该项目物料储存方式为仓库储存，根据物料的火灾危险性及毒性，将原料和产品分别储存于厂区各原料和产品仓库。该项目分别设置201甲类仓库一、202甲类仓库二、203丙类仓库一、205甲类仓库三。危废、固废存储于202甲类仓库二中的危废间、固废间。不同物料及相互禁忌的物料分隔间储存，按规范的要求配备消火栓并装有排风机进行强制通风，仓库的人员严格按公司的有关规定进行管理及操作，无关人员不得入内。库区注意防潮、防火、防爆，保持库区的干燥及通风。仓库内相互禁忌介质拟分区存储，原料仓库储存周期不低于7天，成品仓库储存周期不高于60天。

表2.3-3项目仓库储存一览表

| 序号 | 原料、辅料名称 |  | 形态 | 贮存方式 | 最大储存量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201甲类仓库一 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 | 麦角淄醇 | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  |  | 四氢呋喃 | 液体 | 桶装 | 1 |  |
|  |  | 三乙胺 | 液体 | 桶装 | 1 |  |
|  |  | 丙酮 | 液体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  |  | 碳酸氢钾 | 固体 | 桶装 | 1 |  |
|  |  | 甲苯 | 液体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 液体 | 桶装 | 2 |  |
|  |  | 氯化铵 | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  |  | 溴化钠 | 固体 | 桶装 | 0.1 |  |
|  |  | 对甲苯磺酸 | 固体 | 桶装 | 0.1 |  |
|  |  | 叔丁醇 | 液体 | 桶装 | 1 |  |
|  |  | 铁氰化钾 | 固体 | 桶装 | 2 |  |
|  |  | 碳酸钾 | 固体 | 袋装 | 1 |  |
|  |  | 甲基磺酰胺 | 固体 | 袋装&桶装 | 0.5 |  |
|  |  | 锇酸钾 | 固体 | 袋装 | 0.02 |  |
|  |  | 奎尼丁 | 固体 | 袋装 | 0.05 |  |
|  |  | 石油醚 | 液体 | 桶装 | 1 |  |
|  |  | 豆甾醇 | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  |  | 丁酮 | 液体 | 桶装 | 1 |  |
|  |  | 甲醇 | 液体 | 桶装 | 0.25 |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 液体 | 桶装 | 2 |  |
|  |  | 硅胶 | 固体 | 袋装 | 3 |  |
|  |  | 环己酮 | 液体 | 桶装 | 2 |  |
|  |  | 工业盐 | 固体 | 袋装 | 2 |  |
|  | 分区二 | 次氯酸钠 | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  |  | 四甲基哌啶氧化物 | 固体 | 袋装 | 0.2 |  |
|  |  | 三氟乙酸酐 | 液体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  |  | 硫酸 | 液体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  |  | 50%双氧水 | 液体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  |  | 氢溴酸 | 液体 | 瓶装 | 0.5 |  |
|  |  | 30%双氧水 | 液体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  |  | 亚硫酸氢钠 | 固体 | 袋装 | 2 |  |
|  |  | N-甲基氧化吗啉 | 液体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  |  | 亚硫酸钠 | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  |  | 丙酸酐 | 液体 | 桶装 | 0.3 |  |
|  |  | 间氯过氧苯甲酸 | 固体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  | 分区三 | 液氮 | 液体 | 瓶装 | 10 |  |
|  |  | 液氨 | 液体 | 瓶装 | 2.4 |  |
| 202甲类仓库二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 | 无水乙醇 | 液体 | 桶装 | 10 |  |
|  |  | 异丙醇 | 液体 | 桶装 | 10 |  |
|  |  | DMF | 液体 | 桶装 | 5 |  |
|  | 分区二 | 甲基磺酰氯 | 液体 | 桶装 | 1 |  |
| 203丙类仓库一 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24-表芸苔素内酯 |  | 固体 | 桶装 | 0.1 |  |
|  | 28-高芸苔素内酯 |  | 固体 | 桶装 | 0.1 |  |
|  | NP-10 |  | 液体 | 桶装 | 5 |  |
|  | SC001 |  | 固体 | 桶装 | 5 |  |
|  | S-诱抗素 |  | 固体 | 桶装 | 0.3 |  |
|  | 胺鲜酯 |  | 固体 | 桶装 | 1 |  |
|  | 白炭黑 |  | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  | 苯甲酸钠 |  | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  | 碳酸氢钠 |  | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  | 苄氨基嘌呤 |  | 固体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  | 丙酰芸苔素内酯 |  | 固体 | 袋装 | 0.1 |  |
|  | 赤霉素A4 |  | 固体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  | 赤霉素A3 |  | 固体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  | 黄原胶 |  | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  | 朗钛LT-569 |  | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  | 氯吡脲 |  | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  | 氯化胆碱 |  | 固体 | 袋装 | 3 |  |
|  | 噻苯隆 |  | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  | 三十烷醇 |  | 固体 | 袋装 | 0.5 |  |
|  | 烯效唑 |  | 固体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  | 消泡剂 |  | 液体 | 桶装 | 0.3 |  |
|  | 乙二醇 |  | 液体 | 桶装 | 5 |  |
|  | 吲哚丁酸 |  | 液体 | 桶装 | 0.5 |  |
|  | 氨基寡糖素 |  | 固体 | 桶装 | 1 |  |
|  | 肥料载体 |  | 固体 | 袋装 | 200 |  |
|  | 三聚磷酸钠 |  | 固体 | 袋装 | 2 |  |
| 205甲类仓库三 |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属锂 |  | 固体 | 袋装 | 0.1 |  |
| 公用工程车间发电间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  | 液体 | 桶装 | 1 |  |

2.4 建设项目选择的工艺流程

### 2.4.1 建设项目选择的主要工艺流程

1、24-表芸苔素内酯

1）反应原理

①磺酰化反应

②水解反应

主反应：

副反应：

③氧化反应

主反应：

副反应：

④还原反应

主反应：

副反应：

LiNH2+H2O=LiOH+NH3↑

2Li+2H2O=2LiOH+H2↑

LiOH+NH4Cl=LiCl+NH3↑+H2O

⑤重排反应

主反应：

副反应：

⑥双羟化反应

主反应：

副反应：

⑦内酯化反应

主反应：

副反应：

（CF3CO）2O+H2O2→CF3COOOH（过氧三氟乙酸）+CF3COOH

2CF3COOH+K2CO3→2CF3COOK+CO2+H2O

2NaHSO4+H2O2→2Na2SO4+SO2+2H2O

SO2+2K2CO3+H2O→K2SO3+KHCO3

2）生产工艺简述

（1）磺酰化反应

①反应：将暂存于四氢呋喃高位暂储罐的四氢呋喃，自流至计量罐，再通过四氢呋喃计量罐将四氢呋喃自流至反应釜(内置搅拌器)中，再投入麦角甾醇，搅拌溶解，搅拌下通过三乙胺计量罐加入三乙胺，继续降温至0℃以下，通过甲基磺酰氯计量罐缓慢滴加甲基磺酰氯，控制反应温度不超过5℃，滴加完后，在同样的温度下搅拌反应1h。

②后处理：反应结束后，溶剂层进行脱溶，脱溶过程反应釜真空度0.08MPa，脱溶温度66℃，脱溶气经二级冷凝回收四氢呋喃用于下批次套用；加入15%NaCl水溶液进行洗涤、离心分层，搅拌时间1小时后，固体Z1转入下步反应，水层作为废水收集后去污水处理站。

（2）水解反应

①反应：将暂存于丙酮高位暂储罐的丙酮，自流至计量罐，再通过丙酮计量罐将丙酮自流至反应釜(内置搅拌器)中，再投入麦角甾醇甲磺化物中间产物Z1，搅拌溶解；在配置釜中配置碳酸氢钾溶液，将配置好的碳酸氢钾溶液与上步溶剂层混合，搅拌1h升温55℃至回流，反应5h以上。

②脱溶：反应结束后，溶剂层进行减压蒸馏，蒸馏条件为-0.08MPa，60℃，二级冷凝回收丙酮用于下批次套用。

③后处理：脱溶结束后冷却至室温，加入15%NaCl水溶液洗涤、离心过滤，搅拌时间5小时，洗涤水作为废水收集后去污水处理站，固体Z2经烘干（55℃）后转入下步反应。

（3）氧化反应

①反应：将暂存于甲苯暂储罐的甲苯，自流至计量罐，再通过甲苯计量罐将甲苯自流至反应釜(内置搅拌器)中，冷却到10℃以下，搅拌下再加入中间体Z2，搅拌溶解，同时加入催化剂TEMPO（四甲基哌啶氧化物），开启搅拌，逐渐滴加11%次氯酸钠水溶液，控制温度在10~15℃，滴加完后再反应8小时。

②后处理：反应结束后，静置分层，分出水层作为废水收集后去往污水处理站进行处理。有机层进行甲苯脱溶，脱溶条件为-0.08MPa，110.6℃，二级冷凝回收甲苯用于下批次套用。

③脱溶：将浓硫酸从浓硫酸高位槽逐渐流入至加有水的硫酸稀释釜中，充分搅拌后转移至稀酸计量罐中。将甲醇通过计量罐自流至反应釜终止反应，终止反应期间，加入20%稀硫酸一起搅拌；反应完后静置分层，有机层进行减压蒸馏脱溶，脱溶过程真空度为0.08MPa，温度为45℃，两级深度冷凝回收甲醇用于下批次套用；脱溶后降至室温，用15%NaCl水溶液洗涤、离心过滤，洗涤废水收集后去污水处理站，固体产物Z3烘干（55℃）后转下一步。

（4）还原反应

①反应：将暂存于四氢呋喃高位暂储罐的四氢呋喃，自流至计量罐，再通过四氢呋喃计量罐将四氢呋喃自流至反应釜(内置搅拌器)中，再投入麦角甾醇甲磺化物中间产物Z3，搅拌溶解；液氮由液氮储罐经管道进入反应釜内盘管，再由内盘管进入反应釜外夹套，最后经外加套后排空的冷却方式将反应液控制在-50℃以下，将1kg密封包装的金属锂放入氮气氛围的固体加料装置中分3~4批由加料口投入反应釜中，共投料4kg金属锂，控制反应温度-60~-50℃，再将液氨溶液通过管道缓慢泵入（无需汽化）至麦角甾醇甲磺化物中间产物Z3的四氢呋喃溶液中，开启搅拌，滴加完后，反应5h以上。该步反应主反应收率80%，副反应中氨基锂和未反应完的金属锂与水生成氢氧化锂，氢氧化锂与后处理步骤的氯化铵生产氯化锂后进入废水排放。氨气产生量210kg，氢气产生量1.3kg。

②后处理：反应结束后，进行脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、66℃，两级冷凝回收四氢呋喃用于下批次套用，脱溶后在反应釜中加入20%氯化铵水溶液终止反应，自然升温至0℃，尾气采用20%硫酸水溶液吸收。待尾气挥发完毕后，升温至35℃。

③经暂存于乙酸乙酯暂存罐的乙酸乙酯自流至计量罐，再通过计量罐将乙酸乙酯自流至萃取精馏釜内进行萃取、静置分层，水层作为废水收集后去污水处理站。有机层进行减压蒸馏脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收脱溶废气用于下批次套用，脱溶后降至室温，固体产物Z4用于下一步。

（5）开环反应

①反应：DMF通过DMF暂存罐自流至计量罐中，在通过DMF自流至反应釜，在反应釜中将上步固体产物Z4溶于DMF中，溶解后加入对甲苯磺酸和NaBr搅拌，常压加热（150℃）回流反应5h，加热废气经两级冷凝回收作为危废处理。

②后处理：反应结束后，脱溶减压蒸馏回收DMF，二级冷凝回收DMF用于下批次套用。

脱溶后，冷却至室温，将暂存于乙酸乙酯暂存罐的乙酸乙酯自流至计量罐，在通过计量罐自流至萃取精馏釜中，同时通过计量罐加入水，搅拌溶解至透明（大约30分钟），静置分层。水层作为废水收集后去污水处理站；溶剂层脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收乙酸乙酯回用；产物Z5去双羟基化反应处理。

（6）双羟化反应

①反应：将叔丁醇自流至反应釜，再向反应釜中投入上步产物Z5，升温至50℃搅拌溶解。另取铁氰化钾和碳酸钾、锇酸钾投入配制釜加水搅拌溶解后转入反应釜，再向反应釜中投入甲基磺酰胺、奎尼丁，降至室温下连续搅拌5天。

②后处理：反应结束后，边搅拌边压滤放料，滤渣作为固废，委托有资质单位处置；滤液静置分层，水层作为废水收集后去污水处理站；溶剂层分次加入NaHSO3水溶液搅拌洗涤，洗涤水作为废水收集后去污水处理站。洗涤后进行脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、90℃，经两级冷凝回收叔丁醇。

③粗品纯化：将脱溶的粗产品加入至脱溶结晶釜中，将暂存于乙酸乙酯暂存罐的乙酸乙酯自流至计量罐，再从计量罐自流至反应釜，同时通过计量罐加入水，搅拌溶解至透明，静置分层，水层作为废水收集后去污水处理站。

溶剂层在结晶釜中降温至-10~-5℃结晶，结晶析出固体中间产物抽滤待用。结晶母液装柱（柱层析直径30cm、高度150cm），柱层析用硅胶填柱，通过氮气加压洗脱，硅胶柱作为固废，委托有资质单位处置；过柱后分别收集到含奎尼丁母液、含杂质母液和含产物母液分别脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收乙酸乙酯下批次套用。

蒸馏残渣作为固废，委托有资质单位处置；脱溶回收产物与结晶产物z6一并经热风烘干（55℃）后转入下步反应。

（7）内酯化反应

①反应：将暂存于暂存罐的二氯甲烷自流至计量罐，再通过计量罐自流至反应釜，在0℃下慢慢加入三氟乙酸酐，再投入上步产物z6，缓慢滴加入50%双氧水至反应釜中，控制釜温不超过0℃，常压搅拌反应5小时。该步反应的主反应收率80%，副反应收率10%。副反应中SO2为未反应完的少量过氧化氢与硫酸氢钠反应生成，SO2与碳酸钾反应生成亚硫酸钾后进入废水中。副反应中过氧三氟乙酸产生量约0.37kg，后续亚硫酸氢钠水溶液洗涤将过氧化氢消耗掉后，过氧三氟乙酸在体系中处于不稳定状态，过氧三氟乙酸分解为三氟乙酸和双氧水。

②后处理：反应完全后，向反应釜中加水搅拌，静置分层，水层作为废水收集后去污水处理站。溶剂层在搅拌下加入10%K2CO3水溶液，搅拌使之溶解，静置分层。

③纯化处理：

结晶釜中的上层为水层，上层水层通过物料泵转移至萃取釜，并加入二氯甲烷萃取，萃取后有机层待处理，水层作为废水收集后去污水处理站；结晶釜结晶层为产物层，边加水边离心甩干，离心后液合并至水层萃取。

结晶釜下层为溶剂层，合并溶剂层分次用10%亚硫酸氢钠水溶液洗涤，洗涤水作为废水收集后去污水处理站；洗涤后含杂质二氯甲烷和含产物二氯甲烷分别脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、50℃，二级冷凝回收二氯甲烷回用。蒸馏残渣作为固废，委托有资质单位处置。

脱溶回收产物和水洗离心结晶层产物一并经热风烘干（55℃）后得最终产品24-表芸苔素内酯。

3）工艺流程图

图2.4-1  24-表芸苔素内酯生产工艺流程

4）物料平衡

表2.4-1 24-表芸苔素内酯物料平衡表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 投加量t/a | 物料名称 | 产出量t/a |
|  | 麦角甾醇 | 4.9 | 24-表芸苔素内酯 | 2 |
|  | 四氢呋喃 | 2.78 | 废气 | 25.23 |
|  | 三乙胺 | 1.29 | 废水 | 389.8 |
|  | 甲基磺酰氯 | 1.43 | 固废 | 11.852 |
|  | 丙酮 | 1.29 | 回用四氢呋喃 | 55.46 |
|  | 碳酸氢钾 | 1.71 | 回用丙酮 | 28.39 |
|  | NaCl | 22.05 | 回用甲苯 | 28.07 |
|  | 次氯酸钠水溶液 | 8.33 | 回用甲醇 | 0.48 |
|  | TEMPO | 0.49 | 回用乙酸乙酯 | 40.81 |
|  | 甲苯 | 1.19 | 回用DMF | 28.02 |
|  | 甲醇 | 0.035 | 回用叔丁醇 | 69.95 |
|  | 硫酸 | 2.41 | 回用二氯甲烷 | 59.25 |
|  | 金属锂 | 0.196 | 回用奎尼丁 | 1.63 |
|  | 乙酸乙酯 | 3.086 |  |  |
|  | 液氨 | 9.8 |  |  |
|  | 氯化铵 | 6.125 |  |  |
|  | DMF | 1.35 |  |  |
|  | 溴化钠 | 0.245 |  |  |
|  | 对甲苯磺酸 | 0.294 |  |  |
|  | 叔丁醇 | 3.19 |  |  |
|  | 铁氰化钾 | 7.35 |  |  |
|  | 碳酸钾 | 2.842 |  |  |
|  | 锇酸钾 | 0.088 |  |  |
|  | 甲基磺酰胺 | 2.94 |  |  |
|  | 硅胶 | 6.615 |  |  |
|  | 亚硫酸氢钠 | 7.35 |  |  |
|  | 奎尼丁 | 0.073 |  |  |
|  | 三氟乙酸酐 | 0.878 |  |  |
|  | 二氯甲烷 | 4.115 |  |  |
|  | 碳酸钾水溶液 | 7.35 |  |  |
|  | 50%双氧水 | 3.92 |  |  |
|  | 亚硫酸氢钠水溶液 | 9.8 |  |  |
|  | 水 | 303.37 |  |  |
|  | 回用四氢呋喃 | 55.46 |  |  |
|  | 回用丙酮 | 28.39 |  |  |
|  | 回用甲苯 | 28.07 |  |  |
|  | 回用甲醇 | 0.48 |  |  |
|  | 回用乙酸乙酯 | 40.81 |  |  |
|  | 回用DMF | 28.02 |  |  |
|  | 回用叔丁醇 | 69.95 |  |  |
|  | 回用二氯甲烷 | 59.25 |  |  |
|  | 回用奎尼丁 | 1.63 |  |  |
|  | 总计 | 740.942 |  | 740.942 |

2、28-高芸苔素内酯

1）反应原理

①磺酰化反应

主反应：

副反应：

②水解反应

③氧化反应

④开环反应

⑤双羟化反应

主反应：

副反应：

⑥内酯化反应

主反应：

副反应：

（CF3CO）2O+H2O2→CF3COOOH（过氧三氟乙酸）+CF3COOH

2CF3COOH+K2CO3→2CF3COOK+CO2+H2O

2NaHSO4+H2O2→2Na2SO4+SO2+2H2O

SO2+2K2CO3+H2O→K2SO3+KHCO3

2）生产工艺简述

（1）磺酰化反应

①反应：将暂存罐中的丁酮自流至计量罐，在通过计量罐自流至反应釜，将豆甾醇溶解在丁酮溶剂中，搅拌下通过三乙胺计量罐加入三乙胺，继续降温至0℃以下，缓慢甲基磺酰氯计量罐滴加甲基磺酰氯，控温反应温度不超过5℃，滴加完后，在同样的温度下常压搅拌反应1h。

②后处理：反应结束后，加入15%NaCl水溶液洗涤，搅拌后静置分层，溶剂层转入下步反应，水层作为废水收集后去污水处理。

（2）水解反应

①反应：称取所需碳酸氢钾投入加有水的配置釜中溶解，与上步溶剂层混合，搅拌升温65℃，常压回流反应5h以上。

②后处理：反应结束，冷却至室温，静置分层，分出水层作为废水收集后去污水处理。溶剂层用15%NaCl水溶液洗涤，搅拌后静置分层，溶剂层转入下步反应，水层作为废水收集后去污水处理。

（3）氧化反应

①反应：将上步溶剂层降温至5℃以下，开启搅拌，并加入TEMPO和40%碳酸氢钠水溶液，逐渐滴加11%次氯酸钠水溶液，控制温度10-15℃，滴加完后再常压反应30分钟。

②后处理：反应结束后，静置分层，水层作为废水收集后去污水处理；有机层用15%NaCl溶液洗涤，搅拌后静置分层。水层作为废水收集后去污水处理，有机层进行脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、80℃，二级冷凝回收丁酮回收套用。固体产物转下一步。

（4）开环反应

①反应：将暂存于DMF暂存罐的DMF自流至计量罐，在通过计量罐自流至反应釜，将上步固体产物溶于DMF中，搅拌溶解。再加入40%氢溴酸和NaBr搅拌，加热147℃回流常压反应5h，两级冷凝回收废气作为危废处理。

②后处理：反应结束后，进行脱溶，脱溶条件-0.08MPa、147℃，二级冷凝回收DMF、氢溴酸、溴化钠用于下批次套用。

脱溶后，冷却至室温，将暂存罐中乙酸乙酯自流至计量罐，在通过计量罐将乙酸乙酯自流至反应釜，同时通过计量罐加入水，搅拌溶解至透明，静置分层。下层转入萃取釜，加乙酸乙酯萃取一次，水层作为废水收集后去污水处理；溶剂层合并，用15%NaCl水溶液洗涤。搅拌静置分层，水层作为废水去污水处理。

溶剂层脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收乙酸乙酯用于下批次套用；脱溶后粗产物去纯化处理。

③粗品纯化：将上步粗品溶于石油醚溶剂中，搅拌下加热溶解后装柱层析分离，柱层析直径30cm、高度150cm，柱层析用硅胶填柱，通过氮气加压洗脱，硅胶柱作为固废，委托有资质单位处置；过柱后收集到含杂质石油醚和含产物石油醚，含杂质石油醚脱溶（-0.08MPa、60℃），二级冷凝回收石油醚下批次套用，蒸馏残渣作为固废，委托有资质单位处置；含产物石油醚脱溶（-0.08MPa、60℃），二级冷凝回收石油醚循环套用；产物经热风烘干（55℃）后转入下步反应。

（5）双羟化反应

①反应：将叔丁醇自流至反应釜，并投入上步产物，升温至50℃搅拌溶解。然后再加入铁氰化钾和碳酸钾和水，搅拌混合，再向反应釜中投入甲基磺酰胺、奎尼丁，室温下常压连续搅拌5天。

②后处理：反应结束后，边搅拌边压滤放料，滤渣作为固废，委托有资质单位处置；滤液静置分层，水层作为废水收集后去污水处理；溶剂层分次加入35%NaHSO3水溶液和15%NaCl水溶液搅拌洗涤，水层作为废水收集后去污水处理。洗涤后溶剂层脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、90℃，二级冷凝回收叔丁醇套用。

③粗品纯化：将脱溶后的粗产品加入至脱溶结晶釜中，将暂存罐中乙酸乙酯自流至计量罐，在通过计量罐将乙酸乙酯加入至反应釜，同时通过计量罐加入水，搅拌溶解至透明，静置分层，水层作为废水处理；有机层在结晶釜中冷却至0~5℃搅拌结晶，析出固体中间产物抽滤待用。

结晶母液装柱，柱层析用硅胶填柱，硅胶柱作为固废委托有资质单位处置；过柱后分别收集到含奎尼丁母液、含杂质母液和含产物母液分别脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收奎尼丁、乙酸乙酯下批次套用。

脱溶回收产物与结晶产物一并经热风烘干（55℃）后转入下步反应。

（6）内酯化反应

①反应：将暂存于暂存罐的二氯甲烷自流至计量罐，再通过计量罐将二氯甲烷自流至反应釜中，并通过物料泵泵入三氟乙酸酐，随后投入上步固体产物，搅拌降温至0℃以下，缓慢滴加30%H2O2，并控制釜内温度不超过0℃，常压搅拌反应3h。该步反应的主反应收率80%，副反应收率10%。

②后处理：反应完全后，向反应釜中加水搅拌，静置分层，水层作为废水处理。溶剂层在搅拌下加入35%K2CO3水溶液和饱和NaCl水溶液，搅拌使之溶解，静置结晶（0~5℃）。

③纯化处理：

结晶釜中的上层为水层，通过物料泵转移至萃取釜，并加入二氯甲烷进行萃取，溶剂层待处理，水层作为废水处理；结晶层为产物层，边加水边离心甩干，离心后液合并至水层萃取；下层为溶剂层，合并溶剂层分次用20%亚硫酸氢钠溶液、15%NaCl水溶液洗涤，水层作为废水处理；

洗涤后的溶剂层脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、50℃，二级冷凝回收二氯甲烷下批次套用；

脱溶后的粗产物加入至后处理釜中，将暂存于暂存罐中的乙酸乙酯自流至计量罐，在通过计量罐自流至后处理釜，搅拌溶解至透明后装柱，柱层析用硅胶填柱，硅胶柱作为固废，委托有资质单位处置。过柱后收集到含产物乙酸乙酯和含杂质乙酸乙酯，分别脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收乙酸乙酯套用。

脱溶回收产物和水洗离心后的结晶产物一并经热风烘干（55℃）后得最终产品28-高芸苔素内酯。

3）工艺流程图

图2.4-2  28-高芸苔素内酯生产工艺流程

4）物料平衡

表2.4-2 28-高芸苔素内酯物料平衡表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 投加量t/a | 物料名称 | 产出量t/a |
|  | 豆甾醇 | 5.2 | 28-高芸苔素内酯 | 1 |
|  | 甲基磺酰氯 | 4.13 | 废气 | 12.3 |
|  | 丁酮 | 3.23 | 废水 | 369.79 |
|  | 三乙胺 | 5.65 | 固废 | 22.39 |
|  | NaCl | 12.48 | 回用丁酮 | 25.84 |
|  | 碳酸氢钾 | 5.2 | 回用DMF | 24.69 |
|  | 次氯酸钠水溶液 | 15.6 | 回用石油醚 | 39.27 |
|  | TEMPO | 0.05 | 回用乙酸乙酯 | 51.36 |
|  | 碳酸氢钠 | 4.16 | 回用叔丁醇 | 59.38 |
|  | 溴化钠 | 0.42 | 回用二氯甲烷 | 44.37 |
|  | 二甲基甲酰胺（DMF） | 1.29 | 回用奎尼丁 | 0.98 |
|  | 氢溴酸 | 0.36 |  |  |
|  | 乙酸乙酯 | 2.98 |  |  |
|  | 碳酸钾 | 7.8 |  |  |
|  | 铁氰化钾 | 19.76 |  |  |
|  | 叔丁醇 | 2.72 |  |  |
|  | 奎尼丁 | 0.06 |  |  |
|  | 甲磺酰胺 | 1.04 |  |  |
|  | 30%双氧水 | 4.42 |  |  |
|  | 二氯甲烷 | 2.39 |  |  |
|  | 三氟乙酸酐 | 13 |  |  |
|  | 石油醚 | 2.34 |  |  |
|  | 硅胶 | 14.04 |  |  |
|  | 亚硫酸氢钠 | 9.36 |  |  |
|  | 水 | 267.8 |  |  |
|  | 回用丁酮 | 25.84 |  |  |
|  | 回用DMF | 24.69 |  |  |
|  | 回用石油醚 | 39.27 |  |  |
|  | 回用乙酸乙酯 | 51.36 |  |  |
|  | 回用叔丁醇 | 59.38 |  |  |
|  | 回用二氯甲烷 | 44.37 |  |  |
|  | 回用奎尼丁 | 0.98 |  |  |
| 7 | 总计 | 651.37 |  | 651.37 |

3、丙酰芸苔素内酯

1）反应原理

（1）磺酰化反应

主反应：

副反应：

（2）水解重排反应

（3）氧化反应

主反应：

（4）开环反应

（5）A环双羟化反应

主反应：

副反应：

（6）丙酰化反应

主反应：

副反应：

（7）环氧和内酯化反应

主反应：

副反应：

2）反应工艺简述

（1）磺酰化反应

①反应：将暂存于暂存罐的丁酮自流至计量罐，在通过计量罐将丁酮自流至反应釜，再投入豆甾醇溶解在丁酮溶剂中，搅拌下通过计量罐加入三乙胺，继续降温至0℃以下，缓慢滴加甲基磺酰氯，控温反应温度不超过5℃，滴加完后，在同样的温度下常压搅拌反应1h。

②后处理：反应结束后，通过计量罐加入15%NaCl水溶液洗涤，搅拌后静置分层，溶剂层转入下步反应，水层作为废水处理。

（2）水解重排反应

①反应：称取所需碳酸氢钾溶于配置釜水中，将配置好的碳酸氢钾溶液与上步溶剂层混合，搅拌升温至65℃，常压回流反应5h以上。

②后处理：反应结束后，冷却至室温，静置分层，分出水层作为废水处理。溶剂层用15%NaCl水溶液洗涤，搅拌后静置分层，溶剂层转入下步反应，水层作为废水处理。

（3）氧化反应

①反应：将上步溶剂层降温至5℃以下，开启搅拌，并加入TEMPO催化剂和碳酸氢钠水溶液，逐滴加入11%次氯酸钠水溶液，控制温度为10-15℃，滴加完后再常压反应30分钟。

②后处理：反应结束后，静置分层，水层作为废水处理，溶剂层用15%NaCl溶液进行洗涤，搅拌后静置分层。溶剂层转入下步反应，水层作为废水处理。

③脱溶：溶剂层进行脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、80℃，二级冷凝回收丁酮用于下批次套用。

（4）开环反应

①反应：将暂存于暂存罐的DMF自流至计量罐，再通过计量罐自流至反应釜，将上步固体产物溶于反应釜DMF中，溶解后再加入40%氢溴酸和 NaBr搅拌，加热至147℃常压回流反应5h。

②后处理：反应结束后，脱溶回收DMF、HBr，脱溶条件为-0.08MPa、147℃，冷凝废液收集后作为危废委托有资质单位处置，二级冷凝回收DMF用于下批次套用。

脱溶后，冷却至室温，将暂存于暂存罐的乙酸乙酯自流至计量罐，再通过计量罐将乙酸乙酯自流至反应釜，同时通过计量罐加入水，搅拌溶解至透明，静置分层。下层转入萃取釜，加回用乙酸乙酯萃取一次，水层作为废水处理；溶剂层合并，用15%NaCl水溶液洗涤。搅拌静置分层，水层作为废水处理。

溶剂层进行脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收乙酸乙酯用于下批次套用。

③粗品纯化：将上步粗品溶于石油醚溶剂中，搅拌下加热溶解后装柱，柱层析用硅胶填柱，硅胶柱作为固废，委托有资质单位处置；过柱后收集到含杂质石油醚和含产物石油醚，含杂质石油醚脱溶（-0.08MPa、60℃），二级冷凝回收石油醚下批次套用；蒸馏残渣作为固废，委托有资质单位处置；含产物石油醚脱溶（-0.08MPa、60℃），二级冷凝回收石油醚循环套用；产物经热风烘干（55℃）后转入下步反应。

（5）A环双羟基化反应

①反应：将叔丁醇、四氢呋喃通过计量罐自流至反应釜，并向反应釜中投入上步产物，升温至50℃搅拌溶解。然后通过计量罐加入水和N-甲基氧化吗啉，降温至室温下常压连续搅拌3天。

②后处理：反应结束后，加入35%亚硫酸钠水溶液，搅拌2小时，静置分层。水层作为废水处理；溶剂层加入15%NaCl水溶液搅拌洗涤，洗涤水作为废水处理。

洗涤后溶剂层进行脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、90℃，二级冷凝回收叔丁醇和四氢呋喃混合溶剂下批次套用。

③粗品纯化：将暂存于暂存罐的乙酸乙酯自流至计量罐，再通过计量罐将乙酸乙酯自流至反应釜，再将脱溶后的粗产品投入反应釜，同时通过计量罐加入水，搅拌溶解至透明，静置分层，水层作为废水去污水处理。

溶剂层在脱溶结晶釜中冷却结晶（0~5℃），结晶析出固体中间产物抽滤待用。结晶母液过柱，柱层析用硅胶填柱，硅胶柱作为固废，委托有资质单位处置；过柱后分别收集到含杂质母液和含产物母液分别脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收乙酸乙酯下批次套用。

脱溶回收产物与结晶产物一并经热风烘干（55℃）后转入下步反应。

（6）丙酰化反应

①反应：将暂存于暂存罐的二氯甲烷自流至计量罐，再通过计量罐将二氯甲烷自流至反应釜，再投入上步得到的固体，搅拌溶解。再通过计量罐加入丙酸酐和三乙胺，在40℃左右常压搅拌1天。

②后处理：反应结束后，在反应液中分次加入水、15%NaCl水溶液洗涤，每次洗涤搅拌后静置分层，二次水层作为废水去污水处理。

溶剂层进行脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、50℃，二级冷凝回收二氯甲烷用于下批次套用。

（7）环氧和内酯化反应

①反应：将暂存于暂存罐的二氯甲烷自流至计量罐，再将二氯甲烷从计量罐自流至反应釜，然后投入上步产物，再通过计量罐加入间氯过氧苯甲酸，常温、常压下搅拌3天。

②后处理：反应结束后，在反应液中加水搅拌后静置分层，水层作为废水处理。

溶剂层分次加入35%亚硫酸氢钠水溶液、35%碳酸钾水溶液、15%NaCl水溶液洗涤，每次洗涤搅拌后静置分层，三次水层作为废水处理。

洗涤后的溶剂层脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、50℃，二级冷凝回收二氯甲烷用于下批次套用。

将脱溶后粗产物加入至纯化釜中，将暂存于暂存罐的乙酸乙酯自流至计量罐，再通过计量罐将乙酸乙酯自流至反应釜，搅拌溶解至透明。溶液装柱，柱层析用硅胶填柱，硅胶柱作为固废，委托有资质单位处置；过柱后分别收集到含杂质乙酸乙酯和含产物乙酸乙酯分别脱溶，脱溶条件为-0.08MPa、78℃，二级冷凝回收乙酸乙酯套用；脱溶回收产物热风烘干（55℃）后得最终产品：丙酰芸苔素内酯。

3）工艺流程图

图2.4-3  丙酰芸苔素内酯生产工艺流程

4）物料平衡

表2.4-3 丙酰芸苔素内酯物料平衡表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 投加量t/a | 物料名称 | 产出量t/a |
|  | 豆甾醇 | 6.5 | 丙酰芸苔素 | 2 |
|  | 三乙胺 | 8.31 | 废气 | 18.47 |
|  | 甲基磺酰氯 | 5.17 | 废液 | 418.21 |
|  | 丁酮 | 4.04 | 固废 | 27.4 |
|  | NaCl | 15.6 | 回用丁酮 | 32.31 |
|  | 碳酸氢钾 | 6.5 | 回用DMF | 30.86 |
|  | 次氯酸钠水溶液 | 19.5 | 回用乙酸乙酯 | 73.34 |
|  | TEMPO | 0.07 | 回用石油醚 | 49.08 |
|  | 碳酸氢钠 | 5.2 | 回用混合溶剂 | 73.75 |
|  | 溴化钠 | 0.52 | 回用二氯甲烷 | 98.89 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 1.61 |  |  |
|  | 溴化氢 | 0.45 |  |  |
|  | 乙酸乙酯 | 4.29 |  |  |
|  | 碳酸钾 | 4.55 |  |  |
|  | N-甲基氧化吗啉 | 2.36 |  |  |
|  | 叔丁醇 | 1.73 |  |  |
|  | 四氢呋喃 | 1.96 |  |  |
|  | 亚硫酸钠 | 4.55 |  |  |
|  | 丙酸酐 | 1.5 |  |  |
|  | 二氯甲烷 | 5.25 |  |  |
|  | 间氯过氧苯甲酸 | 5.35 |  |  |
|  | 石油醚 | 2.92 |  |  |
|  | 硅胶 | 17.55 |  |  |
|  | 亚硫酸氢钠 | 4.55 |  |  |
|  | 水 | 336.05 |  |  |
|  | 回用丁酮 | 32.31 |  |  |
|  | 回用DMF | 30.86 |  |  |
|  | 回用乙酸乙酯 | 73.34 |  |  |
|  | 回用石油醚 | 49.08 |  |  |
|  | 回用混合溶剂 | 73.75 |  |  |
|  | 回用二氯甲烷 | 98.89 |  |  |
|  | 总计 | 824.31 |  | 824.31 |

4、芸苔素制剂

1）生产工艺简述

该项目芸苔素制剂由24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯等原药与NP-10、乙醇、消泡剂、异丙醇、S-诱抗素、赤霉素A3、烯效唑、黄原胶、苯甲酸钠、乙二醇、白炭黑、SC001、苄氨基嘌呤、三十烷醇、氯吡脲、噻苯隆、环己酮、氨基寡糖素、朗钛LT-569、三聚磷酸钠、肥料载体、吲哚丁酸、赤霉素A4、氯化胆碱、胺鲜酯、水等原料和溶剂经物理混合制得。原药、原料按一定比例经剪切、调配、破碎、砂磨、挤压成型、筛分、过滤、造粒、烘干冷却、薄膜、灌装、包装等不同工序制成芸苔素内酯液体剂和颗粒剂。

2)工艺流程图

①液体剂

图2.4-4  液体制剂生产工艺流程

②颗粒剂

图2.4-5  颗粒制剂生产工艺流程

3）物料平衡

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 总量(t/a) | 名称 | 总量(t/a) |
| 24-表芸苔素内酯 | 0.1052 | 0.01%24-表芸苔素内酯 | 1000.0072 |
| NP-10 | 50 |  |  |
| 无水乙醇 | 60 |  |  |
| 消泡剂 | 2 |  |  |
| 水 | 887.902 |  |  |
| 丙酰芸苔素内酯 | 0.0033 | 0.003%丙酰芸苔素内酯 | 100.0003 |
| 异丙醇 | 15 |  |  |
| 无水乙醇 | 3 |  |  |
| NP-10 | 5 |  |  |
| 水 | 76.997 |  |  |
| 28-高芸苔素内酯 | 0.026 | 0.01%28-高芸*丙酰芸苔素内酯 | 500.0273 |
| 丙酰芸苔素内酯 | 0.0263 |  |  |
| 异丙醇 | 75 |  |  |
| 无水乙醇 | 15 |  |  |
| NP-10 | 25 |  |  |
| 水 | 384.975 |  |  |
| 丙酰芸苔素内酯 | 0.0161 | 0.1%丙酰芸*S-诱抗素 | 500.055 |
| S-诱抗素 | 0.5389 |  |  |
| 异丙醇 | 40 |  |  |
| 无水乙醇 | 25 |  |  |
| NP-10 | 25 |  |  |
| 消泡剂 | 0.5 |  |  |
| 水 | 409 |  |  |
| 28-高芸苔素内酯 | 0.011 | 4.5%28-高芸*赤霉酸 | 201.01 |
| 赤霉酸A3 | 9.989 |  |  |
| 异丙醇 | 30 |  |  |
| 无水乙醇 | 40 |  |  |
| NP-10 | 10 |  |  |
| 水 | 111.01 |  |  |
| 28-高芸苔素内酯 | 0.021 | 5%28-高芸*烯效唑 | 200.205 |
| 烯效唑 | 10.184 |  |  |
| 黄原胶 | 0.4 |  |  |
| 苯甲酸钠 | 0.4 |  |  |
| 乙二醇 | 8 |  |  |
| 白炭黑 | 3 |  |  |
| SC001 | 16 |  |  |
| 水 | 162.2 |  |  |
| 28-高芸苔素内酯 | 0.0105 | 2%28-高芸*苄氨基嘌呤 | 200.0408 |
| 苄氨基嘌呤 | 4.0303 |  |  |
| DMF | 80 |  |  |
| NP-10 | 40 |  |  |
| 无水乙醇 | 76 |  |  |
| 丙酰芸苔素内酯 | 0.0167 | 0.1%丙酰芸*三十烷醇 | 500.0556 |
| 三十烷醇 | 0.5389 |  |  |
| 无水乙醇 | 50 |  |  |
| NP-10 | 10 |  |  |
| SC001 | 40 |  |  |
| 黄原胶 | 1 |  |  |
| 苯甲酸钠 | 1 |  |  |
| 消泡剂 | 0.5 |  |  |
| 水 | 397 |  |  |
| 28-高芸苔素内酯 | 0.021 | 0.5%28-高芸*氯吡脲 | 200.021 |
| 氯吡脲 | 1 |  |  |
| 无水乙醇 | 30 |  |  |
| NP-10 | 10 |  |  |
| 水 | 159 |  |  |
| 28-高芸苔素内酯 | 0.021 | 0.16%28-高芸*噻苯隆 | 200.017 |
| 噻苯隆 | 0.316 |  |  |
| 无水乙醇 | 30 |  |  |
| 环己酮 | 20 |  |  |
| NP-10 | 10 |  |  |
| 水 | 139.68 |  |  |
| 丙酰芸苔素内酯 | 0.001578947 | 0.1%丙酰芸*氨基寡糖素 | 10000.52658 |
| 氨基寡糖素 | 10.525 |  |  |
| 无水乙醇 | 10 |  |  |
| NP-10 | 5 |  |  |
| 朗钛LT-569 | 5 |  |  |
| 三聚磷酸钠 | 70 |  |  |
| 肥料载体 | 9900 |  |  |
| 丙酰芸苔素内酯 | 0.0026 | 0.1%丙酰芸*吲哚丁酸 | 5000.1021 |
| 吲哚丁酸 | 5.0995 |  |  |
| 无水乙醇 | 5 |  |  |
| NP-10 | 2.5 |  |  |
| 朗钛LT-569 | 2.5 |  |  |
| 三聚磷酸钠 | 35 |  |  |
| 肥料载体 | 4950 |  |  |
| 丙酰芸苔素内酯 | 0.0044 | 2%丙酰芸*赤霉酸A4 | 200.4444 |
| 赤霉素A4 | 4.44 |  |  |
| 无水乙醇 | 40 |  |  |
| 异丙醇 | 20 |  |  |
| NP-10 | 20 |  |  |
| 水 | 116 |  |  |
| 丙酰芸苔素内酯 | 0.0044 | 50%丙酰芸*氯化胆碱 | 200.0414 |
| 氯化胆碱 | 102.037 |  |  |
| 无水乙醇 | 4 |  |  |
| NP-10 | 1 |  |  |
| 水 | 93 |  |  |
| S-诱抗素 | 0.0333 | 0.006%S-诱抗素 | 500.0033 |
| 无水乙醇 | 25 |  |  |
| NP-10 | 15 |  |  |
| 水 | 459.97 |  |  |
| 24-表芸苔素内酯 | 0.0026 | 1%24-表芸*氨基寡糖素 | 500.2631 |
| 氨基寡糖素 | 5.2605 |  |  |
| 无水乙醇 | 25 |  |  |
| NP-10 | 15 |  |  |
| 水 | 455 |  |  |
| 24-表芸苔素内酯 | 0.00526 | 0.1%24-表芸*胺鲜酯 | 10000.20426 |
| 胺鲜酯 | 10.199 |  |  |
| 无水乙醇 | 10 |  |  |
| NP-10 | 5 |  |  |
| 朗钛LT-569 | 5 |  |  |
| 三聚磷酸钠 | 70 |  |  |
| 肥料载体 | 9900 |  |  |
| 总计 | 30003.02434 | 总计 | 30003.02434 |

### 2.4.2 仪表及自动控制系统

1.控制方案

该项目涉及的工艺装置较多，工艺流程较复杂，生产过程涉及到易燃易爆等介质以及一旦泄漏会对人体构成危害的物质，同时过程控制的检测点多，为了严格控制生产过程，保证产品质量和控制产品消耗以及提高过程的管理水平，根据生产工艺的特点和要求，对工艺过程的主要参数包括温度、压力、液位、流量、称量、可燃性气体以及设备运行状态等，可进行显示、记录、调节、累积、控制、连锁、报警、打印、设定参数的在线修改; 对现场运行的动转设备可进行停机操作。对重要的工艺参数设有自动调节，以单参数调节为主，对可能产生危险的工艺参数则采用越限报警或连锁，以确保安全生产。

根据工艺控制特点，该项目生产装置装置的监控和保护系统由DCS系统、SIS系统、火灾报警系统、GDS系统等组成。该项目24表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯以及丙酰芸苔素内酯合成装置涉及高温操作，工艺过程为间歇生产，工艺介质为易燃易爆，部分介质具有腐蚀性，主要工艺检测和控制变量在DCS上进行显示、调节、记录、报警等操作，生产装置内机泵设备的运行状态均在DCS进行显示及在DCS操作站上进行开/停操作。DCS系统还完成本装置必要的工艺运算，实现顺序控制、工艺联锁等功能。控制系统中的各个环节，包括现场仪表、控制室仪表（DCS分散控制系统）、独立的安全仪表系统（SIS）及火灾和气体检测系统GDS均为质量可靠、性能优良、技术先进、经济合理，具有成熟使用经验和良好技术支持的产品，可满足自动化仪表的需要，保证关键和重要设备，特别是反应部分的高温设备能够安全可靠连续长周期的运行，保证装置人员及设备的安全。

主要控制方案：

1、磺酰化工艺反应釜设置甲基磺酰氯进料流量自动控制，并联锁反应釜温度报警切断进料和开启冷却水系统；

2、氧化工艺反应釜设置次氯酸钠溶液、过氧化氢溶液、间氯过氧本甲酸的进料流量自动控制，并联锁反应釜温度报警切断进料和开启冷却水系统；

3、磺酰化反应釜和氧化反应釜设置温度、压力远传报警，并联锁切断进料和开启冷却水系统；

4、24-表芸苔素内酯还原反应釜设置液氨进料流量自动控制，以及锂金属机械加料装置，并联锁反应釜温度报警切断进料和开启液氮冷却；

5、磺酰化反应釜、氧化反应釜、24-表芸苔素内酯还原反应釜均设置搅拌电流远传指示，搅拌系统故障或停机联锁切断进料和蒸汽，并开启冷却水；

6、蒸馏（精馏）釜设置就地和远传液位指示，并设高低液位报警，釜温联锁切断蒸汽；塔釜设置温度远传指示、超限报警，塔釜温度联锁切断蒸汽；冷凝器设置冷却水流量控制，物料出口温度可控制调节冷却水控制阀开度，冷却水设置中断报警。

7、蒸馏（精馏）釜设置压力就地和远传指示，以及安全阀、爆破片等设施，塔顶压力高高联锁关闭蒸汽，压力表具备压力高报警功能。

8、液氨气瓶设置称重计量，并联锁气瓶出口切断阀。

9、农药制剂采用成套自动化机器灌装。

生产车间现场和控制室设置紧急停车按钮，现场紧急停车按钮分区集中设置。

DCS控制系统作为该项目生产装置和辅助生产装置的仪表控制系统。装置安全保护使用独立设置的具有冗余容错功能的安全仪表系统（SIS）。安全仪表系统（SIS）按装置分别独立设置。可燃/有毒气体监测系统（GDS）独立于装置的DCS、SIS系统，其显示、开关面板及附属设备均集中在403控制室内。

对生产过程中不太重要的过程参数实行就地检测为主，对生产过程中的温度、压力、流量等参数实行就地显示。

2.仪表选型及防护措施

大部份仪表选用先进可靠、性能优良的国内合资生产的电子型仪表；重要及关键控制系统采用进口仪表；爆炸危险区内的仪表选型应选用有相应等级的防爆产品。所有现场仪表选用全天候的，具有相应的防护、耐气候及大气腐蚀能力，最低相当于IP65的要求。该项目控制系统集中检测回路选用以4～20mA信号为主的智能仪表。对现场仪表，根据现场情况，分别采用防腐型、防水型、隔爆型或本安型。

1）温度仪表

就地检测采用双金属温度计，房间温湿度指示采用数字式温湿度计。

2）压力仪表

就地测量采用普通压力表，不锈钢外壳压力表和不锈钢压力表。压力集中测量选用EJA压力变送器。

压差就地测量选用Magnehelic微差压计。

3）流量仪表

流量测量根据不同介质特点，分别选用节流孔板、电磁流量计、涡街流量计、金属管浮子流量计及质量流量计等。

4）液位测量

液位连续测量根据不同工况选用磁浮子液位计、法兰安装差压变送器、超声波及雷达液位仪表。

液位开关选用音叉液位开关、浮球液位开关及浮动液位开关。

5）执行器

调节系统的调节阀选用气动薄膜调节阀配电—气阀门定位器。

开关阀采用气动O型球阀。

6）可燃气体及有毒气体检测

可燃气体检测器选用催化燃烧式可燃气体检测器。有毒气体检测器选用电化学型有毒气体检测器。

7）仪表防护措施

防腐：现场传感器接触腐蚀性介质部分材质采用不锈钢及PTFE。

防护：室外及需要冲洗厂房内的仪表选用防护等级都在IP65或以上。

防爆：防爆区域内智能仪表选用隔爆型仪表，防爆等级不低于ⅡBT4，涉及氢气场所防爆等级不低于ⅡCT1，并设置可燃/有毒气体检测报警探测器，实时监测生产现场可燃/有毒气体在空气中的浓度，浓度超标时及时报警。可燃/有毒气体检测报警系统设在控制室。

3.仪表电源：

装置控制系统DCS、SIS、GDS，主要现场仪表采用不间断电源UPS供电。当外电源中断时，UPS电池至少可供系统正常工作90分钟。如果装置中采用24VDC电源系统，则需要直流UPS，其备用电池至少可供系统正常工作120分钟。

4.电缆敷设方式

仪表主电缆采用桥架敷设方式，主干线与工艺管汇同架，防爆接线盒到一次仪表电缆大部分采用架空敷设。电缆过路拟穿保护管。电缆桥架选用不锈钢桥架。

5.电缆防火封堵原则

敷设电气线路的电缆桥架或钢管，在穿过不同区域之间墙或楼板处的空洞时，采用防火封堵材料堵塞；电缆进出各种盘柜的孔洞也采用防火封堵材料堵塞。穿线钢管采用镀锌钢管，钢管配线的电气线路均密封。

防火封堵所使用的原料为有机堵料、无机堵料、阻燃槽盒、硬硅钙板（防火板）、防火涂料等。

2.5 主要装置（设备）和设施的布局、道路运输

### 2.5.1 平面布置

该公司目前已在江西省吉安市新干县盐化工业城征地32456.83m2，拟建项目场地呈矩形布置，厂前区、生产区、辅助设施区分别集中分布，形成一个良好的生产环境。

厂前区主要位于厂区西北部，包括401综合办公楼、403控制室、402门卫以及停车区域。

生产区由主要道路分为东西两部分，西面部分由北到南分别布置103液体制剂车间、202甲类仓库二、201甲类仓库一、101甲类车间一、102甲类车间二（预留）；东面部分由北至南分别布置104颗粒剂车间、203丙类仓库一，205甲类仓库三靠近辅助设施区事故应急池布置。

辅助设施区位于厂区东南部，包括301公用工程车间、302事故应急池、303初期雨水池、304消防水池、307循环水池、305泵房、306污水处理区域。

该项目厂区拟设三个出入口，在厂区的北侧中间设置一个人流出入口，在厂区的东侧中部设置物流出入口，在厂区偏东南部设置一个消防应急出入口；厂区道路呈环形布置，主干道宽8m，次要道路及环形消防车道宽均不小于6.0m，转弯半径9m。具体厂区平面布置见附件。

### 2.5.2 竖向设计

考虑到整个场地的竖向设计、地形现状和生产工艺情况，该项目场地采用平坡式布置方式。平整坡度1%。厂区整体北侧较高，最高标高61.75m，南侧最低标高59.1m。厂区重要忌水的205甲类仓库三标高为60m，高于仓库外地面0.5m。

竖向布置根据地形特征，城市规划和防洪要求，综合考虑厂区与外部道路之间的衔接，有利于厂区内外道路运输，有利于场地排除雨水，合理选定场地标高。

### 2.5.3 厂区防护和绿化

（1）厂区防护

①围墙：厂区四周设围墙与外界分隔开，墙高2.5m。

②门卫：厂区设有人流、物流出入口，在人流出入口处设有门卫。

（2）绿化

厂区围墙周边以花、灌木配合栽植。

### 2.5.4 道路及场地

该公司厂内道路采用城市郊区型，道路系统的布置除满足生产及人行要求外，还考虑满足消防规范的要求。生产装置区道路成环形布置，并与厂外公路相连。该公司道路、硬地的具体做法如下：依次素土夯实（压实度大于97%），水泥稳定层30cm（6%水泥、级配沙砾94%），C30混凝土25cm，铺砌场地设计荷载汽-30级。厂区主干道及物流主干道为8m，次干道为6m，环形消防道不小于4m；路面为砼路面，能满足消防车辆错车、转弯等要求。在总平面设计中，各生产界区之间根据消防要求设置消防通道，主要界区周边设置环形道路，各建、构筑物之间距离满足防火间距要求。

厂区地表雨水由厂区内排水明沟汇集流进工业园区下水管网中；生产产生的污水流进污水系统，污水经过处理合格并经检测达标后方可外排出厂外，经过工业园区的污水管道排放到工业园区下水管网中。

2.6 主要建（构）物及防火间距

本项目建筑物的占地面积、建筑面积等建筑特性和结构类型详见下表。

表2.6-1 新建（构）筑物一览表

| 序号 | 单项名称 | 火灾分类 | 耐火级别 | 结构形式 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 檐口标高 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 401综合楼 | 民建 | 二级 | 框架 | 832.96 | 2445.30 | 11.55 | 3 |  |
|  | 403控制室 | 民建 | 二级 | 钢混-抗爆墙 | 150.00 | 150.00 | 6.0 | 1 |  |
|  | 402门卫 | 民建 | 二级 | 框架 | 49.40 | 49.40 | 3.5 | 1 |  |
|  | 101甲类车间一 | 甲 | 二级 | 框架 | 793.16 | 2399.96 | 16.5 | 3 | 封闭厂房 |
|  | 102甲类车间二 | 甲 | 二级 | 框架 | 793.16 | 2399.96 | 16.5 | 3 | 预留 |
|  | 103液体制剂车间 | 丙 | 二级 | 框架 | 1280.40 | 6302.47 | 23.3 | 5 | 封闭厂房 |
|  | 104颗粒剂车间 | 丙 | 二级 | 框架 | 1104.40 | 1104.40 | 9.2 | 1 | 封闭厂房 |
|  | 201甲类仓库一 | 甲 | 一级 | 框架 | 691.20 | 691.20 | 8.0 | 1 | 1,2,5,6类，＞10t |
|  | 202甲类仓库二 | 甲 | 一级 | 框架 | 691.20 | 691.20 | 8.0 | 1 | 1,2,5,6类，＞10t |
|  | 203丙类仓库一 | 丙 | 二级 | 框架 | 813.24 | 813.24 | 16.0 | 2 |  |
|  | 205甲类仓库三 | 甲 | 一级 | 框架 | 94.24 | 94.24 | 5.0 | 1 | 3,4类，＜5t |
|  | 301公用工程车间 | 丙 | 二级 | 框架 | 742.96 | 1485.92 | 9.0 | 2 |  |
|  | 302事故应急池 | / | / | 砼 | 160.00 | / | / | / |  |
|  | 303初期雨水池 | / | / | 砼 | 157.50 | / | / | / |  |
|  | 304消防水池 | / | / | 砼 | 156.00 | / | / | / |  |
|  | 305泵房 | 丁类 |  | 框架 | 48.74 | 48.74 | 2.7 | 1 |  |
|  | 306污水处理区 | / | / | / | 1362.30 | / | / | / |  |
|  | 307循环水池 | / | / | 砼 | 157.50 | / | / | / |  |

注：103液体制剂车间甲类区域为7.4m×7.5m=55.5m2，占103液体制剂车间防火分区建筑面积的4.4%，符合《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第3.1.2条火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%的规定；104颗粒剂车间甲类只有1台搅拌釜涉及使用乙醇，故占104颗粒剂车间防火分区建筑面积远小于5%。因此103液体制剂车间和104颗粒剂车间火灾危险性类别定为丙类。

建（构）物防火距离一览表见表2.6-2

表2.6-2 拟建项目主要建（构）筑物之间拟定的防火间距表

| 序号 | 名称 | 方位 | 相邻建筑物名称 | 拟设间距m | 规范要求m | 检查依据 | 符合情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 401综合办公楼 | 东 | 门卫 | 36.9 | 6 | 《建筑设计防火规范》5.2.2 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 103液体制剂车间（丙类封闭厂房） | 16.5 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 围墙 | 10.5 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 围墙 | 6.3 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  | 403控制室 | 东 | 围墙 | 15.6 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 104颗粒剂车间（丙类封闭厂房） | 30.2 | 30 | 《石油化工企业设计防火标准》4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 门卫 | 24 | 6 | 《建筑设计防火规范》5.2.2 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 围墙 | 6 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  | 402门卫 | 南 | 403控制室 | 24 | 6 | 《建筑设计防火规范》5.2.2 | 符合 |  |
|  | 103液体制剂车间（丙类封闭厂房） | 东 | 104颗粒剂车间（丙类封闭厂房） | 18 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 东南 | 203丙类仓库一 | 25.1 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 202甲类仓库二 | 16.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 围墙 | 13.9 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 401综合办公楼 | 15.8 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 202甲类仓库二 | 东 | 主要道路 | 11 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 203丙类仓库一 | 24.5 | 12 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 7 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 20.2 | 20 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 东南 | 301公用工程车间（丙类） | 31.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 次要道路 | 10.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 18 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 5.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 103液体制剂车间（丙类封闭厂房） | 16.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 201甲类仓库一 | 东 | 主要道路 | 11 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间（丙类） | 24.5 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间机修区（明火地点） | 62.2 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 东北 | 203丙类仓库一 | 30.4 | 12 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 5.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 101甲类车间一（封闭厂房） | 16.4 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 东南 | 205甲类仓库三 | 33.7 | 20 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 次要道路 | 10.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 17.8 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 7 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 202甲类仓库二 | 20.2 | 20 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 102甲类车间二（封闭厂房） | 东 | 306污水处理区域 | 24 | - | - | 符合 |  |
|  |  |  | 主要道路 | 11 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 8.2 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 15.5 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 次要道路 | 8 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 15.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 5 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 101甲类车间一（封闭厂房） | 16.4 | 12 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 101甲类车间一（封闭厂房） | 东 | 主要道路 | 11 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 205甲类仓库三 | 29.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 5.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 102甲类车间二（封闭厂房） | 16.4 | 12 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 次要道路 | 7.9 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 15.4 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 5.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 16.4 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 104颗粒剂车间（丙类封闭厂房） | 东 | 围墙 | 12.8 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 203丙类仓库一 | 16.3 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 103液体制剂车间（丙类封闭厂房） | 18 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西南 | 202甲类仓库二 | 29.1 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 控制室 | 30.2 | 30 | 《石油化工企业设计防火标准》4.2.12 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 12 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  | 203丙类仓库一 | 东 | 围墙 | 12.5 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.5.5 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 301公用工程车间（丙类） | 18 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 202甲类仓库二 | 24.5 | 12 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 西南 | 201甲类仓库一 | 30.4 | 12 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 104颗粒剂车间（丙类封闭厂房） | 16.3 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  | 301公用工程车间（丙类） | 东 | 围墙 | 12.5 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 205甲类仓库三 | 17.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西北 | 202甲类仓库二 | 31.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 201甲类仓库一 | 24.5 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西南 | 101甲类车间一（封闭厂房） | 29.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 203丙类仓库一 | 18 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  | 205甲类仓库 | 东 | 305泵房（丁类） | 34.2 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  |  | 302事故应急池（丙类） | 15 | 22.2 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 6 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  | 西北 | 201甲类仓库一 | 33.7 | 20 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 主要道路 | 10.2 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 101甲类车间一（封闭厂房） | 29.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西南 | 102甲类车间二（封闭厂房） | 33 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 5.9 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间机修区（明火地点） | 32.1 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间（丙类） | 17.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
| 14 | 305泵房 | 东 | 围墙 | 10.4 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 205甲类仓库三 | 34.2 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 | / |

注：该项目产品属于《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）产品分类表中的农药（植物激素和生长调节剂）；《精细化工企业工程设计防火标准》中无相应丙类仓库的防火间距要求，故执行《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。

2.7 公用辅助工程

### 2.7.1 供配电

1.供电电源

该项目供电电源从厂区东面引一路市政10KV高压电源，采用双回路10KV电源进线，双回路10KV电源进线互为备用，中间采用母联开关。10kV电源线路电缆采用直埋敷设进入301公用工程车间高压变配电间。

2.负荷等级及供电电源可靠性

根据工艺提出要求，该项目部分工艺设备长时间停电不会引起生产安全事故及污染事故的负荷供电属三级负荷；消防泵、应急照明为二级负荷，DCS、SIS系统以及可燃有毒气体报警系统电源为一级负荷中特别重要负荷，采用UPS不间断电源，持续时间不小于60分钟；应急照明拟采用自带蓄电池。其中该项目工艺装置二级负荷容量以及仪表电源、应急照明容量共计150KW。该项目拟在301公用工程车间一层发电机房设置容量为250KW的柴油发电机组作为备用电源。

该项目301公用工程车间新建高、低压配电间，在高压配电间设置2台1000KVA干式变压器，以放射式的形式向各工段用电负荷供电。该项目装机容量约为1800KW，计算有功功率约为1500KW，视在功率为1600KVA。拟设置的2台1000KVA干式变压器可以满足用电需求。

至各个生产车间的动力配线主要采用放射式电缆配线，电缆线路采用直埋敷设方式，穿钢管埋地至各生产车间配电箱。电缆进出建筑物、地面及与地下其它管线交叉时应穿钢管保护，遵守《电力工程电缆设计规范》。10kV电源线路电缆采用直埋敷设10kv高压电机动力电缆采用ZA-YJV22-8.7/15KVV-3×120型。

在该项目各生产车间设置配电装置，从各自配电装置向有关用电设备（或现场控制箱）放射式供电。现场设置设置就地控制操作按钮。高压电力电缆选用交联聚乙烯电力电缆YJV22-10KVV型。低压负荷动力电力电缆选用ZA-YJV22-0.6/1KV型；控制电缆选用ZR-KYJV22-300/500V-10×1.5型。

3.照明

根据各场所不同照度要求和环境特征选用不同型式的灯具，爆炸危险场所选用相应防爆等级的灯具，照明电源引自公用工程车间变配电室低压配电间照明盘。

照明回路电压为AC 220V；照明光源：室内照明光源以荧光灯为主，室外照明光源以金属卤化物灯为主。

控制方式：设专用照明盘，户外场所采用照明电脑控制器控制，并设手动、自动转换开关；户内场所根据需要采用照明箱集中控制或就地分散控制。

照明配线：室外照明采用铜芯电缆配线，室内照明采用铜芯塑料导线穿钢管暗配。配电线路采用BV型、ZR-BV型穿钢管敷设。

照度标准：该项目各场所照度设计按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行，标准如下：一般生产区域  75-100 LX  控制室及操作室  200--300LX；其余部分按国家照度标准执行

在生产厂房、仓库等建筑物各出入口、走廊和楼梯等疏散部位设置应急疏散照明灯；在变配电所、控制室等重要场所设置应急照明灯。所有应急照明灯具内设蓄电池作为第二电源，供电时间不小于90分钟。

该项目在道路两侧适当位置设道路照明，道路照明选用节能型路灯，厂区外线选用YJV22-0.6/1KV电缆，沿道路直埋地敷设。道路照明选用LED型节能路灯，全厂路灯在控制室集中控制。

4.防雷、防静电接地

1）车间、仓库

防雷设计：该项目101甲类车间一、201甲类仓库一、202甲类仓库二、205甲类仓库三为第二类防雷建筑物，其它建筑物为第三类防雷建筑物。因此利用屋面接闪带防直击雷，屋面接闪带网格满足《建筑物防雷设计规范》相应要求。避雷引下线采用构造柱内四对角主筋(直径不小于10)，引下线上与接闪带焊接下与接地扁钢连通。所有防雷及接地构件均应热镀锌，焊接处须防腐处理。

接地设计：该项目采用TN-S接地保护方式。采用建筑物基础底部钢筋或敷设-40×4热镀锌扁钢作环型连接体，建筑物柱内基础钢筋作接地极。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于1欧。当接地电阻达不到要求时，增加人工接地极。人工接地极采用L50×50×5热镀锌角钢，接地极水平间距应大于5米。所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均需与室外接地干线作可靠连接。

防静电设计：在甲类火灾危险环境生产车间内距地+0.3m明敷-40×4镀锌扁钢，作为防静电接地干线。所有金属设备，管道及钢平台扶手均应与防静电接地干线作可靠焊接，具体参见<<接地装置安装>>14D504。为防静电室内外一切工艺设备管道及电器设备外壳及避雷针防直击雷，防雷防静电及电气保护接地均连均应可靠接地，平行敷设的长金属管道其净距小于100mm的应每隔20~30m用金属线连接，交叉净距小于100mm时交叉处也应跨接，弯头阀门、法兰盘等应在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。

### 2.7.2 给排水

1）给排水

（1）供水水源

该项目供水水源来自新干县盐化工业城市政供水管网提供，供水管网主管为DN315，压力不小于0.35MPa。厂区供水管接入管径DN200，正常生产用水由接入管网供应，消防水池补充水由接入管网提供。

（2）供水方案

该项目用水分为生活用水、生产用水、绿化用水等。

生产用水：该项目芸苔素内酯原药生产线新鲜用水量为3027.53m3/d，农药制剂生产线新鲜用水量为12.51m3/d，新鲜水总用水量为3040.04 m3/d。

生活用水：该项目劳动定员 200人，人员用水量按120L/人·d计算，员工日常生活用水量为200×120*0.001=24m3/d。

绿化用水：绿化用水为 2.0L/m²·次，每五天浇水一次，则平均每天用水量为1.44m³。

不可预见水：该项目不可预见水按上述生产、生活、绿化用水总量的10%计算，不可预见用水量为306.548m3/d。

该项目生产用水、生活用水、绿化用水以及不可预见用水总量为3372.028 m3/d。

（2）排水方案

该项目排水实行雨污分流制，根据排水来源及排水水质，排水划分为生产污水、生活污水、雨水。

生产污水排水系统：本工程生产排放废水主要为工艺废水、设备及地面冲洗废水、废气处理废水、分析化验室废水、真空泵废水和循环冷却水定排水。生产废水经厂区污水处理站处理后排入工业园污水管网。

生活污水排水系统：该项目生活污水主要为人员用水产生的污水，生活污水拟经“化粪池”预处理后进入厂区污水处理站进一步处理。

雨水排水系统：厂区初期雨水先排入初期雨水池，达到排放标准后雨水排入市政雨水管网；室外雨水采用暗管排水系统，雨水通过道路雨水口收集后，经雨水沟和雨水管就近排入厂外园区排水管网。

（2）循环冷却水系统

该项目芸苔素内酯原药生产过程中需使用循环冷却水降温，当循环冷却水盐含量达到一定浓度需要进行置换，用含盐量较低的新鲜水注入循环水系统，同时向污水处理站排放部分含盐量高的循环冷却水。该项目循环冷却水排放量约950m3/a。

循环冷却水系统主要设备及构筑物技术参数：

循环水泵：卧式双吸离心泵，Q=50m3/h，H=35m，P=400kW，3台，2用1备。

冷却塔：双曲线自然通风冷却塔2台，单台处理能力150m3/h，循环水供水温度为27℃，回水温度为37℃。

### 2.7.3 供热

该项目生产用蒸汽由园区蒸汽管网集中供应，蒸汽由管道输送至厂区，园区蒸汽管网供给饱和蒸汽压力0.6MPa，可供应蒸汽用量153万吨/年。该项目蒸汽用量为5712吨/年，园区供给蒸汽可满足项目蒸汽需求。

### 2.7.4 通讯

该项目采用电视、电话、网络三位一体式光纤通讯系统，在401综合楼一层公共区域设置电信综合布线机箱。

该项目拟在403控制室内设置生产调度电话、DCS（SIS）控制机柜、工业电视监控机柜、气体报警控制机柜等。控制室兼做厂区消防控制室，内设火灾自动报警联动控制器及相关消防配套设备。火灾自动报警与消防联动控制系统采用智能二总线制系统，能自行完成报警及消防联动控制。

301公用工程车间变配电间、403控制室、各车间及仓库内设置点型感烟或感温探测器，在变压器室内设置缆式线型感温探测器。

在受保护区域的走道、出入口及生产区等处设置一定数量的手动报警按钮、声光警报器、火灾显示盘和扬声器。消防控制室内设置消防专用电话总机，在消防泵房、变配电室、控制室等处设置消防专用电话分机。消防控制室内设置消防专用119电话，并设置24小时专人值班。

### 2.7.5 供气

本项目选用两台10m3/min、排气压力0.8MPa的双螺杆空气压缩机，设置10m3储气罐1台。车间内及厂区压缩空气管道沿墙或柱架空敷设，压缩空气管网的设计压力为1.0MPa。压缩空气管道采用不锈钢无缝钢管。压缩空气总量5Nm3/min，仪表用气量8 Nm3/min，压缩空气站设在公用工程车间。

该项目拟设置2台制氮机，制氮机产能100Nm³/h,0.8MPa，并设置2台10m3氮气储罐。该项目所需氮气的量为80Nm³/h，氮气供应能力能满足该项目需要。

工艺用液氮所需用量为0.5m³/h，该项目拟设置1台10t的液氮罐，液氮可供使用7天以上。

### 2.7.6 通风

1）除尘设计方案

干燥包装生产线的产量、包装的产尘点设置除尘罩，除尘机组就近设置，除尘罩排风经除尘机组除尘并经机组高效过滤器过滤后排放。

2）通风

甲类生产车间全面排风量的分配符合下列要求：放散气体或蒸汽比室内空气轻，或虽然比室内空气重，但厂房内放散的显热全年能形成稳定的上升气流时，从上部地带排出总风量的2/3，下部排出1/3；放散气体或蒸汽比室内空气重，且厂房内放散的显热不致形成稳定的上升气流或放散易挥发的液体，在挥发时吸收空气中热量致使气体或蒸汽沉聚在下部时，从下部地带排出总风量的2/3，上部排除1/3。

甲类生产车间、仓库通风考虑机械通风，设机械排风、自然补风；风机选用防爆边墙轴流风机，在侧墙上、下部分别设置防爆边墙轴流风机进行排风。

其它丙类厂房、仓库、动力房的通风考虑机械通风；机械排风，自然补风；风机选用边墙轴流风机，在侧墙上部设置边墙轴流风机进行排风。

### 2.7.7 消防

1）该项目厂址坐落在江西省吉安市新干县盐化工业城内，厂址距新干县消防救援大队距离约12km，最快行驶时间约17分钟。

2）厂区道路根据运输需要和消防要求进行设计。每个台阶都有双车道道路与外界联系，保证消防车能方便、顺利地进出。厂区建构筑四周都设有环形消防道路，确保消防车能在建筑物不同方向进行扑救活动。

场内道路成环行布置，其宽度分别为：8米、7.5米、6米，主要道路的转弯半径为9米，能满足事故时消防车辆的出入及人员疏散要求。

3）消防水系统

消防用水量

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.1.1条，该项目厂区占地面积为32413.79m2，小于100hm2。因此同一时间内的火灾次数为一次。

该项目火灾用水量最大的建筑物为103液体制剂车间，103液体制剂车间火灾危险类别为丙类，占地面积为1280.4m²，层高5层，建筑高度约23.3m，体积V=1280.4×23.3=29833.32m³。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.3.2条和第3.5.2条，其室外消火栓用水量为30L/s，室内消火栓用水量20L/s，总消火栓用水流量为50L/s，火灾延续时间为3小时，一次火灾用水量540m³。

因此，该项目火灾事故时最大消防水用量为540m³。该项目拟在305泵房设消防泵两台（一用一备），型号为XBD5.8/50G-FLG，Q=50L/s，P=0.7MPa。厂区设有消防水池（540m3）和事故应急池（630m3），能满足项目消防供水需求。

该项目消火栓系统采用室内外临时高压，独立管道。该项目室外消火栓给水管在厂区内敷设成环状，室外消火栓给水管上设SS–100室外消火栓，消火栓间距小于120m。101甲类车间一、102甲类车间二（预留）、103液体制剂车间、104颗粒剂车间、201甲类仓库一、202甲类仓库二、203丙类仓库一等室内按二股水柱同时到达任何部位设置SN65型室内消火栓，室内消火栓系统采用独立消防给水管。205甲类仓库存储的金属锂为遇湿易燃易爆品，因此该库不设置室内消火栓系统，灭火器采用碳酸钠干粉灭火器和消防沙。

根据《建筑灭火器配置设计规范》，该项目按中危险级A类火灾配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器，单具灭火器最小配置灭火级别为3A，单位灭火级别最大保护面积为75m2/A，每个设置点设灭火器2具。

2.8 建设项目选用的主要装置（设备）和设施

1.本项目主要设备如下表：

表2.8 主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 材质 | 数量/台 | 温度℃ | 压力MPa | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101甲类车间一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磺酰化反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 66 | 常压 | 四氢呋喃/丁酮、三乙胺 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔素生产共用 |
|  | 甲基磺酰氯计量罐 | 100L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 甲基磺酰氯 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 三乙胺计量罐 | 200L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 三乙胺 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 四氢呋喃暂存罐 | 3000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 四氢呋喃 | 24-表芸苔素生产线 |
|  | 四氢呋喃/丁酮计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 四氢呋喃/丁酮 | 24-表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 丁酮暂存罐 | 3000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 丁酮 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 饱和盐水配料釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | NaCl溶液 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 饱和盐水计量罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | NaCl溶液 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 洗涤接收罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | NaCl溶液 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 离心液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 母液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 离心机 | / | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 66 | -0.08 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 四氢呋喃接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 四氢呋喃 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 四氢呋喃输送泵 | / | 不锈钢 | 1 |  |  |  |  |
|  | 丙酮暂存罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 丙酮 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 丙酮计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 丙酮 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 水解重排反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 65 | 常压 | 四氢呋喃/丙酮 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 碳酸氢钾/碳酸氢钠溶解釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 碳酸氢钾/碳酸氢钠溶液 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 60 | -0.08 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 丙酮输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 丙酮接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 丙酮 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 离心机 | / | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 洗涤接收罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 废水 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 离心液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 母液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 烘箱 | / | 不锈钢 | 1 | 55 | 常压 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 甲苯暂存罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 甲苯 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 甲苯计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 甲苯 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 氧化反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 2 | 110.6 | 常压 | 甲苯/丁酮 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 次氯酸钠溶液计量罐 | 500L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 次氯酸钠溶液 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 110.6/-15 | -0.08 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 甲苯接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 甲苯 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 甲苯输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 浓硫酸高位槽 | 500L | 碳钢 | 1 | 常温 | 常压 | 浓硫酸 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 硫酸稀释釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 稀硫酸 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 稀酸计量罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 稀硫酸 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 甲醇计量罐 | 100L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 甲醇 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 66 | -0.08 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 甲醇接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 甲醇 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 离心机 | / | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 离心液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 母液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 洗涤接收罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 洗涤废水 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 烘箱 | / | 不锈钢 | 1 | 55 | 常压 |  | 24-表芸苔素 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 80 | 常压 |  | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 丁酮接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 丁酮 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 丁酮输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 四氢呋喃计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 四氢呋喃 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 水计量罐 | 500L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 水 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 锂投料箱 | / | 不锈钢 |  | 常温 | 微正压 | 锂、氮气 | 氮气环境 |
|  | 低温还原反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 66 | 常压 | 液氨、四氢呋喃 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 66 | -0.08 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 四氢呋喃接收罐 | 500L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 四氢呋喃 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 四氢呋喃输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 中间产物Z3溶解釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 | 40 | 常压 | 四氢呋喃 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 氯化铵配置釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 氯化铵 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 氨气吸收釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 稀硫酸水溶液 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 乙酸乙酯暂存罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 24表芸苔素、28高芸苔生产共用 |
|  | 乙酸乙酯计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 萃取精馏釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 78 | -0.08 | 乙酸乙酯 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 78 | -0.08 |  | 24-表芸苔生产线 |
|  | 乙酸乙酯接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 24-表芸苔生产线 |
|  | 乙酸乙酯输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | DMF暂存罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | DMF | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | DMF计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | DMF | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 高温开环反应釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 150 | 常压 | DMF | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 氢溴酸计量罐 | 500L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 氢溴酸 | 28高芸苔素、丙酰芸苔素生产共用 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 147 | -0.08 |  | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | DMF接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | DMF | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | DMF输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 乙酸乙酯计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 萃取精馏釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 78 | -0.08 | 乙酸乙酯 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 饱和盐水计量罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | NaCl溶液 | 28高芸苔素、丙酰芸苔素生产共用 |
|  | 洗涤接收罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 废水 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 78 | -0.08 |  | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 乙酸乙酯接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 乙酸乙酯输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 石油醚暂存罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 石油醚 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 石油醚计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 石油醚 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 水计量槽 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 水 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 纯化结晶釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 60 | -0.08 | 石油醚 | 28-高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 60 | -0.08 |  | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 石油醚接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 石油醚 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 石油醚输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 离心机 | / | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 离心母液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 烘箱 | / | 不锈钢 | 1 | 55 | 常压 |  | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 叔丁醇暂存罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 叔丁醇 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 叔丁醇计量罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 叔丁醇 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 四氢呋喃计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 四氢呋喃 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | N-甲基氧化吗啉计量罐 | 100L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | N-甲基氧化吗啉 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 铁氰化钾配置釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 铁氰化钾、碳酸钾、锇酸钾 | 24表芸苔素、28高芸苔生产共用 |
|  | 双羟化反应釜 | 5000L | 搪玻璃 | 4 | 50 | 常压 | 叔丁醇/四氢呋喃 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 亚硫酸钠溶解釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 亚硫酸钠水溶液 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 亚硫酸氢钠溶解釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 亚硫酸氢钠水溶液 | 24表芸苔素、28高芸苔生产共用 |
|  | 饱和盐水计量罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | NaCl水溶液 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 洗涤接收罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 废水 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 洗涤液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 |  |  |  |  |
|  | 冷凝器 | / | 石墨 | 1 | 85 | -0.08 |  | 24表芸苔素、28高芸苔生产共用 |
|  | 四氢呋喃接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 四氢呋喃 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 四氢呋喃输送泵 | / | 不锈钢 | 1 |  |  |  |  |
|  | 叔丁醇接收罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 叔丁醇 | 24表芸苔素、28高芸苔生产共用 |
|  | 叔丁醇输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 乙酸乙酯计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 备用釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | - | - | - |  |
|  | 备用釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | - | - | - |  |
|  | 脱溶结晶釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 78 | -0.08 | 乙酸乙酯 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 水计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 水 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 78 | -0.08 |  | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 乙酸乙酯接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 离心机 | / | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 离心母液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 烘箱 | / | 不锈钢 | 1 | 55 | 常压 |  | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 二氯甲烷暂存罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 二氯甲烷 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 二氯甲烷计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 二氯甲烷 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 三乙胺计量罐 | 200L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 三乙胺 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 丙酰化反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 50 | 常压 | 二氯甲烷、三乙胺 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 饱和盐水计量罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | NaCl水溶液 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 洗涤接收罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 |  | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 洗涤液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 50 | -0.08 |  | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 二氯甲烷接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 二氯甲烷 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 二氯甲烷输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 二氯甲烷计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 二氯甲烷 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 内酯化反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 3 | 0 | 常压 | 二氯甲烷、双氧水 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 间氯过氧苯甲酸计量罐 | 300L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 间氯过氧苯甲酸 | 丙酰芸苔生产线 |
|  | 双氧水计量罐 | 300L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 双氧水 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 碳酸钾溶解釜 | 500L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 碳酸钾水溶液 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 亚硫酸氢钠计量罐 | 500L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 亚硫酸氢钠水溶液 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 饱和盐水计量罐 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | NaCl水溶液 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 洗涤接收罐 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 废水 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 二氯甲烷计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 二氯甲烷 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 乙酸乙酯计量罐 | 500L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 萃取精馏釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 50 | -0.08 | 二氯甲烷 | 24表芸苔素、28高芸苔生产共用 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 50 | -0.08 |  |  |
|  | 纯化结晶釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 78 | -0.08 | 乙酸乙酯 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 离心机 | / | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 |  | 24表芸苔素、28高芸苔生产共用 |
|  | 离心母液输送泵 | / | 不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 水计量罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 水 | 28-高芸苔生产线 |
|  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 1 | 78 | -0.08 |  | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 二氯甲烷接收罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 二氯甲烷 | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 二氯甲烷输送泵 | / | 不锈钢 | 1 |  |  |  |  |
|  | 乙酸乙酯接收罐 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 乙酸乙酯 | 28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
|  | 烘箱 | / | 不锈钢 | 1 | 55 | 常压 |  | 24表芸苔素、28高芸苔素、丙酰芸苔生产共用 |
| 103液体制剂车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负压投料斗 | 660*600*948 | SUS304 | 1 | - | - | - |  |
|  | 隔膜泵 | 2寸 | 铝合金 +聚四氟乙烯内膜 | 4 | - | - | - |  |
|  | 投料剪切釜 | 2000L | 立式，SUS304 | 1 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 前缓冲罐 | 2000L | 立式，SUS304 | 1 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 砂磨机 | 37KW，2170×1080×1445 | 304 | 2 | - | - | - |  |
|  | 中间罐 | 200L | 304 | 2 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 单袋式过滤器 | Φ200×910×3 | SUS304 | 1 |  |  |  |  |
|  | 后剪切釜 | 3000L | SUS304 | 1 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 成品釜 | 3000L | SUS304 | 1 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 负压投料斗 | 660*600*948 | SUS304 | 5 | - | - | - |  |
|  | 隔膜泵 | 2寸 | 铝合金 +聚四氟乙烯内膜 | 5 | - | - | - |  |
|  | 调配釜 | 3000L | 搪玻璃 | 3 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 调配釜 | 2000L | 搪玻璃 | 2 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 磁力泵 | 4KW | 衬四氟 | 5 | - | - | - |  |
|  | 单袋式过滤器 | Φ 200×910×3 | SUS304 | 5 | - | - | - |  |
|  | 成品釜 | 3000L | SUS304 | 5 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 负压投料斗 | 660*600*948 | SUS304 | 2 | - | - | - |  |
|  | 隔膜泵 | 2寸 | 铝合金 +聚四氟乙烯内膜 | 2 | - | - | - |  |
|  | 调配釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 调配釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 磁力泵 | 4KW | 衬四氟 | 2 | - | - | - |  |
|  | 单袋式过滤器 | Φ 200×910×3 | SUS304 | 2 | - | - | - |  |
|  | 成品釜 | 3000L | SUS304 | 2 | 常温 | 常压 | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 全自动包装线 | 200-1000g |  | 3条 | - | - | - |  |
|  | 半自动5L桶装线 | 5L |  | 1条 |  |  | 无水乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 |  |
|  | 码垛系统 |  |  | 1套 | - | - | - |  |
|  | 包装料罐 | 1m3 | SUS304 | 12台 | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 双联袋包装机 | 3500×1000×2500 | SUS304 | 12套 | - | - | - |  |
| 104颗粒剂车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投料抽风罩 |  | 碳钢 | 2 | - | - | - |  |
|  | 投料仓 | 10m3 | 碳钢 | 6 | - | - | - |  |
|  | 双轴粉碎机 |  | 304 | 2 | - | - | - |  |
|  | 预混合机 | 500L | 碳钢 | 1 | 常温 | 常压 | / |  |
|  | 小料皮带输送机 | 5m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 皮带秤 | 20m3/h | 碳钢 | 6 | - | - | - |  |
|  | 汇总皮带输送机 | 12.5m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 环链式斗式提升机 | TH500 | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 2立方螺带混合机 | 18.5kw | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 皮带输送机 | 长8m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 立式分料机 | L*C*H=2500*2500*2000mm | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 皮带输送机 | 长11m | 碳钢 | 3 | - | - | - |  |
|  | 立式分料机 | L*C*H=1800*1800*1800mm | 碳钢 | 3 | - | - | - |  |
|  | 对辊挤压造粒机 | Ø150*300mm | 碳钢 | 12 | - | - | - |  |
|  | 成粒汇总皮带输送机 | 长9m | 组合件 | 1 | - | - | - |  |
|  | 环链式斗式提升机 | 提升高度：9m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 滚筒筛 | 6.9*1.9*3.0米 | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 皮带输送机 | 长10m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 整粒烘干一体机 | 型号：ZG20200 | 碳钢 | 1 | 55 | 常压 | 颗粒剂 |  |
|  | 皮带输送机 | 长9m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 滚筒筛 | 6.9*1.9*3.0米 | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 1#返粉皮带输送机 | 长6m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 2#返粉皮带输送机 | 长22.8m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 3#返粉皮带输送机 | 长5.2m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 4#返粉皮带输送机 | 长9.5m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 5#返粉皮带输送机 | 长11m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 皮带输送机 | 长10m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 过渡料仓 | 3m3 | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 皮带秤 | 型号：DEL800 | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 包膜机 | 型号：BM15600 | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 搅拌釜 | 1000L | SUS304 | 1 | 常温 | 常压 | 无水乙醇 |  |
|  | 螺杆计量泵 | 配套 | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 皮带输送机 | 长12.5m | 碳钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 脉冲布袋除尘器 |  | 碳钢 | 2 | - | - | - |  |
|  | 脉冲布袋除尘器 | MC-220 | SUS304 | 2 | - | - | - |  |
|  | 引风机 |  | Q235 | 2 | - | - | - |  |
|  | 水幕除尘器 | φ2800mm* H5000mm | δ3mm不锈钢 | 1 | - | - | - |  |
|  | 料仓 | 2m3 | SUS304 | 2 | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 十四斗组合秤 | 1.6L | SUS304 | 2 | - | - | - |  |
|  | 包装机 | FJ250FV | SUS304 | 1套 | - | - | - |  |
|  | 包装机 | FJ350FV | SUS304 | 1套 | - | - | - |  |
|  | 单袋检重秤 | UCD-220A | SUS304 | 2 | - | - | - |  |
|  | 抖袋输送机 | 2m | SUS304 | 1 | - | - | - |  |
|  | 人工装箱台 | L=3000 | SUS304 | 1 | - | - | - |  |
|  | 封箱打包一体机 | KXB-3AE+101B | SUS304 | 1 | - | - | - |  |
|  | 双净重秤半自动化包装机 | 400-500包/小时 | SUS304 | 1 | - | - | - |  |
|  | 自动化封口机 | GP6000+GKS-9 | SUS304 | 1 | - | - | - |  |
|  | 料仓 | 无搅拌10m³料仓，气动蝶阀下料控制 | SUS304 | 2 | 常温 | 常压 | 颗粒剂 |  |
|  | 输送皮带 | 5m | SUS304 | 1 | - | - | - |  |
|  | 码垛系统 |  |  | 1套 | - | - | - |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液氮罐 | 10t | 不锈钢 | 1 | -196 | 0.8 | 液氮 |  |
|  | 汽化器 | 工作压力：0.4~2.4 | 不锈钢 | 2 | - | - | 氮气 |  |
|  | 液氨钢瓶 | 800L、0.4t | SUS304 | 6 | 常温 | 2.4 | 液氨 |  |
|  | 电动叉车 | 3t |  | 2 | - | - | - |  |
|  | 电梯 | 7.5kw |  | 4 | - | - | - |  |

2.特种设备

表2.9 项目特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 材质 | 数量台 | 温度℃ | 压力MPa | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磺酰化反应釜夹套 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 66 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 水解重排反应釜夹套 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 65 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 氧化反应釜夹套 | 2000L | 搪玻璃 | 2 | 110.6 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 低温还原反应釜夹套 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 66 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 萃取精馏釜夹套 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 78 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 高温开环反应釜夹套 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 150 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 萃取精馏釜夹套 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 78 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 纯化结晶釜夹套 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 60 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 双羟化反应釜夹套 | 5000L | 搪玻璃 | 4 | 50 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 脱溶结晶釜夹套 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 78 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 丙酰化反应釜夹套 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 50 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 萃取精馏釜夹套 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 50 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 纯化结晶釜夹套 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 78 | 0.6 | 蒸汽 |
|  | 液氮罐 | 10t | 不锈钢 | 1 | -196 | 0.8 | 液氮 |
|  | 液氨钢瓶 | 0.4t | SUS304 | 6 | 常温 | 3 | 液氨 |
|  | 压缩空气储罐 | 10m3 | 不锈钢 | 1 | 常温 | 0.8 | 空气 |
|  | 氮气缓冲罐 | 10m3 | 不锈钢 | 2 | 常温 | 0.8 | 氮气 |
|  | 电动叉车 | Q=3T |  | 2 | / | / | / |
|  | 电梯 | 7.5kW |  | 4 | / | / | / |

2）压力管道

该项目涉及的压力管道为若干蒸汽管道、压缩空气管道、氮气管道等。

2.9 三废处理

1.废气

该项目原药生产车间产生的工艺废气包括有组织废气和无组织废气，有组织废气产生量50.341t/a，无组织废气产生量2.7876t/a。该项目拟对芸苔素内酯原药生产排放的废气采用“水吸收+活性炭吸附”工艺，生产工艺中产生的废气经过冷凝回收后，不凝气由放空管接入废气总管管道经水吸收+活性炭吸附处理达标后经30m高的排气筒达标排放，去除率可达90%以上。

该项目液体制剂生产过程产生的有组织废气量为3.79034t/a，无组织废气量为0.42t/a。液体制剂生产过程中产生的废气拟采用密闭式集气罩负压收集，经多级活性炭处理后通过30m高排气筒排放，去除率可达90%。

该项目颗粒剂生产过程中产生的废气采用密闭集气罩负压收集，经布袋除尘+三级水喷淋处理后通过30m高排气筒排放。颗粒剂生产过程中产生的有组织废气量为221.6t/a，无组织废气量为4.92t/a。

2.废水

废水分为生产废水、生活污水和初期雨水。生产废水包括：工艺废水、设备及地面冲洗废水、废气处理废水、分析化验室废水、真空泵废水和循环冷却水定排水。

（1）生产废水

1）工艺废水

生产过程中工艺废水主要为冷凝废水，反应添加水不产生废水，该项目废水产生产量为907.31t/a。

2）设备及地面冲洗废水

该项目生产过程中需要对共用设备进行清洗，生产过程中对地面需进行冲洗，会产生地面冲洗废水。设备清洗废水和地面冲洗废水量为6365t/a。

3）废气处理吸收废水

该项目废气吸收采用水吸收，吸收后的水产生废水，该项目水喷淋吸收废水产生量为2479.98t/a。

4）分析化验室废水

该项目设有实验室，实验过程中产生的实验废液和清洁废水；该部分废水产生量为135m3/a。

5）真空泵废水

该项目真空泵每段时间更换一次新水，真空泵废水产生量为216m3/a。

6）循环水冷却水排水

该项目生产过程中部分生产工艺需用水降温，采用循环冷却水间接冷却，循环水冷却过程中盐含量达到一定浓度需要进行置换，需往循环水系统中注入盐含量低的新鲜水。循环水排放量为950m3/a。

（2）生活污水

该项目新增劳动定员200人，用水定额按120L/人·d计算，生活污水产生量按80%计算，则生活污水产生量为5760t/a。生活污水经“化粪池”预处理后进入厂区污水处理站进一步处理。

（3）初期雨水

项目厂区存在无组织颗粒物的排放，会洒落在生产区屋顶及路面上，降雨时会产生初期雨水，该项目地面初期雨水量为0.61m3/s，初期雨水为549m3/次。该项目设有初期雨水池，初期雨水收集池上方设有溢流口，在初期雨水收集池自然沉淀后排入项目污水处理站处理；后期清洁雨水将通过溢流口外排雨水管网。

该项目拟建设污水处理能力为200t/d的全厂污水处理站，可以满足污水处理需求。

3.固体废弃物

该项目固体废物主要有原药生产过程中产生废硅胶柱、蒸馏残渣、压滤渣；制剂生产过程中产生的滤渣；废气处理产生的废活性炭、收集粉尘；废水处理产生的污泥；包装过程中产生的废包装袋以及生活垃圾。该项目总固废产生量为316.82t/a，其中收集粉尘全部返回颗粒剂生产工段回用，废硅胶柱、蒸馏残渣、压滤渣、废活性炭、污泥、废包装袋等收集贮存在202甲类仓库中设置的危废、固废间，再委托有资质单位处置，生活垃圾统一交由环卫部门处理。

2.10 主要技术经济指标

表2.10 主要技术经济指标

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设规模 |  |  |  |
| 1 | 芸苔素内酯生产线 | 条 | 1 |  |
| 2 | 液体农药制剂生产线 | 条 | 1 |  |
| 3 | 颗粒剂农药制剂生产线 | 条 | 1 |  |
| 二 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 芸苔素内酯原药 | t/a | 5 |  |
| 2 | 芸苔素内酯制剂 | t/a | 30000 |  |
| 三 | 年工作时间 | 小时 | 7200 |  |
| 四 | 定员 | 人 | 180 |  |
| 1 | 管理及技术 | 人 | 50 |  |
| 2 | 生产及后勤人员 | 人 | 130 |  |
| 五 | 新增项目建筑面积 | m2 | 19489.27 |  |
| 六 | 全厂总占地面积 | 万m2 | 32456.83 |  |
| 七 | 报批项目总投资 | 万元 | 30000.00 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 29400.00 |  |
| 2 | 铺底流动资金 | 万元 | 6000 |  |
| 八 | 主要财务计算指标 |  |  |  |
| 1 | 年均销售收入 | 万元 | 146388.89 |  |
| 2 | 年均总成本费用 | 万元 | 132635.37 |  |
| 3 | 年均所得税 | 万元 | 3252.37 |  |
| 4 | 年均利润总额 | 万元 | 18925.83 |  |
| 5 | 年均税金及附加 | 万元 | 251.03 |  |
| 6 | 年均增值税 | 万元 | 1725392 |  |
| 7 | 年均净利润 | 万元 | 15673.51 |  |
| 九 | 财务评价指标 |  |  |  |
| 1 | 年均总投资收益率 | % | 6.46 |  |
| 2 | 年均资本金净利润率 | % | 3.62 |  |
| 3 | 投资回收期 | 年 | 7.37 | 税前 |
| 4 | 投资回收期 | 年 | 8.12 | 税后 |
| 5 | 项目资本金内部收益率 | % | 7.26 |  |
| 6 | 项目投资内部收益率Ⅰ | % | 10.75 | 税前 |
| 7 | 项目投资内部收益率Ⅱ | % | 6.74 | 税后 |
| 十一 | 盈亏平衡分析 |  |  |  |
| 1 | 盈亏平衡点 | % | 53.87 |  |

2.11 组织机构及劳动定员

1）组织机构

本项目所设各管理岗位、生产岗位实行定岗定员。

2）工作制度

该项目全年生产天数为300天，日生产时间为24小时，生产及辅助生产车间实行四班三运转制。该项目劳动定员为180人，其中管理人员30人，技术人员20人，普通工人102人，后勤人员28人，101甲类车间一班人员数量不超过9人。该项目拟设置专职安全管理人员8人，主要负责人和安全管理人员均应经培训并取证上岗。管理人员由总经理指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘。该项目人员组成见表2.11。

表2.11 劳动定员表

| 序号 | 人员 | 单位 | 人数 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 人 | 30 |  | - |
| 2 | 技术人员 | 人 | 20 |  | - |
| 3 | 普通工人 | 人 | 102 | 101甲类车间一27人 | 9人/班 |
|  |  |  |  | 103液体制剂车间45人 | 10人/班 |
|  |  |  |  | 104颗粒剂车间30人 | 15人/班 |
| 4 | 后勤人员 | 人 | 28 |  |  |
|  | 总 计 | 人 | 200 |  | - |

3）劳动力来源及人员培训

该项目管理人员由总经理指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录取。

项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。

所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。所有的设备操作工，上岗以前均邀请设备厂家的技术人员来厂里进行授课培训。经考核合格以后才可上岗。

3.主要危险、有害因素辨识与分析

3.1 危险物质的辨识结果及依据

- 主要危险化学品

该项目涉及到的物质主要有：麦角淄醇、丙酮、四甲基哌啶氧化物（TEMPO）、甲苯、次氯酸钠、液氨、液氮、金属锂粒、氯化铵、对甲苯磺酸、甲基磺酰胺、锇酸钾、双氧水（30%&50%）、豆甾醇、三乙胺、甲基磺酰氯、丁酮、碳酸氢钾、硫酸、氢溴酸、溴化钠、二甲基甲酰胺（DMF）、乙酸乙酯、碳酸钾、铁氰化钾、碳酸氢钠、叔丁醇、奎尼丁、三氟乙酸酐、二氯甲烷、甲醇、石油醚、硅胶、亚硫酸氢钠、N-甲基氧化吗啉、亚硫酸钠、四氢呋喃、丙酸酐、间氯过氧苯甲酸、24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯、NP-10（壬基酚聚氧乙烯醚）、乙醇、异丙醇、消泡剂、S-诱抗素、赤霉酸A3、烯效唑、黄原胶、苯甲酸钠、乙二醇、白炭黑（主要成分二氧化硅）、SC001（苯乙基苯酚聚氧乙烯醚硫酸盐）、苄氨基嘌呤、三十烷醇、氯吡脲、噻苯隆、环己酮、氨基寡糖素、朗钛LT-569、三聚磷酸钠、吲哚丁酸、赤霉素A4、氯化胆碱、胺鲜酯、复合肥（主要为磷酸一铵）、氯化钠、柴油等。中间产物中涉及氢氧化锂、二氧化碳、氯化钠、氨气、氢气、溴化钠、亚铁氰化钾、过氧三氟乙酸、碳酸氢钾、N-甲基吗啉、硫酸钾、亚硫酸钾、三氟乙酸、三氟乙酸钾、甲基磺酸、氯化氢、氨基锂、氯化锂、二氧化硫、间氯苯甲酸、硫酸氢钠、硫酸钠等。该项目产品为24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯以及芸苔素制剂。根据《危险化学品目录》，其中涉及的危险化学品为三乙胺、甲基磺酰氯、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、液氮、金属锂粒、双氧水、丁酮、硫酸、氢溴酸、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、三氟乙酸酐、二氯甲烷、石油醚、亚硫酸氢钠、次氯酸钠水溶液、甲醇、乙醇、丙酸酐、间氯过氧苯甲酸、异丙醇、环己酮、NP-10、柴油等；中间产物中氢氧化锂、氨气、氢气、N-甲基吗啉、三氟乙酸、氯化氢、甲基磺酸、氨基锂、二氧化硫、硫酸氢钠等为危险化学品。该项目产品不涉及危险化学品。该项目危险化学品及危险性类别见下表，危险化学品理化特性信息见附录A。

| 名称 | CAS号 | 目录中编号 | 闪点/℃ | 沸点/℃ | 爆炸极限（%） | 火灾类别 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四氢呋喃 | 109-99-9 | 2071 | -20 | 65.4 | 1.5/12.4 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
| 三乙胺 | 121-44-8 | 1915 | -7 | 89.5 | 1.2/8.0 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
| 甲基磺酰氯 | 124-63-0 | 1126 | 110 | 164 | / | 丙 | 急性毒性-经口,类别3 急性毒性-经皮,类别3 急性毒性-吸入,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 危害水生环境-长期危害,类别3 | 剧毒 |
| 丙酮 | 67-64-1 | 137 | -20 | 56.5 | 2.5/13.0 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |  |
| 甲苯 | 108-88-3 | 1014 | 4 | 110.6 | 1.2/7.0 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 |  |
| 液氨 | 7664-41-7 | 2 | 11.11 | -33.35 | 16/25 | 乙 | 易燃气体,类别2 加压气体 急性毒性-吸入,类别3* 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 |  |
| 液氮 | 7727-37-9 | 172 | / | -196.56 | / | 戊 | 加压气体 |  |
| 锂 | 7439-93-2 | 1240 | / | 1342 | / | 甲 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
| 双氧水 | 7722-84-1 | 903 | / |  | / | 乙 | 20%≤含量＜60% 氧化性液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
| 丁酮 | 78-93-3 | 236 | -9 | 79.6 | 1.7/11.4 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |  |
| 硫酸 | 7664-93-9 | 1302 | / | 330 | / | 丁 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
| 氢溴酸 | 10035-10-6 | 1655 | / | 126 | / | 丁 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
| 二甲基甲酰胺（DMF） | 68-12-2 | 460 | 58 | 152.8 | 2.2/15.2 | 乙 | 易燃液体,类别3 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖毒性,类别1B |  |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 2651 | -4 | 77.2 | 2.0/11.5 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |  |
| 叔丁醇 | 75-65-0 | 1049 | 11 | 82.8 | 2.3/8.0 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
| 三氟乙酸酐 | 407-25-0 | 1790 | / | 39.5-40.1 |  | 丁 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-长期危害,类别3 |  |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 541 | / | 39.8 | 12/19 | 丙 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 |  |
| 石油醚 | 8032-32-4 | 1965 | ＜-20 | 40-80 | 1.1/8.7 | 甲 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |  |
| 亚硫酸氢钠 | 7631-90-5 | 2455 | / | / | / | 戊 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 |  |
| 甲醇 | 67-56-1 | 1022 | 11 | 64.8 | 5.5/44.0 | 甲 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 |  |
| 乙醇 | 64-17-5 | 2568 | 14 | 78 | 3.3/19 | 甲 | 易燃液体,类别2 |  |
| 丙酸酐 | 123-62-6 | 127 | 63 | 167 | 1.3/9.5 | 丙 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
| 间氯过氧苯甲酸 | 937-14-4 | 1421 | 136.904 | 302.759 | / | 甲 | 有机过氧化物,D型 |  |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 111 | 12 | 80.3 | 2/12.7 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |  |
| 环己酮 | 108-94-1 | 952 | 43 | 115.6 | 1.1/9.4 | 乙 | 易燃液体,类别3 |  |
| NP-10（壬基酚聚氧乙烯醚） | 9016-45-9 | 1726 | ≥250 |  |  | 丙 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |  |
| 氢氧化锂 | 1310-65-2 | 1668 | / | / | / | 戊 | 急性毒性-吸入,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 生殖毒性,类别1A |  |
| 氢气 | 1333-74-0 | 1648 | / | -252.8 | 4.1-74.1 | 甲 | 易燃气体,类别1 加压气体 |  |
| N-甲基吗啉 | 109-02-4 | 1135 | 24 | 115.4 | / | 甲 | 易燃液体,类别2 |  |
| 三氟乙酸 | 76-05-1 | 1789 | / | / | / | 戊 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-长期危害,类别3 |  |
| 氯化氢 | 7647 | 1475 | / | / | / | 戊 | 加压气体 急性毒性-吸入,类别3* 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 |  |
| 甲基磺酸 | 75-75-2 | 1125 | ＞110 | 167/1.33kpa | / | 丙 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
| 氨基锂 | 7782-89-0 | 24 | / | 430 | / | 甲 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 |  |
| 二氧化硫 | 7446-09-5 | 639 | / | / | / | 戊 | 加压气体 急性毒性-吸入,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
| 硫酸氢钠 | 7681-38-1 | 1326 | / | / | / | 戊 | 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
| 柴油 | 68334-30-5 | 1674 | ≥60 | 282-338 | / | 丙 | 易燃液体,类别3 |  |

2.非危险化学品

该项目非危险化学品特性见附录A。

## 3.2 危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源

该项目危险化学品包装、储存、运输的技术要求情况见3.2节主要危险化学品理化及危险特性各表相关内容，其数据来源于《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社 第二版）。

## 3.3 重点监管危险化学品、危险工艺分析

### 3.3.1 重点监管危险化工工艺辨识

1.重点监管危险工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号），该项目24表芸苔素内酯磺酰化反应工段麦角淄醇和甲基磺酰氯以及三乙胺反应生产甲基磺酰麦角淄醇涉及重点监管的磺化工艺，氧化反应工段中间产物和次氯酸钠反应涉及氧化反应，内酯化工段副反应中三氟乙酸酐和双氧水反应涉及重点监管的氧化工艺；28高芸苔素内酯磺酰化反应工段豆甾醇和甲基磺酰氯以及三乙胺反应生产甲磺酰豆甾醇涉及重点监管的磺化工艺，氧化反应工段中间产物和次氯酸钠反应涉及氧化工艺，内酯化工段副反应中三氟乙酸酐和双氧水反应涉及重点监管的氧化工艺；丙酰芸苔素内酯磺酰化反应工段豆甾醇和甲基磺酰氯以及三乙胺反应生产甲磺酰豆甾醇涉及重点监管的磺化工艺，氧化反应工段中间产物和次氯酸钠反应涉及重点监管的氧化工艺，环氧和内酯化工段中间产物和间氯过氧本甲酸反应生成丙酰芸苔素内酯涉及重点监管的氧化工艺。该项目已开展反应安全风险评估，其中28-高芸苔素内酯和丙酰芸苔素内酯磺酰化反应、氧化反应相同。

2.危险工艺的设计要求

依据《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》、《第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案》的要求，该项目生产过程中涉及重点监管危险工艺中磺化工艺、氧化工艺；危险工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案如下表。

1）磺化工艺

重点监控工艺参数

磺化反应釜内温度；磺化反应釜内搅拌速率；磺化剂流量；冷却水流量。

安全控制的基本要求

反应釜温度的报警和联锁；搅拌的稳定控制和联锁系统；紧急冷却系统；紧急停车系统；安全泄放系统；三氧化硫泄漏监控报警系统等。

宜采用的控制方式

将磺化反应釜内温度与磺化剂流量、磺化反应釜夹套冷却水进水阀、釜内搅拌电流形成联锁关系，紧急断料系统，当磺化反应釜内各参数偏离工艺指标时，能自动报警、停止加料，甚至紧急停车。 磺化反应系统应设有泄爆管和紧急排放系统。

2）氧化工艺

重点监控工艺参数

氧化反应釜内温度和压力；氧化反应釜内搅拌速率；氧化剂流量；反应物料的配比；气相氧含量；过氧化物含量等。

安全控制的基本要求

反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统；紧急断料系统；紧急冷却系统；紧急送入惰性气体的系统；气相氧含量监测、报警和联锁；安全泄放系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。

宜采用的控制方式

将氧化反应釜内温度和压力与反应物的配比和流量、氧化反应釜夹套冷却水进水阀、紧急冷却系统形成联锁关系，在氧化反应釜处设立紧急停车系统，当氧化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。配备安全阀、爆破片等安全设施。

该项目应重点关注磺化工艺、氧化工艺中重点监控参数、各上下游工序间联锁控制装置，并完善监控及自动控制方案。

### 3.3.2 重点监管危险化学品辨识

1、重点监管危险化学品

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目液氨、甲醇、乙酸乙酯、甲苯、中间产物二氧化硫、中间产物氢气为重点监管的危险化学品。

2、重点监管危险化学品安全措施和应急处置原则

依据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》，该项目涉及的重点监管危险化学品为液氨、甲醇、乙酸乙酯、甲苯、中间产物二氧化硫、中间产物氢气。重点监管危险化学品安全措施和应急处置原则要求如下：

1）液氨

| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。工作场所浓度超标时，操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、酸类、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）严禁利用氨气管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。 （2）在含氨气环境中作业应采用以下防护措施： ——根据不同作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置，并落实人员管理，使氨气检测仪及防护装置处于备用状态； ——作业环境应设立风向标； ——供气装置的空气压缩机应置于上风侧； ——进行检修和抢修作业时，应携带氨气检测仪和正压式空气呼吸器。 （3）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）液氨气瓶应放置在距工作场地至少5m以外的地方，并且通风良好。 （4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的氨气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；防止阳光直射。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）输送氨的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；氨管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的氨管道下面，不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品；氨管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| --- | --- |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物。用醋酸或其它稀酸中和。也可以喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。如果钢瓶发生泄漏，无法封堵时可浸入水中。储罐区最好设水或稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚200m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天800m、夜晚2300m。 |

2）甲醇

| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置， 避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （2）设备罐内作业时注意以下事项： ——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入； ——入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业； ——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）甲醇装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。不准在有明火地点或人多地段停车，高温季节应早晚运输。 （3）在使用汽车、手推车运输甲醇容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）甲醇管道输送时，注意以下事项： ——甲醇管道架空敷设时，甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上；在已敷设的甲醇管道下面，不得修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω； ——甲醇管道不应靠近热源敷设； ——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——甲醇管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| --- | --- |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

3）乙酸乙酯

| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静电事故和预防职业病的知识和操作能力，严格遵守操作规程。 生产过程密闭，全面通风。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在有乙酸乙酯存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁。禁止接触高温和明火。可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具，穿防静电工作服。戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。提供安全淋浴和洗眼设备。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。进入作业场所时，应去除身体携带的静电。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）乙酸乙酯挥发性极强，在大量存在乙酸乙酯的区域或使用乙酸乙酯作业的人员，应配备便携式可燃气体检测报警仪。 （2）灌装时控制管道内流速小于3m/s，且有良好接地装置，防止静电积聚。 （3）避免将容器置于调温环境中，以免发生泄漏和爆炸。 （4）生产装置中宜采用微负压操作，以免蒸气泄漏。 【储存安全】 （1）储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库房内温度不宜超过30℃。保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防爆晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。高温季节最好早晚运输。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：将患者移到空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如果呼吸困难，给氧。若呼吸、心跳停止、给予心肺复苏。就医。 食入：饮足量温水，催吐。尽快就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤至少15分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离周围至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

4）甲苯

| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 操作应严加密闭。要求有局部排风设施和全面通风。 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器、宜增设有毒气体报警仪。采用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服，戴橡胶防护手套。空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式或便携式）。采样宜采用循环密闭采样系统。在作业现场应提供安全淋浴和洗眼设备。安全喷淋和洗眼器应在生产装置开车时进行校验。操作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 禁止与强氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器、管道必须接地和跨接，防止产生静电。输送过程中易产生静电积聚，相关防护知识应加强培训。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式的或便携式的）。采样宜采用循环密闭采样系统。设置必要的安全联锁及紧急排放系统，通风设施应每年进行一次检查。 （2）在生产企业设置DCS集散控制系统，同时设置安全联锁、紧急停车系统(ESD) 以及正常及事故通风设施并独立设置。 （3）装置内配备防毒面具等防护用品，操作人员在操作、取样、检维修时宜佩戴防毒面具。装置区所有设备、泵以及管线的放净均排放到密闭排放系统，保证职工健康不受损害。 （4）介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的设备和管道应有惰性气体置换设施。 （5）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。 （2）应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （3）储罐采用金属浮舱式浮顶或内浮顶罐。储罐应设固定或移动式消防冷却水系统。 （4）生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。 （5）介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的甲、乙类设备和管道应有惰性气体置换设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 |
| --- | --- |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

5）二氧化硫

| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 严加密闭，防止气体泄漏到工作场所空气中，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 生产、使用及贮存场所设置二氧化硫泄漏检测报警仪，配备两套以上重型防护服。空气中浓度超标时，操作人员应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式空气呼吸器。建议操作人员穿聚乙烯防毒服、戴橡胶手套。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐、输入输出管线等设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、还原剂接触，远离易燃、可燃物。 生产、储存区域应设置安全警示标志。工作现场禁止吸烟、进食或饮水。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。 支气管哮喘和肺气肿等患者不宜接触二氧化硫。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）生产企业设置必要紧急排放系统及事故通风设施。设置碱池，进行废气处理。 （2）根据职工人数及巡检需要配置便携式二氧化硫浓度检测报警仪。进入密闭受限空间或二氧化硫有可能泄漏的空间之前应先进行检测，并进行强制通风，其浓度达到安全要求后进行操作，操作人员应佩戴防毒面具，并派专人监护。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内温不宜超过30℃。 （2）应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）车辆运输钢瓶, 立放时，车厢高度应在瓶高的2/3以上；卧放时，瓶阀端应朝向车辆行驶的右方，用三角木垫卡牢，防止滚动，垛高不得超过5层且不得超过车厢高度。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。禁止在居民区和人口稠密区停留。高温季节应早晚运输，防止日光曝晒。 （3）搬运人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运。若遇特殊情况必须搬运时，必须得到部门负责人的同意，还应有遮雨等相关措施；严禁在搬运时吸烟。 |
| --- | --- |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 本品不燃，但周围起火时应切断气源。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员须在防爆掩蔽处操作。有二氧化硫泄漏时，使用细水雾驱赶泄漏的气体，使其远离未受波及的区域。 灭火剂：根据周围着火原因选择适当灭火剂。可用二氧化碳、水（雾状水）或泡沫。 【泄漏应急处置】 根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。 隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离60m，下风向疏散白天300m、夜晚1200m；大量泄漏，初始隔离400m，下风向疏散白天2100m、夜晚5700m。 |

6）氢气

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限4%～75%（体积比），自燃温度500℃，最小点火能0.019mJ，最大爆炸压力0.720MPa。 主要用途：主要用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。 |
| 危害信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。 【活性反应】 与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 【健康危害】 为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。 |
| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击起火。 （2）当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。（3）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。 （4）使用氢气瓶时注意以下事项： ——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓； ——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门； ——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒； ——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。 （3）氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 （3）在使用汽车、手推车运输氢气瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。汽车装运时，氢气瓶头部应朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。不能和氧化剂、卤素等同车混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。 （4）氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求： ——氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上； ——氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下； ——管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保护； ——氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

## 3.4 特殊化学品分析结果

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）的规定，本项目甲苯、丙酮、硫酸属于第三类易制毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号），本项目不涉及监控化学品。

根据《危险化学品名录》（2022版）的规定，本项目甲基磺酰氯属于剧毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），本项目双氧水、金属锂属于易制爆危险化学品。

依据《高毒物品目录》（2003年版），该项目液氨属于高毒物品。

根据《特别管控危险化学品目录》辨识，本项目液氨、甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。

## 3.5 危险、有害因素的辨识结果

1、辨识依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2、辨识结果

该项目生产工艺、装置存在多种危险可能性。生产过程中涉及大量易燃、易爆及有毒物质；四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、液氨、丁酮、DMF、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、丙酸酐、异丙醇、金属锂、柴油等属于易燃物质，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。甲基磺酰氯、二氧化硫属于有毒物质，甲基磺酰氯危害程度属于Ⅰ级（极度危害），液氨、DMF、硫酸危害程度属于Ⅱ级（高度危害），二氯甲烷、二氧化硫、甲苯、甲醇、氢溴酸危害程度属于Ⅲ级（中度危害）。物料的危险特性决定了该项目最主要的危险是火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫事故。特别是易燃易爆物质因泄漏或空气进入工艺系统形成爆炸性混合气体而引起火灾爆炸。

有毒物料的泄漏，将会发生中毒事故。

腐蚀物质对金属腐蚀作用。因此，当设备、管道选材不当，都会腐蚀造成设备损坏发生泄漏事故，可能导致火灾、爆炸事故或致使人员中毒和化学性灼伤。

该项目在安装、运行、检查、维修过程和危险有害物质的储存、装卸、输送过程中也极易因为设备的不安全状态和人的不安全行为而引发火灾、腐蚀、灼烫、爆炸、中毒、物体打击、机械伤害等各种事故。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2022）的规定和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的规定，该项目在生产作业过程中存在的主要危险因素为：火灾、（容器及其它）爆炸、中毒和窒息、灼烫；一般危险因素为：触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害和淹溺、坍塌。

参照《职业卫生名词术语》、《职业病危害因素分类目录》、《职业性接触毒物》及《工作场所有害因素接触限值 第1部分 第2部分》，该项目在生产作业过程中存在的主要有害因素为：毒物；一般有害因素为：噪声与振动、高温、低温及粉尘。

## 3.6可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫等事故的危险、有害因素的分布

该项目可能造成爆炸、火灾、中毒和窒息、灼烫等事故的危险、有害因素的分布见表。

表3-1 可能造成事故的危险、有害因素分布一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 各产品生产车间、公用工程车间、控制室、各原料仓库、成品仓库、发配电间等场所 |
| 2 | 中毒窒息 | 各产品生产车间、各原料仓库等场所 |
| 3 | 灼烫 | 各产品生产车间、原料仓库等存在腐蚀性物料场所和存在高温（低）物料及换热介质的装置附近 |
| 4 | 触电 | 作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆及变电所、配电室、控制室等有电气设备设施的场所。 |
| 5 | 机械伤害 | 使用电动机械设备和皮带运输机，存在有机械设备与电动机的传动联结等传动设备的转动部件位置。 |
| 6 | 高处坠落 | 在高于地面或操作平台2m以上的设备、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等作业场所 |
| 7 | 物体打击 | 在有高处作业的设备、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等场所的下方。 |
| 8 | 车辆伤害 | 有车辆行驶的道路及仓库停车场等相关场所。 |
| 9 | 淹溺 | 使用事故应急池、初期雨水池、消防水池、污水处理区域等储存液体的场所。 |
| 10 | 坍塌 | 各车间、各原料仓库、各产品仓库以及存在大量腐蚀性物质的建筑物 |
| 11 | 毒物 | 各产品生产车间、各原料仓库、各产品仓库等装置 |
| 12 | 粉尘 | 车间和涉及烘干、包装、回收工序的生产场所； |
| 13 | 噪声与振动 | 有电动机械设备，如各种泵类、各种车辆等。 |
| 14 | 高（低）温 | 存在高温（低）物料及换热介质的装置附近作业或夏（冬）季长时间的室外作业。 |

## 3.7 重大危险源辨识结果

通过附件B.3节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011)(40号令)得出结论如下：该项目生产单元中101甲类车间一单元、103液体制剂车间单元、104颗粒剂车间单元均不构成重大危险源；储存单元中201甲类仓库一储存单元、202甲类仓库二储存单元、205甲类仓库三储存单元均不构成重大危险源。

## 3.8个人风险和社会风险值

### 3.8.1个人风险和社会风险值标准

1.个人和社会可接受风险辨识的标准

1）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）

2）《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）

2.个人风险是指假设人员长期处于某一场所且无保护，由于发生危险化学品事故而导致的死亡频率，单位为次每年。

3.社会风险是指群体（包括周边企业员工和公众）在危险区域承受某种程度伤害的频发程度，通常表示为大于或等于N人死亡的事故累计频率（F），以累计频率和死亡人数之间关系的曲线图（F-N曲线）来表示。

4.防护目标：受危险化学品生产和储存设施事故影响，场外可能发生人员伤亡的设施或场所；

5.防护目标分类：

1）高敏感防护目标包括下列设施或场所：

a文化设施。包括：综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施。

b教育设施。包括：高等院校、中等专业学校、体育训练基地、中学、小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的独立地段的学生生活场所；

c医疗卫生场所。包括：医疗、保健、卫生、翻译、康复和急救场所；不包括：居住小区及小区级以下的卫生服务设施；

d社会福利设施。包括：福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施

e其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所。

2）重要防护目标包括下列设施或场所：

a公共图书展览设施。包括：公共图书馆、博物馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施。

b文物保护单位。

c宗教场所。包括：专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道馆、教堂等场所。

d城市轨道交通设施。包括独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点。

e军事、安保设施。包括：专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设施。

f外事场所。包括：外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等。

g其他具有保护价值的或事故情景下不便撤离的场所。

3）一般防护目标根据其规模分为一类防护目标、二类防护目标和三类防护目标。一般防护目标的分类规定参见表1

表3.7-1 一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、底层住区、中层和高层住宅建筑等； 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的由头、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上或者居住人数100人以上 | 居住户数10户以上30户以下或者居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下或者居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业单位等办公楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人以下的行政办公建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积5000m2以下的 |  |
| 商业、餐饮等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐馆、酒吧等餐饮业场所或建筑 | 总建筑面积5000m2以上的，或高峰时300人以上的露天场所 | 总建筑面积1500m2以上的5000m2以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所 | 总建筑面积1500m2以下的建筑，或高峰时100以下的露天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、防务新公寓、度假村等建筑 | 床位数100张以上 | 床位数100张以下 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下的 | 总建筑面积1500m2以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：剧院、音乐厅、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积3000m2以上的，或高峰时100人以上的露天场所 | 总建筑面积3000m2以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业当班人数100人以上的建筑 | 企业当班人数100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数100人以上 | 旅客最高聚集人数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000m2以上 | 总占地面积1500m2以上5000m2以下的 | 总占地面积1500m2以下的 |
| 注1：底层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行分类； 注2：人员核算时，居住户和居住人数按常住人口核算，企业人员数量按最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定是，按低层使用的主要性质进行归类。 注4：表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。 |  |  |  |

6.防护目标个人风险基准

危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险应不超过表6中个人风险基准的要求。

表3.7-2 个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准（次/年）≤ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建.改建、扩建生产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 3×10-5 |

7.社会风险基准

同归两条风险分界线将社会风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区和可容许区。具体分界线位置如图1所示。

1）若社会风险曲线进入不可接受区，则应立即采取安全改进措施降低社会风险；

2）若社会风险曲线进入尽可能降低区，则应在可实现的范围内，尽可能采取安全改进措施降低社会风险；

3）若社会风险曲线全部落在可接受区，则该风险可接受；

8.定量风险评价法

是对危险化学品生产、储存装置发生事故频率和后果进行定量分析和计算，以可接受风险标准确定外部安全防护距离的方法。

9.计算步骤。

定量风险评价法确定外部安全防护距离的计算步骤如下：

1）定量风险评价。

个人风险计算中的危害辨识和评价单元选择、失效场景分析、失效后果分析、个人风险计算和社会风险计算可参照《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T 3046-2013）中有关规定执行。其中设备设施的失效场景频率及修正可参照《基于风险检验的基础方法》（SY/T 6714-2020）中有关规定执行。

2）确定外部安全防护距离。

根据本公告公布的可接受风险标准，通过定量风险评价法得到生产、储存装置的个人可接受风险等值线及社会可接受风险图，以此确定该装置与防护目标的外部安全防护距离。

### 3.8.2个人风险和社会风险值计算结果

本报告根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019的相关规定：4.3涉及有毒气体或易燃气体,且其设计最大量与GB 18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施应采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。当企业存在上述装置和设施时,应将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评估,确定外部安全防护距离。该项目将江西鑫立莱生化有限责任公司生产装置作为一个整体，采用定量风险分析评价法进行计算，确定该项目外部安全防护距离；采用中国安全生产科学研究院开发的重大危险源区域定量风险评价软件进行该项目个人风险和社会风险值计算，个人可接受标准和社会可接受风险结果如下。

1.个人风险

基于危险源信息，利用中国安全生产科学院出版的《CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价与管理》软件计算，得出危险化学品泄漏个人风险等值线图（见图3.8-1）及厂内外社会风险分布图 （见图3.8-2）。

（1）个人风险等值线图：

说明：

红色线为可容许个人风险1×10-5等值线

粉色线为可容许个人风险3×10-6等值线

橙色为为可容许个人风险3×10-7等值线

从图中可以看出，该项目个人风险等值线包括区域内无高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标。

2）社会风险曲线（F-N曲线）

根据计算结果，社会风险曲线（F-N曲线）见下图

从图中可以看出，该项目未显现社会风险。

3.外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2018）的要求，本报告将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评估,确定外部安全防护距离；经计算该项目高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标的一类防护目标（3×10-7）外部安全防护距离约103m；一般防护目标中的二类防护目标（3×10-6）外部安全防护距离约26.1m；一般防护目标中的三类防护目标（1×10-5）外部安全防护距离约24.3m。

结合该公司总平面和周边情况可以看出，该项目外部安全防护距离无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标。

3.9爆炸区域划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)，该项目中涉及到易燃易爆物质主要为四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、液氨、丁酮、DMF、乙酸乙酯、叔丁醇、二氯甲烷、石油醚、甲醇、乙醇、丙酸酐、异丙醇、环己酮、氢气、N-甲基吗啉、柴油等；四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、丁酮、DMF、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、丙酸酐、异丙醇、环己酮、N-甲基吗啉、柴油等蒸汽均重于空气，生产区设备内部及爆炸危险区域内地坪下的坑、沟划为1区；以设备释放源为中心，半径为15m，地坪上的高度为7.5m 及半径为7.5m、顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区。液氨、氢气轻于空气，以释放源为中心，半径为4.5m，顶部与释放源的距离为4.5m及释放源至地坪以上的范围内可划为2区；根据该项目的工艺特点及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求，对该项目的防爆区域进行划分，企业应对防爆区域的所有电气，应按不同爆炸危险环境，配置不同的防爆电器。

| 序号 | 分区 | 条件 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0区 | 连续出现或长期出现爆炸混合气体混合物的环境。 | 计量槽、高位槽液面的上部空间 |
| 2 | 1区 | 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。 | 以设备放空口为中心,半径为1.5m的空间和爆炸危险区域内地坪下的坑、沟 |
|  |  |  | 封闭建筑物内和爆炸危险区域内地坪下的坑、沟 |
|  |  |  | 在爆炸危险区域下地坪下的坑沟 |
| 3 | 2区 | 在正常运行时不可能出现爆炸性混合气体的环境，即使出现也仅是短时存在爆炸性混合物气体的环境。 | 泵和阀门的密封外 |
|  |  |  | 工艺程序控制阀周围的区域,在阀杆密封或类似密封周围的0.5m的范围内 |
|  |  |  | 以释放源为中心，总半径30m，地坪上高度0.6m； |
|  |  |  | 计量罐、反应釜、蒸馏釜、储罐等的的法兰、连接件和管道接头、安全阀、排气孔处距离为7.5m的范围内； |

根据该项目的工艺特点及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求，应按不同爆炸危险环境，配置不同的防爆电气，当同一区域存在两种或两种以上的爆炸危险物质，按最高防爆等级设置防爆电气。该项目氢气属于中间产物，涉及产生中间产物氢气的区域应提高局部电气防爆等级。该项目涉及易燃易爆物料的场所电气应不低于下表电气防爆等级：

| 序号 | 介质名称 | 电气防爆等级 |
| --- | --- | --- |
|  | 四氢呋喃 | ⅡBT3 |
|  | 丙酮 | ⅡAT1 |
|  | 甲苯 | ⅡAT1 |
|  | 液氨 | ⅡAT1 |
|  | 丁酮 | ⅡAT2 |
|  | DMF | ⅡAT2 |
|  | 乙酸乙酯 | ⅡAT2 |
|  | 叔丁醇 | ⅡAT2 |
|  | 二氯甲烷 | ⅡAT1 |
|  | 石油醚 | ⅡAT3 |
|  | 甲醇 | ⅡAT2 |
|  | 乙醇 | ⅡAT2 |
|  | 丙酸酐 | ⅡAT2 |
|  | 异丙醇 | ⅡAT2 |
|  | 环己酮 | ⅡAT2 |
|  | 氢气 | ⅡCT1 |
|  | N-甲基吗啉 | ⅡAT2 |
|  | 柴油 | ⅡAT3 |

## 3.10事故案例

1、湖北省随州市大地化工有限公司液氨泄露事故案例

2008年3月17日4时左右，湖北省随州市大地化工有限公司（以下简称大地化工公司）液氨罐区发生氨气泄漏事故，造成约50人被紧急疏散，3人呼吸道不适住院观察治疗。氨气具有强烈的刺激性，氨气泄漏事故影响大、危害重，易造成严重后果。

1）事故经过

3月16日下午，维修人员在对氨回收系统进行常规检修时，更换了2号贮罐驰放气管道连接法兰的石棉垫片；3月17日凌晨，氨回收和驰放气系统相继投入使用；投用半小时后约4时许，2号贮罐驰放气管道连接法兰处发生氨气泄漏。3名操作人员末佩戴任何防护用具，就试图关闭驰放气控制阀，因现场氨气浓度太大，末能成功，立即报警求援。消防人员和厂部救援人员赶到现场后，进行紧急救援处置。5时40分，驰放气控制阀被关闭，成功消除漏点。事故造成约2m3氨气泄漏，因呼吸道不适送往医院观察治疗的3人已痊愈出院。

2）事故原因分析

一是在更换驰放气管道连接法兰的石棉垫片时，未按要求对角把紧法兰螺栓，造成石棉垫片受力不均，密封不严；二是更换石棉垫片后，未对驰放气管道系统进行压力和气密性试验；三是现场应急器材配备不够，应急处置能力差。

2、乙醇燃烧事件

1）事故经过

2005年8月28日7时30分，某化工厂操作工准备向该厂R116反应罐中投入乙醇、硫化纳、活性炭制备化学中间体。由于没有回收乙醇。经请示领导，安排用新乙醇代替回收乙醇使用。随即操作工按照操作步骤计里，开始向反应罐内投新乙醇、硫化钠和活性炭。投完料后，操作人员边某将反应罐盖盖好，8时53分。离开岗位到休息室存放、清理工具。代班长随即给反应罐进行蒸气蒸气升温，2min后，罐内温度由27℃上升到33℃便关闭蒸气，随后便去进行其他工作，再此期间反应罐内料液通过加料口的法兰处向外流出，致使反应罐周边1.5m2处洒满乙醉与罐内物料的混合液。这时反应罐操作人员查看温度时，发现R116反应罐冲料。操作工立即关闭搅拌。随即到值班室告诉代班长。在返回后操作工接自来水准备冲洗地面时看见反应罐旁防爆灯下部位起火。—团燃烧物掉在防爆灯架上后流到地面，地面上抛洒的乙醇与罐内物料迅速着火。此次火灾，造成反应罐上尾气管道与风管连接段2m烧毁，风筒塌陷，风筒下方电缆桥架上电线烧毁，反应罐控制按钮过火。

2）事故原因

根据现场情况分析，事故组经过分析讨论认为火灾事故的原因是:

1、反应罐尾气管道与风筒接口处下方电气打火，致使反应过程中冲料产生的乙醇蒸汽、乙醇液体燃烧是造成火灾事故发生的直接原因。

2、反应过程中冲料造成反应罐周边1.5m2处洒满乙醇与罐内物料时造成火灾事故扩大的主要原因。

3、加完物料后未加加料口的法兰紧固到位是此次料渗出的主要原因。

4、在投完硫化钠后，代班长立即给反应罐升温是导致冲料事故发生的主要原因。

3）整改措施

1、对分厂所有电气线路、线缆、电气原件进行一次彻底检查，对不符合安全要求的进行全面更换。

2、员工加强工艺教育培训，让其清楚所操作的工艺设备状况。

3、增配35kg灭火器，便于发生火灾事故后使用。

4、改进化学中间体产品工艺中硫化钠与活性炭投料方式，防止粉尘集聚，消除产生自然的因素，在投料前后必须进行氮气置换，确保安全。

5、对化学中间体产品还原反应罐单独接风筒与尾气管道，并采取防静电措施，消除产生静电的因素。

6、加强员工安全生产意识教育培训，使员工掌握安全应急救援的能力，提高员工安全操作与突发事件应急处理能力。

# 4.评价单元划分与评价方法

## 4.1 评价单元的划分目的和原则

1、评价单元的划分目的

评价单元是指系统的一个独立组成部分。评价单元划分的目的是将系统划分为不同类型的评价单元进行评价，这样不仅可以简化评价工作、减少评价工作量，而且由于能够得出每个评价单元危险性的比较概念，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性、夸大整个系统的危险性的可能性，从而提高评价的准确性。同时通过评价单元的划分，可以抓住主要矛盾，对其不同的危险特性进行评价，有针对性地采取安全措施。

2、评价单元的划分原则

划分安全评价单元的原则包括：

（1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

（2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

（3）安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

## 4.2 评价单元的划分结果

根据江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目的实际情况，结合对该公司危险、有害因素的分析，依据安全评价要求，本项目确定评价单元如下：

单元一：项目选址与周边环境单元。

单元二：平面布置及建构筑物单元

单元三：生产工艺装置单元

1）101甲类车间一子单元

2）103液体制剂车间子单元

3）104颗粒剂车间子单元

单元四：公用工程及辅助系统

1）电气子单元

2）仪表自动控制系统子单元

3）给排水子单元

4）空压子单元

单元五：储运系统单元

单元六：特种设备单元

单元七：消防单元

单元八：安全管理单元

# 5.采用的安全评价方法及理由说明

## 5.1 采用的安全评价方法理由及说明

本报告中各单元评价方法的选用，是在评价组认真分析并熟悉被评价系统、充分掌握了该项目所需资料的基础上，根据各种安全评价方法的优缺点、适用条件和范围进行的。

为提高评价结果的可靠性，我们对工艺装置单元、公辅设施单元分别采用多种评价方法，从不同角度、不同方面，全面检查、重点突出。这些评价方法，互相补充、分析综合和互相验证。

1.安全检查表法

可以较全面的检查和评价该项目评价单元的危险因素和薄弱环节；检查出《可研》中没有涉及到的安全措施。因此，本报告中选址与周边环境、平面布置与建构筑物单元、消防单元采用安全检查表法。

2.预先危险分析法

能够在该项目具体设计开始之前，识别可能的危险，用较少的费用和时间就能改正；从一开始就能消除、减小或控制主要的危险；优化新的设计方案。进行预先危险分析，可以充分了解装置可能出现的事故危害，找出消除或减轻事故危险的控制措施。对每一种可能发生的事故做到提前防范，严密控制，最大限度地降低事故的严重度和发生的概率。因此，本报告对生产装置单元、公用工程及辅助设施单元、储运单元、特种设备单元选择预先危险分析分析法进行评价。

3.危险度评价法

危险度评价法是对建设工程或装置各单元和设备的危险度进行分级的安全评价方法，是随着我国安全工作的发展从日本引进并经简化的评价方法。该方法主要是通过评价、分析装置或单元的“介质”、“容量”、“温度”、“压力”、“操作”等5个参数而对装置或单元进行危险度分级的，进而根据装置或单元危险程度而采取相应的安全对策措施。 其危险度分别按A=10分。B=5分，C=2分，D=0分赋值计算，由累计分值确定单元危险度。因此，本报告对生产装置单元选择危险度分析法进行评价。

4.定量风险评价法

是对危险化学品生产、储存装置发生事故频率和后果进行定量分析和计算，以可接受风险标准确定外部安全防护距离的方法。

## 5.2 评价方法简介

（1）预先危险性分析评价（PHA）

预先危险分析分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

分析步骤如下：

1)熟悉对象系统。

2)分析危险、有害因素和诱导因素。

3)推测可能导致的事故类型和危险、危害程度。

4)确定危险、有害因素后果的危险等级。

5)制定相应安全措施。

常用的预先危险分析分析表如表5-1所示。危险性等级划分见表5-2。

表5-1  预先危险分析分析表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-2  危险性等级划分表

| 等级 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会场造成人员伤亡或系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。 |

（2）安全检查表分析法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表5-3。

表5-3  安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（3）危险度分析法

危险度评价法是借鉴日本劳动省“六阶段”的定量评价表，结合我国国家标准《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T20660-2017）等技术规范标准，编制了“危险度评价取值”（表5-5），规定了危险度由物质、容量、温度、压力和操作等5个项目共同确定，其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。

表5-4 危险度评价取值表

| 项目 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| 物质（系指单元中危险、有害程度最大之物质） | 1．甲类可燃气体* 2．甲A类物质及液态烃类 3.甲类固体 4.极度危害介质** | 1.乙类可燃气体 2.甲B、乙A类可燃液体 3.乙类固体 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙B、丙B类可燃液体 2.丙类固体 3.中、轻度危害介质 | 不属左述之A，B，C项之物质 |
| 容量 | 1.气体1000m3以上 2.液体100m3以上 | 1.气体500～1000m3 2.液体50～100m3 | 1.气体100～500m3 2.液体10～50m3 | 1.气体＜100m3 2.液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1.1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下 2.在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 1.在250～1000℃使用，但操作温度在燃点以下 2.在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | 1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2.在爆炸极限范围内或其附近的操作 | 1.中等放热反应操作 2.系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作 3.使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 4.单批式操作 | 1.轻微放热反应操作 2.在精制过程中伴有化学反应 3.单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作 4.有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

见《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）中可燃物质的火灾危险性分类。见《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T20660-2017）表1、表2、表3。

- 有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间；

②气液混合反应，应按其反应的形态选择上述规定。危险度分级图如图5-1所示：

图5-1危险度分级图

16点以上为1级，属高度危险；

11～15点为2级，需同周围情况用其他设备联系起来进行评价；

1～10点为3级，属低危险度。

物质：物质本身固有的点火性、可燃性和爆炸性的程度；

容量：单元中处理的物料量；

温度：运行温度和点火温度的关系；

压力：运行压力（超高压、高压、中压、低压）；

操作：运行条件引起爆炸或异常反应的可能性。

危险度分级表见表5-5。

表5-5危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

## 5.3 评价单元与评价方法汇总

根据评价单元划分原则和评价方法选取原则，本次评价中，主要评价单元所采用的评价方法如表5-5。

表5-5  评价单元及评价方法汇总表

| 评价方法 评价单元 |  | 安全检查表法 | 预先危险分析法 | 危险度分析法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选址与周边环境单元 |  | √ |  |  |
| 平面布置及建构筑物单元 |  | √ |  |  |
| 生产工艺装置单元 | 101甲类车间一子单元 |  | √ | √ |
|  | 103液体制剂车间子单元 |  | √ |  |
|  | 104颗粒剂车间子单元 |  | √ |  |
| 公用工程及辅助系统 | 电气子单元 |  | √ |  |
|  | 仪表自动控制系统子单元 |  | √ |  |
|  | 给排水子单元 |  | √ |  |
|  | 空压子单元 |  | √ |  |
| 储运系统单元 |  |  | √ |  |
| 特种设备单元 |  |  | √ |  |
| 消防单元 |  | √ |  |  |
| 安全管理单元 |  | √ |  |  |

# 6 定性、定量分析危险、有害因素的结果

## 6.1固有危险程度的分析

### 6.1.1作业场所的固有危险程度分析

依据可研中资料，结合相应物质的理化性质及危险特性表，通过分析作业场所固有危险见表6.1-1。

表6.1-1 主要作业场所固有危险性

| 装置（场所） | 主要危险物料 | 火险等级 | 爆炸危险环境 | 卫生环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101甲类车间一 | 三乙胺、甲基磺酰氯、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、液氮、金属锂粒、双氧水、丁酮、硫酸、氢溴酸、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、三氟乙酸酐、二氯甲烷、石油醚、亚硫酸氢钠、甲醇、乙醇、丙酸酐、间氯过氧苯甲酸等 | 甲 | 2区爆炸危险场所 | Ⅱ | 有毒、腐蚀、高（低）温 |
| 103液体制剂车间 | NP-10（壬基酚聚氧乙烯醚）、乙醇、异丙醇、乙二醇、三十烷醇、环己酮、吲哚丁酸、等 | 丙 | 正常环境 | Ⅲ | 腐蚀 |
| 104颗粒剂车间 | NP-10（壬基酚聚氧乙烯醚）、乙醇、异丙醇、乙二醇、三十烷醇、环己酮、吲哚丁酸、等 | 丙 | 正常环境 | Ⅲ | 腐蚀 |
| 201甲类仓库一 | 四氢呋喃、三乙胺、丙酮、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、硫酸、双氧水、丁酮、DMF、二氯甲烷、甲醇等 | 甲 | 2区爆炸危险场所 | Ⅱ | 腐蚀、有毒 |
| 202甲类仓库二 | 乙醇、甲基磺酰氯 | 甲 | 2区爆炸危险场所 | Ⅱ | 腐蚀、有毒 |
| 203丙类仓库一 | DMF、NP-10、环己酮、三十烷醇、乙二醇、异丙醇、吲哚丁酸、氨基寡糖素等 | 丙 | 正常环境 | Ⅲ | 腐蚀 |
| 205甲类仓库三 | 金属锂 | 甲 | 2区爆炸危险场所 | Ⅲ |  |
| 公用工程车间 | 柴油 | 丙 | 正常环境 | Ⅲ |  |

### 6.1.2各单元固有危险程度定量分析

#### 6.1.2.1 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

爆炸性化学品的TNT当量的公式

式中：A——蒸气云的TNT当量系数，取值为4％；

WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧值，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆热，QTNT＝（4.12～4.69）×103kJ/kg，取值为4500 kJ/kg。

该项目不涉及爆炸品；四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、液氨、叔丁醇、石油醚、丁酮、DMF、甲醇、乙醇、异丙醇、环己酮、柴油等属于易燃物质，气体状态下具有爆炸性。本报告按挥发100%予以计算。

表6.1-2该项目爆炸性化学品的质量及相当于TNT的摩尔量一览表

| 序号 | 存在物质 | 燃烧值（kJ/kg） | 存在场所 | 最大在线量（t） | TNT当量（kg） | TNT的摩尔量（mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四氢呋喃 | 34880.04 | 生产装置 | 12.75857 | 3955.7283 | 17416.1418 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 310.0448 | 1365.0544 |
|  | 三乙胺 | 42836.25 | 生产装置 | 1.22873 | 467.8594 | 2059.8751 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 380.7667 | 1676.4261 |
|  | 丙酮 | 30797.18 | 生产装置 | 3.36 | 919.8091 | 4049.7033 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 0.5 | 136.8763 | 602.6344 |
|  | 甲苯 | 42438.68 | 生产装置 | 4.07712 | 1538.023 | 6771.5539 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 0.5 | 188.6163 | 830.43348 |
|  | 乙酸乙酯 | 23516.06 | 生产装置 | 11.25 | 2351.606 | 10353.5684 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 2 | 418.0633 | 1840.6344 |
|  | 液氨 | 18570.17 | 生产装置 | 0.2 | 33.0136 | 145.3513 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 2.4 | 396.1636 | 1744.2153 |
|  | 叔丁醇 | 35547.3 | 生产装置 | 6.23283 | 1969.4247 | 8670.914 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 315.976 | 1391.1681 |
|  | 石油醚 | 47000 | 生产装置 | 2.99 | 1249.1555 | 5499.7383 |
|  |  |  | 201甲类仓库 | 1 | 417.7778 | 1839.3773 |
|  | 丁酮 | 31364.58 | 生产装置 | 4.77118 | 1330.1872 | 5856.5014 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 278.7963 | 1227.4744 |
|  | DMF | 26315.07 | 生产装置 | 4.35943 | 1019.7219 | 4489.5955 |
|  |  |  | 202甲类仓库二 | 5 | 1169.5587 | 5149.2919 |
|  | 甲醇 | 22565.54 | 生产装置 | 0.87961 | 176.4344 | 776.7994 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 0.25 | 50.1456 | 220.7795 |
|  | 乙醇 | 29639.68 | 生产装置 | 13.574745 | 3576.4542 | 15746.2872 |
|  |  |  | 202甲类仓库二 | 10 | 2634.6382 | 11599.6928 |
|  | 异丙醇 | 33202.99 | 202甲类仓库二 | 10 | 2951.3769 | 12994.2187 |
|  | 环己酮 | 35880.37 | 201甲类仓库一 | 2 | 637.8732 | 2808.406 |
|  | 柴油 | 42705 | 公用工程车间发电间 | 1 | 379.6 | 1671.29 |

#### 6.1.2.2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量为：

Q=qm

q — 燃料的燃烧值，kJ/kg；

m — 物质的质量，kg。

该项目存在的可燃性化学品主要为四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、液氨、叔丁醇、石油醚、丁酮、DMF、甲醇、乙醇、异丙醇、环己酮、柴油等属于易燃物质。

表6.1-3该项目可燃性化学品的质量及燃烧后放出热量一览表

| 序号 | 存在物质 | 燃烧值（kJ/kg） | 存在场所 | 最大在线量（t） | 放出的热量（106kJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四氢呋喃 | 34880.04 | 生产装置 | 12.75857 | 445.0194319 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 34.88004 |
|  | 三乙胺 | 42836.25 | 生产装置 | 1.22873 | 52.63418546 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 42.83625 |
|  | 丙酮 | 30797.18 | 生产装置 | 3.36 | 103.4785248 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 0.5 | 15.39859 |
|  | 甲苯 | 42438.68 | 生产装置 | 4.07712 | 173.027591 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 0.5 | 21.21934 |
|  | 乙酸乙酯 | 23516.06 | 生产装置 | 11.25 | 264.555675 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 2 | 47.03212 |
|  | 液氨 | 18570.17 | 生产装置 | 0.2 | 3.714034 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 2.4 | 44.5684 |
|  | 叔丁醇 | 35547.3 | 生产装置 | 6.23283 | 221.5602779 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 35.5473 |
|  | 石油醚 | 47000 | 生产装置 | 2.99 | 140.53 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 47 |
|  | 丁酮 | 31364.58 | 生产装置 | 4.77118 | 149.6460568 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 31.36458 |
|  | DMF | 26315.07 | 生产装置 | 4.35943 | 114.7187056 |
|  |  |  | 202甲类仓库二 | 5 | 131.57535 |
|  | 甲醇 | 22565.54 | 生产装置 | 0.87961 | 19.84887464 |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 0.25 | 5.641385 |
|  | 乙醇 | 29639.68 | 生产装置 | 13.574745 | 402.3510979 |
|  |  |  | 202甲类仓库二 | 10 | 296.3968 |
|  | 异丙醇 | 33202.99 | 202甲类仓库二 | 10 | 332.0299 |
|  | 环己酮 | 35880.37 | 201甲类仓库一 | 2 | 71.76074 |
|  | 柴油 | 42705 | 公用工程车间 | 1 | 42.705 |

#### 6.1.2.3 具有毒性的化学品的浓度及质量

依据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目依据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目物料甲基磺酰氯危害程度属于Ⅰ级（极度危害）；液氨、DMF、硫酸危害程度属于Ⅱ级（高度危害），二氯甲烷、二氧化硫、甲苯、甲醇、氢溴酸危害程度属于Ⅲ级（中度危害）。其他物质属于Ⅳ级(轻度危害)，本报告不予以列出。

表6.1-4  具有毒性的化学品的浓度及质量

| 序号 | 存在物质 | 存在场所 | 最大在线量（t） | 浓度% | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲基磺酰氯 | 生产装置 | 0.2275 | 99.5 | Ⅰ级（极度危害） |
|  |  | 202甲类仓库二 | 1 | 99.5 |  |
|  | 液氨 | 生产装置 | 0.2 | 95 | Ⅱ级（高度危害） |
|  |  | 201甲类仓库一 | 2.4 |  |  |
|  | DMF | 生产装置 | 4.35943 | 99.9 | Ⅱ级（高度危害） |
|  |  | 202甲类仓库二 | 5 |  |  |
|  | 硫酸 | 生产装置 | 1.8394 | 98 | Ⅱ级（高度危害） |
|  |  | 201甲类仓库一 | 0.5 |  |  |
|  | 二氯甲烷 | 生产装置 | 14.63 | 99.9 | Ⅲ级（中度危害） |
|  |  | 201甲类仓库一 | 2 | 99.9 |  |
|  | 甲苯 | 生产装置 | 4.07712 | 99.5 | Ⅲ级（中度危害） |
|  |  | 201甲类仓库一 | 0.5 | 99.5 |  |
|  | 甲醇 | 生产装置 | 0.87961 | 99 | Ⅲ级（中度危害） |
|  |  | 201甲类仓库一 | 0.25 | 99 |  |

#### 6.1.2.4 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

该项目涉及腐蚀性化学品为三乙胺、甲基磺酰氯、液氨、锂、硫酸、氢溴酸、三氟乙酸酐、亚硫酸氢钠、丙酸酐、NP-10、吲哚丁酸等。

表6.1-5 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

| 序号 | 存在物质 | 存在场所 | 最大在线量（t） | 浓度% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三乙胺 | 生产装置 | 1.22873 | 99.5 |  |
|  |  | 201甲类仓库一 | 1 | 99.5 |  |
|  | 甲基磺酰氯 | 生产装置 | 0.2275 | 99.5 |  |
|  |  | 202甲类仓库二 | 1 | 99.5 |  |
|  | 液氨 | 生产装置 | 0.2 | 95 |  |
|  |  | 201甲类仓库一 | 2.4 | 95 |  |
|  | 锂 | 生产装置 | 0.004 | 99 |  |
|  |  | 205甲类仓库三 | 0.1 | 99 |  |
|  | 硫酸 | 生产装置 | 1.8394 | 98 |  |
|  |  | 201甲类仓库一 | 0.5 |  |  |
|  | 三氟乙酸酐 | 生产装置 | 0.25 | 99 |  |
|  |  | 201甲类仓库一 | 0.5 | 99 |  |
|  | 亚硫酸氢钠 | 201甲类仓库一 | 2 | 99.5 |  |
|  | 丙酸酐 | 生产装置 | 0.023 | 98 |  |
|  |  | 201甲类仓库一 | 0.3 | 98 |  |
|  | NP-10 | 203丙类仓库一 | 5 | 100 |  |
|  | 吲哚丁酸 | 203丙类仓库一 | 0.5 | 98 |  |

## 6.2定性定量分析评价

表6-2 定性评价结果一览表

| 序号 | 单元名称 |  | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目厂址与周边环境单元 |  | 本安全检查表共检查29项，29项均符合要求。该项目已通过新干县发展和改革委员会备案。该项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城，属规划的化工园区。交通运输设施、能源和动力设施、环境保护工程及生活等均能满足要求。拥有可靠的水源和电源，交通运输条件优越。该项目选址无不良地质情况，周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。因此评价认为该项目的选址符合相关要求，与周边的环境是适应的。 |
|  | 平面布置及建构筑物单元 |  | 1）该项目的生产装置按工艺流程分区域布置，生产装置区内设备设施的布置紧凑、合理；建构筑物外形规整。 2）该项目建筑物生产的火灾危险性分类、建筑耐火等级按《精细化工企业工程设计防火标准》及《建筑设计防火规范》执行。 3）建筑物、构筑物等设施采用联合、集中布置，进行功能分区，合理地确定通道宽度；生产设施的布置，保证生产人员的安全操作及疏散方便。厂内道路的布置，满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；有利于功能分区和街区的划分； 与厂外道路连接方便、短捷； 4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了36项内容的检查分析均符合要求。 |
|  | 生产工艺装置单元 | 101甲类车间一子单元 | 本节评价小结： 由设备及工艺等特点决定该项目生产装置具有一定的火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害、冻伤等危险特性，通过预先危险性分析，火灾爆炸、中毒窒息、触电危险程度为Ⅲ级（危险的）；灼烫、机械伤害、冻伤危险程度为Ⅱ级；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 通过危险度分析得知，101甲类车间一单元危险度等级为Ⅱ级，属于中度危险，在生产管理中应加强安全技术措施及管理措施，降低危险程度，防止事故发生。 |
|  |  | 103液体制剂车间子单元 | 本节评价小结： 由设备及工艺等特点决定该项目生产装置具有一定的火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害等危险特性，通过预先危险性分析，火灾爆炸、中毒窒息、触电危险程度为Ⅲ级（危险的）；灼烫、机械伤害危险程度为Ⅱ级；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  |  | 104颗粒剂车间子单元 | 本节评价小结： 由设备及工艺等特点决定该项目生产装置具有一定的火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害等危险特性，通过预先危险性分析，火灾爆炸、中毒窒息、触电危险程度为Ⅲ级（危险的）；灼烫、机械伤害危险程度为Ⅱ级；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 公用工程及辅助设施单元 | 电气子单元 | 通过预先危险分析，电气子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、继电保护动作异常危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；触电、电气误操作、无功电容器爆炸危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  |  | 仪表自动化子单元 | 通过预先危险分析，仪表自动控制子单元主要危险、有害因素为：火灾危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；自动控制系统系统错误、自动控制系统系统运行不正常、自动控制调节装置运行不正常危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  |  | 空压子单元 | 空压设备为国家定点生产的产品，目前该装置为定型产品，安全附件及联锁装置均随机配置；在正常运行过程中只要加强维护保养及校验工作，保证安全附件完好灵敏，设备设施按规定进行检测，运行是安全的。 |
|  |  | 给排水子单元 | 通过预先危险分析，该项目给排水方面主要危险、有害因素有：火灾、淹溺、机械伤害、触电、噪声危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 储运系统单元 |  | 通过预先危险分析，本项目利旧仓库主要危险、有害因素有：火灾爆炸危险程度为Ⅲ级（危险的）Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；中毒窒息和车辆伤害的危险程度为II级（临界的）；II级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 特种设备单元 |  | 通过采用预先危险分析法对特种设备单元进行评价可知，特种设备单元可能发生的事故有：容器爆炸危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。灼烫/冻伤、高处坠落的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施，符合安全条件。 |
|  | 消防单元 |  | 1）该项目建、构筑物耐火级别不低于二级。生产区内未设员工宿舍。 2）该项目拟按规范设置室内、外消火栓系统；拟按规定设置灭火器材。 3）依据总平面布置图，设置环形消防车道，消防车道至少有两处与其它车道相连。 4）对该单元采用检查表法分析，共进行了20项内容的检查分析，其中1项在设计时应考虑或不符合。不符合项与未提及项为：可研未提及消防水泵房设置情况，未明确消防水泵房的耐火等级和防水淹的技术措施。 |
|  | 安全管理单元 |  | 企业主要负责人和安全管理人员应当定期进行安全生产管理知识和安全教育培训，企业应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；应当具备安全生产条件所必需的资金投入。从业人员应当进行安全生产知识和岗位操作技能培训；特种设备应通过检测并建立健全特种设备档案；特种作业人员应当应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；企业应编制及时更新应急预案，针对本项目建立特种设备事故应急专项预案。 |

## 6.3风险程度的分析结果

### 6.3.1危险化学品泄漏的可能性

该项目三乙胺、甲基磺酰氯、液氨、锂、硫酸、氢溴酸、三氟乙酸酐、亚硫酸氢钠、丙酸酐、NP-10、吲哚丁酸等对设备、管道、阀门、密封材料有一定的腐蚀性，存在泄漏的可能；生产装置中有大量的法兰、阀门、螺纹及气体排放系统、液体排放系统，存在较多的静密封点，且有可燃液体泵等机械设备，存在大量的动密封点；所以该项目生产装置发生介质泄漏的可能性比较大，且各生产装置操作温度变化较大，可能增加了设备、管道、机泵的动、静密封泄漏几率。

该项目设备维护保养不当，附件设施受侵蚀，易产生物料泄漏或溢出。试车、开停车阶段，压力变化频繁，会导致接口松动，导致大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致设备、管道、阀门接头泄漏或产生疲劳断裂，易产生物料泄漏或溢出。

设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成管线焊点拉裂泄漏。

该项目可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备本身及密封处等。反应釜、高位暂存罐、计量罐及各类储罐等容器、设备、管道的法兰垫片损坏、管线连接阀门损坏，机械设备振动过大或地质沉降以及检修过程中操作不当等都可能引起泄漏。该项目生产过程为连续化生产，原料投放、产品生产大部分采用密闭系统及人工操作，原料及产品输送设备和管道连接处采用可靠的密封措施。因此，在正常生产的情况下，危险化学品泄漏的可能性较小；但生产过程存在高温、低温、负压等工艺条件，如设计考虑不周或在生产过程中操作不正确，可能造成物料泄漏。生产过程中设备开停频繁、温度升降温差大，容易导致垫片、密封损坏泄漏；设备、管道在生产过程中因内部介质不断流动冲刷，造成对设备、管道壁厚减薄而引起泄漏；该项目使用机泵作为输送设备，由于非金属件的几何精度和尺寸精度很难保持不变，而且非金属材料的寿命较短，可靠性差，容易导致轴封泄漏、腐蚀设备。在装卸原料或成品，设备损坏或密封点不严、操作失误以及在生产不正常或停工检修过程中存在危险化学品泄漏的可能性较大。由于引起泄漏从而大量释放易燃、易爆、有毒有害物质，将会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故发生，因此，事故的预测首先应制定严格的操作规程及杜绝生产装置的跑、冒、滴、漏。

该项目长时期高温条件下作业，易腐蚀或在高温低温作用下产生疲劳和变形，设备维护保养不当，附件设施受侵蚀，易产生物料泄漏或溢出。试车、开停车阶段，温度变化频繁，会导致接口松动，导致液体大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致设备、管道、阀门接头泄漏或产生疲劳断裂，易产生物料泄漏或溢出。

该项目使用大量的泵作为液体输送设备，如果为了降低造价选用衬胶泵，由于非金属件的几何精度和尺寸精度很难保持不变，而且非金属材料的寿命较短，可靠性差，容易导致轴封泄漏、腐蚀设备。

因此，该项目最可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备管道本身及密封处等或者操作人员操作失误导致化学品从储罐顶部溢流出来。

表6.3-1 物料泄漏的可能性分析

| 序号 | 发生泄漏的可能原因 | 可能性分级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、管道法兰、阀门密封不严泄漏 | 容易发生 | 对可能发生泄漏的部位进行经常检查，定期检修、保养。 |
| 2 | 安全阀排放、排气口排气、呼吸阀出口、敞口容器的正常挥发 | 极易发生 | 尽量将物料密闭操作，排气筒设置足够高度，安全阀排气引至安全地方。即排气筒高度和排放点设置符合规范要求。 |
| 3 | 贮罐或设备液位过高发生溢流泄漏 | 偶尔发生 | 贮罐或设备设置液位高报警装置，或设置溢流口，防止溢流。 |
| 4 | 压力容器超压、防爆板动作、高压物料窜入低压系统 | 偶尔发生 | 压力容器按规范进行设计，高低压系统之间设置减压阀、安全阀 |
| 5 | 腐蚀泄漏 | 容易发生 | 选取相应的防腐材料 |
| 6 | 人员误操作导致物料外泄 | 容易发生 | 按操作规程进行作业 |

### 6.3.2爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件

该项目涉及了大量的易燃、易爆及有毒物质，其工艺特点及物料的危险特性决定了该项目存在火灾、爆炸的可能性。该项目三乙胺、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、金属锂粒、丁酮、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、异丙醇、NP-10、柴油等属于易燃物质。

1）爆炸性事故的条件

该项目的三乙胺、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、金属锂粒、丁酮、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、异丙醇、NP-10、柴油等属于易燃易爆物质；液体蒸气为爆炸性的危险品，当发生泄漏后，和空气等氧化剂形成混合物，在相对封闭的空间内其浓度达到爆炸范围时，遇点火源（明火、电火花等）或高温热源可造成爆炸事故。

2）出现火灾事故的条件

该项目三乙胺、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、金属锂粒、丁酮、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、异丙醇、NP-10、柴油等具有易燃性，在生产作业或储存的过程中存在危险化学品泄漏的可能性较大。如果发生可燃液体泄漏，其蒸气形成混合气体达到燃烧极限并同时遇到高温或火源，则有可能发生火灾事故。

### 6.3.3有毒化学品接触最高限值的时间

据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目物料甲基磺酰氯危害程度属于Ⅰ级（极度危害）；液氨、DMF、硫酸危害程度属于Ⅱ级（高度危害），二氯甲烷、二氧化硫、甲苯、甲醇、氢溴酸危害程度属于Ⅲ级（中度危害）；其他物质属于Ⅳ级(轻度危害)；氮气、氨、二氧化硫具有窒息性。需要说明的是，当气体、液体状态有毒物质一旦发生泄漏，在泄漏点附近在短时间内其蒸气浓度已达到中毒极限，对附近的作业人员均可能造成中毒伤害。固体状态有毒物质人体直接接触可造成中毒。

### 6.3.4事故模型分析

本评价要使用中国安全生产科学研究院研发的 CASST-QRA 评价软件对该项目拟选定的装置可能发生的危险化学品事故后果进行模拟计算评价。

6.3-2事故后果模拟一览表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氨钢瓶 | 容器整体破裂 | 中毒扩散:静风,E类 | 182 | 222 | 262 |
| 液氨钢瓶 | 容器整体破裂 | 中毒扩散:2m/s,D类 | 102 | 122 | 148 |
| 液氨钢瓶 | 容器整体破裂 | 中毒扩散:4.5m/s,C类 | 96 | / | / |
| 液氨钢瓶 | 容器整体破裂 | 中毒扩散:1.2m/s,E类 | 53 | 76 | 103 |
| 液氮罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 9 | 16 | 28 |
| 液氨钢瓶 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 5 | 9 | 16 |
| 甲苯暂存罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 5 | 6 | 9 |
| 甲苯暂存罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 5 | 6 | 9 |
| 甲苯暂存罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 5 | 6 | 9 |
| 四氢呋喃暂存罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 7 |
| 四氢呋喃暂存罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 3 | / | 7 |
| 丁酮暂存罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 3 | / | 6 |
| 丁酮暂存罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 3 | / | 6 |
| 四氢呋喃暂存罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 3 | / | 7 |
| 丁酮暂存罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 6 |
| 氮气缓冲罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 2 | 4 | 7 |
| 石油醚暂存罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 石油醚暂存罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 丙酮暂存罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 丙酮暂存罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 丙酮暂存罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 压缩空气储罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 2 | 4 | 7 |
| 前缓冲罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 前缓冲罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 前缓冲罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 石油醚暂存罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 5 |
| 丙酮接收罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 甲苯计量罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | 4 | 7 |
| 四氢呋喃/丁酮计量罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃/丁酮计量罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 甲苯计量罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | 4 | 7 |
| 丙酮接收罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 丙酮接收罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 丙酮计量罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 丙酮计量罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 丙酮计量罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 丁酮接收罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 甲苯计量罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | 4 | 7 |
| 四氢呋喃/丁酮计量罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 甲苯接收罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | 4 | 7 |
| 丁酮接收罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 丁酮接收罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 2 | / | 4 |
| 甲苯接收罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 2 | 4 | 7 |
| 甲苯接收罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 2 | 4 | 7 |
| 四氢呋喃暂存罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃暂存罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 甲苯暂存罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | 4 | 6 |
| 甲苯暂存罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | 4 | 6 |
| 四氢呋喃接收罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃/丁酮计量罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃/丁酮计量罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 甲苯计量罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 6 |
| 甲苯计量罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 6 |
| 甲苯接收罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 6 |
| 四氢呋喃计量罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃计量罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 四氢呋喃接收罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 4 |
| 甲苯接收罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 1 | / | 6 |

总上表分析，该项目发生最严重的的事故为中毒事故，从表中数据分析，该项目发生事故的影响区域超出了厂区；如该项目危险性较大的设备设施发生火灾、爆炸、中毒事故；运输过程中发生物料泄漏、交通事故，则必定会对周边群众及工厂的生产生活产生影响；设计时应重点考虑设备选型、泄漏处理及中毒事故的安全设施及措施设计，避免事故发生，减少事故的发生的概率及影响范围。

### 6.3.5多米诺效应分析

该项目位于江西吉安市新干县盐化工业城江西鑫立莱生化有限责任公司内，涉及较多易燃、易爆物品装置、储罐，易发生火灾、爆炸、物理爆炸等事故；而且相邻企业多为化工企业；因此，一旦相关事故发生多米诺效应将加大事故后果的严重性。重大事故多米诺效应属于低概率高风险的事故，发生概率虽然相对较低，但是一旦发生损失惨重，对人民生命和社会财产造成巨大威胁。

多米诺效应主要识别企业间多米诺效应；该项目如发生火灾、爆炸、物理爆炸等事故，其爆炸的冲击波和引起飞体的破坏作用涉及的范围比较大，除可造成事故邻近的设施设备损坏外，还可造成较远的设备设施损坏，从而引发新的事故。该项目生产装置如遭受外力或靠近热源，涉及高温高压设备控制不当，发生火灾、爆炸或者危险化学品泄漏扩散事故，这些事故产生的热辐射、超压或碎片以及对员工正常操作的影响可能会对周边邻近装置产生破坏，引发多米诺事故。

本次评价主要对该项目内可能发生重大的事故采用国家安全生产总局所属安科院开发的计算软件，并以此为基础开展进行模拟计算各种事故情景下的多米诺效应影响范围，计算结果见下图6.3-3。

表6.3-3项目多米诺效应表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 多米诺半径(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氮罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 13 |
| 液氨钢瓶 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 7 |
| 氮气缓冲罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 3 |
| 压缩空气储罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 3 |

依据事故模拟分析，该项目发生多米诺效应事故的影响区域主要为厂区内，液氮罐发生容器物理爆炸时引发的物理爆炸事故多米诺半径达到13m，液氨钢瓶发生容器物理爆炸时引发的物理爆炸事故多米诺半径达到7m，氮气缓冲罐和压缩空气储罐发生容器物理爆炸时引发的物理爆炸事故多米诺半径达到3m，但多米诺事故的半径未超出厂界；设计时应重点考虑发生多米诺事故装置的安全设施及措施设计，避免事故发生，减少事故的发生的概率及影响范围。项目建成后企业应将涉及产生多米诺效应的设备设施作为重点监控对象，加强管理，避免事故发生。

# 7.建设项目安全生产、安全条件的分析结果

## 7.1建设项目的外部情况分析结果

### 7.1.1自然条件

1. 地形地貌

新干盐化工业城地形属低丘山地，区内有多座小山包，山脊、沟谷纵横交错，总体地势东高西低。盐化工业城场地南面到北面长约11公里，东西宽处约2公里。场地南半部有多座小山包，高差较大，最高海拔标高达100m，最低35.0m。场地北半部较为平坦，海拔标高一般在50～70m之间。大部分沟谷中无长年性流水，仅在雨季形成暂时性地表流水。

拟建场地原为丘陵地形，场地内有多处山丘和低洼地，高程在53.00～85.20之间。目前场地地貌属岗丘，工程建设场地目前已平整。

场地内未见不良地质现象存在，未见活动性断裂存在，无地下人工采空区。

工程所在地为位于江西新干县盐化工业城，主要厂房基础置于粉质粘土层。

2.工程地质

新干盐化工业城低洼沟谷处由粘土、亚砂土、流砂及卵石组成，厚度2～10m。山坡地质由砂砾岩组成，厚度202～408m。岩层倾角平缓，地质结构稳定，无沉陷、滑坡现象。

场地地层岩性：上覆第四系（Q）土层，为粉质粘土，下伏岩层为白垩系（K）红砂岩等，工程地质条件良好。

3.水文

新干盐化工业城地下水主要有第四系潜水—微承压水孔隙含水层，基岩裂隙—孔隙含水层，地下水主要补给来源为大气降水，水量及水位随季节变化有所改变。据已有的水质分析结果，其化学指标和细菌指标均符合饮用水标准，符合化工行业用水和生活用水要求。地下水类型为Cl.Hco3-Ca型水，对钢筋混凝土结构无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。因此，盐化工业城地下水对工程建设影响不大。盐化工业城以西约1.7km处赣江的最高水位37.71m；最低水位26.57m，工业城最高水位30.5m。

离新干盐化工业城西边200m处的山脚边是赣江古河道，地下水与现赣江地下水连成一网系，地下水资源十分丰富，地下水位离地表约2～6m左右。

赣江南北流贯江西省，包括贡水在内全长751公里，是长江的第7大支流，也是江西省最大的河流，流域面积8.35万平方公里，占江西省面积的51％。以万安、新干为界，分为上游、中游、下游三段。

赣水东源贡水为赣江正源，出武夷山黄竹岭，由绵水和湘水汇合而成。西源章水出大庾岭。章、贡两水在赣州市汇合后曲折北流，经吉安市、樟树市、丰城市到南昌市，分四条支流注入鄱阳湖。全长991公里，其中干流长751公里，流域面积8.35万平方千米。水能蕴藏量360万千瓦。干流上可常年通行100～300吨的轮驳船队和客船。江上建有江西省最大的水电站——万安水电站。

4.气象条件

新干盐化工业城所在地区属亚热带季风型气候区，气温温和，雨水充足，四季分明。根据新干县气象局统计从1971年至2007年近40年资料显示，年平均气温为17.5℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-9.1℃，年平均气压1.0102×105Pa，年平均降雨量为1604.5mm，年平均蒸发量为1425.9mm，降雨量季节分布不均，以2～7月份降雨量最为集中，降水量约占全年总降水量的50%，年平均无霜期283天。其它极端参数为：

最热月(七月)平均气温：29.5℃

最热月平均相对湿度：79%

最冷月(一月)平均气温：5.6℃

五分钟最大降雨量：13.88mm

小时最大降雨量：74.3mm

瞬时最大风速：34.0m/s

10分钟平均最大风速：24.0m/s

平均风速2.0m/s，常年主导风向为东北偏北风，夏季主导风向以东风为主

年平均雷暴日：69.9d/a

5.地震烈度

根据江西省地震局、江西省建设厅编制和出版的《江西省地震参数区划划工作用图》标示，该地区地震烈度为6度（地震动参数小于0.05g），地壳稳定性较好，工程设计烈度可按6度进行抗震设防。

### 7.1.2周边环境

该项目拟建设地点位于江西省吉安市新干县盐化工业城，项目占地为32456.83m2。该项目场地西侧为江西双佳科技股份有限公司，两公司共围墙，该项目201甲类仓库一距离江西双佳科技股份有限公司最近丁类仓库为29.7m。东侧为盐化大道，隔道路对面为江西新富凯科技有限公司和江西明亮亚克力有限公司，企业围墙距离为55m。厂区东侧沿盐化大道存在国防光缆，距离该项目场地15.4m；同时存在一10KV架空电力线（杆高15m），距离厂区拟建围墙7.2m；厂区东侧沿盐化大道还存在园区蒸汽管道，距离该项目厂区围墙约5m。该项目场地南侧为吉安创新聚氨酯科技有限公司和吉安永翔硅业新材料有限公司，预留102甲类车间二距离吉安创新聚氨酯科技有限公司最近原料罐区丙类储罐38.8m。北侧为规划用地，厂区与规划用地中间为园区道路崛起路，北侧沿道路存在10KV架空电力线（杆高15m），距离厂区拟建围墙30m；北侧沿道路同时存在园区蒸汽管道，距离项目厂区围墙约3m。最近敏感点为西侧熊家曹，距离为1026m。

1）项目周边居民区分布情况

依据现场踏勘情况和该公司提供资料，该项目位于新干县盐化工业城化工集控区内；该公司周边500m范围内不涉及村庄、居民区、学校等人员密集场所；周边人员密集场所情况一览表：

表7.1-2该项目周边主要员密集场所标一览表

|  | 敏感目标 | 方位 | 厂界距离（m） | 该项目甲乙类装置车间距离/m | 规模（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后岭 | SE | 2290 | 2371 | 158 |  |
|  | 庄里村 | SE | 2439 | 2515 | 850 |  |
|  | 陈家 | SE | 2124 | 2185 | 210 |  |
|  | 黄家 | SE | 1633 | 1683 | 85 |  |
|  | 徐家 | SE | 1299 | 1357 | 60 |  |
|  | 湾里 | SE | 1410 | 1426 | 80 |  |
|  | 公租房丽江小区 | SE | 1846 | 1897 | 1600 |  |
|  | 堆背村 | S | 1414 | 1425 | 250 |  |
|  | 谭家 | SW | 1765 | 1780 | 108 |  |
|  | 淳丰 | SW | 2385 | 2402 | 45 |  |
|  | 溧溪 | SW | 1745 | 1752 | 255 |  |
|  | 石口村 | W | 2033 | 2048 | 500 |  |
|  | 熊家曹 | W | 1026 | 1041 | 432 |  |
|  | 塘边 | W | 1258 | 1273 | 175 |  |
|  | 瓦城 | NW | 1340 | 1358 | 165 |  |
|  | 溧江中学 | SE | 2616 | 2631 | 200 |  |

（2）周边企业装置分布情况

依据现场踏勘情况和该公司提供资料，该项目北侧为园区道路崛起路；西侧为江西双佳科技股份有限公司，两公司共围墙，该项目201甲类仓库一、101甲类车间一距离江西双佳科技股份有限公司最近丁类仓库分别为29.7m、28m；东侧最近为江西新富凯科技有限公司和江西明亮亚克力有限公司，距离项目最近203丙类仓库一距离约67.5m；南侧为吉安创新聚氨酯科技有限公司和吉安永翔硅业新材料有限公司，预留102甲类车间二距离吉安创新聚氨酯科技有限公司最近原料罐区丙类储罐38.8m。

表7.1-3 该项目周边企业分布表

| 企业名称 | 方位 | 厂界距离m | 与该项目间距m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西双佳科技股份有限公司（精细化工企业） | W | - | 29.7 | 江西双佳科技股份有限公司丁类仓库与该项目201甲类仓库一 |
|  |  | - | 28 | 江西双佳科技股份有限公司丁类仓库与该项目101甲类车间一 |
| 江西新富凯科技有限公司（精细化工企业） | E | 55 | 67.5 | 该项目最近203丙类仓库一 |
| 江西明亮亚克力有限公司（精细化工企业） | E | 55 | 67.5 | 该项目最近203丙类仓库一 |
| 吉安创新聚氨酯科技有限公司（精细化工企业） | S | - | 38.8 | 丙类储罐与预留102甲类车间二 |
| 10KV架空电力线（杆高15m） | N | 30 | 114.3 | 与该项目202甲类仓库二 |
|  |  |  | 48.6 | 与该项目最近203丙类仓库二 |
| 10KV架空电力线（杆高15m） | E | 9.2 | 60.7 | 与该项目205甲类仓库三 |
|  |  |  | 22 | 与该项目最近203丙类仓库一 |

（3）项目周边交通、河流等其他分布情况

依据现场踏勘情况和该公司提供资料，该公司东面为园区道路盐化大道，距离厂区拟建围墙最近距离15.1m，其中该项目甲乙类建构筑物（205甲类仓库三）与盐化大道最近距离为66.7m；西面厂界距离东侧京九线983m，该项目厂区距离西侧赣江约2290m。

项目周边1000m范围内无商业中心、公园、小学等人员密集场所及重要公共设施。项目周边1000m范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边1000m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

### 7.1.3在建设项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位24小时内生产经营活动及居民生活情况

依据本报告6.3.4节事故模型分析及周边情况，该项目液氨钢瓶在容器整体破裂、容器物理爆炸事故类型下火灾爆炸事故伤害范围涵盖了周边单位（吉安创新聚氨酯科技有限公司、江西双佳科技股份有限公司等）、道路。对该项目内可能发生重大的事故采用国家安全生产总局所属安科院开发的计算软件，该项目未显现社会风险，个人风险均在可接受范围内。

该项目设有事故安全泄放设施及DCS控制系统、SIS系统，设备均经有资质厂家设计制造安装，且从以往发生的事故案列中分析发生容器整体破裂、容器物理爆炸事故可能性小，但仍需加强管理，预防事故发生。

### 7.1.4建设项目中生产装置、重大危险源与重要场所、区域的距离

根据《危险化学品重大危险源辨识》对该项目中重大危险源进行辨识。经过辨识，该项目不涉及危险化学品重大危险源。

## 7.2建设项目安全条件分析

### 7.2.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局符合性分析

依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年发展和改革委员会令第49号修改），江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目项目生产装置及产品属于鼓励类“十一、石化化工”中“6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型，生物农药新产品、新技术的开发与生产”。2023年4月6日取得了新干县发展和改革委员会项目备案的文件，统一项目代码：2106-360824-04-01-355235。因此，该项目的建设符合国家产业政策。

根据《关于印发新干县危险化学品“禁限控”目录（试行）的通知》，该项目为允许类，不属于目录中提及的“禁限控”项目。

### 7.2.2建设项目与当地政府区域规划符合性分析

江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目项目拟建设于江西省新干县盐化工业城，新干县盐化工业城为江西省第一批化工园区，是新干县委、县政府策应江西省委、省政府建设江西盐化工产业基地战略部署而规划建设的，现已成为江西省化工产业的重要发展基地，总规划面积17平方公里。目前，新干盐化工业城配套设施日趋完善。给排水、供配电、蒸汽等工程均已配套，同时道路交通运输条件便利。

该项目新建于江西省吉安市新干县盐化工业城。该公司项目用地整体规划，于2023年1月6日取得了新干县自然资源局批复建设用地规划许可证，文件号：园区地字第360824202300001号。

综上所述，该项目建设符合当地政府区域规划。

### 7.2.3建设项目选址符合性分析

江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目项目拟建设于江西省吉安市新干县盐化工业城；项目周边存在民居间距均超过100m。厂址周边1000m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。项目周边1000m范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边1000m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

依据3.6节重大危险源和外部安全防护距离计算，外部安全防护距离范围内无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护。

该项目所在地有较好的运输条件，并符合本地区产业发展和土地利用总体规划，符合国家产业政策，该项目已通过新干县发展和改革委员会项目备案。

该项目选址及周边环境符合性情况具体见表C.1-1、表C.1-2。通过表C.1-1、表C.1-2：该项目选址符合要求。

### 7.2.4建设项目所在地自然条件的影响分析

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1.该项目所在地极端最高气温为40.5℃，人员室外作业或检修时可能发生中暑，在生产岗位应采取防暑降温措施；高温天气会加大物料挥发性，散发的易燃易爆蒸汽容易引发火灾、爆炸及其他事故；该项目项目所在地极端最低气温为-9.1℃，对主体工程无影响，可能因低温冰冻对室外水管等冻结而造成破裂导致循环水不畅，楼梯打滑造成人员摔跌等。但由于该项目地处江西北部，冰冻期较短，随着气候条件的变化，个别或少数年份甚至未出现冰冻现象。因此，冰冻对该项目的影响较小。

2.该项目地势较为平坦，厂址已经过平整，道路沿途布置有雨水管道，可确保场地遇水顺利排除。该项目所在地年平均降水量为1604.5mm，且雨量随季节分布不均，2~7月雨量集中，为汛期。暴雨和洪水出现的机会多，为了防止内涝及时排出雨水，避免积水毁坏设备厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。

3.建筑场地平坦开阔且已经人工平整，地层分布较为均匀，地基土均具有一定的承载能力。

4.该项目厂址所在地的地形平坦，年平均雷暴日为69.9天，属于高雷区。该公司各种建构筑物均按拟规范要求采取相应的防雷措施，防止雷击造成的危害。该项目防静电，防雷及设备安全等接地，厂区内的所有金属管道、支架、设备均做防静电接地。

5.该项目全年主风向为东北偏北风，年平均风速2.0m/s，最大风速34m/s，该项目建筑物均按照规范设计和建设，风力影响不大。但如遭遇极端大风天气，则会有一定影响。

6.根据《中国地震峰值加速度区域划图》（GB18306-2001A1）和《中国地震反应谱特征区划图》（GB18306-2001B1），该地区地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度Ⅵ度。

7.厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。针对极端的自然有害因素，该项目初步设计中应采取有效的安全控制措施。

### 7.2.5建设项目与其他现有、在建装置的相互影响

1.建设项目对现有、在建装置的影响

该项目为新建项目，建设项目所在地为空地，不存在已有及在建装置。

2.现有、在建装置对该项目的影响

该项目为新建项目，建设厂址无已有及在建装置。

该项目的公用、辅助设施如电、水、蒸汽等均依托园区供应，如出现故障造成电、水的中断，被迫停车。

### 7.2.6建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

该项目位于新干县盐化工业城，项目不存在重大危险源，该项目存在火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击，触电、淹溺、噪声危害等危险有害因素，与周边相邻企业保持一定的安全距离。因此，建设项目与周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸、中毒窒息、车辆伤害。

该项目外部安全防护距离范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

该项目在施工过程中存在着机械噪声、人员喧哗声，但这些影响是局部的、暂时的，随着施工过程的结束，这些影响也将消失。施工过程中排放的施工废水中污染物的含量很低，生活污水量少且分散。

该项目产生的“三废”在采取相关措施对其进行处理后进行排放。如采用废气通过布袋除尘器处理后，通过高排气筒排放。产生的生活垃圾由环卫部门清运，物料编织袋外售综合利用，降低了对周围环境的污染。废水通过排污水处理站处理达到规范标准后再行排放。

因此，该项目建成投产后正常运行时不会对周围环境产生较大影响。但是，该项目甲类车间、甲类仓库等危险性较大的场所发生火灾事故，则会对周边居民及企业的生产生活产生影响。

### 7.2.7建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响

该项目位于新干县盐化工业城内，1000m距离范围内无居民区，1000m范围内无商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；周边生产、经营活动居民生活不会对该项目生产产生不利影响。

依据现场踏勘情况与该公司提供资料，拟建项目装置与周边企业最近装置防护距离满足要求；该项目装置位于基地内，与最近的居民点、距离最近的企业的距离均满足外部安全防护距离及防火间距的要求。

周边区域24h内均有人员活动，但其活动全部限制在特定区域，居民的生产经营活动一般不会对该项目的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

因此，该项目周边生产、经营活动居民生活在正常生产情况下，对该项目的生产、经营活动基本没有影响。但如果周边企业生产装置设施存在重大危险源或有毒有害气体，发生火灾、爆炸、有毒气体泄露等事故，对项目生产活动产生一定影响，应引起项目单位的注意，采取有效措施，加以防范。

# 8 主要技术、工艺和装置、设备设施安全可靠性分析结果

## 8.1总平面布置及建构筑物评价

1.总平面布置

该项目拟建于江西省吉安市新干县盐化工业城内；根据表C.1-3、C.1-4的检查结果。该公司总平面按功能分区，分区相互之间保持一定的通道和间距，总平面布置基本合理，总平面布置基本符合相关标准、规范的要求。该项目已通过环境影响报告审查，并取得了批复。

项目装置占地面积、平面布置等符合《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》的要求。

2.消防通道

该公司厂内道路采用城市郊区型，道路系统的布置除满足生产及人行要求外，还考虑满足消防规范的要求。生产装置区道路成环形布置，并与厂外公路相连。厂区道路采用混凝土路面，宽度大于6m。道路转弯半径9m。满足消防通道的要求。

3.建（构）筑

该项目建筑物和生产装置等，拟布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；主要生产建构筑物的结构安全等级按二级考虑，采用现浇钢筋混凝土框架。

综上所述，该项目装置内布置、消防道路，占地面积符合标准、规范的要求。装置（车间）内的设备布置、通道的宽度及其上方高度应执行《化工装置设备布置设计规定》（HG 20546）中的有关规定。

## 8.2工艺技术及生产装置的安全可靠性评价

1.技术、工艺安全可靠性评价

江西鑫立莱生化有限责任公司芸苔素内酯原药生产将原辅料经磺酰化反应、水解反应、氧化反应、还原反应、重排反应、双羟化反应、内酯化反应等步骤合成24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯和丙酰芸苔素内酯。

拟采用的工艺技术为公司自主研发，工艺技术已通过江西省化学化工学会出具的国内首次使用的化工工艺安全可靠性论证，其技术方案是安全、可靠的，能够满足安全生产的要求。工艺可靠性论证报告见附件。

2.装置、设施的安全可靠性分析

1）该项目主要装置设备大部分均拟选用国内知名品牌企业；装置中各设备选型均经比较，节能、安全；关键部位配有安全设施或安全附件，如在受超压保护设备相关处设有安全阀等。

2）该项目的设备类型较多，包括合成釜、萃取釜、换热器、冷凝器、离心机等，结合本工艺过程的特点部分的设备，针对各种介质的腐蚀特点和不同的工艺操作条件，分别采用了相应材质的设备。

3）本项目在工艺参数控制主要采用DCS控制系统，辅以部分就地指示仪表，对重要的参数如温度、压力、液位、流量等引至控制室集中显示、记录、调节、报警。在生产、储运及使用过程中采取严格的防火、防爆、防静电措施。控制系统拟对工艺参数、事故报警、安全联锁实现程序控制，均在设备附近设就地开关，以便事故时及时停车。

4）智能仪表均拟按规范要求进行选型设计；现场仪表拟选用全天候型；考虑物料的腐蚀性，部分选用防腐蚀型。

5）在可能存在可燃气体泄露场所，设置可燃气体探头；在可能存在有毒气体泄露的场所，设置有毒气体探头；在氮气、二氧化碳等窒息性气体可能泄露的地方，设置氧浓度探测器，以便及时发现和处理气体泄露事故，确保装置和人员安全。

综合以上分析可以看出，该项目拟采用的装置及设备设施安全可靠，能够满足安全生产的要求。

## 8.3公用工程、辅助设施配套性评价

- 给排水：

（1）供水水源

该项目供水水源来自新干县盐化工业城市政供水管网提供，供水管网主管为DN315，压力不小于0.35MPa。厂区供水管接入管径DN200，正常生产用水由接入管网供应，消防水池补充水由接入管网提供。该项目生产用水、生活用水、绿化用水以及不可预见用水总量为3372.028 m3/d，厂区最大供水量可达4069.44m3/d，可以满足供水需求。

（2）排水方案

该项目废水分为生产废水、生活污水和初期雨水。该项目废水产生量为11053.29t/a。生活污水产生量为5760t/a。生活污水经“化粪池”预处理后进入厂区污水处理站进一步处理，生产废水直排污水处理站处理。项目建设污水站处理能力为200t/d，可以满足污水处理需求。

该项目设有初期雨水池，初期雨水收集池上方设有溢流口，在初期雨水收集池自然沉淀后排入项目污水处理站处理；后期清洁雨水将通过溢流口外排雨水管网。

（3）循环冷却水系统

该项目芸苔素内酯原药生产过程中需使用循环冷却水降温，当循环冷却水盐含量达到一定浓度需要进行置换，用含盐量较低的新鲜水注入循环水系统，同时向污水处理站排放部分含盐量高的循环冷却水。该项目循环冷却水排放量约950m3/a。

循环冷却水系统主要设备及构筑物技术参数：

循环水泵：卧式双吸离心泵，Q=50m3/h，H=35m，P=400kW，3台，2用1备。

冷却塔：双曲线自然通风冷却塔，处理能力150m3/h。

2.供配电

该项目供电电源从厂区东面引一路市政10KV高压电源，采用双回路10KV电源进线，双回路10KV电源进线互为备用，中间采用母联开关。10kV电源线路电缆采用直埋敷设进入301公用工程车间高压变配电间。

根据工艺提出要求，该项目部分工艺设备长时间停电不会引起生产安全事故及污染事故的负荷供电属三级负荷；消防泵、应急照明为二级负荷，DCS、SIS系统以及可燃有毒气体报警系统电源为一级负荷中特别重要负荷，采用UPS不间断电源，持续时间不小于60分钟；应急照明拟采用自带蓄电池。其中该项目工艺装置二级负荷容量以及仪表电源、应急照明容量共计150KW。该项目拟在301公用工程车间一层发电机房设置容量为250KW的柴油发电机组。

该项目301公用工程车间新建高、低压配电间，在高压配电间设置2台1000KVA干式变压器，以放射式的形式向各工段用电负荷供电。该项目装机容量约为1800KW，计算有功功率约为1500KW，视在功率为1600KVA。拟设置的2台1000KVA干式变压器可以满足用电需求。

3.供热

该项目生产用蒸汽由园区蒸汽管网集中供应，蒸汽由管道输送至厂区，园区蒸汽管网供给饱和蒸汽压力0.6MPa，可供应蒸汽用量153万吨/年。该项目蒸汽用量为5712吨/年，园区供给蒸汽可满足项目蒸汽需求。

4.供气

本项目选用两台10m3/min、排气压力0.8MPa的双螺杆空气压缩机，设置10m3储气罐。车间内及厂区压缩空气管道沿墙或柱架空敷设，压缩空气管网的设计压力为1.0MPa。压缩空气管道采用不锈钢无缝钢管。压缩空气总量5Nm3/min，仪表用气量8 Nm3/min，压缩空气站设在公用工程车间。

该项目拟设置2台制氮机，制氮机产能100Nm³/h,0.8MPa，并设置2台10m3氮气储罐。该项目所需氮气的量为80Nm³/h，氮气供应能力能满足该项目需要。

工艺用液氮所需用量为0.5m³/h，该项目拟设置1台10t的液氮罐，液氮可供使用7天以上。

5.通讯

该项目采用电视、电话、网络三位一体式光纤通讯系统，在401综合楼一层公共区域设置电信综合布线机箱。

该项目拟在403控制室内设置生产调度电话、DCS（SIS）控制机柜、工业电视监控机柜、气体报警控制机柜等。控制室兼做厂区消防控制室，内设火灾自动报警联动控制器及相关消防配套设备。火灾自动报警与消防联动控制系统采用智能二总线制系统，能自行完成报警及消防联动控制。消防控制室内设置消防专用电话总机，在消防泵房、变配电室、控制室等处设置消防专用电话分机。消防控制室内设置消防专用119电话，并设置24小时专人值班。

6.消防：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.1.1条，该项目厂区占地面积为32413.79m2，小于100hm2。因此同一时间内的火灾次数为一次。

该项目火灾用水量最大的建筑物为103液体制剂车间，103液体制剂车间火灾危险类别为丙类，占地面积为1280.4m²，层高5层，建筑高度约23.3m，体积V=1280.4×23.3=29833.32m³。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.3.2条和第3.5.2条，其室外消火栓用水量为30L/s，室内消火栓用水量20L/s，总消火栓用水流量为50L/s，火灾延续时间为3小时，一次火灾用水量540m³。

该项目拟在305泵房设消防泵两台（一用一备），型号为XBD5.8/50G-FLG，Q=50L/s，P=0.7MPa，电机功率P=55kW。厂区设有消防水池（540m3）和事故应急池（630m3），能满足项目消防供水需求。

# 9.安全对策措施

## 9.1 安全对策措施建议的依据、原则

安全对策措施建议的依据：

1、工程的危险、有害因素的辨识分析；

2、符合性评价的结果；

3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：

1）直接安全技术措施；2）间接安全技术措施；3）指示性安全技术措施；4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和台体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

1）消除；2）预防；3）减弱；4）隔离；5）连锁；6）警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

## 9.2 可研中的安全对策措施

根据生产工艺的特性，结合原材料、中间体、产品的危险特性，严格执行国家有关规定，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在安全方面采取各种有效的防范措施。具体有以下安全措施:

1.选址、总体布局

该项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城化工集中区，符合新干县盐化工业城土地利用总体规划。

该项目选址地地形为低洼地、缓坡，无台风、无地震、且水利条件较好，交通便利，对项目的不利影响较小。

该项目对周围居民的影响及与周边设施场所的距离均满足国家规范要求。

总平面布置、建构筑物之间的安全距离满足《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》的要求。

该项目所在地与公路、铁路的距离满足国家相关法律、法规、标准、规范的要求。

2.防尘防毒

（1）采用机械化、自动化的密闭生产设备，避免人工直接接触。

（2）产生不同职业病危害因素的设备布置在同一建筑物内时，危害大的与危害小的隔开。如布置在多层建筑物内时，散发危害大的生产过程布置在建筑物的上层；如必须布置在下层时，采取有效源头控制措施，防止污染上层空气。

（3）采取各种有效措施，避免或控制职业病危害因素的逸散。如：

a．设置专用密闭容器或其他通风设施，用以回收采样、溢流、事故、检修时排出的物料或废弃物；

b．设备、管道采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏。

（4）凡在生产过程中产生有毒有害气体、粉尘、酸雾等物质，设计成密闭的生产工艺和设备，或结合生产工艺采取通风排毒措施，尽可能避免敞开式操作，并结合生产工艺，采取有效的密闭通风防尘、除尘、排毒等净化设施。

（5）含有易挥发物质的液体原料、成品、中间产品等贮存设施，有防止挥发物质逸出的措施。

（6）能够采用自然通风的各类建筑物通风优先利用有组织的自然通风来改善工作区的劳动卫生条件。各生产厂房根据主导专业所提供的介质特性或要求设置必要的机械通风、除尘设施。对于有爆炸危险的场所，选用防爆型设备。各类生产厂房的通风换气次数及除尘风量根据相关标准规范中的有关规定或按各装置主导专业的要求确定。

（7）在工艺装置区可能有有毒气体泄漏和积聚的地方设置有毒气体检测报警仪，以检测设备泄漏及空气中有毒气体浓度。一旦浓度超过设定值，将立即报警。

（8）采用DCS控制系统进行自动化生产和操作，实现远距离控制。在设计中设置安全控制和联锁系统。

（9）可能接触有毒有害介质的岗位配备空气呼吸器及防毒面具等个体防护器材，接触噪声的岗位配备防噪声耳塞，可能产生灼伤的岗位配备洗眼淋浴器等。

（10）化验工采样分析时，根据不同的介质配带相应的防护用品。

3.防噪声与振动

管道设计与调节阀的选型考虑防止振动和噪声，避免管道截面突变；管道与强烈振动的设备连接处具有一定的柔性；对辐射强噪声的管道，采取隔声、消声措施。产生强振动或冲击的机械设备，其基础单独设置，并采取减振降噪措施。

高噪声厂房尽量集中布置；高噪声厂房与低噪声厂房分开布置；要求安静的建筑物集中布置在安静区。合理规划装置区内外的运输线路，以避免交通噪声对装置区各种场所的影响。设计中优先选用低噪声设备，对高噪声的风机、压缩机等基础采取减震措施。管线外敷设隔音材料，风机进口加消音器，风道敷设隔音材料。对短时间接触噪声的操作人员，配备个人防护用品。同时可通过提高自动化程度，减少接触时间，使操作人员减少噪音危害。

4.安全防护措施

压力容器上均装有安全阀。

所有压力容器的设计、制造均遵照执行《压力容器安全技术监察规程》的规定，从本质上保证压力容器的安全运行。加强压力容器的安全管理，压力容器在安装完毕后，必须经当地压力容器监察机构检验合格后方能使用。在设备使用过程中，要建立压力容器安全操作规程，并定期对压力容器进行检验。

建构筑物的设计切实按照国家有关标准规范的要求设计，保证厂房的耐火等级达到要求，通风良好，避免有害气体聚集造成人员中毒和火灾危险。按规范留有一定的防火间距，以保证消防车辆防火作业。防爆区域内的电气设备，采用防爆型或隔爆型。为保证消防设施的正常使用，设置了消防备用电源，在爆炸环境选用防爆电机、防爆开关、防爆灯等防爆设施，对建构筑物均采取避雷措施，防止雷击事故的发生，对地电阻保证连接可靠，电阻阻值达到要求。为防止触电事故发生，电气设备的选型必须符合安全要求，并加强生产管理，杜绝触电事故的发生。对输送易燃易爆的管道和设备设置静电接地保护，接地电阻小于10Ω。对可能产生火灾和爆炸的设备和管道设置爆破板、安全水封。对压力容器严格按照相关标准规范进行设计和制作，并定期检验，保证设备的完好和安全。在自控设计中，超温、超压的设置连锁和报警装置，避免事故的发生。

生产装置按规范进行电源配线及设置各种保护装置；对于会产生静电积累的设备、管道采取可靠的防静电措施；电气设备按规范设置防触电的接地保护措施。

5.其他防护措施

（1）防灼烫：

反应釜等高温设备以及输送蒸气管道，采取防烫保温绝热措施，避免人体接触而引起烫防。

（2）防护栏：

装置内距离基准面小于2m的平台、通道及作业场所，设置高度为不低于900mm的防护栏杆；距离基准面大于2m且小于20m的平台、通道及作业场所，设置高度不低于1050mm的防护栏杆；距离基准面大于20m的平台、通道及作业场所，设置高度不低于1200mm的防护栏杆。

平台、通道及作业场所的防护栏杆的设置符合《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）的要求。

（3）安全标志：

拟在作业场所设置有“禁止烟火”、“防中毒”等安全警示标志，变配电室设置有“防止触电”等标识。

（4）风向标：

拟在车间顶部安装风向标，可以在紧急状态下指引人员安全疏散。

（5）个体防护装备：

按照制度要求，拟定期为职工发放防静电工作服、防静电或劳保鞋。劳动防护用品的配备符合化工行业的要求。

## 9.3 本评价提出的安全对策措施

### 1.建设项目的选址方面

1）该公司所在地地震烈度为Ⅵ度，建设单位应根据场地地震基本烈度，作抗震设防。抗震设防按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）执行，其中重要构筑物（101甲类车间一、201甲类仓库一、202甲类仓库二、205甲类仓库三）抗震设防应采用提高一度。

2）在工程设计前应根据勘查结果和地质资料和工程的要求，因地制宜，采取以地基处理为主的综合措施，对所有建筑、设备、设施等的基础采取相应的加固处理措施，防止地基湿陷对建筑物产生危害。按要求做好该项目的埋地电缆、排水的设计与施工。

### 2.建设项目中主要装置、设备设施的布局及建构筑物方面

- 易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定；装置（车间）内的设备布置、通道的宽度及其上方高度应执行《化工装置设备布置设计规定》（HG 20546-2009）中的有关规定。

- 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。

- 厂房内有可燃液体设备的楼层时，分隔防火分区之间的楼板应采用钢筋混凝土楼板或复合楼板，耐火极限不应低于1.50h，并应采取防止可燃液体流淌的措施。

- 该项目生产车间多为多层厂房，厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除《建筑防火设计规范》另有规定者外，应符合《建筑防火设计规范》表3.3.1的规定；

- 101甲类车间一和201甲类仓库一、202甲类仓库二、203丙类仓库一、205甲类仓库三内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h。二级耐火等级单层厂房（仓库）的柱，其耐火极限不应低于2.50h。二级耐火等级厂房（仓库）的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限不应低于1.50h。

- 有爆炸危险的101甲类车间一应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2。厂房泄压面积与厂房体积的比值（平方米／立方米）宜采用0.10～0.22。涉及高压、具有爆炸性设备装置车间内布置时，应避开避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

- 控制室应进行抗爆计算。

- 配电室不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。

- 生产设施内设备、建筑物布置应符合下列规定：（1）设备布置在封闭式厂房内时，操作温度不低于自燃点的工艺设备与其它甲类气体介质及甲B、乙A类液体介质工艺设备的间距不应小于4.5m；厂房间防火间距应符合《精细化工企业工程设计防火标准》第4.2.9条的规定；联合厂房各功能场所的布置应符合《精细化工企业工程设计防火标准》第8.3.3条规定；（2）设备布置在非封闭式厂房内时，车间设备、建筑物平面布置的防火间距，除《精细化工企业工程设计防火标准》另有规定外，不应小于《精细化工企业工程设计防火标准》表5.5.2-2的规定。

- 有腐蚀性液态介质泄漏作用时基础的埋置深度不应小于1．5m.该项目涉及腐蚀性物料，该项目各生产装置、电气设备以及采取的安全措施的具体情况依据《化工企业腐蚀环境电力设计规程》3.0.2、3.0.3条进行腐蚀环境划分，防腐级别不应低于WF2；

- 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的101甲类车间一应符合下列规定：（1）应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施；（2）散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫；（3）厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

- 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。

- 车间内作业场所一般不允许储存危险化学品原料、产品，如果条件需要必须储存时，所存放危险化学品量或设置的中间储罐内危险化学品存放量不应超过一天的用量。

- 离心分离、干燥区域应设置在独立的隔间内，与其他生产区域之间采用防火实墙进行分隔，且应确保有足够的泄压面积，同时应加强离心分离区域的通风。应严格控制作业场所危险化学品的存放量。有条件的企业尽量使用管道输送。若作业现场需要使用桶装物料直接加料，应划出专门的中间物料存放区，物料存放区与生产作业区域应采用防火实墙进行分隔，尽量做到使用溶剂区域无物料堆放。离心作业区域严禁存放危险化学品，特别应注意离心残液不得存放在离心间。 离心作业区域应严格控制现场操作人员人数。

- 柱层析区域应设置在独立的隔间内，与其他生产区域之间采用防火实墙进行分隔，且应确保有足够的泄压面积，同时应加强柱层析区域的通风。

- 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。仓库的安全出口不应少于2个，通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

- 作业场所、仓库应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。

- 危险性的作业场所，应设计安全通道和出口，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。人员集中的房间应布置在火灾危险性较小的建筑物一端。下列情况应设置防火墙：（1）建筑物内部进行防火分区分隔时设置的分隔墙；（2）建筑物内防火要求不同或灭火方法不同的部位之间；（3）火灾危险类别为甲、乙类生产车间与附属的变配电、更衣、生产管理房之间，且同时满足防爆隔离的要求。

- 化工装置内的各种散发热量的设备和管道应采取有效的隔热措施。设备及管道的保温设计应符合现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272的规定。

- 产生大量热的封闭厂房应采用自然通风降温，必要时可以设计排风、送风、降温设施，排、送风降温系统可与尘毒排风系统联合设计。高温作业点宜采用局部通风降温措施。

- 车间的围护结构应防止雨水渗入，内表面应防止凝结水产生。用水量较多、产湿量较大的车间，应采取排水防湿设施，防止顶棚滴水和地面积水。

- 有甲、乙、丙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设。

- 管线敷设方式符合下列规定：1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设；2 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。

- 管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施；《生产过程安全卫生要求总则》

- 管道及管架应采用油漆进行防腐。对碳钢和铁素体合金钢类工艺管道、管架首先按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923—88）要求进行表面处理，再按《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229）要求进行油漆防腐。酸性储罐、管线金属表面原则上采用中等防腐等级进行涂漆。

- 管线敷设方式符合下列规定：1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设；2 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。

- 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。

- 输送强腐蚀介质的地下管道，应设置在管沟内；管沟与厂房或重要设备的基础的水平净距离，不宜小于1m。穿越楼面的管道和电缆，宜集中设置。不耐腐蚀的管道或电缆，不应埋设在有腐蚀性液态介质作用的底层地面下。

- 具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。

- 具有酸碱性腐蚀的作业区中的建（构）筑物的地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理。建筑防腐按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的规定执行。生产或储存腐蚀性溶液的大型设备不宜邻近厂房基础。基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时，基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。

- 腐蚀环境等级为强、中时，桁架、柱、主梁等重要受力构件不应采用格构式和冷弯薄壁型钢。

- 钢结构杆件截面的选择，应符合下列规定：1 杆件应采用实腹式或闭口截面，闭口截面端部应进行封闭；对封闭截面进行热镀浸锌时，应采取开孔防爆措施。2 腐蚀性等级为强、中时，不应采用由双角钢组成的T形截面或由双槽钢组成的工形截面；腐蚀性等级为弱时，不宜采用上述T形或工形截面。3 当采用型钢组合的杆件时，型钢间的空隙宽度应满足防护层施工和维修的要求。

- 桁架、柱、主梁等重要钢构件和闭口截面杆件的焊缝，应采用连续焊缝。角焊缝的焊脚尺寸不应小于8mm；当杆件厚度小于8mm时，焊脚尺寸不应小于杆件厚度。加劲肋应切角；切角的尺寸应满足排水、施工维修要求。

- 钢柱柱脚应置于混凝土基础上，基础顶面宜高出地面不小于300mm。

- 在腐蚀环境下，不应采用下列结构：1）钢与混凝土组合的屋架和吊车梁。2）以压型钢板为模板兼配筋的混凝土组合结构。

- 基础的埋置深度应符合下列规定：生产过程中，当有腐蚀性液态介质泄漏作用时，埋置深度不应小于1.5m。

- 该项目各车间内应有良好的自然通风或机械通风设施；部分存在有毒气体、可燃气体车间应设置可燃、有毒气体浓度监测、报警和相应的事故通风装置。

- 厂区内的全厂性管道的敷设，应与厂区内的装置 (单元)、道路、建筑物、构筑物等协调，避免管道包围装置 (单元)，减少管道与铁路、道路的交叉。管道应架空或地上敷设;如确有需要，可埋地或敷设在管沟内。管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上。 管道系统应有正确和可靠的支承，不应发生管道与其支承件脱离、管道扭曲、下垂或立管不垂直的现象。管道布置宜做到“步步高”或 “步步低”，减少气袋或液袋。否则应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少 “盲肠气。

- 管道穿过建筑物的楼板、屋顶或墙面时，应加套管，套管与管道间的空隙应密封。套管的直径应大于管道隔热层的外径，并不得影响管道的热位移。管道上的焊缝不应在套管内，并距离套管端部不应小于150mm。套管应高出楼板、屋顶面50mm。管道穿过屋顶时应设防雨罩，管道不应穿过防火墙或防爆墙。

- 布置腐蚀性介质、有毒介质和高压管道时，应避免由于法兰、螺纹和填料密封等泄漏而造成对人身和设备的危害。易泄漏部位应避免位于人行通道或机泵上方，否则应设安全防护。有隔热层的管道，在管墩、管架处应设管托。无隔热层的管道，如无要求，可不设管托。当隔热层厚度小于或等于80mm时，选用高100mm的管托；隔热层厚度大于80mm时，选用高150mm的管托；隔热层厚度大于130mm 时，选用高200mm的管托。保冷管道应选用保冷管托。

- 全厂性管道敷设应有坡度，并宜与地面坡度一致。管道的最小坡度宜为2%。管道变坡点宜设在转弯处或固定点附近。对于跨越、穿越厂区内道路的管道，在其跨越段或穿越段上不得装设阀门、金属波纹管补偿器和法兰、螺纹接头等管道组成件。有热位移的埋地管道，在管道强度允许的条件下可设置挡墩，否则应采取热补偿措施；管道跨越厂内道路时，路面以上的净空高度不应小于5m;管道跨越装置内的检修道路和消防道路时，路面以上的净空高度不应小于4.5m;管架立柱边缘距铁路中心线不应小于3m，距道路路肩不应小于1m .

- 全厂性工艺及热力管道:全厂性工艺及热力管道，宜地上敷设。在跨越道路的工艺管道上，不应设阀门、波纹管或套筒补偿器，并不得采用法兰或螺纹连接。工艺管道的连接，应符合下列规定：a.与阀门、设备开口连接，除要求法兰或螺纹连接外，应焊接连接；b.输送高粘、易凝介质的管道，必要时可采用法兰连接。在无隔热层，不排空的地上甲、乙类液体管道的每对切断阀之间，应采取泄压措施。

- 厂内道路在弯道的横净距三角形范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。

- 作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离，都不应妨碍人员工作和造成危害。

- 该项目原材料液氨为高毒物品，高毒作业场所与其他作业场所隔离，作业场所设置有效通风装置，可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故联锁通风设施。

- 高毒作业场所应设置应急撤离通道和必要的泄险区。应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。

- 涉及高毒物质工作场所墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面应采用耐腐蚀、不吸收、不吸附毒物的材料，必要时加设保护层；车间地面应平整防滑，易于冲洗清扫；可能产生积液的地面应做防渗透处理，并采用坡向排水系统，其废水纳入工业废水处理系统。

### 3.主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面

- 企业应根据反应安全风险评估报告中反应工艺危险度等级，从工艺设计、仪表控制、报警与紧急干预（安全仪表系统）、物料释放后的收集与保护，厂区和周边区域的应急响应等完善安全风险防控措施；要根据反应风险评估建议，设置相应的安全设施和安全仪表系统；

- 企业要把反应安全风险评估作为安全管理的重要内容，新建项目要以反应安全风险评估结果为依据，开展工艺设计及安全设施设计，保证各项安全控制措施落实到位；较高危险度等级的反应工艺过程应配置独立的安全仪表系统，其安全完整性等级应在过程危险分析的基础上，通过风险分析确定。

- 依据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号），该项目设计危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他装置、危险化学品储存设施安全仪表系统应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。

- 企业要根据江西省化学化工学会出具的《国内首次使用的化工工艺技术安全可靠性论证报告》，对论证报告中提出的建议措施在后续设施设计中逐一落实。

- 该项目应根据《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕190号）的要求进行自动化控制系统设计。

- 生产车间、仓库应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。摄像头的设置个数和位置，应根据现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。摄像视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警的联动。

- 该项目24-表芸苔素内酯合成涉及重点监管磺化工艺和氧化工艺；28-高芸苔素内酯合成涉及重点监管磺化工艺和氧化工艺；丙酰芸苔素内酯合成涉及重点监管磺化工艺和氧化工艺；建设单位应当根据涉及重点监管的危险工艺生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照3.3.2节要求完善重点监控参数、各上下游工序间联锁控制装置、安全监控及自动控制方案。根据首次工艺论证报告提出的建议措施，在后续设计中完善安全设施。

- 该项目涉及重点监管的危险化学品为液氨、甲醇、乙酸乙酯、甲苯、中间产物二氧化硫、中间产物氢气等，建设单位应当根据涉及重点监管的危险化学品的数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照3.3.2节要求完善安全措施和应急处置措施。

- 该项目涉及的液氨钢瓶的重量、温度压力及其机泵、控制阀门的开关状态，应在相关项目自动控制系统内均有显示，应设置动联锁切断装置，检测和报警信号传至相关项目自动控制系统。环境温度变化可能导致体积膨胀而超压的液体管道，应设有安全泄压装置。

- 液氨钢瓶存储仓库应设置氨气体浓度报警仪，并与相应的事故排风机联锁，事故风机应保证可靠供电。

- 金属锂投料应设置加料斗、机械加料装置，进料量与反应温度或压力等联锁并设置切断设施。

- 紧急切断装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。应同时设置紧急泄压或物料回收设施。对现场运行的动力设备设置手动停机操作和事故联锁停机等。

- 控制室操作联锁的控制器和常规控制器应分别分开单独设置。辅助操作台上设有重要动设备的紧急停车按钮以及相应的外报警灯，控制室的操作人员可以在生产装置紧急状态下进行手动机组停车，在确认有效信息的前提下，操作人员可以发出全线停车指令，使工程系统处于紧急保护停机状态。

- 蒸馏系统应根据相关设备、设施等实际情况设置以下措施：（1）有爆炸危险的蒸馏装置设置安全联锁停车系统或具有安全联锁停车功能的其他系统，以保证操作人员及设备运行的安全。（2）应有防止管道被凝固点较高的物质凝结堵塞，使塔内压增高而引起爆炸的措施，如管道伴热，设置双压力表，安全阀前串联爆破片等。（3）蒸馏装置宜采取露天或敞开式布置，尽量靠近生产区的边沿，蒸馏装置上方不宜设置其它装置或房间，爆炸危险性较大的蒸馏釜宜采用防爆墙与其它部位相隔。（4）应注意塔板、填料材料、塔底泵和换热设备与物料的相容性，如：物料组合对特定材料的应力腐蚀，介质与设备材料的是否相互反应等。（5）易燃物料减压蒸馏的真空泵应装有止回阀。（6）高级危害(Ⅱ级)的职业性接触毒物和高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用玻璃管液面计。承载易燃、爆炸和毒性为中度的危险性介质的容器一般不得采用玻璃管液面计。（7）根据工艺过程要求，向塔顶馏出管道注入与操作介质不同的添加剂时，其接管上应设置止回阀和切断阀。（8）冷凝液管道要有坡度要求，坡向回流罐。（9）需要设置安全联锁停车系统的蒸馏装置应配置备用电源或应急电源，以保证在主供电源停电时仍能正常启动。

- 萃取检测与控制至少应包括下列内容:萃取液、反萃液计量罐位检测、控制；萃取液、反萃液流量检测；进萃取釜液流量检测、控制；萃取釜物位相界面检测、控制；

- 具有超压危险的生产设备和管道应设计安全阀、爆破片等泄压系统。输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

- 有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施。

- 爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定：（1）根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。涉及丙酮、甲苯、液氨、二氯甲烷等具有易燃易爆性物料的场所内的设备防爆等级应不低于Ⅱ类，A级T1组。该项目涉及丁酮、DMF、乙酸乙酯、叔丁醇、甲醇、乙醇、丙酸酐、异丙醇、环己酮、N-甲基吗啉等具有易燃易爆性物料场所内电气防爆等级应不低于Ⅱ类，A级T2组; 涉及四氢呋喃场所内电气防爆等级应不低于Ⅱ类，B级T3组；涉及石油醚、三乙胺、柴油场所内电气防爆等级应不低于Ⅱ类，A级T3组；涉及氢气场所内电气防爆等级应不低于Ⅱ类，C级T1组；防爆型电气设备或仪表因需要在爆炸危险区域使用非防爆设备时应采取隔爆措施。（2）选用的防爆电气设备的级别和组别，不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时，应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。（3）爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。（4）电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

- 可能存在爆炸性气体环境的生产设施，除进行电气设备防爆设计外，应进行非电气设备防爆设计。

- 使用或生产可燃/有毒气体或甲、乙类可燃液体的生产和储运区域，应按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定，设置独立于基本控制系统的可燃/有毒气体检测报警系统，现场电子仪表设备应采取合适的防爆措施，符合爆炸危险环境的防爆要求。

- 可燃/有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体检（探）测器距其所覆盖范围内的释放源不宜大于5m。有毒气体检（探）测器距释放源不宜大于2m。有毒气体检（探）测器距释放源不宜大于4m。

- 检测比空气重的四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、丁酮、DMF、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、丙酸酐、异丙醇、环己酮、N-甲基吗啉、柴油等可燃气体/有毒气体的检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m；检测比空气略重的可燃气体/有毒气体距释放源下方0.5-1m内。检测比空气轻的液氨、氢气等可燃气体/有毒气体，其安装高度应距释放源上方2m内。检测比空气略轻的可燃气体/有毒气体，其安装高度应距释放源上方0.5-1内。

- 建议高级危险程度（Ⅱ级）的职业性接触毒和高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用璃璃管液面计。建议腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的隔离、冲洗、吹气等防护措施。

- 建议存在发生故障可能导致危险的泵，应有备用。建议强腐蚀液体的排液阀门设双阀。

- 物料倒流会产生危险的设备管道，应根据具体情况设置自动切断阀、止回阀或中间容器等。在不正常情况下，物料串通会产生危险时，应根据具体情况采取防止措施。氮气进设备前应设置减压阀、缓冲罐，氮气进气管道应设置止逆阀。

- 储存、输送酸、碱等强腐蚀性化学物料的储罐、泵、管道等应按其特性选材，其周围地面、排水管道及基础应作防腐处理。腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的隔离、冲洗、吹气等防护措施。

- 从配电室或控制室通向户外或腐蚀性厂房的电缆，在穿墙部位应予以防腐、防火封堵。穿墙孔洞及保护管的空隙同样予以防腐、防火密封。腐蚀环境现场控制电器和其他电气设施（如控制箱、检修电源箱、接插件、分线箱、灯具等），应按腐蚀环境类别选用相应的防腐电工产品。

- 户内腐蚀环境配电装置、控制装置、电力变压器、电动机、控制电器和仪表、灯具电缆电缆桥架等用电设备应根据环境类别选用：1类（中等腐蚀环境）内，防腐级别不应低于F1级防腐型；2类（中等腐蚀环境）内，防腐级别不应低于F2级防腐型；户外腐蚀环境配电装置、控制装置、电力变压器、电动机、控制电器和仪表、灯具电缆电缆桥架等用电设备应根据环境类别选用：1类（中等腐蚀环境）内，防腐级别不应低于WF1级防腐型；2类（中等腐蚀环境）内，防腐级别不应低于WF2级防腐型；

- 腐蚀环境的密封式动力（照明）配电箱、控制箱、操作柱、电动机接线盒等电缆进出口处应采用金属或塑料的带橡胶密封圈的密封防腐措施。

- 腐蚀环境建、构筑物上的裸露防雷装置，应有防腐措施。宜利用建筑物的内部钢筋作应有为接闪器、引下线和接地体。

- 表面温度超过60℃的设备和管道，在下列范围内应设防烫伤隔热层：距地面或工作台高度2.1m以内者；距操作平台周围0.75m以内者。

- 阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。

- 不得采用明渠排放含有挥发性毒物的废水、废液。非饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

- 在有毒液体容易泄漏的场所，应用不易渗透的建筑材料铺砌地面，并设围堰。

- 在涉及氮气区域内作业，应采用防止窒息措施并应设置氧气含量检测报警，作业区内气体经化验合格后方准工作。

- 该项目涉及采用离心机作业，离心含有易燃易爆物料的溶液时，应确保离心机的密闭防爆并应采用惰性气体或其它气体保护；在离心机氮气保护系统设计中设置在线氧气检测装置和压力变送传感器，对运行过程中的离心机内腔的氧气浓度进行检测，实行定量的控制，控制其氧气含量在安全范围以内(也即保证机内的氧气浓度在易燃易爆介质的爆炸极限之外)。离心设备应设计发生故障、人员误操作危险状态时的自动报警、连锁保护装置和安全装置；

- 该项目涉及粉料烘干设施，应设置安全阀爆破片等泄压设施、温度报警及与进料、热源等设施的联锁装置；如烘干温度可能达到自燃点附近时应设置自动灭火设施；

- 具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。生产过程中接触强酸、强碱和易经皮肤吸收的毒物的场所，应设现场人身冲洗设施和洗眼器。具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。《化工企业安全卫生设计规定》4.6.5

- 生产和辅助设备应选用国家定点生产企业生产的产品，非标设备应委托具有相应资质的单位设计、制造。对于压力容器、压力管道等特种设备及其附属设施，应选用有国家承认资质的企业的定型产品，进口设备应有相关证书。由取得国家承认的资质的专业队伍进行安装施工，并按照国家规定取得相应的质监部门的检验合格证和使用许可证。

- 为了使泄漏的可能性降至最低，防止设备、管线的腐蚀，要合理选择设备和管线、阀门、法兰及密封件的材质。特别是在化工设备的设计中，要考虑到物料与密封材料的相容型式、负载情况、极限压力、工作速度大小、环境温度的变化等因素，合理选用密封结构和密封件。

### 4.危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程方面

- 仓库应根据物料性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通讯报警装置和工作人员防护物品。

- 该项目金属锂属于遇湿易燃类别1，应按甲类3、4项的要求存储在甲类仓库并应设置防水浸设施。金属锂仓库内应设置温湿度监测监控装置。

- 金属锂仓库应设置现场摄像监控系统、温度计、湿度计和自动红外线温感报警装置，应记录和保存数据，每个防火分区应安装不少于2套皆覆盖整个防火分区的视频监控、自动红外线温度感应报警仪和温度监控报警仪。仓库内物品存放应采用隔离、隔开方式进行储存，应配备搬运、装卸设备。仓库周围的场地绿化宜选择水分大、油脂少、蜡质少的常绿树种。

- 金属锂库房应采用防爆型照明、通风设施，不应使用易产生火花与静电的机械设备和工具，储存区应备有收容泄露物的器具。库房内应设置具有声光报警功能的氢气检测报警仪，库内地面、墙体应有防潮措施，地面严禁有积水坑、沟。库房内不应存放闲置、木质等易吸潮的托盘和其他易燃材料。

- 循环冷却水塔布置应距离金属锂仓库25m以上，仓库四周应设置排水设施。

- 剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品应实行双人收发、双人保管制度。

- 过氧化物储存应避免阳光直射。

- 甲基磺酰氯存储仓库应设置防盗报警、视频监控，并设双锁，由双人收发和保管。仓库内应保持整洁，对散落的甲基磺酰氯及时清除。使用过的工作服和手套等用品必须存在在库外安全地点，妥善保管或及时处理。库房内温度不应超过35℃。

- 建设单位应将甲基磺酰氯存储数量、地点及单位负责人等情况报当地公安部门和危险化学品监督管理部门备案。

- 应使用防爆叉车搬运装卸易发生燃烧爆炸的危险化学品。

- 危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。

- 仪表供气管网应设置低压报警，压力超低宜联锁；控制室内应有供气系统的监视与报警仪表，应有气源总管压力指示和压力低限报警。

- 液体进装置的管道应有坡度和低点排净措施，管道应接地。

- 自动控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合下列规定：1.在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆保护管、直埋灯地下敷设方式，采用电缆沟时应充砂填实。2.生产区局部地段确需在地面敷设的电缆，应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设。3.非生产区的仪表电缆可采用带盖板的全封闭金属电缆槽在地面以上敷设

- 管道的防护应符合下列规定：1钢管及其附件的外表面，应涂刷防腐涂层，埋地钢管尚应采取防腐绝缘或其他保护措施。2管道内液体压力有超过管道设计压力可能的工艺管道，应在适当位置设置泄压装置。3输送易凝液体的管道，应采取放凝措施。

- 金属工艺管道连接应符合下列规定：管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性。

- 原辅材料、产品贮存应按其性质分类，分批堆放，并应遵循先进先出的原则。应保持通风、干燥，防止日光直接照射。夏季温度过高应采取适当的降温措施。危险化学品应储存在专用的仓库中，甲、乙类仓库内温度不宜超过30度；存区域应备有合适的材料、容器收集散落、泄漏物。

- 存储液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。

- 应考虑贮存仓库的通风设备；贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。《常用化学危险品贮存通则》5.4.1

- 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

- 柴油发电间应设置通风管，将柴油挥发产生的气体引至室外，柴油罐应进行静电接地。

- 装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。不得使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场需远离热源和火源。

- 装卸危险化学品时，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸的情况，以便于出现异常情况时，及时采取应急措施。搬运危险化学品应轻装轻卸，桶装的易燃液体物料不得在水泥地面滚动。桶装的各种氧化剂也不得在水泥地面滚动；

- 液氨钢瓶的储存应有专人负责管理，建立并执行钢瓶出入库制度。

- 液氨钢瓶应配备完好的瓶帽、防震圈等附件，钢瓶上应粘贴警示标签。钢瓶立式放置时应采取防止钢瓶倾倒的措施。

- 液氨钢瓶应存放于阴凉、通风、干燥的库房内，钢瓶存储区应按实瓶区、空瓶区分别布置并有明显标志，不应与卤素、酸类、强氧化剂等禁忌物料混合储存。实瓶区宜设置固定消防水喷淋系统。

- 液氨钢瓶储存区外部应设置消火栓，并配备移动式喷雾水枪，喷射范围应能满足覆盖实瓶区。

- 液氨钢瓶储存区宜设置可容纳泄露钢瓶的事故吸收水池。

- 机动车辆排气管必须装有有效的隔热和熄灭火星的装置，电路系统应有切断总电源和隔离火花的装置；

- 可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。报警信号应发送至现场报警器和有人值守的控制室的指示报警设备，并且进行声光报警。

- 信号报警系统应以声、光形式表示过程参数越限和/或设备异常状态。

- 应考虑配电线路装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。《低压配电设计规范》第5.1.1条

- 10kV母线及10kV高压柜内真空开关，为防止操作过电压，采用避雷器及组合式过电压限制器保护。对0.4kV系统，分级采用电涌保护器保护；10/0.4kV变压器的保护：装设速断、过流、温度及单相接地保护。建议10kV母线及10kV高压柜内真空开关，为防止操作过电压，采用避雷器及组合式过电压限制器保护。对0.4kV系统，分级采用电涌保护器保护。

- 建议380/220V用电设备的保护采用低压断路器、熔断器、智能保护器、热继电器等相应的组合作为短路、过负荷、断相、堵转及漏电保护。功率≥30kW的电机和重要电机现场安装电流表。功率≥75kW的电机采用软起动器。

- 涉及爆炸危险区域的建构筑物防雷设计应按不低于二级防雷等级进行设计。各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定： （1）在建筑物的地下室或地面层处，以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接：建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线。（2）除本条 1款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。

- 建议控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。电缆沟应分段作防火隔离，对敷设在隧道和架构上的电缆要采取分段阻燃措施。

- 在爆炸性气体环境内，低压电力、照明线路用绝缘导线和电缆的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或管子内敷设。爆炸性气体环境中电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置，避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。

- 设置电缆的通道、导管、管道或电缆沟，应采取预防措施防止可燃性气体、蒸气或液体从这一区域传播到另一个区域，并且阻止电缆沟中可燃性气体、蒸气或液体的聚集。这些措施包括通道、导管或管道的密封。对于电缆沟，可使用充足的通风或充砂。

- 危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封，例如用砂密封或用砂浆密封。

- 在危险场所中使用的电缆不能有中间接头。当不能避免时，除适合于机械的、电的和环境情况外，连接应该：（1）在适应于场所防爆型式的外壳内进行；（2）配置的连接不能承受机械应力，应按制造厂说明，用环氧树脂、复合剂或用热缩管材进行密封（注：除本质安全系统用电缆外，后一种方法不能在1区使用）。除连接隔爆设备导管中或本安电路中导线连接外，导线连接应通过压紧连接、牢固的螺钉连接、熔焊或钎焊方式进行。如果被连结导线用适当的机械方法连在一起，然后软焊是允许的。

- 电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。

- 爆炸危险场所除2区内照明灯具以外所有的电气设备，应采用专用接地线；宜采用多股软绞线，其铜芯截面积不得小于4㎜2。金属管线、电缆的金属外壳等，可作为辅助接地线。中性点不接地系统，接地电阻值不大于10Ω；中性点接地系统，接地电阻值不大于1Ω。

- 在爆炸气体危险环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。

- 接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm 时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。

- 铠装电缆引入电气设备时，其接地芯线应与设备内接地螺栓连接，其钢带或金属护套应与设备外接地螺栓连接。

- 爆炸性气体环境电气线路导管系统中下列各处应设置与电气设备防爆型式相当的防爆挠性连接管：（1）电动机的进线口；（2）导管与电气设备连接有困难处；（3）导管通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。

- 凡需采用安全电压的场所，应采用安全电压，安全电压标准按《安全电压》（GB3805）执行。移动式电气设备必须安装漏电保护器。

- 变、配电室应采用自然通风并设机械通风装置。配电变压器的风扇电机应有过载、短路及断相保护。配电变压器应装有远传测温装置。

- 配电屏的各种通道最小宽度，应符合标准的规定。配电屏后维护通道净宽应不小于1.0 m，通道上方低于2.3 m的裸导线应加防护措施。

- 电气设备必须选用国家定点生产的合格产品。配备电气安全工具、如绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘鞋、验电器等并经检测合格。建议电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动保护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。建议电气操作应至少由2人执行（兼职人员必须有相应的特种作业操作证）

- 变、配电室应有“止步、高压危险”等警告标志。机旁电气操作箱应有明显的有电标志。电气控制柜应明显地标出其所控制的设备及编号。

- 冷却系统应设置配备备用电源，避免因停电导致反应失控。

- 管道在进出装置区（含生产车间厂房）处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两台螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。《化工企业静电接地设计规程》

- 防爆区内的钢梯、钢楼板、金属罐体、金属管道等均作接地连接，与在建项目防雷接地连成一个系统，总接地电阻不应小于4欧姆。

- 管道在进出装置区（含生产车间厂房）处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两台螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。

- 甲类厂房内的空气不应循环使用。为甲类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。

- 建设单位应对常温、常压下易燃及排出的有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易燃易爆危险品贮存。贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等性质。在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。无法装入常用容器的危险废物、危险化学品可用防漏胶袋盛装。贮存设施周围应设置围墙、围堰或其他防护设施。贮存设施应配备通讯监控设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。应在危险废物、危险化学品包装物的容器的适当位置粘贴危险废物标签，标签应清晰易读，不应人为遮盖或者污染。应在危险废物、危险化学品标签上详细注明主要成分、化学品名、危险情况、危险类别、安全措施、危废产生单位、地址、电话、联系人、批次、数量、产生日期等。盛装危险废物、危险化学品的容器及其材质和衬里不能与危险废物发生反应。装载液体、半固体危险废物的容器内需留足够的空间,容器顶部与液体表面之间需留高度为100mm以上的空间。危险废物储存不得超过半年。

- 相互之间可发生反应的不同种类尾气不得共用排放管道。

- 尾气吸收处理装置应有事故自动报警装置，吸收处理装置与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器。

- 事故风机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级要求，尾气吸收处理装置安装区域应设置消防设施，并具备短路保护和接地保护。室外治理设备应安装避雷装置。

- 尾气吸收装置应根据废气性质对风机、集气罩、管道、阀门、颗粒过滤器和吸附装置等进行防腐设计。

- 涉及氢气的尾气排放管道应设阻火器。

- 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统。废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等与处理方式处理。当废气中有机物浓度较高时，应采用冷凝或稀释等方式调节。当废气温度较高时，采用换热或稀释等方式调节。

### 5安全管理方面

- 企业应按照AQ3013全面开展安全生产标准化工作，规范企业安全生产管理。企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、作业部）以及班组三级安全生产管理网；企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置独立安全生产管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。应配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业大专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。

- 项目建成后应对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖。

- 企业应根据建设项目生产工艺、技术、设备特点，原材料、辅助材料及产品的危险性，组织有关技术人员和有经验的员工，对所有的操作活动进行风险分析，制定相应的控制和预防措施，作为编制操作规程的依据，并根据生产操作岗位的设立情况，编制操作规程,并发放到相关岗位。

- 操作规程应包括下列内容：a) 开车操作程序；b) 停车操作程序；c) 正常运行操作程序；d) 紧急停车操作程序；e) 接触化学品的危险性；f) 各种操作参数、指标；g) 操作过程安全注意事项；h) 异常情况安全处置措施；i) 配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护设施；j) 自救药品等。

- 新装置投用前企业应规定从业人员文化素质要求，变招工为招生，加强从业人员专业技能培养。工厂开工建设后，企业就应招录操作人员，使操作人员在上岗前先接受规范的基础知识和专业理论培训。装置试生产前，企业要完成全体管理人员和操作人员岗位技能培训，确保全体管理人员和操作人员考核合格后参加全过程的生产准备。

- 该项目涉及设备共用，在产品工艺变更前应有工艺变更文件并下发至操作岗位；应对涉及的设备进行清扫置换，合格后方可投入使用。

- 危险化学品单位应当在危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

- 使用有毒物品作业场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。

- 用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及有关职业卫生知识，督促劳动者遵守有关法律、法规和操作规程，知道劳动者正确使用职业中毒危害防护设备和个人使用的职业中毒危害防护用品。

- 有毒物品必须附具说明书，如实载明产品特性、主要成分、存在的职业中毒危害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业中毒危害防护以及应急救治措施等内容。

- 维护、检修存在高毒物品的生产装置，必须事先制定维护、检修方案，明确职业中毒危害防护措施。

- 该项目存在剧毒品甲基磺酰氯，高毒物品液氨等，企业作业人员应持有毒害性商品养护上岗作业资格证书，作业人员应佩戴手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服。作业中不应饮食，不应用手檫嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具及时清洗，集中存放。

- 进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，应采取保持作业场所良好通风状态，确保作业场所职业中毒危害因素浓度符合职业卫生标准；为劳动者配备符合国家职业卫生标准的防护用品；设置现场监护人员和现场救援设备。

- 鉴于该项目具有火灾、爆炸、中毒等危险、有害性，根据国家有关规定，必须对所有上岗职工（或转岗）必须进行上岗前的专业培训和安全技术知识教育，考试合格后方可上岗。

- 该项目单位在项目投产后应在存在危险有害因素的工作场所设置明显的安全警示标志，制定危险作业管理制度，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- 应根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令）的规定，安全设施设计应由取得甲级设计资质的单位进行，并报经有关部门审查，按照批准的设计施工，未经审查批准的，不得进行施工。安全设施的施工应当由取得相应施工资质的施工单位进行。

- 要选择有资质的电气、设备、建筑、仪表施工单位进行施工或安装、调试。同时，要选择有监理资质的单位做好监理工作。

- 建设单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。在建设项目的实施过程中，安全设施投资应当纳入建设项目概算。由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果由建设单位的决策机构、主要负责人承担责任。

- 按照GB7231、GB2893、GB2894的规定涂安全色并设安全标志和标识，设备、管道上应有介质名称、流向等标识。《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》

- 应在危险场所张贴或栓挂安全周知卡。凡容易发生事故及危害生命安全的场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。

- 甲、乙类车间操作人员数量不应多于9人。

- 生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。

- 企业应在投产前依据生产实际情况，依据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》对项目危险化学品生产、储存场所进行辨识和风险分析，并根据有关规定向当地的安全生产监督管理部门申报备案。

- 必须按规定向作业人员发放危险安全技术说明书（SDS），安全技术说明书的编写应符合GB T16483 2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》；现场设置危险告知牌，向周边企业、社区发布安全信息。

- 该项目甲苯、丙酮、硫酸等属于易制毒化学品，应根据《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》的要求进行备案证明，将品种、数量、主要流向、来源等情况，向所在地的设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 另外，采购时，应审查对方的相关许可证照，不得销售给无相关经营许可的单位或从无相关许可证照的单位采购易制毒化学品。企业应建立相关档案，详细记录易制毒化学品的来源、流向、消耗及数量。

- 该项目涉及的双氧水、金属锂属于易制爆危险化学品使用，应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。易制爆危险化学品从业单位应设置保管员，如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统；储存场所的周界应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示储存场所周边的现场情况。封闭式、半封闭式、露天式储存场所出入口应安装入侵报警装置、出入口控制装置和视频监控装置，监视和回放图像应能清晰辨别进出场所人员的面部特征和物品出入场所交接情况。

- 新设备投产前或检修后，应根据工艺要求进行测试和模拟试验，确保各种联锁控制达到控制要求。阀门开关到位，保证各种联锁保护控制动作灵敏、可靠。

- 控制系统工艺组态后，应进行功能测试，确认自动控制警报联锁系统灵敏可靠，方可投入使用。

- 对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于2年。

- 企业检维修作业要建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序。实施特殊作业前，必须办理审批手续。

- 企业检维修作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实。危险作业审批人员要在现场检查确认后签发作业许可证。现场监护人员要熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。作业过程中，管理人员要加强现场监督检查，严禁监护人员擅离现场。

- 直接从事特种作业的从业人员应根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，必须接受专业培训，并取得专业培训合格和上岗证，方可上岗作业。

- 企业应针对该项目配备相应的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应取得相应资格方可从事相关工作。

- 企业应在该项目特种设备投入使用前或投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

- 企业应当建立特种设备岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

- 企业应当在该项目建设过程中建立以下特种设备安全技术档案：①特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；②特种设备的定期检验和定期自行检查记录；③特种设备的日常使用状况记录；④特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑤特种设备的运行故障和事故记录。⑥高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

- 企业应至少每月对特种设备进行一次自行检测，且应经常性维护保养，并作出记录。同时对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。

- 企业应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。企业应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

- 特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

- 特种设备出现故障或者发生异常情况，企业应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。

- 特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。若达到设计年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。

- 特殊作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业，特种作业证应定期复审。

- 特殊作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

- 特殊作业前对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业,应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施。进入作业现场的人员应正确佩戴满足GB 39800.1要求的个体防护装备。

- 特殊作业前,企业应对参加作业的人员进行安全措施交底,主要包括：①作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；②会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布；③涉及断路、动土作业时,应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

- 特殊作业前,企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备,设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求:①作业现场消防通道、行车通道应保持畅通,影响作业安全的杂物应清理干净；②作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全；③作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志，需要检修的设备上的电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；④作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；⑤作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊(割)用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求,超过安全电压的手持式,移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；⑥设置符合GB 2894的安全警示标志；⑦按照GB 30077要求配备应急设施；⑧腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30 m内)配备人员应急用冲洗水源。

- 特殊作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

- 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合GB15322.3和GB/T 50493-2019中5.2的要求。作业现场应设置满足作业要求的照明装备。

- 特殊作业完毕,应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能,恢复临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状。作业完毕应及时进行验收确认。

- 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票证。工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

### 6事故应急救援和器材方面

- 该项目中存在重点监管的危险化学品，应配置两套以上重型防护服；使用防爆型的通风系统和设备。配置化学安全防护眼镜、穿防静电工作服、戴橡胶手套、过滤式防毒面具（半面罩）、空气呼吸器等；

- 该项目涉及易燃易爆物质的生产区、存储区应设置一定数量的消防砂及相应的消防器材。喷淋冷却水、事故用惰性气体管道等的人工控制阀门，应设在距危险点较远和便于操作的地点。

- 企业应按照AQ3013-2008第5.6.2条规定，在有可能产生各类危险的醒目位置设置安全标志；在产生职业危害作业场所的醒目位置设置职业危害警示标识、告知牌；至少在生产区的入口，甲、乙类厂房、仓库、储罐区等危险物品存在区域设置安全标志、职业危害警示标识。

- 在厂房或高处设置风向袋或风向标，在厂区常年主导风向的两侧设立安全区域；用于人员疏散或集结，应急疏散路线和安全集结区域应有明显的标志

- 存在有毒气体、易燃易爆气体的生产车间应设置机械通风进行日常通风和事故通风，通风换气次数>12次/时。事故通风装置应与可燃有毒检测报警装置联锁。

- 控制室、配电室等应设置感温、感烟报警探测器等火灾报警系统，生产装置甲类车间、储存区域设置火灾报警系统及手动报警按钮。

- 企业应按照AQ3013-2008第5.6.2条规定，在有可能产生各类危险的醒目位置设置安全标志；在产生职业危害作业场所的醒目位置设置职业危害警示标识、告知牌；至少在生产区的入口，甲、乙类厂房、仓库、储罐区等危险物品存在区域设置安全标志、职业危害警示标识。

- 消防用电设备应采用专用的供电回路， 当建筑内的生产、 生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量， 应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

- 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池，应符合下列规定：1 消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不应大于 6.0m；2 取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于 15m；

- 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求：1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用；2 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位；3 消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。

- 单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级；疏散门应直通室外或安全出口。

- 应在明显位置设置应急疏散图，应急疏散通道和区域应满足应急响应的需要。

- 灭火器的配置应符合GB 50140的相关规定，灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理，标识明显，周边1m范围内无障碍物，且在有效期内。

- 消防设施、重要防火部位均设有明显的消防安全标志，并应符合GB 13495的相关规定。

- 企业应编制综合应急救援预案，针对可能发生的具体事故类别，制定相应的专项应急预案和现场处置方案，每年至少进行一次综合应急预案演练和专项应急预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案应急演练。应重点考虑液氨、锂及其他易燃液体等危险化学品泄露、尾气泄漏、电气火灾、触电等。

- 项目单位应当依法制定应急预案，应急预案的编制应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）进行；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

- 作业场所中存在职业性危害因素和危害风险时，用人单位应为作业人员配备符合国家标准或行业标准的个体防护装备。用人单位为作业人员配备的个体防护装备应与作业场所的环境状况、作业状况、存在的危害因素和危害程度相适应，应与作业人员相适合，且个体防护装备本身不应导致其他额外的风险。

- 用人单位应对其使用的劳务派遣工、临时聘用人员、接纳的实习生和允许进入作业地点的其他外来人员进行个体防护装备的配备及管理。

- 用人单位应结合所在行业个人防护装备配备配备国家标准进行个体防护装备的配备及管理。

- 用人单位应建立健全个体防护装备管理制度，至少应包括采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训、等内容，并应建立健全个体防护装备管理档案。

- 用人单位应在入库前对个体防护装备进行进货验收。确定产品是够符合国家或行业标准；对国家规定应进行定期强检的个体防护装备，用人单位应按相关规定，委托具有检测资质的检验检测机构进行定期检验。

- 在作业过程中发现存在其他危害因素，现有个体防护装备不能满足作业安全要求，需要另外配备时，应立即停止相关作业，按照GB39800.1-2020的要求配备相应的个体防护装备后，方可继续作业。

- 用人单位应制定培训计划和考核办法，并建立和保留培训和考核记录；按计划定期对作业人员进行培训，培训内容至少包括工作中存在的危害种类和法律法规、标准等规定的防护要求，本单位采取的控制措施，以及个体防护装备的选择、防护效果、使用方法及维护、保养方法、检查方法等。

- 作业人员应熟练掌握个体防护装备的正确佩戴和使用方法，未按规定佩戴和使用个体防护装备的作业人员，不得上岗作业，用人单位应监督作业人员个体防护装备的使用情况。

### 7其他建议

施工期中主要的危险、危害因素有高处坠落、起重伤害、物体打击、机械伤害、灼烫、触电及其他伤害等危险因素和毒物及噪声与振动等危害因素，下面就主要的危险、危害因素提出以下措施，供专业施工单位和施工队参考。

- 认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

- 施工场所应符合施工现场的一般规定。施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生等有关规定：施工现场排水设施应全面规划，以保证施工期场地排水需要：施工场所应做到整洁、规整，垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷；进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，严禁酒后进入施工现场。

- 施工期用电应符合施工用电一般规定。施工用电的布设应按己批准的施工组织设计进行，并符合当地供电局的有关规定；施工用设施竣工后应经验收合格后方可投入使用；施工用电应明确管理机构并专业班组负责运行及维护，严禁非电工拆、装施工用电设施：施工用电设施投入使用前，应制订运行、维护、使用、检修、实验等管理制度。

- 起重作业应符合起重工作的一般规定。起重作业的指挥操作人员必须由有相应资质的人员担任；起重设备在作用前应对其安全装置进行检查，保证其灵敏有效：起重机吊运重物时一般应走吊运通道；不明重量、埋在地下的物件不得起吊；禁止重物空中长时间停留；风力六级及六级以上时，不得进行起重作业；大雪、大雾、雷雨等恶习劣天气，或照明不足，导致信号不明时不得进行起重作业。

- 施工现场的道路应坚实、平坦，并应尽量避免与铁路交叉，双车道宽度不得小于6m，单车道宽度不得小于3．5m，载重汽车的弯道半径一般不得小于15m，特殊情况不得小于10m。

- 该项目厂区东侧沿盐化大道存在国防光缆，建设单位在施工前应获取该项目施工地段地下国防光缆现状资料，避开国防光缆进行施工作业。

- 高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1．05m高的防护栏杆和18Cm高的挡脚板，或设防护立网；高处作业使用的脚手架、梯子及安全防护网应符合相应的规定；在恶劣天气的时应停止室外高处作业；高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

- 从事使用高毒物品作业的用人单位应当设置淋浴间和更衣室，并设置清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间。结束作业时，工作人员使用的工作服、工作鞋帽等物品必须存放在高毒作业区域内，不得穿戴到非高毒作业区域。

- 企业应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换，应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行定期职业健康检查，应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。

- 为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽。在通道上方应加装硬制防护顶，通道避开上方有作业的地区。

- 施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

- 各种机械设备应定期进行检查，发现问题及是解决；机械设备在使用时严格遵照操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的产生；另外，各机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。

- 在地面以下施工的场所作好支护，防止坍塌事故的发生。

- 在有害场所进行施工作业时，应做好个体防护，对在有害场所工作的施工人员定期进行体检。

- 厂区应在存在落物可能的区域内应设置“小心落物”警告标志，行车应设置“小心落物”和“起重物下不准站人”等警告标志，存在高处坠落危险的区域应设置“小心坠落”警告标志，楼梯处应设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置应设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域应设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止起动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。

# 10.评价结论

## 10.1 主要危险、有害因素辨识结果简述

（1）危险、有害因素辨识结果

通过危险、有害因素辨识与分析可知，本项目的危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒与窒息、腐蚀灼烫、机械伤害、物体打击、车辆伤害、触电、高处坠落、淹溺、高温与热辐射等，项目应重点关注的危害因素有火灾、爆炸、中毒窒息、腐蚀灼烫、高处坠落、机械伤害。本项目初步设计时应重点关注本评价报告在防火防爆、中毒窒息、腐蚀灼烫、重点监管危险化学品、机械伤害等方面提出的安全对策措施。

（2）危险化学品辨识结果

该项目涉及的重点监管的危险化学品有液氨、甲醇、乙酸乙酯、二氧化硫（中间产物）、氢气（中间产物）；涉及的甲苯、丙酮、硫酸属于易制毒化学品；涉及的双氧水、金属锂属于易制爆化学品；甲基磺酰氯属于剧毒化学品；液氨属于高毒物品；液氨、甲醇、乙醇属于特别管控化学品。不涉及监控化学品。

（3）危险化工工艺辨识结果

该项目24表芸苔素内酯合成过程中涉及磺化、氧化危险化工工艺；28-高芸苔素内酯合成过程中涉及磺化、氧化危险化工工艺；丙酰芸苔素内酯合成过程中涉及磺化、氧化危险化工工艺。

（4）重大危险源辨识结果

该项目不构成危险化学品重大危险源。

## 10.2 安全条件的评价结果

1.该项目拟建设于江西省吉安市新干县盐化工业城化工集控区内，新干县盐化工业城为江西省化工园区名单中第一批认定的化工园区。

2.该项目外部安全防护距离内无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标。

3.该项目距离西侧赣江超过1000m，厂区内部拟设计排水系统，可有效防洪、防涝。

4.该项目所在地有较好的运输条件，并符合本地区产业发展和土地利用总体规划，符合国家产业政策，该项目已通过新干县发展和改革委员会项目备案。

5.主要生产装置、设施平面布置符合《化工企业总图运输设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》的要求。

6.通过事故模拟分析，该项目发生事故的影响区域超出厂区，液氨钢瓶、液氮罐容器整体破裂、容器物理爆炸时引发中毒、池火、物理爆炸事故，但多米诺事故的半径未超出厂界；设计时应重点考虑发生多米诺事故装置的安全设施及措施设计，避免事故发生，减少事故的发生的概率及影响范围。

7.依据3.9节个人风险和社会风险计算，该项目个人风险等值线部分超出该公司厂界，其包括区域内无高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标；不存在社会风险。外部安全防护距离无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护。

8.该项目建成投产后正常运行时不会对周围环境产生影响。该项目正常情况下周边生产、经营活动和居民生活情况不会对该项目产生影响。该项目正常情况下自然条件不会对该项目产生影响。

## 10.3 项目应重视的安全对策措施建议

- 该公司所在地地震烈度小于Ⅵ度，建设单位应根据场地地震基本烈度，作抗震设防。抗震设防按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）执行，其中重要构筑物（101甲类车间一、201甲类仓库一、202甲类仓库二、205甲类仓库三）抗震设防应采用7度。

- 在工程设计前应根据勘查结果和地质资料和工程的要求，因地制宜，采取以地基处理为主的综合措施，对所有建筑、设备、设施等的基础采取相应的加固处理措施，防止地基湿陷对建筑物产生危害。按要求做好该项目的埋地电缆、排水的设计与施工。

- 企业要把反应安全风险评估作为安全管理的重要内容，新建项目要以反应安全风险评估结果为依据，开展工艺设计及安全设施设计，保证各项安全控制措施落实到位；较高危险度等级的反应工艺过程应配置独立的安全仪表系统，其安全完整性等级应在过程危险分析的基础上，通过风险分析确定。

- 依据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号），该项目设计危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他装置、危险化学品储存设施安全仪表系统应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。

- 企业要根据江西省化学化工学会出具的《国内首次使用的化工工艺技术安全可靠性论证报告》，对论证报告中提出的建议措施在后续设施设计中逐一落实。

- 该项目应根据《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕190号）的要求进行自动化控制系统设计。

- 有爆炸危险的101甲类车间一应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2。厂房泄压面积与厂房体积的比值（平方米／立方米）宜采用0.10～0.22。涉及高压、具有爆炸性设备装置车间内布置时，应避开避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

- 该项目原材料液氨为高毒物品，高毒作业场所与其他作业场所隔离，作业场所设置有效通风装置，可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故联锁通风设施。

- 企业要把反应安全风险评估作为安全管理的重要内容，新建项目要以反应安全风险评估结果为依据，开展工艺设计及安全设施设计，保证各项安全控制措施落实到位；较高危险度等级的反应工艺过程应配置独立的安全仪表系统，其安全完整性等级应在过程危险分析的基础上，通过风险分析确定。

- 依据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号），该项目设计危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他装置、危险化学品储存设施安全仪表系统应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。

- 该项目应根据《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕190号）的要求进行自动化控制系统设计。

- 新建生产车间、仓库应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。摄像头的设置个数和位置，应根据现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。摄像视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警的联动。

- 该项目24-表芸苔素内酯合成涉及重点监管磺化工艺和氧化工艺；28-高芸苔素内酯合成涉及重点监管磺化工艺和氧化工艺；丙酰芸苔素内酯合成涉及重点监管磺化工艺和氧化工艺；建设单位应当根据涉及重点监管的危险工艺生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照3.3.2节要求完善重点监控参数、各上下游工序间联锁控制装置、安全监控及自动控制方案。

- 该项目涉及重点监管的危险化学品为液氨、甲醇、乙酸乙酯、甲苯、中间产物二氧化硫、中间产物氢气等，建设单位应当根据涉及重点监管的危险化学品的数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照3.3.2节要求完善安全措施和应急处置措施。

- 该项目涉及的液氨钢瓶的称重、温度压力及其机泵、控制阀门的开关状态，应在相关项目自动控制系统内均有显示，应设置动联锁切断装置，检测和报警信号传至相关项目自动控制系统。环境温度变化可能导致体积膨胀而超压的液体管道，应设有安全泄压装置。

- 爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定：（1）根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。涉及丙酮、甲苯、液氨等具有易燃易爆性物料的场所内的设备防爆等级应不低于Ⅱ类，A级T1组。该项目涉及丁酮、DMF、乙酸乙酯、叔丁醇、甲醇、乙醇、丙酸酐、异丙醇等具有易燃易爆性物料场所内电气防爆等级应不低于Ⅱ类，A级T2组; 涉及四氢呋喃场所内电气防爆等级应不低于Ⅱ类，B级T3组；涉及石油醚场所内电气防爆等级应不低于Ⅱ类，A级T3组；防爆型电气设备或仪表因需要在爆炸危险区域使用非防爆设备时应采取隔爆措施。（2）选用的防爆电气设备的级别和组别，不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时，应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。（3）爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。

- 该项目涉及采用离心机作业，离心含有易燃易爆物料的溶液时，应确保离心机的密闭防爆并应采用惰性气体或其它气体保护；在离心机氮气保护系统设计中设置在线氧气检测装置和压力变送传感器，对运行过程中的离心机内腔的氧气浓度进行检测，实行定量的控制，控制其氧气含量在安全范围以内(也即保证机内的氧气浓度在易燃易爆介质的爆炸极限之外)。离心设备应设计发生故障、人员误操作危险状态时的自动报警、连锁保护装置和安全装置；

- 该项目金属锂属于遇湿易燃类别1，应按甲类3、4项的要求存储在甲类仓库并应设置防水浸设施。

- 剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品应实行双人收发、双人保管制度。

- 甲基磺酰氯存储仓库应设置防盗报警、视频监控，并设双锁，由双人收发和保管。仓库内应保持整洁，对散落的甲基磺酰氯及时清除。使用过的工作服和手套等用品必须存在在库外安全地点，妥善保管或及时处理。库房内温度不应超过35℃。

- 建设单位应将甲基磺酰氯存储数量、地点及单位负责人等情况报当地公安部门和危险化学品监督管理部门备案。

- 可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。报警信号应发送至现场报警器和有人值守的控制室的指示报警设备，并且进行声光报警。

- 企业应根据建设项目生产工艺、技术、设备特点，原材料、辅助材料及产品的危险性，组织有关技术人员和有经验的员工，对所有的操作活动进行风险分析，制定相应的控制和预防措施，作为编制操作规程的依据，并根据生产操作岗位的设立情况，编制操作规程,并发放到相关岗位。

- 建立健全安全生产责任制，各项管理制度及操作规程，加强特种设备安全管理，配备特种设备安全管理人员，完善各项基础资料，定期进行检测检验合格。

- 主要负责人、安全管理人员应报名参加应急管理部门的危险化学品安全培训，考试合格取得相应的资格证书。

- 严格特种作业人员安全管理，特种作业人员必须持证上岗作业，定期进行培训并考核合格，严格按照安全操作规程作业。

- 加强员工安全培训，按要求给员工配备劳动防护用品，尤其是防腐蚀防护用品，并督促其正确佩戴。

## 10.4 主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果

1.该项目采用工艺流程经过了工艺技术认证，其技术方案是安全、可靠的。

2.该项目拟采用DCS控制系统及SIS系统，过程控制系统拟设在控制室内，对重点部位生产装置和重点危险源管理实施DCS控制模式和程控模式，数据发送偏离时及时报警提醒或切断相关操作。该项目其它工段采用就地与集中相结合的控制方式，对重要的参数如温度、压力、液位、流量等引至控制室集中显示、记录、调节、报警，以保证其具有丰富的功能和良好的操作性能及可靠性。拟重点对反应器温度和压力；反应物料的配比；原料进料流量；蒸馏塔温度、液位；冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等进行监控，暂存罐、高位槽液位测量由液位仪。设置反应器温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁及紧急冷却系统；紧急断料系统。对生产过程中不太重要的过程参数实行就地检测为主，对生产过程中的温度、压力、流量等参数实行就地显示。处于爆炸危险区域内的电动仪表，按隔爆型进行选型设计，符合安全生产要求；电缆过路穿保护管，符合安全生产要求。

3.拟采用的技术及设备较先进、工艺合理、设备设施安全可靠（依据对该项目主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性分析）；拟采用的配套及辅助工程满足该项目所需要的安全可靠性的要求。

## 10.5 结论

综上所述，江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全预评价和进行安全条件审批，符合国家和省关于危险化学品建设项目安全审查办法的要求，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。在下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范，将可研报告及本评价报告提出的安全措施落实到位；完善各项安全规章制度、事故应急预案，并进行认真的学习和演练；生产运行过程中，确保各项安全设施和检测仪器、仪表灵敏好用，操作人员严格执行安全操作规程。该项目潜在的危险有害因素可控，风险在有效控制和可接受范围内。

# 11.与建设单位交换意见的情况结果

评价组检查人员在选址现场勘察阶段和报告编制人员在报告编写过程中，与建设单位的负责人和项目工程技术人员在（面对面、电话、电子邮件）广泛交换意见的基础上，对该项目的拟采用的主要生产技术和工艺流程有了更深入的认识，对辩识、分析该项目的主要生产工艺流程、生产装置及设备、设施所存在的固有危险、有害因素比较透彻，双方都有很多较大的收获，保证了本报告的编制工作得以顺利完成。交流意见主要如下：

1.针对项目周边环境、敏感目标方面；

2.针对工程所配套的平面布置、公用工程情况等；

3.针对《可研》中描述有误的地方，如工艺过程、辅助设备方面；

4.设计时应考虑到的方面，如周边环境、依托设施的匹配性等；

5.原辅材料、产品成分、设备参数、工艺条件；

6.安全投入概算等。

江西鑫立莱生化有限公司对本次安全条件评价报告（电子交流版）的内容进行了核对和修改，同意江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心在本报告中提出的安全建议及措施，认可本报告的提出的安全对策措施建议及评价结论。

# 附录A.化学品特性表

1、危险化学品

1）四氢呋喃

| CAS： | 109-99-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 四氢呋喃 tetrahydrofuran |
| 分子式： | C4H8O |
| 分子量： | 72.11 |
| 有害物成分： | 四氢呋喃 |
| 健康危害： | 本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。皮肤长期反复接触，可因脱脂作用而发生皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 300 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 100 |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,590mg/m3; ACGIH 200ppm,590mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 250ppm,737mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。 |
| 熔点(℃)： | -108.5 |
| 沸点(℃)： | 65.4 |
| 相对密度(水=1)： | 0.89 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.5 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 15.20(15℃) |
| 临界温度(℃)： | 268 |
| 临界压力(MPa)： | 5.19 |
| 闪点(℃)： | -20 |
| 引燃温度(℃)： | 230 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 12.4 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.5 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。 |
| 禁配物： | 酸类、碱、强氧化剂、氧。 |
| 避免接触的条件： | 空气。 |
| 急性毒性： | LD50：2816 mg/kg(大鼠经口) LC50：61740mg/m3，3小时(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 把废液浓缩，再在一定的安全距离之外敞口燃烧。 |
| 危险货物编号： | 31042 |
| UN编号： | 2056 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

2）三乙胺

| CAS： | 121-44-8 |
| --- | --- |
| 名称： | N,N-二乙基乙胺 三乙胺 N,N-diethylethanamine triethylamine |
| 分子式： | C6H15N |
| 分子量： | 101.19 |
| 有害物成分： | 三乙胺 |
| 健康危害： | 对呼吸道有强烈的刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 10 |
| TLVTN： | OSHA 25ppm; ACGIH 1ppm,4.1mg/m3[皮] |
| TLVWN： | ACGIH 3ppm,12.4mg/m3[皮] |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴氧气呼吸器、空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色油状液体，有强烈氨臭。 |
| 熔点(℃)： | -114.8 |
| 沸点(℃)： | 89.5 |
| 相对密度(水=1)： | 0.70 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.48 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 8.80(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 4333.8 |
| 临界温度(℃)： | 259 |
| 临界压力(MPa)： | 3.04 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 1.45 |
| 闪点(℃)： | <0 |
| 引燃温度(℃)： | 249 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.2 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、阻聚剂、防腐剂，及合成染料等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类。 |
| 急性毒性： | LD50：460 mg/kg(大鼠经口)；570 mg/kg(兔经皮) LC50：6000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼： 250μg/24小时，重度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 32168 |
| UN编号： | 1296 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

3）甲基磺酰氯

| CAS： | 124-63-0 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲基磺酰氯 甲烷磺酰氯 mesyl chloride methanesulfonyl chloride |
| 分子式： | CH3ClO2S |
| 分子量： | 114.55 |
| 有害物成分： | 甲基磺酰氯 |
| 健康危害： | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。可致灼伤。吸入后，可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后出现烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。能与碱、氨剧烈反应，造成火灾和爆炸。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 氯化氢。 |
| 灭火方法： | 灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色或微黄色液体。 |
| 熔点(℃)： | -32 |
| 沸点(℃)： | 164 |
| 相对密度(水=1)： | 1.48 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.9 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.60(53℃) |
| 闪点(℃)： | 110 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用作分析试剂。 |
| 禁配物： | 水、醇类、强氧化剂、强碱。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 81127 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

4）丙酮

| CAS： | 67-64-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 阿西通 丙酮 acetone |
| 分子式： | C3H6O |
| 分子量： | 58.08 |
| 有害物成分： | 丙酮 |
| 健康危害： | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 400 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 200 |
| TLVTN： | OSHA 1000ppm,2380mg/m3; ACGIH 750ppm,1780mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 1000ppm,2380mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法；糠醛分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 |
| 熔点(℃)： | -94.6 |
| 沸点(℃)： | 56.5 |
| 相对密度(水=1)： | 0.80 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.00 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(39.5℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1788.7 |
| 临界温度(℃)： | 235.5 |
| 临界压力(MPa)： | 4.72 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.24 |
| 闪点(℃)： | -20 |
| 引燃温度(℃)： | 465 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 13.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.5 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 是基本的有机原料和低沸点溶剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、碱。 |
| 急性毒性： | LD50：5800 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |
| 刺激性： | 家兔经眼：3950μg ，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 395mg，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 31025 |
| UN编号： | 1090 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

5）甲苯

| CAS： | 108-88-3 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲苯 methylbenzene Toluene |
| 分子式： | C7H8 |
| 分子量： | 92.14 |
| 有害物成分： | 甲苯 |
| 健康危害： | 对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |
| 环境危害： | 对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 100 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 50 |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,754mg/m3; ACGIH 50ppm,188mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |
| 熔点(℃)： | -94.9 |
| 沸点(℃)： | 110.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.87 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.14 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 4.89(30℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 3905.0 |
| 临界温度(℃)： | 318.6 |
| 临界压力(MPa)： | 4.11 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 2.69 |
| 闪点(℃)： | 4 |
| 引燃温度(℃)： | 535 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 7.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.2 |
| 溶解性： | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：5000 mg/kg(大鼠经口)；12124 mg/kg(兔经皮) LC50：20003mg/m3，8小时(小鼠吸入) |
| 刺激性： | 人经眼： 300ppm ，引起刺激。家兔经皮： 500mg，中度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染，对鱼类和哺乳动物应给予特别注意。可被生物和微生物氧化降解。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32052 |
| UN编号： | 1294 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

6）液氨

| CAS： | 7664-41-7 |
| --- | --- |
| 名称： | 氨 氨气(液氨) ammonia |
| 分子式： | NH3 |
| 分子量： | 17.03 |
| 有害物成分： | 氨 |
| 健康危害： | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |
| 环境危害： | 对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，有毒，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化氮、氨。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 30 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 20 |
| TLVTN： | OSHA 50ppm,34mg/m3; ACGIH 25ppm,17mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 35ppm,24mg/m3 |
| 监测方法： | 纳氏试剂比色法 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色、有刺激性恶臭的气体。 |
| 熔点(℃)： | -77.7 |
| 沸点(℃)： | -33.5 |
| 相对密度(水=1)： | 0.82(-79℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.6 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 506.62(4.7℃) |
| 临界温度(℃)： | 132.5 |
| 临界压力(MPa)： | 11.40 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 651 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 27.4 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 15.7 |
| 溶解性： | 易溶于水、乙醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。 |
| 禁配物： | 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：350 mg/kg(大鼠经口) LC50：1390mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼： 100mg，重度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有严重危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 废弃处置方法： | 先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 23003 |
| UN编号： | 1005 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

7）液氮

| CAS： | 7727-37-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 氮 氮气 nitrogen |
| 分子式： | N2 |
| 分子量： | 28.01 |
| 有害物成分： | 氮 |
| 健康危害： | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 氮气。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量: 高纯氮≥99.999％; 工业级 一级≥99.5％; 二级≥98.5％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
| 熔点(℃)： | -209.8 |
| 沸点(℃)： | -195.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.81(-196℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.97 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1026.42(-173℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | -147 |
| 临界压力(MPa)： | 3.40 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 微溶于水、乙醇。 |
| 主要用途： | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 危险货物编号： | 22005 |
| UN编号： | 1066 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

8）锂

| CAS： | 7439-93-2 |
| --- | --- |
| 名称： | 金属锂 锂 lithium |
| 分子式： | Li |
| 分子量： | 6.94 |
| 有害物成分： | 锂 |
| 健康危害： | 本品具有强烈腐蚀性，眼和皮肤接触引起刺激或灼伤。 |
| 燃爆危险： | 本品遇湿易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 化学反应活性很高，加热至熔融状态时能在空气中自燃，但粉尘能在常温下燃烧。遇水或酸发生反应放出氢气及热量, 能引起燃烧。燃烧后即成熔融物流散，并放出白色浓烟，使火场全部荫蔽。金属锂能在空气、氧气、氮气或二氧化碳中燃烧，特别是有氧化锂或氮化锂存在下极易燃烧。锂在高温下能与混凝土或其它含湿的材料猛烈反应，反应放出的氢气与空气能形成爆炸性混合物。与卤素、硫、磷等发生剧烈的化学反应, 引起燃烧。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化锂。 |
| 灭火方法： | 禁止使用水、泡沫或卤化物灭火剂。用二氧化碳与干粉也无效。最好的灭火方法是用干燥石墨粉和干砂闷熄火苗，隔绝空气。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。大量泄漏：与有关技术部门联系，确定清除方法。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿化学防护服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与酸类、卤素接触。尤其要注意避免与水接触。在氩气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 存于液体石蜡中，注意包装完整密封。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。应与酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防尘口罩。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿化学防护服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 银白色软金属。 |
| 熔点(℃)： | 179 |
| 沸点(℃)： | 1317 |
| 相对密度(水=1)： | 0.53 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(723℃) |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 溶解性： | 不溶于烃类，溶于硝酸、液氨。 |
| 主要用途： | 用作还原剂与氢化剂、合金硬化剂、铜和铜合金中脱氧剂，也用于有机合成。 |
| 禁配物： | 卤素、酸类、氧、氯代烃、硫、磷。 |
| 避免接触的条件： | 在空气中可氧化。 |
| 急性毒性： | LD50：1000 mg/kg(小鼠腹腔) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用无水正丁醇破坏。 |
| 危险货物编号： | 43001 |
| UN编号： | 1415 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 浸没在装有矿物油或液体石蜡的坚固金属容器内，严密封口，再装入坚固木箱中；装入盛有矿物油或液体石蜡的玻璃瓶内，再装入金属容器，严封后装入木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |

9）双氧水

| CAS： | 7722-84-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 过氧化氢 双氧水 hydrogen peroxide |
| 分子式： | H2O2 |
| 分子量： | 34.01 |
| 有害物成分： | 过氧化氢 |
| 健康危害： | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品助燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |
| 有害燃烧产物： | 氧气、水。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | ACGIH 1ppm,1.4mg/m3 |
| 监测方法： | 四氯化钛分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿聚乙烯防毒服。 |
| 手防护： | 戴氯丁橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 工业级 分为27.5％、35％两种。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |
| 熔点(℃)： | -2(无水) |
| 沸点(℃)： | 158(无水) |
| 相对密度(水=1)： | 1.46(无水) |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(15.3℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 |
| 主要用途： | 用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。 |
| 禁配物： | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |
| 避免接触的条件： | 受热。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 经水稀释后，发生分解放出氧气，待充分分解后，把废液排入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 51001 |
| UN编号： | 2015 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 大包装：塑料桶（罐），容器上部应有减压阀或通气口，容器内至少有10％余量，每桶（罐）净重不超过50公斤。试剂包装：塑料瓶，再单个装入塑料袋内，合装在钙塑箱内。 |
| 运输注意事项： | 双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装（含量＜40% ），可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |

10）丁酮

| CAS： | 78-93-3 |
| --- | --- |
| 名称： | 2-丁酮 甲基乙基酮 2-butanone methyl ethyl ketone |
| 分子式： | C4H8O |
| 分子量： | 72.11 |
| 有害物成分： | 2-丁酮 |
| 健康危害： | 对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性。长期接触可致皮炎。本品常与己酮同-[2]混合应用，能加强己酮-[2]引起的周围神经病现象，但单独接触丁酮未发现有周围神经病现象。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 200 |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,590mg/m3; ACGIH 200ppm,590mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 300ppm,885mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 必要时，戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有似丙酮的气味。 |
| 熔点(℃)： | -85.9 |
| 沸点(℃)： | 79.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.81 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.42 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 9.49(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 2441.8 |
| 临界温度(℃)： | 260 |
| 临界压力(MPa)： | 4.40 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.29 |
| 闪点(℃)： | -9 |
| 引燃温度(℃)： | 404 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 11.4 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.7 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、脱蜡剂，也用于多种有机合成，及作为合成香料和医药的原料。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、碱类、强还原剂。 |
| 急性毒性： | LD50：3400 mg/kg(大鼠经口)；6480 mg/kg(兔经皮) LC50：23520mg/m3，8小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼：80mg，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 13780μg/24小时，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32073 |
| UN编号： | 1193 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

11）氨基锂

| CAS： | 7782-89-0 |
| --- | --- |
| 名称： | 氨基化锂 氨基锂 lithium amide |
| 分子式： | LiNH2 |
| 分子量： | 22.96 |
| 有害物成分： | 氨基化锂 |
| 健康危害： | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤有强烈刺激性。吸入后，可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |
| 燃爆危险： | 本品遇湿易燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热易引起燃烧爆炸。遇水分解放热，并散发出易燃的氨气。 |
| 有害燃烧产物： | 氨。 |
| 灭火方法： | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 白色结晶或粉末，有氨的气味。 |
| 熔点(℃)： | 380~400 |
| 沸点(℃)： | 430 |
| 相对密度(水=1)： | 1.18 |
| 溶解性： | 不溶于煤油。 |
| 主要用途： | 用于有机合成、药物制造。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类、水、醇类。 |
| 避免接触的条件： | 接触潮气可分解。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用无水正丁醇破坏。 |
| 危险货物编号： | 43042 |
| UN编号： | 1412 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶（钢板厚0.5 毫米，每桶净重不超过50公斤）；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、醇类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |

12）硫酸

标 识; 中文名：; 硫酸；磺漒水；硫漒. 英文名：; Sulfuric acid. 分子式：; H2SO4. 分子量：; 98.08. CAS号：; 7664-93-9. RTECS号：; WS5600000. UN编号：; 1830. 危险货物编号：; 81007. IMDG规则页码：; 8230. 理 化 性 质; 外观与性状：; 纯品为无色透明油状液体，无臭。. 主要用途：; 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。. 熔点：; 10．5. 沸点：; 330．0. 相对密度(水=1)：; 1．83. 相对密度(空气=1):; 3．4. 饱和蒸汽压(kPa)：; 0．13／145．8℃. 溶解性：; 与水混溶。. 临界温度(℃)：. 临界压力(MPa)：. 燃烧热(kj/mol)：; 无意义. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 避免接触的条件：. 燃烧性：; 助燃. 建规火险分级：; 乙. 闪点(℃)：; 无意义. 自燃温度(℃)：; 无意义. 爆炸下限(V%)：; 无意义. 爆炸上限(V%)：; 无意义. 危险特性：; 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：2 特殊危险：与水反应. 燃烧(分解)产物：; 氧化硫。. 稳定性：; 稳定. 聚合危害：; 不能出现. 禁忌物：; 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。. 灭火方法：; 砂土。禁止用水。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。. 包装与储运; 危险性类别：; 第8．1类 酸性腐蚀品. 危险货物包装标志：; 20. 包装类别：; Ⅰ. 储运注意事项：; 储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 ERG指南：137 ERG指南分类：遇水反应性物质—腐蚀性的. 毒性危害; 接触限值：; 中国MAC：2mg／m3 苏联MAC：1mg[H+]／m3 美国TWA：ACGIH 1mg／m3 美国STEL：ACGIH 3mg／m3. 侵入途径：; 吸入 食入. 毒性：; 属中等毒类 LD50：2140mg／kg(大鼠经口) LC50：510mg／m3 2小时(大鼠吸入)；320mg／m3 2小时(小鼠吸入). 健康危害：; 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化。 健康危害(蓝色)：3. 急 救; 皮肤接触：; 脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。在医生指导下擦去皮肤已凝固的熔融物。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。. 眼睛接触：; 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。. 吸入：; 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4％碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。. 食入：; 误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。. 防 护 措 施; 工程控制：; 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。. 呼吸系统防护：; 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA比照硫酸 25mg／m3：连续供气式呼吸器、动力驱动装防酸滤毒盒带高效微粒滤层的空气净化呼吸器。 50mg／m3：装防酸滤毒盒带高效微粒滤层的全面罩呼吸器、装滤毒盒防酸性气体且有高效微粒滤层的全面罩空气净化呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。 80mg／m3：供气式正压全面罩呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装滤毒盒防酸性气体且有高效微粒滤层的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。. 眼睛防护：; 戴化学安全防护眼镜。. 防护服：; 穿工作服(防腐材料制作)。. 手防护：; 戴橡皮手套。. 其他：; 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处置：; 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 环境信息： 防止水污染法：款307主要污染物、款313主要化学物或款401．15毒性物。 防止水污染法：款311有害物质应报告量 主要化学物(同CERCLA)。 应急计划和社区知情权法：款302极端有害物质，临界规划值(TPQ) 454kg。 应急计划和社区知情权法：款304应报告量 454kg。 应急计划和社区知情权法：款313表R，最低应报告浓度 0．1％。.

13）氢溴酸

| CAS： | 10035-10-6 |
| --- | --- |
| 名称： | 氢溴酸 hydrobromic acid |
| 分子式： | HBr |
| 分子量： | 80.92 |
| 有害物成分： | 氢溴酸 |
| 健康危害： | 可引起皮肤、粘膜的刺激或灼伤。长期低浓度接触可引起呼吸道刺激症状和消化功能障碍。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 对大多数金属有强腐蚀性。能与普通金属发生反应, 放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 |
| 有害燃烧产物： | 溴化氢。 |
| 灭火方法： | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。小火可用干燥砂土闷熄。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | OSHA 3ppm,9.9mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 3ppm,9.9mg/m3 |
| 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，具有刺激性酸味。 |
| 熔点(℃)： | -66.5(纯品) |
| 沸点(℃)： | 126(47%) |
| 相对密度(水=1)： | 1.49(47%) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于醇、乙酸。 |
| 主要用途： | 用于制造无机溴化物和有机溴化物，用作分析试剂、触媒及还原剂。 |
| 禁配物： | 碱类、氨、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |
| 急性毒性： | LD50：76 mg/kg(大鼠静脉) LC50：9460mg/m3，1小时(大鼠吸入)；2694mg/m3，1小时(小鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 81017 |
| UN编号： | 1788 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

14）二甲基甲酰胺（DMF）

| 分子式： | C3H7NO |
| --- | --- |
| 分子量： | 73.10 |
| 有害物成分： | N,N-二甲基甲酰胺 |
| 健康危害： | 急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合征，血压偏低。还有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝大和肝功能变化。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应, 甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生强烈反应。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿化学防护服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 10[皮] |
| TLVTN： | OSHA 10ppm,30mg/m3[皮]; ACGIH 10ppm,30mg/m3[皮] |
| 监测方法： | 气相色谱法；羟胺－氧化铁分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿化学防护服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有微弱的特殊臭味。 |
| 熔点(℃)： | -61 |
| 沸点(℃)： | 152.8 |
| 相对密度(水=1)： | 0.94 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.51 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 3.46(60℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1915 |
| 临界温度(℃)： | 374 |
| 临界压力(MPa)： | 4.48 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.87 |
| 闪点(℃)： | 58 |
| 引燃温度(℃)： | 445 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 15.2 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.2 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃。 |
| 急性毒性： | LD50：4000 mg/kg(大鼠经口)；4720 mg/kg(兔经皮) LC50：9400mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 33627 |
| UN编号： | 2265 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

15）乙酸乙酯

| 分子式： | C4H8O2 |
| --- | --- |
| 分子量： | 88.10 |
| 有害物成分： | 乙酸乙酯 |
| 健康危害： | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性，具致敏性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 300 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 200 |
| TLVTN： | OSHA 400ppm,1440mg/m3; ACGIH 400ppm,1440mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |
| 熔点(℃)： | -83.6 |
| 沸点(℃)： | 77.2 |
| 相对密度(水=1)： | 0.90 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.04 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(27℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 2244.2 |
| 临界温度(℃)： | 250.1 |
| 临界压力(MPa)： | 3.83 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.73 |
| 闪点(℃)： | -4 |
| 引燃温度(℃)： | 426 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 11.5 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.0 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、碱类、酸类。 |
| 急性毒性： | LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)；4940 mg/kg(兔经口) LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 人经眼： 400ppm ，引起刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32127 |
| UN编号： | 1173 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

16）叔丁醇

| 分子式： | C4H10O |
| --- | --- |
| 分子量： | 74.12 |
| 有害物成分： | 叔丁醇 |
| 健康危害： | 吸入或口服对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现可有头痛、恶心、眩晕。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。若是液体。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 10 |
| TLVTN： | OSHA 100ppm,303mg/m3; ACGIH 100ppm,303mg/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色结晶或液体，有樟脑气味。 |
| 熔点(℃)： | 25.3 |
| 沸点(℃)： | 82.8 |
| 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.55 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 5.33(24.5℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 2630.5 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.37 |
| 闪点(℃)： | 11 |
| 引燃温度(℃)： | 470 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.3 |
| 溶解性： | 溶于水、醇、醚。 |
| 主要用途： | 用于有机合成，制造香精等。 |
| 禁配物： | 酸类、酸酐、强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：3500 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32066 |
| UN编号： | 1120 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

17）三氟乙酸酐

| 分子式： | C4F6O3 |
| --- | --- |
| 分子量： | 210.03 |
| 有害物成分： | 三氟乙酸酐 |
| 健康危害： | 本品对皮肤和粘膜具有强烈刺激作用，并能引起灼伤。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，具催泪性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 遇低级醇和水起化学反应而分解。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。 |
| 灭火方法： | 灭火剂：干粉、砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。撒湿冰或冰水冷却。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，必须佩戴导管式防毒面具或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体, 有刺激性气味, 易挥发。 |
| 熔点(℃)： | -65 |
| 沸点(℃)： | 39.5～40.1 |
| 相对密度(水=1)： | 1.49(25℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 主要用途： | 用作分析试剂、溶剂、催化剂、脱水缩合剂、羟基和氨基三氟乙酰化时的保护剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱、水、醇类。 |
| 避免接触的条件： | 接触潮气可分解。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |
| 危险货物编号： | 81102 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

18）二氯甲烷

| 分子式： | CH2Cl2 |
| --- | --- |
| 分子量： | 84.94 |
| 有害物成分： | 二氯甲烷 |
| 健康危害： | 本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，有毒，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 200 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 50 |
| TLVTN： | OSHA 500ppm; ACGIH 50ppm,175mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 必要时，戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴防化学品手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 含量: 工业级 一级≥99.0％; 二级≥98.0％。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有芳香气味。 |
| 熔点(℃)： | -96.7 |
| 沸点(℃)： | 39.8 |
| 相对密度(水=1)： | 1.33 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.93 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 30.55(10℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 604.9 |
| 临界温度(℃)： | 237 |
| 临界压力(MPa)： | 6.08 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 1.25 |
| 引燃温度(℃)： | 615 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 19 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 12 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用作树脂及塑料工业的溶剂。 |
| 禁配物： | 碱金属、铝。 |
| 避免接触的条件： | 光照。 |
| 急性毒性： | LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口) LC50：88000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼： 162mg，中度刺激。家兔经皮： 810mg/24 小时，重度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。对水生生物应给予特别注意。还应注意对大气的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 61552 |
| UN编号： | 1593 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。 |

19）石油醚

| CAS： | 8032-32-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 石油精 石油醚 Petroleum ether |
| 有害物成分： | 戊烷 |
| 健康危害： | 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | OSHA 100ppm; ACGIH 300ppm,1370mg/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 戊烷、己烷。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有煤油气味。 |
| 熔点(℃)： | <-73 |
| 沸点(℃)： | 40～80 |
| 相对密度(水=1)： | 0.64～0.66 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.50 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(20℃) |
| 闪点(℃)： | <-20 |
| 引燃温度(℃)： | 280 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.7 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.1 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 主要用作溶剂及作为油脂的抽提用。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：40 mg/kg(小鼠静脉) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32002 |
| UN编号： | 1271 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

20）亚硫酸氢钠

| 分子式： | NaHSO3 |
| --- | --- |
| 分子量： | 104.06 |
| 有害物成分： | 亚硫酸氢钠 |
| 健康危害： | 对皮肤、眼、呼吸道有刺激性，可引起过敏反应。可引起角膜损害，导致失明。可引起哮喘；大量口服引起恶心、腹痛、腹泻、循环衰竭、中枢神经抑制。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 具有强还原性。接触酸或酸气能产生有毒气体。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫、氧化钠。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| TLVTN： | 5mg/m3 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 含量:工业级≥99.5%。 |
| 外观与性状： | 白色结晶粉末，有二氧化硫的气味。 |
| 熔点(℃)： | (分解) |
| 相对密度(水=1)： | 1.48(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 易溶于水，微溶于醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用作漂白剂、媒染剂、蔬菜脱水和保存剂、照相还原剂、医药电镀、造纸等助漂净剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱。 |
| 避免接触的条件： | 接触空气。 |
| 急性毒性： | LD50：2000 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| 废弃处置方法： | 加入水中，加纯碱，再用盐酸中和，然后用大量水冲入下水道。若可能，重复使用容器或在规定场所掩埋。 |
| 危险货物编号： | 81510 |
| UN编号： | 2693 |
| 包装方法： | 小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

21）甲醇

| CAS： | 67-56-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称： | 甲醇 木酒精 methanol methyl alcohol |  |  |
| 分子式： | CH4O |  |  |
| 分子量： | 32.04 |  |  |
| 有害物成分： | 甲醇 |  |  |
| 健康危害： | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| MAC(mg/m3)： | 50中国5前苏联 |  |  |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮] |  |  |
| TLVWN： | ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮] |  |  |
| 监测方法： | 气相色谱法；变色酸分光光度法 |  |  |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 主要成分： | 纯品 | 外观与性状： | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |
| 熔点(℃)： | -97.8 | 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 沸点(℃)： | 64.8 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.11 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(21.2℃) | 燃烧热(kJ/mol)： | 727.0 |
| 闪点(℃)： | 11 | 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.82/-0.66 |
| 引燃温度(℃)： | 385 | 爆炸上限%(V/V)： | 44.0 |
| 临界温度(℃)： | 240 | 爆炸下限%(V/V)： | 5.5 |
| 临界压力(MPa)： | 7.95 | 溶解性： | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |  |  |
| 禁配物： | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |  |
| 急性毒性： | LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |  |  |
| 危险货物编号： | 32058 |  |  |
| UN编号： | 1230 |  |  |
| 包装类别： | O52 |  |  |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

22）乙醇

| 标识 | 中文名：乙醇[无水]；无水酒精 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32061 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：ethyl alcohol；ethanol |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1170 |  |  |
|  | 分子式：C2H6O |  |  | 分子量：46.07 |  |  |  |  | CAS号：64-17-5 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有酒香。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -114.1 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.79 |  | 相对密度(空气=1) |  | 1.59 |
|  | 沸点（℃） | 78.3 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  | 5.33/19℃ |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)； LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 12 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | 19.0 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 363 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | 3.3 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。灌装时应注意流速(不越过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23）丙酸酐

| 分子式： | C6H10O2 |
| --- | --- |
| 分子量： | 130.14 |
| 有害物成分： | 丙酸酐 |
| 健康危害： | 大鼠吸入本品饱和蒸气，１小时后死亡。其蒸气对眼睛、皮肤有明显的刺激作用。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。必要时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 含量≥98.0％。 |
| 外观与性状： | 无色有刺激性恶臭的液体。 |
| 熔点(℃)： | -45 |
| 沸点(℃)： | 167 |
| 相对密度(水=1)： | 1.01 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 4.49 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(20.6℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 3120.8 |
| 临界温度(℃)： | 342.7 |
| 临界压力(MPa)： | 3.34 |
| 闪点(℃)： | 63 |
| 引燃温度(℃)： | 258 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 9.5 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.3 |
| 溶解性： | 溶于乙醇、乙醚、氯仿、碱液。 |
| 主要用途： | 用作酯化剂、脱水剂及用于染料和药品、香水的制造。 |
| 禁配物： | 水、强氧化剂、强碱。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：2360 mg/kg(大鼠经口)；500 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 81614 |
| UN编号： | 2496 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

24）间氯过氧苯甲酸

| 中文名称 | 间氯过氧苯甲酸 |
| --- | --- |
| 中文别名 | 3-氯过氧苯甲酸；3-氯过氧化苯甲酸；间氯过氧化苯甲酸 |
| 英文名称 | 3-氯过氧苯甲酸；3-氯过氧化苯甲酸；间氯过氧化苯甲酸 |
| 英文别名 | 3-Chloroperbenzoic acid; m-Chloroperbenzoic acid; m-CPBA; 3-Chloroperoxybenzoic acid; MCPBA ; 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid |
| CAS号 | 937-14-4 |
| EINECS号 | 213-322-3 |
| 分子式 | C7H5ClO4 |
| 分子量 | 188.5652 |
| InChl | InChI=1/C7H5ClO4/c8-12-11-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| 密度 | 1.482g/cm3 |
| 熔点 | -92-94℃ (dec.) |
| 沸点 | 302.759°C at 760 mmHg |
| 闪点 | 136.904°C |
| 蒸气压 | 0mmHg at 25°C |
| 物化性质 | - |
| 产品用途 | - |
| 危险品标志 | - |
| 风险术语 | R22:吞食有害。 R34:引起灼伤。 R7:可能引起火灾。 |
| 安全术语 | S17:远离可燃性物质。 S26:不慎与眼睛接触后，请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45:若发生事故或感不适，立即就医(可能的话，出示其标签)。 |

25）异丙醇

| 分子式： | C3H8O |
| --- | --- |
| 分子量： | 60.10 |
| 有害物成分： | 2-丙醇 |
| 健康危害： | 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 200 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 10 |
| TLVTN： | OSHA 400ppm,985mg/m3; ACGIH 400ppm,983mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 500ppm,1230mg/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴乳胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。 |
| 熔点(℃)： | -88.5 |
| 沸点(℃)： | 80.3 |
| 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.07 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 4.40(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1984.7 |
| 临界温度(℃)： | 275.2 |
| 临界压力(MPa)： | 4.76 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | <0.28 |
| 闪点(℃)： | 12 |
| 引燃温度(℃)： | 399 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 12.7 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.0 |
| 溶解性： | 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。 |
| 急性毒性： | LD50：5045 mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32064 |
| UN编号： | 1219 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

26）环己酮

| CAS： | 108-94-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 环己酮 cyclohexanone ketohexamethylene |
| 分子式： | C6H10O |
| 分子量： | 98.14 |
| 有害物成分： | 环己酮 |
| 健康危害： | 本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 50 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 10 |
| TLVTN： | OSHA 50ppm,200mg/m3; ACGIH 25ppm,100mg/m3[皮] |
| 监测方法： | 气相色谱法；糠醛比色法；溶剂解吸－气相色谱法 |
| 工程控制： | 密闭操作，注意通风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |
| 主要成分： | 含量: 优级≥99.5％;合格品≥99.0％。 |
| 外观与性状： | 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |
| 熔点(℃)： | -45 |
| 沸点(℃)： | 115.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.95 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.38 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.33(38.7℃) |
| 临界温度(℃)： | 385.9 |
| 临界压力(MPa)： | 4.06 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.81 |
| 闪点(℃)： | 43 |
| 引燃温度(℃)： | 420 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 9.4 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.1 |
| 溶解性： | 微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 主要用于制造己内酰胺和己二酸，也是优良的溶剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、塑料。 |
| 急性毒性： | LD50：1535 mg/kg(大鼠经口)；948 mg/kg(兔经皮) LC50：32080mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 人经眼：75ppm ，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 33590 |
| UN编号： | 1915 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

27）NP-10（壬基酚聚氧乙烯醚）

1产品及企业标识

产品名称：NP-10 中文名称：壬基酚聚氧乙烯醚 英文名称：NONOXYNOL 9 其他名称：农乳 产品类别：乳化剂 企业名称（中英文）: 无锡市科林化工有限公司 Wuxi Kelin Chemical Co., Ltd. 地址：无锡市惠山区堰桥镇牌楼东路3号 邮编：214000 企业电话：0510-83751469 传真号码：0510-83753012

2成分/组成信息

产品有效成分化学名称：壬基酚聚氧乙烯醚 含量： 99% CAS No. :14409-72-4 结构式： 分子式： C33H60O10 相对分子质量：616.82 主要理化性质：浅色粘稠液体 有害物成分名称： 含量： CAS No.： 结构式： 分子式： 相对分子质量： 主要理化性质：

3危险性概述 （主要包括对人和环境有危害的资料）

危险性类别：根据中国的法规，本品属于有刺激性化学品。 侵入途径： 接触 健康危害： 于眼睛皮肤有刺激性环境危害： 燃爆危险： 不可燃

4急救措施

皮肤接触： 立即用大量水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用大量水冲洗。 吸 入： 移至新鲜空气中，让受害者保持休息。 食 入：要饮用大量的水，立即送医院，让医生决定作进一步治疗。

5消防措施

危险特性：在高温过程中，可能产生有毒有害的气体。 有害燃烧产物： 灭火方法及灭火剂：喷洒水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火器。 灭火剂：水、泡沫、干粉、二氧化碳。 灭火注意事项：要穿戴自给式呼吸设备和防护服装。

6泄漏应急处理

应急处理：尽量将产品收集起来，放在适宜的容器内； 消除方法：标识和保存收集的产品，作后续处理。

7操作处置与储存

操作注意事项：采取一切措施，避免在搬运过程中包装物损坏，使产品流入排水沟或下水道。 储存注意事项：为保证产品质量，应使包装容器密封。 避免接触强氧化剂和强酸、强碱。 在正常的贮存条件下，产品稳定，无其他特殊要求。

8接触控制/个体防护

最高容许浓度： 监测方法： 工程控制： 按一般的职业安全卫生要求，不需要特别的工程措施。 呼吸系统防护：一般防护 眼睛防护：佩戴安全眼镜或护目镜。 身体防护：工作服 手防护： 佩戴PVC手套。 其他防护：

9理化特性

产品外观与性状：粘稠液体 pH值：5.00-7.00 熔点（℃）： 密度： 沸点（℃）： 相对蒸气密度： 蒸气压（kPa)： 燃烧热（kJ/mol）： 临界温度（℃）： 临界压力（MPa)： 闪点（℃）： 爆炸上限％（V/V） 自燃温度（℃）： 爆炸下限％（V/V）： 溶解性： 主要用途： 其他理化性质：

10稳定性和反应活性

稳定性：在正常使用情况下，产品稳定，不分解。 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱。 避免接触条件：未佩戴个人防护用品。 聚合危害：无 分解产物：无

11毒理学资料

急性毒性： 亚急性毒性： 慢性毒性： 刺激性： 致敏性： 致突变性： 致畸性： 致癌性： 其 他：

11生态学资料

生态毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 生物富集或生物积累性： 其他有害作用：

13废弃处置

废弃物性质： □危险废物 □固体废物 废弃处置方法：在有资质的废弃物处理单位处置。 废弃注意事项：禁止排入下水道和水源

14运输信息

危险货物编号： UN编号： 包装标志： 包装类别: 包装容器密封。 包装方法：镀锌铁皮、聚乙烯桶包装。 运输注意事项：避免容器损坏。

15法规信息：化学危险物品安全管理条例（2002年3月15日国务院发布）工作场所安全使用化学品规定（2002年5月卫生部发布）针对化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

16其他信息

参考文献： 填表时间：2014年10月14日 填表部门：技术部

28）氢氧化锂

| CAS： | 1310-66-3 |
| --- | --- |
| 名称： | 氢氧化锂 lithium hydrate lithium hydroxide |
| 分子式： | LiOH |
| 分子量： | 23.94 |
| 有害物成分： | 氢氧化锂 |
| 健康危害： | 本品腐蚀性极强，能灼伤眼睛、皮肤和上呼吸道，口服腐蚀消化道，可引起死亡。吸入，可引起喉、支气管炎症、痉挛，化学性肺炎、肺水肿等。 |
| 环境危害： | 对环境可能有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具强腐蚀性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 腐蚀性极强。与酸发生中和反应并放热。在水中形成腐蚀性溶液。 |
| 有害燃烧产物： | 可能产生有害的毒性烟雾。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防腐防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、二氧化碳接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、二氧化碳、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 含量:57.2%;55%;54%;53%。 |
| 外观与性状： | 白色粉末。 |
| 熔点(℃)： | 471.2 |
| 沸点(℃)： | 1626 |
| 相对密度(水=1)： | 2.54 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水，微溶于醇。 |
| 主要用途： | 用于制造锂肥皂、润滑脂、锂盐、碱性蓄电池、显影液等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、二氧化碳。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| 废弃处置方法： | 在污水处理厂处理和中和。若可能，重复使用容器或在规定场所掩埋。量小时，中和本品的水溶液，滤出固体做掩埋处置，溶液冲入下水道。反应产生热和烟雾，通过控制加入速度予以控制。 |
| 危险货物编号： | 82003 |
| UN编号： | 2680 |
| 包装方法： | 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

29）三氟乙酸

| CAS： | 76-05-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 三氟醋酸 三氟乙酸 trifluoroacetic acid |
| 分子式： | C2HF3O2 |
| 分子量： | 114.03 |
| 有害物成分： | 三氟乙酸 |
| 健康危害： | 吸入、口服或经皮服吸收对身体有害。对眼睛、粘膜、呼吸道和皮肤有强烈刺激作用。吸入后可能因喉、支气管的痉挛、炎症、水肿，化学性肺炎、肺水肿而死亡。症状有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐。可致皮肤灼伤。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 不燃。受热分解或与酸类接触放出有毒气体。具有强腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。 |
| 灭火方法： | 灭火剂：干粉、砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 2 |
| 工程控制： | 密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，必须佩戴导管式防毒面具或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色有强烈刺激气味的发烟液体。 |
| 熔点(℃)： | -15.2 |
| 沸点(℃)： | 72.4 |
| 相对密度(水=1)： | 1.54 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.9 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.73(25℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯。 |
| 主要用途： | 用作实验试剂、溶剂、催化剂及用于有机合成。 |
| 禁配物： | 碱类、强氧化剂、强还原剂。 |
| 急性毒性： | LD50：200 mg/kg(大鼠经口) LC50：1000 mg/m3(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 81102 |
| UN编号： | 2699 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

30）氯化氢

31）甲基磺酸

| CAS： | 75-75-2 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲基磺酸 甲烷磺酸 methanesulfonic acid methyl sulfonic acid |
| 分子式： | CH4O3S |
| 分子量： | 96.10 |
| 有害物成分： | 甲烷磺酸 |
| 健康危害： | 本品对粘膜、上呼吸道、眼和皮肤有强烈的刺激性。吸入后，可因喉及支气管的痉挛、炎症、水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后出现烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。可致灼伤。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。受热分解为有毒的甲醛和二氧化硫。与氧化剂接触猛烈反应。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与还原剂、碱类、胺类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与还原剂、碱类、胺类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体或固体。 |
| 熔点(℃)： | 20 |
| 沸点(℃)： | 167/1.33kPa |
| 相对密度(水=1)： | 1.48 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.3 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13/20℃ |
| 闪点(℃)： | >110 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚，微溶于苯、甲苯。 |
| 主要用途： | 用作酯化催化剂、烷化剂，以及用于氧化反应。 |
| 禁配物： | 碱类、胺类、强还原剂。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当PH值降到 5以下时，会给动、植物造成严重危害，鱼的繁殖和发育会受到严重影响，流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化，耐酸的藻类、真菌增多，而有根植物、细菌和脊椎动物减少，有机物的分解率降低。酸化后会严重导致湖泊、河流中鱼类减少或死亡。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 81626 |
| 包装方法： | 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、碱类、胺类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

32）二氧化硫

| CAS： | 7446-09-5 |
| --- | --- |
| 名称： | 二氧化硫 亚硫酸酐 sulfur dioxide |
| 分子式： | SO2 |
| 分子量： | 64.06 |
| 有害物成分： | 二氧化硫 |
| 健康危害： | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |
| 环境危害： | 对大气可造成严重污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，有毒，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 15 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 10 |
| TLVTN： | OSHA 5ppm,13mg/m3; ACGIH 2ppm,5.2mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 5ppm,13mg/m3 |
| 监测方法： | 盐酸副玫瑰苯胺比色法；甲醛缓冲液－盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿聚乙烯防毒服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 含量: 工业级 一级≥99.9％; 二级≥99.0％。 |
| 外观与性状： | 无色气体，特臭。 |
| 熔点(℃)： | -75.5 |
| 沸点(℃)： | -10 |
| 相对密度(水=1)： | 1.43 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.26 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 338.42(21.1℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 157.8 |
| 临界压力(MPa)： | 7.87 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇。 |
| 主要用途： | 用于制造硫酸和保险粉等。 |
| 禁配物： | 强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：6600mg/m3，1小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼：6ppm/4小时/32 天，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质可严重污染大气，由其形成的酸雨对植物的危害尤为严重。 |
| 废弃处置方法： | 把废气通入纯碱溶液中，加次氯酸钙中和，然后用水冲入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 23013 |
| UN编号： | 1079 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

33）硫酸氢钠

| CAS： | 7681-38-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 硫酸氢钠 酸式硫酸钠 sodium acid sulfate sodium bisulfate |
| 分子式： | NaHSO4 |
| 分子量： | 120.06 |
| 有害物成分： | 硫酸氢钠 |
| 健康危害： | 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具强烈刺激作用和腐蚀性。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫、氧化钠。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与次氯酸钠接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与次氯酸钠等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 含量:试剂级98.5%-100%；工业一级≥95%;工业二级≥90%。 |
| 外观与性状： | 白色结晶或颗粒，无气味。 |
| 熔点(℃)： | >315(分解) |
| 相对密度(水=1)： | 2.435(13℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水，不溶于液氨。 |
| 主要用途： | 用作助熔剂、印染助剂、分析试剂、土地改良剂和消毒剂，并用于制硫酸盐和钠矾等。 |
| 禁配物： | 水、次氯酸盐。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 废弃处置方法： | 用苏打灰中和。重复使用容器或在规定场所掩埋。 |
| 危险货物编号： | 81509 |
| UN编号： | 1842 |
| 包装方法： | 小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 国内铁路运输时，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

2、非危险化学品

1）麦角淄醇

"麦角甾醇"又称"麦角固醇"。白色片状或针状晶体，遇日光和空气易氧化成黄色。是甾类化合物之一，该化合物可用于生化研究，部分作用同维生素D2。麦角固醇是微生物细胞膜的重要组成部分，对确保细胞膜的完整性，膜结合酶的活性，膜的流动性，细胞活力以及细胞物质运输等起着重要作用。生产激素类药物的中间体，可用来生产可的松。有维生素D2的作用。

2）四甲基哌啶氧化物

四甲基哌啶氧化物，分子式C9H18NO，分子量156.25，橘红色易升华结晶或液体，易溶于水，以及乙醇、苯等有机溶剂。有毒、具有腐蚀性，可经皮肤吸收，有强烈刺激性。缩写为TEMPO，是一种哌啶类的氮氧自由基。为橘红色易升华结晶或液体，易溶于水、乙醇和苯等溶剂，有毒，具腐蚀性，可经皮肤吸收，有强烈刺激性。其具有捕获自由基和猝灭单线态氧的功能，且是一种非常有效的氧化催化剂，能将伯醇氧化为醛、仲醇氧化为酮。具有产率高、选择性好、稳定性良好、可循环使用等优点。

3）次氯酸钠

次氯酸钠，是钠的次氯酸盐。次氯酸钠与二氧化碳反应产生的次氯酸是漂白剂的有效成分。化学式:NaClO。健康危害:经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。

4）氯化铵

氯化铵为无色晶体或白色颗粒性粉末无氯化铵气味。味咸凉而微苦。吸湿性小。粉状氯化铵极易潮解，吸湿点一般在76%左右，当空气中相对湿度大于吸湿点时，氯化铵即产生吸潮现象，容易结块。能升华(实际上是氯化铵的分解和重新生成的过程)而无熔点。相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1650mg/kg。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。盐酸和氯化钠能降低其在水中的溶解度。

5）对甲苯磺酸

对甲苯磺酸是一个不具氧化性的有机强酸，酸性是苯甲酸的一百万倍。CAS号:104-15-4，分子式:C7H8O3S，分子量:172.201。白色针状或粉末结晶，易潮解，可溶于水、醇和其他极性溶剂。会使纸张、木材等脱水发生碳化。常见的是对甲苯磺酸一水合物TsOH·H2O。用作化学试剂，也用于染料、有机合成。用作医药（如强力霉素）、农药（如三氯杀螨醇）、染料等的中间体；也用于洗涤剂、塑料、涂料等方面。

6）甲基磺酰胺

甲基磺酰胺是分子量为95.03的化学物质。又称甲基磺酰胺，CAS号:3144-09-0，分子式是CH5NO2S，分子量:95.1209，该物质主要用作药物中间体。

7）锇酸钾

锇酸钾(英文写作potassium osmate)化学式K2OsO4·2H2O，相对分子质量368.43，常温下为紫红色结晶性粉木或红绿色八面晶体，CAS号:10022-66-9。热至100℃以上失去一分子结晶水。微溶于冷水、溶于热水则分解，不溶于醇和醚。有剧毒。将四氧化锇溶解后，加氢氧化钾和酒精作用，或由四氧化锇与冷的氢氧化钾反应生成二氢氧四氧合锇(Ⅷ)酸钾，再用亚硝酸钾还原制得。主要应用催化烯烃不对称双羟化反应，不对称催化合成氨羟化反应等。

- 豆甾醇

豆甾醇属于一种天然植物甾醇，广泛地运用于医药、食品、化妆品等行业。分子式：C29H48O，分子量：412.7，CAS号：83-48-7还是68555-08-8。沸点：472.07℃，密度：0.9639，易溶于水、氯仿、苯、醋酸乙酯、吡啶，能溶于乙醇、丙酮，不溶于水。吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼晴接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。食入：漱口，禁止催吐。立即就医。

9）碳酸氢钾

碳酸氢钾，英文名称为Potassium bicarbonate，中文别名为重碳酸钾，CAS号为298-14-6，分子式为KHCO3，分子量为100.114，用作生产碳酸钾、醋酸钾、亚砷酸钾等的原料，亦用于医药、食品、灭火剂等行业。作酸度调节剂和化学膨松剂，我国规定可用于各类需添加膨松剂的食品，按生产需要适量使用。可作石油和化学品之灭火剂。也可用于医药、焙粉。作酸度调节剂和化学膨松剂，我国规定可用于各类需添加膨松剂的食品，按生产需要适量使用。可用于补充钾，用于治疗低钾症。可用作碱性剂、膨松剂、营养增补剂、赋形剂及ｐＨ调节剂。可用作加工助剂。可用于软饮料、焙烧食品等。可用作分析试剂。发泡剂。

10）溴化钠

溴化钠，无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末。无臭，味咸而微苦。密度：3.203 g/mL （25℃），熔点：755 ºC，沸点：1390℃（常压）。折射率：1.6412，闪点：1390 ºC。溶解性：易溶于水（100℃时溶解度为121g/100ml水），水溶液呈中性。微溶于醇。主要用于感光工业用于配制胶片感光液；医药上用于生产利尿剂和镇静剂；香料工业中用于生产合成香料；印染工业中用作溴化剂。

11）碳酸钾

碳酸钾，白色结晶粉末。密度2.428g/cm3。熔点891℃，沸点时分解，相对分子量138.21。溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。吸湿性强，暴露在空气中能吸收二氧化碳和水分，转变为碳酸氢钾，应密封包装。水合物有一水物、二水物、三水物。碳酸钾水溶液呈碱性。不溶于乙醇及醚。

12）铁氰化钾

铁氰化钾，即六氰合铁酸钾，无机化合物，化学式为K3[Fe(CN)6]，俗称赤血盐、赤血盐钾。 该物质的摩尔质量329.24 g·mol，固体密度为1.89 g/cm。该亮红色固体盐可溶于水，水溶液带有黄绿色荧光，含有[Fe(CN)6]配离子，其他阴离子为亚铁氰化钾。主要应用于照相纸、颜料、制革、印刷、制药、肥料、媒染剂、电镀、造纸、钢铁等工业，化学上常用来检验二价铁离子。 该物质的中心原子是Fe，配位体是CN，配位数为6，内界是[Fe(CN)6]，外界是K。

13）奎尼丁

中文名称:奎尼丁，中文别名:异奎宁;异性金鸡钠碱;(+)-奎尼丁，英文名称:Quinidine，英文别名:Quinidine free base; (+)-Quindine; (9S)-6'-methoxycinchonan-9-ol; (9S)-6'-methoxycinchonan-1-ium-9-ol; (4beta,8alpha,9S)-9-hydroxy-6'-methoxycinchonan-1-ium; (4beta,9S)-9-hydroxy-6'-methoxycinchonan-1-ium; (8alpha,9S)-9-hydroxy-6'-methoxycinchonan-1-ium；CAS:56-54-2，分子式:C20H25N2O2，分子量:325.4242。为膜抑制性抗心律失常药，能直接作用于心肌细胞膜，可显著延长心肌不应期，降低自律性、传导性及心肌收缩力，特别对非窦性的异位节律性作用较强，对窦房结细胞的动作电位时间不变或延长，降低传导速度，延长有效不应期，减低兴奋性，对心房不应期的延长较心室明显，缩短房室交界不应期。

14）硅胶

中文名称:硅胶，别名:氧化硅胶或硅酸凝胶，英文名称:Silica gel; Silica；分子式:xSiO2·yH2O，分子量:60.08，CAS 登录号:CAS# 112926-00-8。硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。主要用于仪器、仪表、设备等在密闭条件下的吸潮防锈。与普通硅胶干燥剂配合使用，指示干燥剂的吸潮程度和判断环境的相对湿度。作为包装用硅胶干燥剂，广泛用于精密仪器、皮革、服装、食品、药品和家用电器等。硅胶因为其食品级用途可以用来做婴儿奶嘴等与人体直接接触的用品，另外，硅胶也可用来生产避孕套和隆胸。制造血泵常用材料。

14）N-甲基氧化吗啉

N-甲基吗啉氧化物，英文名称:4-Methylmorpholine-N-oxide，CAS号:7529-22-8，分子式:C5H11NO2， 分子量:117.15。外观为白色晶体。用于植物纤维素高性能溶剂,广泛用于有机合成过程中作溶剂使用，用于聚酯塑料的发泡催化剂，具有特别优良的性能。有机试剂，医药中间体。

15）亚硫酸钠

白色、单斜晶体或粉末。CAS:7757-83-7。熔点(℃)：150（失水分解），相对密度（水=1）：2.63，分子式：Na2SO3（·7H2O），分子量：126.04(252.04)，溶解性：易溶于水（67.8 g/100 ml（七水，18 °C），不溶于乙醇等。亚硫酸钠在空气中易风化并氧化为硫酸钠。在150℃时失去结晶水。再热则熔化为硫化钠与硫酸钠的混合物。无水物的密度2.633。比水合物氧化缓慢得多，在干燥空气中无变化。受热分解而生成硫化钠和硫酸钠，与强酸接触分解成相应的盐类而放出二氧化硫。亚硫酸钠还原性极强，可以还原铜离子为亚铜离子（亚硫酸根可以和亚铜离子生成配合物而稳定），也可以还原磷钨酸等弱氧化剂。

16）24表芸苔素内酯

外观为白色粉末状固体，无味，无可见外来杂质，pH值：5.0～8.0；分子式为C28H48O6，相对分子质量：480.7，生物活性：植物生长调节剂。熔点为259.3 ℃~262.0 ℃ ，溶于甲醇、乙醇、氯仿、丙醇，在弱酸、中性介质中稳定，在强碱介质中分解。高温燃烧放出有毒气体。

17）28-高芸苔素内酯

CAS登录号：82373-95-3，名称：28-高芸苔素内酯，化学名称：（22R，23R，24S）-2a,3a,22,23-四羟基-24-乙基-B-高-7-氧杂-5a-胆甾-6-酮。相对分子质量：494.8（按2012年国际相对原子质量计），生物活性：植物生长调节剂。熔点：275.5-278℃。在弱酸、中性介质中稳定，在强碱介质中分解。易溶于甲醇、乙醇、氯仿、丙酮等，弱酸弱碱中稳定。

18）丙酰芸苔素内酯

CAS登录号：82373-95-3，名称：28-高芸苔素内酯，化学名称：（22R，23R，24S）-2a,3a,22,23-四羟基-24-乙基-B-高-7-氧杂-5a-胆甾-6-酮。相对分子质量：494.8（按2012年国际相对原子质量计），生物活性：植物生长调节剂。熔点：275.5-278℃。在弱酸、中性介质中稳定，在强碱介质中分解。易溶于甲醇、乙醇、氯仿、丙酮等，弱酸弱碱中稳定。

19）消泡剂

化学名称硅油乳液，外观为白色无臭液体，pH为7，沸点＞65℃，闪点闭杯＞100℃。急性经口毒性LD50:大鼠，>5,000 mg/kg 估计值；急性经皮毒性LD50:家兔，>5,000 mg/kg 估计值。避免吸入蒸气或雾滴。不要吞咽。不要接触眼睛。避免与皮肤长期或反复接触。保持容器密闭。小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

20）S-诱抗素

外观为白色结晶粉末，分子式C15H28O4，分子量264.32g/mol，如果吸入将患者移至新鲜空气处，皮肤接触用水冲洗眼睛，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西，用水漱口。

21）赤霉酸A3

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品中文名称：赤霉酸A3 | 化学品俗名：九二0 赤霉酸 赤霉素A 2β,4a,7-三羟基-1-甲 基-8-亚甲基-4aα β-赤霉-3-烯-1α 10β-二羧酸-1,4a-内酯 |
| 化学品英文名称： gibberellins; gibberellic acid; Berelex; ProGibb(ICI); Activol | 英文名称： |
| 技术说明书编码： | CAS No.： |
| 生产企业名称： |  |
| 地址： |  |
| 生效日期： |  |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有害物成分含量CAS No. |  |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别： |  |
| 侵入途径： |  |
| 健康危害： |  |
| 环境危害： |  |
| 燃爆危险： |  |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触： |  |
| 眼睛接触： |  |
| 吸入： |  |
| 食入： |  |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： |  |
| 有害燃烧产物： |  |
| 灭火方法： |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： |  |
| 储存注意事项： |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)： |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： |  |
| TLVTN： |  |
| TLVWN： |  |
| 监测方法： |  |
| 工程控制： |  |
| 呼吸系统防护： |  |
| 眼睛防护： |  |
| 身体防护： |  |
| 手防护： |  |
| 其他防护： |  |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 外观与性状：纯品是白色晶体 |  |
| pH： |  |
| 熔点(℃)：赤霉酸：233～235（分解） | 相对密度(水=1)： |
| 沸点(℃)： | 相对蒸气密度(空气=1)： |
| 分子式：C19H22O6 | 分子量：346.38 |
| 主要成分： |  |
| 饱和蒸气压(kPa)：92232（80℃）；38463（60℃）； 1187（0℃） | 燃烧热(kJ/mol)： |
| 临界温度(℃)： | 临界压力(MPa)： |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
| 闪点(℃)： | 爆炸上限%(V/V)： |
| 引燃温度(℃)： | 爆炸下限%(V/V)： |
| 溶解性： 难溶于水，溶于乙醇、丙酮和酯类，稍溶于醚，不溶于氯仿。 |  |
| 主要用途：植物生长调节剂。赤霉素对植物有促进发芽和枝叶生长以及提早开花结果等作用，缩短马铃薯休眠期并使叶绿素减 少。对于棉花、水稻、花生、蚕豆、葡萄等有显著增产作用，同时对三麦、甘蔗、苗圃、菇类栽培、育豆芽、果树类亦有良好作用。施药方法有浸根、涂抹、喷雾等。赤霉素粉配用时，先将其溶于少量酒精或白酒中，再加水稀释到所需浓度，水溶粉、乳油可直接用水稀释，配制后不宜放置过久。可与滴滴涕、乐果、敌百虫混用，不可与碱性农药混用。 |  |
| 其它理化性质： |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性： |  |
| 禁配物： |  |
| 避免接触的条件： |  |
| 聚合危害： |  |
| 分解产物： |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性： |  |
| LD50：大、小白鼠急性经口大于15000；鲤鱼TLm(48h)大于100mg/L，水虱850mg/L。果实、蔬菜允许残留量 0.2mg/kg。 |  |
| LC50： |  |
| 亚急性和慢性毒性： |  |
| 刺激性： |  |
| 致敏性： |  |
| 致突变性： |  |
| 致畸性： |  |
| 致癌性： |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 生态毒理毒性： |  |
| 生物降解性： |  |
| 非生物降解性： |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |
| 其它有害作用： |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质： |  |
| 废弃处置方法： |  |
| 废弃注意事项： |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： |  |
| UN编号： |  |
| 包装标志： |  |
| 包装类别： |  |
| 包装方法：内衬塑料袋的纸袋装（粉剂），每袋1g，外加纸箱，每箱2000袋，净重2kg。乳油用玻璃瓶装。应贮存在低温、干 燥的地方，尤其要避免高温；在干燥状态下不易分解，其水溶液在5℃以上时易被破坏而失效。 |  |
| 运输注意事项： |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息:下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则(GB13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。 |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： |  |
| 填表部门： |  |
| 数据审核单位：msds查询网整理 |  |
| 修改说明： |  |
| 其他信息：： 是镰刀菌代谢作用产生的赤霉素A1、A2、A3、A4等的混合物，活性最强的为赤霉酸。可加工成乳剂、粉剂等。在碱性溶液中不稳定，弱酸性基础酸性溶液中较稳定。棉花等作物施后，不孕籽增加，故留种田不宜施药。 |  |

22）烯效唑

化学品中文名称：烯效唑，化学品俗名： （E）-（RS）-1-（4-氯苯基）-4,4-二甲基-2-（1H1,2,4-三 唑-1-基）戊-1-烯-3-醇。原药为无色结晶固体，熔点(℃)：147～164，相对密度(水=1)：1.28（21.5℃）。分子式：c15h18cln3o，分子量：291.8。LD50：雄大白鼠急性经口2020，雌大白鼠1790，小白鼠大于600；大白鼠急性经皮大于2000。对皮肤无刺激作 用，对眼睛有轻微刺激作用，Ames试验阴性。鱼毒LC50(48h,mg/L)：金鱼大于1.0，蓝鳃6.4。

23）黄原胶

化学品名称为黄原胶或黄单孢菌多糖，外观呈浅黄褐色粉末，CAS号11138-66-2，熔点64.43℃，分子式C8H14Cl2N2O2，分子量241.11496。可溶于水，变为高粘性的溶液，几乎不溶于有机溶剂。用于食品工业中多目的的稳定剂、稠化剂和加工辅助剂。还可作为油田化学品，提高采收率。

24）苯甲酸钠

CAS号532-32-1，外观为白色无味晶体。分子式C7H5NaO2。大量食入会很快从体内排出；粉尘会积聚在眼睛、鼻、喉和肺中，使人心烦意乱，工作易出现危险；食入8-10克量会引起恶心、呕吐、胃疼、食欲减退；长期暴露，有过敏反应，加剧对其他物质的过敏症状。

25）乙二醇

| CAS： | 107-21-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 甘醇 乙二醇 ethylene glycol |
| 分子式： | C2H6O2 |
| 分子量： | 62.07 |
| 有害物成分： | 乙二醇 |
| 健康危害： | 国内未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系误服引起。吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。 口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现， 重者迅速产生昏迷、抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)，即总量为70～84ml。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 20 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |
| TLVWN： | ACGIH 100mg/m3[上限值] |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿一般作业防护服。 |
| 手防护： | 戴防化学品手套。 |
| 其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。定期体检。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色、无臭、有甜味、粘稠液体。 |
| 熔点(℃)： | -13.2 |
| 沸点(℃)： | 197.5 |
| 相对密度(水=1)： | 1.11 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.14 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 6.21(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 281.9 |
| 闪点(℃)： | 110 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 15.3 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 3.2 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。 |
| 主要用途： | 用于制造树脂、增塑剂、合成纤维、化妆品和炸药, 并用作溶剂、配制发动机的抗冻剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸。 |
| 急性毒性： | LD50：8000～15300 mg/kg(小鼠经口)；5900～13400 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 包装类别： | Z01 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

26）白炭黑

| 第一部分：化学品名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品中文名称： | 白炭黑 | 化学品俗名： |  | 白炭黑 |  |  |
| 化学品英文名称： | Silica white，white carbon black | 英文名称： |  |  |  |  |
| 技术说明书编码： |  | CAS No.： |  | 10279-57-9 |  |  |
| 生产企业名称： |  |  |  |  |  |  |
| 地址： |  |  |  |  |  |  |
| 生效日期： |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |
| 有害物成分; 含量; CAS No.. 白炭黑; ≥90%; 10279-57-9. |
| 第三部分：危险性概述 |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径： |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害： |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害： |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险： |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触： |  |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  |  |  |  |  |  |
| 食入： |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性： |  |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法： |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理： |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项： |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项： |  |  |  |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： |  |  |  |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： |  |  |  |  |  |  |
| TLVTN： |  |  |  |  |  |  |
| TLVWN： |  |  |  |  |  |  |
| 监测方法： |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制： |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护： |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护： |  |  |  |  |  |  |
| 手防护： |  |  |  |  |  |  |
| 其他防护： |  |  |  |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色粉末或粒状或不规则造块。 |  |  |  |  |  |
| pH： | 5.0-8.0 |  |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | 1610 |  | 相对密度(水=1)： |  | 2.6g/ml（25℃） |  |
| 沸点(℃)： | ＞100 |  | 相对蒸气密度 (空气=1)： |  |  |  |
| 分子式： | SiO2·nH2O |  | 分子量： |  | 241.11496 |  |
| 主要成分： | 二氧化硅 |  |  |  |  |  |
| 饱和蒸气压(kPa)： |  |  | 燃烧热(kJ/mol)： |  |  |  |
| 临界温度(℃)： |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  |  |  |  |  |
| 闪点(℃)： |  |  | 爆炸上限%(V/V)： |  |  |  |
| 引燃温度(℃)： |  |  | 爆炸下限%(V/V)： |  |  |  |
| 溶解性： | 溶于苛性碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途： | 用在彩色橡胶制品中以替代炭黑进行补强，满足白色或半透明产品的需要。 在农业化学制品中，可作为载体或稀释剂、崩解剂使用。在一些产品中，还可以作为胶结剂、抗结块剂来使用，也是造纸填料，此外还可用在消防剂、饲料、化妆品、消光剂、颜料、油漆等多种行业。 |  |  |  |  |  |
| 其它理化性质： | 耐高温、不燃、无味、无嗅，具有很好的电绝缘性。 |  |  |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性： |  |  |  |  |  |  |
| 禁配物： |  |  |  |  |  |  |
| 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |
| 聚合危害： |  |  |  |  |  |  |
| 分解产物： |  |  |  |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： |  |  |  |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： |  |  |  |  |  |  |
| 刺激性： |  |  |  |  |  |  |
| 致敏性： |  |  |  |  |  |  |
| 致突变性： |  |  |  |  |  |  |
| 致畸性： |  |  |  |  |  |  |
| 致癌性： |  |  |  |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  |  |  |  |  |  |
| 生物降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 非生物降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |  |  |  |  |  |
| 其它有害作用： |  |  |  |  |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法： |  |  |  |  |  |  |
| 废弃注意事项： |  |  |  |  |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |  |  |  |
| 危险货物编号： |  |  |  |  |  |  |
| UN编号： |  |  |  |  |  |  |
| 包装标志： |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别： |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法： |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项： |  |  |  |  |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。 |  |  |  |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献： |  |  |  |  |  |  |
| 填表部门： |  |  |  |  |  |  |
| 数据审核单位： | msds查询网整理 |  |  |  |  |  |
| 修改说明： |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息： |  |  |  |  |  |  |

27）SC001

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品名称： | 苯乙基苯酚聚氧乙烯醚硫酸盐 |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有效物成分及含量： | 苯乙基苯酚聚氧乙烯醚硫酸盐 |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别： | 未列入 |
| 浸入途径： | 吸入.摄入等 |
| 健康危害： | 中毒刺激眼睛，对呼吸道可能产生过敏。 |
| 环境危害： | 未见 |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触： | 未见危险。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少20分钟， |
| 吸入： | 移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。 |
| 食入： | 用水漱口。就医。 |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： | 不易燃。 |
| 灭火方法： | 蒸汽比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸汽遇火能爆炸。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生，消防官员和污染控制部门。使用干粉.抗醇泡沫.二氧化碳。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |
| 第六部分：泄漏处理 |  |
| 泄漏处置： | 建议应急处理人员穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏，用沙土或其他惰性材料吸收，然后搜集运至废物处理场所处置，如大量泄漏，利用围梯收容，然后收集.转移.回收或无害处理后废弃。 |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： | 戴橡胶手套。远离火种.热源，工作场所严禁吸烟。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 储存注意事项： | 存储于阴凉.干燥的库房。远离火种.热源。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 工业卫生： | 避免与皮肤和眼睛接触，脱去被污染的衣服和鞋。 |
| 眼睛防护： | 高浓度环境中，建议佩戴防护眼睛。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟.进食和饮水。 |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 性状： | 淡黄色粘稠液体 |
| 颜色： | 淡黄色粘稠液体 |
| PH值（1%水溶液）： | 5-8 |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性： | 正常压力和温度下稳定 |
| 危险反应： | 无 |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性： | LD50：大于10000mg/kg（大鼠径口） |
| 亚急性和慢性毒性： | 轻度 |
| 刺激性： | 无刺激 |
| 致癌性： | 未列入致癌物质 |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 生物降解性： | 降解性好。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求按一般物质处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 运输注意事项： | 按一般化学品运输，运输过程中要确保容器不倒塌.不坠落.不损坏。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 不属于危险化学品 |
| 第十六部分：其它信息 |  |
| 填报单位： | 鄄城承远化工有限公司 |
| 其它： | 无 |

28）苄氨基嘌呤

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品中文名称：苄氨基嘌呤 | 化学品俗名：/ |
| 化学品英文名称：N-(Phenylmethyl)-9H-purin-6-amine | 英文名称：/ |
| 技术说明书编码：008 | CAS No.：1214-39-7 |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 / 含量 / CAS No./ |  |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别：/ |  |
| 侵入途径：/ |  |
| 健康危害：/ |  |
| 环境危害：/ |  |
| 燃爆危险：/ |  |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。 |  |
| 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。 |  |
| 吸入：如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。 |  |
| 食入：切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。 请教医生。 |  |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： |  |
| 有害燃烧产物：碳氧化物, 氮氧化物, 硫氧化物 |  |
| 灭火方法： 用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。 |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： 使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。 一定要避免排放到周围环境中。 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理 |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： 避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。 在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。一般性的防火保护措施。 |  |
| 储存注意事项： 贮存于阴凉通风处。 |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)：/ |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)：/ |  |
| TLVTN：/ |  |
| TLVWN：/ |  |
| 监测方法：/ |  |
| 工程控制：/ |  |
| 呼吸系统防护：如须暴露于有害环境中,请使用P95型(美国)或P1型(欧盟 英国 143)防微粒呼吸器。如需更高级别防护,请使用OV/AG/P99型(美国)或ABEK-P2型 (欧盟 英国 143) 防毒罐。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH（US）或CEN（EU）的呼吸器和零件。 |  |
| 眼睛防护：带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 |  |
| 身体防护：全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 |  |
| 手防护：戴手套取 手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 |  |
| 其他防护：/ |  |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 外观与性状：原药白色结晶粉末，难溶于水，微溶于乙醇，在酸、碱中稳定。 |  |
| pH：/ |  |
| 熔点(℃)：222-225℃ | 相对密度(水=1)：/ |
| 沸点(℃)：/ | 相对蒸气密度(空气=1)：未确定 |
| 分子式：C12H11N5 | 分子量：225.25 |
| 主要成分：苄氨基嘌呤 |  |
| 饱和蒸气压(kPa)：/ | 燃烧热(kJ/mol)：未确定 |
| 临界温度(℃)：未确定 | 临界压力(MPa)：未确定 |
| 辛醇/水分配系数的对数值：未确定 |  |
| 闪点(℃)：/ | 爆炸上限%(V/V)：未确定 |
| 引燃温度(℃)：未确定 | 爆炸下限%(V/V)：未确定 |
| 溶解性：难溶于水 |  |
| 主要用途：6-BA是第一个人工合成的细胞分裂素。6-BA具有抑制植物叶内叶绿素、核酸、蛋白质的分解。 |  |
| 其它理化性质：/ |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性：/ |  |
| 禁配物：无数据资料 |  |
| 避免接触的条件：无数据资料 |  |
| 聚合危害：无数据资料 |  |
| 分解产物：无数据资料 |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性：低毒 |  |
| LD50：急性经口LD50:雄大鼠2125 毫克/公斤,雌大鼠2130毫克/公斤;小鼠(雌,雄)1300毫克/公斤;小鼠(雄,雌)急性经皮LD50>5000毫克/公斤.会伤害和刺激眼睛;鲤鱼TLm(48小时)400ppm |  |
| LC50：/ |  |
| 亚急性和慢性毒性：无数据资料 |  |
| 刺激性：无数据资料 |  |
| 致敏性：无数据资料 |  |
| 致突变性：无数据资料 |  |
| 致畸性：无数据资料 |  |
| 致癌性：无数据资料 |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 生态毒理毒性：/ |  |
| 生物降解性：无数据资料 |  |
| 非生物降解性：无数据资料 |  |
| 生物富集或生物积累性：无数据资料 |  |
| 其它有害作用：无数据资料 |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质：/ |  |
| 废弃处置方法：将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质。 与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 受污染的容器和包装 按未用产品处置。 |  |
| 废弃注意事项：/ |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号：欧洲陆运危规: -国际海运危规: -国际空运危规: - |  |
| UN编号：欧洲陆运危规: 非危险货物 国际海运危规: 非危险货物 国际空运危规: 非危险货物 |  |
| 包装标志：/ |  |
| 包装类别：/ |  |
| 包装方法：/ |  |
| 运输注意事项：/ |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息:下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则(GB13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。 |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： |  |
| 填表部门： |  |
| 数据审核单位：msds查询网整理 |  |
| 修改说明： |  |
| 其他信息：/ |  |

29）三十烷醇

| 第一部分：化学品名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品中文名称： | 三十烷醇 | 化学品俗名： |  | 蜂花醇、蜂花烷醇 |  |  |
| 化学品英文名称： | triacontanol | 英文名称： |  |  |  |  |
| 技术说明书编码： |  | CAS No.： |  | 593-50-0 |  |  |
| 生产企业名称： |  |  |  |  |  |  |
| 地址： |  |  |  |  |  |  |
| 生效日期： |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |
| 有害物成分; 含量; CAS No.. 三十烷醇; 593-50-0. |
| 第三部分：危险性概述 |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径： |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害： |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害： |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险： |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触： |  |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  |  |  |  |  |  |
| 食入： |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性： |  |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法： |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理： |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项： |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项： |  |  |  |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： |  |  |  |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： |  |  |  |  |  |  |
| TLVTN： |  |  |  |  |  |  |
| TLVWN： |  |  |  |  |  |  |
| 监测方法： |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制： |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护： |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护： |  |  |  |  |  |  |
| 手防护： |  |  |  |  |  |  |
| 其他防护： |  |  |  |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色鳞片状结晶体。 |  |  |  |  |  |
| pH： |  |  |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | 86-87 |  | 相对密度(水=1)： |  | 0.777（95℃） |  |
| 沸点(℃)： | 443.3（at 760 mmHg） |  | 相对蒸气密度 (空气=1)： |  |  |  |
| 分子式： | C30H62O |  | 分子量： |  | 438.82 |  |
| 主要成分： |  |  |  |  |  |  |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.01（E-09mmHg at 25 ℃） |  | 燃烧热(kJ/mol)： |  |  |  |
| 临界温度(℃)： |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  |  |  |  |  |
| 闪点(℃)： |  |  | 爆炸上限%(V/V)： |  |  |  |
| 引燃温度(℃)： |  |  | 爆炸下限%(V/V)： |  |  |  |
| 溶解性： | 不溶于水，难溶于冷甲醇、乙醇、丙酮，易溶于乙醚、氯仿、四氯化碳。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途： | 植物生长调节剂，对水田作物及作物的增产均有效；也可用于果树及蔬菜，对水稻、棉花、麦类、大豆、玉米、高粱、烟草、甜菜、花生、蔬菜、花卉、甘蔗均有较大幅度增产效果。本制剂用量不可盲目加大，浸种浓度大大有抑制发芽作用。也是高级脂肪醇酯的原料，可用作乳化剂、润滑剂。 |  |  |  |  |  |
| 其它理化性质： |  |  |  |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 产品性能稳定，在常温可以长期安全保存。 |  |  |  |  |  |
| 禁配物： |  |  |  |  |  |  |
| 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |
| 聚合危害： |  |  |  |  |  |  |
| 分解产物： |  |  |  |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 多以酯的形式存在于多种植物和昆虫的蜡质中，对人畜和有益生物未发现有毒害作用。 |  |  |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： |  |  |  |  |  |  |
| 刺激性： |  |  |  |  |  |  |
| 致敏性： |  |  |  |  |  |  |
| 致突变性： |  |  |  |  |  |  |
| 致畸性： |  |  |  |  |  |  |
| 致癌性： |  |  |  |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  |  |  |  |  |  |
| 生物降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 非生物降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |  |  |  |  |  |
| 其它有害作用： |  |  |  |  |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法： |  |  |  |  |  |  |
| 废弃注意事项： |  |  |  |  |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |  |  |  |
| 危险货物编号： |  |  |  |  |  |  |
| UN编号： |  |  |  |  |  |  |
| 包装标志： |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别： |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法： | 100ml塑料瓶装，应贮存在阴凉干燥处，不宜受冻；贮存期有微量沉淀时，用前请摇匀。 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项： |  |  |  |  |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。 |  |  |  |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献： |  |  |  |  |  |  |
| 填表部门： |  |  |  |  |  |  |
| 数据审核单位： | msds查询网整理 |  |  |  |  |  |
| 修改说明： |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息： |  |  |  |  |  |  |

30）氯吡脲

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品中文名称：氯吡脲 | 化学品俗名：[苯基-2H5]-氯吡脲 |
| 化学品英文名称：Forchlorfenuron | 英文名称：[phenyl-2H5]-Forchlorfenuron |
| 技术说明书编码：004 | CASNo.：68157-60-8 |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 / 含量 / CASNo. / |  |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别：/ |  |
| 侵入途径：口鼻吸入 |  |
| 健康危害：/ |  |
| 环境危害：/ |  |
| 燃爆危险：暂无资料 |  |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。 |  |
| 眼睛接触：用水冲洗眼睛作为预防措施。 |  |
| 吸入：请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。 |  |
| 食入：切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。 请教医生。 |  |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： 暂无资料 |  |
| 有害燃烧产物： 碳氧化物, 氮氧化物, 氯化氢气体 |  |
| 灭火方法： 用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。 |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： 使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 避免吸入粉尘。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。 一定要避免排放到周围环境中。 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。 |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： 避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。 在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。 |  |
| 储存注意事项： 存放在密封容器内，并放在阴凉，干燥处。储存的地方必须远离氧化剂。2-8 ºC保存 |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)：暂无资料 |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)：暂无资料 |  |
| TLVTN：暂无资料 |  |
| TLVWN：暂无资料 |  |
| 监测方法：暂无资料 |  |
| 工程控制： |  |
| 呼吸系统防护：如须暴露于有害环境中,请使用P95型(美国)或P1型(欧盟 英国 143)防微粒呼吸器。如需更高级别防护,请使用OV/AG/P99型(美国)或ABEK-P2型 (欧盟 英国 143) 防毒罐。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH（US）或CEN（EU）的呼吸器和零件。 |  |
| 眼睛防护：带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 |  |
| 身体防护：全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 |  |
| 手防护：戴手套取 手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 |  |
| 其他防护：暂无资料 |  |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 外观与性状：白色至灰白色晶体 |  |
| pH：N/A |  |
| 熔点(℃)：170-172°C | 相对密度(水=1)：1.3±0.1 g/cm3 |
| 沸点(℃)：426.5±55.0 °C at 760 mmHg | 相对蒸气密度(空气=1)：N/A |
| 分子式：C12H10ClN3O | 分子量：247.680 |
| 主要成分：氯吡脲 |  |
| 饱和蒸气压(kPa)：0.0±1.1 mmHg at 25°C | 燃烧热(kJ/mol)：暂无资料 |
| 临界温度(℃)：暂无资料 | 临界压力(MPa)：暂无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： 3.2 在 20 °C |  |
| 闪点(℃)：211.7±31.5 °C | 爆炸上限%(V/V)：暂无资料 |
| 引燃温度(℃)：暂无资料 | 爆炸下限%(V/V)：暂无资料 |
| 溶解性：0.039 g/l 在 21 °C |  |
| 主要用途：仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。 |  |
| 其它理化性质：暂无资料 |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性：远离氧化物。对兔皮肤有轻度刺激性。Ames、试验和微核试验显示无致突变作用。 |  |
| 禁配物：强氧化剂 |  |
| 避免接触的条件：暂无资料 |  |
| 聚合危害：/ |  |
| 分解产物：/ |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性：/ |  |
| LD50：经口 - 大鼠 - 雄性 - 2,787 mg/kg；经口 - 大鼠 - 雌性 - 1,568 mg/kg；经口 - 小鼠 - 雄性 - 2,218 mg/kg；经口 - 小鼠 - 雌性 - 2,783 mg/kg |  |
| LC50： 虹鳟 (红鳟鱼) - 9.2 mg/l； 鲫鱼(金鱼) - 10 - 40 mg/l； 鲫属 (鲤鱼) - 8.6 mg/l； 水蚤 - 8.0 mg/l |  |
| 亚急性和慢性毒性：/ |  |
| 刺激性：/ |  |
| 致敏性：/ |  |
| 致突变性：细胞突变性-体外试验 - Ames 试验（艾姆斯试验） - 鼠伤寒沙门氏菌 - 阳性 |  |
| 致畸性：/ |  |
| 致癌性：此产品中没有大于或等于 0。1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。 |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 生态毒理毒性：/ |  |
| 生物降解性：/ |  |
| 非生物降解性：/ |  |
| 生物富集或生物积累性：/ |  |
| 其它有害作用：对水生生物有毒 |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质：/ |  |
| 废弃处置方法：将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 |  |
| 废弃注意事项：与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 受污染的容器和包装 按未用产品处置。 |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号：欧洲陆运危规: 3077国际海运危规: 3077国际空运危规: 3077 |  |
| UN编号：欧洲陆运危规: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Urea, N-(2-chloro-4- pyridinyl)-N'-phenyl-) 国际海运危规: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Urea, N-(2-chloro-4- pyridinyl)-N'-phenyl-) 国际空运危规: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Urea, N-(2-chloro-4-pyridinyl)-N'- phenyl-) |  |
| 包装标志：/ |  |
| 包装类别：欧洲陆运危规: 9国际海运危规: 9国际空运危规: 9 |  |
| 包装方法：袋装 |  |
| 运输注意事项：/ |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息:下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则(GB13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。 |  |

31）噻苯隆

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品中文名称：噻苯隆 | 化学品俗名： |
| 化学品英文名称：Thidiazuron | 英文名称： |
| 技术说明书编码：005 | CAS No.：51707-55-2 |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 含量 CAS No. |  |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别： |  |
| 侵入途径： |  |
| 健康危害： |  |
| 环境危害： |  |
| 燃爆危险： |  |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。 |  |
| 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。 |  |
| 吸入：如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。 |  |
| 食入：切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。 请教医生。 |  |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： |  |
| 有害燃烧产物：碳氧化物, 氮氧化物, 硫氧化物 |  |
| 灭火方法： 用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。 |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： 使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。 一定要避免排放到周围环境中。 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理 |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： 避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。 在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。一般性的防火保护措施。 |  |
| 储存注意事项： 密封，在0-6°C下保存。 |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)： |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： |  |
| TLVTN： |  |
| TLVWN： |  |
| 监测方法： |  |
| 工程控制： |  |
| 呼吸系统防护：如须暴露于有害环境中,请使用P95型(美国)或P1型(欧盟 英国 143)防微粒呼吸器。如需更高级别防护,请使用OV/AG/P99型(美国)或ABEK-P2型 (欧盟 英国 143) 防毒罐。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH（US）或CEN（EU）的呼吸器和零件。 |  |
| 眼睛防护：带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 |  |
| 身体防护：全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 |  |
| 手防护：戴手套取 手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 |  |
| 其他防护： |  |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 外观与性状：纯品为白色、无臭、无味结晶固体。 |  |
| pH： |  |
| 熔点(℃)：213°C | 相对密度(水=1)：1.5±0.1 g/cm3 |
| 沸点(℃)：410.5±55.0 °C at 760 mmHg | 相对蒸气密度(空气=1)：未确定 |
| 分子式：C9H8N4OS | 分子量：220.251 |
| 主要成分：噻苯隆 |  |
| 饱和蒸气压(kPa)：0.0±1.0 mmHg at 25°C | 燃烧热(kJ/mol)：未确定 |
| 临界温度(℃)：未确定 | 临界压力(MPa)：未确定 |
| 辛醇/水分配系数的对数值：未确定 |  |
| 闪点(℃)：202.1±31.5 °C | 爆炸上限%(V/V)：未确定 |
| 引燃温度(℃)：未确定 | 爆炸下限%(V/V)：未确定 |
| 溶解性：稍微溶于水的 |  |
| 主要用途：1.脲类植物生长调节剂，具有细胞激动素活性。主要用作棉花脱叶剂，也可用于苹果树、葡萄树、木槿属脱叶及菜豆、大豆、花生等作物。有明显的抑制作用，用量为0.3～3kg/hm2。如棉田用量为0.5kg/hm2，在50%～60%棉桃打开时用药，将制剂稀释成500L/hm2的水溶液，喷于植株上，脱叶效果98%。还可用于防治稗草、狗牙草、马唐、看麦娘、匍匐冰草、猪殃殃等杂草，用量3kg/hm2，防效近100%。 2.脲类植物生长调节剂，主要用作棉花脱叶剂，也可用于苹果树、葡萄树及菜豆、大豆、花生等作物。还可用于防治稗草、狗牙草、马唐、看麦娘、匍匐冰草、猪殃殃等杂草。 |  |
| 其它理化性质： |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性：如果遵照规格使用和储存则不会分解，未有已知危险反应 |  |
| 禁配物：无数据资料 |  |
| 避免接触的条件：无数据资料 |  |
| 聚合危害：无数据资料 |  |
| 分解产物：无数据资料 |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性： |  |
| LD50：经口 - 大鼠 - 5,350 mg/kg 经皮 - 兔子 - > 1,000 mg/kg |  |
| LC50： |  |
| 亚急性和慢性毒性：无数据资料 |  |
| 刺激性：无数据资料 |  |
| 致敏性：无数据资料 |  |
| 致突变性：无数据资料 |  |
| 致畸性：无数据资料 |  |
| 致癌性：无数据资料 |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 生态毒理毒性：对鱼类的毒性半数致死浓度（LC50） - 虹鳟 (红鳟鱼) - > 19 mg/l - 96 h 对水蚤和其他水生无脊半数效应浓度（EC50） - 大型蚤 (水蚤) - 10 mg/l - 48 h |  |
| 生物降解性：无数据资料 |  |
| 非生物降解性：无数据资料 |  |
| 生物富集或生物积累性：无数据资料 |  |
| 其它有害作用：无数据资料 |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质： |  |
| 废弃处置方法：将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质。 与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 受污染的容器和包装 按未用产品处置。 |  |
| 废弃注意事项： |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号：欧洲陆运危规: -国际海运危规: -国际空运危规: - |  |
| UN编号：欧洲陆运危规: 非危险货物 国际海运危规: 非危险货物 国际空运危规: 非危险货物 |  |
| 包装标志： |  |
| 包装类别： |  |
| 包装方法： |  |
| 运输注意事项： |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息:下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则(GB13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。 |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： |  |
| 填表部门： |  |
| 数据审核单位：msds查询网整理 |  |
| 修改说明： |  |
| 其他信息：密度在4℃时最大（1克/毫升），结冰时（冰点0℃）密度减少，体积增大。在一切的固态和液态物资中，噻苯隆的热容 量最大。 |  |

32）环己酮

环己酮，有机化合物，为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。无色透明液体，带有泥土气息，含有痕迹量的酚时，则带有薄荷味。不纯物为浅黄色，随着存放时间生成杂质而显色，呈水白色到灰黄色，具有强烈的刺鼻臭味。相对密度(水= 1):0.95。沸点(℃):155.6，相对蒸气密度(空气= 1):3.38，分子式:C6H10O，分子量:98.14。与空气混合爆炸极与开链饱和酮相同。环己酮致癌证据不足，在工业上主要用作有机合成原料和溶剂。易燃，遇高热，明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。

33）氨基寡糖素

名称：壳聚糖。急性水生毒性类别2，CAS号9012-76-4，外观为浅褐色粉末。如果吸入，将患者移至新鲜空气处，皮肤接触用肥皂和大量的水冲洗，食入用水漱口，请教医生。

32）朗钛LT-569

外观与性状:白色粉末。相对密度(水=1):1.2—1.8g/cm3，本品不燃，PH （1%水悬液):4—7，主要用于可湿性粉剂、水分散粒剂中作为分散剂。常温常压下稳定。对眼睛、黏膜和皮肤有刺激作用，可引起呼吸系统过敏反应。

33）三聚磷酸钠

三聚磷酸钠，白色粉末状结晶，流动性较好。Ⅰ型的密度为2.62g/cm3，Ⅱ型的密度为2.57g/cm3。熔点为622℃。易溶于水，其水溶液呈碱性。本品为一类无定形水溶性线状聚磷酸盐，两端以Na2 PO4终止，化学式Na5P3 O10，相对分子质量367.86。常用于食品中，作水分保持剂、品质改良剂、pH调节剂、金属螯合剂。

34）吲哚丁酸

化学品中文名称：吲哚丁酸 4-吲哚-3-丁酸，纯品为白色结晶固体，原药为白色至浅黄色结晶，熔点为124～125℃（纯品）；121～124℃（原药），密度2.49g/cm3。分子量203.23g/mol。难溶于水，20℃水中溶解度为0.25g/L；苯>1000g/L，丙酮、乙醇、乙醚30～100g/L，氯仿10～100g/L。本品是植物主根生长促进剂，常用于木本和草本植物的浸根移栽，硬枝杆插，能加速根的生长，提高植物生根的百 分率，也可用于植物种子的浸种和拌种，可提高发芽率和成活率。浸根移植时，草本植物浸在浓度10～20mg/L， 木本植物50mg/L；杆插时的浸渍浓度为50～100mg/L；浸种、拌种浓度则为100mg/L（木本植物）、10～ 20mg/L（草本植物）。

35）赤霉酸A4

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品中文名称：赤霉酸A4 | 化学品俗名：/ |
| 化学品英文名称：： Gibberellin A4 | 英文名称：/ |
| 技术说明书编码：010 | CASNo.：468-44-0 |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 / 含量 / CASNo. / |  |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别：低毒 |  |
| 侵入途径：皮肤、眼睛、呼吸系统、消化系统接触。 |  |
| 健康危害：/ |  |
| 环境危害：清洗器具的废水不能排入河流，地塘等水源。度育物要妥善处理，不能随意丢弃，也不能做他用。 |  |
| 燃爆危险：本品不易燃。 |  |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触：立即脱掉被污染的衣物。用软布去除沾染农药。大量清水和肥皂冲洗。 |  |
| 眼睛接触：立即翻开眼脸,用大量清水冲洗至少15mim,及时就医 |  |
| 吸入：立即离开施药现场。转移至空气流通处 |  |
| 食入：立即停止服用,用清水充分漱口后。立即携带农药标签到医院就诊。无专用解毒剂,对症治疗。 |  |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： 本品不易燃 |  |
| 有害燃烧产物： 产品和包装物想绕后可能产生有害的浓烟 |  |
| 灭火方法： 一旦失火,使用抗醇泡沫,干化学品。二氧化碳或砂土灭火。 |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： 迅速报警,疏散泄露污染区人员至安全区。禁止无关人员进入污染区,建设应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服，佩戴防护口罩。切断火源，不要直接接触泄漏物，用铲子铲入提桶，运至废物处理场所。被污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水散入废水系统。 |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩(半面罩)。戴化学安全防护眼镜。穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套、运离火种、热源。工作场所严禁吸烟、进食、饮水。使用防爆型通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸。防止包装及容器损环。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 。 |  |
| 储存注意事项：贮存在阴凉、通风，干燥的库房中。远离火种,热源。保持容器密封。应与氧化剂、使用化学品分开存放。切品混储。采用防爆型照明、通风设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和核实的收容材料。 |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)： |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： |  |
| TLVTN： |  |
| TLVWN： |  |
| 监测方法：未制定标准 |  |
| 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 |  |
| 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） |  |
| 眼睛防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全的防护眼镜 |  |
| 身体防护：穿防毒物渗透工作服 |  |
| 手防护：戴橡胶耐油手套 |  |
| 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，沐浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 外观与性状：白色结晶粉末，无特殊刺激性气味 |  |
| pH： |  |
| 熔点(℃)：207.74℃ | 相对密度(水=1)：无资料 |
| 沸点(℃)：2613℃(87.04kpa) | 相对蒸气密度(空气=1)：无资料 |
| 分子式：C19H24O5 | 分子量：332.40 g/mol |
| 主要成分：赤霉酸A4 |  |
| 饱和蒸气压(kPa)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |
| 临界温度(℃)：无资料 | 临界压力(MPa)：无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值：LogP=2.34(92.5%) |  |
| 闪点(℃)：无资料 | 爆炸上限%(V/V)：无资料 |
| 引燃温度(℃)：无资料 | 爆炸下限%(V/V)：无资料 |
| 溶解性： 无资料 |  |
| 主要用途：植物生长调节剂。 |  |
| 其它理化性质：90%赤霉酸A原药与水，常用灭火剂(磷酸二氢铵)、还原剂(铁粉)、中等氧化剂(高锰酸钾)，松节油接触无反应。与上述物质接触其有稳定的化学相容性;对包装材料不具有腐蚀性，无爆炸性:非易燃物质;比旋光度-10.425”，90%赤霉酸 A4原药与金属及金属离子接触后不稳定:90%赤霉酸A4原药在室温下是稳定的。 |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性：常温储存条件下稳定 |  |
| 禁配物：强酸、强碱、氧化剂、金属和金属离子 |  |
| 避免接触的条件：严防明火、高热、雨淋、日晒 |  |
| 聚合危害：不发生聚合 |  |
| 分解产物：一氧化碳，二氧化碳等 |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性： |  |
| LD50：急性经口，雌、雄SD大鼠的半数致死剂量(LD50)均>5000ng/kg体重。急性经皮，雌、雄SD大鼠的急性经皮半数致死剂量(LD50)均>2000mg/kg 体重。 |  |
| LC50：急性吸入:90%赤霉酸A4原药大鼠急性吸入毒性试验在口鼻暴露浓度为2100mg/m3的供试品气溶胶环境下(最高稳定浓度)，雌、雄SD大鼠均未出现死亡，半数致死浓度(LC50)>2100mg/m3。 |  |
| 亚急性和慢性毒性：根据 90%赤霉酸A4原药对SD大鼠亚慢性经口毒性试验结果，综合分析得出供试品对大鼠的未观察到有害作用剂量水平(NOAEL)雌雄动物均为10000mg/kg 饲料，计算成供试品摄入量:雄性为643.11士65.13mg/kg/day，雌性为724.09士64.07mg/kg/day。观察到有害作用最低剂量水平(LOAEL)雄雄动物均为25000mg/kg饲料，计算成供试品摄入量:雄性为 1677.09土124.62mg/ kg/day，雌性为1914.95士130.79mg/kg/day。该剂量下雄雄动物主要可见 UREA 指标的升高和肾脏的病理改变，雄性动物还可见特脏脏体系数升高和肝脏小叶中心性肝细胞微空泡化。 |  |
| 刺激性：眼睛刺激:给予供试品后，4只新西兰白兔出现眼刺激反应，所有反应在 72h 内完全恢复。根据农药兔眼刺激反应分级标准判定，供试品 90%赤霉酸 A4 原药对新西兰白兔眼刺激强度分级为中度刺激性。皮肤刺激:在本试验条件下，供试品对新西兰白兔皮肤刺激最高积分均值为0。根据皮肤刺激强度分级标准判定:90%赤霉酸A4原药对新西兰白兔皮肤刺激强度分级为无刺激性。 |  |
| 致敏性：90%赤霉酸A4原药对 Hartley 豚鼠的致敏率为 0%，根据农药致敏强度标准，致敏强度分级为弱。 |  |
| 致突变性：90%赤霉酸A4原药对所有测试菌株均无致突变性，即试验结果为阴性。90%赤霉酸 A4原药不能诱导嗜多染红细胞微核形成率明显增高，且无剂量-反应关系，因此供试品对小鼠嗜多染红组胞无致突变性，即试验结果为阴性.90%赤霉酸A4原药对体外培养的CHL啸乳动物细胞无致突变性，即试验结果为阴性。90%赤霉酸A4原药对体外培养的小鼠淋巴瘤细胞 L5178YTK**clone (3.7.2c)的基因突变试验结果为阴性，不诱导基因突变 |  |
| 致畸性：无资料 |  |
| 致癌性：无资料 |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 生态毒理毒性： 鸟类急性经口毒性:日本鹌鹑(24h、48h、72h、7d)LD50>2112.0mg a.i./kg ，为“低毒”， 鱼类急性毒性:斑马鱼(0-96h)LC50为 103.74mg a.i./L，为“低毒”。 大型溞急性活动抑制:大型溞(24、48h)EC50为>100mg a.i/L。为“低毒” 蜜蜂急性经口毒性:蜜蜂(24h、48h)LD50>100.0ug/蜂。为低毒。 鱼类急性毒性:虹鳟鱼 LC50(96h)为 100mg a.s./L. 大型溞急性活动抑制，大型溞(48h)EC50>100mga.s/L. 绿藻生长抑制:羊角月牙藻E7C50(96h，静态)>100mg a.s./L.，E,C.(96h)100mg a.s/L. 蜜蜂急性经口毒性:LD50>87ug/蜂， 蜜蜂急性接触毒性:LD50>100ug/蜂。 寄生性天敌蚜茧蜂:LR50>40ga.s/ha. 捕食性天敌梨盲走媾:LR50>40g a.s/ha。 蚯蚓急性毒性:赤子爱胜蚯蚓 LC50(14d)>1250 mg a.s/kg d.w.soil. |  |
| 生物降解性：土壤降解试验:实验室:DT50为30天。土壤吸附:Koc 为 0.5747mL/g(Kom0.0.33335mL/g)。 |  |
| 非生物降解性：水解试验:pH4，50℃:稳定;外推 DT50>1年，20℃。pH7，50℃:稳定;外推 DT50>1年，20℃，pH9，50℃:稳定;外推DT50>1年，20℃，水中光解:pH5~9，DT50为101-163天。水-沉积物降解:水相:DT;为15 天，沉积物:DT50为200 天。 |  |
| 生物富集或生物积累性：:logPow 为 2.34 |  |
| 其它有害作用：无 |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质： |  |
| 废弃处置方法：处置前参考国家和地方有关法规，建议用锯木、干土或粒状吸附剂吸收后用焚烧炉焚烧法处置。农药废包装物严禁作为他用，不能乱丢放，要妥善处理:完好无损的可统一回收。大量废弃农药的处理方法、处理场地应征得劳动、环保部门同意，并报上级主管部门备案。 |  |
| 废弃注意事项：处理时操作者注意自身安全防护，必须戴用防护器具等。掩埋时应远离住宅和水源的深坑中;焚烧时应在专门的炉中进行。 |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号：6.1类。 |  |
| UN编号： |  |
| 包装标志： |  |
| 包装类别：III |  |
| 包装方法：赤霉酸A4原药采用内衬塑料袋的纸桶包装，每桶净含量25kg。计量误差应符合国家质量监督检验检疫总局(第75号令)。根据用户要求或供需双方达成的协议，可以采用其它形式的包装，但应符合国家有关法律法规及GB 190-2009、GB/T 191-2008、GB 3796-2006中的有关规定。 |  |
| 运输注意事项：本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，严防潮湿和日晒，远离火源或热源，装卸应使用装卸工具，避免发生磕磋，造成泄漏事故。请勿与其它农药、肥料、食品、饲料、日用品等同贮同运。 |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息:下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则(GB13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。 |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献：王以燕，赵永辉，刘绍仁，傅桂平，农药产品安全数据单的编写说明，中华卫生杀虫药械，200713(3): 157-161 |  |
| 填表部门： |  |
| 数据审核单位：msds查询网整理 |  |
| 修改说明： |  |
| 其他信息：是镰刀菌代谢作用产生的赤霉素A1、A2、A3、A4等的混合物，活性最强的为赤霉酸。可加工成乳剂、粉剂等。在 碱性溶液中不稳定，弱酸性基础酸性溶液中较稳定。 棉花等作物施后，不孕籽增加，故留种田不宜施药。 |  |

36）氯化胆碱

化学品中文名称：氯化胆碱 氯化 2-羟乙基三甲胺 增蛋素 氯化上甲基（2-羟乙基） 铵 氯化-β-羟乙基-N,N,N三甲基铵，化学品英文名称：choline chloride。外观为吸湿性晶体，熔点302～305℃，分子式：C5H14ClNO，分子量：139.63。主要用于治疗脂肪肝和肝硬化。也作为禽畜饲料添加剂，能刺激卵巢多产蛋、产仔及禽畜、鱼类等增重。

37）胺鲜酯

化学品中文名称：胺鲜酯，化学品俗名：己酸二乙氨基乙醇酯；原药纯品为白色片状晶体，粉碎后为白色粉状物，无可见机械杂质，具有清淡的脂香味和油腻感。CASNo.：10369-83-2。密度0.907g/cm3，沸点277℃，分子式C12H25NO2，分子,215.33g/mol。易溶于水，可溶于乙醇、甲醇、丙酮、氯仿等有机溶剂。是一种新型植物生长调节剂，其具有安全性、无毒性及使用简易等优点，同时可改善作物生长、提高产量及改善作物食用品质。

38）复合肥（主要为磷酸一铵）

化学品中文名称为磷酸二氢铵或磷酸一铵。性状为透明四角晶体，熔点180℃，密度1.803g/cm3。分子式为NH4H2PO4，分子量为115.03。用于废料和木材、纸张、织物的防火剂（如作火柴梗和蜡烛芯的灭烬剂），也用于制药物等。也用作反刍动物饲料添加剂。

39）氯化钠

氯化钠（NaCl），外观是白色晶体状，CAS号7647-14-5，沸点1465℃，其来源主要是在海水中，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。在空气中微有潮解性。稳定性比较好，工业上用于制造纯碱和烧碱及其他化工产品，矿石冶炼。

40）二氧化碳

| 分子式： | CO2 |
| --- | --- |
| 分子量： | 44.01 |
| 有害物成分： | 二氧化碳 |
| 健康危害： | 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃。 |
| 皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |
| 眼睛接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 18000 |
| TLVTN： | OSHA 5000ppm,9000mg/m3; ACGIH 5000ppm,9000mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 30000ppm,54000mg/m3 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
| 熔点(℃)： | -56.6(527kPa) |
| 沸点(℃)： | -78.5(升华) |
| 相对密度(水=1)： | 1.56(-79℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.53 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1013.25(-39℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 31 |
| 临界压力(MPa)： | 7.39 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水、烃类等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 危险货物编号： | 22019 |
| UN编号： | 1013 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

41）硫酸钾

硫酸钾是由硫酸根离子和钾离子组成的盐，通常状况下为无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味，味苦。质硬。CAS号7778-80-5，分子式K2SO4，分子量174.24。化学性质不活泼。在空气中稳定。密度2.66g/cm。熔点1069℃。水溶液呈中性，常温下pH约为7。1g溶于8.3ml水、4ml沸水、75ml甘油，不溶于乙醇。主要用途有血清蛋白生化检验、凯氏定氮用催化剂、制备其他钾盐、化肥、药物、制备玻璃、明矾等。

42）亚硫酸钾

中文名称:亚硫酸钾，英文名称:potassium sulfite，亚硫酸钾是一种无极化工产品，外观为白色无臭粗粉，密度1.74g/mL，其分子式为H2KO3S，分子量为121.1774。CAS号:10117-38-1。在空气中易变色。极易吸湿。性不稳定，撞击或急热能引起爆炸。易溶于水，水溶液呈强碱性。有腐蚀性。

43）三氟乙酸钾

三氟乙酸钾，英文名称为potassium trifluoroacetate，中文别名为3氟乙酸钾;CAS号为2923-16-2，分子式为C2F3KO2，密度1.49g/mL，熔点140-142℃，需密闭于阴凉干燥环境中 ，带有刺激性的有机化工原料。

44）碳酸氢钠

| CAS： | 144-55-8 |
| --- | --- |
| 名称： | 酸式碳酸钠 碳酸氢钠 sodium acid carbonate sodium bicarbonate |
| 分子式： | NaHCO3 |
| 分子量： | 84.00 |
| 有害物成分： | 碳酸氢钠 |
| 健康危害： | 碳酸氢钠在常温下是接近中性的极微弱的碱， 如将其固体或水溶液加热 50℃以上时，可转变为碳酸钠，对人具有刺激性和腐蚀性，对眼睛、皮肤及呼吸道粘膜有刺激性，引起炎症。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 受热分解。未有特殊的燃烧爆炸特性。 |
| 有害燃烧产物： | 二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿一般作业防护服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 白色、有微咸味、粉末或结晶体。 |
| 熔点(℃)： | 270 |
| 相对密度(水=1)： | 2.16 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水，不溶于乙醇等。 |
| 主要用途： | 分析化学用试剂, 镀金、镀铂、鞣革、处理羊毛、丝、灭火剂、医药消化剂等, 也用作乳油保存剂、木材防熏剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：4220 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。 |
| 包装类别： | Z01 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |

- 间氯苯甲酸

| CAS： | 535-80-8 |
| --- | --- |
| 名称： | 3-氯苯甲酸 间氯苯甲酸 m-chlorobenzoic acid |
| 分子式： | C7H5ClO2 |
| 分子量： | 156.57 |
| 有害物成分： | 间氯苯甲酸 |
| 健康危害： | 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| TLVTN： | 未制订标准 |
| TLVWN： | 未制订标准 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期体检。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 白色粉末。 |
| 熔点(℃)： | 157 |
| 相对密度(水=1)： | 1.50(25℃) |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于甲醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用于有机合成和用作染料中间体。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱。 |
| 急性毒性： | LD50：>500 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当PH值降到 5以下时，会给动、植物造成严重危害，鱼的繁殖和发育会受到严重影响，流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化，耐酸的藻类、真菌增多，而有根植物、细菌和脊椎动物减少，有机物的分解率降低。酸化后会严重导致湖泊、河流中鱼类减少或死亡。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 包装类别： | Z01 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |

- 柴油

| 品名 | 柴油 | 别名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分子式 |  | 分子量 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

- 硫酸钠

| 分子式： | Na2SO4 |
| --- | --- |
| 分子量： | 142.04 |
| 有害物成分： | 硫酸钠 |
| 健康危害： | 对眼睛和皮肤有刺激作用。基本无毒。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 |
| 有害燃烧产物： | 硫化物。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.2 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 白色、无臭、有苦味的结晶或粉末, 有吸湿性。 |
| 熔点(℃)： | 884 |
| 相对密度(水=1)： | 2.68 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。 |
| 主要用途： | 用于制水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品等。 |
| 禁配物： | 强酸、铝、镁。 |
| 急性毒性： | LD50：5989 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对大气的污染。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。 |
| 包装类别： | Z01 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |

# 附录B.危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

## B.1 危险、有害物质的辨识

### B.1.1辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品目录》（2022版）应急管理部等十部门[2022]第8号

### B.1.2主要危险物质分析

该项目24-表芸苔素内酯生产过程中涉及物料为麦角甾醇、四氢呋喃、三乙胺、甲基磺酰氯、丙酮、碳酸氢钾、四甲基哌啶氧化物、甲苯、次氯酸钠、甲醇、硫酸、液氨、金属锂、氯化铵、对甲苯磺酸、溴化钠、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、铁氰化钾、碳酸钾、甲基磺酰胺、锇酸钾、奎尼丁、亚硫酸氢钠、二氯甲烷、NaCl、硅胶、三氟乙酸酐、双氧水等。

该项目28-高芸苔素内酯生产过程中涉及物料为豆甾醇、甲基磺酰氯、丁酮、三乙胺、NaCl、碳酸氢钾、次氯酸钠、四甲基哌啶氧化物、碳酸氢钠、溴化钠、二甲基甲酰胺、溴化氢、乙酸乙酯、碳酸钾、铁氰化钾、叔丁醇、奎尼丁、甲基磺酰胺、双氧水、二氯甲烷、三氟乙酸酐、石油醚、硅胶、亚硫酸氢钠等。

该项目丙酰芸苔素内酯生产过程中涉及物料为豆甾醇、三乙胺、甲基磺酰氯、丁酮、NaCl、碳酸氢钾、次氯酸钠、四甲基哌啶氧化物、碳酸氢钠、溴化钠、二甲基甲酰胺、溴化氢、乙酸乙酯、碳酸钾、N-甲基氧化吗啉、叔丁醇、四氢呋喃、亚硫酸钠、丙酸酐、间氯过氧苯甲酸、石油醚、硅胶、亚硫酸氢钠等。

芸苔素内酯合成过程中涉及中间产物氢氧化锂、二氧化碳、氯化钠、氨气、氢气、溴化钠、亚铁氰化钾、过氧三氟乙酸、碳酸氢钾、N-甲基吗啉、硫酸钾、亚硫酸钾、三氟乙酸、三氟乙酸钾、甲基磺酸、氯化氢、氨基锂、氯化锂、二氧化硫、间氯苯甲酸、硫酸氢钠、硫酸钠等。

该项目芸苔素制剂生产过程中涉及物料为24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯、NP-10、乙醇、消泡剂、异丙醇、S-诱抗素、赤霉酸A3、烯效唑、黄原胶、苯甲酸钠、乙二醇、白炭黑、SC001、苄氨基嘌呤、三十烷醇、氯吡脲、噻苯隆、环己酮、氨基寡糖素、朗钛LT-569、三聚磷酸钠、吲哚丁酸、肥料载体、赤霉素A4、氯化胆碱、胺鲜酯等。

发电机涉及使用柴油。

## B.2 危险、有害因素的辨识

### B.2.1 辨识依据及产生原因

1.依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

1. 能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

2. 失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441—1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

### B.2.2 项目厂址与总平危险有害因素辨识分析

#### B.2.2.1 项目厂址危险有害因素辨识分析

项目场址位于吉安市新干县盐化工业城内，建项目厂址东侧紧邻盐化大道，运输条件相当便利；新干盐化工业城地形属低丘山地，区内有多座小山包，山脊、沟谷纵横交错，总体地势东高西低。盐化工业城场地南面到北面长约11公里，东西宽处约2公里。场地南半部有多座小山包，高差较大，最高海拔标高达100m，最低35.0m。场地北半部较为平坦，海拔标高一般在50～70m之间。大部分沟谷中无长年性流水，仅在雨季形成暂时性地表流水。新干盐化工业城低洼沟谷处由粘土、亚砂土、流砂及卵石组成，厚度2～10m。山坡地质由砂砾岩组成，厚度202～408m。岩层倾角平缓，地质结构稳定，无沉陷、滑坡现象。场地地层岩性：上覆第四系（Q）土层，为粉质粘土，下伏岩层为白垩系（K）红砂岩等，工程地质条件良好。

新干盐化工业城所在地区属亚热带季风型气候区，气温温和，雨水充足，四季分明。根据新干县气象局统计从1971年至2007年近40年资料显示，年平均气温为17.5℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-9.1℃，年平均气压1.0102×105Pa，年平均降雨量为1604.5mm，年平均蒸发量为1425.9mm，降雨量季节分布不均，以2～7月份降雨量最为集中，降水量约占全年总降水量的50%，年平均无霜期283天。平均风速2.0m/s，常年主导风向为东北偏北风，夏季主导风向以东风为主，年平均雷暴日69.9天。

1）不良地质

不良地质条件对地基及整个厂区建筑物都有很大影响。该项目所在地为冲积平原地形，由亚粘土、亚砂土及砂砾层组成，多为湖积及冲湖积淤泥质粘性土；拟建地层中存在填土层；工程土建部分如未按工程场地的建筑类别进行必要的地基处理，或地基处理不当，工程运行过程中可能发生地基不均匀下沉，会对厂房、设备、管线造成不安全隐患，尤其是大型储罐、厂房等建筑易遭受外力如振动、风力和外加载荷等附加应力的作用而产生变形裂缝，造成不安全隐患。

该项目地下水、土壤对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，如未按规范进行防腐设计，则会造成不安全隐患，严重者引发坍塌事故。

2）水文气象条件

水文气象条件对整个工程项目有很大的影响。洪水、内涝、大风、暴雪等恶劣天气都易造成建筑物和设备装置的破坏，进而威胁人身安全。夏季过高气温容使人易中暑，冬季气温过低则可能导致冻伤或冻坏设备、管道，不但影响生产，而且容易造成事故危及人身安全。

如遇暴雨、大雾及六级以上大风进行户外吊装作业，可能导致起重伤害事故；如遇强风、高温、低温雨天、雪天等恶劣天气进行户外登高作业，如不采取有针对性的防护措施，可能发生高处坠落、物体打击事故。

另外，项目所在地年平均降水量1604.5mm，遇暴雨天，如果厂区内排水系统不符合要求或出现故障不畅通，就会造成内涝灾害，而损坏拟建工程设备、厂房、地下建（构）筑物，造成生产事故等；该公司拟设完善的厂区内排水系统，场外设有完善的城市排水系统，内涝灾害威胁较小。

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电、电力设备或电力线路损坏后可能导致大规模停电。如火灾、爆炸危险环境内设备、管路防静电设计或施工不规范，在使用、输送、贮存属导电性差的物料时所产生的静电电荷，如不能及时消除，随着时间延续，静电荷将越聚越多，静电电压逐渐升高，当达到一定程度时，就会发生放电产生火花，或使用可产生火花的工具、穿用不防静电的鞋、服装等，均可能引燃易燃易爆物质，造成火灾、爆炸。

该项目所在地夏天多雷雨天气，雷暴日69.9天，如果该项目防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成人员伤亡，生产设备设施及建筑物的损坏。

当地的平均风速为2.0m/s。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在可燃、有毒有害物质的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。

当地年最高温度40.5℃，高温天气会加大易燃易爆、有毒物料的挥发性，容易引起容器爆炸事故，且长期暴露在高温天气会易引起中暑事故。

4）地震

地震是危害度较大的自然现象，地震对建（构）筑物、设备有极大的破坏作用，它可造成厂房等建筑物的倒塌、破坏输卤管道、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。因此建（构）筑物应根据该项目场地的地震基本烈度设防。否则一旦发生地震灾害时，如果厂房及建（构）筑物的抗震等级不够时，会发生厂房坍塌、倾倒事故，大型设备发生偏移、倾斜，从而损坏设备的使用，对人员和财产造成危害。该项目所在区域地震烈度Ⅵ度，地震的威胁较小。

5）周围环境

该公司周边存在企业和居民区、道路，最近居民区距离该项目最近建构筑物边界超过100m，对项目影响不大。如居民区居民未在安全距离范围内燃放烟花，可能引起火灾、爆炸事故。厂区周边存在危险化学品生产企业和工贸企业、道路，但如发生可燃、有毒气体泄漏事故，且可燃、有毒气体随大气扩散到周边其它场所，可能引起火灾、爆炸及中毒窒息事故；该项目装置区、储罐区发生泄漏、火灾爆炸事故，可能会波及周边企业，引发灾难性事故。

该公司现有装置与该项目留有足够的防火间距，但如发生可燃、有毒气体泄漏事故，且可燃、有毒气体随大气扩散到周边其它场所，可能引起火灾、爆炸及中毒窒息事故。如装置区、储罐区发生火灾爆炸事故，可能会波及该项目装置设施，引发灾难性事故。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

#### B.2.2.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

该项目产品及原辅材料多、生产装置中存在腐蚀性物质。检维修过程中存在使用易燃气体和可燃液体。因此，规范进行平面布置显得十分重要。

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

装置与装置之间；装置与厂房相互之间防火间距如不能符合《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度、架空管道高度不符合消防要求；无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置出入口，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

项目设计时未按防洪要求设计，场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。

该项目生产厂房和仓库其耐火等级必须达到二级以上，符合防火要求。且要设置防雷和防直接雷设施，否则，一旦发生火灾或因雷击导致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成厂房倒塌等危害。

该项目生产车间、仓储区等之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

生产装置和仓库很大，基础负荷也很大，若基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成中毒、火灾、爆炸事故。

### B.2.3 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析

参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

#### B.2.3.1 生产系统中危险因素的辨识与分析

该项目工艺生产装置包括芸苔素内酯生产装置和芸苔素制剂生产装置；生产原辅料中涉及较多易燃液体、氧化性以及腐蚀性物质。同时存在液氨等高毒物质，甲基磺酰氯为剧毒物质；液氮、二氧化碳等为窒息性气体。

根据该项目可行性研究报告、物质的危险、有害因素和该公司提供的其他资料分析，按照《企业工伤事故分类》GB6441-1986的规定，该项目生产过程中的主要危险因素有：火灾、爆炸、中毒与窒息、灼烫等，此外还存在触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、冻伤、淹溺及粉尘、噪声、高温热辐射等危险、有害因素。

1.火灾爆炸

该项目涉及的危险化学品多为易燃、易爆及腐蚀性物质，主要包括三乙胺、四氢呋喃、丙酮、甲苯、甲醇、乙酸乙酯、液氨、DMF、叔丁醇、三氟乙酸酐、二氯甲烷、丁酮、石油醚、乙醇、异丙醇、NP-10、环己酮等易燃液体；液氨、三乙胺、甲基磺酰氯、硫酸、氢溴酸、三氟乙酸酐、丙酸酐、吲哚丁酸、亚硫酸氢钠、氢氧化锂（中间产物）、过氧三氟乙酸（中间产物）、三氟乙酸（中间产物）等具有腐蚀性。生产过程存在高温、深冷、负压等工艺条件，存在磺酰化、氧化、还原、水解重排、酯化等化学反应；生产过程中涉及压力容器、压力管道。具有工艺流程路线长，装置复杂，压力等级众多、管路输送路线长，设备、器材、机器的品种多的特点。该项目主要生产装置火灾危险性分类为甲类。根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》，主要生产、储存装置区域大部分为气体爆炸危险1、2区。同时装置过程中有较强的腐蚀性物料存在，腐蚀问题比较突出。因此，该公司设备、管道，任何设计不当，设备选材不妥，安装差错，投料生产操作失误都极易发生着火爆炸事故。该项目各生产装置需要严格控制的工艺指标很多，调节手段较复杂，一旦出现失误即可能造成事故，其生产装置静、动密封点甚多，特别是动密封点（机械密封和填料涵密封）是泄漏易燃、易爆物料的重要监视部位。一旦发生泄漏，极易造成火灾或爆炸。

设备或管道安装质量差、以及设备开停频繁、温度升降骤变等原因，极易引起设备、管道及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。

设备、管道在生产过程中因内部介质不断流动冲刷，造成对设备、管道壁厚减薄而引起泄漏，高压设备、管道的易燃物质泄漏，可能因介质本身温度、压缩膨胀热或与泄漏口处摩擦产生静电发生火灾、爆炸。

生产过程在一定压力、温度下进行，如安全附件不全或不可靠，工艺控制失误，配套的冷却、氮气保护等安全设施中断或不足，引起着火、爆炸事故。

该项目生产过程在一定温度下进行，而且为放热反应，如安全附件不全或不可靠，工艺控制失误，配套的冷却、氮气保护等安全设施中断或不足，引起着火、爆炸事故。

该项目在反应过程存在放热反应现象，如反应时物料配比不当，操作条件未严格控制，合成釜、反应器、冷凝器等冷却水量过小或中断，热量不能及时导除引发事故。

该项目生产过程中涉及合成、蒸馏及回收套用过程，采用常压或负压，如设备、管道密封不良物料中混入空气，导致氧含量超标，形成爆炸性混合物，遇到火花、静电等点火源时，有引发爆炸的可能。

该项目生产过程中存在计量槽、暂存罐、高位槽等，在生产运行过程中，若因操作错误、计量仪表、联锁报警装置、附件不能正常工作等原因，造成物料溢出或泄漏，有可能导致火灾、爆炸事故。

该项目生产过程中合成、蒸馏过程中温度过高或冷却效果差，造成气化的液体不能及时冷凝下来引起泄漏，发生火灾、爆炸事故。

该项目生产过程中涉及物料多，在生产过程中，操作人员违章操作或操作失误如投错物料、开错阀门、未按顺序进料或未控制加料速度，导致禁忌性物料混合急剧分解或剧烈反应，可能导致发生火灾、爆炸事故。

大型设备或贮罐基础设计/施工不当，基础下沉造成设备、管道变形拉裂；

计量槽、高位槽等容器过满溢流等而发生泄漏,遇明火、高热或与氧化剂接触，有引发燃烧爆炸的危险。

在物料输送过程中由于液流的机械搅动作用，会大量挥发气体；计量槽、高位槽等容器充装系数超过规定值，罐内物料不能进行正常的气液平衡造成容器损坏泄漏,一旦泄漏,遇明火、高热或与氧化剂接触，有引发燃烧爆炸的危险。

设备或管道因腐蚀、安装质量差、以及设备温度升降骤变等原因，极易引起设备、管道及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。

装置中管道输送各种物料，管道存在较高的应力开裂危险。应力作用破裂是指金属管道在固定拉应力和特定介质的共同作用下引起的破裂。这种破坏形式往往脆性断裂，而且往往没有预兆，对管道具有很大的危害性和破坏性。

蒸馏、换热过程中各种气体互串引起的爆炸事故。各种气体系统阀门泄漏、误操作，引起气体内漏、互串，常常是引起爆炸的原因。

装置中的泵类设备介质为易燃组分，泵的出入口管线法兰垫片破损，有发生泄漏的危险。泵和电机受到振动，或管线应力影响，会使动密封失效而发生物料泄漏。偶尔因轴承箱润滑不良，轴承干磨、损坏、过热，也会引起泄漏而发生火灾爆炸。机、泵及管道因振动，造成管道或附属的阀门、压力表等管道断裂泄漏着火、爆炸。

设备、管道在高温下运行，又有腐蚀性物料因素影响，因这些因素影响导致设备、系统的失效可能性较多，后果严重。高温可加速设备金属材料发生蠕变、改变金属组织，还会加剧氮气对钢材的渗氮，加剧设备的疲劳腐蚀，使其机械强度减弱，引发物理爆炸或泄漏引起火灾、爆炸。

换热器因温度、流量变化大，热胀冷缩使设备受力不均匀，腐蚀等原因产生裂缝泄漏着火、爆炸。

除设备、管道本体外，其附件、密封件缺陷，也可引起泄漏，工艺操作不当，倒错流程，可能引起系统失控，超温超压而发生外泄，甚至导致爆炸。

输送管道架空敷设，跨越厂区道路，可能存在过往车辆超高装载而碰断发生事故引起。

存在低温液体的设备、管道绝热措施不到位或破坏，检修前未按规程进行高温吹扫等原因，低温液体受热急剧膨胀引起爆炸。

当生产系统处于正常状态下，由于联系不当、操作失误、安全联锁装置失灵及检查不周、人为解除，以及设备、管道缺陷等原因，使设备、管道泄漏或排放形成爆炸性混合气体，在高温、摩擦、静电等能源的作用下，即可引起爆炸。

操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

该项目采用DCS自动控制系统、SIS系统等，如果检测仪表失灵或不准确，上传给控制系统的信号与实际数值出现偏差，操作件失灵或仪表空气压力不足、仪表空气中带液在管道末端积聚，造成操作机构失灵，或者变送信号线屏蔽不好，产生感应信号等引起误动作，引发事故。

该项目部分反应设备设有搅拌方式，搅拌器设计或选型不当，如机械强度不足，变形而与反应器器壁摩擦造成事故。搅拌速度过快时可能会产生静电，如设备内存在易燃液体蒸气和空气的爆炸性混合物，会导致火灾和爆炸事故。特别是对于放热反应如中途停止搅拌，物料不能充分混匀，反应不良，且大量积聚；而当搅拌恢复时，则大量未反应的物料迅速混合，反应剧烈，往往造成冲料，有燃烧、爆炸危险。

生产过程中发生停电，尤其是局部停电，冷冻水、循环水、仪表用压缩空气等中断，反应不能及时中止，阀门不能正常动作，可能发生事故。

该项目产品生产为间歇性，如前批生产物料未清理干净，加入互为禁忌物料，可引发火灾爆炸事故。如投料前未采用氮气等物料进行置换，设备内氧含量超标与物料形成爆炸性气体环境，遇高热，可引发火灾爆炸事故。

设备冲洗水或排污过程中夹带有易燃物料，进入阀门井或污水沟中积聚，因遇火或受热、遇禁忌性物料等原因发生着火或爆炸。

操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

计量槽、高位槽等液位过低，易造成泵抽空，造成容器破裂，物料泄漏

试车、开车阶段，温度变化频繁，导致接口松动，导致液体大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致反应釜、冷凝器、接收罐等设备、管道焊接接头泄漏或产生疲劳断裂，进而大量易燃易爆流体溢出；由于腐蚀(包括应力腐蚀、晶间腐蚀)，耐压强度下降，使管束失效或产生严重泄漏，遇明火发生爆炸。反应釜、冷凝器等设备：由于人孔、管口等连接处焊缝裂纹、腐蚀、紧固件松动等以及设备明显缺陷因素，引起泄漏。

车间内液体储罐如布置不合理，靠近热源或暂存罐中液位过高且温度控制不当，液体物料急剧气化引起爆炸事故；

在防爆区域内电气、仪表系统的选型不符合防爆等级及温度组别的要求，安装、配线不符合防爆要求，发生泄漏可导致着火、爆炸。在爆炸危险区域内使用非防爆电气设备。在爆炸危险区域内动火检修时，未办理动火许可证，未按操作规程规定对该系统进行吹扫、清洗、置换、检测，无专人监护，均易引起爆燃事故。

设备开车或交出检修时，由于设备、管道等生产系统没有进行清冼、置换或置换不合格，也会发生火灾、爆炸。

在设备检修作业过程中由于违章检修、违章动火作业引起的着火、爆炸等。巡检人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道；检修时吊车、叉车等起重作业不小心碰断管线。

设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成管线焊点拉裂泄漏着火、爆炸。

三乙胺、四氢呋喃、二甲基甲酰胺、丙酮、甲苯、丁酮、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、异丙醇等在输送过程中，由于流动和冲击或介质流速过快，易产生静电积聚。若管道和设备的防静电措施不落实或效果不佳，不能将静电及时导走，则会产生静电积聚，从而产生较高的静电电位，发生静电放电，可引发火灾爆炸事故。

在生产装置开、停车时，若存在易燃易爆物质的设备中空气未完全置换，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热能等，可引起火灾、爆炸事故。

进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，可能引发火灾、爆炸事故。进入防爆场所的厂内机动车辆不防爆，可引起火灾、爆炸事故。

该项目涉及尾气收集系统，如各分支管道未设置阻火设施或设施失效，存在发生火灾爆炸的可能。

机泵为高速旋转设备，一旦密封失效大量油品泄出会引发火灾事故，此外，如机泵、电机润滑不良，容易发生抱轴事故，轻者损坏轴、轴承，重者扭断泵轴，造成物料泄漏引发火灾事故。在维修热泵时，若事前处理不当或维修人员未检查处理就拆泵，会发生热物料泄漏，发生火灾、爆炸事故。

人工添加金属锂为遇湿易燃品，具刺激性及强还原性。使用过程中如发生泄漏与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸；如现场使用开包后剩余物料过多，暴露在潮湿空气中易自行发热燃烧。

2.中毒窒息

该项目存在的有毒及腐蚀性物质品种多、分布广。该项目存在液氨、乙醛、甲醇、甲苯、甲基磺酰氯、二氯甲烷、中间产物（副产物）中的氯化氢和二氧化硫等均具有一定的毒性；液氮（氮气）及反应过程中产生的二氧化碳、氢气具有窒息性；发生物料泄漏，中毒和窒息的危险可能性较大。

由于该项目部分操作存在一定温度和压力，且存在腐蚀性物质，设备及管道易发生腐蚀泄漏；而且生产过程中有毒液体蒸汽以气态存在，加大了中毒的危险性。如设备、管道、仪表、联锁报警装置、附件等出现意外损坏或操作失控造成有毒物质等泄漏，致使其挥发混存于空气中，有毒气体或窒息性气体不断积聚，会造成有毒或窒息性成分在一定区域空气内的浓度升高。如果作业场所有毒或窒息性物质大量聚集且通风条件不好；作业人员的个人防护又不当，有可能导致中毒；当有毒或窒息性成分在一定区域空气内的浓度达到或超过急性中毒浓度时，可导致急性中毒或使人窒息死亡。

该项目在生产过程中使用液氨，温度越高，液氨的其蒸发量越大，如保冷达不到要求，液氨大量气化，系统内压增大，易导致泄漏产生，如果生产过程中设备部件破损、或误操作造成物料泄漏，通风不良情况下，存在中毒和窒息事故的可能性。

该项目涉及有毒物料等中间罐，如布置不合理，靠近热源或中间罐等中液位过高且温度控制不当，液体物料急剧气化设备管道内压增大，一旦泄漏危险性较大，可导致急性中毒或使人窒息死亡。

该项目副产物二氧化硫、副产物氢气、二氧化碳、吹扫置换用氮气均为窒息性气体，如作业场所通风不良，则存在中毒和窒息的可能性；

可能存在超压的设备设置有安全阀、常压存储设备高位槽、计量槽等设置有呼吸阀等，如果系统超压、温度过高或受热造成饱和蒸气压升高排放，有毒气体未引向安全场所，可导致中毒或使人窒息死亡。

装置存在槽、罐、釜等，进入设备内作业时由于设备内未清洗置换干净，造成人员中毒。或虽进行了清洗、置换，但可能因通风不良，清洗、置换不彻底等原因造成设备内氧含量降低，出现窒息危险。

生产装置发生火灾、爆炸产生有毒有害气体，或火灾、爆炸造成设备损坏致使有毒物料泄漏、气化扩散。

尾气输送发生泄漏，易造成人员中毒和环境污染。

3.容器爆炸

该项目涉及压力容器、压力管道，若设备的承压较低，易发生容器爆炸事故。操作条件对容器有耐压、耐高温要求。若设备的承压较低或选用材质不当、制造质量不合格，易发生容器爆炸事故。

该项目工艺存在低压设备,如蒸馏采用负压、常压，承压设备、管道连接在不同的压力下，存在极大的压差，如设备缺陷、使用中被腐蚀、操作违章、运行中超压以及高压串低压等而仪表、联锁报警装置、附件等又出现意外、损坏等各种原因均可引起容器爆炸，内部可燃物急剧膨胀冲出，具有引发二次化学爆炸火灾的危险性。

该项目部分设备涉及温度超过60℃，会导致物料气化，容器、管道内压增大，存在发生容器爆炸的可能性；

该项目生产过程操作温度高，负压，但如果生产过程中设备部件破损、腐蚀或误操作造成液体泄漏或蒸发形成气体，存在容器事故的可能性。

该项目生产是在一定温度下进行，而且为放热反应，反应过程控制条件苛刻，需冷却水带走热量，如果温度控制高造成物料分解过快，可能造成容器内压升高，设备爆炸，同时造成周围设备损坏，易燃物料泄漏引起二次事故

该项目反应过程中存在生成无机盐，如无机盐结晶，泵体、出口管道堵塞，可能会引发设备内压力增大，造成容器爆炸事故。

该项目涉及易燃液体等，如中间储罐、计量罐或管道如布置不合理，靠近高温环境，靠近热源或中间罐中液位过高且温度控制不当，液体物料急剧气化，可能会造成容器爆炸事故。

该公司压力容器等由于制造和安装质量缺陷的扩展，违章操作，超压、超温运行，腐蚀性物质对材料的蚀损，以及受物料冲刷的蚀损，将会发生压力容器的爆破或泄漏引起的爆炸事故；在过载运行或与各种介质的接触，交变应力的作用使金属材料降低承压能力，安全附件失效时，存在着发生物理爆炸的危险性。

压力容器（含压力管道）设计存在安全保护装置失效、设计制造单位无资质或设计不合理、材质选用不当及存在制造缺陷、安装、改造、维修单位无资质或安装、改造、维修不符合规范要求、工艺指标控制不当、作业人员违章操作有可能造成压力容器超压爆炸；长期腐蚀导致器壁减薄也可造成爆炸事故。压力容器或加压设备存在缺陷，稍有疏忽，便可发生容器爆炸或火灾事故。系统高压运行容易发生超压，系统压力超过了其能够承受的许用压力，最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。压力容器爆炸事故不但使设备损坏，而且还会波及周围的设备、建筑、人群，并能产生巨大的冲击波，具有很大的破坏力。

若压力设备、管道安全泄放口设计不合理，导致管道内压力急剧增加，或管道材质不符合要求，也会发生压力管道爆炸。

4.灼烫

该项目生产中涉及液氨、硫酸、三乙胺、甲基磺酰氯、氢溴酸、三氟乙酸酐、丙酸酐、亚硫酸氢钠、NP-10、吲哚丁酸等均具有一定的腐蚀性，如果设备、管道等装置有缺陷，阀门连接、设备密封不好或材质不良腐蚀泄漏，或者作业人员违章作业、未穿戴安全防护用品都有可能发生化学灼伤事故。

在生产过程中，存在大量的腐蚀性物料，如出现：误操作（冒槽）、槽体损坏、管路损坏外力对槽体及管路撞击等情况，易导致腐蚀性物料泄漏，人体接触到会造成腐蚀，形成化学灼伤。

该项目中使用高温介质进行加热升温，操作温度在60℃以上，装置、管道内存在有高温物料及介质，如保温不良高温部分外露，或是高温物料及介质发生泄漏时，会对附近的人员造成烫伤。

5.高处坠落

处于2m以上高处作业的人员，作业不系安全带、高处平台没有安全防护设施或安全防护设施有缺陷、有禁忌症人员从事高空作业等原因可能引起高处坠落事故。造成高处坠落事故的主要因素有：

1）高处作业处未设置安全防护设施 。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）高处作业安全管理不到位、作业人员违章操作、错误操作。

4）操作人员没有按要求使用安全带、安全帽，没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

6.车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

该项目原辅料、成品以及配件多采用叉车运输，运输汽车和叉车在厂区道路以及车间厂房内运输频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹等原因，引发车辆伤害事故。

7.机械伤害

该项目使用的搅拌装置、机泵等，这些设备设施的安全防护装置缺陷或失效、使用防护不当，可能直接与人体接触，引起夹击、碰撞、剪切、卷入等伤害。

机械设备缺乏防护装置和安全装置或装置不完善，在设备运行过程中可能发生作业人员卷入、碰撞、剪切等伤害。

生产设备本身有缺陷，如电源开关布局不合理，紧急情况不能立即停车，或作业人员误开机械可能引发机械伤害。

工作场地组织管理不善。如设备检修、检查作业，不切断电源，未挂警示牌，未设专人监护等措施而造成伤害；误判停电而造成事故；未等至设备惯性运转彻底停住就下手工作造成伤害等。

作业人员违章在机械运行中进行清理、保养；任意进入机械运行危险作业区(采样、干活、借道、拣物等)；不具操作机械素质的人员上岗或其他人员乱动机械可能发生机械伤害事故。

8.淹溺

该项目厂区存在事故应急池、消防水池、初期雨水池等，由于安全防范措施不到位，护栏有缺陷，生产、巡检过程中站位不当、失稳，可能发生人员淹溺事故。

9.起重伤害

该项目在施工和检维修过程中使用起重设备可能存在不规范操作、设备本身存在缺陷，而导致起重物体掉落引发人员伤亡。

#### B.2.3.2 储存、装卸装置设施危险因素的辨识与分析

该项目原辅料、产品等存储主要为仓库存储。该项目拟新建201甲类仓库一、202甲类仓库二、203丙类仓库一、205甲类仓库三储存原辅材料及成品。

根据该项目涉及的原辅材料，储存场所、装卸作业场所存在火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、车辆伤害、容器爆炸及粉尘、噪声等危险、有害因素。

1.火灾、爆炸

该项目原辅料中三乙胺、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、丁酮、DMF、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、异丙醇、NP-10等均为易燃液体，同时还存在麦角淄醇、豆甾醇、甲基磺酰氯、三十烷醇、环己酮、胺鲜酯等可燃物品。

该项目仓库内储存的物品的包装材料属可燃物，存在火灾危险。

桶装液体装卸、搬运、储存过程中容器损坏泄漏引起着火。

该项目金属锂为遇湿易燃品，具刺激性及强还原性。雨水或酸发生反应放出氢气及热量，能引起燃烧。燃烧后即成熔融物流散，并放出白色浓烟。能再空气、氧气、氮气或二氧化碳中燃烧，特别是有氧化锂或者氮化锂存在下极易燃烧。能与混凝土或其他含湿的材料猛烈反应。与卤素、硫、磷等发生剧烈的化学反应，引起燃烧。

过氧化氢为过氧化物，遇碱性溶液、强光易分解，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。

液氨钢瓶安全附件（压力表、安全阀、液面计等）及远传装置、控制系统必须健全，并定时检验，确保好用，否则贮罐出现超装或导致储罐吸瘪破裂，存在泄漏的可能性，遇火源可能发生火灾、爆炸。

在储存过程中，由于违规操作、管理不善或其他原因，可能会引起火灾、爆炸、腐蚀、中毒、化学灼伤等危害。例如：若性质相互抵触的物品混存（酸、碱；氧化剂与还原剂、易燃、可燃液体等混储），可能会发生剧烈反应，引起火灾爆炸事故；若储藏养护管理不善（如温湿度控制不严等），桶装液体危险化学品受热挥发可能造成容器膨胀破裂等，引起火灾事故；在存储过程中，若管理不善，造成毒害品的遗失，可能会带来一定的社会危害。此外若库房堆垛不合理、通道不畅、通风不良，电气设备不良，防雷设施、静电接地不良等，也存在一定的事故隐患，如货物跌落砸伤人，人员触电伤害，静电火花引起火灾事故等。

若在雷雨天气卸装，危险化学品仓库无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

2.中毒窒息

甲基磺酰氯为剧毒品，液氨为高毒物品，搬运过程中如果发生泄漏，搬运人员未正确佩戴防护用具，则可能造成有无物料外逸导致现场人员中毒事故发生，且液氨具有腐蚀性，可能导致化学灼伤。

3.灼烫

三乙胺、甲基磺酰氯、液氨、金属锂、硫酸、氢溴酸、三氟乙酸酐、亚硫酸氢钠、丙酸酐、NP-10、吲哚丁酸等腐蚀性物料对人体均具有腐蚀性和刺激性，如管道、储罐本体、输送泵等发生破裂，导致泄漏，与人体接触可能会导致化学性灼烫事故；拟建储罐如管道、储罐本体、输送泵等发生破裂，导致泄漏，与人体接触可能会导致化学性灼伤。

4.车辆伤害

该公司原料、成品、副产品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善造成的。

仓库单元还存在物体打击、坍塌等危险、有害因素。

5.容器爆炸

液氨罐为液化气体，如接触高温、明火等或造成罐内压力增大，存在发生爆炸的危险。液氮罐为加压气体，如液氮罐发生内压增大，可能存在发生爆炸的危险。

2）物料装卸输送过程主要危险因素分析

1.火灾爆炸

该项目桶装物料在装卸过程中，若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，引起火灾事故；搬运危险化学品没有轻装轻卸；或者堆垛过高不稳，发生倒塌；或在库内改装打包，封焊修理等违反安全操作规程造成事故；使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场存在热源和火源。装卸危险化学品时，操作人员不集中精力注意装卸、槽车装卸时操作人员脱离岗位发生物料的泄漏，易发生火灾和爆炸事故。

若在雷雨天气卸装，无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

若有人在装卸现场吸烟或违章动火，或使用铁器和铁制工具敲击管道或阀门、设备等，易发生火灾和爆炸事故。

2.噪声

该项目装卸过程中使用的车辆存在噪声和振动。噪声严重时可能给作业人员带来伤害，使人丧失听力。

#### B.2.3.3 公用工程及辅助系统危险因素的辨识与分析

1）供配电系统

1.触电

变压器、开关柜、照明配电柜、整流设施等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；带负荷(特别是感性负荷)拉开裸露的闸刀开关；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该项目使用了大量的电气设备和电线电缆。如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2.电气火灾

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载（超负荷）：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中可燃物燃烧。

电缆铺设不当影响通风散热。

电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

2）给排水

该项目厂区内存在消防水池、事故应急池、初期雨水池等，且面积较大，水深较深，如水池安全防护栏损坏、夜间照明条件不良导致人员失足跌落水池中，可能造成落水淹溺事故，严重者会造成人员伤亡。

3）供热系统

该项目供热系统蒸汽由园区蒸汽管网提供，生产过程中存在较多蒸汽管道和蒸汽加热设备，如蒸汽管道、容器设备未设置保温措施，管道和容器的保温材料经长时间使用被腐蚀脱落，导致高温部位裸露，管道或容器腐蚀造成蒸汽泄露，法兰接头部位蒸汽泄露，可能造成高温灼烫事故。

#### B.2.3.4 其他危险因素分析

1.项目个体其他危险因素

1）机械伤害

该项目存在空压机组、真空机组、皮带输送机、提升机和泵等机械设备，如设备制造质量不符合设计要求或设计上本身存在缺陷；设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除；人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修；检维修作业时，误开启机器；设备控制系统失灵，设备非正常状态工作；都可能导致事故发生。

项目施工阶段使用各类切削机械，如缺少安全防护设施，或人员未佩戴安全防护劳动用品，可能造成机械伤害事故。

2）高处坠落

该项目存在各类建筑、平台等。作业人员经常在高于地面或操作平台2m以上的设备、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等作业场所巡检或对其进行维修、维护，如果操作平台无护拦或护栏损坏，孔洞无盖板等，安全防护设施损坏或作业人员违章操作等情况时均可导致作业人员高处坠落事故。

造成高处坠落的主要因素是：

(1）没有按要求使用安全带。

(2）高处作业时安全防护设施损坏。

(3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

(4）工作责任心不强，主观判断失误。

(5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

(6）高处作业安全管理不到位。

(7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

3）坍塌

仓库存储如堆垛高度较高，在搬运、储存过程中可能发生堆垛坍塌，造成人员伤亡。

4）物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。高处的物体固定不牢，排空管线等固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；高处作业或在高处平台上作业工具，材料使用、放置不当，造成高空落物等；物料搬运、装卸过程发生跌落碰及人体；发生爆炸产生的碎片飞出等，造成物体打击事故。

2.公用工程及辅助设施的影响

公用工程是本评价项目的一个重要组成部分，主要由供水、供电、供热等构成。对于它们本身的工艺、设备可能产生的危险、有害因素在上文相关部分都有阐述，这里只是分析公用工程出现故障，可能导致其它工艺、设施出现的后果。

1)供水中断

停水后，冷却水不能进入反应釜、冷凝器进行冷却终止反应，从而影响产品质量。

该项目如果供水中断，可能造成反应后釜内的温度升高，处理不及时可能导致火灾、爆炸等严重事故后果的发生。

如果供水中断，可能造成消防系统无法启用，处理不及时可能导致火灾事故的扩大化。

2)供电

（1）电气缺陷

电气设备方面存在的危险有害因素主要表现为火灾爆炸和人身伤害。

电气问题导致火灾爆炸发生的原因有：采用不符合要求的电气线路、设备和供电设施，导致事故的发生；易燃易爆场所没有按要求安装防爆电气设施；电气线路、设施的老化引起火灾、爆炸事故；防雷、防静电的设施不齐全，导致火灾、爆炸事故发生；违章用电、超负荷用电导致火灾、爆炸事故。人身伤害事故的发生主要由爆炸事故和违章用电造成。

（2）供电中断

停电后，如果得不到及时有效的处理，将会出现比较严重的后果，例如：搅拌器将停止运转，处理不及时，会引起局部热量积聚，可能造成爆炸事故；停电后，冷冻站、水泵会停止工作，使部分需冷却的工艺得不到冷却，从而引发事故的发生。消防设施不能启用，可能导致火灾事故扩大化。

3）供热中断

该项目中部分反应过程需要利用蒸汽进行加热才能保持其进行，如果供热中断则无法满足加热条件，造成物料损失或生产停止。

5）压缩空气中断

该项目大部分仪表、调节阀采用气动性设施，如压缩空气压力不足，可能造成仪表、调节阀不能动作到位，引发事故，另外，如发生局部断电时，仪表压缩空气的生产中断，储存的气体不能满足将仪表、调节阀到正常停车位置，可能引发事故。

6）控制系统存在以下主要危险因素

（1）控制系统失灵。主要是控制器没有采取冗余配置，控制器损坏，造成系统无法监控或数据失效；控制系统没有配置可靠的后备手段，进入系统控制信号的电缆质量不符合要求；操作员站位及少数重要操作按钮配置不能满足工艺工况和操作要求；系统失灵后没有采取应急的措施，以上这些原因对生产的运行带来不安全因素，会导致设备损坏和人身伤亡事故。（2）自动控制系统的电缆夹层和电缆井等部位的电缆较为密集，如果阻火措施不完善，一旦电缆发生故障和燃烧，将有可能引起火灾事故，使整个系统严重损坏、失控，造成很大损失。

（3）雷击过电压。雷击过电压时电压很高、电流很大，将会击穿计算机系统的电缆、控制器、设备，造成系统瘫痪，影响系统安全运行。

（4）火灾报警系统失灵。整个生产工艺高度自动化，而连续生产，部分生产区域环境温度较高，而且对于防火要求特别高，所以火灾报警系统与消防设备系统联动，一旦火灾报警系统失灵，将给生产和经济带来极大损失。

（5）仪表损坏将导致系统的非正常运行。特别是显示数据的失准、自动控制的执行机构损坏将导致生产系统混乱并控制失灵。

（6）主要危险因素作业场所

发生故障的相关作业场所是集中控制室和在现场的检测仪表、执行机构、电脑和控制器。

3.施工阶段

设备、管道、控制系统的设计、材质、安装质量问题，将会导致物料泄漏，甚至发生超压物理爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息、腐蚀、灼伤的危险、危害。如物料的输送管道不畅；材质不满足工艺要求；设备、管道内的危险化学品泄漏；生产系统密封性不好，杂质进入系统；设备发生坍塌等。均有可能导致火灾、爆炸、中毒窒息和腐蚀灼伤的恶性事故，造成人员伤亡和财产损失。

生产中的设备、管道缺少安全装置和防护设施，或者安全装置和防护设施存在缺陷可能引起事故。如缺少液位计、压力表、温度计，容易造成员工误操作；缺少紧急放空管、安全阀、爆破片，容易造成压力容器、压力管道超压爆裂。调节阀控制的物料输送管道缺少旁通管道、或旁通管道长期不使用而堵塞时，DCS控制系统出现故障或断电，容易造成生产系统无法正常运行，甚至生产系统瘫痪。生产中使用的仪表失灵、安装位置不当，均有可能造成显示虚假现象，引发各种安全事故。生产中的物料输送泵如果安装、使用不当，或材质、型号选择错误，如泵出口压力超过泵壳压力，就有可能导致输送过程中物料的泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒窒息、腐蚀灼伤事故。

使用的压力容器、压力管道如未经有资质的机构专业设计、制造、安装、检验，可能存在隐患，发生压力容器爆炸事故，造成重大伤害和损失。如压力容器破裂、易燃、有毒、腐蚀性物料泄漏，将会导致火灾、爆炸、中毒窒息和腐蚀的二次事故发生。

4.设备检修过程

因该项目属于精细化工企业生产的特殊性，生产设备要受到各种生产介质的腐蚀，还要经受到负压、高温，因此设备易受到损坏，所以设备要定期进行检修，每隔一定时期还要进行大修，遇到设备发生故障或人为操作不当造成设备损坏，还要进行抢修。然而，在设备检修过程中，因时间紧，检修任务繁重，再加上作业人员的安全意识不强或技术不熟练或因作业环境不良等多种原因的影响，故作业人员在设备检修过程中极易发生人身伤亡事故。

设备检修过程中大都作业还需要使用动火作业，如没有严格的动火作业安全制度，还会因动火作引发火灾或爆炸事故的发生。在设备管道检修时，如没有按规定对设备进行置换，当检修人员拆卸设备检修时，有毒物料喷出就有可能造成人员中毒事故。进入设备内进行清洗检查作业时，如设备内有毒有害气体置换不彻底,未进行敞开处理并通足够的空气，未进行氧气浓度分析或分析不合格，设备外无人监护，进入设备内作业的人员极易发生中毒、窒息事故。此外，设备检修过程中还需用到各种大型起重机具以及工器具等，这些大型起重机具或工器具可因本身存在缺陷，或在使用过程中没有正确使用，均会发生人身伤亡事故。

5.其他

该项目生产过程中存在腐蚀性物质，腐蚀性物质可能造成人员化学灼伤，同时基础、框架及设备基础、支撑、设备本体长期处于腐蚀环境，易发生腐蚀引起坍塌事故。

该项目在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

#### B.2.3.5 人的因素和管理因素危险有害因素辨识与分析

1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2.管理因素

由于该项目涉及危险化学品具有可燃、中毒窒息和腐蚀性等，品种较多。可燃液体经高温蒸发的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；有毒物质能引起中毒和窒息。压缩液化气体能引起爆炸和冻伤事故；腐蚀品对设备、管线有腐蚀作用，有可能造成物料的泄漏，同样引发火灾、爆炸、中毒和对人体造成灼烫事故。

从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

### B.2.4 生产系统和辅助系统中有害因素辨识与分析

参照《职业卫生名词术语》（GBZ/T 224-2010）、《职业病危害因素分类目录》及《工作场所有害因素接触限值 第1部分 第2部分》，综合考虑职业危害的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

#### B.2.4.1 粉尘辨识与分析

该项目24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯、氨基寡糖素、苄氨基嘌呤、黄原胶、三十烷醇等固体物料投料过程；最终产品24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯干燥、称量、包装过程中可能产生粉尘，如装置或过程中未采取有效可靠的除尘措施，或除尘装置损坏、除尘率低等，使粉尘大量散发到空气中。粉尘对人体健康的危害同粉尘的性质、粒径大小和进入人体的粉尘量有关。

粉尘的化学性质是危害人体的主要因素。因为化学性质决定它在体内参与和干扰生化过程的程度和速度，从而决定危害的性质和大小。有些毒性强的金属粉尘(铬，锰、镉、铅、镍等)进入人体后，会引起中毒以至死亡。例如铅使人贫血，损害大脑，锰，镉损坏人的神经，肾脏，镍可以致癌，铬会引起鼻中隔溃疡和穿孔，以及肺癌发病率增加。此外，它们都能直接对肺部产生危害。如吸入锰尘会引起中毒性肺炎，吸入镉尘会引起心肺机能不全等。粉尘中的一些重金属元素对人体的危害很大。

一般粉尘进入人体肺部后，可能引起各种尘肺病。项目在生产、干燥过程中产生的粉尘，由于吸人人体后不能排除，将变成尘肺。粉尘还可能引发呼吸道感染疾病，粉尘经过鼻、鼻咽、气管、大支气管至肺泡内，长期生活在一定浓度的粉尘中，将使人致残以至死亡。

粉尘引起的肺部病变反应和过敏性疾病。这类疾病主要是由有机粉尘引起的。

#### B.2.4.2 噪声和振动辨识与分析

噪声是一种人们所不希望要的声音。它经常影响着人们的情绪和健康，干扰人们的工作和正常生活。长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施，必将导致永久性的无可挽回的听力损失，甚至导致严重的职业性耳聋。职业性耳聋列为重要的职业病之一。强噪声除了可导致耳聋外，还可对人体的神经系统、心血管系统、消化系统，以及生殖机能等，产生不良的影响。由于噪声易造成心理恐惧以及对报警信号的遮蔽，它常又是造成工伤死亡事故的重要配合因素。患有职业性耳聋的工人在工作中很难很好地与别人交换意见，以致影响工作效率。

该项目产生的噪声源的主要设施有搅拌设备、机泵、真空机组等，其在运行过程中可能产生机械性或气动性噪声。

#### B.2.4.3 毒物辨识与分析

依据《危险化学品目录》（2022版）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）和该公司提供的资料，该项目在生产作业过程中硫酸、甲醇、乙醇、甲苯、甲基磺酰氯、液氨、氯化氢、二氧化硫、NP-10、二氯甲烷、氢溴酸等均具有一定毒性。如果作业人员未采取安全防护措施或防护设施失效，在有毒物质超标的环境中作业，存在职业病可能。

#### B.2.4.4 高温辨识与分析

该项目部分生产装置、设备在生产过程使用高温蒸汽进行加热升温、蒸馏浓缩，操作温度超过60℃；该项目设备及其管道内存在有高温物料，高温蒸汽及其管道，使用高温蒸汽的换热设备，高温物料和高温蒸汽管道附近的作业场所都存在高温热源，向外强烈的辐射热量，若操作或检修作业人员在存在高温物料装置场所周围长时间作业，受热辐射的影响，亦会受到高温中暑的危害。如果室内没有良好的通风措施，会造成室内较高的环境温度，作业人员在室内长时间工作，会造成高温中暑的危害。

该地区年最高气温出现在7月份，夏季极端高温为极端最高温度40.5℃。岗位作业人员夏季需进行例行巡检或相关操作，如果防范措施不当，会受到高温危害。高气温可能导致生产、贮存设备内的液体及液化气体挥发速度加快，可引起火灾、爆炸、中毒事故。

#### B.2.4.5 低温辨识与分析

该项目生活过程中涉及低温物质如低温水、液氮等，如保冷设施损坏，当人员接触时可能造成低温伤害事故；泄露喷出，人员无防护或防护不当时可能引起低温伤害事故。

该项目所在地极端最低气温达-9.1℃，冬季露天作业，如：露天物料搬运、露天设备检修等，作业环境及场所不良导致作业人员出现冻伤等。

### B.2.5 按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），该项目存在以下四类危险、有害因素。

1.人的因素

人的行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

该项目中职工人员存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2.物的因素

1）物理性危险、有害因素

（1）设备、设施缺陷

该项目中存在釜、罐、槽、泵等设备、设施，存在压力容器等，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

（2）电危害

该项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

该项目中机、泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

（4）运动物危害

该项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（5）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

（6）作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

（7）信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

（8）标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2）化学性危险、有害因素

（1）易燃物质

该项目在生产过程中使用的易燃物质涉及三乙胺、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、丁酮、金属锂、DMF、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、异丙醇、NP-10等属于易燃物质，双氧水、三氟乙酸酐、硫酸、氢溴酸、甲基磺酰氯、丙酸酐、中间产物氢氧化锂、过氧三氟乙酸和三氟乙酸等具有氧化性；涉及的非危险化学品麦角淄醇、豆甾醇、甲基磺酰氯、三十烷醇、环己酮、胺鲜酯等具有可燃性，遇热源、明火、氧化剂有燃烧的危险。

（2）有毒物质

该项目中涉及甲基磺酰氯为剧毒品；液氨、甲醇、乙醇、甲苯、氯化氢、二氧化硫、NP-10、二氯甲烷、氢溴酸等具有一定毒性。氮气及反应过程中产生的二氧化碳具有窒息性。

（3）腐蚀性物质

该项目使用的三乙胺、甲基磺酰氯、液氨、金属锂、硫酸、氢溴酸、三氟乙酸酐、亚硫酸氢钠、丙酸酐、NP-10、吲哚丁酸等均具有一定的腐蚀性，对人体具有刺激性。

3.环境因素

1）雷击

该项目地处南方多雷地带，易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏和人员伤亡，也能引发可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备，造成全厂或局部停电，引发事故。

2）采光照明通风不良

采光照明不良可能造成操作、检修作业出现失误，作业场所照度不足也可能造成人员发生摔跌发生事故，通风不良可能造成危险物质的积聚，引发火灾、爆炸事故或造成人员中毒等。

3）不良地质

不良地质包括有泥石流、滑坡、流沙、断裂带、软地基、溶洞等直接危害的地段及采矿陷落区（错动）界限内，不良地质对建（构）筑物的破坏作用较大，影响人员的安全；施工时如果回填土处理不当，可能会产生不均匀沉降，导致建（构）筑物沉降开裂等。该项目位于相对较平坦地域内，因而山体滑坡和泥石流危险的基本不存在影响。

4）暴雨洪水

暴雨可能威胁项目的安全，该项目建设地势相对较高，排水便利。设计中采取合理了竖向布置，出现内涝危害的可能性很小。

4.管理因素

（1）职业安全卫生组织机构不健全；

（2）建设项目“三同时”制度未落实；

（3）职业安全卫生管理制度未完善；

（4）操作规程不规范、事故应急救援预案缺陷、培训不完善等其他职业安全卫生管理规章未完善；

（5）职业安全卫生投入不足等。

## B.3 重大危险源辨识结果

### B.3.1重大危险源辨识相关资料介绍

本报告遵循的重大危险源辨识标准4个：

一、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

二、《危险货物品名表》（GB12268-2012）

三、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令 第40号)

四、《危险化学品目录》（2022版）应急管理部等十部门2022年第8号

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过其对应的临界量，则定为重大危险源；

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S ——辨识指标；

q1，q2，….，qn ——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨(t) ；

Q1，Q2，….，Qn ——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。

### B.3.2 危险化学品重大危险源辩识过程

1、单元划分

根据基本规定，生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；该公司生产单元按独立的生产装置或单元划分。独立的生产装置（包括联合装置）或单元划分为一个生产单元。独立的生产装置（包括联合装置）或单元是指生产装置或单元与其周边装置、设施之间防火间距满足标准规定。

（1）生产单元

该项目发电机柴油罐贮存在发电间，柴油储存量较小（0.85t），远未达到临界量，因此不进行重大危险源辨识。

表3.3-2生产子单元划分一览表

|  | 单元名称 | 涉及工艺情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 101甲类车间一单元 | 24表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯生产装置 | 磺化工艺、氧化工艺 |
|  | 103液体剂车间单元 | 芸苔素液体剂生产装置 |  |
|  | 104颗粒剂车间单元 | 芸苔素颗粒剂生产装置 |  |

（2）存储场所

表3.3-3储存单元划分一览表

| 序号 | 单元名称 | 涉及的重大危险源辨识范畴物质基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 201甲类仓库一单元 | 四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、液氨、叔丁醇、石油醚、双氧水、丁酮、DMF、甲醇、间氯过氧苯甲酸 |  |
|  | 202甲类仓库二单元 | 乙醇、异丙醇、DMF、甲基磺酰氯 |  |
|  | 205甲类仓库三单元 | 金属锂 |  |

2、危险化学品重大危险源物质种类辨识

依据《危险化学品目录》，该项目涉及的危险化学品有三乙胺、甲基磺酰氯、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、液氮、金属锂粒、双氧水、丁酮、硫酸、氢溴酸、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、叔丁醇、三氟乙酸酐、二氯甲烷、石油醚、亚硫酸氢钠、次氯酸钠水溶液、甲醇、乙醇、丙酸酐、间氯过氧苯甲酸、异丙醇、环己酮、NP-10、柴油，中间产物中氢氧化锂、氨气、氢气、N-甲基吗啉、三氟乙酸、氯化氢、甲基磺酸、氨基锂、二氧化硫、硫酸氢钠等为危险化学品。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该项目三乙胺、甲基磺酰氯、四氢呋喃、丙酮、甲苯、液氨、金属锂、双氧水、丁酮、DMF（二甲基甲酰胺）、乙酸乙酯、叔丁醇、石油醚、甲醇、乙醇、间氯过氧苯甲酸、异丙醇、环己酮、柴油、氯化氢（中间产物）、二氧化硫（中间产物）、氨基锂（中间产物）、氢气（中间产物）、N-甲基吗啉（中间产物）等属于危险化学品重大危险源辨识范围内的物质。液氮为窒息性加压气体，硫酸、氢溴酸、三氟乙酸酐、二氯甲烷、次氯酸钠水溶液、丙酸酐、硫酸氢钠、氢氧化锂、NP-10、亚硫酸氢钠、三氟乙酸、甲基磺酸等为腐蚀刺激性物品，不属于危险化学品重大危险源辨识范围内的物质。氯化氢、二氧化硫、氨基锂、N-甲基吗啉等为生产过程中少量生成的副产物质，远未达到临界量，本报告不进行辨识。中间产物氨气产生量0.21t，氢气产生量0.0013t。

3、临界量

1）各装置、场所涉及危险化学品重大危险源辨识范围内的物质情况

表3.3-4生产车间涉及重大危险源物质辨识一览表

| 序号 | 单元名称 | 涉及的重大危险源辨识范畴物质 | 涉及的设备及操作条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101甲类车间一 | 四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、液氨、叔丁醇、石油醚、50%双氧水、30%双氧水、甲基磺酰氯、丁酮、DMF、甲醇、间氯过氧苯甲酸、金属锂、氨气、氢气 | 设备及操作条件情况具体见2.6节 | 磺酰化、氧化 |
|  | 103液体制剂车间 | 乙醇、异丙醇、DMF、环己酮 | 设备及操作条件情况具体见2.6节 |  |
|  | 104颗粒剂车间 | 乙醇 | 设备及操作条件情况具体见2.6节 |  |
|  | 201甲类仓库一 | 四氢呋喃、三乙胺、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、液氨、叔丁醇、石油醚、50%双氧水、30%双氧水、丁酮、DMF、甲醇、间氯过氧苯甲酸、环己酮 |  |  |
|  | 202甲类仓库二 | 乙醇、异丙醇、DMF、甲基磺酰氯 |  |  |
|  | 205甲类仓库三 | 金属锂 |  |  |

2）辨识范围内的物质临界量

依据企业提供的工艺及设备情况，该公司涉及重大危险源辨识的物质临界量如下表。

表3.3-5 GB18218-2018表1列出的物质

| 序号 | 顺序号 | 介质名称 | CAS号 | 临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 液氨（氨气） | 7664-41-7 | 10 |
|  | 65 | 甲醇 | 67-56-1 | 500 |
|  | 137 | 丙酮 | 67-64-1 | 500 |
|  | 1014 | 甲苯 | 108-88-3 | 500 |
|  | 2651 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 500 |
|  | 2568 | 乙醇 | 64-17-5 | 500 |
|  | 1648 | 氢气 | 1333-74-0 | 5 |

表3.3-6 GB18218-2018表2列出的物质临界量

| 序号 | 名称 | CAS | 危险性分类及说明 | 类别符号 | 临界量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 易燃液体,类别2 | W5.1 | 10 | 高于沸点 |
|  |  |  |  | W5.2 | 50 | 磺酰化工艺 |
|  |  |  |  | W5.3 | 1000 |  |
|  | 三乙胺 | 121-44-8 | 易燃液体,类别2 | W5.2 | 50 | 磺酰化工艺 |
|  |  |  |  | W5.3 | 1000 |  |
|  | 叔丁醇 | 75-65-0 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 石油醚 | 8032-32-4 | 易燃液体,类别2* | W5.1 | 10 | 高于沸点 |
|  |  |  |  | W5.3 | 1000 |  |
|  | 双氧水 | 7722-84-1 | 氧化性液体,类别2 | W9.2 | 200 |  |
|  | 甲基磺酰氯 | 124-63-0 | 急性毒性-吸入,类别1 | J2 | 50 |  |
|  | 丁酮 | 78-93-3 | 易燃液体,类别2 | W5.1 | 10 | 高于沸点 |
|  |  |  |  | W5.2 | 50 | 磺酰化工艺、氧化工艺 |
|  |  |  |  | W5.3 | 1000 |  |
|  | DMF | 68-12-2 | 易燃液体,类别3 | W5.4 | 5000 |  |
|  | 间氯过氧苯甲酸 | 937-14-4 | 有机过氧化物,D型 | W7.2 | 50 |  |
|  | 异丙醇 | 67-63-0 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 环己酮 | 108-94-1 | 易燃液体,类别3 | W5.4 | 5000 |  |
|  | 金属锂 | 7439-93-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | W11 | 200 |  |

4、辨识过程

1）生产单元

表3.3-9 生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元名称 | 辨识物质名称 | 分类 | 实际存在量t | 临界量t | 是否构成重大危险源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101甲类车间一 | 四氢呋喃 | W5.1 | 1.18857 | 10 | ∑nqn/Qn= q1/Q1 ＋…+qn/Qn＝0.3918＜1 不构成 |  |
|  |  |  | W5.3 | 11.57 | 1000 |  |  |
|  |  | 三乙胺 | W5.2 | 0.10873 | 50 |  |  |
|  |  |  | W5.3 | 1.12 | 1000 |  |  |
|  |  | 丙酮 | 表1物质 | 3.36 | 500 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 表1物质 | 4.07712 | 500 |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 表1物质 | 11.25 | 500 |  |  |
|  |  | 液氨 | 表1物质 | 0.2 | 10 |  |  |
|  |  | 叔丁醇 | W5.3 | 6.23283 | 1000 |  |  |
|  |  | 石油醚 | W5.1 | 0.39 | 10 |  |  |
|  |  |  | W5.3 | 2.6 | 1000 |  |  |
|  |  | 双氧水 | W9.2 | 0.442 | 200 |  |  |
|  |  | 甲基磺酰氯 | J2 | 0.2275 | 50 |  |  |
|  |  | 丁酮 | W5.1 | 0.972 | 10 |  |  |
|  |  |  | W5.2 | 0.55918 | 50 |  |  |
|  |  |  | W5.3 | 3.24 | 1000 |  |  |
|  |  | DMF | W5.4 | 4.35943 | 5000 |  |  |
|  |  | 甲醇 | 表1物质 | 0.87961 | 500 |  |  |
|  |  | 间氯过氧苯甲酸 | W7.2 | 0.52695 | 50 |  |  |
|  |  | 金属锂 | W11 | 0.004 | 200 |  |  |
|  |  | 氨气（中间产物） | 表1物质 | 0.21 | 10 |  |  |
|  |  | 氢气（中间产物） | 表1物质 | 0.0013 | 5 |  |  |
| 2 | 103液体制剂车间 | 乙醇 | 表1物质 | 13.101345 | 500 | ∑nqn/Qn= q1/Q1 ＋…+qn/Qn＝0.0262＜1 不构成 | 各液体剂生产设备共用，均取乙醇作为主要介质计算最大在线量 |
|  |  | 异丙醇 | W5.3 | - | 1000 |  |  |
|  |  | DMF | W5.4 | - | 5000 |  |  |
|  |  | 环己酮 | W5.4 | - | 5000 |  |  |
| 3 | 104颗粒剂车间 | 乙醇 | 表1物质 | 0.4734 | 500 | ∑nqn/Qn= q1/Q1 ＋…+qn/Qn＝0.0009468＜1不构成 |  |

从上述重大危险源辨识过程得知：该项目生产单元中101甲类车间一单元、103液体制剂车间单元、104颗粒剂车间单元均不构成重大危险源。

2）存储单元

表3.3-9 存储单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元名称 | 辨识物质名称 | 分类 | 实际存在量t | 临界量t | 是否构成重大危险源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201甲类仓库一 | 四氢呋喃 | W5.3 | 1 | 1000 | ∑nqn/Qn= q1/Q1 ＋…+qn/Qn＝0.2669＜1不构成 |  |
|  |  | 三乙胺 | W5.3 | 1 | 1000 |  |  |
|  |  | 丙酮 | 表1物质 | 0.5 | 500 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 表1物质 | 0.5 | 500 |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 表1物质 | 2 | 500 |  |  |
|  |  | 液氨 | 表1物质 | 2.4 | 10 |  |  |
|  |  | 叔丁醇 | W5.3 | 1 | 1000 |  |  |
|  |  | 石油醚 | W5.3 | 1 | 1000 |  |  |
|  |  | 双氧水 | W9.2 | 1 | 200 |  |  |
|  |  | 丁酮 | W5.3 | 1 | 1000 |  |  |
|  |  | 甲醇 | 表1物质 | 0.25 | 500 |  |  |
|  |  | 间氯过氧苯甲酸 | W7.2 | 0.5 | 50 |  |  |
|  |  | 环己酮 | W5.4 | 2 | 5000 |  |  |
| 2 | 202甲类仓库二 | 乙醇 | 表1物质 | 10 | 500 | ∑nqn/Qn= q1/Q1 ＋…+qn/Qn＝0.051＜1 不构成 |  |
|  |  | 异丙醇 | W5.3 | 10 | 1000 |  |  |
|  |  | DMF | W5.4 | 5 | 5000 |  |  |
|  |  | 甲基磺酰氯 | J2 | 1 | 50 |  |  |
| 3 | 205甲类仓库三 | 金属锂 | W11 | 0.1 | 200 | ∑nqn/Qn= q1/Q1 ＋…+qn/Qn＝0.0005＜1 不构成 |  |

从上述重大危险源辨识过程得知：该公司存储单元中201甲类仓库一储存单元 、202甲类仓库二储存单元、205甲类仓库三储存单元均不构成重大危险源。

### B.3.2 危险化学品重大危险源辩识结果

通过上述重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011)(40号令)得出结论如下：该项目生产单元中101甲类车间一单元、103液体制剂车间单元、104颗粒剂车间单元单元均不构成重大危险源；储存单元中201甲类仓库一储存单元、202甲类仓库二储存单元、205甲类仓库三储存单元均不构成重大危险源。

# 附录C.定性、定量分析危险、有害程度的过程

## C.1.1 项目选址与周边环境单元评价

该项目场地西侧为江西双佳科技股份有限公司，两公司共围墙，该项目201甲类仓库一、101甲类车间一距离江西双佳科技股份有限公司最近丁类仓库分别为29.7m、28m。东侧为盐化大道，隔道路对面为江西新富凯科技有限公司和江西明亮亚克力有限公司，企业围墙距离为55m。厂区东侧沿盐化大道存在国防光缆，距离该项目场地15.4m；同时存在一10KV架空电力线（杆高15m），距离厂区拟建围墙9.2m；厂区东侧沿盐化大道还存在园区蒸汽管道，距离该项目厂区围墙约5m。该项目场地南侧为吉安创新聚氨酯科技有限公司和吉安永翔硅业新材料有限公司，预留102甲类车间二距离吉安创新聚氨酯科技有限公司最近原料罐区丙类储罐38.8m。北侧为规划用地，厂区与规划用地中间为园区道路崛起路，北侧沿道路存在10KV架空电力线（杆高15m），距离厂区拟建围墙30m；北侧沿道路同时存在园区蒸汽管道，距离项目厂区围墙约3m。

表C.1-1 周边环境符合性情况一览表

| 序号 | 建构筑物 | 周边设施 | 方位 | 与该项目间距m | 规范距离m | 检查依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 该项目201甲类仓库一 | 江西双佳科技股份有限公司丁类仓库 | W | 29.7 | 12 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.5.1 | 符合 |
|  | 该项目101甲类车间一 | 江西双佳科技股份有限公司丁类仓库 | W | 28 | 12 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.4.1 | 符合 |
|  | 该项目203丙类仓库一 | 江西新富凯科技有限公司办公楼 | E | 67.5 | 10 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.4.1 | 符合 |
|  | 该项目203丙类仓库一 | 江西明亮亚克力有限公司厂房 | E | 67.5 | 10 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.4.1 | 符合 |
|  | 预留102甲类车间二 | 吉安创新聚氨酯科技有限公司原料罐区丙类储罐 | S | 38.8 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020第4.1.6 | 符合 |
|  | 该项目202甲类仓库二 | 10KV架空电力线（杆高15m） | N | 114.3 | 22.5 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.2.1 | 符合 |
|  | 该项目205甲类仓库三 | 10KV架空电力线（杆高15m） | E | 60.7 | 22.5 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.2.1 | 符合 |
|  |  | 盐化大道 | E | 66.7 | 20 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.5.1 | 符合 |

注：依据《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020第4.1.5、4.1.6条，仓库的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

综上所述，该项目选址与周边企业、环境敏感点等场所、设施间距符合要求

项目合理布局，与周边环境保持了足够的安全距离，正常情况下对周边环境的影响不大。

根据《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《化工企业安全卫生设计规定》、《工业企业设计卫生标准》、《公路安全保护条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》及《危险化学品安全管理条例》等的有关规定，对项目选址进行符合性评价，见表C.1-2。

表C.1-2  选址安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从2011年3月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，新建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。 | 《江西省人民政府办公厅切实加强危险化学品安全生产工作的意见》赣府厅发[2010]3号 | 建设项目地址位于新干县盐化工业城，属于规划的化工园区 | 符合要求 |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 3.0.1 | 该项目已获建设用地规划许可证，见附件。 | 符合 要求 |
|  | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 3.0.2 | 同时选择。 | 符合 要求 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 3.0.5 | 有便利和经济的交通运输条件。 | 符合 要求 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 3.0.6 | 利用工业园区可靠的水源和电源。 | 符合 要求 |
|  | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 3.0.7 | 卫生防护距离满足要求。 | 符合 要求 |
|  | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 3.0.9 | 满足建设所必需的场地面积。 | 符合 要求 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201 的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 3.0.12 | 厂区内建有排涝设施。厂区距离西面赣江约2290m，不易受洪水、潮水威胁。 | 符合 要求 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： 1发震断层和抗震设防烈度为9 度及高于9 度的地震区； 2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3 采矿陷落（错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内； 5 坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6有严重放射性物质污染影响区； 7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的 饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10 具有开采价值的矿藏区； 11 受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 3.0.14 | 该项目所在地地震烈度为6度，无不良地质地段。 | 符合 要求 |
|  | 工业企业厂外道路的规划，应与城乡规划或当地交通运输规划相协调，并应合理利用现有的国家公路及城镇道路。厂外道路与国家公路或城镇道路连接时，路线应短捷，工程量应小。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 4.3.5 | 与城乡规划或当地交通运输规划相协调。 | 符合 要求 |
|  | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016 等有关的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.1.10 | 符合要求，见表2.6-2。 | 符合 要求 |
|  | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第3.1.4条 | 交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活能够满足。 | 符合要求 |
|  | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第3.1.6条 | 该项目厂址具有方便和经济的交通运输条件。 | 符合要求 |
|  | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第3.1.7条 | 该项目厂址新干县盐化工业城，拥有充足、可靠的水源和电源。 | 符合要求 |
|  | 选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案，避开断层、滑波、泥石流、地下溶洞等发育地区。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014第3.1.2条 | 该项目已考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象等危害。 | 符合要求 |
|  | 厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区，并与《危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014第3.1.4条 | 该项目厂址周边无新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区 | 符合要求 |
|  | 化工企业之间、化工企业与其他工矿企业、交通线站、港埠之间的卫生防护距离应满足国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1附录B和《石油化工企业卫生防护距离》SH3093的要求，防火间距应满足现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB 50016等规范的要求。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014第3.1.5条 | 该公司厂区与其他化工企业以及其他工矿企业卫生防护距离满足要求。 | 符合要求 |
|  | 化工企业的厂址应符合当地规划，明确占用土地的类别及拆迁工程的情况。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014第3.1.6条 | 该项目厂址符合当地规划要求，已取得相应的规划许可文件。 | 符合要求 |
|  | 厂区应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口顺捷合理地联结。厂前区尽量临靠公路干道，铁路、索道和码头应在厂后、侧部位，避免不同方式的交通线路平面交叉。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014第3.1.7条 | 与当地现有和规划的交通线路、车站、港口进行顺捷合理的联结；临靠公路干道 | 符合要求 |
|  | 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所应设置防护距离，并应位于不洁水体、废渣堆场的上游和全年最小频率风向的下风侧。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014第3.1.8条 | 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所已经过环境影响评价，依据报告符合要求。 | 符合要求 |
|  | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》、《长江保护法》第二十六条 | 该项目装置距离赣江2290m。 | 符合要求 |
|  | 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施： （一）公路用地外缘起向外100米； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； （三）公路隧道上方和洞口外100米。 | 《公路安全保护条例》第十八条 | 拟建项目位于化工园区内，该项目甲、乙类装置和仓库在公路100m范围外， | 符合要求 |
|  | 在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。 | 《铁路安全管理条例》第三十三条 | 该项目厂区距离西侧京九线983m，甲类车间和仓库与铁路的距离大于1000m | 符合要求 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.1.2 | 该项目厂址不属于自然疫源地 | 符合要求 |
|  | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区；建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结构采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位指定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.1.3 | 该项目厂址不属于已被污染的地区。 | 符合要求 |
|  | 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.1.4 | 根据环评报告，符合卫生防护距离要求。 | 符合要求 |
|  | 在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，应避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.1.5 | 无交叉污染。 | 符合要求 |
|  | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求： （一）国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内； | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条 | 该项目符合国家产业政策，拟建于新干县盐化工业城。 | 符合要求 |
|  | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施(运输工具加油站、加气站除外)，与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： (一)居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； (二)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施； (三)饮用水源、水厂以及水源保护区； (四)车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； (五)基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；(六)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； (七)军事禁区、军事管理区； (八)法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 | 该项目拟建设于江西省吉安市新干县盐化工业城，规范要求距离内无居民区、学校、商业中心、公园等人员密集场所。 | 符合要求 |

评价小结：

本安全检查表共检查29项，29项均符合要求。该项目已通过新干县发展和改革委员会备案。该项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城，属规划的化工园区。交通运输设施、能源和动力设施、环境保护工程及生活等均能满足要求。拥有可靠的水源和电源，交通运输条件优越。因此评价认为该项目的选址符合相关要求，与周边的环境是适应的。

## C.1.2 总平面布置及建（构）筑物评价

1）拟建项目建构筑物防火间距一览表

表C.1-3 该项目主要建（构）筑物之间拟定的防火间距表

| 序号 | 名称 | 方位 | 相邻建筑物名称 | 拟设间距m | 规范要求m | 检查依据 | 符合情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 401综合办公楼 | 东 | 门卫 | 36.9 | 6 | 《建筑设计防火规范》5.2.2 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 103液体制剂车间（丙类封闭厂房） | 16.5 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 围墙 | 10.5 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 围墙 | 6.3 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  | 403控制室 | 东 | 围墙 | 15.6 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 104颗粒剂车间（丙类封闭厂房） | 30.2 | 30 | 《石油化工企业设计防火标准》4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 门卫 | 24 | 6 | 《建筑设计防火规范》5.2.2 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 围墙 | 6 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  | 402门卫 | 南 | 403控制室 | 24 | 6 | 《建筑设计防火规范》5.2.2 | 符合 |  |
|  | 103液体制剂车间（丙类封闭厂房） | 东 | 104颗粒剂车间（丙类封闭厂房） | 18 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 东南 | 203丙类仓库一 | 25.1 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 202甲类仓库二 | 16.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 围墙 | 13.9 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 401综合办公楼 | 15.8 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 202甲类仓库二 | 东 | 主要道路 | 11 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 203丙类仓库一 | 24.5 | 12 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 7 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 20.2 | 20 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 东南 | 301公用工程车间（丙类） | 31.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 次要道路 | 10.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 18 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 5.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 103液体制剂车间（丙类封闭厂房） | 16.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 201甲类仓库一 | 东 | 主要道路 | 11 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间（丙类） | 24.5 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间机修区（明火地点） | 62.2 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 东北 | 203丙类仓库一 | 30.4 | 12 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 5.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 101甲类车间一（封闭厂房） | 16.4 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 东南 | 205甲类仓库三 | 33.7 | 20 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 次要道路 | 10.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 17.8 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 7 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 202甲类仓库二 | 20.2 | 20 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 102甲类车间二（封闭厂房） | 东 | 306污水处理区域 | 24 | - | - | 符合 |  |
|  |  |  | 主要道路 | 11 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 8.2 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 15.5 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 次要道路 | 8 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 15.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 5 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 101甲类车间一（封闭厂房） | 16.4 | 12 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 101甲类车间一（封闭厂房） | 东 | 主要道路 | 11 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 205甲类仓库三 | 29.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 5.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 102甲类车间二（封闭厂房） | 16.4 | 12 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 次要道路 | 7.9 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 15.4 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 5.1 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 201甲类仓库一 | 16.4 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  | 104颗粒剂车间（丙类封闭厂房） | 东 | 围墙 | 12.8 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 203丙类仓库一 | 16.3 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 103液体制剂车间（丙类封闭厂房） | 18 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西南 | 202甲类仓库二 | 29.1 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 控制室 | 30.2 | 30 | 《石油化工企业设计防火标准》4.2.12 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 12 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  | 203丙类仓库一 | 东 | 围墙 | 12.5 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.5.5 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 301公用工程车间（丙类） | 18 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 202甲类仓库二 | 24.5 | 12 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 西南 | 201甲类仓库一 | 30.4 | 12 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 104颗粒剂车间（丙类封闭厂房） | 16.3 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  | 301公用工程车间（丙类） | 东 | 围墙 | 12.5 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 205甲类仓库三 | 17.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西北 | 202甲类仓库二 | 31.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 201甲类仓库一 | 24.5 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西南 | 101甲类车间一（封闭厂房） | 29.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 203丙类仓库一 | 18 | 10 | 《建筑设计防火规范》3.4.1 | 符合 |  |
|  | 205甲类仓库 | 东 | 305泵房（丁类） | 34.2 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  |  | 302事故应急池（丙类） | 15 | 22.2 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 次要道路 | 6 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  | 西北 | 201甲类仓库一 | 33.7 | 20 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 主要道路 | 10.2 | 10 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 101甲类车间一（封闭厂房） | 29.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西南 | 102甲类车间二（封闭厂房） | 33 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 次要道路 | 5.9 | 5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间机修区（明火地点） | 32.1 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间（丙类） | 17.2 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 |  |
| 14 | 305泵房 | 东 | 围墙 | 10.4 | 5 | 《建筑设计防火规范》3.4.12 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 205甲类仓库三 | 34.2 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 符合 | / |

注：该项目产品属于《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）产品分类表中的农药（植物激素和生长调节剂）；《精细化工企业工程设计防火标准》中无相应丙类仓库的防火间距要求，故执行《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。

依上表所述，建构筑物之间的距离均符合防火要求。

2）总平面布置及建（构）筑物评价

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《工业企业设计卫生标准》CBZ1-2010、等要求，编制安全检查表对可行性研究报告提出的总平面布置及建（构）筑物进行检查评价。检查表见表C.1-4。

表C.1-4  企业总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总平面布置 |  |  |  |  |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2、应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3、厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.1.2 | 根据工艺布置图和总平面布置图，采用集中布置、功能分区、紧凑合理。 | 符合 要求 |
|  | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： 1、应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； 2、应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； 3、应符合各种工程管线的布置要求； 4、应符合绿化布置的要求； 5、应符合施工、安装与检修的要求； 6、应符合竖向设计的要求； 7、应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.1.4 | 总平面布置图和可研中有考虑。 | 符合 要求 |
|  | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.1.6 | 当地气象条件较好，已考虑建筑物采光和通风条件。 | 符合 要求 |
|  | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1、运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2、应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3、应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4、应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.1.8 | 厂区人流和物流分开。 | 符合 要求 |
|  | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.2.1 | 项目场地布置均匀、地基承载力较大，无较大、较深的地下建筑物、构筑物。 | 符合要求 |
|  | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.2.3 | 该项目生产设施位于厂区全年最小频率风向的上风侧。 | 符合要求 |
|  | 产生高噪声的生产设施，总平面布置应符合下列规定： 1宜相对集中布置并远离人员集中和有安静要求的场所。 2产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置。 3产生高噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等。 4产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距，应符合国家现行有关噪声卫生防护距离的规定。 5厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制，尚应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.2.5 | 高噪声的生产设施远离办公区域，并采取相应的消音措施。 | 符合要求 |
|  | 需要大宗原料、燃料的生产设施，宜与其原料、燃料的贮存及加工辅助设施靠近布置，并应位于原料、燃料的贮存及加工辅助设施全年最小频率风向的下风侧。生产大宗产品的设施宜靠近其产品储存和运输设施布置。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.2.6 | 生产装置靠近产品储存和运输设施布置。 | 符合 要求 |
|  | 公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.3.1 | 靠近主要用户。 | 符合 要求 |
|  | 总降压变电所的布置应符合下列规定： 1.宜位于靠近厂区边缘且地势较高地段； 2.应便于高压线的进线和出线； 3.赢避免设在有强烈振动的设施附近。 4.应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.3.2 | 公用工程车间位于厂区边缘 | 符合 要求 |
|  | 仓库与堆场，应根据储存物料的性质、货流出入方向、供应对象、储存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.6.1 | 根据物料性质，相对集中布置。 | 符合 要求 |
|  | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求： 1 应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置； 2 行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.7.1条 | 综合办公楼位于厂前区，且靠近主要人流出入口。 | 符合 要求 |
|  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地 面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1、出入口的数量不宜少于2 个； 2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.7.4 | 3个出入口，人流、物流分开。 | 符合 要求 |
|  | 工业企业厂区总平面功能分区的分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间距或分隔。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.2.1.3条 | 总平面布置图一次性整体规划。 | 符合 要求 |
|  | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.2.1.4条 | 该项目生产装置位于厂区最小频率风向的上风侧。 | 符合 要求 |
| 二、仓储设施布置 |  |  |  |  |
|  | 酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧，宜位于厂区边缘且地势较低处，并应位于厂区地下水流向的下游地段。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 5.6.7 | 酸类库布置在最小频率风向上风侧 | 符合要求 |
| 三、厂内围护、道路 |  |  |  |  |
|  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1 出入口的数量不宜少于 2 个； 2 主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.7.4条 | 厂区设有3个出入口，人流、物流分开设置。 | 符合要求 |
|  | 厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模确定。围墙至建筑物的距离不小于5m，距道路不小于1.0m。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.7.5条 | 厂区四周设有围墙，距离建筑物距离大于等于5m，距离厂区道路不小于1m。 | 符合要求 |
|  | 企业内道路的布置应符合下列规定： 1应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求。 2应有利于功能分区和街区的划分，并应与总平面布置相协调。 3道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置。 4应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除。 5与厂外道路应连接方便、短捷。 6洁净厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道。 7液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐中心与消防车道的距离应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160的有关规定。 8施工道路应与永久性道路相结合。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.1条 | 厂区按功能划分，厂区道路与建筑物构筑物轴线平行或垂直，并呈环形布置。 | 符合要求 |
|  | 场内道路的形式可分为城市型、公路型和混合型。其类型选择宜符合下列规定： 1.全场宜采用同一种类型，也可分区采用不同类型。 2.行政办公区及对环境有较高要求的生活设施和生产车间附近的道路、厂区中心地带人流活动较多的地段，宜采用城市型。 3.厂区边缘及傍山地带的道路、储罐区、人流较少或场地高差较大的地段，以及与铁路连续平交的道路，宜采用公路型。 4.其他不适合采用城市型、公路型的道路，可采用混合型。 5.厂区道路的类型还应与城乡现有道路的类型相协调。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.3条 | 厂区道路采用城市型道路， | 符合要求 |
|  | 厂内道路路面等级应与道路类型相适应，应根据生产特点、使用要求和当地的气候、路基状况、材料供应和施工条件等因素确定，并应符合下列规定： 1厂内主干道和次干道可采用高级或次高级路面，路面的面层宜采用同一种类型，车间引道可与其相连的道路采用相同面层类型。 2防尘、防振、防噪声要求较高的路段宜选用沥青路面。 3防腐要求较高的路段应选用耐腐蚀的路面。 4对沥青产生侵蚀、溶解作用或有防火要求的路段，不宜采用沥青路面。 5地下管线穿埋较多的路段宜采用混凝土预制块或块石路面。 6所选路面类型不宜过多。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.4条 | 厂区主干道和次干道采用同一类型面层，地下管线穿埋较多路面采用混凝土路面。 | 符合要求 |
|  | 场内道路应设置交通标志，交通标志的形状、尺寸、颜色、图形以及位置应符合现行国家标准《道路交通标志和标线》GB5768的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.7条 | 厂区道路拟设置交通标志 | 符合要求 |
|  | 消防车道的布置应符合下列规定： 1道路宜呈环形布置。 2车道宽度不应小于4.0m。 3应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离不应小于进入厂内最长列车的长度。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.11条 | 消防车道宽度不小于4m。 | 符合要求 |
|  | 厂区内道路的互相交叉宜采用平面交叉。平面交叉应设置在直线路段，并宜正交。当需要斜交时，交叉角不宜小于45° | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.13条 | 厂区道路基本采用正交平面交叉 | 符合要求 |
| 四、建（构）筑物 |  |  |  |  |
|  | 抗震设防为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。 | 《建筑抗震设计规范》1.0.2 | 6度地区，进行抗震设计。 | 符合要求 |
|  | 所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别。 | 《建筑抗震设计规范》 3.1.1表5.0.3 | 抗震拟按6度设计，甲、乙类设施拟提高一度设防 | 符合要求 |
|  | 遇下列情况之一时，应划为二类防雷建筑物： 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致引起巨大破坏和人身伤亡者。 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑及一般工业性工业建筑。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 3.0.3 | 该项目甲类车间和仓库按二类防雷设防 | 符合要求 |
|  | 建筑物的耐火等级应符合第3.2.1条的规定 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第3.2.1条 | 建筑物的耐火等级为二级及以上，符合规定的要求 | 符合 要求 |
|  | 厂房（仓库）的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除该规范另有规定者外，应符合表3.3.1、3.3.2的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第3.3.1、3.3.2条 | 见表C.1.6。 | 符合 要求 |
|  | 厂房内严禁设置员工宿舍。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018年版） 第3.3.5条 | 厂房内无员工宿舍，办公室、休息室等 | 符合 要求 |
|  | 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018年版） 第3.3.8条 | 变配电所未设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造。 | 符合 要求 |
|  | 仓库内严禁设置员工宿舍。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018年版） 第3.3.9条 | 仓库内无员工宿舍。 | 符合 要求 |
|  | 厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 5m， 围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018年版） 第3.4.12条 | 见本报告表2.6-2。 | 符合 要求 |
|  | 具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应采取避免化学灼伤危险的防护措施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第5.6.3条 | 具有化学灼烫物质场所设置洗眼喷淋器 | 符合 要求 |
|  | 具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，洗眼器、淋洗器的服务半径应不大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定，并应为不间断供水；淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网，并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第5.6.4条 | 具有化学灼烫物质场所设置洗眼喷淋器 | 符合 要求 |
| 四、消防 |  |  |  |  |
|  | 城镇（包括居住区、商业区、开发区、工业区等）应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。用于消防救援和消防车停靠的屋面上，应设置室外消火栓系统。注：耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房，居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区，可不设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018年版） 第8.1.2条 | 可研已考虑 | 符合 要求 |

评价小结：

本安全检查表共检查36项，均符合要求。

3）建（构）筑物防火安全评价

对照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）对本项目建筑物内火灾危险性分类和建筑物的每个防火分区最大允许面积符合性进行评价，评价见表C.1-6。

表C.1-6 厂房（仓库）的耐火等级、层数、面积检查表

| 建(构)筑物名称 | 火险类别 | 实际情况 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 建筑面积m2 | 最大防火分区面积(m2) | 耐火 等级 | 检查依据 | 耐火等级 | 最多允许层数 | 防火分区最大允许建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间单层 | 车间多层 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每座 防火分区 |  |  |
| 101甲类车间一 | 甲类 | 框架 | 3 | 2399.96 | 799.987 | 二级 | 《建筑设计防火规范》(2018版）GB50016-2014第3.3.1条 | 二级 | 宜采用单层 | 3000 | 2000 | 符合要求 |
| 103液体制剂车间 | 丙类 | 框架 | 5 | 6302.47 | 1260.494 | 二级 | 《建筑设计防火规范》(2018版）GB50016-2014第3.3.1条 | 二级 | 不限 | 8000 | 4000 | 符合要求 |
| 104颗粒剂车间 | 丙类 | 框架 | 1 | 1104.4 | 1104.4 | 二级 | 《建筑设计防火规范》(2018版）GB50016-2014第3.3.1条 | 二级 | 不限 | 8000 | 4000 | 符合要求 |
| 建(构)筑物名称 | 火险类别 | 实际情况 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
|  |  | 结构 | 层数 | 占地面积m2 | 最大防火分区面积(m2) | 耐火 等级 | 检查依据 | 耐火等级 | 最多允许层数 | 最大允许占地面积和每个防火分区最大建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每座仓库 | 防火分区 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每座 防火分区 |  |  |
| 201甲类仓库一 | 甲类 | 框架 | 1 | 691.2 | 227.2 | 一级 | 《建筑设计防火规范》(2018版）GB50016-2014第3.3.2条 | 一级 | 1 | 750 | 250 | 符合要求 |
| 202甲类仓库二 | 甲类 | 框架 | 1 | 691.2 | 227.2 | 一级 | 《建筑设计防火规范》(2018版）GB50016-2014第3.3.2条 | 一级 | 1 | 750 | 250 | 符合要求 |
| 203丙类仓库一 | 丙类 | 框架 | 2 | 813.24 | 813.24 | 二级 | 《建筑设计防火规范》(2018版）GB50016-2014第3.3.2条 | 二级 | 5 | 4000 | 1000 | 符合要求 |
| 205甲类仓库三 | 甲类 | 框架 | 1 | 94.24 | 47.12 | 一级 | 《建筑设计防火规范》(2018版）GB50016-2014第3.3.2条 | 一级 | 1 | 180 | 60 | 符合要求 |

## C.1.3 生产工艺装置单元评价

### C.1.3.1  101甲类车间一子单元评价

1.预先危险性分析

本报告对生产单元有可能造成人员伤亡的主要危险因素采用预先危险性分析法进行分析评价，具体见表C.1-7。

表C.1-7 101甲类车间一子单元预先危险性分析

| 事故 | 触发事件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 1.可燃物质泄漏，遇火源发火灾 2.超压 | 1.设备、管道等材质选用不当； 2. 设备设计不合理，施工有缺陷；设备、管道、阀门材质不符合或有缺陷； 3.设备相连接的法兰、阀门、管件等处密封件老化泄漏 4.暂存罐、高位槽等物料溢出，液位等控制系统失效； 5.磺酰化、氧化反应过程中物流比例不当，反应釜中反应速度过快，热量不能及时导除，造成釜内温度急剧升高、压力升高引起容器破裂或爆炸 6.蒸汽流量控制不当，导致大量气体产生，内压增大。反应过程中断冷却水或冷却能力不足，加热时温度过高，反应温度控制过高，反应速度过快，造成反物料急剧气化喷出 7. 高低压互串 8.系统开车前存在易燃易爆物质等装置未进行氮气置换或置换不合格，系统内氧含量超标； 9.蒸馏、萃取系统密封不良，易燃物质泄漏或系统内空气进入氧含量超标； 10. 蒸馏过程中温度过高，冷凝效果不良造成排放泄漏、着火。 11. 尾气排放可燃气体超标，发生燃爆； 12.人为损坏造成器、罐、阀、管道泄漏 13.违章操作 14.安全附件失效或未装 15.电气不符合防爆要求； 16.控制系统故障；可燃气体报警器失灵。 17.用非防爆工具操作、打击等造成火花 18.电气火花、静电放电、雷击. | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1．设备的工程设计、专业制造厂及施工、安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接； 2．加强现场检查维护，减缓设备或管道等腐蚀、老化程度； 3.暂存罐、高位槽等设置液位高低报警，信号并与输送泵联锁； 4.严格执行安全操作规程，禁止违章作业，发现隐患及时整改； 5. 将反应釜内温度、压力与釜内搅拌、物料流量、冷却水进水阀形成联锁关系，设置紧急停车系统； 6.设置反应釜温度和压力的报警，并与蒸汽、冷却水形成联锁； 7. 应根据具体情况设置自动切断阀、止回阀或中间容器等，低压端设置安全阀等紧急泄压设施 8.开车前进行置换并合格后进行投料； 9.设置压力报警，系统在线氧含量报警设施并与系统紧急停车联锁； 10.设置冷凝器温度与冷却水自动调节系统； 11.尾气管道设置阻火器、静电接地设施； 12.定期巡检，加强培训教育，无关人员不应进入生产现场； 13.严格执行操作规程，平稳操作，保持系统运行平稳；加强安全管理，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化 14.安全阀等附件定期检验，保持灵活可靠，不超温超压，对发生蠕变的螺栓进行更换加强设备安全附件管理，保证灵敏好用； 15.按设计要求进行现场电气设备选型、安装；定期对电气设施进行保养维护和检测； 16.定期维护和保养；按计划停车检修； 仪表、控制系统，联锁、报警装置应保护控制动作灵敏、可靠；。 17.制定相关规定，配备不发火花工器具； 18.按规范进行防雷、防静电设施的设计安装和检测。 19.制定系统超压、超温、物料泄漏等应急预案 |
| 中毒和窒息 | 有毒性物料、窒息性气体泄漏 | 一、运行泄漏： 1.阀门、法兰等泄漏； 2.泵破裂或泵、转动设备等动密封处泄漏； 3.阀门、泵、管道、流量计、仪表等因质量或安装不当泄漏； 4.设备或管道遭受腐蚀强度下降，发生破裂泄漏 5.系统超压，有毒物料等泄露。 二.作业场所通风不良； 三.未设置事故通风设施 四．报警器失灵。 五．维修、抢修时，罐、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净，未采取有效的隔绝措施； 六．违章操作 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1．应对管线、法兰、阀门、附件等经常进行检查，防止气体泄漏。 2．加强作业场所的通风； 3．保证报警装置好用。 4.可能存在大量泄漏场所，设置事故通风系统；紧急排放时应排放至安全场所 5. 未经置换或置换不完全不准进入现场。 6.配备相应的防护器材； 7.定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（19.5～23.5%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施 8. 要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 9. 设立危险、有毒、窒息性标志；设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； |
| 灼烫 | 腐蚀性物料、高温部件或物料与人体直接接触 | 1.腐蚀性物料等故障喷出； 2.高温介质等管道、设备、机泵、阀门破裂。 3.温控系统失效，系统超压破裂 4. 液位等控制系统失效。 5.装置、管道密封件、垫片失效引起泄露。 6.清洗、检修塔、管等设备时泄漏，未使用防护用品，接触到高温介质； 7.没有按照要求穿戴劳动防护用品； 8.违规违章操作； | 人员灼伤、甚至死亡 | Ⅱ | 1.处理腐蚀性物料泄漏故障时，建议工作人员佩戴防护用品； 2.严格控制设备质量，加强设备维护保养； 3.坚持巡回检查，发现问题及时处理； 4.检修存在物料设备、管线时，应将设备、管线内物料排空完，应关闭阀门，并对管线加堵盲板； 5.可能存在物理烫伤性的部件设置隔热材料或防护措施 6.配置淋洗器、洗眼器等； 7.配备相应的防护用品和急救用品； 8.设置危险、高温、灼烫性标志。 9. 按操作规程进行； |
| 触电 | 接触带电体 | 1.未穿戴合格的劳动防护用品； 2.身体不慎接触带电导体； 3.监护措施不力或没有监护。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.带电作业时要按安全工作要求并填写工作票，并制订可靠的安全防护措施； 2.做好监护工作； 3.操作人员要穿戴好劳动防护用品，使用安全防护用具； 4.操作时严格遵守安全操作。 |
| 机械伤害 | 与动设备直接接触 | 1.机械设备缺乏安全防护装置，本身的结构、强度等不合理； 2.运行部件飞出；旋转、往复、滑动物撞击人体； 3.安装维修不当，使设备的安全性能不佳； 4.工作场所环境不良，如空间狭窄，设备布局不合理等； 5.违反操作规程； 6.运行状态时打扫卫生； 7.设备有故障 8.机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等； 9.操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位； 10.安全管理上存在不足。 | 人员损伤 | Ⅱ | 1.加强安全教育，增强职工安全意识； 2.严格遵守安全操作规程，严禁违章操作，在机械运行中禁止接触转动部分； 3.机械转动部分的安全防护装置要保持完好； 4.经常进行设备安全防护装置的检修和维护； 5.加强工作现场的安全管理。 |
| 冻伤 | 低温部件或低温物料与人体直接接触 | 1. 保冷设施损坏； 2. 液氮或低温物料突然喷出； 3. 液化气体急剧汽化； 4. 环境低温； 5. 人员防护不当或无防护； | 人员伤害 | Ⅱ | 1. 加强安全管理； 2. 定期对装置进修检修；对重点部位进行探伤； 3. 加强现场管理工作，加强巡检，发现保温破损及时报修； 4. 工作人员安全防护劳保用品佩戴齐全、正确； 5. 制定事故应急预案，发现人员伤亡，立即处理，减少损失。 |

2.危险度分析

依据该单位提供的生产设备设施的规格型号和在生产操作规程中规定的温度、压力及操作等参数数值，选出危险性较大的设备作为该方法评价的设备；同时参考其它类似企业的生产数据，按照5.2节评价方法简介中“危险度评价法”提供的方法，得到本项目主要生产设备设施的危险度分级表见附表。作业场所固有危险程度等级以场所内设备最高危险程度等级为准，建设项目总的固有危险程度等级以项目内最高场所危险程度等级为准。

表C.1-8  车间作业场所固有危险程度分析表

| 装置名称 | 主要介质 |  | 物料容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 | 总分 | 危险等级 | 装置 危险度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 分数 | m³ | 分数 | ℃ | 分数 | MPa | 分数 | 分数 |  |  |  |
| 磺酰化反应釜 | 四氢呋喃/丁酮、三乙胺 | 5 | 2 | 0 | 66 | 0 | -0.08 | 0 | 5 | 10 | III | Ⅱ |
| 甲基磺酰氯计量罐 | 甲基磺酰氯 | 5 | 0.1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 三乙胺计量罐 | 三乙胺 | 5 | 0.2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 四氢呋喃暂存罐 | 四氢呋喃 | 5 | 3 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 四氢呋喃/丁酮计量罐 | 四氢呋喃/丁酮 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 丁酮暂存罐 | 丁酮 | 5 | 3 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 四氢呋喃接收罐 | 四氢呋喃 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 丙酮暂存罐 | 丙酮 | 5 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 丙酮计量罐 | 丙酮 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 水解重排反应釜 | 四氢呋喃/丙酮 | 5 | 2 | 0 | 60 | 0 | -0.08 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 丙酮接收罐 | 丙酮 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 甲苯暂存罐 | 甲苯 | 5 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 甲苯计量罐 | 甲苯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 氧化反应釜 | 甲苯/丁酮 | 5 | 2 | 0 | 110.6 | 0 | -0.08 | 0 | 5 | 10 | III |  |
| 甲苯接收罐 | 甲苯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 甲醇计量罐 | 甲醇 | 5 | 0.1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 甲醇接收罐 | 甲醇 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 丁酮接收罐 | 丁酮 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 四氢呋喃计量罐 | 四氢呋喃 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 低温还原反应釜 | 液氨/四氢呋喃 | 5 | 2 | 0 | 66 | 0 | 常压 | 0 | 10 | 15 | Ⅱ |  |
| 四氢呋喃接收罐 | 四氢呋喃 | 5 | 0.5 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 中间产物Z3溶解釜 | 四氢呋喃 | 5 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 乙酸乙酯暂存罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 乙酸乙酯计量罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 萃取精馏釜 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 78 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 乙酸乙酯接收罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| DMF暂存罐 | DMF | 5 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| DMF计量罐 | DMF | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 高温开环反应釜 | DMF | 5 | 1 | 0 | 147 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| DMF接收罐 | DMF | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 乙酸乙酯计量罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 萃取精馏釜 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 78 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 乙酸乙酯接收罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 石油醚暂存罐 | 石油醚 | 5 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 石油醚计量罐 | 石油醚 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 石油醚接收罐 | 石油醚 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 叔丁醇暂存罐 | 叔丁醇 | 5 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 叔丁醇计量罐 | 叔丁醇 | 5 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 四氢呋喃计量罐 | 四氢呋喃 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 双羟化反应釜 | 叔丁醇/四氢呋喃 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 四氢呋喃接收罐 | 四氢呋喃 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 叔丁醇接收罐 | 叔丁醇 | 5 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 乙酸乙酯计量罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 脱溶结晶釜 | 乙酸乙酯 | 5 | 2 | 0 | 78 | 0 | -0.08 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 乙酸乙酯接收罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 二氯甲烷暂存罐 | 二氯甲烷 | 2 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 4 | III |  |
| 二氯甲烷计量罐 | 二氯甲烷 | 2 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 4 | III |  |
| 三乙胺计量罐 | 三乙胺 | 5 | 0.2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 丙酰化反应釜 | 二氯甲烷、三乙胺 | 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 二氯甲烷接收罐 | 二氯甲烷 | 2 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 4 | III |  |
| 二氯甲烷计量罐 | 二氯甲烷 | 2 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 4 | III |  |
| 内酯化反应釜 | 二氯甲烷、双氧水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 常压 | 0 | 5 | 7 | III |  |
| 二氯甲烷计量罐 | 二氯甲烷 | 2 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 4 | III |  |
| 乙酸乙酯计量罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 0.5 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 萃取精馏釜 | 二氯甲烷 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 4 | III |  |
| 纯化结晶釜 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 78 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |
| 二氯甲烷接收罐 | 二氯甲烷 | 2 | 2 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 4 | III |  |
| 乙酸乙酯接收罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 1 | 0 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 7 | III |  |

本节评价小结：

由设备及工艺等特点决定该项目生产装置具有一定的火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害、冻伤等危险特性，通过预先危险性分析，火灾爆炸、中毒窒息、触电危险程度为Ⅲ级（危险的）；灼烫、机械伤害、冻伤危险程度为Ⅱ级；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

通过危险度分析得知，101甲类车间一单元危险度等级为Ⅱ级，属于中度危险，在生产管理中应加强安全技术措施及管理措施，降低危险程度，防止事故发生。

### C.1.3.2  103液体制剂车间子单元评价

1.预先危险性分析

本报告对生产单元有可能造成人员伤亡的主要危险因素采用预先危险性分析法进行分析评价，具体见表C.1-11。

表C.1-11 液体制剂车间单元预先危险性分析

| 事故 | 触发事件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 1.可燃物质泄漏，遇火源发火灾 | 1.设备、管道等材质选用不当； 2. 设备设计不合理，施工有缺陷；设备、管道、阀门材质不符合或有缺陷； 3.设备相连接的法兰、阀门、管件等处密封件老化泄漏 4.乙醇、异丙醇等物料溢出。液位等控制系统失效， 5.电气火花、静电放电、雷击. | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1．设备的工程设计、专业制造厂及施工、安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接； 2．加强现场检查维护，减缓设备或管道等腐蚀、老化程度； 3.控制原料质量；输送应采用密闭化措施； 4.严格执行安全操作规程，禁止违章作业，发现隐患及时整改； 5.仪表、控制系统，联锁、报警装置应保护控制动作灵敏、可靠。 6.加强安全管理，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化 7.按规范进行防雷、防静电设施的设计安装和检测。 8.定期维护和保养；按计划停车检修； |
| 中毒和窒息 | 有毒性物料、窒息性气体泄漏 | 一、运行泄漏： 1.阀门、法兰等泄漏； 2.泵破裂或泵、转动设备等动密封处泄漏； 3.阀门、泵、管道、流量计、仪表等因质量或安装不当泄漏； 4.设备或管道遭受腐蚀强度下降，发生破裂泄漏 5.系统超压，有毒物料等泄露。 二.作业场所通风不良； 三.未设置事故通风设施 四．报警器失灵。 五．维修、抢修时，罐、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净，未采取有效的隔绝措施； 六．违章操作 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1．应对管线、法兰、阀门、附件等经常进行检查，防止气体泄漏。 2．加强作业场所的通风； 3．保证报警装置好用。 4.可能存在大量泄漏场所，设置事故通风系统；紧急排放时应排放至安全场所 5. 未经置换或置换不完全不准进入现场。 6.配备相应的防护器材； 7.定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（19.5～23.5%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施 8. 要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 9. 设立危险、有毒、窒息性标志；设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； |
| 触电 | 接触带电体 | 1.未穿戴合格的劳动防护用品； 2.身体不慎接触带电导体； 3.监护措施不力或没有监护。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.带电作业时要按安全工作要求并填写工作票，并制订可靠的安全防护措施； 2.做好监护工作； 3.操作人员要穿戴好劳动防护用品，使用安全防护用具； 4.操作时严格遵守安全操作。 |
| 灼烫 | 腐蚀性物料与人体直接接触 | 1.腐蚀性物料等故障喷出； 2. 液位等控制系统失效。 3.装置、管道密封件、垫片失效引起泄露。 4.清洗、检修管道等设备时泄漏，未使用防护用品； 5.没有按照要求穿戴劳动防护用品； 6.违规违章操作； | 人员灼伤、甚至死亡 | Ⅱ | 1.处理腐蚀性物料泄漏故障时，建议工作人员佩戴防护用品； 2.严格控制设备质量，加强设备维护保养； 3.坚持巡回检查，发现问题及时处理； 4.检修存在物料设备、管线时，应将设备、管线内物料排空完，应关闭阀门，并对管线加堵盲板； 5.配置淋洗器、洗眼器等； 6.配备相应的防护用品和急救用品； 7.设置危险、灼烫性标志。 8. 按操作规程进行； |
| 机械伤害 | 与动设备直接接触 | 1.机械设备缺乏安全防护装置，本身的结构、强度等不合理；2.运行部件飞出；旋转、往复、滑动物撞击人体；3.安装维修不当，使设备的安全性能不佳；4.工作场所环境不良，如空间狭窄，设备布局不合理等；5.违反操作规程；7.运行状态时打扫卫生；8.设备有故障9.机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等； 10.操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；11.安全管理上存在不足。 | 人员损伤 | Ⅱ | 1.加强安全教育，增强职工安全意识； 2.严格遵守安全操作规程，严禁违章操作，在机械运行中禁止接触转动部分； 3.机械转动部分的安全防护装置要保持完好； 4.经常进行设备安全防护装置的检修和维护； 5.加强工作现场的安全管理。 |

本节评价小结：

由设备及工艺等特点决定该项目生产装置具有一定的火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害等危险特性，通过预先危险性分析，火灾爆炸、中毒窒息、触电危险程度为Ⅲ级（危险的）；灼烫、机械伤害危险程度为Ⅱ级；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

### C.1.3.3  104颗粒剂车间子单元评价

1.预先危险性分析

本报告对生产单元有可能造成人员伤亡的主要危险因素采用预先危险性分析法进行分析评价，具体见表C.1-12。

表C.1-12 颗粒剂车间单元预先危险性分析

| 事故 | 触发事件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 1.可燃物质泄漏，遇火源发火灾 | 1.设备、管道等材质选用不当； 2. 设备设计不合理，施工有缺陷；设备、管道、阀门材质不符合或有缺陷； 3.设备相连接的法兰、阀门、管件等处密封件老化泄漏 4.乙醇等物料溢出。液位等控制系统失效， 5.电气火花、静电放电、雷击. | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1．设备的工程设计、专业制造厂及施工、安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接； 2．加强现场检查维护，减缓设备或管道等腐蚀、老化程度； 3.控制原料质量；输送应采用密闭化措施； 4.严格执行安全操作规程，禁止违章作业，发现隐患及时整改； 5.仪表、控制系统，联锁、报警装置应保护控制动作灵敏、可靠。 6.加强安全管理，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化 7.按规范进行防雷、防静电设施的设计安装和检测。 8.定期维护和保养；按计划停车检修； |
| 中毒和窒息 | 有毒性物料、窒息性气体泄漏 | 一、运行泄漏： 1.阀门、法兰等泄漏； 2.泵破裂或泵、转动设备等动密封处泄漏； 3.阀门、泵、管道、流量计、仪表等因质量或安装不当泄漏； 4.设备或管道遭受腐蚀强度下降，发生破裂泄漏 5.系统超压，有毒物料等泄露。 二.作业场所通风不良； 三.未设置事故通风设施 四．报警器失灵。 五．维修、抢修时，罐、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净，未采取有效的隔绝措施； 六．违章操作 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1．应对管线、法兰、阀门、附件等经常进行检查，防止气体泄漏。 2．加强作业场所的通风； 3．保证报警装置好用。 4.可能存在大量泄漏场所，设置事故通风系统；紧急排放时应排放至安全场所 5. 未经置换或置换不完全不准进入现场。 6.配备相应的防护器材； 7.定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（19.5～23.5%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施 8. 要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 9. 设立危险、有毒、窒息性标志；设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； |
| 触电 | 接触带电体 | 1.未穿戴合格的劳动防护用品； 2.身体不慎接触带电导体； 3.监护措施不力或没有监护。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.带电作业时要按安全工作要求并填写工作票，并制订可靠的安全防护措施； 2.做好监护工作； 3.操作人员要穿戴好劳动防护用品，使用安全防护用具； 4.操作时严格遵守安全操作。 |
| 灼烫 | 腐蚀性物料与人体直接接触 | 1.腐蚀性物料等故障喷出； 2. 液位等控制系统失效。 3.装置、管道密封件、垫片失效引起泄露。 4.清洗、检修管道等设备时泄漏，未使用防护用品； 5.没有按照要求穿戴劳动防护用品； 6.违规违章操作； | 人员灼伤、甚至死亡 | Ⅱ | 1.处理腐蚀性物料泄漏故障时，建议工作人员佩戴防护用品； 2.严格控制设备质量，加强设备维护保养； 3.坚持巡回检查，发现问题及时处理； 4.检修存在物料设备、管线时，应将设备、管线内物料排空完，应关闭阀门，并对管线加堵盲板； 5.配置淋洗器、洗眼器等； 6.配备相应的防护用品和急救用品； 7.设置危险、灼烫性标志。 8. 按操作规程进行； |
| 机械伤害 | 与动设备直接接触 | 1.机械设备缺乏安全防护装置，本身的结构、强度等不合理；2.运行部件飞出；旋转、往复、滑动物撞击人体；3.安装维修不当，使设备的安全性能不佳；4.工作场所环境不良，如空间狭窄，设备布局不合理等；5.违反操作规程；7.运行状态时打扫卫生；8.设备有故障9.机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等； 10.操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；11.安全管理上存在不足。 | 人员损伤 | Ⅱ | 1.加强安全教育，增强职工安全意识； 2.严格遵守安全操作规程，严禁违章操作，在机械运行中禁止接触转动部分； 3.机械转动部分的安全防护装置要保持完好； 4.经常进行设备安全防护装置的检修和维护； 5.加强工作现场的安全管理。 |

本节评价小结：

由设备及工艺等特点决定该项目生产装置具有一定的火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害等危险特性，通过预先危险性分析，火灾爆炸、中毒窒息、触电危险程度为Ⅲ级（危险的）；灼烫、机械伤害危险程度为Ⅱ级；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

## C.1.4 公用工程及辅助系统单元评价

### C.1.4.1 电气子单元评价

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表C.1-13。

表C.1-13电气子单元预先危险分析表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 正常生产 | 变压器或互感器发生火灾、爆炸 1.变压器超负荷运行，引起温度升高，造成绝缘不良，变压器铁芯叠装不良，芯片间绝缘老化，引起铁损增加，造成变压器过热。如此时保护系统失灵或整定值调整过大，就会烧毁变压器。 2.大气过电压和内部过电压，使变压器绕组主绝缘损毁，造成短路，引起变压器爆炸、着火； 3.变压器分接开关和绕组连接处接触不良，产生高温，磁路发生故障、铁芯故障、产生涡流、环流发热。 4.变压器线圈受机械损伤或受潮，引起层间、匝间或对地短路：或硅钢片之间绝缘老化，或者紧夹铁芯的螺栓套管损坏，使铁芯产生很大涡流，引起发热而温度升高，引发火灾 5.变压器质量不佳。 | 人员伤亡、设备损坏、停电停产 | Ⅲ | 1.严把定货采购关，做好物资鉴定和验收工作，及早发现设备质量问题，杜绝不合格的产品应用到生产中； 2.维护变压器内各种电器元件、电线等的完好，避免绝缘损坏造成的短路打火。 3.确保变压器的中性点接地牢靠，防止变压器过电压击穿事故的发生。 4.选用有资质生产厂家的产品 |
|  | 正常生产 | 1.电缆的设计、材质、安装不当，导致电缆发生短路、过载、局部过热、电火花或电弧、电缆接头爆炸等 2.电缆绝缘材料的绝缘性能下降，老化而失效； 3. 未使用阻燃电缆和阻燃电缆质量不好； 4.电缆被外界点火源点燃 | 火灾；人员伤亡、设备损坏、停电停产 | Ⅲ | 1.设置电缆火灾防护系统，包括：火灾自动报警、防火分隔封堵、人工与自动灭火器材等；2.在工程设计中，电缆的选择和敷设方式应根据相关规范进行；3.电缆桥架应与热管道保持足够的防火距离，易燃易爆场所应选用阻燃电缆；4.设计、施工中严格做好电缆防火分隔封堵工作。靠近带有设备的电缆沟盖板应严密；5.尽量减少电缆中间接头的数量；6.电缆隧道及重要电缆沟的人孔盖应有保安措施；7.电缆支架应有足够的强度，如有弯折，应及时更换扶正。 |
| 触电 | 正常生产、检维修 | 1.设备、线路因绝缘缺陷、绝缘老化而失效； 2.设备、线路机械损伤、动物啃咬电缆、过载或过电压击穿而绝缘损坏； 3.电气设备外壳带电，漏雨电保护装置失效或接地不合格； 4.检修中设备误送电或反馈送电； 5.设备检修前未放电或未充分放电而触电； 6.带电作业中防护装置失效而触电； 7.电气设备未标名称编号或名称编号有误、无安全标志或清晰； 8.电气设备无闭锁装置或违规解除闭锁装置而走错间隔，误碰触电； 9.高压柜操作和维护通道过小，带电部位裸露； 10.从业人员违章作业； 11.非工作人员违章进入变配电室 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1.电气设备应严格按照相关规定、规范要求设计，各种电器设备应做到良好的绝缘、接地；按规定配置过载保护器、漏电保护器；2.基建安装、生产及检修过程中要注意防护设备、线路的绝缘，加强灭鼠工作，以免发生绝缘损坏而漏雨电；3.应对正常带电部位做到良好的隔离，加强防护措施，定期检测电器设备绝缘，发现绝缘缺陷，及进修补；4.电气设备停电时，要充分放电、严格验电，挂短路接地线，做好防止突然来电的可靠措施；5.电气间隔应设置可靠的闭锁或联锁装置，开关柜应设置“五防”闭锁功能，杜绝误操作；6.高压电气设备必须设置安全防护（如围栏等隔离设施）设施，各种防护措施符合相关要求；7.安装调试、运行、维护中，注意与高压电气设备的安全距离，避免过分靠近。作业时事先应作好危险点分析，制定防范措施；8.各种电气设备上设置安全标识、标注设备名称，以防误操作。在有可能发生触电伤害的地点、场所设置警告牌和防护栏；9.电气设备的布置应按有关规范、标准留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网；10.值班电工必须按规程要求穿绝缘鞋、防护服；11.加强从业人员的安全知识培训，提高安全意识，正确使用安全防护用座；电气设备的检修维护中，应严格执行工作票制度，加强监护，防止误操作。严格规范作业人员的行为，杜绝违章和习惯性违章操作。 |
| 继电保护动作异常 |  | 1、直流熔断器与相关回路配置问题。 2、保护装置用直流中间继电器、跳（合）闸出口继电器及相关回路问题。 3、信号回路问题。 4、仪用互感器及其二次回路问题 | 1、保护失灵；2、信号不可靠动； 3、引起电流电压故障 | Ⅲ | 1、每一操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。 2、保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。 3、检修时严格按照规程，消除漏检项目，保证检修质量。 4、跳（合）闸线圈的出口继电器跳（合）闸回路中串入电源自保持线圈。 5、加强维护和检修人员的安全和技术素质，保证继电保护装置的正确动作。 |
| 电气误操作 |  | 1、人员不严格执行操作票制度，违章操作； 2、运行检修人员误碰误动； 3、万用钥匙的管理规定不完善，在执行中不严肃认真； 4、技术措施不完备，主要是防误闭锁装置设置有疏漏，设备“五防”功能不全。 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1、在操作过程中，应严格执行《电力安全工作规程》的有关规定和“两票”制度； 2、规范电气安全工器具的管理，对安全用具应根据安全用具的有关规定，定期试验，合格后方可继续使用； 3、加强防误装置的管理。保证防误装置安装率、完好率、投入率100%； 4、现场设备都应有明显、清晰的名称、编号及色标； 5、严格紧急解锁钥匙使用的管理，使用必须经过批准，确认无误，在监护下使用。 |
| 无功电容器爆炸 |  | 1、电容器漏电流过大被击穿； 2、电容器在短时间内产生较大的热能； 3、温升过高。 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1、在每组每相上安装快速熔断器； 2、在补偿器的每相上安装一电流表，当发现三相电流不平衡时，补偿柜立即运行、检查、找出漏电流过大或被击穿的电容器； 3、定期监视电容器的温升情况； 4、加强对电容器组的巡视检查。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，电气子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、继电保护动作异常危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；触电、电气误操作、无功电容器爆炸危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

### C.1.4.2 仪表自动控制系统子单元评价

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表C.1-14。

表C.1-14 仪表自动控制子单元预先危险分析

| 事故 | 阶段 | 原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （控制室）火灾 | 运行 | 1、控制室内的电气、控制电线选型不当或不符合安装规定要求，因短路、超负荷等引发火灾事故； 2、计算机发生故障，造成绝缘被击穿，稳压电源短路或高阻抗元件接触不良等发热而着火； 3、控制室内装修采用大量的木板、胶合板、塑料板等可燃物，易引起火势的蔓延与扩大。 4、防雷、防静电措施不当或失效 5、接地电阻值不符合规范要求 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1．加强日常维护，计算机系统的信号线、电源电缆和地线等分开铺设，控制室外应有良好的防雷设施； 2、电气、控制设备的安装、检修、改线，应符合防火要求； 3、合理配置消防设施和器材，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效 4、防雷、防静电设施按规范设计、施工； 5、接地电阻值定期检测。 |
| 自动控制系统错误 | 运行 | 1、腐蚀性气体损害密封线路、印刷电路板等； 2、附着在集成块上的灰尘影响其散热或引起接触不良，还会引起数据的读写错误； 3、温度升高导致电阻绝缘性能下降； 4、低质量的供电损坏计算机的电源系统，并对元器件造成损坏； 5、接地不良造成零部件的烧毁损坏； 6、振动对硬件的损害最为严重，若离振动源较近又无避振措施时会受到影响。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1、在对自动控制装置进行运输、开箱、保管、安装各阶段、严格按照指导说明书要求的环境与步骤进行； 2、提供良好的外部环境条件，如控制室温、湿度控制；良好的接地系统以及防灰、防震、防腐蚀；远离振动源、高噪音源，还应考虑机柜进线的内、外部密封及消防措施等； 3、必须配置不间断电源UPS。 |
| 自动控制系统运行不正常 | 运行 | 1、电力线、电机设备的负荷电流通过电磁感应对信号线及DCS显示系统产生干扰，使CRT屏幕上出现麻点和闪动； 2、控制室防雷接地单独设置，与控制系统的接地体没有足够的绝缘距离； 3、仪表电源的波动、信号线连接点的接触电阻等对电信号传输引起干扰。 4、硬盘、存储器等因多次读写产生坏磁道，若未及时修复，会丢失数据，造成控制精度下降甚至死机等大的故障。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1、仪表信号线路与电力线及能产生交变电磁场的设备，相隔最小间距应按有关配线设计规定施工规范来执行； 2、机电设备、电源开关等应有铁质壳体屏蔽，信号线与电源线严格分开，不得穿同一金属管或敷设于同一金属槽盒内； 3、采用对绞线可很好抑制电磁感应引入的干扰，又可明显抑制静电感应引入的干扰； 4、设置自动控制系统保护接地和工作接地。在自动控制系统调试前应经过接地电阻测试，达不到要求不能调试，更不能进行生产的联动试车； 5、自动控制系统的接地系统和防雷接地系统应进行等电位联接，以避免DCS电子元件受到雷电反击。 6、利用设备诊断和检测技术，确切掌握设备状态以掌握设备的老化程度，预测故障，决定点检内容、周期，决定更新周期，以维持和提高设备的可靠性、稳定性。 |
| 自动控制调节装置运行不正常 | 运行 | 1、自动调节系统电源回路失电，或其导线故障，导致自动调节失控或调节系统无动作。 2、调节用一次检测装置及其接线回路损坏，或断线/短路，致使调节信号异常，导致调整门突然开大或关小。 3、执行机构故障，导致自动调节无动作或突大突小。 4、双路冗余互为备用的通讯环路，自动切换时瞬时故障，丢失信息导致自动控制失控。 5、DCS调节用的CPU，超过使用有效期，或受外界干扰或PID运算出错，导致自动调节失控。 | 可能造成人员伤亡或设备损坏 | Ⅱ | 1、加强系统自动调节系统电源回路(电源开关、熔断器、电缆、接插件)维护管理工组。 2、加强系统调节用一次检测装置、执行机构、调节机构、DCS通讯组件、I/O输入/输出组件、CPU主机组件的维护管理工作。对超过有效期使用的组件，及时更换备用件。 3、把好仪表等检测设备入口关，“三证”齐全方可使用。 4、重要调节系统设计，应具有“当调节信号偏差大时，自动由自动调节方式转为手动调节方式”的功能。 5、重要调节系统，应定期进行内外扰动动作试验。 6、当在线仪表发生损坏时，DCS系统应能及时的显示、报警，必要时，可启动联锁保护系统按规定要求动作，以确保工艺装置的安全生产或停机。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，仪表自动控制子单元主要危险、有害因素为：火灾危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；自动控制系统系统错误、自动控制系统系统运行不正常、自动控制调节装置运行不正常危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

### C.1.4.3 空压单元

本报告对空压单元有可能造成人员伤亡的危险因素采用预先危险性分析法进行分析评价，具体见表C.1-15。

表C.1-15 空压单元预先危险性分析

| 潜在事故 | 物理爆炸 |
| --- | --- |
| 作业场所 | 空压机房 |
| 危险因素 | 压力容器或设备超压或存在缺陷 |
| 触发事件 | 1、超压 ①空压机因冷却能力不足，造成出口压力高； ②空压机出口管道存在堵塞或出口阀门故障造成出口压力高； 2、安全泄压装置失灵 ①安全阀起跳压力过高； ②安全阀的排放能力不足； ③安全阀机械卡死或其他原因不动作。 3、设备缺陷 ①设备的联锁装置不齐全、人工解除或失灵； ②设备、管道制造缺陷，承受的压力达不到设计压力的要求； ③仪表失灵； ④设备长期运行发生腐蚀、磨损造成承受压力的能力降低； ⑤设备受到机械损伤，或者发生机械疲劳或应力脆变。 |
| 发生条件 | 爆炸碎片击打人体等 |
| 事故后果 | 人员伤害、设备损毁 |
| 危险等级 | Ⅲ |
| 发生的可能性 | D |
| 风险等级 | 10 |
| 风险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1、采用国家定点生产的定型产品，安全附件齐全； 2、定期检测、校验检测仪表、安全阀； 3、联锁装置不得随意解除，并定期进行空试； 4、压力容器、管道定期进行检验； 5、加强工艺管理，严格按操作规程操作。 |
| 潜在事故 | 机械伤害 |
| 作业场所 | 空压机房 |
| 危险因素 | 工作时接触机械转动部位 |
| 触发事件 | - 转动或传动部位无防护罩； - 设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害； - 衣物绞入。 |
| 发生条件 | 人体与机械转动部位直接接触 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 发生的可能性 | D |
| 风险等级 | 14 |
| 风险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1、设置防护罩或栏； 2、正确穿戴好劳动防护用品； 3、作业过程中严格遵守操作规程； 4、检修时断电并设立警示标志； 5、工作时衣着应符合“三紧”要求。 |
| 潜在事故 | 噪声 |
| 作业场所 | 空压机房 |
| 危险、有害因素 | 在空压机房长时间作业，机房噪声较大 |
| 触发事件 | 设备运行时产生的机械性噪声 |
| 发生条件 | 长期并经常处于噪声大的环境 |
| 事故后果 | 听力损伤 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 发生的可能性 | E |
| 风险等级 | 17 |
| 风险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | - 设置减噪减振基础； - 隔离操作； - 配备防噪耳塞或耳罩。 |

评价小结：

空压设备为国家定点生产的产品，目前该装置为定型产品，安全附件及联锁装置均随机配置；在正常运行过程中只要加强维护保养及校验工作，保证安全附件完好灵敏，设备设施按规定进行检测，运行是安全的。

### C.1.4.4 给排水子单元

1.预先危险分析评价

采用预先危险分析法（PHA）对该项目给排水方面进行分析评价，具体情况见表C.1-16。

表C.1-16 给排水预先危险分析表

| 事故 | 阶段 | 原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 运行、检维修 | 1.循环水中进入易燃、可燃液体； 2.设计选型不当、填料材质不合格，3.冷却塔换填料内部坍塌，大量的热无法排出，达到了某些材质的燃烧点，导致燃烧 4.短路，导致线路发热，电路表层燃烧引起着火。 5.检维修动动火作业不规范； 6.雷击 | 人员伤亡或设备损坏 | Ⅱ | 1.设备的工程设计、专业制造厂及施工、安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。 2．加强现场检查维护，减缓设备或管道、密封件等腐蚀、老化程度； 3.定期检查，禁止违章作业，发现隐患及时整改； 4.接地电阻必须符合安全要求外，还必须采取接地故障监测、过电压保护、等电位联结等安全措施 5.遵守动火作业安全规程，杜绝违章动火和无证动火。 |
| 淹溺 | 设备运行 | - 水池防护设施不健全。 - 人员安全意识差。 运行或检修操作规程不健全。 | 人员伤亡 | Ⅱ | - 健全水池防护设施。 - 加强安全教育工作。 - 建立健全运行或检修操作规程。 |
| 机械 伤害 | 运行、检修、维修过程 | - 检修中或检修后的转动机械试运行启动时，未先撤离人员。 - 电动机启动和运行人员在电动机合闸前未先撤离人员。 - 违章操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | - 检修中要彼此配合好，在闸刀处设置禁止合闸标志。 - 严禁违章操作。 - 转动部位要安装防护罩。 |
| 触电 | 设备运转、检修或维修过程 | - 不按用电安全操作规程，违章进行操作。 - 设备电气部分安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等。 - 电气设备未按规定接地，未安装漏电保护装置或绝缘不良。 - 在检修电气故障工作时，未按规定切断电源或未在电源开关处挂上明显的作业标志。 | 人员伤亡 | Ⅱ | - 操作人员上岗前培训，持证上岗。 - 严格用电安全操作规程，严禁违章进行操作。 - 保持设备电气部分安全防护装置的良好状态。 - 电气设备按规定接地，安装漏电保护装置，定期检测电气绝缘程度。 - 在检修故障时，按规定切断电源并在电源开关处挂上明显的作业标志（如严禁合闸等）。 |
| 噪声与振动 |  | - 水泵工作时发出噪声。 - 作业人员长期在噪声环境下作业。 | 人员伤害 | Ⅱ | - 加强对水泵等产生噪声较大的设备采取隔离措施。 - 加强个人防护。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，该项目给排水方面主要危险、有害因素有：火灾、淹溺、机械伤害、触电、噪声危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

## C.1.5 储运系统单元评价

该项目原辅材料及产品分别存储于新建201甲类仓库一、202甲类仓库二、203丙类仓库一、205甲类仓库三中，并且不同物料及相互禁忌的物料分隔间储存，按规范的要求配备消火栓并装有排风机进行强制通风，仓库的人员严格按公司的有关规定进行管理及操作，无关人员不得入内。库区注意防潮、防火、防爆，保持库区的干燥及通风。仓库内相互禁忌介质拟分区存储，原料仓库储存周期不低于15天，成品仓库储存周期不高于60天。本报告对仓库可能造成人员伤害的主要危险因素采用预先危险性分析法进行分析评价，具体见表C.1-17。

表C.1-17 仓库存储单元预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 正常生产 | 1.桶装可燃物质长期堆放，容器鼓包、损坏，发生泄漏； 2.可燃物料包装容器因搬运、装卸损坏泄漏，堆垛不规范倒塌造成包装容器损坏； 3.禁忌性物料未分开储存，泄漏接触发生反应引起着火； 5.仓库内温度过高，导致溶液挥发加剧，压力增大引发桶装设备破裂泄漏； 6.存储金属锂遇水或仓库内湿度大，产生氢气，遇点火源； 7.库房内电气设施不防爆或防爆级别不足。 8.违章动火、电器火花。 9.因建筑物火灾、电气设施着火或雷击造成容器损坏而着火、爆炸。 | 设备损坏 人员伤亡 | III | 1.使用有危险化学品包装物（容器）定点生产企业的包装容器； 2.仓库内用防火墙设置防火分区，禁忌物分区存放； 3.严格执行先进库的先出库的原则，控制物质的仓储量，尽量缩短仓储时间； 4.严禁在仓库内开桶或进行分装作业； 5.仓库设置防爆型机械通风设施等；设置有效的可燃气体检测报警装置。 6.搬运时轻装轻卸，防止损失包装容器。 7.仓库设置完善的防水设施，内地面应高于外地面30cm以上； 8.按二类防雷要求设置防雷设施； 9.库房内使用符合要求的防爆型电气； 10按要求配备灭火设施和灭火器材，定期检查消防设施和消防系统，并要保证消防通道的畅通； 11.机动车辆禁止进入仓库区域，并按章操作； 12..定期进行检查，严防泄漏。 13.仓库内严格安装规程进行操作。 |
| 中毒和窒息 | 正常生产 | 一、未戴防毒面具： 1、防毒面具配备不够 2、取用不便 3、因故未戴 二、防毒面具失效： 1、面具破损、失效； 2、面具选型不对； 3、使用不当 三、储存泄漏： 1.钢瓶、阀门存在质量缺陷或被腐蚀。 2.搬运不规范，导致瓶阀断裂，泄漏物质在局部空间积聚，造成人员中毒或健康损害； | 导致人员中毒 | Ⅱ | 1. 规定严格的进库、搬运程序并落实，采取措施有效防止未经许可人员进入； 2.设置有效合理的通风系统· 3.检修、故障泄漏或处理异常时，操作人员应佩戴防毒面具 4.配备防毒、防灼伤等防护用品； 5.配备必要的急救药品。 |
| 车辆伤害 | 正常生产 | 1、车辆未按规定路线行驶； 2、车辆过快； 3、车辆带病运行； 4、进库中转的车辆撞击到堆垛造成倒塌，引起事故。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、仓库区域应限制机动车辆速度不超过5km/h； 2、机动车辆应保持完好，按规定进行维护保养、检验； 3、机动车辆不能进入仓库内； 4、执行操作规程。 |

本节评价小结：

通过预先危险分析，本项目利旧仓库主要危险、有害因素有：火灾爆炸危险程度为Ⅲ级（危险的）Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；中毒窒息和车辆伤害的危险程度为II级（临界的）；II级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

## C.1.6 特种设备单元评价

1.预先危险分析

该单元采用预先危险分析法进行评价，预先危险分析法见表C.1-18。

表C.1-18特种设备单元预先危险分析表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器爆炸 | 1.超压 | 1.系统超压运行； 2.压力容器、管道材质错用、管材存在缺陷； 3.压力容器、管道及阀门连接、安全附件施工缺陷或质量缺陷 4.压力容器、管道未定期进行检测； 5.管道应力布置不合理造成管系应力过大 6.高温设备、管道长期使用后的蠕变损伤和交变应力作用下产生材料疲劳损坏； 7.安全阀、压力表等安全附件损坏或整定值不合格； 8.设备或管道防腐方式选择不当或遭受腐蚀强度下降； 9.可能超压设备、管道未设置泄压装置或泄压能力设计不当 10.遭受外力撞击过大。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | 1.严格执行安全操作规程，禁止违章作业； 2. 设备、设施及施工安装 1）严格执行相关标准进行设计，保证管道、阀门、仪表的材质和制作、安装质量； 2）管道按要求进行防腐； 3）施工严格按规范和标准进行，并认真检查，确保焊接安装及防腐的质量； 4.压力容器、管道和安全阀、压力表等应定期检测，合格后使用；安全阀应定期开启，防止堵塞。 5. 可能超压设备、管道应设置安全阀、爆破片等泄压设施；泄压能力应按要求进行设计、选型及施工； 6.按规范要求进行防腐；加强现场检查维护，减缓设备或管道腐蚀； 7.防止外来物体撞击。 8. 压力容器、管道设计要作管壁厚度的强度计算，选材合适； 9. 压力容器、管道管材要有质量证明文件，安装时合金钢要作光谱复查； 10.安装焊口要作无损探伤检查 |
| 灼烫/冻伤 | 高（低）温部件、高（低）温物料、腐蚀性化学品与人体直接接触 | 1.高温/低温介质、蒸汽、腐蚀性物料，故障喷出； 2.高温介质等管道、设备、机泵、阀门破裂。 3.温控系统失效，物料汽化，系统超压破裂 4.清洗、检修罐、阀、泵、管等设备时泄漏，未使用防护用品，接触到高温介质； 5.腐蚀性/高温/低温物料，故障喷出； 6.没有按照要求穿戴劳动防护用品； 7.违规违章操作； | 人员灼伤、甚至死亡 | Ⅱ | 1、防止泄漏首先选用适当的材质，并精心安装； 2、合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性； 3、定期检查跑、冒、滴、漏，保持罐、槽、釜（器）、管、阀完好，管道设置保温层并保证完好无缺； 4、涉及腐蚀品、高（低）温物料作业，配备和穿戴相应防护用品； 5、检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格； 6、加强对有关化学品和高温物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育； 7、设立救护点，并配备相应的器材和药品，如洗眼器等； 8、设立警示标志。 9、严格执行作业规程。 |
| 高处坠落 | 检修 | 1.安全防护设施损坏或不牢固。 2.作业人员高处作业未使用安全带等防护用品，注意力不集中。 | 人员伤害 | Ⅱ | 1.定期检查维护安全防护设施，确保安全牢固。 2.加强作业人员安全教育，提高安全意识及技术素质，禁止违章作业。 |

2评价小结：

通过采用预先危险分析法对特种设备单元进行评价可知，特种设备单元可能发生的事故有：容器爆炸危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。灼烫/冻伤、高处坠落的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施，符合安全条件。

## C.1.7 消防单元评价

根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》对该项目的消防设施等是否符合规范、标准的要求进行评价。检查内容见表C.1-19。

表C.1-19 消防单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 符合 | 《中华人民共和国消防法》第十九条 | 该项目生产区内未设员工宿舍 |
|  | 生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置，应当符合消防技术标准。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，应当设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求。 | 符合 | 《中华人民共和国消防法》第二十二条 | 生产车间和仓库耐火等级不低于二级，防火分区符合规范要求，满足消防技术要求 |
|  | 消防车道应符合下列要求： 1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5 消防车道的坡度不宜大于8%。 | 符合 | 《建筑设计防火规范》7.1.8 | 靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不小于5m |
|  | 民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统 | 符合 | 《建筑设计防火规范》8.1.2 | 各建构筑周围建设配套室外消火栓系统 |
|  | 消防水泵房的设置应符合下列规定： 1.单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级； 2.附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层； 3.疏散门应直通室外或安全出口。 | 不符合 | 《建筑设计防火规范》8.1.6 | 可研未提及消防水泵房设置情况，消防水泵房的耐火等级未明确。在对策措施中提出建议。 |
|  | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 不符合 | 《建筑设计防火规范》8.1.8 | 可研未提及消防水泵房设置情况 |
|  | 厂房、仓库、储罐（区）和堆场，应设置灭火器。 | 符合 | 《建筑设计防火规范》8.1.10 | 拟设置灭火器。 |
|  | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | 符合 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 | 消防设施拟设置为红色标志 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统：1 建筑占地面积大于 300m2的厂房和仓库； | 符合 | 《建筑设计防火规范》8.2.1 | 除205甲类仓库三，其他建构筑物拟设置室内消火栓系统 |
|  | 消防用电设备应采用专用的供电回路， 当建筑内的生产、 生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量， 应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。 | 符合 | 《建筑设计防火规范》10.1.6 | 消防用电采用单独专用供电回路 |
|  | 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.3.2 | 拟设室外消火栓，且流量可以满足要求。 |
|  | 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表 3.5.2 的规定。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2 | 拟设室内消火栓，且流量可以满足要求。 |
|  | 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表 3.6.2 的规定 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.6.2 | 拟按规范要求设置 |
|  | 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定，补水时间不宜大于 48h，但当消防水池有效总容积大于2000m3 时不应大于96h。消防水池给水管管径应经计算确定，且不应小于DN50。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.3 | 拟建设540m3消防水池 |
|  | 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求： 1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用； 2 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； 3 消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9 | 拟建消防水池满足要求 |
|  | 消防水泵吸水应符合下列规定：消防水泵应采取自灌式吸水； | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.12 | 消防泵采用自灌式吸水 |
|  | 消防水泵和控制柜应采取安全保护措施。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.5.16 | 消防泵拟设置安全保护措施 |
|  | 室内环境温度不低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》7.1.2 | 采用湿式室内消火栓系统 |
|  | 生产、储存或使用有毒有害等危害土壤和水体生态环境的场所，应设置消防事故水池。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》9.1.2 | 无危害土壤和水体生态环境的物品 |
|  | 有毒有害危险场所应采取消防排水收集、储存措施。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》9.3.1 | 拟建设事故应急水池，采取消防排水收集、储存措施。 |

评价小结

1）该项目建、构筑物耐火级别不低于二级。生产区内未设员工宿舍。

2）该项目拟按规范设置室内、外消火栓系统；拟按规定设置灭火器材。

3）依据总平面布置图，设置环形消防车道，消防车道至少有两处与其它车道相连。

4）对该单元采用检查表法分析，共进行了20项内容的检查分析，其中1项在设计时应考虑或不符合。不符合项与未提及项为：可研未提及消防水泵房设置情况，未明确消防水泵房的耐火等级和防水淹的技术措施。

## C.1.8 安全管理单元评价

根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国特种设备安全法》要求，编制安全检查表对可行性研究报告提出的企业安全管理进行检查评价。检查表见表C.1-20。

表C.1-20 安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条 | 江西鑫立莱生化有限责任公司拟建立各部门、各岗位安全生产责任制。 | 符合 |
| 2 | 矿山、建筑施工单位以及危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位规定以外的其它生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员，也可以聘用或者委托注册安全工程师或者安全助理提供安全生产管理服务。 | 《江西省安全生产条例》第二十一条 | 企业拟设专职安全管理人员 | 符合 |
| 3 | 企业的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 可研未提及 | 不符合，项目建设过程中完善增加安全管理人员资格培训 |
| 4 | 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从员人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 可研未提及 | 不符合，项目建设过程中完善从业人员教育培训 |
| 5 | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 | 企业建设过程中完善 | 不符合，设备安装过程中执行 |
| 6 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 | 可研未提及 | 不符合，设备安装过程中执行 |
| 7 | 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 可研未提及 | 不符合，项目建设过程中完善 |
| 8 | 企业应根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制本企业的总体应急预案、专项应急预案、现场处置方案。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020 | 企业拟建本项目专项预案及现场处理方案。 | 不符合，项目建设过程中应完善 |

本节评价小结：

企业主要负责人和安全管理人员应当定期进行安全生产管理知识和安全教育培训，企业应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；应当具备安全生产条件所必需的资金投入。从业人员应当进行安全生产知识和岗位操作技能培训；特种设备应通过检测并建立健全特种设备档案；特种作业人员应当应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；企业应编制及时更新应急预案，针对本项目建立特种设备事故应急专项预案。建议建设项目的有关各方在项目的设计、施工及运行中，应按照国家有关法律、法规、规范与标准的规定，使建设项目的建设过程、投运后的安全管理以及职业健康防护措施进一步完善，提高建成后项目的本质安全性。

# 附录D.安全评价依据

D.1 法律、法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令［2021］第88号）

2、《中华人民共和国劳动法》（主席令［1994］第28号，2018年12月29日修正）

3、《中华人民共和国消防法》（国家主席令［2008］第6号，2019年4月23日第十三届全国人大常委会第十次会议第二次修正；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正）

4、《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令［2014］第9号

5、《中华人民共和国防洪法》（国家主席令［1997］第88号，2016年第三次修订）

6、《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令［2018］第24号）

7、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令［2007］第69号）

8、《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令［2013］第4号）

9、《劳动保障监察条例》（国务院令［2004］第423号）

10、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，国务院令第645号修改）

11、《易制毒化学品管理条例》（国务院令［2005］第445号，2016年国务院第666号令、2018年国务院第703号修改，国办函[2021]58号）

12、《监控化学品管理条例》（2011年国务院令第588号）

13、《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》（工业和信息化部令［2018］第48号）

14、《工伤保险条例》（国务院令［2010］第586号）

15、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2022年4月30日起施行）

16、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令［2004］第393号）

17、《生产安全事故应急条例》（国务院令［2019］第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行）

18、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令［2007］第493号

19、《国务院关于特大安全事故责任行政追究的规定》（国务院令［2001］第302号

20、《公路安全保护条例》（国务院令［2011］第593号）

21、《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，2014年1月1日起施行）

22、《电力设施保护条例》（国务院令第239号，2011年修订）

23、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

24、《女职工劳动保护特别规定》（国务院令第619号）

25、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，2004年1月7日起实施，2014年7月9日国务院令第653号修改）

25、《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）

23、《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订）

24、《江西省消防安全责任制实施办法》（2021年9月1日省人民政府第75次常务会议审议通过，2021年11月1日施行）

25、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》（赣应急字[2021]100号）

26、《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2018年3月1日起施行）

25、《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

D.2 国家及省规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》                                         （国发〔2011〕40号

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第41号，79、89号令修改）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第36号，77号令修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令45号，79号令修改）

《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全总局2012年4月27日公布，卫生健康委员会令第5号）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号,63、80号令修改）

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安监总局令79号）

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》                             （国家安监总局令80号）

《生产安全事故应急预案管理办法》         （国家安全生产监督管理总局令2016年第88号   根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正)）

《关于印发〈化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定〉〈烟花爆竹企业保障生产安全十条规定〉和〈油气罐区防火防爆十条规定〉的通知》                             （安监总政法〔2017〕15号）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（国家安监总局令89号）

《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

《危险化学品目录》（2022版） （应急管理部等十部门2022年第8号）

《危险化学品登记管理办法》               （安监总局令第53号）

《易制爆危险化学品目录》（2017年版） （公安部2017年5月11日）

《高毒物品目录》                (卫生部卫法监发[2003]第142号)

《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第三号公告）

《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》           （安监总办[2010]139号）

《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》            （安监总管三〔2010〕186号）

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）

《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三〔2013〕76号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》                                （安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》            （安监总管三〔2013〕12号）

《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》    （安监总管三〔2011〕142号）

《国务院安委会办公室关于切实加强危险化学品安全生产工作的指导意见》                                          安委办[2008]26号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》                                     （安监总管三[2009]116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 安监总管三[2013]3号）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》   （财资[2022]136号）

《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年发展和改革委员会令第49号修改）

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号

《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号）

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》（应急厅〔2020〕38号）

《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）

《各类监控化学品名录》             （工业和信息化部令第52号）

《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》（工业和信息化部令第48号，2018年6月20日工业和信息化部第3次部务会议审议通过）

《五部委关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178号）

《关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行)的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）

《关于修改《消防监督检查规定》的决定》      (公安部令第120号)

《特种设备作业人员监督管理办法》      （国家质监总局令第140号）

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）

《特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》（国家局令[2010]第30号）

《爆炸危险场所安全管理规定》              （劳动部[1995]56号）

《特种设备作业人员监督管理办法》      （国家质监总局令第140号）

《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》（江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》      （赣府发〔2010〕32号）

《关于贯彻落实《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的通知》（赣安监管二字〔2012〕29号）

《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室、赣安办字〔2016〕55号）

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字〔2021〕100号

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》（赣办发〔2020〕32号）

《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）

《全国安全生产专项整治三年行动计划》（国务院安全生产委员会〔2020〕3号文件）

《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕190号）

《关于江西省化工园区认定合格名单（第一批）的公示》（赣工信石化字〔2021〕92号）

《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于印发<江西省长江经济带“共抓大保护”攻坚行动工作方案>的通知》（赣办发〔2018〕8号）

《江西省安委会关于印发江西省生产经营单位安全生产分类分级监管管理办法的通知》（赣安〔2018〕29号）

《江西省工信委关于做好长江经济带化工污染整治有关工作的通知》（赣工信石化字〔2017〕638号）

《江西省发展改革委关于印发江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划〔2017〕448号）

《江西省应急管理厅办公室关于开展危险化学品安全风险评估诊断分级等三项工作的通知》（赣应急办字〔2020〕53号）

《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》赣府厅发〔2021〕33号

《关于印发新干县危险化学品“禁限控”目录（试行）的通知》（干府办字〔2023〕44号）

D.3 相关标准、规范

《化工企业总图运输设计规范》               GB50489-2009

《建筑设计防火规范》 （2018年版）          GB50016-2014

《工业企业总平面设计规范》     	GB50187-2012

《精细化工企业工程设计防火标准》           GB51283-2020

《爆炸危险环境电力装置设计规范》           GB50058-2014

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

《危险化学品重大危险源辨识》               GB18218-2018

《生产设备安全卫生设计总则》                GB5083-1999

《生产过程安全卫生要求总则》               GB12801-2008

《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》  AQ4273-2016

《建筑抗震设计规范》（2016年版	）         GB50011-2010

《建筑防火通用规范》                       GB55037-2022

《消防设施通用规范》                       GB55036-2022

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2010

《建筑地基基础设计规范》                   GB50007-2011

《消防给水及消火栓系统技术规范》           GB50974-2014

《供配电系统设计规范》                     GB50052-2009

《电力工程电缆设计标准》                   GB50217-2018

《20kv及以下变电所设计规范》               GB50053-2013

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T 50062-2008

《电力变压器运行规程》                      DL/T572-2010

《系统接地的型式及安全技术要求》           GB14050-2008

《建筑灭火器配置设计规范》                 GB50140-2005

《压缩空气站设计规范》                     GB50029-2014

《固定式压力容器安全技术监察规程》           TSG21-2016

《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》       TSG81-2022

《固定式压力容器》                    GB150.1~150.4-2011

《建筑给水排水设计标准》                  GB 50015-2019

《工业金属管道设计规范》         GB50316-2000（2008版）

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》         GB 17914-2013

《毒害性商品储存养护技术条件》             GB 17916-2013

《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》     GBZ/T203-2007

《石油化工建筑物抗爆设计标准》             GB/T 50779-2022

《石油化工安全仪表系统设计规范》           GB/T 50770-2013

《控制室设计规范》                         HG/T 20508-2014

《仪表供电设计规范》                       HG/T 20509-2014

《腐蚀性商品储存养护技术条件》             GB 17915-2013

《危险化学品仓库储存通则》                 GB15603-2022

《防止静电事故通用导则》                   GB 12158-2006

《火灾自动报警系统设计规范》               GB50116-2013

《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》   GB18083-2003

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》     GB50019-2015

《工业建筑防腐蚀设计标准》                 GB/T50046-2018

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》        GB4387-2008

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》     TSG D0001-2009

《建筑照明设计标准》                       GB50034-2013

《建筑采光设计标准》                       GB50033-2013

《工业企业厂界环境噪声排放标准》           GB12348-2008

《工业企业噪声控制设计规范》               GB50087-2013

《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》   GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》   GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》

GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》

GBZ2.2-2007

《高处作业分级》                           GB/T3608-2008

《企业职工伤亡事故分类》                    GB6441-1986

《生产过程危险和有害因素分类与代码》      GB/T13861-2022

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB7231-2003

《安全色》                                  GB2893-2008

《消防安全标志 第1部分：标志》            GB13495.1-2015

《安全标志及其使用导则》                    GB2894-2008

《个体防护装备选用规范》                  GB/T11651-2008

《危险化学品企业特殊作业安全规范》        GB30871-2022

《安全评价通则》                            AQ8001-2007

《安全预评价导则》                          AQ8002-2007

《企业安全生产标准化基本规范》           GB/T 33000-2016

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

D.4 项目技术文件与其它评价依据

1、江西鑫立莱生化有限责任公司营业执照，统一社会信用代码：91360824MA3ADH8XXN；

2、建设用地规划许可证；

3、江西省企业投资项目备案通知书，项目统一代码：2106-360824-04-01-355235；

4、江西鑫立莱生化有限责任公司年产芸苔素内酯原药5千kg、制剂3万吨项目可行性研究报告；

5、工艺技术认证

6、危险工艺反应安全风险评估

7、总平面布置图

# 附件

附件1：现场照片

2：企业营业执照

3：项目备案登记信息表

4：建设用地规划许可

5：工艺技术认证

1）24-表芸苔素内酯首次工艺论证

2）28-高芸苔素内酯首次工艺论证

3）丙酰芸苔素内酯首次工艺论证

6：危险工艺反应风险评估

7.入园证明

8：总平面布置图