江西盘古山钨业有限公司

尾矿库

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年12月28日

江西盘古山钨业有限公司

尾矿库

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评价项目负责人：管自强

评价报告完成日期：2023年12月28日

江西盘古山钨业有限公司

尾矿库

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年12月28日
规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 项目组成员 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001550 | 036830 |  |
|  | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前    言

江西盘古山钨业有限公司前身是盘古山钨矿，是一个有着100多年开采历史的老矿山。矿山发现于1918年，1919年开始开采，1954年收归国有，为大型钨铋矿床。2004年8月改制成立有限公司，现隶属于江西钨业控股集团有限公司，为国家二级企业。

江西盘古山钨业有限公司尾矿库始建于1954年，分一期、二期建设，堆积库容256.95万m3。由于采用自流堆坝，有效库容率很低，为增加有效库容，1969年，江西省重工业局委托南昌有色冶金设计院设计，该院派人员与矿方组成“三结合”设计小组，进行三期尾矿库工程设计，于1975年10月完成设计。三期工程利用原有库址及向西部扩建，最大坝高73.7m。设计总库容为1410万m3，有效库容1128万m3（含一、二期库容），为三等库。三期工程于1976年10月动工，1980年4月建成并投入使用，地理位置在选矿厂西侧，东距选矿厂约0.2km，东、南、西三面筑坝，北面以山为界，为傍山型尾矿库，库长约0.8km，平均宽度约0.5km，尾矿坝分期建设，初期坝为干砌块石坝，后期采用上游式尾矿堆坝。

按照《安全生产许可证条例》《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证办法》，于2006年3月取得了原江西省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，2009年、2012年、2015年、2018年、2021年进行了延期换证，并按要求进行了年审。现按照《关于做好非煤矿矿山企业安全生产许可证延期换证工作的通知》有关要求，江西盘古山钨业有限公司尾矿库需办理安全生产许可证（期满三年）延期手续。

受江西盘古山钨业有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了江西盘古山钨业有限公司安全现状评价工作，按照国家有关法律、法规和技术标准的要求，2023年9月15～16日、12月5～7日组织评价专家组到现场考察和调研以及复查，收集了相关的资料数据。通过对尾矿库运营中潜在的危险有害因素辨识和危险程度分析，对江西盘古山钨业有限公司尾矿库的生产安全现状、安全生产法律法规及有关规程的符合性和适应性进行了安全评价，提出了较为合理可行的安全对策措施。按照《安全评价通则》的要求编制本评价报告。并按内审意见进行了修改。

在评价过程中得到江西盘古山钨业有限公司的领导、安全生产管理人员及职工的大力支持，在此表示感谢！

目   录

1. 概述	1

1.1 评价目的和原则	1

1.1.1 评价目的	1

1.1.2 评价原则	1

1.2 评价依据	1

1.2.1 法律、法规	1

1.2.2 规章、规定	3

1.2.3 标准、规范	7

1.2.4 其他依据和主要参考资料	8

1.3 评价对象、范围和内容	9

1.3.1 评价对象、范围	9

1.3.2 评价内容	9

1.4 评价程序	10

2. 尾矿库概况	13

2.1 企业简介	13

2.2 尾矿库概述	14

2.2.1 库区自然气候	18

2.2.2 工程地质条件	18

2.2.3 尾矿库库容	19

2.2.4 尾矿库等级	19

2.2.5 尾矿坝	19

2.2.6 坝体排渗设施、坝面排水设施	21

2.2.7 排水构筑物	22

2.2.8 安全监测设施	25

2.2.9 尾矿库辅助设施	25

2.2.10 放矿工艺	26

2.3 安全综合管理	26

2.3.1 安全机构设置	26

2.3.2 安全生产责任制	27

2.3.3 安全生产管理制度	27

2.3.4 安全生产应急救援与措施	27

2.3.5 安全教育培训	28

2.3.6 安全措施费用	28

2.3.7 安全检查	28

2.3.8安全生产标准化	29

2.3.9 事故情况	29

2.4 周边环境	29

3. 辨识与分析危险、有害因素	31

3.1 尾矿库病害的产生原因	31

3.1.1 勘察因素造成的病害	31

3.1.2 设计因素造成的病害	31

3.1.3 施工因素造成的病害	32

3.1.4 操作管理不当造成的病害	32

3.1.5 其他因素造成的病害	32

3.1.6 尾矿库失事实例	34

3.2 尾矿库危险、有害因素分析	35

3.2.1 滑坡（坝坡失稳）	35

3.2.2 坝体位移、沉陷	35

3.2.3 裂缝	35

3.2.4 坝体坍滑	36

3.2.5 渗漏	36

3.2.6 排洪构筑物裂缝	36

3.2.7 排洪构筑物垮塌	37

3.2.8 排水构筑物堵塞	37

3.2.9 排洪构筑物错动	38

3.2.10 淹溺	38

3.2.11 高处坠落	38

3.2.12 触电	38

3.2.13 粉尘	39

3.2.14 不良环境因素	39

3.2.15 库区山体滑坡、塌方和泥石流	39

3.3 重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患识别	39

3.4 危险、有害因素分析结果	41

3.4.1 危险、有害因素产生的原因	41

3.4.2 危险、有害因素分析结果	42

4. 安全评价单元划分和选择	43

4.1 评价单元划分	43

4.2 评价方法选择	43

5. 安全评价	44

5.1 综合安全管理单元	44

5.1.1 安全检查表评价	44

5.1.2 评价单元小结	46

5.2 尾矿坝体单元	46

5.2.1 安全检查表评价	46

5.2.2 尾矿坝稳定性分析	49

5.2.3 评价单元小结	53

5.3 防排洪系统单元	54

5.3.1 安全检查表评价	54

5.3.2 尾矿库调洪演算	56

5.3.3 评价单元小结	63

5.4 安全监测设施单元	63

5.4.1 安全检查法评价	63

5.5 库区环境单元	64

5.5.1 安全检查表评价	64

5.5.2 评价单元小结	64

5.6 辅助设施单元	66

5.6.1 安全检查法评价	66

5.7 综合安全评价	66

5.7.1 概述	66

5.7.2 评价标准说明	67

5.7.3 尾矿库综合评分表	67

5.7.4 评价结论	67

6. 安全对策措施建议	68

6.1 安全管理对策措施建议	68

6.2 安全技术对策措施建议	69

7. 安全评价结论	72

8. 附图附件	74

8.1 附图	74

8.2 附件	74

江西盘古山钨业有限公司

尾矿库

安全现状评价报告

- 概述

1.1 评价目的和原则

1.1.1 评价目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，查找、分析和预测项目存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行和安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保建设项目在安全设施方面符合国家的有关法律、法规、规定和标准，同时为建设项目《安全生产许可证》延期换证、日常安全监管提供科学依据。

1.1.2 评价原则

突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评价结论科学、客观、公正。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，自1993年5月1日起施行）

《中华人民共和国劳动法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第28号，自1995年1月1日起施行）

《中华人民共和国防洪法（2016年修改）》（中华人民共和国主席令第88号公布，自1998年1月1日起施行）

《中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）》（中华人民共和国主席令第60号，自2002年5月1日起施行）

《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》（中华人民共和国主席令第70号，自2002年11月1日起施行）

《中华人民共和国突发事故应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国防震减灾法（2008年修订）》（中华人民共和国主席令第7号，自2009年5月1日起施行）

《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修正版）》（中华人民共和国主席令第43号，自2020年9月1日起施行）

《工伤保险条例（2010年修订）》（国务院令第375号，自2004年1月1日起施行）

《安全生产许可证条例（2014年修正）》（国务院令第397号，自2004年1月13日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，自2004年12月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

《江西省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法（2010年修正）》（江西省人民代表大会常务委员会公告第15号，自1994年12月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订。2023年9月1日起施行）

1.2.2 规章、规定

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（劳动部令第4号，1996年10月30日起施行）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，国家安监总局令第63号、80号修正，2006年3月1日起施行）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号，2008年2月1日起施行）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号，国家安监总局令第63号、80号修正，2010年7月1日起施行）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》         （赣府发〔2010〕32号，2010年10月8日）

《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第20号，国家安监总局令第78号修正，2011年3月1日起施行）

《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证办法》（江西省人民政府令第189号，2011年3月1日起施行）

《尾矿库安全监督管理规定》（国家安监总局令第38号、国家安监总局令第78号修正，2011年7月1日起施行）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令第21号，2011年11月1日起施行）

《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号，国家安监总局令第63号、80号修正，2012年3月1日起施行）

《职业健康检查管理办法》（2015年3月26日，国家卫生和计划生育委员会令第5号公布，根据2019年2月28日《国家卫生健康委关于修改〈职业健康检查管理办法〉等4件部门规章的决定》第一次修订，自2015年5月1日起施行）

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安监总局令第75号，2015年7月1日起施行）

《生产安全事故应急预案管理办法（2019年版）》（国家安监总局令第88号，2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2016年7月1日起施行）

《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令第5号，自2021年2月1日起施行）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法（2021年）》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部第26号，2022年7月1日起施行）

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

《关于在全省尾矿库设置安全运行标示牌的函》（赣安监管函字〔2008〕16号）

《关于印发江西省非煤矿山安全检查表的通知》（赣安监管一字〔2008〕338号）

《转发国务院安委会办公室贯彻落实国务院〈通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作实施意见的通知》（赣安办字〔2010〕73号）

《关于进一步规范非煤矿山企业安全生产许可证监督管理工作的通知》

（赣安监管一字〔2011〕267号）

《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

《江西省安监局关于进一步规范非煤矿山安全评价等报告编制工作的通知》（赣安监管一字〔2012〕387号）

《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号）

《关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案〉的通知》（安监总管一〔2016〕54号）

《江西省安委会办公室关于印发企业安全生产资料建档通用要求的通知》（赣安办字〔2016〕53号）

《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）

《江西省安监局转发《国家安监总局关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故实施方案〉的通知》的通知》（赣安监管一字〔2016〕56号）

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》（赣安监管一字〔2016〕70号）

《国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》（安监总办〔2017〕140号）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）

《关于印发江西省防范化解尾矿库安全风险工作实施方案的通知》（赣应急字〔2020〕64号）

《国家矿山安全监察局关于全面深入开展非煤地下矿山和尾矿库安全生产大排查的通知》（矿安〔2021〕10号）

《国家矿山安全监察局关于印发关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）

《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）

《江西省应急管理厅关于加强全省尾矿库安全生产风险监测预警系统运行管理的通知》（赣应急字〔2022〕18 号）

《江西省应急管理厅关于印发〈江西省企业安全生产标准化建设定级实施办法（试行）〉的通知》（赣应急字〔2022〕49号）

《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）

《江西省应急管理厅关于加强全省尾矿库安全生产风险监测预警系统运行管理的通知》（赣应急字〔2022〕18号）

《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（赣安办字〔2023〕26号）

《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日施行）

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见〉的通知》（安委办〔2023〕7号）

1.2.3 标准、规范

《岩土工程勘察规范》GB50021-2001                 2002.3.1实施

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008            2008.7.30实施

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008             2009.10.1实施

《矿山安全标志》GB14161-2008                    2009.10.1实施

《尾矿堆积坝岩土工程技术规范》GB50547-2010       2010.7.1实施

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010                2010.12.1实施

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011             2012.8.1实施

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011           2012.8.1实施

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012           2012.8.1实施

《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012              2012.10.1实施

《尾矿设施设计规范》GB50863-2013                2013.12.1实施

《尾矿设施施工及验收规范》GB50864-2013           2014.6.1实施

《防洪标准》GB50201-2014                         2015.5.1实施

《中国地震动参数区划图》GB18306-2015             2016.6.1实施

《尾矿库在线监测系统工程技术规范》GB51108-2015   2016.2.1实施

《水工建筑物抗震设计标准》GB51247-2018          2018.11.1实施

《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433 -2018     2019.4.1实施

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

2021.7.1实施

《尾矿库安全规程》GB39496-2020                   2021.9.1实施

《粉尘作业场所危害程度分级》GB/T5817-2009        2009.12.1实施

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

2021.4.1实施

《矿区水文地质工程地质勘查规范》GB/T12719-2021   2021.12.1实施

《厂矿道路设计规范》GBJ22-87                      1988.8.1实施

《安全评价通则》AQ8001-2007                      2007.4.1实施

《安全验收评价导则》AQ8003-2007                  2007.4.1实施

《尾矿库安全监测技术规范》AQ2030-2010            2011.5.1实施

《碾压式土石坝设计规范》SL274-2020               2021.2.28实施

《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2001             2001.7.1实施

《水工混凝土结构设计规范》DL/T-5057-2009         2009.12.1实施

1.2.4 其他依据和主要参考资料

《盘古山钨矿三期尾矿技术设计（说明）》（南昌有色冶金设计，1975年10月）

《江西盘古山钨业有限公司尾矿库工程地质勘察报告》（武汉勘察研究院，2003年）

《盘古山矿区管理委员会盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程环境影响报告书》（中国瑞林工程技术有限公司，2009年10月）

《江西省暴雨洪水查算手册》（江西省水文局，2010年10月）

《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程工程地质勘察报告》（地矿赣州地质工程勘察院，2011年5月）

《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程初步设计》（长沙有色冶金设计研究院有限公司，2012年1月）

《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程初步设计安全专篇（补正件）》（长沙有色冶金设计研究院有限公司，2012年4月）

《江西省尾矿库应急抢险工作指南（暂行）》（江西省安全生产监督管理局，2013年）

《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程尾矿库在线监测系统竣工验收资料》（北京佳尔信息技术有限公司，2013年11月）

《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程安全验收评价报告》（江西省赣华安全科技有限公司，2014年11月）

《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程设计总结报告》（长沙有色冶金设计研究院有限公司，2015年3月）

《江西盘古山钨业有限公司尾矿库“头顶库”治理方案》（江西盘古山钨业有限公司，2018年6月）

《江西盘古山钨业有限公司尾矿库排洪构筑物检测报告》（江西衡宇工程质量检测有限公司，2021年5月）

《江西盘古山钨业有限公司尾矿库调洪演算报告（2023年）》（金建工程设计有限公司，2023年2月）

《江西盘古山钨业有限公司尾矿库安全现状评价委托书》

江西盘古山钨业有限公司提供的相关证照、图纸及其他资料

1.3 评价对象、范围和内容

1.3.1 评价对象、范围

评价对象：江西盘古山钨业有限公司尾矿库。

评价范围：江西盘古山钨业有限公司（以下简称盘古山钨业）尾矿库（以下简称盘古山钨业尾矿库）的库区、尾矿坝、排水构筑物、安全监测设施的运营情况和尾矿库安全管理，不包括尾矿输送系统、回水系统和尾矿库职业卫生评价。

1.3.2 评价内容

1. 检查审核盘古山钨业提供的相应资质证书、营业执照的有效性及范围；

2. 检查盘古山钨业安全机构的设置及人员的配备，安全生产管理制度、操作规程的制定及执行情况；

3. 检查盘古山钨业尾矿库相关的安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范的要求；

4. 检查盘古山钨业主要负责人、安全管理人员的培训考核，检查审核尾矿工的培训、取证情况及一般作业人员的安全教育、培训情况；

5. 检查、审核盘古山钨业尾矿库事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练情况；

6. 分析盘古山钨业尾矿库存在的危险、有害因素；

7. 对盘古山钨业尾矿库存在的问题提出安全对策措施；

8. 按照客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。

1.4 评价程序

安全评价程序包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全评价报告。

- 前期准备

明确被评价对象，备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律、法规、技术标准及建设项目资料。

- 辨识与分析危险、有害因素

根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。

- 划分评价单元

评价单元划分应科学、合理，便于实施评价，相对独立且具有明显的特征界限。

- 选择评价方法

根据被评价对象特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

- 定性、定量评价

根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。

- 对策措施建议

（1）根据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。

（2）对策措施建议应具体祥实、具有可操作性。按照针对性和重要性的不同，措施和建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

7. 安全评价结论

（1）安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。

（2）安全评价结论的内容应包括高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论，以及采取安全对策措施后的安全状态等。

8. 编制安全评价报告

安全现状评价程序框图1-1：

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

图1-1 安全现状评价程序框

图1-1 安全现状评价程序框

- 尾矿库概况

2.1 企业简介

江西盘古山钨业有限公司前身是盘古山钨矿，是一个有着100多年开采历史的老矿山。矿山发现于1918年，1919年开始开采，1954年收归国有，为大型钨铋矿床。2004年8月改制成立有限公司，现隶属于江西钨业控股集团有限公司，为国家二级企业。

盘古山钨业设有党政办公室（党委宣传部、纪检监察室、工会办公室）、安全环保部、生产技术部、人力企管部（党委组织部）、财务部、供销部、保卫部等六部一室以及下辖三坑口、选矿厂两个二级单位，在册员工206人，各类专业技术人员（如采矿、地质、机电、选矿或矿物加工等）55人，拥有高、中、初级职称证书26人（其中高级2人、中级7人、初级17人），注册安全工程师2名。有一套地下开采系统和一座选矿厂及一座三等尾矿库，设计采选综合能力58.1万t/a，现实际处理原矿量650t/d，处理合格矿280t/d，年处理原矿约18.5万t/a。一天一班工作制，年产钨精矿约300t。

矿山开采方法为地下开采，开拓方式采用平硐+盲竖井+盲斜井综合开拓方法，浅眼留矿法开采。历史上已形成东区：+1116.0m、+1070.0m、+1025.0m、+980.0m、+940.0m5个中段，南区+1012.0m、+970.0m、+960.0m、+899.0m、+882.0m、+831.0m、+761.0m、+696.0m、+635.0m、+585.0m、+535.0m、+485.0m、+435.0m、+385.0m、+335.0m、+275.0m、+215.0m、+155.0m、+95.0m、+35.0m等20个中段。目前+385.0m以上中段均已结束机械开采作业。现作业中段是+385.0m、+335.0m、+275.0m、+215.0m、+155.0m、+95.0m、+35.0m中段，其中+335.0m、+275.0m、+215.0m、+155.0m、+95.0m中段为主要生产中段，+35.0m中段为开拓探矿中段。主平硐标高为+335.0m。中段采用电机车运输、竖井采用罐笼提升、斜井采用串车提升；采用东、西两翼+下部中段辅扇接力抽出式通风方式；+335.0m及以上中段采用平硐自流排水，于+215.0m、+35.0m中段设置阶段主水泵房接替排水，实行双电源供配电。地下矿山废石堆场位于+335.0m平硐口200m外，西侧与尾矿库毗邻、南侧下方为选厂。

选厂位于盘古山钨业总部西北侧约300m处。主要生产工艺流程是采用手选、重选、浮选、磁选联合流程。其中粗选采用全部脱泥，四级反手选，螺旋返砂进跳汰再脱泥流程，破碎用二段开路破碎流程。重选采用三级跳汰，七级台洗，一段大闭路磨矿，摇床中矿再磨再选。原矿细泥采用摇床+棉毯溜槽一粗二扫的组合流程，次生细泥则一粗一扫。精选段按粗、中、细三种不同粒度的粗精矿进行精选，利用台浮、机浮、磁选等方法。年尾矿量8.5万t，合5.31万m3（尾矿堆积干容重1.6t/m3）。尾矿粒径：﹣0.074mm占2.91%，加权平均粒径0.77mm。尾砾砂、粗砂：以尾砾砂为主，灰～灰白色，湿～饱和，稍密，大于0.5mm颗粒占55.01%～82.04%，中等透水。尾中砂：灰～灰白色，湿～很湿，稍密，大于0.25mm颗粒占55.86%～75.7%，中等透水。尾细砂、粉砂：以尾细砂为主，灰～灰白色，湿~很湿，稍密，大于0.075mm颗粒占54.01%～95.38%，中等透水。尾粉土、粘土：以尾粉土为主，灰～灰白色，湿～很湿，稍密，小于0.075mm颗粒占56.33%～89.4%。

尾矿库位于盘古山钨业总部西部约300m的山脚，东距选矿厂约200m，东、南、西三面筑坝，为傍山型尾矿库，库长约800m，平均宽度约500m，分期建设。库区不压矿。

2.2 尾矿库概述

盘古山钨业尾矿库位于于都县盘古山镇，地理坐标：东经115°27′37″，北纬25°39′10″，有公路通往于都县城—贡江镇（53km）和赣州市（120km），与京九、京广、浙赣铁路沟通，有昌韶高速（宁安段）靖石口距离盘古山镇8km，交通便利。

盘古山钨业尾矿库始建于1954年，分一期、二期建设，堆积库容256.95万m3。由于采用自流堆坝，有效库容率很低，为增加有效库容，1969年江西省重工业局委托南昌有色冶金设计院设计，该院派员与矿方组成“三结合”设计小组，进行三期尾矿库工程设计，于1975年10月完成设计。三期工程利用原有库址及向西部扩建，最大坝高73.7m。设计总库容为1410万m3，有效库容1128万m3（含一、二期库容），为三等库。三期工程于1976年10月动工，1980年4月建成并投入使用，地理位置在选矿厂西侧，东距选矿厂约0.2km，东、南、西三面筑坝，北面以山为界，为傍山型尾矿库，库长约0.8km，平均宽度约0.5km，尾矿坝分期建设，初期坝为干砌块石坝，后期采用上游式尾矿堆坝。

盘古山钨业尾矿库于2006年3月取得了原江西省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（赣）FM安许证字[2006]M0204号。

2009年第一轮延期换证，尾矿坝坝顶高程+271.40m～+310.45m，最低处坝高18.1m，已堆库容约617.4万m3。采用排水斜槽+2#框架式方形排水井+涵洞的排水系统。

2012年第二轮延期换证，尾矿坝坝顶高程+271.70m～+310.45m，最低处坝高18.4m，已堆存尾矿约628万m3。采用排水斜槽+2#框架式方形排水井+涵洞的排水系统。

2015年第三轮延期换证，尾矿坝坝顶高程+273.90m～+310.45m，最低处坝高20.6m，已堆存尾矿640万m3。采用原有排水斜槽+2#框架式方形排水井+涵洞的排水系统和新建的排水斜槽+框架式圆柱形排水井+排水管+排水明渠的排水系统以及截洪沟+涵管的清污分流设施联合排水。

2018年第四轮延期换证，尾矿坝坝顶高程为+273.90m～+310.45m，最低处坝高20.6m，已堆存尾矿654.7万m3。采用原有排水斜槽+2#框架式方形排水井+涵洞的排水系统和新建的排水斜槽+框架式圆柱形排水井+排水管+排水明渠的排水系统以及截洪沟+涵管的清污分流设施联合排水。

2021年第五轮延期换证，尾矿坝坝顶高程为+273.90m～+310.45m，最低处坝高20.6m，已堆存尾矿670.29万m3。采用原有排水斜槽+2#框架式方形排水井+涵洞的排水系统和新建的排水斜槽+框架式圆柱形排水井+排水管+排水明渠的排水系统以及截洪沟+涵管的清污分流设施联合排水。本次属于第六轮延期换证。

为确保尾矿库安全运行、整治安全隐患，2012年1月，长沙有色冶金设计研究院有限公司编制了《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程初步设计》《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程初步设计安全专篇》及施工图设计，通过了原江西省安全生产监督管理局组织的专家组评审。盘古山钨业尾矿库隐患综合治理工程自2012年6月开工，至2013年12月完工。由江西有色冶金建设有限公司承担施工、由江西省水利工程监理公司承担施工监理、北京佳尔信息技术有限公司承担在线监测系统施工图设计及施工，总计投入资金2100余万元（其中使用国家隐患治理资金1450万元），主要工程内容：初期坝加高加固整治、堆积坝削坡覆土筑沟整治、增设排渗设施、新建排洪系统、增设尾矿库在线监测系统。2014年11月，江西省赣华安全科技有限公司编制了《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程安全验收评价报告》。盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程安全设施通过了原江西省安全生产监督管理局组织的专家组竣工验收。2015年12月14日，原江西省安全生产监督管理局下发了《关于盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程安全设施竣工验收的批复》（赣安监非煤项目验批〔2015〕15号）。

根据《原江西省安监局、江西省国土资源厅、江西省环境保护厅关于印发江西省2018年尾矿库“头顶库”治理工作方案的通知》《江西省安委会矿山安全专业委员会关于进一步加强尾矿库“头顶库”治理工作的通知》等文件要求，盘古山钨业于2018年6月编制的《江西盘古山钨业有限公司尾矿库“头顶库”治理方案》，通过了原江西省安全生产监督管理局组织的专家组评审。盘古山钨业按照该治理方案，积极组织施工，如期完成项目治理任务。江西钨业控股集团有限公司会同原于都县安全生产监督管理局，于2018年11月9日组织有关专家，对盘古山钨业尾矿库“头顶库”治理项目进行了现场验收。

盘古山钨业尾矿库基本情况调查见表2-1。

表2-1 尾矿库基本情况调查表

| 企业名称 | 江西盘古山钨业有限公司 |  | 行业类别 | 有色金属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库名称 | 江西盘古山钨业有限公司尾矿库 |  | 投产时间 | 1954年9月 |
| 尾矿库地址 | 于都县盘古山镇 |  | 尾矿库服务期限 | 138年以上 |
| 设计单位 | 南昌有色冶金设计研究院 隐患综合治理初步设计： 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |  | 设计 审批单位 | 隐患综合治理初步设计：原江西省安全生产监督管理局 |
| 设计库容（万m3） | 原1410，现1669 |  | 已堆积库容（万m3） | 672 |
| 设计主坝高（m） | 原73.7，现61.7 |  | 目前主坝高（m） | 最低处坝高20.7m |
| 尾矿库等别 | 现三等库，终期二等库 |  | 库型 | 傍山型 |
| 安全度分类 | 正常库 |  | 筑坝方式 | 上游法 |
| 是否获得 安全生产许可证 | 是 |  | 安全评价单位 | 江西赣安安全生产 科学技术咨询服务中心 |
| 安全评价意见 | 安全生产条件一般，能满足基本的生产活动，为正常库 |  |  |  |
| 尾矿库及库区存在的 主要安全问题 |  | 尾矿库周边及下游有村庄。 |  |  |
| 近五年生产安全事故情况 |  | 无 |  |  |

尾矿基础资料如下：

- 选厂生产规模660t/d；

- 工作制度280d/a（1班/d）；

- 选矿工艺以重选为主、磁选和吸附浮选为辅；

- 尾矿产率46%；

- 尾矿真比重2.7t/m3；

- 尾矿堆积干容重1.6t/m3；

- 年尾矿量8.50万t（5.31万m3）；

- 尾矿粒度：﹣200目2.91%，﹣400目0.43%；平均粒径0.77mm；

- 尾矿排放浓度8%～10%；

- 放矿流量0.036～0.045m3/s；

- 选矿厂尾矿出口标高+272.6m。

2.2.1 库区自然气候

库区北高南低，为中低山地形，最低海拔+250m，北部龙王山主峰海拔最高+1219m，属亚热带季风湿润气候，气候温湿，四季分明，雨量充沛。年平均气温18.8℃～20.2℃，最高气温39.9℃，最低气温﹣4.5℃，平均降水量1546.8mm，全年蒸发量为1044.6mm。春冬雨季多西北风，秋夏多东南风，年平均风速1.0m/s，最大风力可达7级，一般2～3级。山地植被繁茂，历史最高洪水位为+257.5m，地震烈度6度。

2.2.2 工程地质条件

以下内容主要摘自地矿赣州地质工程勘察院的《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程工程地质勘察报告》。

1. 地形地貌

库区北边山体坡度较陡，山峦起伏，东、南、西三面筑坝，山体坡角一般为30°～45°，处于自然平衡状态，边坡稳定，不良地质作用不发育。

2. 地层岩性

地层有泥盆系上统中棚组及第四系。

（1）泥盆系上统中棚组地层

主要由石英砾岩，含砾石英粗砂岩，石英砂岩，页岩组成。

（2）泥盆纪地层

砾状粗砂岩夹石英质砂岩及薄层板岩分布于南坑山顶，其厚度30余米，具有明显的砾状结构，砾石主要由石英组成，此层以其岩性坚硬，不易风化而盘据山顶，与变质岩系呈不整合接触。

（3）第四系：主要由砾石、砂、黄土、粘土，亚粘土等组成的冲积层，坡积层，残积层及人工堆积层。分布在河谷及间盆地。

库区属低山丘陵剥蚀地貌类型，植被发育，地表调查，坝区基底地层为石英砾岩，含砾石英粗砂岩，石英砂岩，页岩组成。表部为第四系全新统冲、洪积、坡积覆盖层。库区未发现大的滑坡体存在，库区边坡基本稳定，未发现较大的断层、破碎带等，不存在软弱夹层、崩塌堆积物等不良地质现象。

2.2.3 尾矿库库容

根据矿方提供的资料，原设计尾矿库总库容1410万m3，隐患综合治理工程初步设计：总库容1669万m3，目前已堆库容672万m3。

2.2.4 尾矿库等级

原设计总坝高73.7m，总库容1410万m3，隐患综合治理工程初步设计：总坝高61.7m，总库容1669万m3，盘古山钨业尾矿库目前按Ⅲ等库设防，终期按Ⅱ等库设防，主要构筑物级别2级，次要构筑物级别3级，临时构筑物级别4级。目前防洪标准按500年一遇设防，终期防洪标准按1000年一遇设防。安全超高0.7m、最小干滩长度70m。目前盘古山钨业尾矿库已堆库容672万m3，目前主坝最低处坝高20.7m，按《尾矿库安全规程》、《尾矿设施设计规范》的规定，该库属四等库，由于盘古山钨业尾矿库下游有盘古山镇，故其等别提高至三等库，库内主要水工构筑物为3级。

2.2.5 尾矿坝

1. 初期坝

（1）设计情况

初期坝采用干砌块石筑坝，北面靠山，东面利用二期坝，南、西两面围堤筑坝，坝总长1050m，坝基东南低西高，最高高程+270.5m，最低高程+253.3m，坝顶也是东南低西高，最高高程+270.6m，最低高程+259.3m，平均坝高6m，坝顶宽1.5m，内外坡比1∶1。

隐患综合治理工程初步设计：采用干砌块石加固并加高南面、西面的初期坝坝顶至+260.0m，坝顶宽度加宽至2.0m，下游边坡1∶1.75。

（2）现状检查情况

初期坝为干砌块石坝，北面靠山，东面利用二期坝，南、西两面围堤筑坝，坝基东南低西高，最高高程+270.5m，最低高程+253.3m。盘古山钨业根据隐患综合治理工程初步设计要求，沿原初期坝东、南、西三面对初期坝进行了加高、加固，其中对坝顶标高低于+260.0m的坝段（如东、南面）采用干砌块石加高至+260.0m标高，坝顶加宽至2m，最大坝高6m；对坝顶标高高于+260.0m的坝段（如西面）也采用干砌块石加高0.5m，坝顶加宽至2m，下游边坡放缓至1∶1.75（局部地段为避免占用库外水泥公路而按

1∶1边坡自然连接）。

现场检查，初期坝坝体符合设计要求，无沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌等现象，运行工况正常。

与上一轮评价相比，初期坝无变化。

2. 堆积坝

（1）设计情况

原设计尾矿堆积坝采用上游式筑坝，最终坝顶标高+327.0m，总坝高73.7m，平均外坡坡比为1∶5。要求植树护坡。

隐患综合治理设计：尾矿堆积坝继续采用上游式筑坝，最终坝顶标高+315m，总坝高61.7m；根据现场实际平整坝坡，将陡于1∶3.8的坝坡削坡平整至1∶4以上，多余的尾砂用于填平坝面冲沟或运至库内，然后在平整后坝坡表面覆土30cm，植草绿化护坡。

（2）现状检查情况

尾矿堆积坝采用上游式筑坝，由于盘古山选厂排放的尾矿粒度较粗，加之盘古山钨业尾矿库东西两头距离较长，须有一定坡度，尾矿才能自流输送，以致堆积坝坝体东高西低明显。

盘古山钨业根据隐患综合治理工程初步设计要求，对东侧堆积坝外坡进行了削坡处理，放坡至1∶4.02，东侧堆积坝最高标高+310.45m，西侧最低标高+274m，坝顶宽度5m；南、西侧堆积坝外坡进行了平整，外坡比分别为1∶4.88、1∶4.06。库内沉积滩坡度为0.28%～5.0%，其中西侧较缓，一般在0.5%左右，南侧尾矿沉积坡度一般在1.5%～4.5%。原下部堆积坝种植的松树护坡予以保留，遮挡风砂、避免扬尘引发矿群纠纷；上部外坡面已覆土、植被，植被长势良好。堆积坝外坡局部冲沟现象已落实了覆土回填。尾矿坝安全超高3.3m，干滩长度约280m，库内排水井水位标高+270.6m。整个堆积坝无滑坡、裂缝、流土、管涌、沼泽化等现象，运行工况正常。

与上一轮评价相比，堆积坝西侧坝顶高程最低标高为+274m，比上一轮上升0.1m，东侧、南侧堆积坝坝顶高程没有发生变化，堆积坝外坡面植被比较茂密。

2.2.6 坝体排渗设施、坝面排水设施

1. 设计情况

原设计无坝体排渗、坝面排水要求。

隐患综合治理工程初步设计：新建坝肩、坝坡排水沟，均采用M7.5水泥砂浆浆砌块石结构。尾砂与山体相接处设坝肩排水沟，B×H=0.8m×0.8m，顺地形设置，从初期坝坝脚延伸至堆积坝顶；堆积坝每10m高差设一道平行于坝轴线的纵向坝坡排水沟，B×H=0.5m×0.5m；沿堆积坝轴线每50m设一道垂至于坝轴线的横向坝坡排水沟，B×H=0.5m×0.5m，将整个堆积坝坡面的降水引至初期坝坝脚B×H=0.8m×0.8m的排水沟，排水沟与涵洞出口下游排水渠连通，将堆积坝坡面降水引坝外排水渠。

在加固后南面初期坝坝顶+260.0m沿坝轴线间距10m设置一根水平排渗管，合计60根。排渗管采用内径100mmUPVC管，长70m，纵坡1%，前端30m为集渗段，集渗段排渗管周围开4个1cm的孔，间距10cm，梅花型布置，管外包400g/m2土工布两层并用铁丝扎紧，将坝体内尾矿渗透水及时引至初期坝坝脚排水沟再排往下游，排渗管出口1m范围内设400g/m2土工布包碎石作反滤层，防止渗水沿排渗管管壁渗出引起渗透破坏。

2. 现状检查情况

现场检查情况：已按隐患综合治理工程初步设计要求修筑了M7.5水泥砂浆浆砌块石结构坝肩、坝坡排水沟。坝肩排水沟净断面B×H=0.8m×0.8m，纵向坝坡排水沟净断面B×H=0.5m×0.5m，个别坝肩排水沟由浆砌块石沟调整为Φ0.6m水泥涵管（大小口水泥砂浆连接）；沿堆积坝轴线每50m至200m不等设置了13道垂直于坝轴线的横向坝坡排水沟，B×H=0.5m×0.5m，其中横穿库内临时道路地段即马道排水明沟由浆砌块石沟调整为Φ0.4m水泥涵管暗沟，或者为减少树木砍伐而由浆砌块石沟调整为U型预制水泥槽，再将整个堆积坝坡面的降水引至初期坝坝脚B×H=0.8m×0.8m的排水沟，排水沟与涵洞出口下游排水渠连通。

沿南侧初期坝坝顶、堆积坝坝脚垂直坝轴线间距10～20m埋设了17根4吋PE排渗管和跌水井，并与初期坝坝脚排水沟连通。个别排渗管有渗水流出，水量较小、水质清澈。

与上一轮评价相比，坝体排渗设施、坝面排水设施无变化。

2.2.7 排水构筑物

1. 设计情况

原设计采用排水斜槽+框架式方形排水井+涵洞的排水系统。斜槽为C20钢筋混凝土结构、单格矩形，断面1.0m×1.0m，纵坡44.2%。排水井3座：1#排水井设在X=7648、Y=8220、+256.22m标高处，井高13.28m，2#排水井设在X=7919、Y=8243、+266.35m标高处，井高12.15m，3#排水井设在X=8016、Y=8400、+274.00m标高处，井高17m，各井均为方形钢筋砼结构，井内空1.6m×1.6m，每隔1m留4个1.0m×0.6m之溢流窗口。

排水涵洞进口位于尾矿库北侧山坡，总长约728m，梯形，底宽1.1m、顶宽1.5m、高1.6m，钢筋砼结构，平均纵坡3%，连接各排水井及斜槽，出口标高+255.60m。

隐患综合治理工程初步设计：在库区北侧山坡约+274.3m标高处新建一座C25现浇钢筋混凝土框架式排水井，井径D=3.0m，井高H=15m；斜槽从排水井井座沿东北方向顺地形坡度延伸至+315.0m标高，断面为圆形，D=1.5m，C25现浇钢筋混凝土结构；排水井以下采用现浇C25钢筋砼结构排水管延伸至西侧坝体外排水渠，管径D=1.5m，全长约380m，坡度1%；坝外排水渠B×H=1.5m×1.5m，沿初期坝外延伸至已建污水处理厂。

在库区北侧沿+315.0m标高线修建一条C20钢筋混凝土结构截洪沟，B×H=1.5m×1.5m，全长约470m，将北侧山坡降水直接引至库外，实现尾矿库的清污分流。

对原排水涵洞实施封堵：封堵上端位置为距涵洞出口约250m（已封堵1#排水井下游约46m）处；下端位置为距涵洞出口约45m（堆积坝约+265.3m标高）处，封堵段长205m。封堵段后部2m采用C20混凝土封堵，其余采用粗尾砂充填，顶部高水材料固结结顶。封堵混凝土墙前端设1.0m厚反滤层，采用土工布袋状碎石码砌，顶部设1根DN50排气管，底部设2根DN200排渗管。反滤层内管段每周开4个1cm的孔，间距5cm，梅花型布置，400g/m2土工布包裹两层，铁丝扎紧，以排走涵洞内渗水。

2. 现状检查情况

经现场检查和查阅竣工资料及工程技术人员介绍，原排洪系统1#、2#、3#排水井均为C20钢筋砼结构框架式排水井，内断面呈方形，1.6m×1.6m，每隔1m留4个1.0m×0.6m的溢流窗口。采用预制件进行盖封。1#排水井井座面标高+257.62m，井筒顶标高+270.02m，高12.4m，对应砂面+271.23m，已于2001年10月在其井座上进行了封堵。2#排水井井座面标高+267.75m，井筒顶标高+280.15m，高12.4m，对应砂面+269.10m，2#排水井+排水涵洞在用。3#排水井及斜槽尚未投入使用。3#排水井井座面标高+278.10m，井筒顶标高+291.10m，高13.0m。斜槽M7.5浆砌块石结构槽身，底板C15耐酸钢筋砼结构，梯形内断面，顶宽1.2m、底宽0.8m、高1.0m，局部损坏。排水涵洞墙身M7.5浆砌块石结构、底板C15耐酸钢筋砼结构、顶板C20耐酸钢筋砼结构，梯形边墙拱顶内断面，顶宽1.5m、底宽1.1m、高1.65m，出口底板高程+252.20m。生产期间，选矿废水集聚在2#排水井附近，通过2#排水井+排水涵洞排向下游。

沿库区北侧修建了清污分流设施：截洪沟+涵管，前段为浆砌块石结构，下游段C20钢筋砼结构，B×H=1.5m×1.5m，将北侧山坡降水直接引至库外（跨公路段埋设Φ1.5m水泥预制涵管）。

在库区北侧新建了排水斜槽+排水井+排水管，斜槽从排水井井座沿东北方向顺地形坡度延伸至+288.6m标高（因村民不让征地，只能施工到此标高），断面为圆形，D=1.5m，C25现浇钢筋混凝土结构；排水井C25现浇钢筋混凝土结构，井径D=3.0m，井座面标高+270m，井高H=15m，已在井座上盖封了3圈预制拱板，进水口最低高程为+270.6m，主要集聚停产期间应急排水。排水井以下采用现浇C25钢筋混凝土结构排水管延伸至西侧坝体外排水渠，管径D=1.5m，涵管上方埋设有两根PVC排水管；坝外排水渠B×H=1.0m×1.8m，沿初期坝外延伸至已建污水处理厂。

经查阅盘古山钨业提供的资料，长沙有色冶金设计研究院有限公司2015年3月出具的《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程设计总结报告》，对新建排水井与排水斜槽启用高程做了如下说明：库内正常水位+271.0m～+284.0m标高期间启用新建排水井，正常水位+284.0m至终期启用排水斜槽。据此，原排水涵洞待2#排水井使用至+271.0m标高时予以封堵。目前库内水位在+270.6m标高，盘古山钨业暂未封堵原排水涵洞。也即盘古山钨业尾矿库库内仍采用排水斜槽+框架式方形排水井+涵洞和新建的排水斜槽+排水井+排水管两套排水系统排洪排水，以及库外截洪沟+涵管的清污分流排水系统排山水。

除原排水涵洞及原排水斜槽与原设计不符外，库内外其余各排水构筑物均无堵塞、坍塌、裂缝、变形、腐蚀或磨蚀等现象。库内两套排水系统以及清污分流设施运行状况均正常。

与上一轮评价相比，各排水构筑物无变化，库水位无变化。

2021年5月，江西盘古山钨业有限公司委托江西衡宇工程质量检测有限公司，对江西盘古山钨业有限公司盘古山尾矿库的排水系统进行了质量检测，出具了《江西盘古山钨业有限公司尾矿库排洪构筑物检测报告》，检测成果表明：排洪构筑物工程所检测的10组混凝土（回弹法）的抗压强度均大于设计值，满足设计要求；排洪构筑物工程所检测的10组钢筋混凝土保护层厚度（电磁感应法）的实测值均满足设计或规范要求；排洪构筑物工程所检测的6组钢筋间距（电磁感应法）的实测值均满足设计或规范要求。

2.2.8 安全监测设施

现场已按隐患综合治理工程初步设计要求，构建了：

- 在堆积坝上埋设了坝体人工沉降位移、浸润线观测装置，并进行了观测。

- 水位观测标尺直接用红漆标注在2#排水井及新建排水井立柱上。

- 在堆积坝上设置了3处坝体表面位移监控仪、3处干滩长度监测点、3处浸润线监测点、在新建排水井安设了库水位监测仪、在库区值班房顶设雨量计、环库区7处设视频探头等5类尾矿库自动化安全监测预警设施。

盘古山尾矿库在线监测系统由库区机房、坝体位移监测、浸润线监测、库水位监测、降雨量监测、库区视频监控、调度指挥中心等组成，盘古山钨业尾矿库在线安全监测预警系统接入了省级尾矿库安全生产风险监测预警平台，实现了数据共享、互联互通，与国家灾害风险综合监测预警信息平台的对接。实现了环境监测、安全监管数据共享。

与上一轮评价相比，盘古山钨业尾矿库人工安全监测设施无变化，在线监测系统增设了浸润线监测，系统运行工况均正常。

2.2.9 尾矿库辅助设施

1. 尾矿值班观测室设在尾矿库东北侧+315.0m标高山坡，距坝顶15m。尾矿工主要通过固定电话及移动电话和选厂及公司调度保持联系。

2. 设置了应急物资库，配备了各类应急物资，如木尖、铁锤、铁丝、土工布、编织袋、土箕、铁锹、报警器、救生衣、救生圈、雨衣、应急灯、手动葫芦、排水泵、备用电源等。

3. 设立了尾矿库安全运行牌和安全警示牌。

4. 设置了坝体照明设施。

5. 从矿区及选厂各有一条公路直通尾矿库，可以满足尾矿库应急抢险用。

2.2.10 放矿工艺

尾矿由选厂经6寸衬胶泵扬至库东侧+311.5m标高缓冲池后，再经φ250mm铸铁管沿坝轴线自流输送至库内堆积坝前放矿堆坝，废水经自然沉降后通过排水井+排水涵洞，进入选矿废水处理系统处理后达标排入下游，尾砂堆积在库内。在库区北侧设有一条尾砂应急排放自流沟，停产期间的溢流水通过此沟排入库内，由新建排水井+排水涵管进入选矿废水处理系统处理后达标排入下游。

与上一轮评价相比，放矿工艺、尾矿粒径没变化。

2.3 安全综合管理

2.3.1 安全机构设置

盘古山钨业设立了安全生产委员会，由党委书记任主任，总经理任常务副主任、副总经理任副主任，成员由各部室、二级生产单位负责人以及员工代表组成。安委会全面负责公司安全生产工作。

盘古山钨业设有安全环保部，设安全副主任1人，科员2人，负责公司安全生产日常工作。

二级生产单位设有安全组，设专职安全员1人，负责各生产单位安全生产日常工作。

坑口采掘工区各班组设专职安全工1人；地面工段及各生产班级设兼职安全工1人。班组配有“两长五员”。

尾矿库由选厂负责安全管理，重选工段负责日常现场安全管理。

2.3.2 安全生产责任制

盘古山钨业建立健全了包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门以及岗位在内各级人员和部门的安全生产责任制。并就各级安全生产责任制落实情况进行了严格的奖惩考核。

2.3.3 安全生产管理制度

盘古山钨业制定了尾矿库安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、交接班制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定了各工种操作规程（含尾矿工操作规程）和作业安全规程。各项规章制度、规程落实得较好。

2.3.4 安全生产应急救援与措施

1. 应急管理体系

盘古山钨业成立了由总经理担任总指挥，分管副总经理担任副总指挥，各部门负责人及各单位主管领导为成员的应急救援总指挥部，下设现场指挥组，现场抢救组，安全警卫组，后期保障组，通信联络组等工作小组。建立了预警、通信报告、接警处置、应急启动、现场抢救、善后处理等应急管理网络，制定了各部门职责，明确了各成员的责任。

2. 应急预案及演练

2023年3月14日，经专家组评审后修订的《江西盘古山钨业有限公司生产安全事故应急预案》至赣州市应急管理局备案，取得了《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：3607002023010。盘古山钨业与赣州市综合应急救援支队签订了《矿山救护服务协议书》，有效期从2023年7月29日至2024年7月28日。

2023年4月7日，盘古山钨业组织开展了尾矿库溃坝事故抢险应急预案演练。制定演练方案，精心组织、实战演练、找出差距，不断总结提高，加强了应急队伍的建设，完善安全生产保障体系，演练结束后，进行了评估、总结，保留有影像资料和相关记录。通过演练提高了全员应急救援的防范意识，提高了对于突发事件的应急处置能力，为今后应急救援积累了经验。

2.3.5 安全教育培训

盘古山钨业重视员工的安全教育培训工作，实行公司、选厂、班组三级安全教育培训制度，有安全宣传教育室，主要负责人（2人）、安全管理人员（12人）及特种作业人员（总计41人，其中尾矿工3名）均经培训获得相应安全资质。年内对206名从业人员进行了安全教育复训和考试，安全培训时间满足规程规范要求，全部考试合格。

2.3.6 安全措施费用

2023年1～12月，盘古山钨业已使用安全费用196.76万元。具体如下：1. 完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出；2. 完善安全避险“六大系统”支出和尾矿库在线监控系统支出；3. 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4. 安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；5. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6. 安全生产宣传、教育、培训支出；7. 安全设施和特种设备检测检验支出；8. 其它与安全生产直接有关的支出，做到安全费用足额提取、专款专用。

2.3.7 安全检查

盘古山钨业正常开展公司级、选厂、班组级安全检查工作，有公司级、选厂、班组级安全检查情况及隐患整改情况记录。

盘古山钨业开展了隐患排查治理体系建设，定期实施自查自纠，线上根据应急管理部门的要求，每月在江西省应急管理厅官网不少于2次登陆江西省安全生产监管信息系统进行隐患排查信息填报，线下建立健全隐患排查登记台账。今年1～12月，盘古山钨业累计开展16次隐患排查治理工作，共查出隐患195条，其中尾矿库10条，共整改10条，整改率100%。

2.3.8安全生产标准化

盘古山钨业于2010年6月开始启动尾矿库安全标准化工作，体系文件于2011年2月26日发布、于2011年3月1日试运行、于2011年4月1日正式实施。2012年2月通过二级安全生产标准化评审，并取得相应证书和牌匾，证书编号：赣AQBW二[2012]0032，有效期至2015年3月20日。

并每年进行了盘古山钨业尾矿库安标化自评活动。2018年1月30日至2月1日，我中心组织安全生产标准化专家评审组对盘古山钨业尾矿库安全生产标准化工作进行了达标复评。其后，盘古山钨业尾矿库取得了江西省应急管理厅颁发的二级安全生产标准化证书和牌匾，证书编号：赣AQBWⅡ[2018]001，有效期至2021年7月。

盘古山钨业积极开展了尾矿库风险管控体系建设，制订了隐患排查及风险分级管控制度以及风险分级管控“一图一表三清单”等，将隐患排查及风险管控纳入责任考核。

现盘古山钨业尾矿库作业现场保持着较好的状况，安全生产标准化体系运行正常。

2.3.9 事故情况

盘古山钨业尾矿库近三年来未发生死亡事故，保持安全生产平稳态势。

2.4 周边环境

盘古山钨业尾矿库为傍山型尾矿库，位于盘古山钨业选矿厂西侧约200m，初期坝下游东侧300m以外为盘古山钨业办公大楼、招待所、公园及居民区（含矿山员工家属），东南约500m为横村，共有住户3890余户，常住人口一万余人；南侧为原盘古山钨业精选尾矿沉淀池及尾矿废水处理系统及工农村，西侧为石角排村，有零星住户；南侧初期坝下游为公路，公路另一侧为仁风河（位于尾矿库上游），仁风河上游有一座山森水库，距尾矿库约3.5km，该库下泄的洪水通过仁风河行洪，不进入库区，仁风河历史最高洪水位+257.5m。尾矿库上游西北侧为于都县盘古山镇饮水安全集中供水工程，水源取自山森水库，通过暗渠引水。

图2-1 盘古山钨业尾矿库卫星云图

- 辨识与分析危险、有害因素

尾矿库是矿山的一项重要生产设施，它的运行状况好坏，直接关系到矿山的安全生产和人民生命财产的安全。据统计，在世界上的各种重大灾害中，尾矿库灾害仅次于发生地震、霍乱、洪水和氢弹爆炸而居于第18位。它一旦发生事故，必将对下游地区居民的生命和财产造成巨大灾害，并对环境造成严重污染。

  - 尾矿库病害的产生原因

尾矿库从勘察、设计、施工到使用的全过程中，任何一个环节有毛病，都可能导致尾矿库不能正常使用。其中，由于生产管理不善、操作不当或外界环境因素干扰所造成的病害比较容易检查发现；而勘察、设计、施工或其它原因造成隐患，在使用初期不易显现出来，这些常被人忽视的隐患往往属于很难补救和治理的病害。

3.1.1 勘察因素造成的病害

对库区、坝基、排洪管线等处的不良地质条件未能查明，就可能造成库内滑坡、坝体变形、坝基渗漏、排洪涵管断裂、排水井倒塌等病害。

对尾矿堆坝坝体及沉积滩的勘察质量低劣，则导致稳定分析、排洪能力等结论的不可靠。

3.1.2 设计因素造成的病害

设计质量低劣表现在基础资料不确切、设计方案及技术论证方法不当、不遵循设计规范、对库水位及浸润线深度的控制要求不明确，或要求不切实际等方面。尽管目前设计单位资质齐全，但上述因素造成尾矿库带病运行的现象屡见不鲜。由此造成的隐患大多为坝体在中、后期稳定性和防洪能力不能满足设计规范的要求。其次，排水构筑物出现断裂、气蚀、倒塌等病害也可能是由于设计人员技术不高或经验不足所造成。

3.1.3 施工因素造成的病害

初期坝施工中清基不彻底、坝体密实度不均、坝料不符合要求、反滤层铺设不当等，会造成坝体沉降不均、坝基或坝体漏矿、后期坝局部塌陷；排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

3.1.4 操作管理不当造成的病害

在长期生产过程中，由于操作不当造成的常见病害和隐患如下：

- 放矿支管开启太少，造成沉积滩坡度过缓，导致调洪库容不足；

- 未能均匀放矿，沉积滩此起彼伏，造成局部坝段干滩过短；

- 长期独头放矿，致使矿浆顺坝流淌，冲刷子坝坡脚，且易造成细粒尾矿在坝屑大量聚积，严重影响坝体稳定；

- 长时间不调换放矿点，造成个别放矿点的矿浆外溢，冲刷坝体；

- 巡查不及时，放矿管件漏矿冲刷坝体；

- 坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

- 每级子坝高度堆筑太高，致使坝前沉积厚层抗剪强度很低、渗透性极差的矿泥，抬高了坝体内的浸润线，对坝体稳定十分不利；

- 长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

由于管理不当造成的问题主要表现在未能有效地对勘察、设计、施工和操作进行必要的审查和监督；对设计意图不甚了解，片面追求经济效益，未按设计要求指导生产；对防洪、防震问题抱有侥幸心理；明知有隐患，不能及时采取措施消除；未经原设计同意，擅自修改设计等。

3.1.5 其他因素造成的病害

暴雨、地震之后可能对坝体、排洪构筑物造成病害：

- 由于矿石性质或选矿工艺流程变更，引起尾矿性质（粒度组成、粒径、比重、矿浆浓度等）的改变，而这种改变如果对坝体稳定和防洪不利时，自然会成为隐患；

- 因工农关系未协调好，而产生的干扰常常造成尾矿库隐患。如农民在库区上游甚至于在库区以内乱采、滥挖等。

根据实际发生事故的统计资料，各种尾矿库事故发生的原因与比例见表3-1。

表3-1 尾矿库失事的主要原因分析表

| 失事原因 | 洪水漫顶 | 坝身渗漏 （包括管涌） | 基础渗漏 （包括管涌） | 排洪或 泄水工程 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 28 | 19 | 22 | 16 | 15 |

通过统计分析可知，洪水漫顶和渗漏破坏造成的失事几率较大。洪水漫顶的主要原因：

（1）排水系统能力不够；

（2）尾矿库的调洪能力和安全超高过小；

（3）用子坝挡水；

（4）管理中的失误造成排水系统堵塞。

坝身渗漏的主要原因：

（1）尾矿坝无排渗设施；

（2）尾矿干滩长度和澄清距离过短；

（3）尾矿坝下游坝面坡度过陡；

（4）从库侧或库后排矿。

基础渗漏的主要原因：

（1）坝基的工程地质条件差，且施工时未进行必要的处理；

（2）筑坝材料不当；

（3）无排渗设施。

排洪或泄水工程发生事故的主要原因：

（1）排水设施的施工质量不符合设计要求；

（2）排水工程基础不稳而未进行处理；

（3）管理措施不当或误操作引发。

事故分析还表明，地基渗漏失事多发生在4年坝龄以前，而50%发生在运行的第一年里；坝身渗漏造成失事的有三分之一发生在竣工后5年之内；溢洪泄水构筑物破坏有1/3发生在施工后的一年之内，而泄流失事的有60%在泄流时发生；坝坡或坝肩滑动而失事的，96%在竣工15年后发生；因不均匀变形，贯穿性裂缝而失事的，60%以上是在坝体竣工后很快发生。

3.1.6 尾矿库失事实例

实例1：2003年6月，因大宝山地区普降大雨，8日槽对坑尾矿库东侧下游山体因土体水饱和而产生滑坡，导致溢洪道的陡坡段中部出现断裂和导流管中间折断，尾矿库的排洪通道受到严重影响。

实例2：湖北省大冶有色金属公司龙角山铜矿尾矿库溃坝，死亡28人，失踪3人。

实例3：大厂鸿图尾矿库倒塌，导致28人死亡，56人受伤、70多间房屋倒塌的重大事故。

实例4：2006年4月30日18时24分，陕西省商洛市镇安县黄金矿业有限责任公司尾矿库在加高坝体扩容施工时发生溃坝事故，外泄尾矿砂量约20万m3，冲毁居民房屋76间，22人被淹埋，5人获救，17人失踪。

实例5：2006年12月27日，贵州紫金矿业股份有限公司贞丰县水银洞金矿尾矿库子坝发生塌溃事故，约20万m3尾矿下泄，造成1人轻伤，下游2座水库受到污染，其中，约17万m3尾矿排入小厂水库(废弃水库)，3万m3尾矿溢出小厂水库后进入白坟水库（农灌水库）。

实例6：2008年9月8日山西省襄汾县新塔矿业公司尾矿坝溃坝，死亡281人。

3.2 尾矿库危险、有害因素分析

3.2.1 滑坡（坝坡失稳）

滑坡是尾矿坝最危险的因素之一，较大规模的滑坡，往往是垮坝事故的先兆，即使是较小的滑坡也不能掉以轻心。有些滑坡是突然发生的，有的先由裂缝开始，如不及时处理，逐步扩大和漫延，则可能造成垮坝重大事故。

滑坡的种类，按滑坡的性质分剪切性滑坡，塑流性滑坡和液化性滑坡。滑坡的主要原因：

- 尾矿坝边坡陡于设计边坡，坝体抗滑安全系数不足；

- 坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

- 尾矿坝坡面无排水系统或排水系统不完善，造成坝面冲刷严重，威胁坝体安全。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库尾矿坝无滑坡现象。

3.2.2 坝体位移、沉陷

因为以下主要原因，将导致坝体位移：

- 坝体边坡过陡，达不到设计要求的稳定边坡；

- 库内水位过高，坝顶没有足够的安全超高；

- 坝体施工质量差、压实度不足；

- 在坝体修筑时没有查明坝体两坝肩基础有淤泥层或其他高压缩性软土层，设计时没有采取相应的措施。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库尾矿坝无坝体位移、沉陷现象。

3.2.3 裂缝

裂缝是尾矿坝较为常见的有害因素，某些细小的横向裂缝有可能发展成为坝体的集中渗漏通道，有的纵向裂缝或水平裂缝也可能是坝体出现滑塌的预兆。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库尾矿坝无裂缝现象。

3.2.4 坝体坍滑

因为以下主要原因，将导致坝体坍滑：

- 坝体边坡过陡，达不到设计要求的稳定边坡；

- 库内水位过高，坝顶没有足够的安全超高；

- 在坝体修筑时没有查明坝体两坝肩基础有淤泥层或其他高压缩性软土层，设计时没有采取相应的措施；

- 选择坝址时，没有避开位于坝脚附近的渊潭或水塘，筑坝后由于坝脚处沉陷过大而引起滑坡。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库尾矿坝无坝体坍滑现象。

3.2.5 渗漏

非正常渗漏也是尾矿库常见的危险、有害因素，异常渗漏常导致溢流出口处坝体流土、冲刷及管涌等多种形式的破坏，严重的会导致垮坝事故。非正常渗漏按渗漏的部位可分为：坝体渗漏、坝基渗漏。

- 坝体渗漏的主要原因：

（1）尾矿坝无排渗设施；

（2）尾矿澄清距离过短；

（3）尾矿坝下游坝面坡度过陡。

- 基础渗漏的主要原因：

（1）坝基的工程地质条件差，且施工时未进行必要的处理；

（2）筑坝材料不当；

（3）无排渗设施。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库尾矿坝无渗漏现象。

3.2.6 排洪构筑物裂缝

- 因为以下主要原因，将导致排洪构筑物裂缝：

- 1. 设计不合理或无设计；

- 2. 未按设计要求施工；

- 3. 施工质量差；

- 4. 山体滑坡影响；

- 5. 构筑物承载能力不均匀。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库新建排洪构筑物无裂缝现象。原有排洪构筑物的涵洞虽有裂缝现象，但无塌陷、堵塞现象，仍正常运行。

3.2.7 排洪构筑物垮塌

排洪构筑物错动、断裂常常造成大量泄漏，垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降，直接危及坝体安全。

排洪构筑物断裂、垮塌常由下列原因引起：

- 基础资料不确切、设计方案及技术论证方法不当、不遵循设计规范、对库水位的控制要求不明确，或要求不切实际等方面；

- 设计人员技术不高或经验不足所造成；

- 未按设计要求施工；

- 排洪管线等处的不良地质条件未能查明，地基不均匀沉陷；出现不均匀或集中荷载；水流流态改变等；

- 排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库排洪构筑物无垮塌现象。

3.2.8 排水构筑物堵塞

排水构筑物堵塞导致排洪能力急剧下降，库水位上升，安全超高不够，直接危及坝体安全。

排洪构筑物堵塞主要原因有：

- 进水口杂物淤积；

- 构筑物垮塌；

- 长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库排洪构筑物无堵塞现象。

3.2.9 排洪构筑物错动

排洪构筑物错动主要由以下原因产生：

- 设计不合理或无设计；

- 未按设计要求施工；

- 施工质量差；

- 山体滑坡影响；

- 洪水影响。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库排洪构筑物无错动现象。

3.2.10 淹溺

操作人员及管理人员在巡查尾矿库时意外坠入水中，将造成人员淹溺窒息。

3.2.11 高处坠落

高处坠落是指在2.0m及以上的高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。本项目主要是指巡查副坝、库区时，思想麻痹、身体、精神状态不良等意外发生高处坠落事故。

3.2.12 触电

在操作使用照明设施过程中，尾矿库作业人员有发生触电伤害的可能。发生触电伤害的原因：

- 控制板接地不良，受潮；

- 电缆绝缘失效；

- 电缆违章敷设；

- 电缆电线老化、漏电；

- 违章操作。

### 3.2.13 粉尘

在干旱季节和久晴未雨的情况下，遇上刮风时尾矿堆积坝的下游坡和尾矿库的干滩面上部分粒径较小的尾砂将会被风扬起，产生扬尘，对人体产生危害，或对环境产生污染。

盘古山钨业通过在堆积坝坝坡面上种植松树、覆土植被等措施，将尾矿粉尘危害大幅度减轻。

### 3.2.14 不良环境因素

主要指恶劣自然条件下的不安全因素，如超设计频率暴雨洪水、库区雷击、高温、低温等因素。

### 3.2.15 库区山体滑坡、塌方和泥石流

尾矿库库区山体滑坡、塌方和泥石流会阻塞截洪沟、库内排洪系统造成洪水漫坝，对尾矿库的安全产生不利影响。

经现场检查，盘古山钨业尾矿库库区无山体滑坡、塌方和泥石流象。

3.3 重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患识别

1. 重大危险源辨识

依据《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》，《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》现已失效作废，原国家安全监管总局和国家应急管理部未出台新的关于尾矿库重大危险源辨识的配套文件；依据《中华人民共和国安全生产法》，“重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）”，可知重大危险源主要针对的是危险物品，但盘古山钨业选矿厂排放的尾矿属于Ⅰ类一般工业固体废物，不在危险物品之列，尾矿库目前暂不属于重大危险源范畴。故盘古山钨业尾矿库目前暂不属于重大危险源范畴。但尾矿库是矿山企业重要的危险源，是一个具有高势能的人造泥石流的危险源，一旦失事，将给下游造成严重损失。企业仍应登记建档、定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并报应急部门备案。

- 2. 重大生产安全事故隐患识别

依据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》，对盘古山钨业尾矿库进行重大生产安全事故隐患识别，识别结果如下表：

表3-2 盘古山钨业尾矿库重大事故隐患识别情况表

| 序号 | 重大生产安全事故隐患 | 现场实际情况 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 2 | 坝体存在下列情形之一的： 1.坝体出现严重的管涌、流土变形等现象； 2.坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象； 3.坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 3 | 坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。 | 尾矿坝的外坡比符合设计值。 | 无重大隐患 |
| 4 | 坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 5 | 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 6 | 采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 | 已按规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 | 无重大隐患 |
| 7 | 浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 8 | 汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。 | 开展了调洪演算。 | 无重大隐患 |
| 9 | 排洪系统存在下列情形之一的： 1.排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求； 2.排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求； 3.排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 10 | 设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 11 | 多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 12 | 冬季未按设计要求的冰下放矿方式进行放矿作业。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 13 | 安全监测系统存在下列情形之一的： 1.未按设计设置安全监测系统； 2.安全监测系统运行不正常未及时修复； 3.关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 运行正常。 | 无重大隐患 |
| 14 | 干式尾矿库存在下列情形之一的： 1.入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施； 2.堆存推进方向与设计不一致； 3.分层厚度或者台阶高度大于设计值； 4.未按设计要求进行碾压。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 15 | 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。 | 经验算，尾矿坝坝体在各类工况均处于安全稳定状态。 | 无重大隐患 |
| 16 | 三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。 | 设有应急道路。 | 无重大隐患 |
| 17 | 尾矿库回采存在下列情形之一的： 1.未经批准擅自回采； 2.回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求； 3.同时进行回采和排放。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 18 | 用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 19 | 未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。 | 配有安全管理人员、专业技术人员、尾矿工。 | 无重大隐患 |

经现场检查，盘古山钨业尾矿库不存在上述重大生产安全事故隐患，故盘古山钨业尾矿库目前无重大生产安全隐患。

3.4 危险、有害因素分析结果

3.4.1 危险、有害因素产生的原因

1. 勘察因素造成；

2. 设计因素造成；

3. 施工因素造成；

4. 操作管理不当造成；

5. 其他因素造成。

3.4.2 危险、有害因素分析结果

1. 盘古山钨业尾矿库暂不属于重大危险源，不存在生产安全事故重大隐患。

2. 盘古山钨业尾矿库可能存在：滑坡（坝坡失稳）；坝体位移、沉陷；裂缝；坝体坍滑；渗漏；排洪构筑物破坏（裂缝、垮塌、堵塞、错动）；淹溺；高处坠落；触电；粉尘；不良环境因素；库区山体滑坡、塌方和泥石流及其他因素造成的病害。

- 安全评价单元划分和选择

4.1 评价单元划分

按照评价单元划分原则和方法，考虑该尾矿库实际情况和尾矿库中危险、有害因素的危害程度，划分为以下六个单元：

- 安全综合管理单元

- 尾矿坝单元

- 防排洪系统单元

- 安全监测设施单元

- 库区环境单元

- 辅助设施单元

4.2 评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析、评价的方法。评价方法的选择是根据评价的特点、具体条件和需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。根据该尾矿库危险、有害因素的特征以及安全评价导则的要求，本评价报告采用尾矿库调洪演算、坝体稳定计算、安全检查表法。

表4-1 评价方法一览表

| 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 综合安全管理 | 安全检查表法 |
| 尾矿坝 | 安全检查表法、坝体稳定计算 |
| 防排洪系统 | 安全检查表法、尾矿库调洪演算 |
| 安全监测设施 | 安全检查法 |
| 库区环境 | 安全检查表法 |
| 辅助设施单元 | 安全检查法 |

- 安全评价

5.1 综合安全管理单元

5.1.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》（已按现行规程规范要求进行了修订，下同），对盘古山钨业尾矿库整个系统的综合安全管理单元进行评判，具体情况如表5-1所示。

表5-1 综合安全管理单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安全许可 | 1.1安全生产许可证合法性。 1.2安全生产许可证有效性。 1.3安全生产许可证是否年检。 | 《安全生产许可证条例》第二条 | 查有效 证件 | 有效 | 否决项 | 任一项 不符合 即否决 | 符合 |
| 2.设计与 评价 | 2.1尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等工作必须由具有相应资质的单位承担。 | 《尾矿库安全监督管理规定》 第十条 | 查设计文件、有效证书 | 有 | 否决项 |  | 符合 |
|  | 2.2尾矿坝堆积至设计最终坝高的1/2～2/3高度时，应对尾矿堆积坝进行工勘和稳定性分析。 | 《尾矿设施设计规范》第4.4.1条，《尾矿库安全监督管理规定》第十九条；《尾矿库安全规程》第6.1.9条 | 查工勘和稳定性分析文件 | 未至 | 否决项 |  | 符合 |
|  | 2.3在用尾矿库进行回采再利用或闭库、停用的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照尾矿库建设的规定进行工程设计、安全评价和审批。 | 《尾矿库安全规程》第4.1、7.2、7.4、7.10条；《尾矿库安全监督管理规定》第二十七条 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查工勘和稳定性分析文件 | 无此项 | 否决项 | 无设计或设计未经批准的否决，出现影响安全的倒扣6分 | - |
|  | 2.4进行回采再利用时，必须严格按照批准的设计规划进行回采、排砂和排水，不得影响继续使用的尾矿坝和排洪设施的安全。 |  |  |  |  |  | - |
| 3.安全管理 | 3.1应有实测的尾矿库现状图（尾矿坝平、剖面图、排洪及排水设施系统图，实测图纸有效期为六个月内）及尾矿年排放计划 | 《尾矿库安全规程》第6.1.2、11.1.3条《尾矿库安全监督管理规定》第二十二条 | 对照设计、现状查图纸资料 | 有 | 否决项 | 无图纸的否决，无计划的倒扣3分 | 符合 |
|  | 3.2建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制 3.2.1尾矿库主要负责人安全生产责任制； 3.2.2尾矿库分管负责人安全生产责任制； 3.2.3尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制； 3.2.4尾矿库职能管理部门安全生产责任制； 3.2.5尾矿工岗位安全生产责任制。 | 《尾矿库安全监督管理规定》第四条；《尾矿库安全规程》第6.1.1条；《安全生产法》《安全生产许可征条例》国家安监局、煤监局第9号令 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查有效证件、 证书 | 有 | 10 | 缺1项 扣2分 | 10 |
| 3.安 全管 理 | 3.3企业应建立各项安全生产管理规章制度 3.3.1尾矿库日常和定期的检查制度； 3.3.2尾矿库应急管理制度 3.3.3隐患排查与整改制度； 3.3.4特殊状况安全检查制度； 3.3.5安全评价制度； 3.3.6尾矿库事故管理制度； 3.3.7监控、监测制度。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.2、4.3、4.4、4.5条；《尾矿库安全规程》第6.1.1条；《尾矿库安全监督管理规定》第四、五、六、二十一条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《安全生产培训管理办法》；《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》；《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查有效证件、证书 | 未见 3.3.4，3.3.4运行差 | 14 | 制度缺1项扣1分；1项制度未运行或运行差扣1分 | 12 |
|  | 3.4制定各工种岗位安全操作规程。 |  |  | 有 | 2 | 缺1项 扣1分 | 2 |
|  | 3.5主要负责人、分管安全工作负责人和安全管理人员经过安全培训，考核合格，持证上岗。 |  |  | 有 | 否决项 | 任一类 人员无证 就否 | 符合 |
|  | 3.6特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格。 |  |  | 有 | 否决项 | 尾矿工 无证就否 | 符合 |
|  | 3.7对从业人员进行安全知识培训，新员工、转岗员工应接受三级安全教育。 |  |  | 有 | 3 | 不符合 不得分 | 3 |
|  | 3.8制定应急救援预案及进行不定期演练，有与邻近应急救援组织签订的救护协议。 |  |  | 有 | 5 |  | 5 |
|  | 3.9按规定提取和使用安全技术措施费用； 3.9.1有保证安全生产投入的文件； 3.9.2有安全投入使用计划； 3.9.3有购置安全设施设备等实物证明。 |  |  | 无 3.9.3 | 5 | 缺1项 扣1分 | 4 |
|  | 3.10从业人员按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。 |  |  | 符合 | 2 | 不符合 不得分 | 2 |
|  | 3.11参加安全生产保险； 3.12有为从业人员缴纳安全生产责任保险证明； 3.13保险人数与从事尾矿库管理、尾矿工的实际人数相符。 |  |  | 符合 | 5 |  | 5 |
|  | 3.14应有防震与抗震措施。 | 《尾矿库安全安全生产标准化评分办法》 | 查记录 | 有 | 5 |  | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 51 |  | 48 |

5.1.2 评价单元小结

经检查，盘古山钨业于2006年3月取得了原江西省安全生产监督管理局颁发的尾矿库安全生产许可证，证书编号：（赣）FM安许证字[2006]M0204号。盘古山钨业设有安全管理机构，配备了专职安全管理人员，安全管理体系健全，制定了各种规章制度、岗位责任制和应急救援预案，安全管理措施基本落实到位；主要负责人和安全管理人员经省安监局培训合格，持有安全资格证，有尾矿工3人，全部持证上岗，符合规程规范要求；尾矿库有实测图纸且在有效期内，企业为尾矿库管理及作业人员办理了安全生产责任险。尾矿库综合安全管理应得分51分，实际分48分，得分率为94.12%.

综上所述，该尾矿库综合安全管理单元符合安全生产条件。还应加强日常安全管理，特别是汛期的安全管理。

5.2 尾矿坝体单元

5.2.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》对盘古山钨业尾矿库坝体现状进行评判，对其安全性进行评述，具体见表5-2。

表5-2 尾矿坝体安全检查表

| 项目 |  | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 坝 体 | 1.初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 1.1顶高程必须符合设计要求 1.2顶宽度必须符合设计要求 1.3筑坝材料必须符合设计要求 1.4内外坡比必须符合设计要求，当坝坡陡于设计值时，其稳定性必须符合规范要求 | 《尾矿库安全规程》第5.6.2、6.1.5、6.1.6条 | 对照设计、稳定性分析文件查现场 | 坝顶高程、顶宽、筑坝材料、内外坡比均与设计一致，符合要求 | 10 | 任1项 不符合 就不得分 | 10 |
|  |  | 1.5坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查现场 | 无此现象 | 重大险情 |  | — |
|  |  | 1.6经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.95。 |  | 查稳定性分析文件 | 大于规范值 |  |  | — |
|  |  | 1.7坝体出现浅层滑动迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查现场 | 无 | 重大隐患 |  | — |
|  |  | 1.8经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.98。 |  | 查稳定性分析文件 | 无此现象 |  |  | — |
|  |  | 1.9坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大面积沼泽化。 |  | 查现场 | 大于规范值 |  |  | — |
|  |  | 1.10经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足规范规定值，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现局部失稳。 |  | 查稳定分析文件和现场 | 无此现象 | 一般隐患 |  | — |
|  | 堆积坝 | 2.1坝体应设位移、沉降和浸润线观测设施。 | 《尾矿库安全规程》第5.5.2条 | 对照设计 查现场 | 有 | 5 | 不符合 不得分 | 5 |
|  |  | 2.2浸润线位置局部过高，有渗透水逸出，坝面局部出现沼泽化。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查观测 记录、现场 | 无此现象 | 一般隐患 |  | 正常库 |
|  |  | 2.3坝面出现纵向或横向裂缝。 |  | 查现场 | 无裂缝 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.4马道的高程、宽度必须符合设计要求。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.5、4.5.7条，《尾矿库安全规程》第5.3.20条 | 对照设计查现场 | 符合 | 4 | 不符合 不得分 | 4 |
|  |  | 2.5坝面排水沟的数量、尺寸必须符合设计要求，并保持畅通。 |  |  | 已畅通 | 4 |  | 4 |
|  |  | 2.6上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上，应结合排渗设施每隔6～10m高差设排水沟。 |  | 对照设计、规范查现场 | 符合 | 3 |  | 0 |
|  |  | 2.7坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.9条，《尾矿库安全规程》第6.9条、第5.3.20条 | 查现场 | 无此项 | 病库 |  | 正常库 |
|  |  | 2.8尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上设置的截水沟应符合设计要求，并畅通。 |  | 对照设计 查现场 | 无此项 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.9堆积坝外坡未按设计覆土、植被。 |  |  | 无此项 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.10尾矿坝下游坡面上，不得有积水坑存在。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.11条 | 查现场 | 无此现象 | 3 |  | 3 |
|  | 拦挡坝 | 3.1尾矿库拦挡坝在设计洪水位时，其安全超高不得小于最小安全超高、最大风雍水面高度和最大风浪爬高三者之和。地震雍浪高度可根据抗震设防烈度和水深确定，可采用0.5～1.5m。 | 《尾矿设施设计规范》第4.2.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.11、5.3.12条第5.3.11、12条 | 对照设计查现场 | 无此项 | 5 |  | — |
|  |  | 3.2挑流鼻坎应与设计的相符，施工质量合格，下泄水不得冲刷坝脚。 | 《尾矿库安全规程》第5.6.2条 | 对照设计查现场 | 无此项 | 5 |  | — |
| 初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 初期坝 | 4.1上游式尾矿堆积坝的初期透水堆石坝坝高与总坝高之比值不宜小于1/8。 | 《尾矿设施设计规范》第4.1.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.3条 | 查设计与现场并进行验算 | 符合 | 5 |  | 5 |
|  |  | 4.2透水初期坝上游坡面采用土工布组合反滤层时，土工布嵌入坝基及坝肩的深度不得小于0.5m，并需用土料填塞密实。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.4条 | 查设计文件、竣工、监理报告、现场 | 符合 | 5 | 不符合 不得分 | 5 |
|  |  | 4.3 初期的安全超高和泄洪能力要满足初期设计洪水标准。 | 《尾矿设施设计规范》第4.1.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.3条 | 查设计与场察 | 符合 | 7 |  | 7 |
|  | 堆积坝 | 5.1坝上必须配备有通讯照明设备、各种安全监测设施、救生设备。 | 《尾矿库安全规程》第9.7.1条 | 查现场 | 有 | 2 |  | 2 |
|  |  | 5.2每一期筑坝充填作业之前，必须进行岸坡处理。岸坡处理应做隐蔽工程记录，如遇泉眼水井、地道或洞穴等，要采取有效措施进行处理，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。 | 《尾矿库安全规程》 第6.3.3条 | 查设尾矿库工程档案、现场 | 无记录 | 3 |  | 0 |
|  |  | 5.3每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。 | 《尾矿库安全规程》第6.1.6、6.3.5条 | 查现场查尾矿库工程档案 | 无记录 | 2 |  | 0 |
|  |  | 5.4坝下游坡面不得有冲刷、拉沟现象。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.11条 | 查现场 | 符合 | 4 |  | 4 |
|  |  | 5.5若同一尾矿库内，建有一座或几座尾矿堆积坝体时，不得将细粒尾矿排至尾矿堆积坝前。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》第4.2.9条 | 查现场 | 无此项 | 7 |  | — |
|  |  | 5.6坝面不得出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗水量增大或渗水变浑等异常情况。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查记录、 现场 | 无此现象 | 7 |  | 7 |
|  |  | 5.7上游式尾矿筑坝，应于坝前均匀分散放矿（修子坝或移动放矿管时除外）。在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；沉积滩顶应均匀平整：沉积滩坡度及长度等应符合设计要求；矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体；放矿是否有专人管理。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.4条 | 查尾矿库工程档案、现场 | 符合 | 7 | 不符合 不得分 | 7 |
|  |  | 5.8坝体较长时应采用分段交替放矿作业，使坝体均匀上升，滩面不得出现侧坡、扇形坡或细颗粒尾矿大量集中沉积于一端或一侧。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.4条 |  | 未均匀上升，坝体东高西低 | 6 | 不符合 不得分 | 0 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 77 |  | 63 |

5.2.2 尾矿坝稳定性分析

（一）稳定性分析相关规范规定

本尾矿库等级为三等，根据相关规范规定：三等尾矿库坝坡抗滑稳定的安全系数不应小于表5-3中的数值。

表5-3 坝坡抗滑稳定安全系数

| 运用情况 | 安全系数 |
| --- | --- |
| 正常运行 | 1.25 |
| 洪水运行 | 1.15 |
| 特殊运行 | 1.05 |

（二）坝体边坡稳定分析

1. 物料物理力学指标

根据工程地质勘察资料，相关地层物理力学指标见表5-4、5-5、5-6。

表5-4 坝基土物理力学指标值表

| 岩土名称 指标 | 含 水 量 （%） | 湿 密度 （g/cm3） | 干 密度 （g/cm3） | 孔 隙 比 e | 直剪 |  | 渗 透 系 数 （cm/s） | 压缩 系数 （MPa-1） | 允许 渗透 坡降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 粘聚力 （kPa） | 内摩 擦角 （°） |  |  |  |
| 含砂低液限粘土 | 26.85 | 1.83 | 1.44 | 0.889 | 18.5 | 15.2 | 5.13×10-4 | 0.28 | 0.25 |
| 级配不良砾、卵石混合土（坝基） | 23.5 | 1.9 | 1.5 | 0.920 | 0 | 25 | 8.76×10-2 | 0.40 | 0.15 |
| 含砂低液限粘土（坝基） | 30.93 | 1.82 | 1.49 | 0.914 | 17.478 | 14.95 | 5.54×10-4 | 0.27 | 0.25 |
| 级配不良砾、级配良好角砾、粘土质砂(坝基) | 26.6 | 1.89 | 1.49 | 0.809 | 0 | 18.5 | 2.99×10-3 | 0.28 | 0.2 |

表5-5 岩石物理力学性质指标值表

| 部 位 | 天然重度（kN/m3） | 饱和抗 压强度（MPa） | 比重 | 泊松比 | 孔隙率 | 内摩 擦角 Φ（o） | 凝聚力 C（MPa） | 渗透系数 K（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝体 干砌石 | 18.8 | 10 | 2.52 | 0.36 | 24.5 | 30 | / | / |
| 强风化 砂岩 | 22.5 | 4.0 | 2.47 | 0.37 | 21.62 | 33* | 0.08 | 6.5×10-4 |
| 弱风化 砂岩 | 25.63 | 30 | 2.58 | 0.30 | 15.5 | 40* | 0.25 | / |

表5-6 各尾砂层物理力学指标值表

| 岩土 名称 | 含水量 （%） | 干密度 （kN/m3） | 湿密度 （kN/m3） | 直接快剪 |  | 渗透 系数 （cm/s） | 压缩 系数（MPa-1） | 允许 渗透 坡降 | 承载 力特 征值 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 凝聚力 （kPa） | 内摩擦角（°） |  |  |  |  |
| 尾砾砂、粗砂 | 25.23 | 15 | 18.8 | 2.22 | 27.8 | 6.45×10-3 | 0.18 | 0.22 | 110 |
| 尾中砂 | 25.11 | 14.8 | 18.5 | 5.4 | 23.3 | 4.46×10-3 | 0.243 | 0.18 | 90 |
| 尾细砂、粉砂 | 25.6 | 15 | 18.9 | 7.4 | 21.05 | 3.78×10-3 | 0.289 | 0.15 | 60 |
| 尾粉土、粘土 | 27.6 | 14.92 | 19.04 | 16.36 | 17.32 | 5.38×10-4 | 0.322 | 0.12 | 40 |

2. 稳定计算

坝体稳定计算采用地矿赣州工程地质勘察院提供的相关剖面图，对尾矿进行概化分层，现状浸润线参考勘察实测浸润线埋深，后期坝体稳定根据渗流分析结果确定浸润线埋深。

本库为傍山型尾矿库，三面堆坝，坝轴线较长，东、南、西三面各选一个代表性剖面进行稳定计算。稳定计算坝体抗滑稳定计算结果见表5-7。

图5-1   1-1剖面现状稳定分析示意图

图5-2   1-1剖面终期+315m稳定分析示意图

图5-3   3-3剖面现状稳定分析示意图

图5-4   3-3剖面终期+315m稳定分析示意图

图5-5   5-5剖面现状稳定分析示意图

图5-6   5-5剖面终期+315m稳定分析示意图

表5-7   坝体稳定性安全系数计算结果表

| 剖面位置 | 工况 |  | 平均浸润线埋深（m） | 计算值 | 规范值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 瑞典圆弧法 |  |
| 1-1剖面 | 现状 | 正常运行 | 7.2 | 1.80 | 1.25 |
|  |  | 洪水运行 | 6.9 | 1.68 | 1.15 |
|  |  | 特殊运行 | 6.9 | 1.53 | 1.05 |
|  | 终期+315m | 正常运行 | 14.4 | 1.62 | 1.25 |
|  |  | 洪水运行 | 14.0 | 1.58 | 1.15 |
|  |  | 特殊运行 | 14.0 | 1.39 | 1.05 |
| 3-3剖面 | 现状 | 正常运行 | 9.8 | 1.75 | 1.25 |
|  |  | 洪水运行 | 9.6 | 1.69 | 1.15 |
|  |  | 特殊运行 | 9.6 | 1.52 | 1.05 |
|  | 终期+315m | 正常运行 | 18.2 | 1.50 | 1.25 |
|  |  | 洪水运行 | 17.8 | 1.43 | 1.15 |
|  |  | 特殊运行 | 17.8 | 1.29 | 1.05 |
| 5-5剖面 | 现状 | 正常运行 | 15.6 | 1.66 | 1.25 |
|  |  | 洪水运行 | 15.3 | 1.61 | 1.15 |
|  |  | 特殊运行 | 15.3 | 1.46 | 1.05 |
|  | 终期+315m | 正常运行 | 23.5 | 1.49 | 1.25 |
|  |  | 洪水运行 | 23.2 | 1.40 | 1.15 |
|  |  | 特殊运行 | 23.2 | 1.24 | 1.05 |

从计算结果可知：盘古山钨业尾矿库尾矿坝抗滑稳定性能满足《规范》最小值要求，坝体是稳定可靠的。

5.2.3 评价单元小结

（1）从尾矿坝稳定分析计算结果来看，盘古山钨业尾矿库尾矿坝体处在稳定状态。

（2）经现场检查，盘古山钨业尾矿库尾矿坝坝坡面平整，植被良好，未发生坝体位移、沉陷、裂缝、坍滑、渗透水、坝坡冲刷、沼泽化等现象，尾矿坝体单元应得分77分，实际得分63分，得分率为81.82%，尾矿坝体符合安全要求。

（3）盘古山钨业尾矿粒径较粗，尾矿排放需一定坡度，加之尾矿库东西两头距离达1050m，所以导致堆积坝坝顶标高不均匀。盘古山钨业宜在秋冬干旱季节，在确保澄清距离和废水水质达标排放的前提下，加大尾矿库西端的尾矿排放量，以保证堆积坝坝顶标高基本一致。

（4）在堆筑堆积坝之前，盘古山钨业应实施岸坡清理、落实隐蔽工程验收和记录。堆积坝堆完后，工程技术人员应进行质量检查，形成记录、存档备查。堆积坝运行过程中，盘古山钨业应及时对堆积坝外坡冲沟处进行覆土回填。

（5）盘古山钨业为防止横穿堆积坝马道的坝坡排水沟（明沟）被破坏，故施工时将浆砌块石明沟调整为预埋水泥涵管，并及时告知了设计单位，长沙有色冶金设计研究院有限公司派员现场检查予以认可。因此堆积坝预埋涵管符合设计要求。但盘古山钨业要加强涵管出口检查力度，防止涵管堵塞、塌陷而失去排水功效，及时查明失效原因和故障处理。依据盘古山钨业提供的《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程变更说明》，由于盘古山钨业尾矿库浸润线埋深实测记录表明，各观测孔浸润线埋深低于设计高程7.2～10.2m不等，满足设计和规范的要求，同意排渗管分期实施。因此，堆积坝排渗设施设置方式、位置、数量符合设计要求，排渗管采用PE管材较好于设计的UPVC管材。

（6）根据隐患综合治理工程初步设计要求，进行堆积坝坝坡面覆土、植被、筑沟，而且堆积坝最终高程应控制在+315.0m、外坡比1∶4.0。

5.3 防排洪系统单元

5.3.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》，对盘古山钨业尾矿库防排洪系统单元进行评判，具体见表5-8。

表5-8 防排洪系统单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪 排水 | 1.调洪库容与安全超高、最小干滩长度 1.1当尾矿库调洪库库容严重不足，在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.3条 | 对照设计查现场、 图纸 | 满足设计要求 | 重大 险情 |  | — |
|  | 1.2当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时安全超高和最小干滩长度均不满足设计要求。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.2条 | 对照设计 查现场 | 满足设计要求 | 重大 隐患 |  | — |
|  | 1.3当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时不能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度要求。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.1条 |  | 满足设计要求 | 一般 隐患 |  | — |
|  | 2.排洪系统 2.1尾矿库防洪能力低于设计能力（排洪、排水构筑物结构尺寸低于设计要求） 2.2排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧下降。 2.3排水井显著倾斜，有倒塌的迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.3条 |  | 排洪系统符合设计，运行良好 | 重大 险情 | 有1项符合，就为重大险情 | — |
|  | 2.4排洪系统部分堵塞或坍塌，排水能力有所降低，达不到设计要求。 2.5排水井有所倾斜。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.2条 |  | 排洪 系统 完好 | 重大 隐患 | 有1项符合，就为重大隐患 | — |
|  | 2.6排水系统出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.1条 |  | 排洪 系统 完好 | 一般 隐患 |  | — |
|  | 3.1库内应在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，并标明正常运行水位和警戒水位。 | 《尾矿库安全监测技术规范》第8.2.1条，《尾矿库安全规程》第5.5.4、6.4.5条 | 查现场 | 无警戒 水位 | 2 | 缺1项 扣1分 | 1 |
|  | 3.2尾矿库水边线应与坝轴线基本保持平行。 | 《尾矿库安全生产标准化评分办法》 |  | 符合 | 3 | 不符合 不得分 | 3 |
|  | 3.3应疏浚库区内截洪沟、坝面排水沟及下游排洪（渠）道； 3.4按设计确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的档板全部打开； 3.5清除排洪口前水面漂浮物； | 《尾矿库安全规程》第6.4.3条 | 查现场 | 符合 | 6 | 1项不符合扣2分 | 6 |
|  | 3.6应备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施； 3.7应确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通； 3.8及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况。 | 《尾矿库安全规程》第6.1.10、9.7.2、9.7.4、10.8条 | 查现场 和记录 | 3.8执行差 | 7 | 不达要求前2项有1项扣3分，后1项扣1分 | 6 |
|  | 3.9不得在尾矿滩面设置泄洪口。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》第4.3.5条 | 查现场 | 无此 现象 | 7 | 不符合 不得分 | 7 |
|  | 3.10尾矿库排水构筑物停止使用后，是否按照设计要求进行封堵。 | 《尾矿库安全规程》第6.4.8条 | 查设尾矿库工程档案和现场 | 无此项 | 5 |  | 5 |
|  | 3.12排水系统是否有变形、位移、损坏现象。 | 《尾矿库安全规程》第9.2.5条 | 查现场 | 完好 | 7 |  | 7 |
|  | 3.13未经技术论证，不得用常规子坝拦洪。 | 《尾矿库安全规程》第6.4.3条 | 对照设计、 现场检查 | 无此 现象 | 4 |  | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 41 |  | 39 |

5.3.2 尾矿库调洪演算

本节内容主要摘自《江西盘古山钨业有限公司尾矿库调洪演算报告（2023年）》（金建工程设计有限公司，2023年2月）。

- 防洪标准

- 现行规范标准

根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规定，尾矿库各使用期的防洪标准应根据各使用期库的等别，库容、坝高、使用年限及对下游造成的危害等因素，分别按表5-9确定。

表5-9 尾矿库防洪标准

| 尾矿库各使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期（年） | 1000～5000或PMF | 500～1000 | 200～500 | 100～200 | 100 |

尾矿库堆积坝坝体东高西低，现状坝顶高程+274.0m～+310.45m，最低处坝高20.7m，最大坝高57.15m，已堆存尾砂约672×104m3，全库容未超过1000×104m3，现状尾矿库为四等库，原设计因尾矿库下游有盘古山镇，将设计等别提高一等，因此现状尾矿库为三等库，防洪标准按照500年一遇。

- 原设计防洪标准

查阅尾矿库《隐患综合治理安全专篇》，尾矿库为三等库时，防洪标准按500年一遇。

- 本次调洪演算使用标准

针对该尾矿库现状等别，原设计防洪标准与现行《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）标准一致，满足规范要求。本次调洪演算洪水重现期取500年一遇。

- 洪水计算

- 1. 尾矿库防洪分区及基础参数

查阅尾矿库《隐患综合治理安全专篇》，+273m高程以上尾矿库汇水面积为0.452km2，现尾矿库坝顶最低处高程为+274.0m，本次洪水计算采用此汇水面积，尾矿库汇水区地形参数见表5-10。

表5-10 尾矿库洪水计算地形参数表

| 设计频率 | 汇水面积（km2） | 主河槽长（km） | 河槽加权 平均坡降 | 汇流参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500年 | 0.452 | 0.919 | 0.311 | 0.405 |

根据《江西省暴雨洪水查算手册》（江西省水文局，2010年10月）及1：1000地形图，查算求得洪水计算主要参数：

年最大24小时点暴雨均值：H24＝100mm；

年最大24小时点暴雨变差系数：CV＝0.35；

偏差系数：CS＝3.5CV；

前期雨量Pa=70.0mm

下渗强度：μ=1.81mm/h；

汇流参数m=0.405；

暴雨递减指数：n1＝0.360，n2＝0.753；

尾矿库位于第I产流区，第I汇流区。尾矿库汇水面积较小，因此不作点、面暴雨修正，直接以点暴雨代替面暴雨。

2. 洪峰流量与洪水总量

利用《江西省暴雨洪水查算手册》中推理公式及相关参数对其进行洪水计算：

Q=0.278h/τF

τ=0.278L/m/J1/3/Q1/4

上式中，Q－洪峰流量（m3/s）；

h－净雨量（mm）；

F－汇流面积（km2）；

τ－汇流历时（h）；

L－主河长（km）；

m－汇流参数；

J－加权平均比降；

尾矿库洪水计算成果见表5-11。

表5-11 尾矿库洪水计算成果表

| 设计频率 | 洪峰流量（m3/s） | 洪水总量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 500 年 | 20.32 | 11.39 |

3. 洪水过程线

根据表5-11尾矿库500年一遇洪水计算成果绘制洪水过程线，洪水过程线采用《江西省暴雨洪水查算手册》（2010年10月）中推荐的五点概化法进行绘制，见图5-7。

图5-7 尾矿库500年一遇洪水过程线

- 排洪系统

- 在用排洪系统

根据提供的现状测量图纸，现状最低堆积坝顶高程为+274.0m，滩顶高程为+274.0m，库内水位高程为+270.6m，干滩长度218m，干滩坡度约1.6%。尾矿库库内采用2#框架式方形排水井+涵洞和新建的排水井+排水管两套系统排洪排水，以及库外截洪沟+涵管的清污分流排水系统排山水。

现状库内水位为+270.6m，即将达到原排水涵洞封堵条件，因此本次调洪演算时，未考虑原排洪排水系统（2#框架式方形排水井+涵洞）的泄流能力，只考虑新建排水系统（排水井+排水管）的泄流能力。

排水井为六柱框架式，C25现浇钢筋混凝土结构，井径D=3.0m，最低进水口高程为高程+270m，井高H=15m，已在井座上盖封了3圈预制拱板，进水口高程为+270.6m；排水管断面为圆形，D=1.5m，C25现浇钢筋混凝土结构。

- 泄流能力计算

- 框架式排水井计算公式

- 1）自由泄流

a）水位未淹没框架式圈梁时：

Qc=ncmεbc2gHy1.5

b）水位淹没圈梁时：

Qd=Qb=Q1+Q2

本项目按方孔计算：

Q1=1.8ncεbcH01.5

- 水位淹没井口时：

Qe=φωs2gHj

φ=11+ζ4+ζ5f62

3）半压力流：

Q=φFs2gH

φ=11+λjldf22+ζ2+ζ3f12+ζ4f12+ζ5f72

4）压力流：

Q=μFx2gHz

μ=11+λgLDf32+ζf32+ζ2f92+ζ3f32+ζ4f52+ζ5f82

排水井进水口高程为+270.6m，根据上述框架式排水井泄流计算公式， 计算排水井泄流能力见下表。

表5-12 排水井泄流能力计算表

| 水位高程 （m） | 泄流水深 （m） | 泄流能力 （m3/s） | 水位高程 （m） | 泄流水深 （m） | 泄流能力 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270.6 | 0 | 0.00 | 271.9 | 1.3 | 6.79 |
| 270.7 | 0.1 | 0.36 | 272.0 | 1.4 | 6.84 |
| 270.8 | 0.2 | 1.11 | 272.1 | 1.5 | 6.90 |
| 270.9 | 0.3 | 2.15 | 272.2 | 1.6 | 6.95 |
| 271.0 | 0.4 | 3.06 | 272.3 | 1.7 | 7.00 |
| 271.1 | 0.5 | 4.20 | 272.4 | 1.8 | 7.05 |
| 271.2 | 0.6 | 5.43 | 272.5 | 1.9 | 7.10 |
| 271.3 | 0.7 | 6.45 | 272.6 | 2.0 | 7.15 |
| 271.4 | 0.8 | 6.51 | 272.7 | 2.1 | 7.20 |
| 271.5 | 0.9 | 6.57 | 272.8 | 2.2 | 7.24 |
| 271.6 | 1.0 | 6.63 | 272.9 | 2.3 | 7.29 |
| 271.7 | 1.1 | 6.68 | 273.0 | 2.4 | 7.34 |
| 271.8 | 1.2 | 6.74 | 273.1 | 2.5 | 7.39 |

- 调洪库容

现状堆积坝最低处坝顶高程为+274.0m，滩顶高程为+272.70m，库内水位高程为+270.6m，干滩长度218m，干滩坡度约1.6%，据此数据及地形图计算尾矿库调洪库容，调洪库容见表5-13。

表5-13 现状尾矿库调洪库容

| 水位高程 （m） | 调洪深度 （m） | 调洪库容 Vt（m3） | 水位高程 （m） | 调洪深度 （m） | 调洪库容 Vt（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270.6 | 0.0 | 0 | 271.9 | 1.3 | 19966 |
| 270.7 | 0.1 | 542 | 272.0 | 1.4 | 22008 |
| 270.8 | 0.2 | 1084 | 272.1 | 1.5 | 26815 |
| 270.9 | 0.3 | 1653 | 272.2 | 1.6 | 31623 |
| 271.0 | 0.4 | 2222 | 272.3 | 1.7 | 36430 |
| 271.1 | 0.5 | 4137 | 272.4 | 1.8 | 41334 |
| 271.2 | 0.6 | 6052 | 272.5 | 1.9 | 46238 |
| 271.3 | 0.7 | 7966 | 272.6 | 2.0 | 51141 |
| 271.4 | 0.8 | 9924 | 272.7 | 2.1 | 56237 |
| 271.5 | 0.9 | 11881 | 272.8 | 2.2 | 61333 |
| 271.6 | 1.0 | 13838 | 272.9 | 2.3 | 66429 |
| 271.7 | 1.1 | 15881 | 273.0 | 2.4 | 71525 |
| 271.8 | 1.2 | 17923 | 273.1 | 2.5 | 79466 |

- 调洪演算原理

尾矿库调洪演算，可根据来水过程线和排水构筑物的泄水量与尾矿库的调洪库容关系曲线，通过水量平衡计算求出泄洪过程线，从而定出泄流量和调洪库容。尾矿库内任一时段Δt的水量平衡方程式为：

12Qs+Qz∆t−12qs+qz∆t=Vz+Vs

式中：

Qs、Qz−−时段始、终尾矿库的来洪流量，m3/s；

qs、qz−−时段始、终尾矿库的泄洪流量，m3/s；

Vs、Vz−−时段始、终尾矿库的蓄洪量，m3；

- 调洪演算结果

根据上节所述公式进行调洪演算，调洪演算结果详见表5-14。

表5-14 尾矿库500年一遇调洪演算表

| t h | Q m3/s | — Q m3/s | — Q Δt m3 | V+12q∆t m3 | q m3/s | V-12q∆t m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.625 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 0.33 | 1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.055 | 750 | 750 | 0.324 | 361 |
| 0.67 | 4.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.575 | 3666 | 4027 | 3.034 | 386 |
| 1.00 | 12.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.010 | 10290 | 10676 | 5.981 | 3499 |
| 1.33 | 19.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.180 | 19212 | 22711 | 6.758 | 14602 |
| 1.67 | 16.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.620 | 21816 | 36418 | 6.956 | 28070 |
| 2.00 | 12.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.605 | 17544 | 45614 | 7.051 | 37153 |
| 2.33 | 8.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.595 | 12726 | 49879 | 7.094 | 41366 |
| 2.67 | 4.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.110 | 7914 | 49280 | 7.088 | 40775 |
| 3.00 | 3.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.380 | 4932 | 45707 | 7.051 | 37246 |
| 3.33 | 3.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.880 | 4056 | 41302 | 7.007 | 32893 |
| 3.67 | 2.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.380 | 3456 | 36349 | 6.956 | 28002 |
| 4.00 | 2.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.880 | 2856 | 30858 | 6.899 | 22579 |
| 4.33 | 1.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.380 | 2256 | 24835 | 6.809 | 16664 |
| 4.67 | 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.880 | 1656 | 18320 | 6.642 | 10350 |
| 5.00 | 0.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.380 | 1056 | 11406 | 6.276 | 3875 |
| 5.33 | 0.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.065 | 456 | 4331 | 3.179 | 516 |
| 5.67 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.000 | 78 | 594 | 0.282 | 256 |
| 6.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.000 | 0 | 256 | 0.122 | 109 |
| 6.33 | 0.00 |  |  |  |  |  |

经调洪演算，尾矿库最大的下泄流量为7.094m3/s，所需调洪库容45623m3。查表5-12和表5-13可知，当库内洪水位高程为+272.5m，此时调洪水深1.9m，调洪库容46238m3，排洪系统最大下泄流量7.10m3/s，可以满足调洪后排洪要求，此时尾矿库安全超高1.5m，干滩长度约96m，说明现状尾矿库排水井+涵洞排洪系统泄流能力满足安全泄洪的需要，安全超高及干滩长度满足规范要求。

5.3.3 评价单元小结

（1）盘古山钨业尾矿库原排洪系统按50年一遇构建，不符合现行设计规范要求，不能满足洪水泄流要求。故本次主要按隐患综合治理工程新建排洪系统进行洪水复核，经复核，新建排洪系统能满足洪水泄流要求。

（2）经现场检查，盘古山钨业尾矿库原排洪设施不尽符合设计要求，新建排洪设施符合设计要求，本次按新建排洪系统进行赋分。防排洪系统单元应得分41分，实际得分39分，得分率95.12%，盘古山钨业尾矿库排洪设施总体上符合安全要求。

（3）盘古山钨业应按长沙有色冶金设计研究院有限公司2015年3月出具的《盘古山钨矿尾矿库隐患综合治理工程设计总结报告》的要求，原排水涵洞待2#排水井使用至+271.0m标高时予以封堵。实施封堵时，做好封堵施工记录、影像资料和封堵体强度检测，并存档备查。

（4）新建排洪系统正式投入使用以后，盘古山钨业应按设计要求盖封拱板，确保尾矿库堆积坝安全超高、沉积滩干滩长度两项控制指标满足规程规范和设计要求。

5.4 安全监测设施单元

5.4.1 安全检查法评价

经我中心评价组评价人员现场安全检查，盘古山钨业尾矿库安全监测设施既有传统的人工安全监测设施，也有自动的在线监测设施，且设置位置、数量基本上与设计相符，观测频率和精度符合规定要求，盘古山钨业尾矿库在线安全监测预警系统接入了省级尾矿库安全生产风险监测预警平台，实现了数据共享、互联互通，与国家灾害风险综合监测预警信息平台的对接。实现了环境监测、安全监管数据共享。坝体人工安全监测设施以及在线监测设施运行状况均正常，盘古山钨业较好的落实了安全监测设施（含在线监测设施）维护和定期观测，并保存了观测记录。

由观测记录可知，坝体沉降位移波动幅度较小，基本无变化，在测量允许误差范围内。在线监测设施运行状况较好，观测值基本上能与人工观测情况吻合，数据波动幅度较小。浸润线埋深均符合规范值要求。

盘古山钨业应及时根据堆积坝堆筑情况，落实人工安全监测设施和在线监测设施的现场安装、检查和维护工作。并加强观测、数据分析和记录保存工作。

5.5 库区环境单元

5.5.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》，对盘古山钨业尾矿库库区环境单元进行评判，具体见表5-15。

表5-15 库区环境单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库区 安全 | 1.1周边山体失稳，随时有可能滑动、坍塌影响尾矿库安全。 | 《尾矿库安全规程》第9.5.2条 | 查现场 | 周边山体较稳定 | 隐患 |  | 满足 要求 |
|  | 1.2库区是否存在违章爆破、采石和建筑；违章进行尾矿回采、取水；外来尾矿、废石、废水和废弃物排入、放牧和开垦和炸鱼等危害尾矿库安全的活动。 | 《尾矿库安全规程》第9.5.3条 |  | 符合 | 7 | 不符合不得分 | 7 |
| 小计 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |

5.5.2 评价单元小结

（1）经现场检查，盘古山钨业尾矿库周边山体稳定，无滑动、坍塌等影响尾矿库安全情况，尾矿库周边安全状况良好，库区环境单元应得分7分，实际得分7分，得分率为100%，库区环境符合安全要求。

（2）由于历史遗留问题，盘古山钨业尾矿库与周边村庄距离较近，但建库60年来，未发生过重大安全事故和污染事故。鉴于盘古山钨业尾矿库下游有居民，盘古山钨业应跟当地气象站建立联系，对矿区进行有效的天气预报。并加强与当地人民政府及村民小组的联系，在适当地段设置警报器，或配备锣鼓、喊话器，以便将险情信息及时传达和提醒下游村民；在显眼处张贴避灾线路图和紧急疏散指南，并对村民进行宣传和培训；组织应急协助队伍，专人专责，户户落实制，落实撤离对象，尾矿库应急预案按安全撤离30分钟进行，及时将淹没范围内的村民转移至安全区域。检查、维护好自动雨量计，当10分钟降雨量大于设计雨量时发出紧急警报。并不定期组织当地村民一并参加尾矿库生产安全事故应急演练，做好下游群众的宣传教育、紧急疏散和救护等项工作。

（3）山森水库集水面积27.5km2，总库容202万m3，最大坝高40.8m，属小（一）型水库，校核工况下500年一遇洪水下泄流量1055m3/s。仁风河平时水位较低，流经库区下游段河面宽8～12m，该段河堤顶标高+252.7m～+257.4m，河堤南面700余米宽均为平坦的农田，即使发生洪灾，水位超过河堤后过流断面将大大增加，水位上涨有限，该河有记录的最高洪水位为+257.5m。本库初期坝经隐患综合治理工程治理后坝顶标高最低处达+260.0m，高于河堤至少2.6m以上，故上游水库泄洪时不会对本库坝体的稳定安全产生大的影响。

（4）盘古山钨业尾矿库属于“头顶库”，根据《江西省安监局转发《国家安监总局关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故实施方案〉的通知》的通知》，盘古山钨业按“一库一策”的原则，并结合当地实际情况，编制了《江西盘古山钨业有限公司尾矿库“头顶库”治理方案》，主要是在2012年实施了隐患综合治理工程，基本上消除了尾矿库原有安全隐患，提升了本质安全程度，拟采取加强内部安全管理和强化外部应急联动机制的治理方式，降低尾矿库险情的危害程度。据悉，盘古山钨业已按江西省应急管理厅有关文件的精神要求，编制了盘古山钨业尾矿库的“一库一策”实施方案。

5.6 辅助设施单元

5.6.1 安全检查法评价

（1）经现场踏勘，盘古山钨业尾矿库尾矿值班观测室在尾矿库东北侧+315.0m标高山坡，距坝顶15m。尾矿工主要通过固定电话及移动电话和选厂及公司调度保持联系。

（2）经现场踏勘，盘古山钨业尾矿库设置了应急物资库，配备了各类应急物资，如木尖、铁锤、铁丝、土工布、编织袋、土箕、铁锹、报警器、救生衣、救生圈、雨衣、应急灯、手动葫芦、排水泵、备用电源等。

（3）经现场踏勘，盘古山钨业尾矿库设立了尾矿库安全运行牌和安全警示牌。

（4）经现场踏勘，盘古山钨业尾矿库坝体上设置了照明设施。

（5）经现场踏勘，从矿区及选厂各有一条公路直通尾矿库，可以满足尾矿库应急抢险用。

综上所述，盘古山钨业尾矿库现场管理较为规范，辅助设施符合规程规范规定。

盘古山钨业应加大尾矿库检查道路、安全标志、照明设施以及通讯系统的日常维护管理，确保道路畅通无阻、安全标志显眼醒目、照明设施以及通讯系统正常有效。及时更新各类应急物资，确保数量种类齐全有效。

5.7 综合安全评价

5.7.1 概述

本节采用安全检查表分析法对尾矿库的综合安全状况进行评价，该检查表对尾矿库系统状况的安全综合情况进行检查，并对各项检查内容赋予了分值，依据尾矿库所得分值，将尾矿库分成四个安全等级，以此来确定尾矿库的安全生产现状。

5.7.2 评价标准说明

表5-22  评价标准说明见表

| 类型 | 概念 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| A类库 | 安全生产条件较好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类库 | 安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。 | 得分率在76%～89%之间 |
| C类库 | 安全生产条件较差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%～75%之间 |
| D类库 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的尾矿库。 | 得分率在60%以下 |
| 备 注 | 1.表中带“*”号的项目为否决项：达不到“**”项目要求的，归为D类库；达不到“*”号项目要求的，归为C类库。 2.本表评价内容，采用百分制。 3.尾矿库分类，采用得分率。因尾矿库型式不同，没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%. 4.评价方法及扣分尺度，评价人员根据实际情况具体掌握。 | 标准分120分 |

5.7.3 尾矿库综合评分表

表5-23 尾矿库综合评分表

| 序号 | 评价项目 | 应得分 | 实得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安全管理单元 | 51 | 48 | 94.12 |
| 2 | 尾矿坝体单元 | 77 | 63 | 81.82 |
| 3 | 防排洪系统单元 | 41 | 39 | 95.12 |
| 4 | 库区环境单元 | 7 | 7 | 100 |
| 合计 |  | 176 | 157 | 89.20 |

5.7.4 评价结论

经现场检查，盘古山钨业安全管理机构健全，安全生产管理制度完善，盘古山钨业尾矿库尾矿坝基本符合设计要求，尾矿坝整体稳定性符合《规范》要求；排洪能力符合设计洪水泄流要求，尾矿库运行安全。尾矿库采用安全检查表法评价得分率为89.20%，属于安全生产条件一般，能满足基本安全生产活动的尾矿库，为正常库。

- 安全对策措施建议

6.1 安全管理对策措施建议

1. 企业应编制年、季作业计划和详细运行图表，严格按照《尾矿库安全规程》《尾矿库安全监督管理规定》和设计文件的要求，统筹安排和实施尾矿输送、排放和排洪的管理工作。

2. 企业应督促并检查尾矿工日常巡坝、检查尾矿库安全设施的执行情况，指导尾矿工认真填写好日常尾矿库交接班、巡查记录及尾矿库安全运行牌记录。

3. 企业应根据盘古山钨业尾矿库的现状，配齐备足应急救援物资器材，并每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，保留演练影像资料，分析评估演练效果，每3年进行一次应急预案评估、修订完善尾矿库生产安全事故应急预案，使之具有针对性、有效性和及时性。

4. 企业应加强尾矿工的安全教育培训工作，并落实到位、做到持证上岗。并按《尾矿库安全规程》的规定，配备安全监测设施检查人员、检测设施和检测人员及主管技术人员。

5. 企业应配备选矿、水工、土木工程、地质等专业技术人员管理尾矿库，重视和加强尾矿库的建设和管理资料的归档和保管工作。

（1）文件和图纸：①如设计图纸和说明，施工、竣工图纸和文字材料，包括初期坝、堆积坝、排水系统等；②立项报告、批复，竣工验收报告及工程的相关文件等。

（2）应制定观测设施管理制度，加强观测和保护，由安全监测设施检查人员负责观测，形成观测、分析记录，并备档存查。

6. 盘古山钨业尾矿库专职安全生产管理人员应当不少于4人，专业技术人员应当不少于2人。特种作业人员数量必须能够满足实际生产需求，并持证上岗。生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当依照有关规定经培训考核合格并取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

7. 企业应确保安全措施费用定额提取、专款专用，并得到落实。

8. 企业应密切关注当地气象信息，在出入库区公路上设置安全警示牌，或配备锣鼓、喊话器，以便将险情信息及时传达和提醒下游居民。一旦发生险情，人员不得往下游奔跑，应往上游或山坡上避险。

9. 鉴于盘古山钨业尾矿库离下游村庄较近，盘古山钨业应跟当地气象部门建立联系，对矿区进行有效的天气预报。并加强与当地人民政府及村民小组的联系，宜在适当地段设置警报器或配置锣鼓、喊话器，在显眼处张贴避灾线路图和紧急疏散指南，并对村民进行宣传和培训。

10. 应加强库区山体巡查，详细观察周边山体有无异常和急变，有无滑坡、塌方和泥石流以及放牧、开垦、砍伐等情况。分析周边山体发生滑坡可能性，尤其是建库时开挖的山体的稳定性，防止山体滑塌伤人。

11. 应持续开展尾矿库危险源辨识与风险评价，建立隐患排查治理与风险管控双重预防体系，规范设立尾矿库安全风险告知牌、避灾线路图、安全风险分级管控四色图及安全风险管控“三清单”，及时发现并消除隐患。

12. 应积极开展尾矿库班组建设，持续改进尾矿库安全生产标准化体系。

6.2 安全技术对策措施建议

1. 加强尾矿坝检查

（1）检查坝体位移。要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理；

（2）检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时．应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度，妥善处理；

（3）检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势；

（4）检查坝体及坝肩山体渗漏。应查明有无渗漏出逸点，出连点的位置、形态、流量及含沙量等；

（5）检查坝肩沟沿线山坡稳定性、沟内淤堵等。

2. 加强尾矿库的防洪度汛安全管理工作

（1）汛前应按下列要求制定度汛方案：

①及时清除库区排洪设施、块石和树木杂草，尤其要做好排水设施（如排水斜槽、排水井上方山体）的清堵除堵工作，避免汛期因排水斜槽、排水井内淤堵而出现洪水漫顶现象；

②应准备好必要的抢险、交通、通讯、供电及照明器材或设施，维护整修上坝道路，并确保安全畅通；

③应加强值班和巡逻，设警报信号和组织抢险队伍，根据当地具体情况与地方政府一起制定下游居民撤离险区方案及实施办法；

④及时了解掌握汛期水情和气象预报。

（2）暴雨过后应对排水斜槽、排水井进行全面认真的检查与清理，并不定期清除进水口附近水面的漂浮物、杂草等杂物。若发现问题应及时修复。

（3）对出现蜂窝麻面、露筋、缺角等状况的排水斜槽盖板，应予以报废、损毁，并加强现场检查。

（4）库水位观测标尺应标明正常运行水位和警戒水位，并及时刷新排水斜槽附近的库水位标尺。

（5）企业应配足备齐符合盘古山钨业尾矿库应急抢险所需的应急物资、及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况。高温天气，督促员工尽量短时间巡查一遍；雷雨天气，督促员工在值班房内通过在线监测系统观察库区、尾矿坝、排水构筑物，防止雷击；蛇鼠出入季节，督促员工穿戴好劳动防护用品和驱赶棍棒。大风扬尘，督促员工佩戴防尘口罩入库检查。

（6）每年汛期前，企业可委托设计单位根据盘古山钨业尾矿库实测地形图、水位等实际情况进行调洪演算，复核尾矿库防洪能力，确定汛期尾矿库的运行水位等安全运行控制参数。每三年对排洪、排水构筑物进行一次质量检测，保存好检测报告。

（7）严格控制放矿高程，严禁尾矿沉积滩滩面超过溢洪道底板。

（8）应加强安全监测设施（含避雷、接地装置）的维护和检查。一旦监测设施出现故障或损坏，应尽快修护或联系在线监测系统设计（安装调试）单位维修事宜。若在线监测设施长时间维修不好，应发挥人工观测设施的作用，做到观测记录不断档。应加强员工责任心教育和在线监测系统应用及维护培训。

- 安全评价结论

本次评价根据国家已颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件精神，本着科学、公正、合法、自主的原则对江西盘古山钨业有限公司盘古山钨业尾矿库在运营过程中存在的主要危险、有害因素的种类及危害程度进行了分析，对导致该尾矿库重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，得出如下结论：

（1）江西盘古山钨业有限公司尾矿库暂不属于重大危险源，也不存在重大生产安全事故隐患。企业应按要求进行申报登记、制定应急预案并备案、定期组织应急演练，正确引导下游居民紧急疏散。

（2）江西盘古山钨业有限公司尾矿库运营期间存在滑坡（坝坡失稳）；坝体位移、沉陷；裂缝；坝体坍滑；渗漏；排洪构筑物破坏（裂缝、垮塌、堵塞、错动）；淹溺；高处坠落；触电；粉尘；不良环境因素；库区山体滑坡、塌方和泥石流等15类，其危险等级为Ⅱ-Ⅳ。应重点防范尾矿坝滑坡、位移、沉陷及排洪构筑物破坏等危害因素。

（3）江西盘古山钨业有限公司安全管理机构健全，尾矿库安全管理制度完善，安全管理措施基本落实到位；尾矿坝基本符合设计要求，现状完好，经尾矿坝稳定性分析，坝坡安全系数符合《规范》要求；原有排水构筑物不尽符合设计要求，待库内水位达+271.0m高程时应按设计要求进行封堵。新建排洪系统符合设计要求，本次按新建排水构筑物进行洪水复核，其泄流能力满足洪水泄流要求；尾矿库库区安全状况良好，运行安全。鉴于尾矿库下游居民较多，江西盘古山钨业有限公司应密切联系当地气象站、镇人民政府及村民小组，定期演练，做好下游村民的宣传教育工作和正确引导下游村民疏散撤离工作。

（4）经采用安全检查表法对江西盘古山钨业有限公司尾矿库综合评价，得分率为89.20%，安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动，属正常库。

（5）江西盘古山钨业有限公司应认真考虑本报告中分析的危险、有害因素，积极落实所提出的各项安全对策措施和建议，按照国家安全生产法律、法规、行业规程要求进行完善，全面推动、持续改进安全生产标准化工作，提高尾矿库的本质安全程度，实现长周期安全生产。

结论：江西盘古山钨业有限公司尾矿库属于正常库，现状符合安全生产条件。

- 附图附件

8.1 附图

（1）尾矿库平面布置图

（2）尾矿坝剖面图

（3）排水构筑物剖面图

（4）尾矿库放矿图

（5）尾矿库库容曲线图

8.2 附件

企业提供的各类证照和其他佐证材料

附：评价人员与企业安全管理人员现场合影