广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿

50万t/a露天采矿工程

安全预评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二五年九月

广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿

50万t/a露天采矿工程

安全预评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：吴  华

2025年9月

（安全评价机构公章）

广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿

50万t/a露天采矿工程

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年9月16日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评价人员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 专业 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 吴 华 | CAWS530000230200949 | 043387 | 工业分析 |  |
| 项目组成员 | 吴 华 | CAWS530000230200949 | 043387 | 工业分析 |  |
|  | 吴映琴 | 1800000000301265 | 033760 | 安全工程 |  |
|  | 杜达衡 | S011053000110203001735 | 041638 | 安全工程 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 | 机械工程 及自动化 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | 采矿工程 |  |
| 报告编制人 | 吴 华 | CAWS530000230200949 | 043387 | 工业分析 |  |
|  | 杜达衡 | S011053000110203001735 | 041638 | 安全工程 |  |
|  | 吴映琴 | 1800000000301265 | 033760 | 安全工程 |  |
| 报告审核人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 | 安全工程 |  |
| 过程控制 负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 | 化学工程与工艺 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 | 水工结构 |  |

评价组现场照片：

图1（左：评价师吴映琴、中：企业代表张帮明、右：评价师吴华）

前  言

广南同邦工贸有限公司成立于2020年09月30日，注册地位于云南省文山壮族苗族自治州广南县旧莫乡昔板小格达村小组，法定代表人为余昌奎，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91532627MA6PTLLG0W。

广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天矿为广南同邦工贸有限公司下属矿山，矿山地理坐标(2000国家大地坐标系)：东经104°59′32″～104°59′44″，北纬23°58′43″～23°59′02″，位于208省道东侧，地处广南县旧莫乡昔板村民委员会境内，行政区划隶属文山壮族苗族自治州广南县管辖。

广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿露天矿山于2014年6月12日首次取得采矿许可证。采矿权到期后，矿山重新办理采矿证，于2023年3月24日取得了广南县自然资源局颁发的采矿证，矿山名称：广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿，采矿权人：广南同邦工贸有限公司，经济类型：有限责任公司，生产规模：30万吨/年，矿区面积0.1048km2，采矿证号：C326272023037230154872，开采方式：露天开采，开采矿种：建筑石料用灰岩，有效期：2023年03月24日至2028年03月24日。

根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号，自2017年2月1日起施行）、《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）等相关法律、法规、文件要求，广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿申请项目立项，拟将生产规模从30万t/a提升至50万t/a。企业委托云南增股工程勘察设计有限公司对扩建石场矿山进行可行性研究工作，编制和提交了《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，2025年6月6日《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号[项目代码]：2302-532627-04-05-191623）进行了变更。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修订）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安监总局令第77号令修订）等国家有关安全生产法律法规和标准规范的要求，为了履行建设项目安全设施“三同时”手续， 2025年7月16日委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全预评价工作。

我中心在接受企业委托后，组织安全评价人员成立安全评价小组开展广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程的安全评价工作，进行法律法规、标准和规范的收集；同类生产企业调研；有关资料收集整理；企业危险有害因素分析；评价单元划分；评价方法选择；采用可靠、适用的评价技术对广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程进行评价，并得出评价结论，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，为该矿山项目的设计、建设和生产提供依据，最后按《安全预评价导则》及《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》编制完成《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》。

安全预评价程序一般包括：

1、前期准备

（1）明确评价对象和评价范围；

（2）组建评价组；

（3）收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范；

（4）收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例；

（5）对类比工程进行实地调查等内容。

2、辨识与分析危险、有害因素

（1）辨识和分析评价对象可能存在的各种危险、有害因素；

（2）分析危险、有害因素发生作用的途径及其变化规律。

3、划分评价单元

评价单元的划分应考虑安全预评价的特点，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。

4、选择评价方法

对于不同的评价单元，可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。

5、定性定量评价

根据评价的目的、要求和评价对象的特点、工艺、功能或活动分布，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法对危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行定性定量评价。

6、提出安全对策措施建议

（1）为保障评价对象建成或实施后能安全运行，从评价对象的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施；

（2）从评价对象的组织机构设置、人员管理、物料管理、应急救援管理等方面提出安全管理对策措施；

（3）从保证评价对象安全运行需要提出其他安全对策措施。

7、作出评价结论

概括评价结果，给出评价对象在评价时的条件下与国家有关法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出危险、有害因素引发各类事故的可能性及其严重程度的预测性结论，明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论。

8、编制安全预评价报告

安全预评价报告是安全预评价工作过程的具体体现，是评价对象在建设或实施过程中的安全技术性指导文件。安全预评价报告文字简洁、准确，可同时采用图表和照片，以使评价过程和结论清楚、明确，利于阅读和审查。安全预评价工作的程序见下图所示。

图3   评价程序图

在编写本评价报告的过程中，得到了广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿有关领导和人员的大力支持，在此一并表示感谢！

目  录

前  言	1

1.评价对象与依据	13

1.1评价对象和范围	13

1.2 预评价目的、内容	13

1.3评价依据	14

1.3.1国家法律	14

1.3.2行政法规	16

1.3.3部门规章及规范性文件	17

1.3.4地方性法规及规范性文件	20

1.3.4标准规范	21

1.3.5建设项目合法证明文件	24

1.3.6建设项目技术资料	24

1.3.7其他评价依据	24

1.3.8评价基准日	25

2.建设项目概述	26

2.1建设单位概况	26

2.1.1建设单位基本情况	26

2.1.2建设项目行政区划、地理位置及交通	29

2.1.2.1矿区位置	29

2.1.2.2矿区交通	29

2.1.3矿业权设置	30

2.1.4周边环境	33

2.2自然环境概况	34

2.3建设项目地质概况	36

2.3.1区域地质	36

2.3.2矿区地质	39

2.3.2.1地层	39

2.3.2.2构造	39

2.3.3矿体（层）地质	39

2.3.3.1矿体（层）特征	39

2.3.3.2矿石质量	40

2.3.3.3矿体围岩及夹石	40

2.3.3.4共（伴）生矿产	40

2.3.3.5风化和岩溶发育特征	41

2.3.4水文地质概况	41

2.3.4.1区域水文地质条件	41

2.3.4.2矿区含、隔水层	42

2.3.4.3矿坑涌水量分析	43

2.3.4.4矿区供水水源	43

2.3.4.5矿区水文地质条件小结	43

2.3.5工程地质概况	43

2.3.5.1工程地质	43

2.3.5.2矿床顶底板及露采边坡稳定性分析	44

2.3.5.3矿区工程地质条件小结	45

2.3.6环境地质	45

2.3.6.1矿区环境地质现状评价	45

2.3.6.2矿区地质环境预测分析	46

2.3.6.3地质灾害防治措施及建议	47

2.3.7矿山开采技术条件小结	47

2.3.7.1开采技术条件	47

2.4工程建设方案概况	48

2.4.1矿山开采现状	48

2.4.2建设规模、工作制度及产品方案	52

2.4.2.1建设规模	52

2.4.2.2产品方案	52

2.4.3总图运输	52

2.4.3.1总图布置	52

2.4.3.2矿山运输	54

2.4.4开采范围和开采方式的选择	54

2.4.4.1开采范围	54

2.4.4.2开采方式	54

2.4.4.3开采境界圈定	55

2.4.4.4开采境界参数	55

2.4.4.5设计圈定矿量	59

2.4.4.6开采顺序	59

2.4.4.7基建工程	60

2.4.5开拓运输	62

2.4.5.1开拓运输方案	62

2.4.5.2 运输设备	62

2.4.5.3 运输道路	62

2.4.5.4运输安全防范措施	63

2.4.6采矿工艺	65

2.4.6.1采剥方法	65

2.4.6.2穿爆工作	66

2.4.6.3垂直孔（工作）爆破	68

2.4.6.4倾斜孔（靠帮预裂）爆破	70

2.4.6.5二次爆破	72

2.4.6.6一次爆破最大装药量	72

2.4.6.7爆破材料选择	72

2.4.6.8爆破作业参数汇总	72

2.4.6.9爆破安全距离	73

2.4.6.10穿爆设备	73

2.4.6.11挖掘铲装设备	74

2.4.7防尘	74

2.4.8矿山供配电设施及通讯	75

2.4.8.1供配电系统	75

2.4.8.2电气设施	75

2.4.8.3通讯及信号	76

2.4.9防排水系统	77

2.4.9.1矿山给水	77

2.4.9.2矿山排水	77

2.4.9.3废水	77

2.4.10排土场	78

2.4.11破碎	78

2.4.11.1破碎站位置	78

2.4.11.2破碎设备	79

2.4.11.3破碎站安全措施	79

2.4.12边坡监测	80

2.5安全管理及其它	83

2.5.1组织结构	83

2.5.2工作制度	84

2.5.3劳动定员	84

2.5.4劳动生产率计算	85

2.5.5职工培训	85

2.5.6安全管理制度	85

2.5.7工伤保险、安全生产责任险	86

2.5.8安全专项投资	86

3.定性定量评价	88

3.1评价方法的选择	88

3.2总平面布置单元	89

3.2.1总平面布置单元危险、有害因素辨识与分析	89

3.2.2矿层地质方面的主要危险、有害因素辨识与分析	91

3.2.3工程地质方面的主要危险、有害因素辨识与分析	92

3.2.3.1工程地质方面的主要危险、有害因素辨识	92

3.2.3.2工程地质方面主要危险、有害因素评价	93

3.2.3.3工程地质灾害防、治措施及建议	93

3.2.4环境地质方面的主要危险、有害因素辨识与分析	93

3.2.4.1矿区环境地质分析	93

3.2.4.2环境地质主要危险、有害因素辨识	93

3.2.4.3地质灾害防、治措施及建议	94

3.2.5气象、水文地质的主要危险、有害因素辨识与分析	94

3.2.5.1大气降水、地表水	94

3.2.5.2矿区含、隔水层	95

3.2.5.3矿坑涌水分析	95

3.2.6总平面布置单元预先危险性分析（PHA）	96

3.2.7总平面布置单元安全检查表	97

3.2.8矿山开采对周边环境相互影响评价	100

3.2.9单元小结	101

3.3开拓运输单元	102

3.3.1开拓运输危险有害因素	102

3.3.2安全检查表	104

3.3.3单元小结	110

3.4采剥单元	110

3.4.1露天采场子单元	111

3.4.1.1露天采场危险因素辨识	111

3.4.1.2露天采场子单元预先危险性分析（PHA）	115

3.4.1.3露天采场子单元安全检查表法分析	118

3.4.1.4边坡高处坠落事故树分析	120

3.4.1.5边坡稳定性影响	122

3.4.1.6边坡监测	123

3.4.1.7边坡维护与管理	123

3.4.1.8设备生产能力	126

3.4.1.9露天采场子单元小结	128

3.4.2穿孔爆破子单元	128

3.4.2.1爆破安全距离	129

3.4.2.1穿孔爆破单元危险因素辨识	132

3.4.2.2穿孔爆破检查表	135

3.4.2.3单元小结	139

3.4.3边坡稳定性分析和监测	140

3.4.4铲装作业运输子单元	149

3.4.4.1铲装作业危险因素辨识	149

3.4.4.2铲装作业子单元预先危险性分析	151

3.4.3.3安全检查表	151

3.4.4.4单元小结	152

3.5防尘单元	153

3.5.1防尘单元危险因素辨识	153

3.5.2安全检查表	153

3.5.3单元小结	154

3.6供配电设施及通讯单元	154

3.6.1供配电设施危险因素辨识	154

3.6.2安全检查表	159

3.6.3单元小结	163

3.7防排水与防灭火单元	163

3.7.1防排水防灭火单元危险因素辨识	163

3.7.2防排水安全检查表	164

3.7.3防灭火安全检查表	165

3.7.4单元小结	165

3.8破碎站单元	166

3.8.1破碎单元安全检查法分析	166

3.8.2破碎站单元安全检查表分析	167

3.10安全管理及其他单元	169

3.10.1安全管理及其他单元危险有害因素辨识	169

3.10.2安全检查表	170

3.10.3矿山土地复垦方案	175

3.10.4单元小结	175

3.10.5淘汰落后生产工艺及设备	176

3.11重大危险源辨识单元	177

3.9.1矿山使用的炸药	177

3.9.2矿山使用的柴油	177

3.9.3金属非金属矿山重大事故隐患判定	177

3.9.4矿山隐蔽致灾因素评价	179

3.9.5单元小结	182

4.安全对策措施建议	183

4.1 存在的主要问题	183

4.2可行性研究报告提出的安全对策措施	183

4.2.1总平面布置单元安全对策措施	183

4.2.2开拓运输单元安全对策措施	184

4.1.1总平面布置单元需补充完善的内容	185

4.1.2开拓运输单元需补充完善的内容	185

4.1.3供配电设施及通讯单元需补充完善的内容	186

4.1.4防排水防灭火单元需补充完善的内容	186

4.1.5安全管理及其他单元需补充完善的内容	186

4.2安全预评价提出的安全对策措施及建议	187

4.2.1总平面布置单元安全对策措施及建议	187

4.2.2开拓运输单元安全对策措施及建议	188

4.2.3采剥单元安全对策措施及建议	188

4.2.3.1露天采场子单元安全对策措施及建议	188

4.2.3.2采剥工艺子单元安全对策措施及建议	189

4.2.3.3铲装作业子单元安全对策措施及建议	189

4.2.4防尘单元安全对策措施及建议	189

4.2.5供配电设施及通讯单元安全对策措施及建议	190

4.2.6防排水防灭火单元安全对策措施及建议	190

4.2.8破碎车间单元安全对策措施及建议	190

4.2.9安全管理及其他单元安全对策措施及建议	191

5.评价结论	192

5.1需要重点防范的危险、有害因素	192

5.1.1本项目应重点防范的危险、有害因素	192

5.1.2本项目应重视的安全对策措施及建议	192

5.1.3下一步安全设施设计应重视得安全对策设施	194

5.2评价结论	194

6.附件附图	196

6.1附件	196

6.2附图	197

1.评价对象与依据

1.1评价对象和范围

1、本次评价的对象为广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程。

2、本次评价范围为广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿采矿许可证允许范围内，经项目可行性研究报告所推荐范围内的露天采矿工程，具体包括露天采场、采矿工艺、开拓运输、总平面布置、周边环境、排土场、破碎站、防排水设施、供配电设施（主要为供水泵和机修车间用电设施）的安全设施以及安全管理等。

凡涉及本项目的炸药库及附属设施、爆破作业、外部运输、以及危险化学品、职业病及防治、消防、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.2 预评价目的、内容

1、预评价目的：根据《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》等技术资料，辨识与分析评价该露天开采扩建项目投产运行后在运行过程中存在的主要危险有害因素及其可能导致发生事故的诱发因素，辨识、分析该项目存在的危险有害因素预防与控制措施的可靠性，以及有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性，预测发生事故的可能性及严重程度，提出消除危险和危害的安全对策措施及建议，使建设项目的安全管理由事后处置变为事先预测和预防，以实现评价对象的本质安全。

2、安全预评价的主要内容包括：

（1）辨识建设项目投产运行后在运行过程中存在的主要危险有害因素，并分析其可能导致发生事故的诱发因素、可能性及严重程度。

（2）提出消除未受控危险有害因素的安全对策措施及建议。

（3）作出安全预评价结论。

1.3评价依据

1.3.1国家法律

1、《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议第一次修正；2008年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订；2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正）；

2、《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自1986年10月1日起施行。由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日第3次修订通过，自2025年7月1日起施行）；

3、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行）；

4、《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过；2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起施行）；

5、《中华人民共和国矿山安全法》(中华人民共和国主席令第十八号，2009年8月27日《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正并公布，自公布之日起施行）；

6、《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过施行，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议关于修改；第二次修正施行）；

7、《中华人民共和国电力法》（1995年12月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修正；2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议第二次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《第三次修正）；

8、《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第八十八号公布，自1998年1月1日起施行；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修订；2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议第二次修订；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修改）；

9、《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修正；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正施行）；

10、《中华人民共和国气象法》（1999年10月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第一次修正；2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二次修正；2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正）；

11、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过第三次修正，自2021年9月1日起施行）；

12、《中华人民共和国劳动合同法》（2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过施行；2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修正，自2013年7月1日起施行）；

13、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第二十五号，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订并公布，自2024年11月1日起施行）。

14、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第四十五号，2020年5月28日十三届全国人大三次会议表决通过，自2021年1月1日起施行。）

15、《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一〇四号，2021年12月24日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行）；

1.3.2行政法规

1、《电力设施保护条例》（国务院令第588号，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订并施行）；

2、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令152号，1994年3月26日发布并施行）；

3、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订并公布，自2009年5月1日起施行）；

4、《工伤保险条例》（国务院令第586号，根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订，自2011年1月1日起施行）；

5、《建设工程安全生产管理条例》（中国务院令第393号，2003年11月24日公布，自2004年2月1日起施行）；

6、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2003年11月24日公布，自2004年3月1日起施行）；

7、《安全生产许可证条例》（国务院令第653号，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）；

8、《民用爆炸物品管理条例》（国务院令第653号，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》进行修正并施行）；

9、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年4月9日公布，自2007年6月1日起施行）；

10、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（国务院令第535号，2008年9月18日公布，自公布之日起施行）；

11、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年2月17日公布，自2019年4月1日起施行）。

1.3.3部门规章及规范性文件

1、《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号，1990年4月10日公布施行）；

2、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（劳动部令第4号，1996年10月30日发布施行）；

3、《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号，2011年5月3日修订，2011年7月1日起施行）；

4、《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（国家安全监管总局2013年9月6日安监总管—〔2013〕101号）；

5、《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山新型适用安全技术及装备推广目录（第一批）的通知》（安监总管—〔2015〕12号，2015年2月13日起施行）；

6、《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管—〔2015〕13号，2015年2月13日起施行）；

7、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监管总局令第77号，2015年4月2日修正，2015年5月1日起施行）；

8、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年5月29日第二次修正）；

9、《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年5月29日第二次修正）；

10、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年5月29日第二次修正）；

11、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第78号，2015年5月26日修正，自2015年7月1日起施行）；

12、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（2013年8月23日国家安全生产监督管理总局令第62号公布，自2013年10月1日起施行；根据2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修正，自2015年7月1日起施行）；

13、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日施行）；

14、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告写提纲的通知》（安监总管—〔2016〕49号）

15、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号，2021年2月1日公布，自2021年2月1日起施行）；

16、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（国家矿山安全监察局矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

17、《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（国家矿山安全监察局矿安〔2022〕88号，2022年7月8日公布，2022年9月1日施行）；

18、财政部应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号，2022年11月21日发布施行）；

19、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（国务院公报2023年第26号厅字〔2023〕21号，2023年9月6日）；

20、《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（国家矿山安全监察局矿安〔2023〕147号，2023年11月14日公布并实施）；

21、国家矿山安全监察局关于印发《矿山重大隐患调查处理办法（试行）》的通知（矿安〔2021〕49号）

22、《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119 号）

23、《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124 号）

24、《国家矿山安全监察局关于深化矿山重大事故隐患专项排查整治2023 行动的通知》（矿安〔2023〕130 号）

25、国务院安全生产委员会印发《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委〔2024〕1号，2024年1月16日）

26、《电力设施保护条例实施细则》（国家发展和改革委员会令第11号，2024年1月4日第二次修订，自2024年3月1日起施行）；

27、《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（国家矿山安全监察局矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

28、《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日起施行）

29、《矿山救援规程》（应急部16号令，自2024年7月1日起施行）；

30、《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号，
2025年03月29日起实施）。

1.3.4地方性法规及规范性文件

1、《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》（云安监管〔2008〕102号，自2008年5月7日起施行）；

2、《云南省生产安全事故报告和调查处理规定》（云南省政府令第155号，经2009年7月30日云南省人民政府第27次常务会议通过并予公布，自2009年10月1日起施行）；

3、《云南省实施〈工伤保险条例〉办法》（云政发〔2011〕255号，2011年12月31日）；

4、《云南省突发事件应对条例》（省人大常委会公告第18号，由云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年7月27日审议通过并公布，自2014年12月1日起施行）；

5、云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；

6、《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

7、云南省人民政府关于印发《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知 (云政规〔2022〕4号)；

8、云南省人民政府办公厅关于印发《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

9、《云南省电力设施保护条例》（2024年12月，云南省十四届人大常委会第十三次会议审议通过《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正并重新发布）；

10、《云南省生产安全事故应急办法》（云南省人民政府令第227号，经2023年11月27日第十四届云南省人民政府第23次常务会议通过并公布，自2024年2月1日起施行。

1.3.4标准规范

1、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

2、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87，1988年8月1日实施）；

3、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ2005-2005,2005年5月1日实施)；

4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

5、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日实施）；

6、《矿用一般型电气设备》（GB/T12173-2008，2009年4月1日实施）；

7、《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

8、《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008，2009年6月1日实施）；

9、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009，2009年12月1日实施）；

10、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

11、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日实施）；

12、《矿山安全标志》（GB/T14161-2008，2009年10月1日实施）；

13、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010，2010年8月1日起施行）；

14、《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2010年5月1日实施)；

15、《建筑抗震设计标准》（2024版）（GB/T50011-2010，2010年12月1日施行）；

16、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

17、《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日实施）；

18、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

19、《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013，实施日期2013年10月1日）；

20、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013，自2014年7月1日起施行）；

21、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日施行）；

22、《爆破安全规程》(GB6722-2014,2015年7月1日实施)；

23、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，2016年6月1日实施）；

24、《<固定式压力容器安全技术监察规程>行业标准第1号修改单》（TSG21-2016/XG1-2020）；

25、《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日实施）；

26、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018修订版，2018年10月1日实施）；

27、《有色金属矿山排土场设计标准》（GB50421-2018，2018年12月1日实施）

28、《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063 -2018，2018年12月1日实施）

29、《头部防护安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

30、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日实施）；

31、《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019，2020年2月1日实施）；

32、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日实施）；

33、《图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020，2020年10月1日实施）；

34、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；

35、《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月1日实施）；

36、《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021，2021年10月26日实施）；

37、《凿岩机械与气动工具安全要求》（GB17957-2021）；

38、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月1日实施）；

39、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020，2022年01月01日实施）；

40、《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB39800.4-2020，2022年01月01日实施）；

41、《个体防护装备安全管理规范》（AQ6111-2023，2025年1月1日实施）。

42、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）；

43、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（KA/T2050.1-2016）；

44、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（KA/T2050.3 -2016）；

45、《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T2075 -2019）；

46、《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

47、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）。

48、《选矿安全规程》（GB/T 18152-2000）。

1.3.5建设项目合法证明文件

1、采矿许可证（副本）证号：C326272023037230154872；

2、营业执照（副本）统一社会信用代码：91532627MA6PTLLGOW；

3、云南省固定资产投资项目备案证：备案号[项目代码]：2302-532627-04-05-191623。

1.3.6建设项目技术资料

1、《云南省广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》广南县自然资源局，2023年11月。

2、《云南省广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》评审意见书，云金涌道矿评储字〔2024〕4号；

3、《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》（云南增股工程勘察设计有限公司，2025年5月）；

4、现场踏勘收集资料及企业提供的相关证照、图纸、技术资料等。

1.3.7其他评价依据

1、《采矿手册》（冶金工业出版社，1991）；

2、《采矿设计手册》（中国建筑工业出版社，1987）；

3、《露天采矿设计手册》（煤炭工业出版社，1987）；

4、《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》（中国商业出版社，2001）；

5、《金属非金属矿开采安全》（中国劳动出版社，1992）；

6、《矿山安全监察手册》（劳动人事出版社，1990）；

7、《矿山生产与安全技术》（云南科技出版社，2005年1月1日出版）；

8、《露天采矿技术》（冶金工业出版社，2010年9月1日出版）；

9、《安全预评价委托书》；

10、《安全预评价合同书》。

1.3.8评价基准日

本次安全预评价基准日为2025年7月28日。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

2.1.1建设单位基本情况

一、建设单位简介

广南同邦工贸有限公司成立于2020年09月30日，注册地位于云南省文山壮族苗族自治州广南县旧莫乡昔板小格达村小组，法定代表人为余昌奎。经营范围包括许可项目：建材销售;石灰若开采;石灰、砂石料的生产、销售;水泥制品生产、销售;矿山土石方剥离、搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

建设项目主要证照如下：

1、营业执照（副本）

统一社会信用代码 91532627MA6PTLLG0W；

名    称：广南同邦工贸有限公司；

类    型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

主要经营场所：云南省文山壮族苗族自治州广南县旧莫乡昔板小格达村小组；

执行事务合伙人：余昌奎，广南同邦工贸有限公司 (委派代表:余昌奎)；

成立日期：2020年09月30日；

营业期限：2020年09月30日至2050年12月31日；

经营范围：建材销售;石灰若开采;石灰、砂石料的生产、销售;水泥制品生产、销售;矿山土石方剥离、搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.采矿许可证（副本）

证    号：C326272023037230154872；

采矿权人：广南同邦工贸有限公司；

地    址：云南省文山壮族苗族自治州广南县旧莫乡昔板小格达村小组；

矿山名称：广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：建筑石料用灰岩；

开采方式：露天开采；

生产规模：30.00万吨/年；

矿区面积：0.1048平方公里；

有效期限：伍年  自2023年3月24日至2028年3月24日；

发证机关：广南县自然资源局；

发证日期：2023年3月24日。

二、建设项目背景及立项情况

1、隶属关系

广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿采矿权人即为广南同邦工贸有限公司（统一社会信用代码：91532627MA6PTLLG0W）。

2、历史沿革

广南县旧莫小格达石灰岩矿于2014年6月12日首次取得采矿许可证。采矿权人：文山州隆兴矿业有限公司；矿山名称：文山州隆兴矿业有限公司广南县旧莫小格达石灰岩矿；采矿许可证号：C5326272010067130068436；经济类型：有限责任公司；开采矿种：石灰岩；开采方式：露天开采；生产规模:6.27万t/a；矿区面积0.054km2；开采深度:1324m—1376m；有效期限：自2015年6月25日—2018年6月25日；该采矿许可证属广南县国土资源局发证，矿山规模为小型。

2018年6月25日采矿权到期后，矿权人申请采矿权延续变更，采矿权人：文山州隆兴矿业有限公司；矿山名称：文山州隆兴矿业有限公司广南县旧莫小格达石灰岩矿；采矿许可证号：C5326272010067130068436；经济类型：有限责任公司；开采矿种：石灰岩；开采方式：露天开采；生产规模:10万t/a；矿区面积0.054km2，开采深度:1324m—1376m；有效期限：自2020年8月7日—2022年8月7日。

采矿权到期后，矿山重新办理采矿证，于2023年3月24日取得了广南县自然资源局颁发的采矿证，矿山名称：广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿，采矿权人：广南同邦工贸有限公司，经济类型：有限责任公司，采矿证号：C326272023037230154872，生产规模：30万吨/年，矿区面积0.1048km2，开采方式：露天开采，开采矿种：建筑石料用灰岩，有效期：2023年03月24日至2028年03月24日。

根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号，自2017年2月1日起施行）、《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）等相关法律、法规、文件要求，广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿申请项目立项，拟将生产规模从30万t/a提升至50万t/a。企业委托云南增股工程勘察设计有限公司对扩建石场矿山进行可行性研究工作，编制和提交了《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，2025年6月6日《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号[项目代码]：2302-532627-04-05-191623）进行了变更。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修订）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安监总局令第77号令修订）等国家有关安全生产法律法规和标准规范的要求，为了履行建设项目安全设施“三同时”手续，2025年7月28日委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全预评价工作。

2.1.2建设项目行政区划、地理位置及交通

2.1.2.1矿区位置

广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿位于广南县城225°方向，距约4km处，地处广南县旧莫乡昔板村民委员会境内。地理坐标(2000国家大地坐标系)：东经104°59′32″～104°59′44″，北纬23°58′43″～23°59′02″。

2.1.2.2矿区交通

矿区位于208省道东侧，矿区内有简易公路与珠(街)-西(林)公路相通，至旧莫小格达昔板委会里程约4.4km，至广南县公路里程为12km，至文山州府公路里程为153.6km，至省府昆明公路里程为468.1km，矿区交通条件较为便利（见图2.1-1）。

图2.1-1矿区交通位置图

2.1.3矿业权设置

广南县旧莫小格达石灰岩矿于2014年6月12日首次取得采矿许可证。2018年6月25日采矿权到期后，矿权人申请采矿权延续变更。

变更后矿区范围由7个拐点坐标圈定，拐点坐标如下（表2.1-1），矿区面积由0.054km2变更为0.1048km2，标高由1376m至1324m变更为1430m至1300m。经初步查询和实地调查，矿区范围未涉及保护区、生态红线、矿业权交叉重叠等。

- 矿区范围由7个拐点圈定（表2.1-1）

表2.1-1  矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | X | Y | 东经 | 北纬 |
| 矿1 | 2653352.47 | 35499230.11 | 104°59′32.77″ | 23°58′55.53″ |
| 矿2 | 2653560.47 | 35499309.10 | 104°59′35.56″ | 23°59′02.29″ |
| 矿3 | 2653456.47 | 35499470.10 | 104°59′41.25″ | 23°58′58.91″ |
| 矿4 | 2653285.06 | 35499533.38 | 104°59′43.49″ | 23°58′53.34″ |
| 矿5 | 2652985.06 | 35499533.38 | 104°59′43.49″ | 23°58′43.59″ |
| 矿6 | 2652985.06 | 35499353.38 | 104°59′37.13″ | 23°58′43.59″ |
| 矿7 | 2653285.06 | 35499353.38 | 104°59′37.13″ | 23°58′53.34″ |
| 矿区面积 |  | 0.1048Km2 |  |  |
| 开采标高 |  | 1430m—1300m |  |  |

2、矿业权关系（见图2.1-2）。

图2.1-2矿业权关系示意图

2.1.4周边环境

矿区周边环境较为简单，具体如下：

1、矿区西北侧：矿区西北侧有珠西公路（G246）从旁经过，其距矿界最短平面距离为115m；G246在爆破警戒线内，全长500m。爆破时，于爆破警戒线与G246交点两端设置警戒标识，派专人进行警戒，对过往车辆行人进行疏导；

2、矿区西侧：矿区西侧最短平面距离926m处有一搅拌站，相互影响较小；

3、矿区东南侧：矿区东南侧为董湖村，该村距矿界最短平面距离为820m，相互影响较小；

4、矿区西南侧：矿区西南侧有一中国石化加油站，该加油站距矿界最短平面距离为875m，相互影响较小；

5、矿区东侧：矿区东侧为西洋江，其距矿界最短平面距离为810m，相互影响较小；

6、另外，在本矿区西北侧630m处有“移动专线”的高压线经过，相互影响较小。

7、矿山临时办公室在爆破警戒线范围内，爆破时派专人通知，临时办公室人员撤离到安全区域。

8、云南拓维新型材料有限公司项目土地红线距离矿区矿权边界最短直线距离约为310m,在爆破警戒线范围外，爆破时派专人通知该企业，同时做好相关安全防护和警示巡查工作。

9、除上述设施外，该矿周边50m范围内无其他乡村道路经过，100m范围内无其他县道、省道、国道以及高速公路通过，300m范围内无其他生产生活设施以及在生产矿山，500m范围内无其他电力设施，1000m范围内无铁路。矿山周边环境见图2.1-3。

矿区范围

图2.1-3矿区周边环境图

2.2自然环境概况

1、地形地貌

广南县内地形地貌属滇东南岩溶山区，地形复杂，喀斯特岩溶地貌突出，总体地势由西南向东北呈阶梯状倾斜，南北走向，山岭互相切割，形成山区、半山区、丘陵、平坝、峰林交错的地貌。县境平均海拔1280m，最高海拔为珠街镇大麦地山2035m，最低海拔为板蚌乡安跃村420m。

矿区属构造剥蚀—溶蚀低中山地貌区，微地貌形态为溶蚀沟谷地貌。总体地形东高西低，最高为矿区北东部矿3附近，标高1430m，最低为矿1附近，标高1294m，最大相对高差136m。地形坡度一般20°—35°，局部为陡崖，地势较陡，地形复杂程度为中等类型。

2、气象

矿区地处滇东喀斯特高原山区东部，地形高差较大，气候垂直分带明显，有山顶凉，河谷热的立体气候特点。年均日照1875.7小时（78.2天），年平均气温20.8℃，年日极端最高气温37.5℃（7月9日），年日极端最低气温0.2℃（1月24日）。无霜期305天，年均降雨量1056.5mm，5月至10月为雨季；11月至次年4月为旱季，实际雨季为151天左右。冬无严寒、夏无酷暑，雨旱分明，雨热同季，年蒸发量1400—1796mm,年均相对湿度为70%～80%。广南县全年多为西南风，占全年风向的39%，夏季主导风向SSW或S，各占全年风向的10%，冬季主导风向SW，占全年风向的26%，年最多雾日9天，年最多雹日数6天，冬季日照率57%。矿区灾害性气候频繁，主要灾害有霜冻、干旱、低温等。

3、植被

区内地形平缓地带多已开垦为坡耕地，较陡处均为荒山，植被较少，岩石大多裸露地表，无天然保护林和可用经济林，山坡和地坎零星分布有少量次生小灌木和杂草，植被覆盖率约10%。

4、水文

广南县境内16条大小河流属珠江水系和红河水系。珠江流域主要干流有西洋江、驮娘江、清水江，红河流域干流为南利河。矿区水系属珠江流域西洋江支流夕板河。

矿区地表水系不发育，无溪流及泉水出露。地表降水总体向矿区西侧沿地形向低洼处自然排泄。

5、经济地理

（1）行政区划

广南县国土面积7810km2，居全省第三位，下辖11乡7镇2个国有农场，分别为：莲城镇、八宝镇、南屏镇、珠街镇、那洒镇、珠琳镇、坝美镇，董堡乡、旧莫乡、杨柳井乡、板蚌乡、曙光乡、黑支果乡、篆角乡、五珠乡、者兔乡、者太乡、底圩乡，堂上农场，石山农场；共有167个村（居）委会、9个社区、2698个自然村、3078个村（居）民小组。

（2）人口概况

广南县境内有汉、壮、苗、瑶、彝、蒙古、仡佬、白、回等11种民族。2023 年末，广南县常住人口 74.44 万人。2024 年末 2025 年初，常住人口 74.63 万人。

- 社会经济

2024 年，全县地区生产总值 207.3 亿元，同比增长 7%。其中，第一产业增加值 50.71 亿元，增长 2.8%；第二产业增加值 53.72 亿元，增长 20.2%；第三产业增加值 102.88 亿元，增长 3%。

矿区行政区划隶属于云南省文山壮族苗族自治州广南县旧莫乡。农业是旧莫乡的重要产业。2022年，全乡整合涉农资金种植杂交水稻、杂交玉m等农作物 17.31万亩，地膜覆盖栽培2.57万亩，植保工程5.1万亩，农作物套种播种面积42403亩，积极推动蔬菜产业发展，建成安勒、昔板、板榔、西洛蔬菜基地共2700亩，通过土地流转给企业，农民实现“土地流转和务工”双增收。旧莫乡的劳动资源丰富，能为项目提供充足的劳动力。

2.3建设项目地质概况

项目地质资料来源于广南自然资储备字〔2021〕4号《云南省广南县旧莫小格达普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》(2021年)。

2.3.1区域地质

一、区域地层

矿区大地构造属于华南褶皱系、滇东南褶皱带、丘北—广南褶皱束中部，受分区大断裂南盘江断裂和富宁—蒙自断裂夹持，主图构造线呈北西—南东向展布(见图2.3-1)。属藏滇“歹”字型构造中段的分支构造，基底破碎。出露地层主要为三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系地层(详见表2.3-1)。区域内无断层通过，岩层褶皱不明显，地质构造简单。

表2.3-1  区域地质地层简表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 厚度（m） | 岩 性 简 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中生界 | 三叠系 | 中统 | 法郎组 | T2f | 436.5-562.1 | 泥岩、砂岩夹泥灰岩透镜体。 |
|  |  |  | 个旧组二段 | T2gb | 555.5-1308.1 | 灰白色灰岩。 |
|  |  |  | 个旧组一段 | T2ga |  | 灰白、肉红色白云岩。 |
|  |  | 下统 | 永宁镇组 | T1y | 43-472.2 | 灰绿色薄层状泥灰岩。 |
|  |  |  | 洗马塘组 | T1x | 23.5-247.7 | 黄色泥岩、泥灰岩。 |
| 古生界 | 二叠系 | 上统 | 长兴组 | P2c | 0-57.2 | 灰色灰岩、硅质灰岩。 |
|  |  |  | 吴家坪组 | P2w | 118-266.1 | 灰岩夹白云岩及硅质岩。 |
|  | 石炭系 | 上统 | 马平组 | C3m | 41.8-198.2 | 灰岩、生物碎屑灰岩。 |
|  |  | 中统 | 威宁组 | C2w | 121.2-168.6 | 灰岩、生物碎屑灰岩，局部夹白云岩及硅质灰岩。 |
|  |  | 下统 | 大塘组 | C1d | 27-325.9 | 灰岩、生物碎屑灰岩，夹白云岩、铝土质页岩、硅质岩。 |
|  | 泥盆系 | 下统 | 芭蕉箐组 | D1b | 49.6-161.1 | 泥灰岩夹灰质白云岩。 |

图2.3-1      区域地质简图

二、构造

矿区地层呈单斜层状产出，分布稳定，形态简单，区内断层不发育，无褶皱构造。

三、区域岩浆岩

矿区区域未见岩浆岩出露。

四、区域矿产

区内矿产资源比较丰富，具有开发价值矿种有煤、铜、铁、锰、金、硅、锑、铅、铝、滑石、天然瓷土、建筑用灰岩等，矿产开发已成为发展地方经济的重要产业。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1地层

矿区范围内地层出露地层简单，构造条件简单，无断层通过，无岩浆岩出露，无变质作用矿区地层简单，主要为二叠系上统吴家坪组地层（P2w），但除在陡坡上或地形较低处出露外，大部分地段被第四系坡残积层（Qel+dl）覆盖，从新至老描述如下：

（1）第四系坡残积层（Qel+dl）

第四系坡残积层（Qel+dl）：褐红色、红褐色粘土，可塑～硬塑状态，矿区一带普遍分布，直接覆盖在矿层之上，平均厚度为2m。与二叠系上统吴家坪组（P2w）地层呈不整合接触。

（2）二叠系上统吴家坪组（P2w）

二叠系上统玄吴家坪组（P2w）：灰色厚层—块状灰岩，岩石块状致密坚硬，平均厚度一般118～266.1m，可见厚度大于130m。地层产状175°∠36°本层为矿区赋矿层，是较好的普通建筑用石料，为矿山开采对象。

2.3.2.2构造

矿区地层呈单斜层状产出，分布稳定，形态简单，区内断层不发育，无褶皱构造。

2.3.3矿体（层）地质

2.3.3.1矿体（层）特征

矿体赋存于二叠系上统吴家坪组（P2w）地层中，呈单斜层状产出，产状175°∠36°，矿区及附近出露长度大于700m，宽度大于300m，厚度大于50m，产出较为稳定。矿床规模属小型。矿体直接出露于地表，露头良好，表面风化强；矿层之上有少量零星第四系残坡积粘土、粉砂质粘土分布，矿体下部未能完全控制。

2.3.3.2矿石质量

1、矿石矿物组成

该矿床为碳酸盐岩沉积矿床，主要矿石成分以方解石为主，含少量白云石及微量生物碎屑等。是良好的建筑材料。

2、矿石结构构造

矿石中方解石及石灰石矿石具微晶-细晶结构，厚层构造。

3、矿石化学成分

未专门进行岩石化学分析试验，引用矿山30万t/a露天采矿工程扩建项目初步设计中的资料：化学成分为CaCO3，含量约94%，其次矿石MaO含量3%，SiO2含量2%，Fe2O3含量1%；矿石化学成分稳定，岩石力学性质较好

4、矿石物理力学性质

参照开采同类矿体的邻近矿山资料，饱和单轴抗压强度80-120兆帕（660—690kg/cm），属坚硬岩。同时，各项指标基本符合建筑石料的相关要求。

矿石容重2.52t/m3，硬度系数f=6-8，松散系数K=1.6-2，抗压强度80-120兆帕（660-690kg/cm），抗拉强度为抗压强度的1/12，抗剪强度为抗压强度的1/10，韧度为0.2kg.m/cm。

根据矿石的化学成分及物理特性，矿石基本符合建筑材料的相关要求，是较理想的建筑用砂石料。

2.3.3.3矿体围岩及夹石

矿区矿床类型为沉积型碳酸盐岩类矿床，矿体裸露于地表，原开采范围和拟扩大矿区范围内均属于微风化石灰岩矿，矿床岩体类型简单，岩性均一稳定，所以，矿区范围内矿体无围岩及夹石。

2.3.3.4共（伴）生矿产

在矿山对矿产勘查及开发利用过程中，矿区含矿层中未发现其他共(伴) 生矿产。

2.3.3.5风化和岩溶发育特征

矿体直接出露于地表，露头良好，表面风化强。采场边坡上部为散体结构松散软弱岩组，下部由微-中等风化较坚硬层状结构灰岩岩组构成，边坡稳定性一般。

岩石节理裂隙较为发育，地表露头出露完整，多呈石芽、溶沟展布。矿区地质构造复杂程度属简单类型。

2.3.4水文地质概况

2.3.4.1区域水文地质条件

一、地形地貌

矿区属构造剥蚀—溶蚀低中山地貌区，微地貌形态为溶蚀沟谷地

貌。总体地形东高西低，最高为矿区北东部山峰，标高1430m，最低为矿区西部矿1，标高1294m，最大高差136m。地形坡度20°-35°，局部为陡崖，地形复杂程度为中等类型。矿区范围内植被较为发育，矿区地表水系不发育，无溪流及泉水出露。地表降水总体向矿区北西、北侧沿排水沟向公路水渠排泄。

二、气象

矿区地处滇东喀斯特高原山区东部，地形高差较大，气候垂直分带明显，有山顶凉，河谷热的立体气候特点。年均日照1875.7小时，年均日照1875.7小时（78.2天），年平均气温16.7℃，无霜期305天，年均降雨量1056.5mm，5月至10月为雨季；11月至次年4月为旱季，实际雨季为151天左右。冬无严寒、夏无酷暑，雨旱分明，雨热同季，年蒸发量1400—1796mm,年均相对湿度为70%～80%。广南县全年多为西南风，占全年风向的19%，夏季主导风向SSW或S，各占全年风向的10%，冬季主导风向SW，占全年风向的26%，年平均风速5.2m/s，最大风速24m/s。历年来最大积雪深度240mm，年最多雾日9天，年最多雹日数6天，冬季日照率57%。矿区灾害性气候频繁，主要灾害有霜冻、干旱、低温等。

2.3.4.2矿区含、隔水层

1、矿区含、隔水岩（组）特征

矿区地层简单，主要为二叠系上统吴家坪组灰岩地层（P2w），但除在陡坡上或地形较低处石灰岩出露外，部分地段被第四系坡残积层（Qel+dl）覆盖。主要有松散岩类孔隙弱含水层和岩溶裂隙含水层两种类型，各地层岩性含水层特征如下：

（1）松散岩类孔隙含水层（Qel+dl）

第四系坡残积层(Qel+dl)：广泛分布于地势低洼地带，含水层为第四系松散堆积层，由于矿区内的第四系少量松散堆积层为角砾砂质粘土，透水性强，富水性弱，补给来源为基岩裂隙水和大气降水。

（2）溶蚀裂隙岩溶含水层(P2w)

二叠系上统吴家坪组(P2w)：灰色厚层—块状灰岩，岩石块状致密坚硬，平均厚度一般118—266.1m，可见厚度大于130m，透水、富水性取决于节理裂隙的分布与联通情况，具各向异性，富水性中等。补给来源于大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙运移，径流途径较长，水循环较缓慢。

2、地下水及补、排关系

矿区属构造侵蚀地中山地貌，开采范围内无地表水体分布，地下水埋藏较深，地下水补给主要来源于大气降雨下渗，沿岩石中的节理裂隙径流。矿区采空区布置呈斜坡状，倾向与山坡一致，利于降雨自然排泄，矿区附近地形较陡，有利于地下水的径流和排泄。矿区内矿体高于当地最低侵蚀基准面高程1220m，可视为当地地下水最低排泄基准面，矿区地形利于大气降水排泄。

3、矿床充水因素

矿床充水方式为直接充水，即矿层所含裂隙岩溶水、降落于矿坑中的雨水。开采采用露天开采方式，矿层底盘开采标高高于当地最低侵蚀基准面，有利于自然排水。

2.3.4.3矿坑涌水量分析

矿区开采方式为露天开采，最低开采标高1294m，高于当地侵蚀基准面，矿坑主要充水水源为大气降水和通过矿体的地表水。由于地形有利于自然疏干排水，开采设计时只要注意排水方向，通过排水沟将充水水源排除坑外，对矿体开采影响小。开采过程中合理布置开采断面，使充水水源利用自然疏干排水，则不会造成矿坑涌水而影响生产。

2.3.4.4矿区供水水源

矿山生产生活用水主要取自矿区南侧的夕板村，该村距矿区约1km，引水管道已架设运营多年，供水正常，用水箱进行储存。根据矿区附近有大量居民长期居住饮用，无水质因素引发地方病的情况分析，水质清澈透明，水质较好，水质符合饮用标准。矿区供水条件良好，可满足矿山生产生活需要。

2.3.4.5矿区水文地质条件小结

矿山选用露天开采，大气降雨为矿坑充水主要水源，地形有利于矿坑自然排水。地下水埋藏较深，地下水对矿床开采无较大充水影响；矿床充水主要为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。因此，地表水及地下水对采矿活动无较大影响。矿区水文地质条件属以大气降雨直接充水为主的简单类型。

2.3.5工程地质概况

2.3.5.1工程地质

1、岩土体类型及特征

矿区除在地形较低处分布少量第四系坡残积层（Qel+dl）外，广泛出露的是二叠系上统吴家坪组（P2w）地层，根据地层岩土物理力学性质特征，将其分为松散软弱岩组(I)、坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组（Ⅱ）：

松散软弱岩组(I)：次生红粘土：褐红色、红褐色，可塑～硬塑状态，厚度0～12m，含5%～10%灰岩角砾，块径0.2—10cm，腐殖质含量<5%。稍湿，厚度极不均匀，易受季节性降水冲蚀，强度低，因其在矿区内厚度极小，主要分布于矿区外围，对采场边坡稳定性影响小。

坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组（Ⅱ）：为灰色、灰白色厚—块状灰岩，中等风化，岩石坚硬，矿区内可见厚度130m，溶隙、溶穴发育，地表露头出露完整，多呈石芽、溶沟展布。岩层产状：175°∠36°。岩石节理裂隙较发育，主要节理有两组：J1:49°∠65°，延伸长度1～4m，裂隙宽约0.5～1mm，密度为4～5条/m；J2:225°∠74°，延伸长度＜50cm，裂隙宽约1～5mm，密度为2～3条/m。采矿过程中边坡较大时，可能会形成小规模的坍塌，崩塌等地质灾害。

2. 矿石物理力学性质

区内石灰岩矿体产状稳定，层面发育。根据前述矿石物理力学性质试验结果，矿石抗压强度60～120MPa、抗拉强度为抗压强度的1/12，内摩擦角39°，矿石体重为2.6t/m3，莫氏硬度3.2，矿石为半坚硬—坚硬岩石，岩石稳固性较强。

2.3.5.2矿床顶底板及露采边坡稳定性分析

矿山开采为台阶式露天开采，最低开采标高均在地下水位以上，不存在边坡面上的侧向静水压力，矿体和围岩均由石灰岩构成。属坚硬岩石，边坡稳定、有利于矿山开采。根据矿区附近采场的现状调查，台阶坡面角65°左右时大致稳定，坡脚处坍塌、滑坡落石较少。台阶坡面角超过70°时，坡脚处有小型崩塌、滑坡现象，落石多，边坡稳定性较差。根据矿区岩石性质，建议矿山建设时采场台阶坡面角不大于65°。露天边坡属较稳定型边坡，露天采场属中等稳定型边坡。

采场开采中，必须严格执行设计台阶参数，坚持由上往下分台阶开采，禁止不分台阶、淘底式和扩壶式开采，同时还需做好采场边坡的护坡固坡、排水工作，确保采矿作业安全。

2.3.5.3矿区工程地质条件小结

1.矿山开采过程中可能诱发的工程地质问题

由于采场边坡由松散软弱岩组和坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组构成，岩土物理力学性质相对一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害。

2.建议采取的防治措施

a.建议矿山建设时采场边坡角不大于65°。严格分台阶从上到下开采，台阶高度不大于15m，每三个台阶留一个安全平台，最终形成台阶式边坡。

b.选择合适的场地修建废石、弃渣堆放场，防止造成（渣）泥石流，威胁山下安全。

c.由于岩（矿）层节理裂隙（隐伏）较发育，局部岩（矿）石破碎，当采矿后形成边坡，地应力释放，边坡高处岩矿石易产生卸荷裂隙，因此必须加强边坡监测，随时清除危石，发现边坡异常及时治理。

d.各边坡上方松散岩类必须及时清除，并修筑排水引流工程，严防坡水冲刷边坡，流入采场，威胁边坡稳定和采场安全。

综上所述，矿区和采矿活动有关的地层为松散软弱岩组和坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组，岩土物理力学性质一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害，故矿区工程地质勘查类型属坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组为主的中等类型。

2.3.6环境地质

2.3.6.1矿区环境地质现状评价

1、地震及区域地壳稳定性

根据云南省地震目录记载，从公元886年到现在，广南县没有发生过破坏性地震，但从20世纪60年代以来，文山—麻栗坡断裂带活动频繁，导致小地震多发，仅1985年1～5月就发生1.1～2.4级地震达21次之多，广南县有不同程度的震感。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)划分，矿区所在的广南县地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.40s,根据《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010[2024年版])附录A.0.22划分，矿区所在的旧莫乡抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，所属设计地震分组为第二组。因此，矿山建设和开采均应按大于为6度设防。

2、地质灾害及不良地质现象

矿区内目前无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；矿区开采矿体位于潜水面之上，矿山建设不会引起当地地下水位下降而诱发地表变形产生地裂缝、塌陷等自然灾害；采场边坡为散体结构松散软弱岩组和较坚硬层状结构中等岩溶化灰岩岩组构成的边坡稳定性一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模坍塌，崩塌灾害；因此，露采时，必须将采场边坡角控制在合理范围内，其次还须做好采场周边系统的地表截、排水和必要的边坡防护工作。

2.3.6.2矿区地质环境预测分析

目前矿山开采已形成了一个面积约为58697m2近似“长方形”的采场，矿山开采方式为露天开采，未及时进行复垦，对矿区地表植被造成严重破坏。

总之，矿区周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。含矿地层及周围地层中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体。开采过程中亦不会对水源造成污染。由于采场边坡由散体结构松散软弱岩组和较坚硬层状结构中等岩溶化灰岩岩组构成，岩土物理力学性质相对一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害；由于矿山开采已形成一个面积约为58697m2近似“长方形”的露天采场，未及时进行复垦，对矿区地表植被造成严重破坏。

综上所述，矿区地质环境质量中等。

2.3.6.3地质灾害防治措施及建议

1、建立地质灾害监测网络，分析和掌握地质灾害发展趋势，作出预警预报，视其规模及危害，及时采取必要的工程处治措施。

2、加强环保意识，严密规划，有序生产。

3、矿山采矿过程中注意边坡的稳定性，并对边坡进行监测。

4、露采时，必须将采场边坡角控制在合理范围内，严格分台阶从上到下开采，禁止掏底式和括弧式开采。

5、须做好采场周边系统的地表截、排水和必要的边坡防护工作。

6、开采中做好降尘防范措施，保证工作人员健康，减少粉尘污染，及时对采空区进行治理，恢复矿山的生态功能。

2.3.7矿山开采技术条件小结

2.3.7.1开采技术条件

1、水文地质条件。矿区水文地质勘查类型条件属简单类型。矿区采场沿坡布置呈斜坡状，矿体倾向与山坡斜交，主要水源补给为大气降雨，矿区内地形利于大气降水排泄。矿区内开采矿体全部位于潜水面之上，且矿区及周围未见地表水体及地下水出露，地下水对矿体基本无影响。

2、工程地质条件。矿区和采矿活动有关的地层为松散软弱岩组和坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组，岩土物理力学性质一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害，矿区工程地质勘察类型属坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组为主的中等类型。

3、环境地质条件。矿区周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。含矿地层及周围地层中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体。开采过程中亦不会对水源造成污染。由于采场边坡由松散软弱岩组和坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组构成，岩土物理力学性质相对一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害；矿山目前开采已形成一个近似“长方形”的采场，矿山开采方式为露天开采，未及时进行复垦，对矿区地表植被造成严重破坏。

2.3.7.2小结

矿区水文地质勘查类型条件属简单类，矿区工程地质勘察类型属坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组为主的中等类型，矿区地质环境质量中等。

综上所述，矿区开采技术条件属以工程地质与环境地质复合问题为主的矿床（Ⅱ-4）。

2.4工程建设方案概况

2.4.1矿山开采现状

1、矿山开采现状图见图2.4-1、图2.4-2、2.4-3、2.4-4

图2.4-1 矿山开采现状（一）

图2.4-2 矿山开采现状图（二）

图2.4-3 矿山开采现状图（三）

图2.4-4      矿山开采现状图（四）

该项目属于扩建项目，矿山为扩建矿山。矿山自2014年开始开采，开采方式为露天开采，采矿方法为自下而上开采。采空区主要分布于矿区南东部，采空量较大。目前在矿权范围内形成一个露天采场，矿区西北部形成5个不规则平台，标高自上而下分别为：1430～1421m台阶，台阶高度9m，安全平台宽5～6m；1421～1410m台阶，台阶高度10m，安全平台宽6～8m；1410～1393m台阶，台阶高度7m，安全平台宽12～30m；1393～1379m台阶，台阶高度4m，安全平台宽度12～20m； 1379～1360m台阶，台阶高19m。另在矿界外形成一边坡，属历史遗留采区，长约190m，高约30～50mm。经现场勘查及边坡稳定性分析，形成的台阶、边坡较稳定，矿区范围内目前未发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

2、现状存在的问题

1.矿区西北部形成5个不规则平台，标高自上而下分别为：1430～1421m台阶，台阶高度9m，安全平台宽5～6m；1421～1410m台阶，台阶高度10m，安全平台宽6～8m；1410～1393m台阶，台阶高度7m，安全平台宽12～30m；1393～1379m台阶，台阶高度4m，安全平台宽度12～20m； 1379～1360m台阶，台阶高19m，形成高陡边坡，容易发生落石、滑坡等伤害。

2.矿区每年6—10月降水集中，矿山存在暴雨、泥石流、山洪等自然灾害危险，因此矿山要加强汛期间防汛及演练工作，重点加强边坡专项安全检查，如采场靠帮边坡、运输道路旁边坡及破碎站处边坡等重要部位的隐患排查，发现隐患及时采取加固治理措施。

3.矿区北西侧有珠西公路（G246）从旁经过，其距矿界最短平面距离为115m，G246在爆破警戒线内，全长500m，矿山爆破作业时可能会对路过人员及车辆造成伤害。

3、矿山利旧情况

（1）部分运输道路利旧，修整现有道路，从堆料区（+1300m标高）出发经现有两条分岔道路通往采区，道路1向北至矿区东侧（+1400m标高），基建期可以延用；道路2向西至矿区南侧（+1350标高），在道路2基础上修筑开拓运输道路，运输道路修建至1375m平台，1375m平台为装载平台，1390m平台为凿岩平台。1390m以上矿岩装载设备通道转运至1375m运输平台运输。详见总平面布置与开拓系统运输图。

（2）现有供配电设施，矿山现有配电室利旧，矿山电源从附近的10kV电网引入，矿山现有S11-1250/10、SCB11-800两台变压器利旧。10kV电源经变压器降压后以380V电压向工业场地供电，以220V为生活供电。

（3）工程机械。包括穿孔设备（ZG415-1潜孔钻机）、采装设备（1台沃尔沃EC460BLC挖掘机、）、运输设备（自卸汽车8台进行运输，车斗规格5.4m，宽2.35m，高1.6m，额定载重10t），破碎设备（破碎机）等；

（4）办公生活场地及设施，临时办公区，生活区设有浴室、休息室、食堂、厕所等生活与卫生设施利旧，矿山办公室在200m爆破警戒线范围内。

（5）维修场地及工具。

2.4.2建设规模、工作制度及产品方案

2.4.2.1建设规模

1、建设规模

根据矿体规模、矿床赋存条件及开采技术条件，根据《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）要求及委托方开发利用方案和可行性研究论证，确定矿山建设规模为50万t/a，为中型露天矿山生产规模。

根据广南自然资储备字〔2021〕4号《云南省广南县旧莫小格达普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》(2021年)，截至2021年6月30日，在矿区范围内标高1430—1300m累计查明资源量465.30万m3（1209.79万t），保有（控制）资源量371.12万m3（964.92万t），动用（探明）资源量94.18万m3（244.87万t）。

2、服务年限

矿山开采的矿石主要用于当地基础设施建设，服务年限为8.96年（不含基建期8个月）。

3、矿山生产制度

根据本矿山的生产特点，实行年工作300天，每天一班，每班8小时工作制度，穿孔、采装及运输为两班制，爆破和维修工作在白班进行。

2.4.2.2产品方案

露天采场采出的矿石运输至破碎站，经破碎生产线根据需要进行破碎筛分后分别得到公分石、瓜子石、石粉等不同规格的建筑石料。本矿山最终产品方案为建筑用公分石、瓜子石和石粉等建筑石料。

2.4.3总图运输

2.4.3.1总图布置

矿山总体布置主要由露天采场、运输道路、主要工业场地、办公生活区等组成。

1、露天采场

根据矿体的赋存条件和矿山的地形地质条件，露天采场采用场内公路开拓汽车运输，具体采场位置见“附图02——总平面布置图”。

2、主要工业场地

该矿山为扩建矿山，施工条件较好，工业场地及建筑沿用矿山原有系统工程，位于矿区外南侧，+1300m标高。交通方便。工业场地内设破碎站、配电室、值班室等生产设施。

（1）破碎系统：矿区破碎站位于矿区外南侧，自东向南布置。

（2）矿山第四系覆土极薄，且由于是扩建矿山，矿区大部分已剥离表土，仅有矿区西北侧的林地未进行表土剥离。根据矿山以往开采经验，取平均厚度0.5m，估算矿山表土需剥离面积28167.57m2，需要剥离覆土14083.78m3（2.25万t）。在矿区北东侧采坑设置临时表土场，用于堆存采场剥离的废土，开采结束后废土作为复垦及恢复植被用。临时表土场顶部标高+1305m，底部标高+1295m，堆存高度5m，已将旧采坑填平至+1300m。可堆存1.5万m³（2.4万t），矿山表土剥离量为1.41万m³（2.25万t），能够满足堆存要求。堆排废土后续用于矿山复垦。

（3）本次不涉及爆破器材库，爆破由民爆公司完成。

3、办公生活区布置

现办公生活区位于矿区西南部，距离矿界最近点70m，部分位于警戒范围内，但位于爆破区域外，矿山进行爆破作业时，临时办公区人员撤离至警戒范围外。

4、绿化

搞好绿化，具有净化空气，调节小气候，减少噪音，防风固沙，保持水土，分隔车间和美化环境的作用，同时可为职工提供较为舒适的工作环境和活动场所。在矿区公路两旁种植行道树，利用工业场地建筑周边空地种花、植树。对人员集散，主要建筑物，活动中心、采场生活区等地段，进行重点绿化，选用适合当地气候，能耐受、吸附粉尘的花草和树种，搞好现代新型企业的绿化美化工作，工业场地绿化率不低于20%。

2.4.3.2矿山运输

矿山运输方式采用汽车运输。

- 内部运输。内部运输采用自卸汽车，主要用于岩石和矿石运输，特殊情况下也可作为辅助材料运输之用。

- 外部运输。外运输主要由汽车完成，外部运输主要是运输矿石，为配合外部运输，设计同时考虑配置了挖掘机等作为外部运输铲装、倒运的辅助设备。外部运输可以外委给当地运输单位承担。

2.4.4开采范围和开采方式的选择

2.4.4.1开采范围

根据《云南省广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告》（2021年）及最新实测资料和采矿许可证范围确定矿山开采范围。

云南省广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿矿区范围由7个拐点圈定，矿区面积0.1048km2，开采标高为1430m～1300m，开采深度130m。开采范围内可采出资源量为184.36万m3（479.36万t）。确定开采范围为采矿权核准范围内适合露天开采的资源，开采标高为1430～1300m，开采范围内保有（控制）资源量371.12万m3（964.92万t），动用（探明）资源量94.18万m3（244.87万t），开采范围详见“附图02——总平面布置图”。

2.4.4.2开采方式

矿体直接出露地表，根据《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，开采方式为露天开采。

依据矿山储量核实报告中矿岩赋存条件、矿体产状、埋深等特点，本次确定开采方式为自上而下露天开采方式。

2.4.4.3开采境界圈定

1、开采深度

开采标高为1430m～1300m，开采深度130m。

2、露天境界圈定

矿山露天境界圈定结果详见表2.4-1。

表2.4-1  矿山露天开采境界圈定结果表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场最高台阶标高 |  | m | 1430 |  |
|  | 采场最低台阶标高 |  | m | 1300 |  |
| 2 | 露天采场最大采深 |  | m | 130 |  |
| 3 | 采出矿石量 | 石灰岩 | 万t | 479.36 |  |
| 4 | 石灰岩矿 | 损失率 | % | - |  |
|  |  | 贫化率 | % | 0 |  |
| 5 | 剥离表土量 |  | 万m3 | 1.408 |  |
| 6 | 设计采剥总量 |  | 万m3 | 185.77 |  |
| 7 | 平均剥采比 |  | m3/m3 | 0.005 |  |
| 8 | 最终边坡角 |  | ° | 51° |  |

2.4.4.4开采境界参数

1、采场开采边坡参数

采场边坡参数的确定必须即时开展边坡稳定性研究工作，以合理确定露天采场的边坡参数值。在边坡研究工作尚未展开的情况下，本次仅根据开采地段矿岩的物理力学性质及矿岩的结构、构造，结合矿山矿区内露天采空区开采边坡稳定性等现状及参照同类矿山的实际经验，按类比法选取，确定的最终边坡参数如下：

（1）台阶高度

根据《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，矿山主要铲装设备为沃尔沃EC460BLC型挖掘机，最大挖掘高度为12m，根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）5.2.1.1，露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合表表2.4-2）的规定。露天开采台阶高度主要依据矿岩性质、采掘作业方式和采掘设备来确定。矿山开采是矿石为石灰岩，岩石硬度系数为6~8，矿岩性质为坚硬稳固的矿岩，因此采掘作业方式为爆破后机械铲装，台阶高度满足不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍的要求，台阶高度最大可达18m，在结合矿山实际生产，工作台阶高度确定为15m，现有设备满足要求。

表2.4-2  台阶高度的确定

| 矿岩性质 | 采掘作业方式 |  | 台阶高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松软的岩土、砂状矿岩 | 机械铲装 | 不爆破 | 不大于机械的最大挖掘高度 |
| 坚硬稳固的矿岩 |  | 爆破 | 不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍 |

（2）台阶坡面角

台阶坡面角主要与矿岩力学性质有关，本矿矿岩以灰岩为主，坚硬稳固，矿山开采是矿石为灰岩，岩石硬度系数6～8。根据矿山多年生产经验，通过工程类比法再结合《采矿设计手册》及《金属非金属矿山安全规程》的要求，确定工作台阶坡面角为90°，靠帮台阶坡面角为65°，《采矿设计手册》中台阶坡面角选取参考值见表2.4-3。

表2.4-3  《采矿设计手册》中台阶坡面角选取参考值

| 岩石硬度f | 15～20 | 8～14 | 3～7 | 1～2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台阶坡面角 | 75°～85° | 70°～75° | 60°～65° | 45°～60° |

（3）最终帮坡角

最终帮坡角：依据设计手册推荐的资料选择见下表：

表2.4-4  最终帮坡角选择参考值

| 岩石硬度系数f | 采场深度（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90m以内 | 180m以内 | 240m以内 | 300m以内 |
| 15-20 | 60-63 | 57-65 | 53-60 | 48-54 |
| 8-14 | 50-60 | 48-57 | 45-53 | 42-48 |
| 3-7 | 40-50 | 41-48 | 39-45 | 36-43 |

矿山开采深度为130m，岩石硬度系数6～8，根据上表选取最终帮坡角在48°-57°之间。根据开发利用方案和可行性研究报告，最终帮坡角选取51°。

（4）最小工作线长度

工作线长度因选用不同的采矿设备和不同的采矿工艺而又所不同。考虑到使用的汽车、挖掘机及装载机等设备需要掉头、装车等，最小工作线长度选取60m。

（5）露天开采采场台阶参数选择如下:

生产台阶高度：15m；

靠帮台阶坡面角：65°；

工作台阶坡面角：90°；

最终帮坡角：51°；

最小工作平台宽度：30m；

最小工作线长度：60m；

预留5m的安全平台，8m的清扫平台，两个安全平台之后设置一个清扫平台，采用机械清扫。

- 开采境界参数

开采境界参数见表2.4.5。

表2.4-5  设计开采境界要素表

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场顶部标高 | m | 1430 |
| 2 | 露天采场底部标高 | m | 1300 |
| 3 | 露天采场顶部台阶标高 | m | 1420 |
| 4 | 露天采场终了最大开采高度 | m | 130 |
| 5 | 境界内保有资源量 | 万m3 | 371.12 |
| 6 | 类别 |  | 122b类 |
| 7 | 资源利用系数 |  | 1.0 |
| 8 | 开采境界内采出矿总量 | 万m3 | 184.37 |
| 9 | 采矿回收率 | % | 95 |
| 10 | 最终帮坡角 | ° | 51 |
| 11 | 工作台阶坡面角 | ° | 90 |
| 12 | 靠帮台阶坡面角 | ° | 65 |
| 13 | 工作台阶高度 | m | 15 |
| 14 | 安全平台宽度 | m | 5 |
| 15 | 清扫平台宽度 | m | 8 |
| 16 | 剥采比 | t/t | 0.005 |

2.4.4.5设计圈定矿量

对于原料矿山，圈定的可采矿理应全部采出，但考虑到在生产中的开采损失一般为1%～4%，运输损失一般为0.5%～3%。而这些损失的一部分还可以在矿山后续开采时间收利用。考虑矿体采矿方法的损失率2%，无贫化。采出矿石量184.37万m3（479.36万t）。开采矿山剥采比为0.005（m³/m³），则矿山的总剥采量具体见下表。

表2.4-6  开采境界设计采出各台阶矿岩量及剥离表

| 序号 | 台阶标高（m） | 采出矿石量 |  | 剥采比 |  | 剥离量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万t） | （万m3） | (t/t) | （万t） |  | （万m3） |
| 1 | 1430~1420 | 0.38 | 0.14 | 0.005 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2 | 1420~1405 | 4.72 | 1.82 | 0.005 | 0.02 |  | 0.01 |
| 3 | 1405~1390 | 10.43 | 4.01 | 0.005 | 0.05 |  | 0.03 |
| 4 | 1390~1375 | 15.81 | 6.08 | 0.005 | 0.08 |  | 0.05 |
| 5 | 1375~1360 | 38.97 | 14.99 | 0.005 | 0.19 |  | 0.12 |
| 6 | 1360~1345 | 107.48 | 41.34 | 0.005 | 0.51 |  | 0.32 |
| 7 | 1345~1330 | 127.74 | 49.13 | 0.005 | 0.52 |  | 0.33 |
| 8 | 1330~1315 | 94.04 | 36.17 | 0.005 | 0.47 |  | 0.29 |
| 9 | 1315~1300 | 79.79 | 30.69 | 0.005 | 0.40 |  | 0.25 |
| 10 | 合计 | 479.36 | 184.37 | 0.005 | 2.25 |  | 1.41 |

注：（1）矿山规模：50万t/a；（2）矿石体重：2.6t/m³。

2.4.4.6开采顺序

1、工作线布置方式及工作面推进方向

采用工作线纵向布置方式，即沿地形等高线南北向布置，垂直地形等高线由西向东移动，平行推进，采掘带宽度12m。

垂直矿体走向布置工作面，总体由西南向东北推进

2、开采顺序

开采顺序应该根据矿区地形地貌条件、开采技术条件、矿体的赋存特征、经济等特点。总体矿体开采顺序为：分台阶由上而下开采顺序，台阶开采顺序：1420m→1405m→1390m→1375m→1360m→1345m→1330m→1315m→1300m。新台阶的准备：当上一台阶开采即将结束时，提前准备好下一工作台阶，以保证采矿工作能连续正常进行和新水平的延伸。

2.4.4.7基建工程

根据《广南县旧莫小格达普通建筑石料用岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，矿山基建包括采准工程、开拓公路建设、原有道路进行扩宽及降坡、挖掘机道路修建、基建平台建设、原采空区治理等的建设。

矿山基建工程期为8个月。

1、采准工程

（1）二级矿量：为满足至少3个月的备采矿量，1年开拓矿量，新建运输道路到达采场1375m标高，需要建设形成1420m、1405m、1390m基建平台才能满足二级矿量的相关规范要求。

（2）二级矿量包括：开拓矿量146.458万t，备采矿量15.81万t。

2、开拓运输道路

修整现有道路，以堆料区K1（+1300m标高）为起点，现有两条分岔道路通往采区 ，道路1由K1（+1300m标高）向北至采区东侧K2（+1400m标高），道路长约385m，宽6m，进行修整降坡，基建期初期可以沿用；道路2由K1（+1300m标高）向西至采区南侧K3（+1350m标高），全长约312m，宽5m，平均坡度16%，进行修整降坡。以K3（+1350m标高）为起点，新修筑开拓运输道路 ，道路长约300m，宽6m，修建至1375m平台，平均坡度8.3%，最小转弯半径15m，路外侧设置车挡设施（上宽0.6m，底宽1.2m，高1.0m），内侧设置水沟（0.5m×0.4m×0.3m）。标高1375m以上矿岩修建装载设备道路转运至1375m运输平台运输。

3、防排水工程

在平台内侧设置排水沟，排水沟断面尺寸0.4m×0.3m×0.3m，平台工作面自边坡外侧向坡脚设置1%～3%的方向坡度，将汇水集中至坡脚排水沟排出，防止汇水冲刷台阶边坡。

4、边坡防护工程

平台排水沟：断面尺寸0.4m×0.3m×0.3m，全长约466m，工程量49m3；公路内侧排水沟：断面尺寸0.5m×0.4m×0.3m，全长约 1938m，工程量261.63m3。

5、警示标志及护栏

在矿区东南部高陡边坡附近设置“禁止入内”、“当心落石”等警示标志；在矿区各路口设置“进入矿区，严禁放牧”、“限速15km/h”等警示标志；

矿区外围设置护栏（安全围栏采用水泥桩及铁丝网的结构形式，水泥桩设置高度为2m，每3m～5m设置一根水泥桩，铁丝网网格规格为300mm×300mm）。

6、采剥工程量

矿山需采剥完成1420m平台、1405m平台、1390平台和形成1375m基建平台。工程总量为：

表2.4-7  基建采剥工程量表

| 基建标高（m） | 矿 | 剥岩量 | 采剥总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 万t | 万t | 万t |
| 1420 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 1405 | 4.72 | 0.02 | 4.75 |
| 1390 | 10.43 | 0.05 | 10.48 |
| 1375 | 15.81 | 0.08 | 15.89 |
| 合计 | 31.33 | 0.16 | 31.49 |

表2.4-8  基建工程量表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开拓运输道路 | m/m3 | 300/1437 | 路面宽6m，平均坡度8.3% |
| 2 | 采剥量 | 万 t/万m3 | 31.49/12.15 | 形成1420m、1405m、1390m和1375m基建平台 |
| 3 | 矿区外围安全防护围栏 | m | 636 | 采用钢丝网或彩带 |
| 4 | 排水沟 | m/m3 | 2404/310.63 | 规格：0.4m×0.3m×0.3m（平台排水沟），全长466m，工程量49m3；0.5m×0.4m×0.3m（公路内侧排水沟），全长1938m，工程量261.63m3 |
| 5 | 挡车堆 | m | 1938 |  |

2.4.5开拓运输

2.4.5.1开拓运输方案

依据矿区地质地形条件，选择公路开拓+汽车运输方案。

2.4.5.2 运输设备

为保障矿山运输工作的安全有序的进行，利旧矿山已有设备自卸汽车8台进行运输，车斗规格5.4m，宽2.35m，高1.6m，额定载重10t。

经计算，矿山配备10t自卸式汽车8辆，可以满足矿山生产需求，外销利用社会车辆。建议再购入2台10t自卸式汽车备用。

2.4.5.3 运输道路

1、矿山利旧原有运输道路。

矿山利旧原有运输道路，修整现有道路，以堆料区K1（+1300m标高）为起点，现有两条分岔道路通往采区，道路1由K1（+1300m标高）向北至采区东侧K2（+1400m标高），道路长约385m，宽6m，进行修整降坡，基建期初期可以沿用；道路2由K1（+1300m标高）向西至采区南侧K3（+1350m标高），全长约312m，宽5m，平均坡度16%，进行修整降坡。

2、新建矿山开拓运输道路：

以K3（+1350m标高）为起点，修筑开拓运输道路，道路长约300m，宽6m，修建至1375m平台，平均坡度8.3%，最小转弯半径15m，路外侧设置车挡设施（上宽0.6m，底宽1.2m，高1.0m），内侧设置水沟（0.5m×0.4m×0.3m）。标高1375m以上矿岩修建装载设备道路转运至1375m运输平台运输。

- 道路边坡的加固

对可利用的旧有公路，进行修建，公路边坡高度过高时则进行削降坡

处理，在公路内侧修建排水沟，排水沟断面尺寸0.5m×0.4m×0.3m；

4、运输道路安全设施

（1）道路外侧挡车墙

公路外侧采用梯形截面（顶宽0.6m+底宽1.2m）×高1.0m的土质挡墙。主要设置在远离山体的公路一侧。

（2）错车道、缓坡段、避险车道

矿山由于运输距离短，坡度较缓，不设置错车道、缓坡道和避险车道。

（3）矿、岩卸载点挡车设施

挡车设施主要设置于矿、岩卸载点，主要设置于明溜槽入口、破碎站装卸点平台，车辆卸载处高于堆料平台，则在卸载处利用废旧钢材焊接设置车挡，或采用土堆设置车挡，按照规定车挡的高度不小于轮胎直径的1/2，车档顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4。

2.4.5.4运输安全防范措施

1、矿山道路危险地段设置护堤，高度为汽车轮胎直径的2/5-3/5，底部宽度不应小于1.5m。

2、矿山长距离坡道运输系统，在适当位置设置缓坡道，危险路段沿公路外侧设立安全桩或安全墙。

3、矿用汽车在作业时，其制动、转向系统和安全装置必须完好。应定期检验其可靠性，大型自卸车应设示宽灯和标志。

4、矿内各种汽车道路，应根据具体情况（弯度、坡度、危险地段）设置反光路标和限速标志。

5、严禁采矿汽车在矿内各种道路上超速行驶，同类汽车不得超车。矿内各种车辆（正在作业的平路机除外）必须为采剥汽车让行。

6、矿山道路的宽度应保证通行、会车等的安全要求。受采掘条件限制、达不到规定的宽度时，必须视道路距离设置相应数量的会车线。

7、雾天或烟尘影响视线时，应打开车前黄色警示灯或大灯，并靠边减速行驶，前、后车距不得小于30m；能见度不足30m或雨、雪天气危及行车安全时，应停止作业。

8、自卸车不得在矿山道路拖挂其他车辆；必须拖挂时，应采取安全措施，并设专人指挥监护。

9、待进入装车位置的汽车必须停在挖掘机最大回转半径范围之外，正在装车的汽车必须停在挖掘机尾部回转半径之外。

10、正在装载的汽车必须制动，司机不得将身体的任何部位伸出驾驶室外，严禁其他人员上、下车和检查维修车辆。

11、汽车必须在挖掘机发出信号后，方可进人或驶出装车地点。

12、汽车排队等待装车时，车与车之间必须保持一定的安全距离。

13、卸料平台应有信号、安全标志、照明和足够的调车宽度。卸料点必须有可靠的挡车设施。不同类型汽车应有各自卸料点，使用同一个卸料点时，应保证大型车安全。

14、杜绝酒后驾车，加强员工教育，严禁超速行驶。

15、矿山道路应定期维护，必要时委派人员到场进行专职或兼职监管。

16、矿山汽车司机应熟悉矿山运输线路，具备相关的运政驾照方可上岗。

17、矿山机械设备驾驶人员应定期体检，以保证矿山运输的安全。

18、矿山运输车辆驾驶员必须经正规驾驶员培训毕业，持证上岗。

19、运输车辆必须按期进行检验，平时注意维修、保养，未经检验合格和带病车禁止参加矿山运输。

2.4.6采矿工艺

根据《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，工艺流程为：表土剥离→凿岩→爆破→采装→自卸汽车运输→破碎系统破碎→汽车运出销售。

2.4.6.1采剥方法

1、开段沟位置

矿山采用场外开拓公路运输，沿地表山坡地形线开掘新水平单壁沟，掘进一定长度之后，在沟的一侧布置工作面进行采剥扩帮。

2、工作面布置及推进方向

垂直矿体走向布置工作面，总体由西南向东北推进。

3、首采段确定

本矿山为已有矿山扩建，目前已经形成5个不规则平台，在1430～1420m进行采矿，首采工作台阶高度为10m，工作台阶坡面角90°，靠帮台阶坡面角65°。

4、采剥方法

根据矿区地形地貌特征、矿体赋存特点以及选定的开拓运输方式，开采顺序由上往下分台阶开采，采矿工作台阶高度为15m，开采边坡坡面角不大于65°，新水平准备时，沿地形线开掘单壁沟，扩帮后在进行推进。采用深孔凿岩技术，控制松动爆破的爆破工艺进行开采。

5、采剥工作面参数

工作台阶高度：15m；

工作台阶坡面角：90°；

靠帮台阶坡面角：65°。

2.4.6.2穿爆工作

1、穿孔设备

（1）潜孔钻机。使用矿山原有设备ZG415-1履带式潜孔钻机进行凿岩，潜孔钻机主要参数见表2.4-9。

表2.4-9 志高415-1履带式潜孔钻机技术参数表

| 名称 | 单位 | 参数 | 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔孔径Φ | mm | 90-105 | 钻孔深度 | m | 25 |
| 动力参数 | kW | 50 | 爬坡能力 |  | 25 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | (mm) | 5500×2000×2100 | 行走速度 | km/h | 0~2.5 |
| 回转速度 | rpm | 0~11 | 钻臂角度 |  | 75 |

经计算，该矿山配备志高415-1履带式潜孔采矿钻机1台，可以满足矿山生产需求。

2、爆破设计

（1）爆破炮孔布置

炮孔采用平行三角布置。

炮孔布置如图2.4-3所示。

图2.4-3  炮孔布置图

炮孔标定必须按照设计好的爆破参数准确地在爆破体上进行标识，布孔前应先清除爆破体表面积土和破碎层，根据施工测量确定的边坡线进行孔位的布置。合理布孔、优化爆破参数，钻孔人员应根据钻孔期间地形变化和暴露的深层地质结构（钻孔速度的变化及岩粉的颜色变化）及时调整孔位。

采用倾斜向下孔布置，采用KG910B露天潜孔钻车从地表层按90°打孔（台阶最终靠帮打65°倾斜孔），进行微差挤压爆破。

为了保证安全生产的同时获得较好的爆破效果，根据其他同类岩石矿山的实践经验，矿石回采使用多排孔毫秒微差分段（挤压松动）爆破技术，非电起爆系统，V形起爆的方法。矿山爆破后的大块矿石采用破碎锤进行处理。

（2）起爆方式和爆破器材管理

矿山采用电力起爆法，采用数码电子雷管和专用起爆器，起爆器由民爆公司专人保管。

（3）爆破参数选择的原则和依据：

①有良好的爆破效果，不良爆破效应最小；

②被爆岩体的可钻性、可爆性、炸药威力、装药密度；

③台阶高度，穿孔设备能力；

④有条件时，建议推广大孔距、小抵抗线、分段（间隔）装药、微差起爆的控制爆破技术；

⑤单位炸药消耗量应根据试爆、爆破记录及总结、岩石条件、爆破参数变化进行调整。

采用松动爆破，爆破参数的确定对爆破效果将产生直接影响，它受穿孔设备能力和台阶参数、爆后块度要求等因素限定。生产中可按下列设计参数进行试爆，并依据试爆结果、结合生产实践进行调整与完善。

2.4.6.3垂直孔（工作）爆破

1、爆破参数

（1）孔径：露天深孔爆破的孔径主要取决于钻机类型，台阶高度和岩石性质，根据企业生产规模，潜孔钻机设备选型志高415-1履带式潜孔采矿钻机进行凿岩，钻孔直径Φ90～105mm，取100mm，则炮眼直径d为100mm。

（2）钻孔超深

超深是钻孔超出台阶底盘标高的那一段孔深，其作用是用来克服台阶底盘岩石的夹制作用，使爆破后不残留根底，而形成平整的底部平盘。h=0.8～1.2m，取1m。

（3）孔深

采用倾斜孔，L=18.32m。

（4）底盘抵抗线：抵抗线是影响露天爆破效果的一个重要参数。过大的抵抗线会造成根底多、大块率高、后冲作用大；过小的抵抗线不仅浪费炸药，增大钻孔工作量，而且岩块易抛撒和产生飞石危害。

抵抗线应在生产实践中不断加以调整，以求达到最佳效果，

抵抗线W=3～5m，根据开采矿岩条件，结合同类矿山爆破参数选择，抵抗线W取值为5m。

（5）孔距和排距

孔距是指同一排深孔中相邻两钻孔中心线的距离。孔距a=5m。

排距是指多排孔爆破时，相邻两排钻孔间的距离，它与抵抗线、孔网布置、起爆顺序等因素有关。在实施排间爆破时，排距即为后排孔的最小抵抗线。由于后排孔起爆时是处于前排孔爆破后所形成的渣堆的挤压状态下，为了保证后排孔的爆破质量，应减少后排孔的抵抗线。排距b=4.5～4.75m，取4.5m。

（6）填塞长度

填塞长度关系到填塞工作量的大小、炸药能量利用率、爆破质量、空气冲击波和个别飞石的危害程度。

合理的填塞长度应能降低爆炸气体能量的损失和尽可能增加钻孔装药量。填塞长度过长将会降低延m爆破量，增加钻孔费用，并造成台阶上部岩石破碎不佳；填塞长度过短，则炸药能量损失能量大，将产生较强的空气冲击波、噪声和个别飞石的危害，并影响炮孔下部破碎效果。填塞长度Lt取5m。

（7）装药长度(L1)

装药长度L1=13.32m。

（8）单位炸药消耗量

单位炸药量（q）指爆破1m3矿岩平均所用的炸药量。影响单位炸药消耗量的因素很多，主要有岩石坚固性、炸药种类、自由面条件、起爆方式和块度要求等，因此，选取合理的单位炸药消耗量值往往需要通过试验或长期生产实践来验证。

矿山爆破矿岩为较坚硬灰岩，参考普氏坚固性分级表，f取值为6-8。当f＜8时，单位炸药消耗量（q）取0.36kg/m3。

（9）单孔装药量(Q)

单孔装药量（Q）=123kg。

（10）一次爆破总装药量

按照露天开采对爆破工作的要求，每次爆破的矿岩量至少是挖掘机7天的铲装量（4899m3），单位炸药消耗量取0.36kg/m3，则每次爆破装药量1764kg左右。即每次爆破2排，共14孔，一次爆破总装药量为123×14=1722kg。

矿山爆破工作根据矿山实际情况，可选用乳化炸药；中深孔爆破应采用起爆器起爆方法以实现一次性起爆。严禁采用裸露药包爆破。爆破起爆网见炮孔布置及起爆顺序图，装药采用人工操作，手工装药，爆破作业参数见表2.4-10。

表2.4-10      爆破作业参数计算表

| 序号 | 爆破参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔径 | mm | 100 |  |
| 2 | 炮孔倾角 | ° | 60 |  |
| 3 | 台阶高度 | m | 15 |  |
| 4 | 超深 | m | 1 |  |
| 5 | 孔深 | m | 18.32 |  |
| 6 | 抵抗线 | m | 5 |  |
| 7 | 孔距 | m | 5 |  |
| 8 | 排距 | m | 4.5 |  |
| 9 | 填塞长度 | m | 5 |  |
| 10 | 装药长度 | m | 13.32 |  |
| 11 | 每孔装药量 | kg | 123 |  |

2.4.6.4倾斜孔（靠帮预裂）爆破

1、靠帮时采用预裂爆破，减少永久边坡的爆破扰动。

2、炮孔布置形式

最终靠帮孔采用65°倾斜孔，布置一排炮孔进行预裂爆破。

3、起爆网路设计

采用电力起爆法，用数码电子雷管及专用起爆器，起爆器专人保管，预裂炮孔超前主爆孔100ms起爆。

4、爆破参数

（1）孔径d：露天深孔爆破的孔径主要取决于钻机类型，台阶高度和岩石性质，使用矿山原有设备志高415-1履带式潜孔采矿钻机进行凿岩，钻孔直径Φ90～105mm，取100mm，则炮眼直径d为100mm。

（2）台阶高度H：根据开采设备，开采矿岩为坚硬稳固岩石，台阶高度取值为H=15m。

（3）孔深L：孔深为开凿炮孔的深度通过计算为：L=H /sin（60°）≈17.5m，故孔深L取17.5m。

（4）孔距a与排距b：根据岩石的物理力学特性以及以往的经验，预裂孔间距取10倍孔径，孔距a取1.0m，排距b取3.5m。

（5）最小抵抗线W：预裂孔上口最小抵抗线与排距一致，取3.5m。

（6）填塞长度L2：通常取（20～40）d作为填塞长度，取（2～4）m，取4m；

（7）装药长度

①孔底装药长度h1：由于孔底岩石夹作用较大，预裂孔底部的1～2m范围内适当增加线装药量，本次孔底装药长度h1取2m。

②线装药长度L1：装药长度L1取13.5m。

（8）线装药密度q线=0.78kg/m。

（9）孔底线装药密度qd线

由于孔底岩石夹作用较大，预裂孔底部的1～2m范围内适当增加线装药量，参考水电工程的经验，本次预裂爆破qd线=2×q线=1.56kg/m。

采用间接装药。按照设计的线装药量，首先用绑扎绳将导爆索和炸药均匀的绑扎于竹片上，底部根据加大线装药密度，以克服孔底岩石的夹制作用。然后将已绑扎炸药的竹片慢慢放入预裂炮孔中。

（10）单孔装药量Q2（单孔）：

Q2（单孔）≈13.63kg

单位炸药消耗量计算q：

q≈0.15kg/m³

靠帮作业（预裂爆破）参数汇总见下表：

表2.4-11  靠帮作业（预裂爆破）参数表

| 参数名称 | 单 位 | 数 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔径（d） | mm | 100 |  |
| 台阶高度（H） | m | 15 |  |
| 孔距（a） | m | 1.0 |  |
| 排距（b） | m | 6.0 |  |
| 线装药密度q线 | kg/m | 0.78 |  |
| 孔底线装药密度qd线 | kg/m | 1.55 |  |
| 炸药的单位消耗量 | kg/m3 | 0.15 |  |
| 孔深（L） | m | 17.5 |  |
| 单孔装药量（Q2（单孔）） | kg | 13.63 |  |
| 线装药长度（L1） | m | 13.6 |  |
| 孔底线装药长度（h1） | m | 2.0 |  |
| 填塞长度（L2） | m | 4 |  |
| 炮孔角度（α） | º | 65 |  |

2.4.6.5二次爆破

根据本矿矿岩条件，参照国内同类矿山爆破效果，矿山不进行二次爆破，大块矿岩采用破碎锤进行处理。

2.4.6.6一次爆破最大装药量

采用垂直向下孔布置，地表层倾斜75°打孔，靠近边坡时从地表层倾斜65°打孔。根据每天生产量1667t，每次爆破7天生产量（11669t），每孔780t，需一次爆破15个孔，一次爆破最大装药量为15×63kg=954kg。

2.4.6.7爆破材料选择

因该矿山为露天土岩爆破，对爆破方式及爆破材料要求不严格，故选择爆破材料为2#岩石乳化炸药、数码电子雷管。

2.4.6.8爆破作业参数汇总

表2.4-12  爆破作业参数表

| 参数名称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔径（d） | mm | 100 |  |
| 台阶高度（H） | m | 15 |  |
| 最小抵抗线（W） | m | 4 |  |
| 孔距（a） | m | 4.0 |  |
| 排距（b） | m | 5.0 |  |
| 超深（h） | m | 1.5 |  |
| 孔深（L） | m | 16.5 |  |
| 每m炮孔装药量 | kg/m | 6.34 |  |
| 单位炸药消耗量 | kg/m3 | 0.32 |  |
| 单孔装药量Q1（单孔） | kg | 63 |  |
| 装药长度（L1） | m | 12.5 |  |
| 填塞长度（L2） | m | 4.0 |  |
| 钻孔角度（α） | º | 90 |  |

2.4.6.9爆破安全距离

矿山生产采用中深孔逐孔微差爆破，底盘抵抗线为4.0m，一次爆破最大段装药量为126kg等条件下，经计算，以及依据《爆破安全规程》（GB 6722-2014）并结合露天采场采用中深孔爆破方法的特点，确定该矿山爆破安全距离为93.1m，顺坡方向增加50%即139.6m，爆破安全警戒范围反坡方向设置150m，顺坡方向设置300m。由于实际爆破点的位置是不断变化的，所以每次实际警戒范围应按爆破点的实际位置，按要求的距离派出警戒人员。矿山严格确定的爆破安全警戒范围进行爆破警戒工作，个别飞石对人员的影响是可以避免的。

2.4.6.10穿爆设备

矿山利用1台ZG415-1履带式潜孔钻机进行凿岩，其技术参数如

下所示：

表2.4-13志高415-1履带式潜孔钻机技术参数表

| 名称 | 单位 | 参数 | 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔孔径Φ | mm | 90-105 | 钻孔深度 | m | 25 |
| 动力参数 | kW | 50 | 爬坡能力 | ° | 25 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | (mm) | 5500×2000×2100 | 行走速度 | km/h | 0~2.5 |
| 回转速度 | rpm | 0~11 | 钻臂角度 | ° | 75 |

经计算，该矿山配备ZG415-1履带式潜孔采矿钻机1台，可以满足矿山生产需求。

2.4.6.11挖掘铲装设备

1、矿山利用现有1台沃尔沃EC460BLC挖掘机（1.8m³）进行剥及铲装作业及工作面残留的三角体处理、道路开拓、边坡处理等辅助作业。。

2、配备沃尔沃EC460BLC挖掘机（1.8m3）年生产能力为54.59万t/年，大于矿山设计年产量50万t，能够满足矿山生产需求。

3、按照可布置的挖掘机工作面数目

正常情况下1.8m³挖掘机占用最小工作线长度为60m，而国内许多原料矿山目前挖掘设备的实际占用长度都较短，但通过加强生产管理、科学组织，都能完成生产定额。矿山采用1个工作面开采，工作线最小长度都大于60m，宽度都大于30m，可以布置下所配置的挖掘设备，能够保证满足矿山年产50万t的生产需要。

2.4.7防尘

1、粉尘主要发生于穿孔、爆破、运输等环节引起的粉尘飞扬，以及随风再次粉尘飞扬。有害气体主要来自炸药爆炸、燃油机器排出的废气等。

2、露天采场穿孔爆破、铲装卸载及汽车运输所产生的粉尘，选用带有收尘器钻机，为防止铲装工作时的飞尘，采用对道路和爆堆洒水措施降尘。

3、对爆堆和其它装卸地点，均采用喷雾洒水措施，有条件的地方安装喷雾器组成的水幕。采场路面要经常洒水抑尘降温，充分利用矿山配置的洒水车。

4、作业人员佩戴口罩，加强个体防护。

2.4.8矿山供配电设施及通讯

2.4.8.1供配电系统

1、地区变配电站设施：矿山用电主要是生活区、破碎站、空压机，矿山用电取用当地供电电网。

2、工程供电的电压：工程供电的电压为10kV。

3、供电线路截面：采用线径LGJ-70/10型导线，线径Φ70mm2。

4、供电线路长度：供电线路长度约为800m。

2.4.8.2电气设施

1、用电设施

矿山开采设备均采用无电气化设备，主要用电负荷为生活用电、破碎站、空压机和道路的照明用电。

2、电气设施

矿山配电电压采用10kV，采矿场采用沿采矿场边缘架设半环形固定式、干线式配电系统，并在线路的入口处和分段处以及干线、环形与分支线路连接处装设负荷开关。低压电网装设具有剩余电流动作的保护器作单相接地故障保护，其末端线路的切断时间不大于0.1s。

采矿场低压电网中性点采用经电阻接地型式，低压电网装设具有剩余电流动作的保护器作单相接地故障保护。

低压配电网采用中性点经电阻接地方式，配电变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线（N线）。低压配电系统的接地电阻不大于2欧。坑内各中段所有电气设备的接地装置和局部接地装置，应与主接地极连接组成接地网。下列地点应设置局部接地装置：

- 设有电气设备的配电室；

- 单独设置的高压设备处；

- 低压配电点；

- 连接电力电缆的接线盒。

3、根据各有关专业提供的用电设备和负荷分布情况，并采用需用系数法进行负荷计算。经统计和计算其成果如下：

表2.4-14 矿山用电设备情况表

| 序号 | 设备种类 | 设备型号 | 设备能力 | 设备功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂式破碎机 | 850*1250-C125 | 90~180t/h | 110 | 1 | / |
|  | 反击式破碎机 | PFQ1315 | 100t/h | 140 | 2 | / |
| 2 | 磨机 | V-315 | / | 320 | 1 | / |
| 3 | 反击式制砂机 | PFC-015 | / | 280 | 1 | / |
| 4 | 振动筛1# | YAH1850 | / | 37 | 1 | / |
| 5 | 振动筛2# | 2YA3070 | / | 55 | 1 | / |
| 6 | 振动筛3# | 2YA3070 | / | 45 | 1 | / |
| 7 | 振动筛4# | 2YA3070 | / | 45 | 1 | / |
| 8 | 给料机 | WL1570 | / | 22 | 1 | / |
| 9 | 料仓给料机 | GZG1103 | / | 2.2 | 1 | / |
| 10 | 料仓给料机 | GZG1303 | / | 3 | 1 | / |
| 11 | 带式输送机 | / | / | 394.5 | 19 | / |
| 12 | 办公用电 | / | / | 20 | / | / |
| 13 | 机械维修用电 | / | / | 20 | / | / |

经计算，矿山现有1250kVA变压器和800kVA变压器能够满足其现有负荷所需。

2.4.8.3通讯及信号

矿区通信为移动、联通等无线网络覆盖区域，通讯采用无线电话联络，可不重复架设通讯线路。

2.4.9防排水系统

2.4.9.1矿山给水

矿山用水主要为工作面爆堆洒水、道路洒水、设备用水及和生活用水。

1、用水量、水质、水压

总用水量50m³/d，其中：生产生活用水30m³/d，其他用水20m³/d。

供水压力：0.4－0.5MPa

供水水质：生产用水满足生产用水标准要求、生活用水要求满足生活饮用水标准。

2、给水水源及供水系统

矿山为扩建矿山，供水设施基本完善。矿区生产生活用水由矿区南侧直距约1km的夕板村通过架设水线引入，用水窖、水箱进行储存，临时办公区、生活区和生产区均有供水设施，基本能满足矿山日常生产、生活用水。

2.4.9.2矿山排水

该矿山为露天山坡矿，开采方式为露天开采，地形利于自然排水。

1.境外截洪沟：矿区属于山坡露天矿山，上部汇水区域不大，不设置境外截洪沟。

2.台阶排水沟：在平台内侧设置排水沟，排水沟断面尺寸0.4m×0.3m×0.3m，平台工作面自边坡外侧向坡脚设置1%～3%的方向坡度，将汇水集中至坡脚排水沟排出，防止汇水冲刷台阶边坡。

3.公路内侧排水沟：在矿区公路内侧设置排水沟，公路内侧排水沟断面尺寸为0.5m×0.4m×0.3m。

2.4.9.3废水

露天开采矿山生产、生活等排水10m³/d，厕所全部采用旱厕，因此，生活排水基本都是清洁废水，经沉淀后，就近排入附近山沟水体或用于农田灌溉。机汽修车间会有少量含油废水排出，经隔油池处理后外排或回用。

2.4.10排土场

区内矿体大部分出露地表，上覆覆盖层较少，按整个露天开采境界平均上覆浮土0.5m计算，剥离总量为2.5万m3。依据矿区地形及现有场地条件，矿区北东侧采坑设置临时表土场，用于堆存采场剥离的废土，开采结束后废土作为复垦及恢复植被用。临时表土场顶部标高+1305m，底部标高+1295m，堆存高度5m，已将旧采坑填平至+1300m。可堆存1.5万m³（2.4万t），矿山表土剥离量为1.41万m³（2.25万t），能够满足堆存要求。堆排废土后续用于矿山复垦。

矿山不设排土场，剥采的浮土部分内排使用复垦、部分用于堆填公路、部分临时堆存。实行边开采、边治理、边复垦，临时堆场内临时堆存的部分表土在生产过程中要及时运出，对靠帮台阶、废弃场地覆土进行复垦。采用汽车运输—装载机排废方式，包括汽车翻卸废土、装载机推运废土、平整场地及整修道路。矿体浮土覆盖层见图2.4-4

图2.4-4 矿体浮土覆盖层

2.4.11破碎

2.4.11.1破碎站位置

破碎设备位于矿区外南东方向+1322m标高，主要用于破碎加工矿石，堆料场地位于破碎站西南侧+1300m标高，场地稳定，无滑坡、泥石流、塌方现象。

2.4.11.2破碎设备

破碎站为利旧。主要设备见破碎站设备设施表（表2.4-16）。

表2.4-15破碎站设备设施表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颚式破碎机 | 850*1250-C125 | 1台 | 设备功率：110kW | 已有 |
| 反击式破碎机 | PFQ1315 | 2台 | 设备功率：2*140kW | 已有 |
| 磨机 | V-315 | 1台 | 设备功率：320kW | 已有 |
| 反击式制砂机 | PFC-015 | 1台 | 设备功率：280kW | 已有 |
| 振动筛1# | YAH1850 | 1台 | 设备功率：37kW | 已有 |
| 振动筛2# | 2YA3070 | 1台 | 设备功率：2*25kW | 已有 |
| 振动筛3# | 2YA3070 | 1台 | 设备功率：45kW | 已有 |
| 振动筛4# | 2YA3070 | 1台 | 设备功率：45kW | 已有 |
| 给料机 | WL1570 | 1台 | 设备功率：22kW | 已有 |
| 料仓给料机 | GZG1103 | 1台 | 设备功率：2.2kW | 已有 |
| 料仓给料机 | GZG1303 | 1台 | 设备功率：3kW | 已有 |

2.4.11.3破碎站安全措施

1、矿山为原有矿山，需要按照原设计完善破碎站安全设施。

2、破碎站通道宽度不小于1.0m，通道不能有杂物阻塞。

3、破碎站各作业平台，巡检通道，均设置防护栏杆，横杆间距0.5m，竖杆间距1.2m，管径5cm。

4、破碎平台上部下料口两侧安设高1.5m的防护钢板。

5、卸料口安全车挡为浆砌石结构，宽5.5m，高0.5m，厚0.4m。

6、卸料平台，筛分平台浆砌石挡墙边沿均设置高1.2m的安全护栏。

7、破碎设备的飞轮、皮带等旋转部位需要有防护罩。

6、筛分出料口、锤式破碎机出料口位置设置喷淋设施及除尘设施。

7、用电线路采取架空布置，与金属搭接部分需做绝缘处理。

8、破碎站输送机设置防跑偏、撕裂、打滑、堵塞保护装置。

9、破碎站每一台设备设总停开关，每个操作岗位都应有急停装置，皮带廊桥、设置紧急拉线开关。

10、破碎站破碎机周围采用钢板防护装置。

11、破碎系统的设备选用低噪音环保型产品，做好除尘降尘措施。

12、生产设备及其零部件，必须有足够的强度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。

13、破碎系统除喂料口外，均采用无人值守设施。

14、破碎站设备设施检修和拆除时，应先断电。

2.4.12边坡监测

1、监测等级

根据采场边坡高度、坡度、地质条件、稳定性等指标确定不同监测等级。边坡变形指数D=6，滑坡风险等级S=3。取综合考虑露天边坡安全监测等级均按二级监测。

2、监测内容

边坡安全监测等级为二级，应监测对象为表面位移、爆破振动（质点速度）、降雨量及视频监控，本次不设置地下水位监测。

（1）终了边坡监测点布置

终了边坡监测点布置，详见下表。

表2.4-16 终了边坡监测内容及数量统计表

| 序号 | 监测内容 | 编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准点 | JZ01、JZ02、JZ03 | 3个 |  |
| 2 | 表面位移监测 | J001~J011 | 11个 |  |
| 3 | 视频监控 | SP-01、SP-02 | 2个 |  |
| 4 | 降雨量监测 |  | 1个 |  |

（2）各生产年份边坡监测点布置

随着开采深度的下降，露天采场将逐步形成靠帮边坡，适时应增设边坡监测点，各分区新增边坡监测点的位置应与终了边坡监测点布置位置保持一致。

3、监测方法

表面位移：采用RTK测量仪人工监测。

爆破振动：移动式爆破测振仪。

（3）降雨量：采用降雨量监测仪。

（4）视频监控：由前端摄像头、视频监控平台组成。

4、表面位移监测系统设计

边坡高度小于150m，采用人工监测。

（1）监测点设置

位移监测点采用混凝土桩固定在边坡岩体上。混凝土桩桩径为30cm，桩深100cm，桩上部长30cm，用直径15mm的钢筋埋于混凝土中，在钢筋顶面锯成“┿”形，红油漆上色，量测时以“┿”形的交点为准。

（2）监测频次

用RTK观测各位移监测点的位移变化，位移变化不明显的监测点每月测1次，位移变化明显的监测点每周测1次，有显著位移变化的监测点每三天测量1次，位移变化剧烈的监测点每天测量，必要时进行昼夜连续观测，大暴雨或大爆破后立即测量且缩短测量周期。

5、爆破振动监测设计

（1）现场点位布置

设计选择3套可移动式爆破测振仪，此设备将会根据边坡开挖及终了边坡形成情况临时安装于终了边坡与爆破区域间。可以结合现场开采进度，确定移动爆破测振仪的安装位置。

（2）预警数值

矿山边坡滑坡风险等级为4级，根据《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，2018年12月1日实施），按照相互垂直的三分量设定预警数值。

蓝色预警：爆破时任一分量震动速度≥24cm/s；

黄色预警：爆破时任一分量震动速度≥28cm/s；

橙色预警：爆破时任一分量震动速度≥35cm/s；

红色预警：爆破时任一分量震动速度≥42cm/s。

（3）设备选型

本项目选用QV-4G无线振动传感器监测站，爆破振动监测仪由埋设在爆源场地地表的MEMS三向加速度传感器、振动信号采集仪和部署在云端的爆破振动分析软件构成。其中，MEMS三向加速度传感器：内置高精度三轴MEMS振动传感器，精确测量不同爆破震源激励下爆破场地的三向加速度振动响应信号，并实时回传至振动信号采集仪。

6、降雨量监测设备

翻斗式雨量传感器是一种水文、气象观测仪器，用以感知自然界降雨量，同时将其转换为开关信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。设计分别在矿山办公生活区布置1个雨量监测，安装具有自动读数和时钟电路的雨量计，记录24小时内降雨量，统计日降雨量。

7、视频监控设计

视频监控点位布设。设计在分别在南北采场边坡外布置视频监测点，监控点用无线网桥技术进行无线视频传输24小时不间断监控。

8、预警及响应

根据《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063 -2018，2018年12月1日实施），露天矿山安全监测预警应由低级到高级分为蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警四个等级。本项目的安全预警项目包括高清摄像头、表面位移、爆破振动及降雨量。安全监测项目的蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警采用监测预警阈值进行判定。

2.5安全管理及其它

2.5.1组织结构

一、安全管理机构

广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程，年生产规模50万t/a，对矿山安全管理机构设置作了明确要求，具体如下：

1、矿山必须建立安全管理机构，配备专职安全管理人员；

2、矿山应至少配备1名专职安全员，各班、组应设专职安全员；

3、专职安全人员，应由不低于中等专业学校毕业（或具有同等学历）、具有必要的安全专业知识和安全工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能经常下现场的人员担任。

4、矿山至少配备一名相关专业技术人员，应配置至少一名注册安全工程师或地质、采矿及相关专业中级职称的技术人员。

5、矿山应配备特种作业人员，并需培训合格后持证上岗。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，本矿山特种人员种类有电工1人、焊工1人。

6、矿山应设置“安全科”，把专职安全员和技术人员都纳入其中，便于加强安全和技术管理工作。并明确相应机构的安全管理职责。

矿山安全管理机构及人员配备见下图：

7、组织机构图中，矿山对上岗人员进行持证要求，其中主要负责人需持有主要负责人证，安全员需持有安全管理人员证，特种作业人员需持有特种作业证。

2.5.2工作制度

矿区采剥及破碎作业采用间断工作制，年工作300天，每天工作一班，每班工作8小时，辅助作业每天工作一班。

2.5.3劳动定员

项目在册职工为34人，其中矿山工人26人，管理及技术人员8人，岗位定员分布见表2.5-1。

表2.5-1  矿山生产岗位定员明细表（单位：人）

| 序号 | 岗位或工种 | 班次及人数 |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早 | 中 | 轮岗 |  |  |
| 一 | 采矿工区 | 13 |  | 4 | 17 |  |
| 1 | 挖掘机司机 | 2 |  | 1 |  |  |
| 2 | 自卸汽车司机 | 6 |  | 1 |  |  |
| 3 | 装载机司机 | 2 |  | 1 |  |  |
| 4 | 钻机工 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 爆破工 | 1 |  | 1 |  |  |
| 二 | 破碎加工工区 | 4 |  | 2 | 6 |  |
| 1 | 破碎生产线工人 | 3 |  | 1 |  |  |
| 2 | 装载机司机 | 1 |  | 1 |  |  |
| 三 | 辅助人员 | 3 |  |  | 3 |  |
| 1 | 调度工 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 材料仓库 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 后勤 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 生产技术科 | 4 |  |  | 4 |  |
| 1 | 采矿 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 矿山地质 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 地形测量 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 机电、给排水 | 1 |  |  |  |  |
| 五 | 矿办 | 3 |  | 1 | 4 |  |
| 1 | 矿长兼总经理 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 副矿长 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 专职安全生产管理人员 | 1 |  |  |  | 要求至少1人注册安全工程师 |
|  | 合 计 | 27 |  | 7 | 34 |  |

2.5.4劳动生产率计算

生产工人工资及福利费按年薪60000.00元/年·人计，管理技术人员工资及福利费按年薪80000.00元/年·人计。全员工资总额为99.84万元/a。

工人实物劳动生产率：

500000÷26=19230.77（t/人•a）=64.10（t/人•天）。

全员实物生产率：

500000÷34=14705.88（ t/人•a）=49.01（t/人•天）。

2.5.5职工培训

人员培训是为项目顺利投产、达到设计生产能力、发挥投资效益、取得良好经济效果的重要措施，因此要求对所有上岗人员需进行全面培训，向企业提供生产管理和生产操作的合格人员。

培训工作在项目投产前即应开始，对于新进厂生产人员应首先系统学习各种专业理论知识，通过安全教育、操作规程、生产前后环节的协作、联系和事故处理等，并进行实际生产操作培训，培训结束后经过严格考核，取得操作合格证后才能上岗操作。

2.5.6安全管理制度

矿山应建立健全相应安全管理制度、安全生产责任制、安全操作规程。并按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（ GB/T29639 -2020）的要求编制生产安全事故应急预案，通过专家评审，并到当地应急管理局进行备案。并应配置相应的应急救援物资，定期组织进行应急演练。

2.5.7工伤保险、安全生产责任险

矿山应为员工缴纳工伤保险，并购买安全生产责任险。

2.5.8安全专项投资

1、安全直接投入

矿山安全直接投资34.8万元，占项目建设投资409.65万元的8.4%，见表2.5-2。

表2.5-2  安全直接投入表

| 序号 | 名称 | 描述 | 投资 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 | 边界安全护栏 | 2.00 | 金属网、钢管立柱制 |
|  |  | 边坡主动防护网 | 20.00 | 主动防护网 |
|  |  | 排水沟、截洪沟 | 1.00 | 部分利旧 |
|  |  | 警示旗 | 0.1 | 手持红旗 |
|  |  | 报警器 | 0.1 | 挂杆式喇叭 |
|  |  | 采装设备防护罩 | 0.1 | 部分利旧 |
|  |  | 警示牌、告示牌 | 0.5 | 部分利旧 |
| 2 | 汽车运输 | 安全护栏 | 0.2 | 金属网、钢管立柱制 |
|  |  | 运输车辆 | 0.1 | 安全设施，部分利旧 |
|  |  | 声光报警器 | 0.5 |  |
| 3 | 教育培训 | 安全教育培训 | 1.0 |  |
| 4 | 供、配电设施 | 采矿场供电线路保护及避雷设施 | 0.5 |  |
|  |  | 低压配电系统故障（间接接触）防护装置 | 0.5 | 部分利旧 |
|  |  | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 0.5 | 部分利旧 |
|  |  | 保护接地设施 | 0.5 | 部分利旧 |
|  |  | 地面建筑物防雷设施 | 1 |  |
| 5 | 监测设施 | 边坡位移观测设备 | 1 |  |
|  |  | 信号系统 | 1 |  |
| 6 | 矿山应急救援器材及设备 | 挖掘机 | 0.2 | 安全设施维护 |
|  |  | 装载机 | 0.2 | 安全设施维护 |
|  |  | 担架 | 0.1 |  |
|  |  | 急救设备 | 1.0 |  |
|  |  | 药箱 | 0.1 |  |
|  |  | 灭火沙箱 | 0.1 |  |
|  |  | 灭火器 | 0.3 |  |
| 7 | 通信联络系统 | 无线对讲机 | 0.2 | 手机自备 |
| 8 | 个人安全防护用品 | 安全帽 | 0.5 |  |
|  |  | 安全带 | 0.1 |  |
|  |  | 安全鞋 | 0.2 |  |
|  |  | 耳塞 | 0.1 |  |
| 9 | 降尘 | 降尘措施 | 0.5 | 部分利旧 |
| 10 | 矿山、交通、电气安全标志 | 安全警示标志 | 0.5 | 部分利旧 |
|  | 合计 |  | 34.8 |  |

2、应急物资配置见表2.5-3：

表2.5-3  应急物资表

| 类别 | 装备名称 | 要求及说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 应急救援值班车 | 利用矿山自有车辆 | 辆 | 1 |
|  | 装备车 | （利用生活物资车） | 辆 | 1 |
| 通讯器材 | 移动电话 | 指挥员1部，值班室1部，作业现场1部 | 部 | 3 |
|  | 对讲机 | 便携式 | 部 | 3 |
| 灭火装备 | 灭火装备 | 灭火器（干粉、泡沫、CO2） | 台 | 8 |
| 信息及其他处理设备 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 |
|  | 氧气瓶 | 40L；4h氧气呼吸器备用1个/台 | 个 | 4 |
|  | 自救呼吸器 | 2h呼吸器，备用 | 个 | 4 |
|  | 救生索 | 长30m，抗压强度3066.67kg | 条 | 4 |
|  | 担架 | 含2付负压多功能担架 | 副 | 2 |
|  | 保温毯 | 棉织 | 条 | 2 |
|  | 绝缘手套 |  | 副 | 10 |
|  | 电工工具 |  | 套 | 3 |
|  | 灾区指路器 | 或冷光管 | 只 | 6 |
|  | 急救箱 |  | 个 | 2 |
| 药剂 | 泡沫药剂 |  | t | 1 |
|  | 氢氧化钙 |  | t | 0.5 |

3.定性定量评价

3.1评价方法的选择

1、预先危险性分析法

预先危险性分析法简介：预先危险性分析法（Preliminiary Harzard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危害因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成事故，避免考虑不周所造成的损失。

危险程度的等级主要依靠危险事件严重性等级划分，见下表3.1-1。

表3.1-1危险事件严重性等级

| 等级 | 等级说明 | 事故后果说明 |
| --- | --- | --- |
| I | 轻微的 | 人员受伤和系统损坏轻于II |
| II | 轻度的 | 人员轻度受伤、轻度职业病或系统轻度损坏 |
| III | 严重的 | 人员严重受伤、严重职业病或系统严重损坏 |
| IV | 灾难性的 | 人员死亡或系统报废 |

2、安全检查表法

（1）安全检查表是为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目以提问方式编制成检查表，这种表就叫安全检查表。

（2）安全检查表的主要依据是：有关标准、规程、规范及规定；同类企业安全管理经验及国内外事故案例；通过系统安全分析确定的危险部位及防范措施；

（3）定性安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以是否表示，这种否决型安全检查表是给一些特别重要的检查要点做出标记，这些检查要点如不满足，检查结果视为不合格，这样可以做到重点突出。

3、安全检查法

安全检查法可以说是第一个安全评价方法，有时也称为“工艺安全审查”或“损失预防审查”，在本报告中，主要是对照有关规范和技术标准，分析项目中的危险有害因素并作出评价。

4、各评价单元所采用的评价方法

表3.1-2各评价单元采用的评价方法

| 序号 | 评价单元 | 选择的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置单元 | 预先危险性分析法、安全检查法、安全检查表法 |
| 2 | 开拓运输单元 | 安全检查法、安全检查表法 |
| 3 | 采剥单元 | 预先危险性分析法、安全检查法、安全检查表法、边坡稳定性分析 |
| 4 | 防尘单元 | 安全检查法、安全检查表法 |
| 5 | 供配电设施及通讯单元 | 安全检查法、安全检查表法 |
| 6 | 防排水与防灭火单元 | 安全检查法、安全检查表法 |
| 7 | 破碎车间单元 | 安全检查表法 |
| 8 | 安全管理及其他单元 | 安全检查法、安全检查表法 |
| 9 | 重大危险源辨识单元 |  |

3.2总平面布置单元

3.2.1总平面布置单元危险、有害因素辨识与分析

根据本项目可行性研究报告的总图布置，围绕总图的各组成部分及总平面布置情况。从工程地质、地形地貌、水文、气象条件、周围环境、交通运输条件、自然灾害等方面分析和辨识危险有害因素；从总平面布置的功能分区、安全距离、风向、建筑构筑物、设施、道路联系等方面分析和辨识地表生产辅助设施的危险有害因素。

按危险因素的性质，总图布置方面的危险有害因素可划分为：物体打击、滑坡（坍塌）、车辆伤害、道路运输、火灾等几种，分析如下：

1、物体打击

矿山在采矿作业过程中，由于采场边坡浮石、运输道路边坡浮石等清理不完全或受雨季及大风得影响，或矿石在破碎、铲装过程中发生跌落、撞击等原因，造成物体打击事故。

2、滑坡、坍塌

（1）选址不良，易受滑坡、滚石危害；建筑物抗震设计和施工质量不合格，易受地震破坏导致人员伤亡和财产损失。

（2）在露采过程中，随着台阶的推进，受构造影响可能会产生局部塌方；露天开采结束后形成的最终边坡也可能产生局部塌方，边坡岩石也可能出现塌落移动现象，特别是暴雨季节有发生滑坡的可能。

（3）建构筑物布置于残积、坡积，断裂破碎带等不良工程地质地段；

（4）建构筑物区存在不良工程地质现象；

（5）风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，斜坡上坡积滑动；

（6）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护；

（7）施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理；

（8）气象条件不详实，截排水设施不完善或失效。

（9）矿山采用露天开采方式，开采对地表植被有一定损坏，采矿权人应约束自身行为，减少对林木的破坏。

（10）矿区地震烈度为6度，地震破坏导致山体滑坡、人员伤亡和财产损失，各类建筑物和构筑物均按6度设防。

3、车辆伤害

若道路设计不符合厂矿道路设计规范，施工质量差、坡度过大、拐弯过急等，易导致运输车辆相撞、翻车、坠落、路基坍塌、边坡失稳及滚石等隐患。运输道路上下高差较大，且地形较陡，若运输道路边缘未设置安全车挡、警示标志等，车辆冲出道路发生车辆伤害事故。

4、高处坠落

矿区地形较陡，开采过程中，采场台阶、运输道路边缘未设置安全车挡、警示标志等，易发生高处坠落事故。

5、火灾

矿区周围为山林，开采过程中，野外违规使用明火，引发森林火灾事故，或车辆长时间在高温下工作、车轮胎发生火灾、油管漏油引发车辆火灾事故。工业场地装设置独立的避雷针以防止接雷，并设置独立的接地装置，其他建筑物也考虑在屋顶上装设避雷网，防止爆炸、火灾或人员伤亡事故的发生，有利于安全生产。

6、粉尘

矿山开采作业及铲装、运输和加工过程中形成的粉尘污染。产生对环境和健康的影响主要来源于开采矿石。

7、不良工程地质危险

在矿区内未发现滑坡、泥石流等突出的环境地质问题。

通过调查，矿区及周边无大规模的崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷等地质灾害，矿山适合采用露天开采方式开采，但植被破坏对地质环境破坏较大。现状下不良工程地质现象以冲沟、边坡失稳为主。

3.2.2矿层地质方面的主要危险、有害因素辨识与分析

矿区内岩石呈层状产出、结构致密坚硬。在矿区范围内圈定矿体一条，即V1。矿体呈层状产出，在走向及倾向方向均延伸出矿区范围，出露宽度及长度都大于200m。矿体上部裂隙发育较少，完整性较好，下部因受断层影响，裂隙发育，相对破碎。矿床类型应属沉积型碳酸盐岩矿床。矿体矿物成分较简单，主要为方解石，其次为石英、长石、岩屑等。矿石为粉晶—细晶结构，薄层-中厚层状及块状构造。矿石主要化学成分为CaO，还含有少量SiO2、Fe2O3、A12O3、CaO等。矿体围岩及夹石呈侏罗系中统勐戛组（J2m）灰岩、细砂岩、页岩、砾岩分布。矿区圈定的矿体为普通建筑石料用灰岩矿，无其他共（伴）生矿产。

矿石主要化学成分没有有毒、有害及放射性物资，无中毒和其它伤害风险。

3.2.3工程地质方面的主要危险、有害因素辨识与分析

3.2.3.1工程地质方面的主要危险、有害因素辨识

根据目前矿床出露情况及开采条件，矿山开采为露天采矿，矿床无顶板岩石，底板为灰岩，属较坚硬中厚层状弱岩溶化可溶盐岩组，采矿过程中边坡较大时，可能会形成小规模的坍塌，崩塌等地质灾害。地表有0.3-5m厚残坡积层，属松散岩组，开挖过程中易产生崩塌滑坡等不良工程地质现象。同时，矿区自然坡度陡，矿石内所夹的页岩夹层，因抗风化能力弱，随着矿山开采面积的不断增大，深度的不断增加，矿区工程地质条件可能向中等偏复杂类型转化，矿区应属于裂隙状岩类为主的中等类型。

1、根据矿山工程地质条件及现场照片来看，矿山开采存在顺坡情况，易导致滑坡产生。矿区内出露的侏罗系中统勐戛组（J2m）强风化—弱风化灰岩及碎屑岩，属于固结—半固结的松散岩组和较软碎裂—散体结构岩组，在该岩组中岩体较破碎，节理裂隙较发育，稳固性较差，在开挖条件下，局部会出现崩塌、滑坡等不良工程地质现象。经现场调查，该岩组分布不广，主要存在于近地表及岩溶洞穴中。矿区内侏罗系中统勐戛组（J2m）微风化或未风化岩体岩石均属较坚硬中厚层状弱岩溶化可溶盐岩组。岩石完整，节理裂隙弱发育或不发育，中厚层—块状层，岩体致密坚硬，稳固性好，不易产生不良工程地质现象。

2、矿床顶底板及露采边坡稳定性分析。矿山在露采过程中，台阶高度、露采边坡严格按有关规范执行。到采矿后期，由于形成采空区，可能产生不良工程地质问题，在以后的开采过程中要加以注意，应按台阶式开采，留足边坡角，在雨季加强遮拦护挡工作，以免不良地质现象的发生。

3.2.3.2工程地质方面主要危险、有害因素评价

1、雨季期间采场边坡、排土场边坡易发生滑坡、坍塌等事故伤害；

2、采场边坡浮石清理不及时，发生物体打击事故；

3、矿区运输道路挖方、填方路段容易产生滚石、坍塌伤害事故；

4、采场边坡受爆破影响，易发生边坡滚石、坍塌等。

3.2.3.3工程地质灾害防、治措施及建议

1、建立地质灾害监测网络，分析和掌握地质灾害发展趋势，作出预警预报，视其规模及危害，及时采取必要的工程处治措施。

2、按照设计施工，有序生产。

3、按规范开展边坡的稳定性和监测，加强安全检查，及时处理危险、有害因素，预防地质灾害事故。

3.2.4环境地质方面的主要危险、有害因素辨识与分析

3.2.4.1矿区环境地质分析

根据《中国地震参数区划图（GB18306-2015）》的规定，该区属抗震设防烈度6度。按照云南省国土资源遥感综合项目成果《云南省区域地壳稳定性评价图》，该区地壳稳定性属次稳定区。矿区附近地表分布灌木丛，矿区几乎全部为植被覆盖，森林植被覆盖率高，地表生态环境好，现状水土流失现象不严重，地面变形、塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害不发育，现状地质环境条件良好。矿区范围内无工矿企业和耕地分布，人类活动轻微，现状人类工程活动不强烈。矿区环境地质条件简单。

3.2.4.2环境地质主要危险、有害因素辨识

- 采石活动所开采的普通建筑石料用灰岩不易分解有害组份，对水资源环境污染小，对人体健康无影响和危害，矿区内及周边地下水无污染。

- 矿山的开发利用为普通建筑石料用灰岩矿，所采的矿石，不分解有毒有害物质。

- 采矿和矿石运输产生的粉尘对周围有一定的污染。但只要采取降尘和防尘措施，矿山开采基本适宜。

- 采矿过程中，由于对天然边坡的破坏，局部地段会出现滑坡，崩塌等不良工程地质现象。

5、矿区由于施工采矿工程及修筑公路，对地表产生了一定的破坏，局部有滑坡、崩塌现象，废渣在斜坡上形成了不稳定边坡，存在一定的滑坡安全隐患。

3.2.4.3地质灾害防、治措施及建议

1、建立地质灾害监测网络，分析和掌握地质灾害发展趋势，作出预警预报，视其规模及危害，及时采取必要的工程处治措施。

2、加强环保意识，严密规划，有序生产。

3、矿山采矿过程中注意边坡的稳定性，并对边坡进行监测。

3.2.5气象、水文地质的主要危险、有害因素辨识与分析

3.2.5.1大气降水、地表水

矿区属构造剥蚀—溶蚀低中山地貌区，微地貌形态为溶蚀沟谷地貌。总体地形东高西低，最高为矿区北东部山峰，标高1430m，最低为矿区西部矿1，标高1294m，最大高差136m。地形坡度20-35°，局部为陡崖，地形复杂程度为中等类型。矿区范围内植被较为发育，矿区地表水系不发育，无溪流及泉水出露。地表降水总体向矿区北西、北侧沿排水沟向公路水渠排泄。

矿区地处滇东喀斯特高原山区东部，地形高差较大，气候垂直分带明显，有山顶凉，河谷热的立体气候特点。年均日照1875.7小时，年均日照1875.7小时（78.2天），年平均气温16.7℃，无霜期305天，年均降雨量1056.5mm，5月至10月为雨季；11月至次年4月为旱季，实际雨季为151天左右。冬无严寒、夏无酷暑，雨旱分明，雨热同季，年蒸发量1400～1796mm，年均相对湿度为70%～80%。广南县全年多为西南风，占全年风向的19%，夏季主导风向SSW或S，各占全年风向的10%，冬季主导风向SW，占全年风向的26%，年平均风速5.2m/s，最大风速24m/s。历年来最大积雪深度240mm，年最多雾日9天，年最多雹日数6天，冬季日照率57%。矿区灾害性气候频繁，主要灾害有霜冻、干旱、低温等

3.2.5.2矿区含、隔水层

矿区地层简单，主要为二叠系上统吴家坪组灰岩地层（P2w），但除在陡坡上或地形较低处石灰岩出露外，部分地段被第四系坡残积层（Qel+dl）覆盖。主要有松散岩类孔隙弱含水层和岩溶裂隙含水层两种类型，各地层岩性含水层特征如下：

松散岩类孔隙含水层（Qel+dl）

第四系坡残积层（Qel+dl）：广泛分布于地势低洼地带，含水层为第四系松散堆积层，由于矿区内的第四系少量松散堆积层为角砾砂质粘土，透水性强，富水性弱，补给来源为基岩裂隙水和大气降水。

②溶蚀裂隙岩溶含水层(P2w

二叠系上统吴家坪组（P2w）：灰色厚层—块状灰岩，岩石块状致密坚硬，平均厚度一般118～266.1m，可见厚度大于130m，透水、富水性取决于节理裂隙的分布与联通情况，具各向异性，富水性中等。补给来源于大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙运移，径流途径较长，水循环较缓慢。

3.2.5.3矿坑涌水分析

矿床充水方式为直接充水，即矿层所含裂隙岩溶水、降落于矿坑中的雨水。开采采用露天开采方式，矿层底盘开采标高高于当地最低侵蚀基准面，有利于自然排水。

3.2.6总平面布置单元预先危险性分析（PHA）

根据危险有害因素辨识和分析结果，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。总图布置PHA分析，见表3.2-1。

| 危险有害因素 | 诱发事故原因 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚石滑坡坍塌 | （1）风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，边坡上坡积滑动；（2）场地道路挖方、填方路段边坡陡、缺乏有效支护；（3）施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理；（4）矿山境界外截水沟不完善；（5）采场台阶、排土场台阶产生不满足设计要求。 | 冲击、掩埋建构筑物、设施。 滑坡 | 人员伤亡财产损失 | IV | （1）各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固；（2）加强施工和生产中废土、废石的规划堆存和管理；（3）完善矿山境界外截水沟；（4）按设计要求进行开采、进行堆排废土。 |
| 物体打击 | 采场边坡、运输道路边坡浮石清理不完善。 | 矿岩掉落 | 人员伤亡 财产损失 | III | 定期清理采场边坡、运输道路边坡浮石。 |
| 车辆伤害 | （1）道路存在坡度大、弯道大、路面窄、缺乏安全防护及警示；（2）车况差；（3）气候影响；（4）驾驶违章和操作失误。 | 倾翻、坠落 | 人员伤亡财产损失 | III | （1）按照厂矿道路设计规范进行道路设计；（2）设置防护设施及警示标牌；（3）加强车辆维护保养；（4）驾驶员持证操作，杜绝违章驾驶。 |
| 火灾 | （1）由于车辆伤害事故引发火灾事故；（2）矿区周边森林覆盖率大，野外用火不当引发火灾。 | 车辆柴油燃烧；森林火灾。 | 人员伤亡财产损失 | II | （1）运输车辆、挖掘机等需配置有效的灭火器；（2）加强矿区野外用火管理。 |
| 高处坠落 | （1）台阶边缘未设置相应的安全防护设施、安全警示标志；（2）临边作业无专人指挥。 | 作业人员、设备坠落 | 人员伤亡财产损失 | III | （1）台阶边缘设置相应的安全防护设施、安全警示标志；（2）临边作业由专人指挥。 |
| 放炮伤害 | （1）爆破时，装药量过大；（2）爆破时，未做好爆破警戒工作，未疏散周边作业人员。 | 被爆轰波冲击，被爆破飞石击中。 | 人员伤亡财产损失 | III | 严格控制装药量，爆破做好爆破警戒工作，疏散周围作业人员（含农耕人员）。 |

应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素，对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的车辆伤害也应引起重视，加强预防和管理。

3.2.7总平面布置单元安全检查表

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140 -2005）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）的相关内容从总平面布置方面对通过安全检查表检查评价方案中总平面布置是否合理，见表3.2-2。

表3.2-2总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准条款 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：（1）在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；（2）应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；（3）厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；（4）功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.2条 | 可研中总平面布置利用原有功能分区。 | 符合 |
| 2 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求：（1）当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置；（2）应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.5条 | 矿山各构筑物布置合理，充分考虑了地形条件。 | 符合 |
| 3 | 矿山企业的办公区、生活区、工业场地、地面建筑等，不应设在危崖、塌陷区、崩落区，不应设在受尘毒、污风影响区域内，不应受洪水、泥石流、爆破威胁。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第4.6.1条 | 利旧（1）矿山的临时办公区、生活区。（2）矿山现已建成工业场地，位于矿区西南侧，交通方便。工业场地内设破碎站、配电室、值班室等生产设施。 | 符合 |
| 4 | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求：（1）应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置；（2）行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.7.1条 | （1）办公生活区位于采场及破碎站的西南侧，该区全年最多风向为西南风，办公生活区位于全年最大频率风向的上风侧，符合要求。（2）行政办公及生活服务设施的用地面积约为300 m2，小于工业项目总用地面积的7%。 | 符合 |
| 5 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.7条 | 执行湿式凿岩，坚持矿山公路、废石场洒水降尘，超标噪声设备经隔声、消声、减震及采取个人防护措施。 | 符合 |
| 6 | （1）厂矿道路设计，应适合厂矿企业生产（包括检修、安装）和其它交通运输的需要。对厂矿基本建设期间的超限货物（大件、重件）运输，可根据具体情况，予以适当考虑。（2）厂矿道路路线设计，应符合厂矿企业总体规划或总平面布置的要求，并应根据道路性质和使用要求，合理利用地形，正确运用技术指标。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987 第1.0.5条 | 对矿山道路新建运输公路按露天矿山三级道路标准设计，矿山由于运输距离短，坡度较缓，不设置错车道、缓坡道和避险车道。 | 符合 |
| 7 | 露天矿山道路的布置，应符合下列要求：（1）应满足开采工艺和顺序的要求，线路运输距离应短；（2）沿采场或排土场边缘布置时，应满足路基边坡稳定、装卸作业、生产安全的要求，并应采取防止大块石滚落等的措施；（3）深挖露天矿应结合开拓运输方案，合理选择出入沟的位置，并应减少扩帮量。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.2条 | （1）从原有公路道路1由K1（+1300m标高）向北至采区东侧K2（+1400m标高），进行修整降坡，道路2由K1（+1300m标高）向西至采区南侧K3（+1350m标高），进行修整降坡。以K3（+1350m标高）为起点，新修筑开拓运输道路至1375m平台，标高1375m以上矿岩修建装载设备道路转运至1375m运输平台运输。（2）路外侧设置车档设施；（3）道路边坡的加固和防护措施；（4）对公路进行修建，公路边坡过高时则进行削降坡处理，内侧修建排水沟；（5）道路外侧挡车墙；（6）矿、岩卸载点设挡车设施。 | 符合 |
| 8 | 反映工业企业建筑群体的总平面图应包括总平面布置的建（构）筑物现状，建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等内容，必须满足职业卫生评价要求。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第5.2.1.2条 | 进行了说明。 | 符合 |
| 9 | 厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987的有关规定执行。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第6.4.5条 | 总平面图中利用原有道路，并新建道路。 | 符合 |
| 10 | 产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：（1）宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；（2）产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；（3）产生噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.2.5条 | 设计中按原有建筑要求布置，远离人员，高低噪声车间分开布置，符合设计规范。 | 符合 |
| 11 | 产生粉尘、毒物的工作场所，其发生源的布置，应符合下列要求：放散不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物内时，毒性大与毒性小的应隔开；粉尘、毒物的发生源，应布置在工作地点的自然通风的下风侧；如布置在多层建筑物内时，放散有害气体的生产过程应布置在建筑物的上层。如布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层的空气。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.1.1.2条 | 矿山开采产生的主要有害因素为噪声、粉尘等。提出了相应措施，如洒水降尘、采用收尘设备收尘；同时加强个体防护。 | 符合 |
| 12 | 任何单位和个人不得在距电力设施周围500m范围内（指水平距离）进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破作业时，应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规，采取可靠的安全防范措施，确保电力设施安全，并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意，报经政府有关管理部门批准。 | 《中华人民共和国电力设施保护条例实施细则》（中华人民共和国经贸委、公安部令第8号）第十条 | 矿区500m范围内无电力设施。 | 符合 |
| 13 | 废料场及尾矿场的规划，应符合下列规定：（1）应位于居住区和厂区全年最小频率风向的上风侧；（2）与居住区的卫生防护距离应符合现行国家有关工业企业设计卫生标准等的规定；（3）含有有害有毒物质的废料场，应选在地下水位较低和不受地面水穿的地段，必须采取防扬散、防流失和其他防止污染的措施；（4）含有放射性物质的废料场，还应符合下列要求：①应选在远离城镇及居住区的偏僻地段；②应确保其地面及地下水不被污染；③应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第4.6.2条 | 依据矿区地形及现有场地条件，在矿北东侧采坑设置临时表土场，用于堆存矿山建设与开采剥离的废土临时堆场。该区全年年最多风向为西南风和东南风。 | 符合 |
| 14 | 排土场应利用沟谷、荒地、劣地，不占良田、少占耕地，宜避免迁移村庄。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第4.7.1条 | 依据矿区地形及现有场地条件，在矿区北东侧采坑设置临时表土场，用于堆存矿山建设与开采剥离的废土临时堆场。 | 符合 |
| 15 | 排土场宜靠近露天采掘场地表境界以外设置。对分期开采的矿山，经技术经济比较合理时，可设在远期开采境界以内；在条件允许的矿山，应利用露天采空区作为排土场。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第4.7.2条 | 部分内排使用复坑，部分临时堆存，矿山企业实行边开采、边治理、边复垦，临时堆场内临时堆存的部分表土在生产过程中要及时运出对靠帮台阶、废弃场地覆土进行复垦，因此临时堆场能满足矿山剥离物的堆存需要。 | 符合 |
| 16 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.7条 | 总平布置满足要求，对采场粉尘等进行洒水降尘、采用带湿尘装置的潜孔钻进行穿孔。 | 符合 |
| 17 | 下列区域内不得设置有人员值守的建构筑物：（1）受露天爆破威胁区域；（2）储存爆破器材的危险区域；（3）矿山防洪区域；（4）受岩体变形、塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害影响区域。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423- 2020）第5.5.1条 | 矿山临时办公室在200m爆破警戒线范围内。 | 不符合 |
| 18 | 矿山的建（构）筑物和重要设备，应按GBJl6和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材。消防通道上不应堆放杂物。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.9.2.1条 | （1）各防火地点，均按规定设有灭火器材、报火警仪器。（2）电缆沟、配电室均按防火规范要求整改。 | 符合 |

3.2.8矿山开采对周边环境相互影响评价

1、矿区北西侧：矿区北西侧有珠西公路（G246）从旁经过，其距矿界最短平面距离为118m；

2、矿区西侧：矿区西侧最短平面距离926m处有一搅拌站，相互影响较小；

3、矿区南东侧：矿区南东侧为董湖村，该村距矿界最短平面距离为820m，相互影响较小；

4、矿区西南侧：矿区西南侧有一中国石化加油站，该加油站距矿界最短平面距离为875m，相互影响较小；

5、矿区东侧：矿区东侧为西洋江，其距矿界最短平面距离为810m，相互影响较小；

6、另外，在本矿区西北侧630m处有“移动专线”的高压线经过，相互影响较小。

7、除上述设施外，该矿周边50m范围内无其他乡村道路经过，100m范围内无其他县道、省道、国道以及高速公路通过，300m范围内无其他生产生活设施以及在生产矿山，500m范围内无其他电力设施，1000m范围内无铁路。

8、矿山破碎车间安全评价。矿山破碎车间位于矿区范围内，当爆破点距破碎车间不足爆破警戒距离，爆破作业时，应提前停止破碎作业，断开电源并对电气设施做好防护工作，对破碎车间的工人和重要设施疏散至爆破警戒以外。

9、在矿山开采过程中仍可能会发生火灾和放炮伤害。矿区周围均有山林，在开采过程中，作业人员在林地内违规使用明火，可能会引发森林火灾。矿区周围为山林，会存在有村民进入山林活动，矿山在开采过程中进行爆破作业时，产生的爆轰波、爆破飞石或者爆破飞石滚落等对进入矿区周围山林人员、乡道过往车辆等造成伤害。

3.2.9单元小结

可行性研究报告中对总平面布置单元进行了设计说明，总平面布置单元符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等的要求。

在下一步安全设施设计时，应补充完善明确以下方面内容：

1、应明确采场爆破作业时，对警戒区域内的办公局部设施、生活区等设施的人员和财产的处置措施。

2、按照《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.2条的要求，明确配电室、机修车间、材料房、卸矿平台等辅助设施建筑基础结构形式。

3、按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.3.1条的要求，对卸矿口设置卸料指示和报警信号装置、视频监控设施、安全车挡、喷雾降尘措施等进行说明。

3.3开拓运输单元

3.3.1开拓运输危险有害因素

矿山采用公路汽车开拓运输方式，自上而下分台阶顺序开采。在开采过程中，可能存在如下危险。

1、物体打击

矿山的开拓运输作业过程中，矿岩会发生掉落，导致物体打击事故。本单元发生物体打击事故的原因有：

（1）潜孔钻在穿孔作业过程中，由于钻杆等掉落等，发生物体打击事故。

（2）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等。

（3）台阶边坡形成伞岩，自然掉落，发生物体打击事故。

（4）采场台阶边坡浮石掉落，发生物体打击事故。

（5）采场下部有运输道路，由于边坡浮石未清理或者铲装过程中，矿岩滚落，易发生物体打击事故。

2、车辆伤害

矿山的运输道路会发生车辆伤害事故，车辆伤害事故发生与路况、车况、驾驶技术、天气条件等有关。针对本项目设计来辨识发生车辆伤害事故的原因有：

（1）运输车辆、挖掘机、潜孔钻等在行驶过程中，由于道路为重车长下坡，坡陡弯急，若行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故。

（2）铲装作业过程中，司机操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过自卸汽车驾驶室，矿岩掉落，发生物体打击事故。

（3）装载机、运输车辆、挖掘机在行走过程中操作失误，矿岩掉落导致伤人。

（4）运输车辆、挖掘机、潜孔钻等本身缺陷，维护保养不到位，易发生车辆伤害事故。

（5）操作人员未按规程操作或违规操作，超载运输，疏忽大意，易发生车辆伤害事故。

（6）疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业。

（7）雨天及下雪天未采取防滑措施导致车辆伤害事故。

（8）采场台阶作业平台宽度不够，平台边沿岩土松散、不稳固，挖掘机、潜孔钻等设备沿平台边缘行驶作业，易发生设备倾翻、坠落，导致人员伤害、设备损坏。

（9）驾驶不当或出现异常情况，与建筑物、堆积物及其他车辆之间发生碰撞造成事故。

（10）自卸汽车在运行过程中，因道路凹凸不平，导致汽车倾斜，矿岩坠落，发生车辆伤害事故。

（11）运输道路上下高差较大，且地形较陡，有回头弯，若运输道路边缘未设置安全车挡、警示标志等，车辆冲出道路发生车辆伤害事故。

（12）基建期间，由于局部基建台阶最小工作平台宽度不足，若未设置相应的安全警示标识和专人指挥等，运输车辆、挖掘机、潜孔钻等设备在行走或掉头等过程中，易发生车辆伤害事故。

（13）至卸矿平台为下坡路段，如未设置相应的挡车设施，在运矿过程中，易发生车辆伤害事故。

（14）料仓卸料口发生车辆伤害事故。

3、高处坠落

矿山的开拓运输过程中，在台阶边缘等位置作业时，易发生高处坠落事故，本单元发生高处坠落事故的原因有：

（1）在穿孔、铲装和运输过程中，设备靠近台阶边缘时，易发生高处坠落事故。

（2）因道路宽度不够，道路外侧未设置安全车挡设施，车辆冲出道路而引发高处坠落事故。

（3）铲装作业的平台宽度不够，作业过程中，易引发高处坠落事故。

（4）作业人员进行作业过程中，台阶边缘未设置相应的安全警示标识等，易发生高处坠落事故。

（5）运输车辆、挖掘机、潜孔钻等设备临边违规停放，易发生高处坠落事故。

（6）采场东面、南面为临边作业，边坡较高，若未采取相应的临边管理措施或专人指挥，易发生高处坠落事故。

（7）采场开采后期，需借助台阶作为运输道路，若临边未设置安全车挡、安全警示标识等，运输过程中，易发生高处坠落事故。

（8）至卸矿平台临边卸矿过程中，如未设置相应的挡车设施或无专人指挥，易发生高处坠落事故。

4、滑坡、坍塌

（1）由于运输道路存在挖方、填方，若未按要求对道路边坡进行加固，受雨季或爆破震动影响，容易形成坍塌、滑坡现象，影响作业的人员及设备，造成人员伤害及设备损坏。

（2）采场边坡浮石未清理完全，受雨季或爆破震动影响，容易形成坍塌、滑坡现象，影响作业的人员及设备，造成人员伤害及设备损坏。

3.3.2安全检查表

表3.3-1开拓运输单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂矿道路设计，应坚持节约用地的原则，不占或少占耕地，便利农田排灌，重视水土保持和环境保护；应贯彻因地制宜就地取材的原则，充分利用工业副产品和废渣，降低工程造价。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第1.0.4条 | 矿山运输道路主要在矿区范围内修建，不占用耕地较少。 | 符合 |
| 2 | 厂矿道路等级及其主要技术指标的采用，应根据厂矿规模、企业类型、道路性质、使用要求（包括道路服务年限）、交通量（包括行人），车种和车型，并综合考虑将来的发展确定。当道路较长且沿线情况变化较大时，可按不同的等级和技术指标分段设计。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第1.0.5条 | 根据矿山车辆设计矿山道路。 | 符合 |
| 3 | 露天矿山道路设计，应根据矿山地形、地质、开采境界、开采推进方向、各开采台阶（阶段）标高以及卸矿点和废石场（排土场）位置，并密切配合采矿工艺，全面考虑山坡开采或深部开采要求，合理布设路线。当地形或地质复杂时，采用纸上定线后，应到现场核实，校正。在矿山开采境界线内，宜采用挖方路基。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.1.6条 | 道路1由K1（+1300m标高）向北至采区东侧K2（+1400m标高），进行修整降坡，道路2由K1（+1300m标高）向西至采区南侧K3（+1350m标高），进行修整降坡。以K3（+1350m标高）为起点，新修筑开拓运输道路至1375m平台，标高1375m以上矿岩修建装载设备道路转运至1375m运输平台运，均采用挖方路基。 | 符合 |
| 4 | 露天矿山道路宜划分为生产干线、生产支线，联络线和辅助线。（1）生产干线为采矿场各开采台阶通往卸矿点或废石场的共用道路。（2）生产支线为开采台阶或废石场与生产干线相连接的道路；或一个开采台阶直接到卸矿点或废石场的道路。（3）联络线为经常行驶露天矿生产所用自卸汽车的其他道路。（4）辅助线为通往矿区范围内的附属厂（车间）和各种辅助设施行驶各类汽车的道路。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.1条 | 矿山内道路较短和平缓，道路按运输道路和挖掘机道路进行区分。 | 符合 |
| 5 | 露天矿山道路等级的采用，宜符合下列规定：（1）汽车的小时单向交通量在85辆以上的生产干线，可采用一级露天矿山道路。（2）汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆的生产干线、支线，可采用二级露天矿山道路。当条件较好且交通量接近上限时，可采用一级露天矿山道路；当条件困难且交通量接近下限时，可采用三级露天矿山道路。（3）汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下的生产干线、支线和联络线、辅助线，可采用三级露天矿山道路。（注：①条文中括号内的数值，适用于运量较小部门的矿山。当条件较好且交通量稍小于15辆时，可采用二级露天矿山道路。②当露天矿山道路同时具有厂外道路性质时，应同时符合相当等级厂外道路的要求。） | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.2条 | 行车密度约为15辆/h，运输道路等级为三级矿用运输道路。 | 符合 |
| 6 | 露天矿山道路的计算行车速度宜按表2.4.3的规定采用。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.3条 | 矿山行车平均速度为16km/h。 | 符合 |
| 7 | 露天矿山道路路面宽度，宜按表2.4.4的规定采用。生产线（除单向环行者外）和联络线宜按双车道设计，联络线在条件困难时，可按单车道设计；辅助线可根据需要按单车道或双车道设计；当单车道需要同时双向行车时，应在适当的间隔距离内设置错车道、错车道的设置，应符合附录二的规定。天矿山道路路面宽度表2.4.4 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.4条 | 矿山的年运量、道路等级、运输设备（20t矿车车宽2.5m）以及矿山的地形条件，运输道路采用单车道，路宽选取为路基6m，路面4m。设计有缓坡和错车道。 | 符合 |
| 8 | 露天矿山道路路肩宽度，宜按表2.4.5的规定采用。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.5条 | 路肩宽度1m。 | 符合 |
| 9 | 露天矿山道路，宜采用较大的圆曲线半径。当受地形或其他条件限制时，可采用表2.4.6所列最小圆曲线半径。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.6条 | 对公路最小圆曲线半径为15m。 | 符合 |
| 10 | 露天矿山道路，当圆曲线半径等于或小于200m时，应在圆曲线内侧加宽路面。双车道路面加宽值，应按表2.4.8的规定采用；单车道路面加宽值，应按表列数值的50%采用。在工程艰巨的路段，可将加宽值的50%设在弯道外侧。路面加宽后，路肩宽度仍应符合本规范第2.4.5条的规定。双车道路面加宽值表2.4.8 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.8条 | 未明确露天矿山道路圆曲线半径，未明确运输道路曲线加宽值。 | 不符合 |
| 11 | 露天矿山道路在圆曲线和竖曲线处的视距，不应小于表2.4.11的规定。 在工程艰巨或受地形条件限制的路段，可采用停车视距，但必须设置分道行驶的设施或其他设施（如反光镜、限制速度标志、鸣喇叭标志等）。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.11条 | 明确矿内各种汽车道路，应根据具体情况设置反光路标和限速标志，矿内各种车辆为采剥汽车让行。受采掘条件限制、达不到规定的宽度时，必须视道路距离设置相应数量的会车线。 | 符合 |
| 12 | 露天矿山道路采用回头曲线时，其主要技术指标应按表2.4.12的规定采用，并设置限制速度标志和在其外侧设置挡车堆等安全设施。回头曲线主要技术指标表2.4.12 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.12条 | 在运输道路边缘设置相应的安全车挡、安全警示标志等设施。 | 符合 |
| 13 | 露天矿山道路的纵坡，不应大于表2.4.13的规定。 在工程艰巨或受开采条件限制时，重车上坡的二、三级露天矿山道路生产干线、支线的最大纵坡可增加1%；深凹露天矿开采底部的较短路段的最大纵坡可增加2％；山坡露天矿开采山头的较短路段的最大纵坡可增加1％。联络线、辅助线的最大纵坡可增加2％。但在海拔2000m以上地区的露天矿山道路的最大纵坡，不得增加。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.13条 | 最大纵坡为9%，平均纵坡不大于8%%。 | 符合 |
| 14 | 露天矿山道路纵坡，应在不大于下表规定的长度处设置缓和坡段。 缓和坡段的坡度不应大于3％，长度不应小于下表的规定。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2.4.14条 | 中设置缓和坡段和错车道。 | 符合 |
| 15 | 在挖方、低填方以及不填不挖的路段，应设置边沟。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第3.5.2条 | 说明在公路内侧修筑排水沟。 | 符合 |
| 16 | 路面等级及其所属的面层类型，可按下表划分。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第4.1.2条 | 运输道路面为泥结石路面。 | 符合 |
| 17 | 采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB l6423-2020第5.2.1.5条 | 设置在稳定区域内。 | 符合 |
| 18 | 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品； | 《金属非金属矿山安全规程》GB l6423-2020第5.4.2.1条 | 明确要求不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。 | 符合 |
| 19 | 自卸汽车装载应遵守如下规定：（1）停在铲装设备回转范围0.5以外；（2）驾驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外；（3）不在装载时检查、维护车辆。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB l6423-2020第5.4.2.2条 | 矿山应制定驾驶员安全操作规程。自卸汽车司机自觉。 | 符合 |
| 20 | 运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.4.2.4条 | 矿山道路危险地段设置护堤，高度为汽车轮胎直径的2/5-3/5，底部宽度不应小于3m；矿内各种汽车道路，应根据弯度、坡度、危险地段设置反光路标和限速标志。 | 符合 |
| 21 | 汽车运行应遵守下列规定：驾驶室外禁止乘人；（1）运行时不升降车斗；（2）不采用溜车方式发动车辆；（3）不空挡滑行；（4）不弯道超车；（5）下坡车速不超过25km/h；（6）不在主运输道路和坡道上停车；（7）不在供电线路下停车；（8）拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥；（9）通过道口之前驾驶员减速观望，确认安全后再通过；（10）不超载运行。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB l6423-2020第5.4.2.6条 | 矿山已有驾驶员安全操作规程，司机严格遵守。 | 符合 |
| 22 | 现场检修车辆时，应采取可靠的安全措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB l6423-2020第5.4.2.7条 | 矿山已有驾驶员安全操作规程，司机严格遵守。 | 符合 |

3.3.3单元小结

开发利用方案和可行性研究报告中对开拓运输单元进行了说明，开拓运输单元符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）的要求。矿山开拓运输方式为山坡露天开采常用开拓运输方式，工艺成熟，安全性较高，根据矿山矿岩性质可满足矿山建设及生产需要，可满足将来安全生产的要求。

在下一步安全设施设计时，应补充以下内容：

1、按照《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.4.2.1条、第5.4.2.2条、第5.4.2.6条、第5.4.2.7条对自卸汽车装载、运行、现场检修车辆时，应采取可靠的安全措施进行相关要求，明确不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。

2、未明确露天矿山道路圆曲线半径，未明确运输道路曲线加宽值，下一步安全设施设计完善。

3.4采剥单元

3.4.1露天采场子单元

3.4.1.1露天采场危险因素辨识

1用安全检查法分析露天采场子单元危险和有害因素。

露天采场子单元存在的主要危险有害因素根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13681-2022）对人造成伤亡，影响人的身体健康甚至导致疾病的因素可划分为：人的不安全行为、物的不安全状态以及环境因素、管理的缺陷。按事故发生的类别，可分为：高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、滑坡（坍塌）、高温、低温以及暴雨、雷电危害等。

1、高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

露天开采过程中，由于要在台阶上进行清理浮石、穿孔爆破作业等；在陡壁悬崖边作业时，人员、设备防护不好等均可能发生高处坠落伤亡事故。

该项目高处坠落主要存在于边坡作业及各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，未佩戴安全带或设置安全网、护栏等防护设施，易发生高处坠落伤亡事故。

造成高处坠落的主要因素有：

（1）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、高温、大风或作业人员生理因素等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；

（2）因采场危险区域内、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；夜间作业未设置照明设施；

（3）人行坡度太陡；

（4）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；

（5）作业时安全防护设施损坏；

（6）主观判断失误；

（7）作业人员疏忽大意，疲劳过度；

（8）高处作业时无人监护。

（9）高于2m的操作平台未设置防护栏或无警示标志。

整个采剥作业地点属于高差大于2m的作业场所。另外，清理浮石也需登高作业，一旦发生意外，就有可能发生坠落或跌落，造成安全事故；

本项目可能发生高处坠落的部位：采场边坡、铲装作业平台及运输公路、破碎站及高于地面2m以上的作业面。

2、物体打击

针对矿山设计的台阶高度15m，其发生物体打击事故的原因有：

（1）台阶边坡浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作，矿岩掉落，发生物体打击事故。

（2）挖掘机在采剥过程中，未严格按操作规程操作，周围环境观察不清，操作失误，导致矿岩掉落，易发生物体打击事故。

（3）作业人员未按要求佩戴劳动防护用品，易发生物体打击事故。

3、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

（1）佩戴不符合安全规定的服饰；

（2）违章操作；

（3）机械设备安全防护装置缺乏、被拆除或损坏等；

（4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

（5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

（8）凿岩机砸、夹、挤伤人，断钎伤人，钻架倾倒，风、水管摆动或飞出伤人等；

（9）设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

（10）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

（11）安全管理上存在不足。

本项目潜孔钻机、空压机及其他机械设备在使用和检修过程中发生机械伤害。

4、车辆伤害

车辆伤害是指矿山机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

采场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车进行运输，由于驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。车辆伤害包括运输汽车、装载机、挖掘机等车辆的伤害。

（1）运输车辆、挖掘机、潜孔钻、推土机等在行驶过程中，由于道路坡陡弯急，若行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故。

（2）运输车辆、挖掘机、推土机等本身缺陷，维护保养不到位，易发生车辆伤害事故。

（3）操作人员未按规程操作或违规操作，超载运输，疏忽大意，易发生车辆伤害事故。

（4）疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业。

（5）雨天及下雪天未采取防滑措施导致车辆伤害事故。

（6）台阶运输道路宽度不足、采场台阶作业平台宽度不够，平台边沿岩土松散、不稳固，运输车辆、挖掘机、推土机等设备沿平台边缘行驶作业，易发生设备倾翻、坠落，导致人员伤害、设备损坏。

（7）自卸汽车在运行过程中，因道路凹凸不平，导致汽车倾斜，矿岩坠落，发生车辆伤害事故。

（8）采场运输道路未设置安全车挡、安全避险车道、警示标志等，车辆故障等原因冲出道路，发生车辆伤害事故。

（9）挖掘机、运输车辆、推土机等在台阶临边作业时，无人指挥，可能发生车辆坠落事故。

本项目可能发生车辆伤害的部位：采矿作业过程中的各种车辆设备、铲装作业平台及矿山挖掘机道路等。

5、滑坡（坍塌）

边坡滑坡（坍塌）事故是最常见的露天矿山安全事故之一，主要原因是进行采剥作业破坏了原矿（岩）石的初始平衡状态，导致矿（岩）体内部应力集中，当重新分布的应力超过矿（岩）体或其构造的强度时，将会发生矿（岩）体失稳，如果不及时采取措施或措施方法不当，就会发生边坡滑坡（坍塌）。造成边坡滑坡（坍塌）事故的主要因素：

（1）受地质构造变化的影响，使岩体结构强度降低，导致岩体本身稳定性差，矿山开采过程中对岩体的二次破坏，致使岩体失稳加剧。

（2）采矿顺序或采剥工艺不合理，改变了岩体应力的分布失稳产生滑坡（坍塌）等事故。

（3）采场矿体倾向与边坡一致，为顺层坡，若设计台阶参数不合理或者爆破技术参数不合理，爆破装药量过大等原因，可能导致滑坡（坍塌）事故的发生。

（4）采场开采后期，部分地段将形成110m高的边坡，若未按设计要求设置相应的台阶参数，加之排水设施不完善或失效，边坡易发生滑坡或坍塌事故。

本项目可能存在滑坡（坍塌）的部位：采场边坡、道路、堆矿场以及地表山坡地段等。

6、高温、低温以及暴雨、雷电

高温工作环境可以使人体产生中暑症状，如头痛、头晕、恶心、呕吐、体温升高等，甚至可能出现皮肤湿冷、血压下降等。

低温可以引起人体皮肤或肢体的冻伤，在严寒的气温下，如果不注意保暖，就会使裸露部位的毛细血管收缩，循环不好，产生冻疮或冻伤。

若采区排水不畅，暴雨容易引起采石场的洪涝灾害，同时也影响采场的边坡稳定，甚至导致边坡滑坡（坍塌）事故。因此，采石场应保持排水畅通，特别是夏季；严格关注天气预报，暴雨天气禁止进入采场作业。

该项目高温作业主要是夏天户外作业，低温作业主要是冬天户外作业，暴雨主要发生在夏季多雨季节。

暴雨天气采坑集水池可能导致淹溺事故。

矿区位于山区，可能发生雷电伤害。

7、粉尘危害

在采剥、穿孔、爆破过程中会产生大量的灰岩粉尘及放炮烟尘，长期吸入可能会在肺组织中呈异物反应，并继续轻微纤维化。操作过程中人员若未正确穿戴劳动防护用品，或防护用品失效，操作人员长期吸入粉尘，会使人受到粉尘危害。

8、岩溶危害

矿区和采矿活动有关的地层为松散软弱岩组和坚硬厚层块状中等岩溶化石灰岩岩组，在岩溶发育地区，开采可能导致地下溶洞与矿山开采区域连通，大量地下水涌入矿山，造成淹没事故。

3.4.1.2露天采场子单元预先危险性分析（PHA）

表3.3-1露天采场子单元预先危险性分析（PHA）表

| 危险有害因素 | 诱发事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他管理因素缺陷 | （1）地质勘查工作对开采技术条件了解深度不够。导致确定的台阶及边帮参数不合理。（2）采掘推进面平行矿体走向，存在层间滑动。 | 坍塌、 | 人员伤亡 财产损失 | IV | 进一步对矿区地质进行勘查了解，按照采矿设计推荐的台阶及边帮参数结合建设及生产地段的实际沿层情况确定合理的台阶高度及宽度。 |
| 操作错误 | （1）未按设计推荐的台阶及边帮参数布置采场台阶；（2）在建设及建成后的生产中超挖、掏底、台阶高度过高、安全清扫平台宽度不足等。（3）未坚持从上到下的开采顺序，无计划、无条理地开采；导致开采顺序和推进方向错误。（4）未按设计推荐的防排水措施设置防排水设施疏于管理，地表水对台阶的不断冲刷、浸入。 | 坍塌 、物体打击 | 人员伤亡 财产损失 | III | （1）定期进行边坡稳定性分析及监测，预防因层间滑动导致的滑坡。（2）按规划开采；严禁无计划、无条理、超挖或掏底开采；（3）在建设及建成后的生产中按规范、规程要求坚持从上到下的开采顺序；（4）按规范、规程及设计推荐的防排水措施结合采场实际设置疏排水沟。 |
| 操作错误 | （1）工作帮坡面上因安全检查不严格及浮石、危石清理不彻底；（2）挖掘机在采剥过程中，未严格按操作规程操作，周围环境观察不清，操作失误或台阶过高，与铲装设备（工艺）不配套；因矿山边坡较陡，未设置防滚石设施，采场边坡矿岩发生掉落、滚石等，导致矿岩掉落，发生物体打击事故。 | 物体打击 | 人员伤亡、财产损失 | III | （1）定期清理台阶边坡浮石。（2）挖掘机在采剥过程中，严格按操作规程操作。（3）作业人员按要求正确佩戴劳动防护用品。 （4）矿界边缘设置防滚石设施。 |
| 防护不当 | 雨水冲刷导致矿岩掉落； | 物体打击 | 人员伤亡、财产损失 | II | （1）生产作业前对工作帮边坡上的单体危岩和伞檐进行处理；（2）建立边坡安全检查制度，及时清理浮石；（3）合理构筑防排水设施；（4）确定合理的台阶高度； |
| 监护失误 | （1）边坡维护无人监护，人员在工作地点下部的道路停留或通过。（2）作业人员未按要求佩戴劳动防护用品，发生物体打击事故。（3）挖掘机、潜孔钻机、运输车辆、推土机在台阶临边作业时，无人指挥，极可能发生车辆坠落事故。 | 物体打击 | 人员伤亡、财产损失 | II | （1）作业人员按要求正确佩戴劳动防护用品。（2）矿界边缘设置防滚石设施。（3）生产作业前对工作帮边坡上的单体危岩和伞檐进行处理；（4）建立边坡安全检查制度，及时清理浮石；（5）作业范围设置明显安全警示标志，防止人、畜进入；（6）边坡维护时应有专人在工作点下方危险范围外监护。 |
| 操作错误 | （1）挖掘机、潜孔钻、运输车辆、推土机等设备电动机转动部位防护设施缺失或失效，发生车辆伤害事故。（2）挖掘机、潜孔钻、运输车辆、推土机等设备作业时，周围环境观察不清，盲目启动，发生车辆伤害事故。（3）违反挖掘机、装载机操作规程；（4）在挖掘机、装载机、推土机、自卸汽车的检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生。 | 车辆伤害 | 人员伤亡 财产损失 | II | （1）设备转动部位设置安全防护设施。（2）设备在采剥过程中，严格按操作规程操作。（3）设备运行时，不进行检维修作业。 |
| 设备、设施、工具、附件缺陷 | 汽车、挖掘机、装载机故障； | 车辆伤害 | 人员伤亡 财产损失 | II | （1）设备转动部位设置安全防护设施。（2）设备在采剥过程中，严格按操作规程操作。（3）设备运行时，不进行检维修作业。 |
| 设备、设施、工具、附件缺陷 | 无避雷装置或避雷装置不合格、失效； | 雷电伤害 | 人员伤亡 | II | （1）安装避雷针或避雷器，定期进行检验检查。（2）雷雨天停止作业。 |
| 操作错误 | （2）在采剥过程中，由于违章载人、违章作业，而导致人员坠落事故。（3）作业人员在进行排险作业时，未系安全绳，可能发生高处坠落事故。（4）安全管理人员在安全检查作业过程中，可能发生高处坠落事故。（5）采场边缘未设置相应的安全警示标志等，作业人员临边作业时，易发生高处坠落事故。 | 高处坠落 | 人员伤亡 财产损失 | II | （1）挖掘机、潜孔钻机、运输车辆、推土机在台阶临边作业时，专人指挥。（2）作业人员在进行排险作业时，系安全绳。（3）采场边缘需设置相应的安全警示标志等。 |
| 标志标识缺陷 | （1）采场边坡作业条件差；（2）外来人、畜进入边坡上部危险区域； | 人员、设备坠落 | 人员伤害、设备损毁 | II | （1）作业前对工作面的安全处理；（2）在危险区域设置安全警示标志。 |
| 操作错误 | （1）操作不熟练；（2）操作地点不安全；（3）作业前安全检查、处理不到位；（4）在2m及以上高处作业不系安全带进行边坡处理；（5）工作面参数选择不合理，不能满足设备安全要求。 | 人员、设备坠落 | 人员伤害、设备损毁 | II | （1）严格执行操作规程；（2）作业前对工作面的安全处理；（3）在距坠落高度基准面2m以上（含2m）的高处作业时，应佩戴安全带或设置安全网、护栏等防护设施；（4）依据作业设备，确定合理台阶高度，最小工作平台宽度，最小工作线长度； |
| 其他行为性危险和有害因素 | 暴雨排水不及时 | 落水 | 人员伤亡 | II | - 及时排水 （2）设置警示标识。 |
| 易燃固体 | 采场区域堆放清理的树木和植物等可燃物资 | 森林火灾 | 财产损失 | I | 及时清理采场内杂物。 |

3.4.1.3露天采场子单元安全检查表法分析

表3.3-2露天采场子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准条款 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合表1（生产台阶高度）的规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.1.1条 | 矿山遵守自上而下的开采顺序，台阶高度不大于挖掘机最大挖掘高度。 | 符合 |
| 2 | 露天矿山应该采用机械方式进行开采。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.1.2条 | 采用机械开采方式。 | 符合 |
| 3 | 多台阶并段时并段数量不超过3个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.1.3条 | 矿山台阶并段不超过2个。 | 符合 |
| 4 | 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.1.4条 | 安全平台宽度5m，清扫平台宽度8m，2个安全平台设置一个清扫平台。 | 符合 |
| 5 | 露天边坡应符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.4.1条 | 按照设计要求施工建设。 | 符合 |
| 6 | 临近最终边坡作业应遵守下列规定：（1）采用控制爆破减震；（2）保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.4.2条 | 靠帮时采用预裂爆破，以减小爆破地震波对边坡的破坏。 | 符合 |
| 7 | 遇有下列情况时，应采取有效的安全措施：（1）岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角；（2）有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场；（3）有较大软弱结构面切割边坡；（4）构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.2.4.3条 | 根据《云南省广南县者太普通建筑石料用石灰岩矿资源量核实报告（2023 年）》评审意见书，矿区属构造剥蚀—溶蚀低中山地貌区，微地貌形态为溶蚀沟谷地貌。总体地形东高西低，最高为矿区北东部矿3附近，标高1430m，最低为矿1附近，标高1294m，最大相对高差136m。地形坡度一般20—35°，局部为陡崖，地势较陡，地形复杂程度为中等类型。 | 符合 |
| 8 | 边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.4.4条 | 对边坡浮石进行清理，开采区域正上方为巡查重点区域，边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业。 | 符合 |
| 9 | 露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施；高度超过200m的露天边坡应进行在线监测，对承受水压的边坡应进行水压监测。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.4.6条 | 终了边坡高度小于110m，不需要进行在线监测，矿山建立了《边坡安全管理制度》。但矿山还需要建立《边坡安全检查制度》。 | 不符合 |
| 10 | 露天采场内建（构）筑物与露天采场边坡的距离应符合下列规定：（1）露天采场内的建（构）筑物与露天采场边坡的距离应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330的有关规定，并应保证其影响区域的总体边坡的稳定性。（2）重型设备平盘距稳定边坡的安全距离应通过计算确定。 | 《冶金矿山采矿设计规范》GB50830- 2013第6.2.11条 | 露天采场内建（构）筑物为厂区道路，无重型设备，基础稳固。 | 符合 |
| 11 | 掏底崩落、掏挖开采、不分层的”“一面墙”开采（金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用） | 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管-〔2015〕13号） | 矿山采用自上而下分层进行开采。 | 符合 |
| 12 | 矿山宜有专人负责有关边坡数据的搜集和整理、边坡日常维护、边坡监测及相关的管理工作。 | 《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016 -2014第7.1.1条 | 对采场边坡应进行定点、定期观测，并做好观测记录，发现问题要及时处理。 | 符合 |
| 13 | 金属非金属露天矿山应根据GB16423和GB51016的要求和矿山实际建设实施采场边坡安全监测。 | 《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》AQ/T2063 -2018第4.1.1条 | 采场终了边坡高度不大于 110m，建立边坡检查制度按要求开展边坡检查。 | 符合 |
| 14 | 当没有形成最终边坡时，应在采场边坡设置临时监测点；形成最终边坡时，在最终边坡上设置长期监测点。 | 《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》AQ/T2063 -2018第4.1.3条 | 采场边坡定点、定期监测按设计设置。 | 符合 |
| 15 | 新建、改建、扩建的金属非金属地下矿山一律禁止使用得设备及工艺，现有生产地下矿山在用的下列设备及工艺（金属非金属露天矿山自发布之日起一年后禁止使用） | 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（国家安全监管总局2013年9月6日安监总管—〔2013〕101号） | 不涉及 | 不涉及 |

3.4.1.4边坡高处坠落事故树分析

在露天边坡上进行浮石清理、装药、连线等作业，因作业条件差，安全防护措施不可靠等，极易发生人员高处坠落事故。

露天采场边坡高处坠落死亡（重伤）事故树（见图3.3-1）

图3.3-1 采场边坡高处坠落死亡（重伤）事故树

针对露天采场边坡人员高处坠落死亡（重伤）事故，采用事故树分析方法进行研究，探索相应的措施，尽量避免该类事故发生。

据事故树图3.3-1，列出其逻辑代数式：

T=A1·X8

=A₂·A5·X8

=(A₃+A4）·（A6·X7）·X8

=(X1+X2+X3+X4）·(X5+X6）·X7·X8

求得最小径集有四个：

｛X1，X2，X3，X4｝，｛X5，X6｝，｛X7｝，｛X8｝

展开逻辑代数式求得最小割集有八个：

｛X1，X5，X7，X8｝，｛X1，X6，X7，X8｝，｛X2，X5，X7，X8｝，

｛X2，X6，X7，X8｝，｛X3，X5，X7，X8｝，｛X3，X6，X7，X8｝，

｛X4，X5，X7，X8｝，｛X4，X6，X7，X8｝

从最小割集、最小径集判断得知各基本事件在故障树的结构中所占有的重要程度排列如下：

Iφ（7）=Iφ（8）>Iφ（5）=Iφ（6）>Iφ（1）=Iφ（2）=Iφ（3）=Iφ（4）要求作业人员在边坡作业中，不滑倒以及滑倒后要抓稳是不负责任的，所以首先要消除出现边坡过高，且作业位置具有高度的情况，再依次解决可靠使用安全带等其他问题，可使该事故的发生概率降低到最低程度。

2、可能导致本项目边坡高处坠落的影响因素

（1）露天边坡设计台阶高度15m，台阶坡面角60°，在清理浮石、危石过程中有高处坠落的可能性。

（2）在距坠落高度基准面2m以上（含2m）的高处作业时，未佩戴安全带或设置安全网、护栏等防护设施，或使用安全带时未牢靠固定或使用不符合质量要求的安全带，也有发生高处坠落的可能。

（3）作业人员未经过教育培训、安全意识不强烈，违章作业、疲劳作业和酒后作业有可能导致高处坠落事故；

（4）采场顶部及危险区域内未设置安全警示标志或标志不明显，误入人员有发生高处坠落的可能。

3.4.1.5边坡稳定性影响

1、影响边坡稳定性的因素

（1）岩石的物理力学性质。岩体是由矿物组成的，矿物的强度、矿物的结构构造在一定程度上决定岩体的强度，试验参数包括：岩石体积密度，岩石抗压、抗拉、抗剪强度，内聚力和内摩擦角等。

（2）岩体构造。包括各种地质不连续面、破碎带、断层、节理裂隙和层理面构成的弱面、不稳的软岩夹层以及遇水膨胀的软岩等。

（3）水文地质条件。包括地下水的静压和动压力，渗透系数，地下水活动的影响。

（4）强烈地震区地震的影响。

（5）开采工艺技术条件特别是爆破震动的影响以及边帮存在的时间。

2、边坡稳定性分析

可研未进行边坡稳定性分析。根据现场勘查，矿山山体平缓，结构稳固，未发现坍塌和滑坡坡体，但采矿平台下面的山坡上有少量浮土和浮石，需要及时清理。

3.4.1.6边坡监测

边坡监测的目的在于探明露天矿边坡的可能不稳定地段，以便采取适当的补救措施。其重点在于保护矿工和设备的安全。监测的内容主要是测量边坡位移，其次是地下水动态的影响。边坡监测的方式可以采用人工巡视、裂缝观测、坡面观测和水平位移观测的方式。

1、人工巡视和裂缝观测：人工巡视和裂缝观测是一项经常性的工作，矿山应安排专职人员每天进行巡视，当坡体表面发现裂缝时，通过观测裂缝的变化程度和变化规律来分析坡体的变化情况和破坏趋势。

2、坡面观测：在平台上设置坡面变形观测点，采用直角坐标法量测，分析坡面几何外观的变化情况，绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况，从而了解边坡滑动范围和滑动情况，提供预警信息。

3、水平位移观测：主要观测边坡在水平地面的位移情况，建议在采场边坡、平台底部设边坡监测点，判断边坡的变化情况。

3.4.1.7边坡维护与管理

边坡重点区域位于东部和东南部边坡，受边坡岩体风化破碎影响，矿山边坡极易产生不稳定浮石，为防止浮石滚落影响下部开采，应加强坡顶浮石的人工巡查，及时对边坡浮石进行清理，开采区域正上方为巡查重点区域；同时应实时监测其表面位移，一旦监测系统出现异常值，应立即启动应急预案，采取相应的紧急措施；其次应加强工作面及运输道路上方边坡巡查，一旦出现边坡失稳征兆，及时进行处理，防止局部边坡破坏影响作业安全。针对有可能出现的边坡滑坡、失稳，制定边坡滑坡处置专项应急预案，并组织进行应急演练，落实应急处置措施。

1、边坡维护

为保证开采边坡的安全，在矿山生产中应加强边坡维护，确保边坡的稳定性。

（1）清理高陡边坡的浮石及平台。

（2）自上而下分台阶开采，对高陡边坡进行分台，并设置警戒线及警示标志。

（3）在开采过程中不得在顺向坡矿体底板切坡，保持底板的完整性。局部不得不切坡处，应视其需要采取适当的加固处理（如挡墙）。

（4）对软弱边坡、坚硬岩层边坡上的破碎、岩块松动、断层错开部位，应进行水泥护面、洞隙灌浆予以加固，必要时应削坡或留保安矿柱。

2、边坡管理

（1）建立并执行《边坡检查制度》，安全员做好边坡检查和记录，发现异常及时处理。

（2）建立长期的边坡观测网，对不良地段、断层进行定时、定点观测，发现异常及时进行处理。

（3）根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》的要求，金属非金属露天矿山采场及排土场边坡高度大于100m的，应当逐年进行边坡稳定性分析。当矿山边坡高度达到100m时应逐年进行边坡稳定性分析。

（4）根据《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T 2063 -2018）第4.1.1条，金属非金属露天矿山应根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）和《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016 -2014）的要求和矿山实际建设实施采场边坡安全监测。

3、矿山边坡存在问题及处理意见

（1）存在问题

①矿区西北部形成5个不规则平台，开采最终边坡高度最高有130m高，如形成较高而陡的开采面，易诱发掉块、滑坡、崩塌等地质灾害，对生产安全危险性较大。

②在矿界外形成一边坡，属历史遗留采区，长约190米，高约30～50m米。经现场勘查及边坡稳定性分析，形成的台阶、边坡较稳定，矿区范围内有可能发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

（2）处理意见

①加强安全管理，严格按要求开采，做好排水系统。在下步安全设施设计时对该陡坡可采用在坡脚堆填废土或筑砌长度和宽度大于该陡坡的毛石挡墙做好支撑防护。

②矿山要加强汛期间防汛及演练工作，重点加强边坡专项安全检查，如采场靠帮边坡、运输道路旁边坡及破碎站处边坡等重要部位的隐患排查，发现隐患及时采取加固治理措施。

③加强地质灾害监测，设专职人员对地质灾害、水保设施、环境进行监督监测。

④建议矿山设计时采场边坡角不大于65°。严格分台阶从上到下开采，台阶高度不大于15m，每三个台阶留一个安全平台，最终形成台阶式边坡。

⑤建议矿山设计时临近采空区开采时，采用松动爆破，尽量靠帮作业（向后推进），保留足够的安全平台，并应有专人现场进行指挥。

⑥建议矿山设计时对高陡边坡进行降坡处理，不稳定边坡采取有效防护措施。必要时应进行机械加固，并疏导排水。边坡较高时，及时削坡减载，保证安全。

⑦建议矿山设计采用以下几种监测方法：

A.表面位移：采用RTK测量仪人工监测, 边坡高度小于150m，采用人工监测。

B.爆破振动：移动式爆破测振仪。

C.降雨量：采用降雨量监测仪。

D.视频监控：由前端摄像头、视频监控平台组成。

3.4.1.8设备生产能力

本矿山为山坡露天开采，矿体内的夹石量不大，矿山只对初期生产能力进行验证。对于一个规模已确定的建筑用砂岩原料露天矿山，则主要考虑采矿设备、运输设备的选用。

根据矿山生产能力，年产量50万t/a。

1.穿爆设备生产能力验证

采用的主要穿孔设备为矿山原有设备ZG415-1潜孔钻机，钻孔直径90～105mm。钻机需要量见表5.6-1。

表5.6-1潜孔钻机需要量计算表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破作业量 | 万m3／a | 19.23 |
|  |  | 万t／a | 50 |
| 2 | 钻机直径 | mm | 100 |
| 3 | 台阶高度 | m | 15 |
| 4 | 布孔参数 |  |  |
| 5 | 孔间距 | m | 4.5 |
| 6 | 排间距 | m | 5 |
| 7 | 孔深 | m | 18.35 |
| 8 | 每米爆破量 | m3/m | 18 |
|  |  | t/m | 46.8 |
| 9 | 废孔率 | % | 5 |
| 10 | 年需要钻孔量 | 万m／a | 1.06 |
| 11 | 钻孔效率 | 万m／台。a | 1.5 |
| 12 | 钻机数量 | 台 | 1 |
| 13 | 备 用 |  | 1 |
| 14 | 钻机数量 | 台 | 2 |

2.挖掘设备生产能力验证

采用矿山原有设备卡特320型挖掘机作为辅助挖掘设备，用作破碎。卡特320型挖掘机最大挖掘半径9.8m，铲斗容量1.2m³，挖掘机生产能力可达20万m³/a，可以满足矿山年产50万t的生产能力需要。

矿山所采矿体为坚硬稳固的矿石，采用机械铲装，深孔爆破，台阶高度应不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。矿山拟采用卡特320型液压挖掘机，其最大挖掘高度为9.8m，台阶高度H=15m，可以满足矿山生产要求。

3.利旧矿山已有设备自卸汽车8台进行运输，车斗规格5.4m，宽2.35m，高1.6m，额定载重10t。

自卸载重汽车运输能力验算

（1）台班生产能力

A=η(60qT/t)k1=0.9×(60×10×8/20)×0.98=172.8t

式中：A——自卸汽车台班生产能力，t/台•班；

q——自卸汽车载重量，q=10 t；

T——班工作时间，T=8小时；

t——自卸汽车运输周期，t=20min；

k1——自卸汽车工作时间利用系数，k1=0.8；

η——自卸汽车班工作时间利用系数，取η＝0.9。

（2）所需自卸汽车数量

N=K2Qb/AK3Ks=1.05×1667/（172.8×0.9×1.5）=7.5≈8台

式中：N——自卸汽车数量，台；

K2——自卸汽车不均衡系数，K2=1.05；

Qb——班产量，取Qb=1667t/班；

A——自卸汽车班生产能力，A=172.8t；

K3——出车率，K3=0.8。

Ks——碎胀系数，Ks=1.5。

经计算，矿山配备10t自卸式汽车8辆，可以满足矿山生产需求，外销利用社会车辆。建议再购入2台备用。

3.4.1.9露天采场子单元小结

经过对露天采场子单元进行定性定量评价，露天采场子单元符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016 -2014）的要求。

1、依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）第3.0.2条，采空区最终边坡高度为110m，为“中边坡”。

2、露天采场子单元地质灾害防、治措施及建议

（1）及时清理浮石和松土，消除危险源；

（2）完善排水沟等防洪设施；

（3）设置安全警示标志；

（4）按规范开展边坡的稳定性监测，加强安全检查，及时处理危险、有害因素，预防滑坡（坍塌）灾害发生；

（5）遵守安全操作规程，按照设计施工，有序生产。

（6）边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。

（7）在初步设计和安全设施设计前，完成边坡稳定性分析，并提出边坡监测方案。

3、需要补充终了边坡稳定性分析和计算内容。

3.4.2穿孔爆破子单元

3.4.2.1爆破安全距离

1.爆破振动安全允许距离

矿山生产采用中深孔逐孔微差爆破，底盘抵抗线为4.0m，一次爆破最大段装药量为126kg等条件下，爆破地震波、空气冲击波和飞石的计算安全距离如下。

按《爆破安全规程》中13.2.2式（3-11）计算，爆破振动安全允许距离：

式中：

R—爆破振动安全允许距离，m；

Q—炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大单段药量，Qmax＝126 kg；

V—保护对象所在地安全允许质点振速，cm/s，本项目属于露天深孔爆破f=10～60Hz，一般民用建筑物，所以V为2.0～2.5cm/s，取2.5cm/s（表4.3-8）；

K.α—与爆破点至保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数，应通过现场试验确定；在无试验数据的条件下，可参考《爆破安全规程》中爆区不同岩性的K、α值表取，本项目属于中硬岩石，所以K取200，α取1.5。

经计算：爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离约为93.1m。

表3.4-3爆破振动安全允许标准表

| 序号 | 保护对象类别 |  | 安全允许质点振动速度V，cm/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | f≤10Hz | 10Hzf≤50Hz |  | f>50 Hz |
| 1 | 土窑洞、土坯房、毛石房屋 |  | 0.15~0.45 | 0.45~0.9 |  | 0.9~1.5 |
| 2 | 一般民用建筑物 |  | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 |  | 2.5~3.0 |
| 3 | 工业和商业建筑物 |  | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 |  | 4.2~5.0 |
| 4 | 一般古建筑与古迹 |  | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 |  | 0.3~0.5 |
| 5 | 运行中的水电站及发电厂中心控制室设备 |  | 0.5~0.6 | 0.6~0.7 |  | 0.7~0.9 |
| 6 | 水工隧洞 |  | 7~8 | 8~10 |  | 10~15 |
| 7 | 交通隧道 |  | 10~12 | 12~15 |  | 15~20 |
| 8 | 矿山巷道 |  | 15~18 | 18~25 |  | 20~30 |
| 9 | 永久性岩石高边坡 |  | 5~9 | 8~12 |  | 10~15 |
| 10 | 新浇大体积混凝土（C20）： 龄期：初凝～3d 龄期：3 d～7 d 龄期：7d～28d |  | 1.5~ 2.0 3.0~4.0 7.0~8.0 | 2.0~2.5 4.0~5.0 8.0~10.0 |  | 2.5~3.0 5.0~7.0 10.0~12 |
| 注1：表中质点振动速度为三分量中的最大值；振动频率为主振频率。 注2：频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取：硐室爆破f<20 Hz；露天深孔爆破f=10～60 Hz；露天浅孔爆破f=40～100 Hz；地下深孔爆破f=30～100 Hz；地下浅孔爆破f=60～300 Hz。 注3：爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。 注4：此表按《爆破安全规程》中表 13-1 爆破振动安全允许标准表 |  |  |  |  |  |  |
| 爆区不同岩性的K、α值 |  |  |  |  |  |  |
| 岩性 |  | K |  |  | α |  |
| 坚硬岩石 |  | 50~150 |  |  | 1.3~1.5 |  |
| 中硬岩石 |  | 150~250 |  |  | 1.5~1.8 |  |
| 软岩石 |  | 250~350 |  |  | 1.8~2.0 |  |

2.爆破冲击波安全允许距离

(1)Rk=Kk

式中：Rk—空气冲击波对建筑物的安全距离，m；

Q—装药量，取126kg；

Kk—系数，按爆破作用指数与建筑物允许破坏程度5～10，取8。

经计算，Rk=89.8m。

(2)R’k=25

式中：R’k—空气冲击波对避炮人员的安全距离，m；

Q—装药量，kg。

经计算，Rk=125.325m。

3.个别飞散物安全允许距离

①按《爆破安全规程》爆破飞石安全距离计算公式：

R=20×Kf×n2×Wmin

式中：R—爆破飞石安全距离，m；

Kf—安全系数；

n—爆破作用指数；

Wmin—最小抵抗线，4.0m。

矿区深孔爆破的爆破类型为松动爆破，取n=0.75；矿区为山坡地形，取Kf=1.5。

经计算，常规爆破飞石安全距离为67.5m。

②Lundborg统计规律公式

根据Lundborg的统计规律，结合工程实际经验，炮孔爆破飞石距离可由下式计算：

R=KTqD

式中：KT—与爆破方式、地形和地质条件有关的系数，取1～1.5；

q—炸药单耗，kg/m3；

D—炮孔直径，mm。

R=1.5×0.32×100=48m

根据计算结果爆破飞石取大值，以《爆破安全规程》爆破飞石距离计算结果为准。

4.爆破警戒范围的圈定

根据上述计算，以及依据《爆破安全规程》（GB 6722-2014）并结合露天采场采用中深孔爆破方法的特点，确定该矿山爆破安全距离为93.1m，顺坡方向增加50%即139.6m，爆破安全警戒范围反坡方向设置150m，顺坡方向设置300m。

3.4.2.1穿孔爆破单元危险因素辨识

1、物体打击

潜孔钻在穿孔作业过程中，由于钻杆等掉落等，发生物体打击事故。

2、机械伤害

矿山的开拓运输中使用机械设备，因机械的运转部位防护缺失、操作人员的操作失误可能发生机械伤害。发生机械伤害事故的原因有：

（1）潜孔钻在设计上存在先天不足（如强度不够、设计缺陷等），转动部位未设置相应的安全防护设施。

（2）从业人员违章操作或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作。

（3）设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，易发生机械伤害事故。

（4）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位。

（5）矿山机械检维修，操作人员未按规程操作或违规操作，易发生机械伤害事故。

3、车辆伤害

爆破器材由当地民爆公司负责运输至采场爆破位置，运输车辆在采场内超速、超载等违规驾驶、违规操作，易发生车辆伤害事故。

4、高处坠落

潜孔钻在采场临边作业时，无专人指挥或因采场边缘坍塌等原因，可能发生高处坠落。

5、放炮

爆破作业是该矿山生产过程中的重要工序之一，其作用是利用炸药在爆破瞬间放出的能量对周围介质做功，以破碎矿岩，达到采剥和采矿的目的。在开采过程中需使用大量的炸药。装药和起爆的过程中，混入矿石的未爆炸或未爆炸完全的炸药在矿岩装卸的过程中，都有发生爆炸的可能。爆炸产生的震动、冲击波和飞石对人员、设备设施、构筑物等有较大的损害。常见的爆破危害有爆破震动、爆破冲击波、爆破飞石、拒爆、早爆、迟爆等。

（1）引起爆破事故的主要原因：

放炮后过早进入工作面；盲炮处理不当或打残眼；装药工艺不合理或违章作业起爆工艺不合理或违章作业；警戒不到位，信号不完善，安全距离不够；爆破器材质量不良；爆破作业人员未持证上岗或爆破作业人员违章；使用爆破性能不明的材料；爆破器材管理不严等。

（2）爆破作业中的几种意外事故：

①拒爆。爆破作业中，由于各种原因造成起爆药包（雷管或导爆索）瞎火和炸药的部分或全部未爆的现象称为拒爆。拒爆包括残药和盲炮。拒爆的原因是多方面的，制造质量、储存条件、使用方法上的缺陷都可能导致拒爆。爆破中产生拒爆不仅影响爆破效果，而且处理时有较大的危险性，如果未能及时发现或处理不当，将会造成人员伤亡。预防方式：爆破作业时，禁止使用过期、变质、失效的炸药、雷管和爆破器材等；在有水的炮孔或潮湿的雨季，应采用炮孔疏干或防水炸药解决。

②早爆。早爆是指在爆破作业中未按规定的时间提前引爆的现象。其原因有人的过失、环境干扰、起爆材料质量不良等，如起爆时杂散电流或静电干扰而引起的早爆。如果不能及时发现和预防早爆，将对人员和设备造成极大的危害，酿成事故。

③迟爆：迟爆是在实施爆破后发生的意外爆炸。

（3）爆破产生的有害效应

①爆破飞石。飞石是爆破时从岩体表面射出且飞越很远的个别碎块。爆破时，由于爆破最小抵抗线掌握不准，装药过多等，造成爆破飞石超过安全允许范围，或因对安全距离估计不足，对采场作业人员、周边农耕人员造成人身伤亡和设备损失。

②爆破冲击波。爆破时，爆破气体产物随崩落的岩土冲出，在空气中形成冲击波，可能危害附近的构筑物、设备设施和岩体等。

③爆破振动。爆破时产生的振动可能会对附近岩体、建构筑物、设备设施产生损伤或累积破坏。露天矿采剥生产过程中，由于管理不善，形成伞檐或边坡浮石及上部工作平台清扫不干净时，受到爆破、运输等震动，很可能发生滚石滑落。对下部平台作业人员的危险是严重的。

（4）爆破作业。盲目实施爆破作业，装药、堵塞不当，可能发生爆破、爆炸事故，处理盲爆时中毒窒息等。

①装药是爆炸过程中重要的一环，要注意各种危险的发生，有可能存在危险因素。

②烟尘及毒气：爆破时，产生大量的CO和NOX，同时使周围扬尘。大量的有害气体有可能存在炮烟中毒事故；

（5）易发生爆破事故的场所

①在矿山开采过程中，可能发生爆破事故的作业场所主要有：爆破作业的工作面、爆破警戒范围内。

②爆破器材运输车辆；

（6）放炮伤害

①爆破作业人员未取得作业证，无证上岗；

②炸药雷管随意混放；装药充填操作违章；

③盲炮未妥善处理，没有盲炮标记，穿孔引起盲炮爆炸；

④打残眼，残眼中残留的爆炸物品爆炸；

⑤违章作业；

（7）火药爆炸伤害

火药爆炸是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、贮存中发生的爆炸事故。放炮伤害是指爆破作业中发生的伤亡事故。

①炸药在贮存、运输、管理和使用过程中，如不严格执行《爆破安全规程》有关规定，因而发生炸药丢失、爆炸等重大恶性事故。

②违反《爆破安全规程》有关爆炸物品运输的规定，违规运输爆炸物品；

③无爆炸物品贮存许可证贮存爆炸物品，或违反《爆破安全规程》有关贮存爆炸物品的规定，违规贮存；

④无健全的爆炸物品管理，管理混乱；爆炸物品带入宿舍或公共场所；爆炸物品流失；

⑤自爆：自爆是爆破器材成分不相容或爆破器材与环境不相容而发生的意外爆炸。

⑥装药时，违规使用明火、民爆物品受重击、雷管炸药混存等原因，可能引发火药爆炸事故。

6、噪声危害

潜孔钻运转工作时会产生噪声，会对现场操作人员带来健康危害，长时期在高强度噪声环境中作业会对人的听觉系统造成损伤，甚至导致不可逆性噪声耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定的负面影响。

7、粉尘危害

在穿孔、爆破等过程中会产生大量的粉尘，长期吸入可能会在肺组织中呈异物反应，并继续轻微纤维化。操作过程中人员若未正确穿戴劳动防护用品，或防护用品失效，操作人员长期吸入粉尘，会使人受到粉尘危害。

3.4.2.2穿孔爆破检查表

表3.4-4穿孔爆破安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 标准依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.1.11条 | 采用ZG415-1履带式潜孔钻机 | 符合 |
| 2 | 露天爆破作业应遵守GB6722的规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.1.12条 | 矿山爆破委托当地民爆公司完成，爆破时，严格要求人员撤出爆破警戒线外，并对设备设施采取相应的防护设施。 | 符合 |
| 3 | 距坠落基准面2m及2m以上、有人员坠落危险的作业场所应设安全网等防护设施，作业人员应佩戴安全带。有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.1.13条 | 要求作业人员遵守高处作业操作规程。 | 符合 |
| 4 | 不良天气影响正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.1.14条 | 要求矿山在雨季、大雾等不良天气影响正常生产时，停止作业。 | 符合 |
| 5 | 钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。穿凿第一排孔时，钻机的纵轴线与台阶坡顶线的夹角不应小于45°。钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不应同时作业。钻机长时间停机，应切断机上电源。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.2.2.1条 | 遵守穿孔作业安全操作规程。 | 符合 |
| 6 | 移动钻机应遵守如下规定：（1）行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人；（2）行进前方应有充分的照明；（3）行走时应采取防倾覆措施，前方应有人引导和监护；（4）不应在松软地面或者倾角超过15°的坡面上行走；（5）不应90°急转弯；（6）不应在斜坡上长时间停留。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.2.2.2条 | 遵守穿孔作业安全操作规程。 | 符合 |
| 7 | 遇到影响安全的恶劣天气时不应上钻架顶作业。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.2.2.3条 | 遵守穿孔作业安全操作规程。 | 符合 |
| 8 | 爆破设计施工、安全评估与安全监理应由具备相应资质和从业范围的爆破作业单位承担。 | 《爆破安全规程》GB6722 -2014第5.1.2条 | 爆破作业已经依法和有资质的民爆企业签订合作协议。 | 符合 |
| 9 | 爆破设计施工、安全评估与安全监理负责人及主要人员应具备相应的资格和作业范围。 | 《爆破安全规程》GB6722 -2014第5.1.3条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。 | 符合 |
| 10 | 爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取必要的安全防范措施。 | 《爆破安全规程》 GB6722 -2014 第6.1.1条 | 可研明确在爆破作业中需要做好各种防范措施，并派遣专人在200m爆破警戒范围站岗放哨，发出明确的爆破警戒信号和解除爆破警戒信号。 | 符合 |
| 11 | 爆破作业场所有下列情形之一时，不应进行爆破作业：（1）爆破会造成巷道涌水、堤坝漏水、河床严重阻塞、泉水变迁的；（2）岩体有冒顶或边坡滑落危险的；（3）硐室、炮孔温度异常的；（4）爆破可能危及建（构）筑物、公共设施或人员的安全而无有效防护措施的；（5）作业通道不安全或堵塞的；（6）支护规格与支护说明书的规定不符或工作面支护损坏的；（7）危险区边界未设警戒的；（8）光线不足且无照明或照明不符合规定的；（9）未按本标准的要求做好准备工作的。 | 《爆破安全规程》 GB6722 -2014 第6.1.2条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 12 | 露天和水下爆破装药前，应与当地气象、水文部门联系，及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点：（1）热带风暴或台风即将来临时；（2）雷电、暴雨雪来临时；（3）大雾天或沙尘暴，能见度不超过100m时；（4）现场风力超过8级、浪高大于1.0m时或水位暴涨暴落时。 | 《爆破安全规程》 GB6722 -2014 第6.1.3条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 13 | 装药警戒范围由爆破技术负责人确定；装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。 | 《爆破安全规程》 GB6722 -2014 第6.7.1.1条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 14 | 爆破警戒范围由设计确定；在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。 | 《爆破安全规程》 GB6722 -2014第6.7.1.2条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 15 | 执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.7.1.3条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 16 | 起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.7.2.2条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 17 | 解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指挥同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.7.2.3条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 18 | 各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.7.2.4条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 19 | 露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经16min后才能进入爆区检查。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.8.1.1条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 20 | 露天爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.8.1.2条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 21 | 爆破后应检查的内容有：（1）确认有无盲炮；（2）露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建（构）筑物；（3）在爆破警戒区内公用设施及重点保护建（构）筑物安全情况。 | 《爆破安全规程》（GB6722 -2014第6.8.2.1条） | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 22 | 检查人员发现盲炮或怀疑盲炮，应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理；发现其他不安全因素应及时排查处理；在上述情况下，不得发出解除警戒信号，经现场指挥同意，可缩小警戒范围。 | 《爆破安全规程》（GB6722 -2014第6.8.4.1条） | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程。 | 符合 |
| 23 | 发现残余爆破器材应收集上缴，集中销毁。 | 《爆破安全规程》（GB6722 -2014第6.8.4.1条） | 遵守爆破器材管理规定。 | 符合 |
| 24 | 发现爆破作业对周边建（构）筑物、公用设施造成安全威胁时，应及时组织抢险、治理，排除安全隐患。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.8.4.3条 | 对周边环境影响较小。 | 不符合 |
| 25 | 处理盲炮前应由爆破技术负责人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不允许进入警戒区。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.9.1.1条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 26 | 应派有经验的爆破员处理盲炮，硐室爆破的盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经单位技术负责人批准。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.9.1.2条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 27 | 导爆索和导爆管起爆网络发生盲爆时，应首先检查导爆索和导爆管是否有破损或断裂，发现有破损或断裂的可修复后重新起爆。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.9.1.4条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 28 | 严禁强行拉出炮孔中的起爆药包和雷管。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.9.1.5条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 29 | 盲炮处理后，应再次仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来统一销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施并派专人监督爆堆挖运作业。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第6.9.1.6条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 30 | 露天爆破时，起爆前应将机械设备撤至安全地点或采用就地保护措施。 | 《爆破安全规程》 GB6722-2014 第7.1.3条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 31 | 雷雨天气、多雷地区和附近有通讯基站等射频源时，进行露天爆破不应采用普通电雷管起爆网络。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.1.4条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 32 | 松软岩土或砂矿床爆破后，应在爆区设置明显标识，发现空穴、陷坑时应进行安全检查，确认无危险后，方准许恢复作业。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.1.5条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 33 | 露天岩土爆破严禁采用裸露药包 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.1.9条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 34 | 验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.2.1条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 35 | 深孔验收标准：孔深允许误差±0.2m，间排距允许误差±0.2m，偏斜度允许误差2%；发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.2.2条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 36 | 爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位，应进行处理，使其符合爆破要求。孔口抵抗线过小者，应适当加大填塞长度。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.2.3条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程和设计参数要求。 | 符合 |
| 37 | 爆破员应按爆破技术设计的规定进行操作，不得自行增减药量或改变填塞长度；如确需调整，应征得现场爆破工程技术人员同意并做好变更记录。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.2.4条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 38 | 台阶爆破初期应采取自上而下分层爆破形成台阶，如需进行双层或多层同时爆破，应有可靠的安全措施。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.2.5条 | 已进行说明。 | 符合 |
| 39 | 装药过程中发现炮孔可容纳药量与设计装药量不符时，应及时报告，由爆破工程技术人员检查校核处理。 | 《爆破安全规程》（GB6722-2014）第7.2.6条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 40 | 装药过程中出现阻塞、卡孔等现象时，应停止装药并及时疏通。如已装入雷管或起爆药包，不得强行疏通，应保护好雷管或起爆药包，报告爆破工程技术人员采取补救措施。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.2.7条 | 爆破作业依法和有资质的民爆企业签订合作协议。爆破作业时遵守爆破作业操作规程 | 符合 |
| 41 | 装药结束后，应进行检查验收，验收合格后再进行填塞和联网作业。 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 第7.2.8条 | 因爆破作业依法外包，可研未明确要求。 | 符合 |

3.4.2.3单元小结

矿山利旧设备，采用ZG415-1履带式潜孔钻机进行穿孔，爆破采用深孔爆破，采用液压破碎锤进行二次破碎。圈定的爆破警戒线为200m。爆破时，需撤离警戒线区域内的作业人员（含周围农耕人员），设备设施撤离至安全地带，并作业相应的爆破警戒。设计符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《爆破安全规程》（GB6722-2014）的要求。

在安全设施设计阶段应按照《爆破安全规程》（GB6722-2014）的要求对以下内容进一步安全设施设计说明：

1、按照《爆破安全规程》（GB6722-2014）的要求，明确和完善爆破操作规程的各项要求。

2、做好爆破作业的安全警戒、人员疏散、安全管理。

### 3.4.3边坡稳定性分析和监测

#### 3.4.3.1边坡稳定性分析

根据《广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，进行边坡稳定性分析和监测情况如下。

一、原采空区形成高陡边坡计算剖面的选取

原采空区形成高陡边坡，选取典型剖面“3-3＇”典型剖面图对原高陡边坡进行稳定性分析计算。

图3.4-1  原采空区3-3＇典型剖面图

二、露天边坡等级、结构类型及破坏模式等的划分

1、露天边坡等级划分

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）第3.0.2条，原采空区最终边坡高度为110m，为“中边坡”。

2、边坡地质结构类型

矿体赋存于二叠系上统吴家坪组（P2w）地层中，呈单斜层状产出，产状175°∠36°，矿区及附近出露长度大于700m，宽度大于300m，厚度大于50m，产出较为稳定。矿床规模属小型。矿体直接出露于地表，露头良好，表面风化强；矿层之上有少量零星第四系残坡积粘土、粉砂质粘土分布，矿体下部未能完全控制。

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）表A.0.1，表A.0.2，表A.0.3，确定该露天边坡的岩体结构类型、边坡完整程度和边坡地质结构划分（见下表）。

表3.4-5  露天边坡岩体结构类型划分结果表

| 边坡岩体结构类型 | 岩体地质 类型 | 结构体 形状 | 结构面发育情况 | 沿途工程问题 | 边坡工程问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 块状结构 | 厚层状岩浆岩、正变质岩、块状岩浆岩、副变质岩 | 块状 柱状 | 只具有少量贯穿性较好的节理裂隙，裂隙结构面间距0.7～1.5m，一般2组-3组。 | 整体性强度较高，结构面相互牵制，岩体基本稳定，接近弹性各向同性。 | 不稳定结构体的局部滑动。 |

表3.4-6 露天边坡岩体完整程度划分结果表

| 完整程度 | 定性划分 |  |  |  |  | 定量划分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机构面发育程度 |  | 主要结构面的组合程度 | 主要结构面类型 | 相应结构类型 | 完整性指数Kv | 岩体体积结构面数Jv（条/m3） |
|  | 组数 | 平均间距（m） |  |  |  |  |  |
| 较完整 | 1-2 | >1.0 | 结合差 | 节理、裂隙、层面 | 块状或厚层状结构 | 0.75-0.55 | 3-10 |

表3.4-7 露天矿边坡地质结构划分结果表

| 边坡地质结构类型 |  | 特征描述 | 边坡破坏模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 块状岩体边坡 |  | 岩体基本均一，D50≥LC≥0.02 | 平面型、折线型、倾倒型 |
| 层状岩体边坡 | 同倾边坡 | α≤30°；层面摩擦角≤β≤坡面角 | 平面型、折线型 |
|  | 同倾斜向边坡 | 30°＜α≤75°，层面摩擦角＜组合滑面交线倾角≤坡面角 | 楔体型 |
|  | 其他结构边坡 | 结构面组合不能直接控制边坡破坏 | 圆弧型、复合型 |
| 注：1.α层面与坡面的倾向夹角（°）；β层面倾角（°）；D50坡面50%块体快径（m）；LC可能发生变形破坏边坡的特征高度（m）。2.变质岩片理面、板理面，对边坡稳定性具有控制性作用的断层面（带）、其他软弱面（带）按层面考虑。3.较大规模和地质条件变化较大的边坡，应根据具体边坡地质结构变化情况分段划分类型，建立分析模型。 |  |  |  |

根据上述各表的分析结果，本矿山露天边坡岩体结构类型为块状结构、边坡完整程度为较完整。岩体基本均一，所以边坡破坏模式为平面型、折线型。

3.露天边坡危害等级划分

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）表3.0.5（见下表），该露天边坡危害等级为Ⅲ级。

表3.4-8边坡危害等级

| 边坡危害等级 |  | I | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的人员伤亡 |  | 有人员伤亡 | 有人受伤 | 无人员伤亡 |
| 潜在的经济 损失 | 直接 | ≥100万 | 50万～100万 | ≤50万 |
|  | 间接 | ≥1000万 | 500万～1000万 | ≤500万 |
| 综合评定 |  | 很严重 | 严重 | 不严重 |

4.露天边坡工程安全等级划分

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）表3.0.6（见下表），该露天边坡最终高度为110m，所以工程安全等级Ⅲ级，边坡危害等级为Ⅲ级。

表3.4-9边坡工程安全等级划分

| 边坡工程安全等级 | 边坡高度H（m） | 边坡危害等级 |
| --- | --- | --- |
| I | H﹥500 | I.Ⅱ、Ⅲ |
|  | 300﹤H≤500 | I.Ⅱ |
|  | 100﹤H≤300 | I |
| Ⅱ | 300﹤H≤500 | Ⅲ |
|  | 100﹤H≤300 | Ⅱ、Ⅲ |
|  | H≤100 | I |
| Ⅲ | 100﹤H≤300 | Ⅲ |
|  | H≤100 | Ⅱ、Ⅲ |

三、稳定性分析

1.稳定性计算方法和计算软件

（1）依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014），针对构成边坡的地质产状、最终边坡倾向，采用不平衡推力传递法对边坡稳定性进行验算。

（2）不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数取值满足《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）表2.4-22的要求（见下表）。

表3.4-10不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数

| 边坡工程 安全等级 | 边坡工程设计安全系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 载荷组合Ⅰ | 载荷组合Ⅱ | 载荷组合Ⅲ |
| Ⅰ | 1.25~1.20 | 1.23~1.18 | 1.20~1.15 |
| Ⅱ | 1.20~1.15 | 1.18~1.13 | 1.15~1.10 |
| Ⅲ | 1.15~1.10 | 1.13~1.08 | 1.10~1.05 |
| 注：①载荷组合Ⅰ为自重＋地下水；载荷组合Ⅱ为自重＋地下水＋爆破振动力；载荷组合Ⅲ为自重＋地下水＋地震力。 ②对台阶边坡和临时性工作帮，允许有一定程度的破坏，设计安全系数可适当降低。 |  |  |  |

设计边坡工程安全等级为Ⅲ级，所以选择载荷组合Ⅰ、Ⅲ为验算的安全系数，边坡设计安全系数应符合上表取值范围。

（3）石灰岩物理力学参数的选取

由于本矿山未做过相关岩石力学实验，根据矿山地质报告及现场调查显示：本矿山石灰岩属硬性岩体，结构面结合性较好，岩层面无泥夹层出现，因此本矿山滑动面抗剪强度指标参考《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）中表C.1.2边坡岩体结构面抗剪强度标准值表中按“无充填，结合一般的硬性结构面”参数最小值进行选取。

表3.4-11  石灰岩物理力学参数综合取值表

| 项目 岩矿名称 | 重度 | 饱和重度 | 抗剪强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内聚力 | 水下内聚力 | 内摩擦角 | 水下内摩擦角 |
| 石灰岩 | 26KN/m3 | 28KN/m3 | 150Kpa | 100Kpa | 39° | 32° |

四、结果分析

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014），对矿山设计开采终了边坡进行稳定性分析计算，分别对两种载荷组合进行分析计算，分析计算过程见边坡稳定性计算书。

表3.4-12   稳定性计算结果表

| 选取剖面 | 运行工况 | 计算抗滑 安全系数 （K） | 规范最小 安全系数 （Kmin) | 稳定性 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1剖面最终边坡 | 载荷组合Ⅰ为自重＋地下水 | K=2.064 | 1.15~1.10 | 稳 定 |
|  | 载荷组合Ⅲ为自重＋地下水＋地震力 | K=1.984 | 1.10~1.05 | 稳 定 |

经计算开采原边坡1-1＇剖面图抗滑安全系数符合《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）中表C.1.2边坡岩体结构面抗剪强度标准值的要求。

所以原采空区边坡靠帮台阶坡面角45-59°，最终台阶高度110m，最终帮坡角27°的边坡参数为稳定边坡。

五、终了边坡计算剖面的选取

选取典型剖面“2-2＇典型剖面图”进行对终了边坡进行稳定性分析计算。

图3.4-2  2-2＇典型剖面图

六、露天边坡等级、结构类型及破坏模式等的划分

1.露天边坡等级划分

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）第3.0.2条，原采空区最终边坡高度为130m，为“中边坡”。

2.边坡地质结构类型

矿体赋存于二叠系上统吴家坪组（P2w）地层中，呈单斜层状产出，产状175°∠36°，矿区及附近出露长度大于700m，宽度大于300m，厚度大于50m，产出较为稳定。

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）表A.0.1，表A.0.2，表A.0.3，确定该露天边坡的岩体结构类型为、边坡完整程度和边坡地质结构划分（见下表）。

表3.4-13 露天边坡岩体结构类型划分结果表

| 边坡岩体结构类型 | 岩体地质 类型 | 结构体 形状 | 结构面发育情况 | 沿途工程问题 | 边坡工程问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 块状结构 | 厚层状岩浆岩、正变质岩、块状岩浆岩、副变质岩 | 块状 柱状 | 只具有少量贯穿性较好的节理裂隙，裂隙结构面间距0.7～1.5m，一般2组-3组。 | 整体性强度较高，结构面相互牵制，岩体基本稳定，接近弹性各向同性。 | 不稳定结构体的局部滑动。 |

表3.4-14  露天边坡岩体完整程度划分结果表

| 完整程度 | 定性划分 |  |  |  |  | 定量划分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机构面发育程度 |  | 主要结构面的组合程度 | 主要结构面类型 | 相应结构类型 | 完整性指数Kv | 岩体体积结构面数Jv（条/m3） |
|  | 组数 | 平均间距（m） |  |  |  |  |  |
| 较完整 | 1-2 | >1.0 | 结合差 | 节理、裂隙、层面 | 块状或厚层状结构 | 0.75-0.55 | 3-10 |

表3.4-15  露天矿边坡地质结构划分结果表

| 边坡地质结构类型 |  | 特征描述 | 边坡破坏模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 块状岩体边坡 |  | 岩体基本均一，D50≥LC≥0.02 | 平面型、折线型、倾倒型 |
| 层状岩体边坡 | 同倾边坡 | α≤30°；层面摩擦角≤β≤坡面角 | 平面型、折线型 |
|  | 同倾斜向边坡 | 30°＜α≤75°，层面摩擦角＜组合滑面交线倾角≤坡面角 | 楔体型 |
|  | 其他结构边坡 | 结构面组合不能直接控制边坡破坏 | 圆弧型、复合型 |
| 注：1.α层面与坡面的倾向夹角（°）；β层面倾角（°）；D50坡面50%块体快径（m）；LC可能发生变形破坏边坡的特征高度（m）。2.变质岩片理面、板理面，对边坡稳定性具有控制性作用的断层面（带）、其他软弱面（带）按层面考虑。3.较大规模和地质条件变化较大的边坡，应根据具体边坡地质结构变化情况分段划分类型，建立分析模型。 |  |  |  |

根据上述各表的分析结果，本矿山露天边坡岩体结构类型为块状结构、边坡完整程度为较完整。岩体基本均一，所以边坡破坏模式为平面型、折线型。

3.露天边坡危害等级划分

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）表3.0.5（见下表），该露天边坡危害等级为Ⅲ级。

表3.4-16  边坡危害等级

| 边坡危害等级 |  | I | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的人员伤亡 |  | 有人员伤亡 | 有人受伤 | 无人员伤亡 |
| 潜在的经济 损失 | 直接 | ≥100万 | 50万～100万 | ≤50万 |
|  | 间接 | ≥1000万 | 500万～1000万 | ≤500万 |
| 综合评定 |  | 很严重 | 严重 | 不严重 |

4.露天边坡工程安全等级划分

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）表3.0.6（见下表），该露天边坡最终高度为130m，所以工程安全等级Ⅲ级，边坡危害等级为Ⅲ级。

表3.4-17   边坡工程安全等级划分

| 边坡工程安全等级 | 边坡高度H（m） | 边坡危害等级 |
| --- | --- | --- |
| I | H﹥500 | I.Ⅱ、Ⅲ |
|  | 300﹤H≤500 | I.Ⅱ |
|  | 100﹤H≤300 | I |
| Ⅱ | 300﹤H≤500 | Ⅲ |
|  | 100﹤H≤300 | Ⅱ、Ⅲ |
|  | H≤100 | I |
| Ⅲ | 100﹤H≤300 | Ⅲ |
|  | H≤100 | Ⅱ、Ⅲ |

七、稳定性分析计算

1.稳定性计算方法和计算软件

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014），针对构成边坡的地质产状、最终边坡倾向，采用不平衡推力传递法对本次边坡稳定性进行验算。

2.不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数取值满足《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）表3.0.9的要求（见下表）。

表3.4-18  不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数

| 边坡工程 安全等级 | 边坡工程设计安全系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 载荷组合Ⅰ | 载荷组合Ⅱ | 载荷组合Ⅲ |
| Ⅰ | 1.25~1.20 | 1.23~1.18 | 1.20~1.15 |
| Ⅱ | 1.20~1.15 | 1.18~1.13 | 1.15~1.10 |
| Ⅲ | 1.15~1.10 | 1.13~1.08 | 1.10~1.05 |
| 注：①载荷组合Ⅰ为自重＋地下水；载荷组合Ⅱ为自重＋地下水＋爆破振动力；载荷组合Ⅲ为自重＋地下水＋地震力。 ②对台阶边坡和临时性工作帮，允许有一定程度的破坏，设计安全系数可适当降低。 |  |  |  |

边坡工程安全等级为Ⅲ级，所以选择载荷组合Ⅰ、Ⅲ为验算的安全系数，边坡设计安全系数应符合上表取值范围。

3.石灰岩物理力学参数的选取

由于本矿山未做过相关岩石力学实验，根据矿山地质报告及现场调查显示：本矿山石灰岩属硬性岩体，结构面结合性较好，岩层面无泥夹层出现，因此本矿山滑动面抗剪强度指标参考《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）中表C.1.2边坡岩体结构面抗剪强度标准值表中按“无充填，结合一般的硬性结构面”参数最小值进行选取。

表3.4-19  石灰岩物理力学参数综合取值表

| 项目 岩矿名称 | 重度 | 饱和重度 | 抗剪强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内聚力 | 水下内聚力 | 内摩擦角 | 水下内摩擦角 |
| 石灰岩 | 26KN/m3 | 28KN/m3 | 150Kpa | 100Kpa | 39° | 32° |

4.结果分析

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014），对矿山设计开采终了边坡进行稳定性分析计算，分别对两种载荷组合进行分析计算，分析计算过程见边坡稳定性计算书。

表3.4-20  稳定性计算结果表

| 选取剖面 | 运行工况 | 计算抗滑 安全系数 (K) | 规范最小 安全系数 (Kmin) | 稳定性 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1＇剖面最终边坡 | 载荷组合Ⅰ为自重＋地下水 | K=1.223 | 1.20~1.15 | 稳 定 |
|  | 载荷组合Ⅲ为自重＋地下水＋地震力 | K=1.137 | 1.10~1.05 | 稳 定 |

经计算开采终了边坡2-2＇剖面图抗滑安全系数符合《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）中表C.1.2边坡岩体结构面抗剪强度标准值的要求。

所以终了边坡靠帮台阶坡面角65°，最终台阶高度130m，最终帮坡角51°的边坡参数为稳定边坡。

3.4.4铲装作业运输子单元

3.4.4.1铲装作业危险因素辨识

1、物体打击

矿山剥离、采矿作业过程中，会发生物体打击事故。针对本项目设计的台阶高度15m，其发生物体打击事故的原因有：

（1）台阶边坡浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作，矿岩掉落，发生物体打击事故。

（2）挖掘机等在采剥、装卸过程中，未严格按操作规程操作，周围环境观察不清，操作失误，导致矿岩掉落，易发生物体打击事故。

（3）作业人员未按要求佩戴劳动防护用品，易发生物体打击事故。

（4）矿岩装卸过程中，发生掉落，导致物体打击事故。

（5）机械开采过程中，矿岩飞出，发生物体打击事故。

2、车辆伤害

（1）在剥离、采矿工程中，挖掘机、运输车辆、推土机在行驶或者倒车过程中，由于驾驶人员违章驾驶、开车视线不佳等原因，可能造成车辆伤害事故。

（2）未按操作规程操作挖掘机等设备时，盲目启动，易发生车辆伤害事故。

3、高处坠落

人员、车辆等设备在采场作业，可能发生高处坠落。本单元发生高处坠落事故的原因有：

（1）挖掘机、推土机及运输车辆在台阶临边作业时，无人指挥，极可能发生车辆高处坠落事故。

（2）在采剥过程中，由于违章载人、违章作业，而导致人员坠落事故。

（3）作业人员在进行排险作业时，未系带安全绳，可能发生高处坠落事故。

（4）安全管理人员在安全检查过程中，可能发生高处坠落事故。

4、坍塌

边坡滑坡、坍塌事故是最常见的露天矿山安全事故之一，主要原因是进行采剥作业破坏了原矿（岩）石的初始平衡状态，导致矿（岩）体内部应力集中，当重新分布的应力超过矿（岩）体或其构造的强度时，将会发生矿（岩）体失稳，如果不及时采取措施或措施方法不当，就会发生边坡坍塌、滑坡。造成边坡滑坡、坍塌事故的主要因素：

（1）受地质构造变化的影响，使岩体结构强度降低，导致岩体本身稳定性差，矿山开采过程中对岩体的二次破坏，致使岩体失稳加剧。

（2）采矿顺序或采剥工艺不合理，改变了岩体应力的分布失稳产生滑坡、坍塌等事故。

（3）未严格按设计施工，致使台阶超高，坡面角和台阶宽度与设计不符合，致使形成高陡边坡。

（5）未严格按照设计进行开采，违规进行掏采，形成伞岩。

5、粉尘危害

在铲装过程中会产生大量的灰岩粉尘，长期吸入可能会在肺组织中呈异物反应，并继续轻微纤维化。操作过程中人员若未正确穿戴劳动防护用品，或防护用品失效，操作人员长期吸入粉尘，会使人受到粉尘危害。

3.4.4.2铲装作业子单元预先危险性分析

表3.4-8铲装作业预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 诱发事故原因 | 事故模式 | 事故 后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处坠落 | （1）矿山道路设计不合理、路基未压实；（2）边坡作业坡度过陡过高；台阶过高；边缘矿岩松散；（3）高空作业未系安全带等；（4）运输道路有隐患；（5）未按操作规程操作，操作失误。 | （1）滑坡，坍塌，车辆伤害，挖掘机或汽车滚落台阶。（2）道路的垮塌。 | 设备损坏人员伤亡 | Ⅲ | （1）作业人员在距离地面超过2m高空作业时，必须系安全带等安全防护措施；（2）最小工作平台宽度，必须保证采剥设备和运输设备的安全；（3）运输车在山坡填方、弯道处、坡度较大的填方地段以及高路堤上，应设置护栏，挡车土堆等；（4）卸矿点必须有可靠的挡车设施，其高度应不小于轮胎直径的五分之二；（5）挡车设施须经技术检验合格，方准使用；通向装卸地点道路的坡度大于10%时，禁止汽车倒车行驶。 |
| 挤压 碰撞 碾压 | （1）挖掘机作业时操作不当；（2）作业台阶崩落或滑动、工作面有伞岩或大块、作业过程中碰到不明障碍物、遇有松软岩层等处理不当。 | （1）车辆伤害；（2）挖掘机或汽车滚落台阶；（3）道路的垮塌。 | 设备损坏人员伤亡 | Ⅲ | （1）挖掘、铲装过程中严格按操作规程操作。（2）挖掘机行走时，在工作平台的稳定范围内，铲斗倒空且与地面保持适当距离，斗臂轴线与行走方向一致，上下坡时采取防滑措施，专人指挥其行走。 |
| 设备故障操作失误 | - 设备质量不合格或缺乏检修维护；（2）规程缺乏或未执行规程。 | 机械伤害 | 人员伤亡 | Ⅲ | （1）加强设备检修维护；（2）制定各种安全操作规程，并严格执行。 |
| 采场运输车辆伤害 | （1）无证操作、驾驶；（2）疲劳、酒后操作驾驶；（3）未按规程操作。 | 机械伤害、车辆伤害 | 人员伤亡和设备损坏 | Ⅲ | 制定挖掘机等运输设备安全操作规程，并严格执行。 |
| 运输 道路 | （1）采场运输线路设置不合理；（2）采场运输道路坡度较陡，弯道较大；（3）无道路警示标志；（4）道路路基坍塌；（5）道路缺乏维护。 | 车辆伤害 | 人员伤亡和设备损坏 | Ⅲ | （1）道路设置应按照《厂矿道路设计规范》设计、施工；（2）运输道路设置明显的警示标志；（3）多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；（4）加强道路维护。 |

3.4.3.3安全检查表

表3.4-9铲装作业安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲装工作开始前应确认作业环境安全。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.1条 | 制定和遵守铲装作业安全操作规程。 | 符合 |
| 2 | 铲装设备工作前应发出警告信号，无关人员应远离设备。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.2条 | 无关人员禁止进入铲装作业现场。 | 符合 |
| 3 | 铲装设备工作时其平衡装置与台阶坡底的水平距离不小于1m。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.3条 | 制定和遵守铲装作业安全操作规程。 | 符合 |
| 4 | 铲装设备工作应遵守下列规定： （1）悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留；（2）铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；（3）人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留；（4）不应调整电铲起重臂。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.4条 | 制定和遵守铲装作业安全操作规程。 | 符合 |
| 5 | 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距应符合下列规定：汽车运输：不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.5条 | 采场一台铲装设备作业。 | 符合 |
| 6 | 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.6条 | 采场不存在上下台阶同时作业。 | 符合 |
| 7 | 铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5m；不应用铲斗处理车厢粘结物。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.7条 | 制定和遵守铲装作业安全操作规程。 | 符合 |
| 8 | 发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.8条 | 制定和遵守铲装作业安全操作规程。 | 符合 |
| 9 | 铲装设备行走应遵守下列规定： （1）应在作业平台的稳定范围内行走；（2）上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.2.3.10条 | 制定和遵守铲装作业安全操作规程。 | 符合 |
| 10 | 集中铲装作业时人工装卸矿岩（金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用，地下矿山自发布之日起一年半后禁止使用）。 | 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号） | 机械装卸。 | 符合 |

3.4.4.4单元小结

按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的要求检查，铲装作业采用挖掘机装卸，企业制定和遵守铲装作业安全操作规程，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的要求。

3.5防尘单元

3.5.1防尘单元危险因素辨识

1、车辆伤害

洒水车在行驶或者倒车过程中，由于驾驶人员违章驾驶、开车视线不佳或因车辆本身故障等原因，可能造成车辆伤害事故。

2、粉尘危害

在采剥、穿孔、爆破、铲装、运输过程中会产生大量的灰岩粉尘，长期吸入可能会在肺组织中呈异物反应，并继续轻微纤维化。操作过程中人员若未正确穿戴劳动防护用品，或防护用品失效，操作人员长期吸入粉尘，会使人受到粉尘危害。

3.5.2安全检查表

表3.5-1防尘安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 1642 -2020第5.1.11条 | 采用的潜孔钻自带收尘器。 | 符合 |
| 2 | 用人单位应当依照法律法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病预防措施，从源头上控制和消除职业病危害。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第十四条 | 对采场爆堆和运输道路扬尘采用洒水车进行洒水抑尘。 | 符合 |
| 3 | 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十二条 | 要求佩戴劳动防护用品。 | 符合 |
| 4 | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十四条 | 要求设置相应的职业危害告知牌。 | 符合 |

3.5.3单元小结

可行性研究报告中防尘进行了说明，要求对采场、运输道路洒水降尘工作，并严格要求作业人员佩戴好口罩等劳动防护用品，防尘单元符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《中华人民共和国职业病防治法》等的要求。

3.6供配电设施及通讯单元

3.6.1供配电设施危险因素辨识

1、触电伤害及其触发因素

触电伤害是指人体触及带电体时，电流对人体造成的伤害。电流对人体的伤害有两种类型，即电击和电伤。

（1）电击及其触发因素

电击是指电流通过人体造成人体内部的伤害。由于电流对人的呼吸、心脏及神经系统的伤害，使人出现痉挛、呼吸窒息、心颤、心搏骤停等症状，严重时会造成死亡。绝大部分触电死亡事故都是电击造成的。通常说的触电事故基本上是指电击而言。

低压系统（指1000V以下）中，在通电电流较小、通电时间不长的情况下，电流引起的心室颤动是电击致死的主要原因；在通电时间较长、通电电流较小的情况下，窒息也会成为致死的原因。

电击分为直接电击和间接电击。

直接电击是指人体直接触及正常运行的带电体所发生的电击。称为正常情况下的电击。

间接电击则是指电气设备发生故障后，人体触及意外带电部位所发生的电击。称为故障情况下的电击。

（2）供配电系统中触发电击伤害的主要危险因素有：

①误触相线：包括单相触电（包括中性点直接接地单相触电、中性点不接地单相触电）、两相触电、跨步电压、接触电压和雷击触电。

②电气操作时未核对设备名称、编号、位置状态，直接触及正在运行的带电设备。

③装设地线不验电、线路检修时未按规定装设接地线或临时停电装设的接地线在送电前未及时拆除。

④超越安全警戒线误碰带电设备。

⑤导线、电缆裸露、老化、破损接触金属等导电物、架空线断后搭落在金属等导电物上、电气设备的线圈绝缘损坏而引起外壳带电。

⑥采场架空线路与地面高度不足，挖掘机、潜孔钻、运输车辆等通过时，触碰线路，发生触电事故。

⑦架空线路电线杆安装不稳或者失稳，发生倒塌，过往车辆人员，易发生触电事故。

（3）电伤及其触发因素

电伤是指有电流的热效应、化学效应或机械效应对于人体造成的伤害。电伤可伤及人体内部，但多见于人体表面，且常会在人体上留下伤痕，如电弧烧伤（又称为电灼伤）、电烙印、皮肤金属化、电光眼等。

供配电系统操作过程中触发电伤的主要危险因素有：

①低压系统带负荷拉开裸露的闸刀开关。

②线路发生短路或误操作引起短路。

③高压系统因误操作产生强烈电弧(可导致严重烧伤)。

④在带电设备附近作业，不符合安全距离或无监护措施，作业人员接近带电体(间距小于安全距离或放电距离)而产生的强烈电弧(可造成严重烧伤甚至死亡)。

⑤供配电线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续盲目送电。

（4）供配电系统常见触电伤害的危险因素还有：

①接线错误。

②电气线路、电气设备安装不符合安全要求。

③非电工任意处理电气事务。

④移动长、高金属物体触碰高压线。

⑤因暴风雨、雷击等自然灾害。

2、电气火灾及其触发因素

电气火灾是较为常见的事故。引起电气火灾的原因主要有以下几个方面:

（1）短路

发生短路时电流可能超过正常时的数十倍，致使电线、电器温度急剧上升，远远超过允许值，而且常伴有短路电弧发生，易造成火灾。

常见的短路事故触发因素有：

①违章作业引发短路事故；

②用闸刀直接起动或断开大容量负荷；

③带负荷拔熔断器引起相间电弧短路。

（2）过载

线路、水泵、变压器超载运行导致绝缘材料过热起火。

（3）接触不良

导线接头连接松动或焊接缺陷使接触电阻过高，导致接头过热起火；接触不良的电线接头、开关接点、滑触线等还会迸发火花引燃周围易燃、易爆物质。

（4）散热不良

变压器配备的如风叶、散热器等散热装置，如果发生风叶断裂、变压器油面下降均导致散热不良，使电器热量累积；电缆沟内电缆过密，散热不良亦会引起火灾。

3、供配电系统其他危险、有害因素

根据本项目供配电方案，外部电源与相关变配电所运行方式发生改变时，如果误操作或保护误动，可能影响相关配电系统正常供电，造成相关装置或者大面积的停电事故，甚至可能引发其他恶性事故的发生。

在供配电系统中，变压器是电网传输电能的枢纽，是电网运行的主要设备，其安全可靠性是保障供电系统可靠运行的必备条件。因此，变压器故障是直接影响供配电系统安全、可靠运行的危险、有害因素。

在本项目的供配电方案建设内容中的变压器。变压器可能发生的故障及其原因分析如下：

（1）变压器内部故障

①铁芯故障

铁芯故障主要包括：铁芯多点接地，穿心螺杆与铁芯间的绝缘损坏，铁芯表面局部被金属物件短接，以及硅钢片表面的绝缘漆由于运行时间过长，导致绝缘老化破损。这些故障都会造成片面连间连接、形成环流引起局部发热，甚至引起铁芯局部熔毁。当铁芯出现接地连片断裂故障时，铁芯处于带电绕组对地的高压电场中，由于电容耦合，使铁芯具有一定的电位导致铁芯对接地件放电，造成局部过热。

②油质劣化，油量过少

变压器油在长期运行过程中受温度、空气、电场影响，固体绝缘材料及铜铁受其催化作用，易造成变压器油氧化，在变压器油中生成胶质，沥青质及其他不溶于水的物质，造成绝缘强度降低。此外高低压套管的橡胶密封件的破损，呼吸器内的吸湿剂的饱和以及油箱材质不良，有砂眼、法兰边变形等造成水分混入油中影响变压器油的浓度，降低到一定值时就会发生短路，同时由于漏油造成油面下降，油面下降到一定程度时会造成绕阻短路故障。

③绕阻故障

变压器在长期过载运行的情况下，由于绕阻发热使绝缘逐渐老化，容易造成匝间短路，相间短路或对地短路故障的发生。当绕阻焊接不良，在大电流过热及内部匝间短路引起的电动力作用下，会引起绕阻引线断裂造成事故扩大。

④分接开关故障

常见的有接触不良引起发热烧坏分接开关、相间触头放电或各触头放电。引起上述故障的原因是：连接螺丝松动，制造工艺不良，弹簧压力不足及触头表面赃物氧化，使触头接触电阻增大，通过大电流时发热烧坏。分接头绝缘受潮造成绝缘不良，在过电压下会引起击穿。

（2）变压器外部原因

①高低压引线接触不良

如果装配变压器时引线没有紧固，或长期运行时，受震动及热胀冷缩的影响，造成螺栓松动而发生接触不良，引起局部过热，会造成导电杆发热，甚至烧熔。如果没有及时发现，所产生的高温电弧会使内部引线烧断，同时使绝缘油剧烈分解造成事故。所以应定期检查引线接触情况，用测温仪测量接点温度。

②过电压的影响

变压器的高压侧进线，大多由架空线引来，很容易遭到雷击。此外，由于断路器的正常操作、系统设备故障或其他原因使系统参数变化，引起电网内部电磁能量的转化，出现异常电压升高，会危及变压器内部绝缘，甚至烧毁变压器。

③接地不符合要求

变压器一般低压侧采用中性点接地方式，当负载不平衡时，中性点会流过较大电流，如果接地线连接不好，接触电阻过大，会被烧断，导致中性点电位位移，危及用户电气设备安全。因此应经常检查接地线、点是否完整和牢固，并定期测试接地电阻。容量在100kVA以上的变压器应不大于4Ω。当接地电阻超过标准时可采用增加接地体或使用降阻剂的方法来降低接地电阻。

④负载短路或接地

当变压器发生短路或接地时，变压器承受相当大的短路电流，内部巨大的电动力会使绕组变形及油质劣化。

4、配电室危险、有害因素

（1）变配电柜接地、接零效果不良，可能导致触电事故。

（2）电气绝缘损坏、线路裸露、线路的电线质量、安装质量及管理有缺陷，可能导致触电事故。

（3）防护用品及电工工具失效或未被正确使用，可能导致触电事故。

（4）防雷措施不完善，遇雷雨天气发生击雷电火灾事故。

（5）配电室无防止小动物进入挡板，小动物攀爬、嗜咬后，线路短路，发生电气火灾事故。

（6）配电房内照明较差，可能导致操作人员碰撞、滑跌、绊摔等，甚至引发更严重的触电事故。

（7）配电房通风不畅，配电柜散热不及时，可能发生电气火灾事故。

（8）配电柜、变压器周围堆放可燃物，引发火灾事故。

3.6.2安全检查表

表3.6-1供电设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿设备的供电电缆，应保持绝缘良好，不应与金属材料和其他导电材料接触，横过道路、铁路时应采取防护措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》 GB 16423 -2020 第5.1.9条 | 采掘设备为风压驱动。 | 不涉及 |
| 2 | 采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.2.1.5条 | 供电、通信线路均设置在稳定区域内。 | 符合 |
| 3 | 主变电所设置应符合下列规定：设置在爆破警戒线以外；距离准轨铁路不小于40m；远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、振动环境；避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带；地面标高应高于当地最高洪水位0.5m以上。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.1.1条 | 主变电设施设置在安全稳定区域。 | 符合 |
| 4 | 主变电所主变压器设置应遵守以下规定：（1）矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，应采用2台变压器；（2）主变压器为2台及以上时，若其中1台停止运行，其余变压器应至少保证一级负荷的供电。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.1.2条 | 矿山用电为三级负荷。 | 符合 |
| 5 | 采矿场和排土场的手持式电气设备的电压不大于220V。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.1.3条 | 采场、排土场不使用手持式电气设备。 | 不涉及 |
| 6 | 露天矿户外安装的电气设备应采用户外型电气设备；室外配电装置的裸露导体应有安全防护，当电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500mm时，应装设固定遮栏；高压设备周围应设置围栏；露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.1.7条 | 未就室外配电装置设置有相应的防护设施，变压器周围设置固定围栏或围墙进行说明。 | 不符合 |
| 7 | 固定式高压架空电力线路不应架设在爆破作业区和未稳定的排土区内。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.1.8条 | 高压架空电力线路位于矿山爆破警戒线以外。 | 符合 |
| 8 | 照明电压应符合下列规定：（1）固定式照明灯具：不高于220V；（2）行灯或移动式灯具：不高于36V，并经安全隔离变压器供电；（3）在金属容器内或者潮湿地点作业时，不高于12V。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.3.2条 | 照明电压为220V。 | 符合 |
| 9 | 下列场所应设置应急照明：（1）变配电所；（2）监控室、生产调度室、通信站和网络中心；（3）矿山救护值班室。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.3.3条 | 未对配电室设置应急照明灯具进行说明。 | 不符合 |
| 10 | 移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.3.4条 | 移动式非架空照明线路采用橡套软电缆。 | 符合 |
| 11 | 电气设备接地应符合下列规定：（1）高、低压电气设备，应设保护接地。（2）各接地线应并联。（3）架空线路无分支的部分，应每1km-2km接地1次。（4）架空接地线截面积不小于35mm²；接地线设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点地距离应不小于0.5m。（5）移动式电气设备应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地。（6）应对拖曳电缆的接地保护芯线进行电气连续性监测。（7）牵引变电所整流装置、直流配电装置的金属外壳均应接地。在接地电流流经直流接地继电器前的全部直流接地母线、支线应与地绝缘，且不应与交流设备的接地母线、建筑物的钢筋、金属构件等有金属连接。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.4.4条 | 电气设备均按规范进行保护接地。 | 符合 |
| 12 | 矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。电气作业应遵守下列规定：（1）电气设备和线路的操作维修应由专职电气工作人员进行，严禁非电气专业人员从事电气作业。（2）不应单人作业。（3）未经许可不得操作、移动和恢复电气设备。（4）紧急情况下可以为切断电源而操作电气设备。（5）停电检修时，所有已切断的电源的开关把手均应加锁，并验电、放电、将线路接地，悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。只有执行这项工作的人员才有权取下警示牌并送电。（6）不应带电检修或搬动任何带电设备和电缆、电线；检修或搬动时，应先切断电源，并将导体完全放电和接地。（7）移动设备司机离开时应切断设备电源。（8）接地电阻应每年测定1次，测定工作应在该地区最干燥、地下水位最低的季节进行。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.1条 | 企业建立和遵守电工安全操作规程。 | 符合 |
| 13 | 主变电所应符合下列规定：（1）有防雷、防火、防潮措施；（2）有防止小动物窜入的措施；（3）有防止电缆燃烧的措施；（4）所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地；（5）带电的导线、设备、变压器、油开关附近不应有易燃易爆物品；（6）电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.2条 | 矿山电气设备、线路，设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。 | 符合 |
| 14 | 电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.3条 | 企业建立和遵守电工安全操作规程。 | 符合 |
| 15 | 操作电气设备应遵守下列规定： （1）非值班人员不应操作电气设备；（2）手持式电气设备应有可靠的绝缘；（3）操作高压电气设备回路的工作人员应佩戴绝缘手套、穿电工绝缘靴或站在绝缘台、绝缘垫上；（4）装卸高压熔断器应佩戴护目眼镜；（5）雨天操作户外高压设备应使用带防雨罩的绝缘棒；（6）不应使用金属梯子。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.4条 | 企业建立和遵守电工安全操作规程。 | 符合 |
| 16 | 电气保护装置检验应遵守下列规定： （1）使用前应进行检验；（2）在用设备每年至少检验1次；（3）漏电保护装置每半年至少检验1次；（4）线路变动、负荷调整时应进行检验；（5）应做好检验记录并存档。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.5条 | 企业建立和遵守电工安全操作规程。 | 符合 |
| 17 | 雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷装置。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.6条 | 企业建立和遵守防雷安全规定。 | 符合 |
| 18 | 架空绝缘导线维护作业应遵守下列规定：（1）不应直接接触或接近架空绝缘导线；（2）应在架空绝缘导线的分段或联络开关两侧、分支杆受电侧、电缆引下杆受电侧的适当位置设立验电接地环或其他验电接地装置；（3）不应穿越未停电接地的绝缘导线；（4）断开或接入绝缘导线前应采取防感应电的措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.8条 | 企业建立和遵守电工安全操作规程。 | 符合 |
| 19 | 架空线下不应停放设备，不应堆置物料。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.10条 | 企业建立和遵守电工安全操作规程。 | 符合 |
| 20 | 敷设橡套电缆应遵守下列规定：（1）电缆线路应避开水仓和可能出现滑坡的地段；（2）跨台阶敷设电缆应避开有浮石、裂缝等的地段；（3）电缆穿越铁路、公路时，应采取保护措施；（4）高压电缆使用前应进行绝缘试验。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第5.6.5.11条 | 企业建立和遵守电工安全操作规程。 | 符合 |
| 21 | 矿山供电电源和电源线路应符合下列规定∶（1）有一级负荷的矿山应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿山全部一级负荷电力需求，并宜满足矿山二级负荷电力需求。（2）大、中型矿山宜由两回电源线路供电；两回电源线路中的任一回中断供电时，另一回电源线路应保证供给全部一、二级负荷电力需求。（3）无一级负荷的小型矿山，可由一回电源线路供电。 | 《矿山电力设计标准》GB50070-2020第3.0.3条 | 矿山用电负荷为三级负荷，为单电源供电。 | 符合 |
| 22 | 矿山电源的供电电压宜采用10kV～110kV；经技术经济比较确定合理时，可采用其他等级电压。当两种电压经济技术指标相差不大时，宜采用较高等级电压。 | 《矿山电力设计标准》GB50070-2020 第3.0.5条 | 矿山从南方电网引入，采用10kV高压线路供电。 | 符合 |
| 23 | 矿山地面主变电所的主变压器台数确定，应符合下列规定:（1）大、中型矿山工程宜采用2台及以上；（2）矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，应采用2台及以上；（3）无一级负荷的小型矿山工程可采用1台。 | 《矿山电力设计标准》GB50070-2020第3.0.7条 | 矿山为三级负荷，利旧1250kVA变压器和800kVA变压器。 | 符合 |
| 24 | 矿山地面主变电所的主变压器为2台及以上时，其中1台停止运行，其余变压器容量应能保证一级负荷和二级负荷的供电。 | 《矿山电力设计标准》GB50070-2020 第3.0.8条 | 矿山为三级负荷，利旧1250kVA变压器和800kVA变压器。 | 符合 |
| 25 | 矿山地面主变电所的位置选择，应符合下列规定:（1）应靠近负荷中心、进出线便利；（2）应节约用地；（3）不宜压占地下资源；（4）应远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、振动环境；（5）宜避开断层、滑坡、低洼、沉陷区等不良地质地带；（6）距露天矿采矿场开采边界的距离不应小于200m；与标准轨距铁路的距离不应小于40m。 | 《矿山电力设计标准》GB50070-2020 第3.0.12条 | 变配电室靠近用电位置，在爆破警戒线范围外。 | 符合 |
| 26 | 采矿场的供电线路不宜少于两回路，两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路；排废场的供电线路可采用一回路。当采用两回路供电的线路时，每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%；当采用三回路供电线路时，每回路的供电能力不应小于全部负荷的50%。 | 《矿山电力设计标准》GB50070-2020第5.0.1条 | 矿山为一班制生产，供电线路采用1条回路。 | 符合 |
| 27 | 采矿场和排废场的高压电力网配电电压，宜采用6kV或l0kV。当有大型采矿设备或采用连续开采工艺并经技术经济比较确定时，可采用其他较高等级的电压。 | 《矿山电力设计标准》GB50070-2020 第5.0.2条 | 不涉及 | 符合 |
| 28 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053 -2013第6.2.4条 | 配电室设有相应的防雷设施，设置有防止小动物窜入带电部位的措施。 | 符合 |
| 31 | 配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料；顶棚不应抹灰。 | 《低压配电设计规范》GB50054-2011 第4.3.3条 | 配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修，使用不易积灰和不易起灰的材料。 | 符合 |

3.6.3单元小结

矿山为升级改造项目，供电设施为旧物利用，因生产规模扩大，矿山用电也会发生局部变化。不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）的要求。

下一步安全设施设计中应补充进行说明：

1、按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.1.7条、第5.6.3.3条、第5.6.5.2条的要求，对室外变压器周围设置固定围栏或围墙、对配电室应设置急照明灯具、对配电室内设置相应的防雷、防火、防止小动物窜入的措施等进行说明。

2、按照《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.3.3条的要求，对配电室内部装修要求、材料等进行说明。

3.7防排水与防灭火单元

3.7.1防排水防灭火单元危险因素辨识

1、防排水

由于防排水设施缺失，导致大量雨水直接冲刷采场边坡、排土场边坡而影响边坡稳定性，引发采场边坡发生坍塌事故。由于防排水设施失效而引发边坡坍塌的原因有：

（1）未按设计修建截水沟、排水沟。

（2）修建的截水沟、排水沟等未按设计尺寸修建，不能满足排水要求。

（3）设计的排水沟、截水沟排水坡度不满足排水要求或未按设计排水坡度进行修建排水沟，导致积水，雨水进入采场冲刷边坡。

（4）排水沟等排水设施损坏，或者由于长期未清理沟内杂物造成排水不畅。

（5）沉淀池边缘未设置安全防护栏，人员掉落发生高处坠落事故。

2、防灭火

挖掘机、潜孔钻、推土机、运输车辆等电气线路发生短路时电流可能超过正常时的数十倍，致使电线、电器温度急剧上升，远远超过允许值，而且常伴有短路电弧发生，易造成火灾。

3.7.2防排水安全检查表

表3.7-1防排水安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020 第5.1.1条 | 采场不受洪水危害，不设置截洪沟。 | 符合 |
| 2 | 露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.1.1条 | 采场不受洪水危害，不需设置。 | 符合 |
| 3 | 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.1.2条 | 采场不受洪水危害 | 符合 |
| 4 | 露天矿山应采取下列措施保证采场安全：（1）在采场边坡台阶设置排水沟；（2）地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.1.3条 | 台阶内侧设置排水沟，场内汇水可通过采场排水沟自然排出采场。 | 符合 |
| 5 | 露天矿山应按照下列要求建立防排水系统：（1）受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程；（2）不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水；（3）凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.1.4条 | 矿山采场具备自然外排条件。 | 符合 |
| 6 | 靠帮边坡应在每一级平台和采场相对汇水区设置截排水沟，将水导出采场。 | 《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016 -2014第7.3.5条 | 靠帮边坡在每一级平台内侧设置截排水沟设置排水沟 | 符合 |
| 77 | 应查清矿区及其附近地表的水流系统、汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区、水利 工程现状和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第6.8.2.1条 | 矿区海拔高于附近地表水流系统，自然排泄，无汇水危害。 | 符合 |
| 88 | 每年雨季前，矿山应组织 1 次防水检查，并编制防水计划。 防水工程应在雨季前竣工。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第6.8.2.2条 | 矿山应编制防水计划并完成防水工程。 | 符合 |

3.7.3防灭火安全检查表

表3.7-2防灭火安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.2.1条 | 各防火地点，均按规定设有灭火器材、报火警仪器等。电缆沟、配电室均按防火规范要求进行设计。 | 符合 |
| 2 | 露天矿用设备应配备灭火器。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423 -2020第5.7.2.2条 | 未对在挖掘机、潜孔钻、运输车辆等设备上配置灭火器进行说明。 | 不符合 |
| 3 | 露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.2.4条 | 汽油和其他易燃易爆品妥善保存。 | 符合 |
| 5 | 严禁用汽油擦洗设备。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.2.5条 | 制定和遵守防火安全规程。 | 符合 |
| 6 | 易燃易爆物品不应放在轨道接头、电缆接头或接地极附近。废弃的油料、棉纱和易燃物应妥善管理。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.2.6条 | 制定和遵守防火安全规程。 | 符合 |

3.7.4单元小结

可行性研究报告对露天矿山相关排水设施进行说明，同时就设置消防器材进行说明，可行性研究报告中的防排水设施、防灭火设施符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的要求。

在下一步安全设施设计中应进行设计说明：

1、按照《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.2.4条、第5.7.2.5条的要求，明确矿用设备安全管理要求。

2、按照《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.7.2.2条的要求，明确挖掘机、潜孔钻、运输车辆等设备上需配置灭火器进行说明。

3、根据现状，形成得采坑，采坑容易积水，会发生溺水等伤害事故。明确安全防护措施。

3.8破碎站单元

3.8.1破碎单元安全检查法分析

采用安全检查法对破碎单元危险和有害因素辨识分析。

破碎单元存在的主要危险和有害因素根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13681-2022）对人造成伤亡，影响人的身体健康甚至导致疾病的因素可划分为：人的不安全行为、物的不安全状态以及环境因素、管理的缺陷。按事故发生的类别，可分为：机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、高处坠落及职业危害等。

1、机械伤害

（1）破碎机等设备电动机转动部位防护设施缺失或失效，发生机械伤害事故。

（2）未按操作规程操作破碎机等设备时，盲目启动，发生机械伤害事故。

2、物体打击

（1）在破碎作业过程中，矿石发生飞溅或掉落，发生物体打击事故。

（2）堆场堆矿过高，发生滚石滚落或坍塌，发生物体打击事故。

3、触电

（1）由于设备的绝缘损坏或受潮、灰尘积累等原因会导致机器的外壳会带电，发生触电事故。

（2）由于‌三相四线制供电系统的中性线未重复接地，当三相不平衡时，设备外壳会带电，发生触电事故。

（3）由于‌插座火线和中性线接反‌：有些用电器必须遵循“左零右火”的原则，如果接反，会导致外壳漏电，发生触电事故。

4、车辆伤害

在卸料、送料作业过程中，装载机、运输车辆在行驶或者倒车过程中，由于驾驶人员违章驾驶、开车视线不佳等原因，造成车辆伤害事故。

5、高处坠落

（1）人在堆矿场、破碎站临边作业时，发生高处坠落事故。

（2）破碎机平台未设置安全车挡和反坡，运输车辆在送料过程中，发生高处坠落事故。

（3）破碎机平台未设置安全护栏和安全警示标志，发生高处坠落事故。

6、滑坡（坍塌）

（1）堆矿高度过高，导致矿堆坡面失稳。

（2）临时破碎机安装平台地基不稳，发生破碎平台坍塌。

7、职业危害

粉尘危害：在破碎过程中会产生大量的灰岩粉尘，长期吸入可能会在肺组织中呈异物反应，并继续轻微纤维化。操作过程中人员若未正确穿戴防护用品，或防护用品失效，操作人员长期吸入粉尘，会使人受到粉尘危害。

噪声危害：在破碎过程中会产生大量的噪声。操作过程中人员若未正确穿戴防护用品，或防护用品失效，使人受到噪声危害。

3.8.2破碎站单元安全检查表分析

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020），《选矿安全规程》（GB/T 18152-2000）对相项目的安全设施与规范、规程的符合性进行评价。评价结果见下表：

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿岩粗破碎站应符合下列规定：（1）破碎站应避开有沉降、塌陷、滑坡危险以及受洪水威胁的地段；（2）应设照明设施、卸料指示和报警信号装置；（3） 破碎机受料仓和缓冲仓排料口应设视频监控；（4）矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于 车轮轮胎直径的 1/3；（5）矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020 第5.3.1条 | 充分利用矿山地形，使原矿仓很好地利用了地形坡度，既满足其对高差的要求，又满足了贮矿所需的容积要求 | 符合 |
| 2 | 厂房内主要操作通道宽度应不小于1.5m，一般设备维护通道宽度应不小于1.0 m，通道净空高度应不小于2.0 m。 | 《选矿安全规程》GB/T18152- 2000第6.9条 | 满足规程要求。 | 符合 |
| 3 | 高度超过0.6m的平台，周围应设栏杆；平台上的孔洞应设栏杆或盖板；必要时，平台边缘应设安全防护板。 | 《选矿安全规程》GB/T18152 - 2000第6.11条 | 设高于 0.8m护栏。 | 符合 |
| 4 | 固定格筛和粗破碎机受矿槽的周围（给矿侧或翻车侧除外），以及螺旋分级机的槽体靠近磨矿机的排矿端，均应设栏杆。 | 《选矿安全规程》GB/T18152 - 2000第7.2.2条 | 设高于 0.8m护栏。 | 符合 |
| 5 | 使用带式输送机应遵守下列规定：（1）物料不应从输送带上向下滚落；（2）带式输送机倾角：向上不大于 15°，向下不大于 12°，大倾角带式输送机除外；（3）任何人员均不应搭乘非载人带式输送机；（4）在跨越输送机的地点设置带有安全栏杆的跨越桥；（5）清除附着在输送带、滚筒和托辊上的物料，应停车进行；（6）不在运行的输送带下清理物料；（7）输送机运转时不进行注油、检查和修理等工作；（8）维修或者更换备件时，应停车、切断电源，并由专人监护，不准许送电。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020 第5.4.3.1条 | 满足规程要求。 | 符合 |
| 6 | 停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿（国矿或过铁卡矿）以及进入机体检查处理故障时，应遵守下列规定：（1）作业人员应系好安全带，其长度只限到作业点；（2）设专人监护；（3）进入机体前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣。 | 《选矿安全规程》GB/T18152- 2000第7.2.1条 | 制定并遵守破碎安全操作规程. | 符合 |
| 7 | 粗破碎机无给矿设备的，翻车机应在正常运转状态下翻矿，或按设备运转规程操作，不应在停车状态下翻矿。 | 《选矿安全规程》GB/T18152- 2000第7.2.3条 | 制定并遵守破碎安全操作规程。 | 符合 |
| 8 | 清理粗破碎机翻车场地积矿时，作业人员应系安全带，并应设专人监护。 | 《选矿安全规程》GB/T18152- 2000第7.2.6条 | 制定并遵守破碎安全操作规程。 | 符合 |

表3.8-1 破碎站安全检查表

通过上述安全检查表分析可知，未布设冲洗设施；车间的楼板和地面，应有适当的坡度，应采取防滑措施。下一步安全设施设计需补充《选矿安全规程》（GB/T 18152-2000）规定。

单元小结：通过安全检查表分析，未对通道宽度进行说明；未布设冲洗设施；车间的楼板和地面，应有适当的坡度；应采取防滑措施。并加强防尘措施。

3.10安全管理及其他单元

3.10.1安全管理及其他单元危险有害因素辨识

1、人员失误

人为失误泛指不安全行为（指职工在劳动过程中违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法）中产生不良后果的行为。人为失误在生产过程中是可能发生的，它具有随机性和偶然性，往往是不可预测的意外行为。影响人员失误的因素很多，但发生人员失误的规律和失误率通过大量的观测、统计和分析是可以预测的。

2、管理缺陷

安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础之上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人为失误发生的有效手段，因此，管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。

各类事故的发生都与安全生产管理有关，管理的缺失、不到位等安全管理因素一般是导致各类事故发生的间接原因。本单元安全管理的危险有害因素包括：

（1）未设置安全管理机构，造成安全管理工作衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞。

（2）未健全和落实安全生产责任制、安全生产管理制度，安全操作规程，容易造成生产过程中责任不落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

（3）矿山的安全管理人员及特种作业人员如果未按要求培训取证，安全管理人员和特种作业人员没有相应的操作技术及经验，将导致巨大的安全事故。

（4）未编制应急预案，对生产安全事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

（5）设备设施未定期进行维护保养，导致设备设施带病作业，导致事故发生。

（6）需定期进行检测检验合格后使用的设施，未定期进行检测，易引发相应的事故发生。

（7）作业人员未按要求佩戴劳动防护用品，导致事故伤害率增大。

3.10.2安全检查表

表3.10-1安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 安全管理组织机构 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 矿山设置安全技术科作为安全管理机构，主要负责人、安全管理员，需经培训合格持证上岗。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 主要负责人、安全管理员，需经培训合格持证上岗。 | 符合 |
|  | 强化安全管理。非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，且每个金属非金属地下矿山独立生产系统（不含外包施工单位）应当不少于3人，金属非金属露天矿山应当不少于2人，三等及以上尾矿库应当不少于4人，四等、五等尾矿库应当不少于2人。特种作业人员数量必须能够满足实际生产需求，并持证上岗。 | 《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十条 | 矿山设置安全技术科，设安全技术科长一名，专职安全员两名。 | 符合 |
|  | 强化技术管理。金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。金属非金属地下矿山应当设立技术管理机构，建立健全技术管理制度，配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。 | 《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十一条 | 未对配置采矿、地质、测量、机电等专业技术人员未进行说明。 | 不符合 |
| 2、 安全生产责任制、安全生产管理制度 、安全操作规程、安全检查 | 矿山企业应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度、安全教育培训制度和各岗位的安全操作规程。明确各岗位人员的责任和考核标准。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.1.2条 | 矿山建立了全员安全生产责任制，制定安全生产规章制度、安全教育培训制度和各岗位的安全操作规程。 | 符合 |
|  | 矿山企业应配备专职安全生产管理人员；从业人员超过一百人的应当设置安全生产管理机构。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.1.6条 | 矿山设置安全技术科作为安全管理机构，主要负责人、安全管理员，需经培训合格持证上岗。 | 符合 |
|  | 矿山企业主要负责人应具备矿山安全生产专业知识，具有领导矿山安全生产和处理矿山事故的能力。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.2.2条 | 主要负责人经培训合格持证上岗。 | 符合 |
|  | 矿山企业主要负责人应依法接受安全培训和考核，并取得合格证。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.2.3条 | 主要负责人经培训合格持证上岗。 | 符合 |
|  | 专职安全生产管理人员应从事矿山工作5年以上、具有相应的矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿山生产系统。专职安全生产管理人员应依法接受培训，并取得合格证。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.3.1条 | 安全管理员，经培训合格持证上岗。 | 符合 |
|  | 安全生产管理机构应配备足够的专职安全生产管理人员。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.4.1条 | 矿山企业及采掘施工单位均配置了多名经培训合格取证的安全管理员。 | 符合 |
| 3、安全生产投入与工伤保险 ，应急管理，设备设施维护保养 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求进行安全生产费用提取和使用。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十七条 | 要求向作业人员配备相应的劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 | 要求企业依法为作业人员缴纳了工伤保险，并投保安全生产责任保险。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 企业建立应急救援预案并定期组织演练。 | 符合 |
|  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 | 矿山建立应急救援组织指定兼职的应急救援人员、配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 符合 |
|  | 矿山企业应对安全设施进行定期检查、维护和保养，记录结果并存档，记录应由相关人员签字确认；安全设施在用期间，不得拆除或者破坏。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.7.4条 | 要求对相应的安全设施进行检查、维护，保证其正常运行。 | 符合 |
|  | 矿山应制定针对边坡滑塌事故的应急预案。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第5.2.4.7条 | 企业建立边坡滑塌事故专项应急救援预案。 | 符合 |
|  | 矿山应制定针对排土场滑坡、泥石流等事故的应急预案。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第5.5.1.8条 | 企业建立排土场滑坡、泥石流等事故专项应急救援预案。 | 符合 |
| 4、从业人员安全培训教育 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》第二十八条 | 要求企业对员工进行安全教育培训工作，保存相应的培训记录。 | 符合 |
|  | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《安全生产法》第二十九条 | 要求企业对员工进行安全教育培训工作。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第三十条 | 要求配置特种作业人员持证上岗。 | 符合 |
|  | 矿山企业应对矿山从业人员进行安全生产教育和培训，保证各岗位人员具备必要的安全生产知识，熟悉本矿山安全生产规章制度和本岗位安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不准许上岗。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.5.1条 | 要求企业定期开展安全教育培训，其内容包括安全管理制度、安全操作规程安全生产责任制等。 | 符合 |
|  | 新进露天矿山的生产作业人员应接受不少于72h的安全培训，经考试合格后上岗。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.5.2条 | 要求按要求进行三级安全教育培训合格后上岗。 | 符合 |
| 5、防护用品 | 矿山企业应为从业人员提供符合国家标准要求的劳动防护用品。进入矿山作业场所的人员，应按规定佩戴防护用品。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第4.1.8条 | 要求矿山向员工发放相应的劳动防护用品，要求正确佩戴。 | 符合 |
| 6、地方条例 | 生产经营单位应当为从业人员提供符合安全技术标准的劳动工具、劳动防护用品和自救器材，保证作业环境符合安全卫生标准。 | 《云南省安全生产条例》第十条第六款 | 矿山企业及采掘施工单位按规定进行发放。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产规章制度应当载明下列内容：（1）安全生产责任制度；（2）安全生产例会制度；（3）安全生产奖惩制度；（4）安全生产教育培训制度；（5）安全生产检查制度；（6）生产经营场所、设备、设施安全管理制度；（7）安全生产风险分级管理控制制度；（8）危险源管理制度；（9）安全生产应急管理和事故报告处理制度；（10）危险作业、特种作业人员、劳动防护用品管理制度；（11）法律法规规定的其他安全生产制度。 | 《云南省安全生产条例》第十八条 | 矿山建立了安全生产规章制度。 | 符合 |

3.10.3矿山土地复垦方案

采空区复垦造田，矿区在开采至最终标高后，于采空区稍加清理平整，在其基础上利用上述复垦造田方法进行复垦。该矿山剥离的表土，用于堆填至采空区内，待采矿结束后表土、废石可以利用于矿山复垦。

对于不能造田的地方，在矿区形成最终边坡平台上筑堤填土，种树以及其它能攀爬的藤蔓植物，以实现最终边坡的绿化。

3.10.4单元小结

矿山为扩建矿山，设计要求设置安全技术科为安全管理机构，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员需进行培训合格持证上岗；向相应作业人员发放相应的劳动防护用品；矿山为作业人员缴纳工伤保险；购买安全生产责任保险；矿山定期对相关的设备设施进行维护保养等。应按照《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GBl6423-2020）及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等相关规范要求，进一步完善如下安全管理：

1、按照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条，《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.4.7条、第5.5.1.8条的要求，企业应及时修订本单位生产安全事故应急预案（包含综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案），通过专家评审，到当地应急管理局进行备案，并定期组织演练。

2、按照《中华人民共和国安全生产法》第八十二条的要求，建立应急救援组织（生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员），配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

3、按照《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第4.1.2条的要求，企业应建立健全全员安全生产责任制，安全生产规章制度和各岗位的安全操作规程。

4、按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十条的要求，应当配置注册安全工程师从事安全生产管理工作。

5、按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十一条的要求，应配置采矿、地质、测量、机电等专业技术人员。

6、按照《中华人民共和国安全生产法》第二十三条的要求，依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）足额提前安全生产费用，用于安全投入。

3.10.5淘汰落后生产工艺及设备

查阅《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管-〔2015〕13号）、《2024年矿山安全先进适用技术及装备推广目录与落后工艺及设备淘汰目录》，本项目选用的设备设施不涉及淘汰落后生产工艺及设备。见表3.9-2。

表3.9-2淘汰落后、禁止使用的设备及工艺一览表

| 检查 项目 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 设施 | 扩壶爆破 | 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号） | 采矿中深孔进行爆破 | 不涉及 |
| 设备 设施 | 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采 | 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号） | 采用自上而下分台阶进行开采 | 不涉及 |
| 设备 设施 | 使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎 | 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号） | 采用液压破碎锤进行二次破碎 | 不涉及 |
| 设备 设施 | 无稳压装置的中深孔凿岩设备 | 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号） | 采用KG910B露天潜孔钻车（自带除尘系统）。 | 不涉及 |
| 设备 设施 | 集中铲装作业时人工装卸矿岩 | 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号） | 采用挖掘机进行铲装 | 不涉及 |
| 设备 设施 | 未安装捕尘装置的干式凿岩作业 | 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号） | KG910B露天潜孔钻车（自带除尘系统）。 | 不涉及 |
| 设备 设施 | 主要无轨运输巷道及露天采场采用人力或畜力运输矿岩 | 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号） | 采用矿用东风自卸汽车运输矿岩。 | 不涉及 |
| 设备 设施 | 干式锚杆（索）钻孔作业 | 《2024年矿山安全先进适用技术及装备推广目录与落后工艺及设备淘汰目录》 | 采用KG910B露天潜孔钻车（自带除尘系统）。 | 不涉及 |
| 设备 设施 | 活塞式移动空压机 | 《2024年矿山安全先进适用技术及装备推广目录与落后工艺及设备淘汰目录》 | 采用普瑞阿斯BK37-86（7m³/min）空压机。 | 不涉及 |

3.11重大危险源辨识单元

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定进行危险化学品重大危险源辨识：

3.9.1矿山使用的炸药

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），硝酸铵（含可燃物>0.2%，包括以碳计算的任何有机物，但不包括任何其他添加剂）的临界量为2t，硝酸铵（含可燃物≤0.2%）的临界量为50t。矿山不设置爆破器材库，爆破每次最大使用炸药量为1.722t，矿山使用的炸药不构成重大危险源。

3.9.2矿山使用的柴油

柴油为矿山机械常用的燃料，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），矿山使用柴油属于易燃液体（W5.4）类，其临界量为5000t。矿山不设置加油装置，不储存柴油，车辆加油到附近加油站或者由皮卡车专车配送加油。矿山使用的柴油不构成重大危险源。

3.9.3金属非金属矿山重大事故隐患判定

表3.9-1金属非金属矿山重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号） | 不使用。 | 符合 |
| 2 | 未采用自上而下的开采顺序分台阶或分层开采。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号） | 采用自上而下的开采顺序分台阶开采。 | 符合 |
| 3 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号） | 按设计参数开采。 | 符合 |
| 4 | 开采或者破坏设计要求的矿(岩)柱或者挂帮矿体。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号） | 不开采矿柱和挂帮矿体。 | 符合 |
| 5 | 边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的:（1）边坡出现横向及纵向放射状裂缝;（2）坡体前缘坡脚处出现上隆(凸起)现象，后缘的裂急剧扩展;（3）位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。存在本条任一情形的，即判定为重大事故隐患。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号） | 矿区矿体稳定，未发现所列情形。 | 符合 |
| 6 | 运输道路坡度大于设计坡度10%以上。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号） | 道路最大纵坡9%，平均纵坡不大于8%。 | 符合 |
| 7 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号） | 开采1430m、1420m、1405m、1390m、1375m、1360m、1345m、1330m、1315m、1300m台阶，最高开采标高1430m，最低开采标高为1300m，开采深度为130m，最终边坡高度130m。。矿山非凹陷露天矿山。 | 符合 |
| 8 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号） | 矿山安全平台宽度取5m，每2个安全平台设1个清扫平台，清扫平台宽度取8m。 | 符合 |
| 9 | 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号） | 临时办公区、生活区等人员集聚场所距矿区直线近距离200m。地势平躺，没有洪水等灾害。 | 符符合 |
| 10 | 遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号） | 矿山部积极关注天气变化，收集未来15天内的天气预报情况。采场、道路运输及破碎作业遇雷电、暴雨等极端天气遇极端天气及时停止作业、撤出现场作业人员和重要设备。 | 符合 |

根据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号公布，2022年9月1日施行）及《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）规定，通过表3.9-1金属非金属矿山重大事故隐患判定检查分析，矿山不存在金属非金属矿山重大事故隐患判定标准的情形，矿山不存在矿山重大事故隐患。

3.9.4矿山隐蔽致灾因素评价

1、用安全检查法对矿山隐蔽致灾因素评价。

（1）采空区

露天矿山采空区通常是由于以往的开采活动，尤其是在矿体开采过程中，未能对采空区域进行及时有效的处理而遗留下来的。其空间形态各异，可能是规则的采坑，也可能是因矿体赋存条件复杂而形成的不规则空洞。部分采空区可能存在积水，这是因为开采破坏了原有的水文地质条件，使得地下水汇聚其中；同时，采空区还可能积聚瓦斯及其他有毒有害气体，如硫化氢、一氧化碳等。

①采空区的存在会导致矿山边坡稳定性下降，增加滑坡、坍塌等地质灾害的发生概率。当采空区上方的岩土体重量超过其承载能力时，就会引发顶板垮落，不仅可能掩埋作业人员和设备，还可能导致周边区域的地面塌陷，影响矿山的正常生产秩序。此外，采空区中的积水和有毒有害气体一旦泄漏，将对周围环境和人员安全造成严重威胁。

②普查方法

矿山隐蔽致灾因素可采用物探方法，如瞬变电磁法、地质雷达法等，通过探测地下介质的电性差异来圈定采空区的大致范围。在此基础上，利用钻探手段进行验证，直接获取采空区内部的积水、瓦斯等情况。同时，结合调查访问当地居民或查阅矿山开采历史资料，了解采空区的形成时间、开采方式等信息，为后续治理提供依据。

（2）地质构造影响

①露天矿山常见的地质构造包括断层、褶皱等。断层会破坏岩体的完整性，使岩石破碎，降低边坡的稳定性。在断层附近，岩石的抗剪强度降低，容易在开采扰动和自然因素作用下发生滑动。褶皱构造则会改变岩层的产状，导致矿体的赋存状态变得复杂，增加开采难度。同时，地质构造还可能影响矿山的水文地质条件，成为地下水和有毒有害气体运移的通道。

②普查要点

运用地质测绘手段，详细观察和测量地质构造的分布、产状、规模等特征。通过物探方法，如地震勘探、重力勘探等，进一步查明地质构造在深部的延伸情况和对岩体结构的影响。此外，还可以采集岩石样本进行室内试验，分析岩石的物理力学性质，评估地质构造对矿山开采的潜在危害。

（3）水文地质条件

①露天矿山的水源主要包括地表水体（如河流、湖泊、水库等）、地下含水层以及大气降水。导水通道则有断层破碎带、节理裂隙密集带、岩溶洞穴等。当开采活动破坏了这些水源与通道之间的平衡时，就可能引发突水、透水等灾害。例如，在岩溶发育地区，开采可能导致地下溶洞与矿山开采区域连通，大量地下水涌入矿山，造成淹没事故。

②普查方法：综合采用物探、钻探和水文地质试验等方法。物探可用于探测地下含水层的分布和导水通道的位置；钻探能够获取不同深度的水文地质参数，如水位、水质、水量等；通过抽水试验、注水试验等水文地质试验，确定含水层的富水性和导水能力，以及各水源之间的水力联系。同时，收集矿山周边的气象资料、地形地貌信息，分析降水和地表径流对矿山水文地质条件的影响。

（4）边坡稳定性影响

①露天矿山边坡稳定性受到多种因素影响，除了上述的采空区和地质构造外，还包括边坡的坡度、高度、岩土体性质、降水、地震等。边坡坡度越陡、高度越高，其稳定性就越差；岩土体的强度低、抗风化能力弱，也容易导致边坡失稳。降水会增加岩土体的重量，降低其抗剪强度，地震则会产生附加地震力，进一步破坏边坡的稳定性。

②普查与监测：采用全站仪、GPS 等测量仪器对边坡进行定期监测，测量边坡的位移、变形情况。利用遥感技术，通过分析卫星图像或航空照片，监测边坡的宏观变形特征。在边坡上布置应力计、测斜仪等监测设备，实时获取边坡内部的应力变化和深层位移数据。结合地质勘查资料，对边坡进行稳定性分析，评估其潜在的滑坡、坍塌风险。

2、评价

根据《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安综函〔2024〕259号，2024年11月1日起实施）要求和《矿山隐蔽致灾因素普查规范》（KA/T22.3-2024）分析，露天矿山隐蔽致灾因素主要由露天矿山采空区、地质构造、水文地质条件、边坡稳定性形成。

（1）矿界外形成一边坡，属历史遗留采区，长约190m，高约30～50mm。经现场勘查及边坡稳定性分析，形成的台阶、边坡较稳定，矿区范围内目前未发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

（2）矿区地层呈单斜层状产出，分布稳定，形态简单，区内断层不发育，无褶皱构造。矿体赋存于二叠系上统吴家坪组（P2w）地层中，呈单斜层状产出，产状175°∠36°，矿区及附近出露长度大于700m，宽度大于300m，厚度大于50m，产出较为稳定。矿床规模属小型。矿体直接出露于地表，露头良好，表面风化强；矿层之上有少量零星第四系残坡积粘土、粉砂质粘土分布，矿体下部未能完全控制。

（3）水文地质条件水源与通道。矿区属构造剥蚀—溶蚀低中山地貌区，微地貌形态为溶蚀沟谷地貌。总体地形东高西低，最高为矿区北东部山峰，标高1430m，最低为矿区西部矿1，标高1294m，最大高差136m。地形坡度20-35°，局部为陡崖，地形复杂程度为中等类型。矿区范围内植被较为发育(见照片1-1)，矿区地表水系不发育，无溪流及泉水出露。地表降水总体向矿区北西、北侧沿排水沟向公路水渠排泄。

（4）经现场勘查，原露天采场边帮最高标高为1430m，最低开采标高1294m，最大高差136m。形成的台阶较稳定，矿区范围内目前未发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

综上分析，矿山暂时未发现构成隐蔽致灾的因素。

3.9.5单元小结

本项目不涉及危险化学品储存，不设置爆破器材库，现场爆破器材由民爆公司负责管理，故该矿山不存在重大危险源。通过金属非金属矿山重大事故隐患判定检查，矿山不涉及金属非金属矿山重大事故隐患范围。通过矿山隐蔽致灾因素评价，矿山暂时未发现构成隐蔽致灾的因素。

下一步建议：

建议矿山严格按照《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安综函〔2024〕259号，2024年11月1日起实施）要求，积极开展矿山隐蔽致灾因素普查工作。严格按照规范要求完成矿山初步设计和进行生产。加强安全管理，按时开展边坡安全检查监测和边坡稳定性分析。

4.安全对策措施建议

4.1 存在的主要问题

（1）矿区由于受勘探深度的限制，目前对矿体的控制程度不高，储量核实与矿体实际产状存在一定的差异，对矿体的开采带来一定的不确定性。建议矿山重视、加强基建探矿及生产探矿地质工作，基建及生产过程中在满足储量升级的同时，进一步查清矿床工程、水文、环境地质条件。

（2）矿区周边有乡村公路通过，在爆破警戒范围内，开采时应采取相应安全措施，确保公路运输的安全。

（3）矿区地形坡度较陡，采用公路开拓汽车运输，运输公路弯急、坡陡，危险路段外侧应设置防护设施。车辆在矿区道路上宜中速行驶，急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。

（4）矿山应加强环保意识，应注意废渣及废水对周围环境所造成的影响，加强综合治理和环境的保护工作，尽量减少矿山开采对自然环境的破坏。

4.2可行性研究报告提出的安全对策措施

4.2.1总平面布置单元安全对策措施

1、结合企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，应满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护和职工生活设施的需要，经多方案技术经济比较，择优确定。

2、符合城镇总体规划的要求。与城镇和邻近工业企业在生产、交通运输、动力、公用、修理、综合利用及生活设施等方面协作。

3、厂区、居住区、交通运输、动力公用设施、防洪排涝、废料场、尾矿场、废石场、环境保护工程和综合利用场地等，应同时规划。

4、企业分期建设时，总体规划应正确处理近期和远期的关系。近期集中布置，远期预留发展，分期征地，严禁先征待用。

5、对产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质，采取治理措施，有害物质排放的浓度，必须符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的规定。

4.2.2开拓运输单元安全对策措施

1、矿山道路危险地段设置护堤，高度为汽车轮胎直径的2/5-3/5，底部宽度不应小于3m。

2、矿山长距离坡道运输系统，在适当位置设置缓坡道，危险路段沿公路外侧设立安全桩或安全墙。

3、矿用汽车在作业时，其制动、转向系统和安全装置必须完好。应定期检验其可靠性，大型自卸车应设示宽灯和标志。

4、矿内各种汽车道路，应根据具体情况（弯度、坡度、危险地段）设置反光路标和限速标志。

5、严禁采矿汽车在矿内各种道路上超速行驶，同类汽车不得超车。矿内各种车辆（正在作业的平路机除外）必须为采剥汽车让行。

6、矿山道路的宽度应保证通行、会车等的安全要求。受采掘条件限制、达不到规定的宽度时，必须视道路距离设置相应数量的会车线。

7、雾天或烟尘影响视线时，应打开车前黄色警示灯或大灯，并靠边减速行驶，前、后车距不得小于30m；能见度不足30m或雨、雪天气危及行车安全时，应停止作业。

8、自卸车不得在矿山道路拖挂其他车辆；必须拖挂时，应采取安全措施，并设专人指挥监护。

9、待进入装车位置的汽车必须停在挖掘机最大回转半径范围之外，正在装车的汽车必须停在挖掘机尾部回转半径之外。

10、正在装载的汽车必须制动，司机不得将身体的任何部位伸出驾驶室外，严禁其他人员上、下车和检查维修车辆。

11、汽车必须在挖掘机发出信号后，方可进入或驶出装车地点。

12、汽车排队等待装车时，车与车之间必须保持一定的安全距离。

13、卸料平台应有信号、安全标志、照明和足够的调车宽度。卸料点必须有可靠的挡车设施。不同类型汽车应有各自卸料点，使用同一个卸料点时，应保证大型车安全。

14、杜绝酒后驾车，加强员工教育，严禁超速行驶。

15、矿山道路应定期维护，必要时委派人员到场进行专职或兼职监管。

16、矿山汽车司机应熟悉矿山运输线路，具备相关的运政驾照方可上岗。

17、矿山机械设备驾驶人员应定期体检，以保证矿山运输的安全。

18、矿山运输车辆驾驶员必须经正规驾驶员培训毕业，持证上岗。

19、运输车辆必须按期进行检验，平时注意维修、保养，未经检验合格和带病车禁止参加矿山运输。

4.1.1总平面布置单元需补充完善的内容

1、应明确采场爆破作业时，对200m警戒区域范围内的办公局部设施内的人员和财产的安全处置措施。

2、按照《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.2条的要求，明确配电室、机修车间、材料房、卸矿平台等辅助设施建筑基础结构形式。

4.1.2开拓运输单元需补充完善的内容

1、按照《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.1.6条、第2.4.1条的要求，对运输道路下部是否设置挡墙、边坡加固措施、挖（填）方道路边坡护坡措施、道路边坡放坡比、填方道路施工质量要求等进行设计说明。

2、按照《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.1条、第2.4.4条、第2.4.8条、第2.4.14条、第4.1.2条的要求，补充矿山道路圆曲线半径及加宽值设计，补充运输道路路基与路肩宽度及路面建设标准。

4.1.3供配电设施及通讯单元需补充完善的内容

按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.1.7条、第5.6.3.3条、第5.6.5.2条的要求，对室外变压器周围设置固定围栏或围墙、对配电室应设置急照明灯具、对配电室内设置相应的防雷、防火、防止小动物窜入的措施等进行说明。

4.1.4防排水防灭火单元需补充完善的内容

矿山南东侧形成得采坑容易积水，会发生溺水等伤害事故。在采坑最低出设置汇水池，采用机械排水将采坑汇水排除场外。安全设施设计中应补充估算最大积水量和排水设备规格和型号以及发生积水时的应急处置措施。

4.1.5安全管理及其他单元需补充完善的内容

1、按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.3.1条的要求，对卸矿口设置卸料指示和报警信号装置、视频监控设施、安全车挡、喷雾降尘措施等进行说明。

2、按照《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020第5.4.2.1条、第5.4.2.2条、第5.4.2.6条、第5.4.2.7条对自卸汽车装载、运行、现场检修车辆时，应采取可靠的安全措施进行相关要求，明确不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。

3、按照《爆破安全规程》（GB6722-2014）的要求，明确和完善爆破操作规程的各项要求。与有资质的民爆企业签订合法有效的服务合同。并做好爆破作业的安全警戒、人员疏散、安全管理。

4、按照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条，《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.4.7条、第5.5.1.8条的要求，企业应及时修订本单位生产安全事故应急预案（包含综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案），通过专家评审，到当地应急管理局进行备案，并定期组织演练。

5、按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十条的要求，应当配置注册安全工程师从事安全生产管理工作。

6、按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十一条的要求，应配置采矿、地质、机电等专业技术人员。

7、矿权边界设置围栏网，防止无关人畜进入，发生安全事故。

8、加强柴油及使用柴油设备的安全管理。

4.2安全预评价提出的安全对策措施及建议

4.2.1总平面布置单元安全对策措施及建议

1、矿区周围为山林，会存在有村民进入活动，建议矿权边界设置围栏网，防止无关人畜进入，发生安全事故。

2、矿山在开采过程中进行爆破作业时，应做好相应的爆破警戒工作，避免产生的爆轰波、爆破飞石等对矿区周围山林采笋人员和下游村民散户、乡道过往车辆等造成伤害。

3、在矿山爆破警戒线区域设置相应的爆破警戒标识，将爆破时间范围对外界进行公示告知，以便能及时了解矿山爆破作业情况。

4、定期对采场下游边坡滚石情况进行检查清理，发现有不稳固浮石，应及时清理，避免对下游村民散户、乡道过往车辆等造成伤害。

5、应明确采场爆破作业时，对警戒区域内的办公局部设施、生活区等设施的人员和财产的处置措施。

6、采场区域设置护栏，禁止无关人员进入。

4.2.2开拓运输单元安全对策措施及建议

1、基建期间，基建台阶内应设置相应的安全警示标识，并设专人指挥等，避免运输车辆、挖掘机、潜孔钻等设备在行走或掉头等过程中，发生车辆伤害事故。

2、运输道路边坡出现危石、浮石等时，须先清理完全后方能进行运输作业。

3、因矿山为重车长下坡，在适当位置设置相应的避险车道等应急设施，并定期加强对运输道路的维护，保持路面平整、无坑。

4、对运输道路内内侧排水沟进行定期疏通，避免雨水冲刷路面，并加强对矿山运输道路边缘的安全车挡定期维护。

5、加强对运输道路填方路段挡墙、挖填方边坡的维护，确保边坡稳固。

6、针对排土场运输道路沿开采台阶进行改造布置，应对台阶、台阶边坡稳定性进行调查分析，发现有开裂、沉降等现象时，不得再设置为运输道路，并定期检查，避免车辆压边行驶，发生车辆高处坠落事故。

7、至卸矿平台为长下坡路段，在卸矿平台边缘设置相应的挡车设施，避免运矿车辆冲出平台。

4.2.3采剥单元安全对策措施及建议

4.2.3.1露天采场子单元安全对策措施及建议

- 严格按照设计的采矿参数等进行设计和施工；

- 矿山采场台阶边坡面与矿岩倾向一致，开采过程中，受爆破震动、暴雨等影响下，局部岩体易发生崩滑、掉块，应加强矿山采场边坡监测，定期开展边坡稳定性分析。

3、及时清理边坡。发现存在浮石、松动、滑坡、垮塌迹象时应及时排险。清理人员应佩戴安全帽、系好安全带或安全绳，排险完成确认安全后方可继续生产作业。

4、采场边缘及临边作业时，应设置相应的安全警示标志或临时安全围栏，防止高处坠落事故。

5、加强边坡安全检查。雨季前后，应增加对边坡和采场的检查频次。

4.2.3.2采剥工艺子单元安全对策措施及建议

1、矿区附近地表分布灌木丛，矿区几乎全部为植被覆盖，森林植被覆盖率高，矿区植被茂盛，应对台阶边缘上的的植被、灌木进行及时清理；

2、潜孔钻机与下部台阶接近坡底线的铲装活动不应同时作业，应保持相应的超前距离；

3、应衔接好爆破开采工艺、机械开采工艺、长壁式开采工艺之间相关准备工作和安全管理工作；

4、爆破器材在采场内临时堆放区域，其周围禁止使用明火，设置相应的隔离措施。

5、加强爆炸药品及爆破器材的安全管理。

4.2.3.3铲装作业子单元安全对策措施及建议

1、挖掘机行走时应在工作平台的稳定范围内，上下坡时采取防滑措施，专人指挥；

2、在挖掘过程中发现台阶崩落或有滑动迹象、工作面有伞岩或大块物料、有松软岩层，必须停止作业；

3、处理采场北面、东面临边矿岩时，禁止超负荷推、挖矿岩，避免挖掘机发生侧翻，坠落陡坡。

4.2.4防尘单元安全对策措施及建议

1、定期对采、剥工作面，矿、岩石运输道路进行喷雾、洒水降尘、抑尘；

2、向员工发放劳动防护用品，并要求正确佩戴防尘口罩，防止粉尘吸入人呼吸道。

4.2.5供配电设施及通讯单元安全对策措施及建议

1、合理敷设供电用电线路，横跨公路时，设置醒目的警示指示标识，避免挖掘机、运输车辆等挂擦、碾压电气线路；

2、机修车间、材料房等区域的用电线路，应敷设整齐，不得乱打乱接。并加强对电气线路的检查与维护，发现裸露、老化电气线路，及时进行更换；

3、配电室内控制柜前应设置绝缘垫，并设置经检测检验合格的绝缘手套、绝缘鞋、验电笔、令克棒等电工工具并合理存放；

4、配电室内应保持有效通风，并定期进行粉尘清扫；

5、配电室门应设置为外开门，且为防火门。

4.2.6防排水防灭火单元安全对策措施及建议

1、汛期前，及时清理疏通防排水设施（含采场及公路内侧排水沟），并加强对截水沟、排水沟、沉淀池的维护，确保沟壁、沟底强度满足排水要求；

2、及时了解预报矿区天气情况，遇极端强降雨天气，应及时撤出相关的采矿设备设施停止进行采矿作业；

3、在采场坑洼池低处雨季积水时设置相应的安全防护栏、安全警示标志，并及时疏水。

4.2.8破碎车间单元安全对策措施及建议

1、破碎机周围应设置安全护栏；

2、高度超过0.6m的平台及各操作台设置安全栏杆，平台边缘设安全防护板，主要通道及操作过道便于通行和操作，宽度不小于有关规定；

3、道路的坡度达到6°－12°时，加防滑条，坡度大于12°时，设踏步；

4、设置安全警示标志；

5、加强破碎操作工作的培训；严禁破碎机工作时，人或肢体进入破碎机料仓进行捡矿或撬矿；

6、建立和完善破碎安全操作规程。

7、横跨破碎站上面得高压线加强管理。

4.2.9安全管理及其他单元安全对策措施及建议

1、按照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条，《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.4.7条、第5.5.1.8条的要求，企业应重新修订本单位生产安全事故应急预案（包含综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案），以符合和适应扩建后的生产情况，并通过专家评审，到当地应急管理局进行备案，并定期组织演练和培训学习，同时与当地应急救援队伍、医院签订相应的救援协议。

2、按照《中华人民共和国安全生产法》第八十二条的要求，建立应急救援组织（生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员），配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

3、按照《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第4.1.2条的要求，企业应建立健全全员安全生产责任制，安全生产规章制度和各岗位的安全操作规程，并组织员工进行全面培训学习。

4、按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十条的要求，应当配置注册安全工程师从事安全生产管理工作。

5、按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十一条的要求，应配置采矿、地质、测量、机电等专业技术人员。

6、按照《中华人民共和国安全生产法》第二十三条的要求，应依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）足额提前安全生产费用，用于安全投入。

7、针对采矿设备设施、开采工艺、排土工艺等相关的危险有害因素进行全面辨识预分析，创建双重预防机制体系，制定有针对性的对策措施进行分级管理。

8、结合矿山采矿作业实际情况，制定有针对性的安全管理记录台账。

5.评价结论

本项目存在的主要危险、有害因素为：物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、滑坡、放炮伤害、火药爆炸、粉尘、噪声、其他伤害等。

5.1需要重点防范的危险、有害因素

5.1.1本项目应重点防范的危险、有害因素

1、采场内存在的坍塌、滑坡、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、放炮伤害等。

2、穿孔爆破过程中的物体打击、车辆伤害、高处坠落、放炮伤害、火药爆炸等。

3、铲装运输过程中的物体打击、车辆伤害、高处坠落。

5.1.2本项目应重视的安全对策措施及建议

经对矿山地形地貌、地质、开采工艺等的分析评价认为：矿山在下一步的建设中应重视以下方面的问题：

1、在高陡边坡设置防滚石沟、被动网，并定期进行清理维护，避免采场边坡滚石影响周围农耕作业活动和道路运输作业。

2、矿区周围为山林，会存在有村民进入山林活动，矿权边界设置边界护栏，防止无关人畜进行矿区，发生安全事故。

3、矿山在开采过程中进行爆破作业时，应做好相应的爆破警戒工作，避免产生的爆轰波、爆破飞石等对矿区周围村民、乡道过往车辆等造成伤害。

4、加强对运输道路填方路段挡墙、挖填方边坡的维护，确保边坡稳固。

6、针对矿区植被茂盛，应对台阶边缘上的的植被、灌木进行及时清理。

7、按照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条，《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.4.7条、第5.5.1.8条的要求，企业应及时修订本单位生产安全事故应急预案（包含综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案），通过专家评审，到当地应急管理局进行备案，并定期组织演练和培训学习，同时与当地应急救援队伍、医院签订相应的救援协议。

8、按照《中华人民共和国安全生产法》第八十二条的要求，建立应急救援组织（生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员），配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

9、按照《中华人民共和国安全生产法》和《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第4.1.2条的要求，企业应及时修订和完善全员安全生产责任制度、安全生产操作规程、双重预防机制、安全管理费用提取和使用、安全教育培训、安全检查、安全责任考核、重大危险源管理、特种设备、特殊作业管理、应急预案演练、事故报告与处理等安全生产管理制度。并组织员工进行全面培训学习。

10、按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十条的要求，应当配置注册安全工程师从事安全生产管理工作。

11、按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）第十一条的要求，应配置采矿、地质、测量、机电等专业技术人员。

12、与有资质的民爆企业签定有效的爆破服务协议，完善爆破作业管理制度和操作规程，监督和协助民爆企业完成爆破作业及警戒工作，保证爆破作业安全。

13、设置安全技术科为安全管理机构、主要负责人、安全管理员、特种作业人员均持证上岗。

14、依法要求购买工伤保险和安全生产责任险等。

5.1.3下一步安全设施设计应重视得安全对策设施

1、破碎站防尘措施，防噪声措施。

2、矿区周边有乡村公路通过，在爆破警戒范围内，开采时应采取相应安全措施，确保公路运输的安全，设计中应进行说明并提出防范措施。

3、在矿界外形成一边坡，属历史遗留采区，长约190m，高约30～50mm。经现场勘查及边坡稳定性分析，形成的台阶、边坡较稳定，矿区范围内目前未发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，设计中应进行说明并提出防范措施：对该陡坡可采用在坡脚堆填废土或筑砌长度和宽度大于该陡坡的毛石挡墙做好支撑防护。

4、临时办公区、生活区距矿区较近，设计中应进行说明并提出防范措施，加强安全管理，严格执行爆破要求。

5.2评价结论

评价组在现场踏勘及相关资料分析的基础上，结合建设项目的特点，分单元辨识了项目建设中的危险、有害因素，分析可能发生的事故类型，预测事故后果严重等级；按编制提纲划分了评价单元，选择了相应的评价方法，评价该项目建设方案与相关安全生产法律法规、技术规范的符合性，采用定性定量的方法分析评价其安全性及其发生事故后的后果，提出对应的安全技术与管理措施或建议。根据各单元的危险、有害因素辨识和定性定量评价，对广南县旧莫小格达普通建筑石料石灰岩矿50万t/a露天采矿工程项目形成以下安全预评价结论：

1、建设项目总平面布置总体上符合相关标准规范要求，满足安全生产需要。

2、建设项目采用露天矿山常用的采剥方法，采矿工艺成熟可靠，开采工艺参数与所选设备匹配，矿山开拓运输、防排水及供配电系统设计符合矿山实际，建设方案总体上符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等标准规范的要求。其中矿山部分采剥设备、开拓运输设备、供配电系统设施属于利旧设备设施。

3、评价组认为广南县旧莫小格达普通建筑石料石灰岩矿50万t/a露天采矿工程项目存在物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、滑坡（坍塌）、火药爆炸及其他伤害等潜在的生产安全事故，该建设项目在建设施工和生产过程中，通过贯彻落实相关安全生产法律法规、技术规范，加强事故预防和安全管理工作，严格按照设计方案的要求建设安全设施和落实本次安全预评价报告提出的安全对策措施及建议后，潜在的危险、有害因素导致的事故能得到控制，安全风险在可接受的范围内。

评价认为：广南县旧莫小格达普通建筑石料石灰岩矿50万t/a露天采矿工程项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。

6.附件附图

6.1附件

附件1  安全评价检测检验机构从业告知书及回复

附件2  委托书及提供资料真实性承诺

附件3  云南省固定资产投资项目备案证

附件4  营业执照

附件5  采矿许可证（副本）

附件6 《云南省广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》评审意见书，云金涌道矿评储字〔2024〕4号。

附件8 《广南县旧莫小格达普通建筑石料石灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》封面扉页

6.2附图

附图01：工程地质地形图；

附图02：总平面布置图

附图03：基建终了平面图；

附图04：开采终了平面图；

附图05：开采设计平面图；

附图06：开采采剥工艺示意图；

附图07：资源量估算平面图；