新化县兴隆烟花爆竹有限公司

烟花爆竹经营（批发）条件

安全现状评价报告

（终 稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二五年十一月六日

新化县兴隆烟花爆竹有限公司

烟花爆竹经营（批发）条件

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：应 宏

技术负责人：应 宏

评价项目负责人：王建新

报告完成时间：二○二五年十一月六日
新化县兴隆烟花爆竹有限公司

烟花爆竹经营（批发）条件

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年11月6日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业信息 识别卡号 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
| 项目组成员 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 | 火炸药 |  |
|  | 朱 俊 | S011044000110193002093 | 037984 | 安全工程 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | 化工机械 |  |
| 报告编制人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 | 火炸药 |  |
| 报告审核人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 | 爆炸技术 |  |
| 过程控制 负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化工工艺 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | 电气 |  |

前     言

根据《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全生产管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》等法律法规和相关文件的规定和要求，烟花爆竹经营单位应具备符合国家有关标准和规范的经营、储存条件。烟花爆竹属于危险品，经营、储存烟花爆竹应按照国家有关规定进行安全现状评价。本项目是在此背景下提出的。

受新化县兴隆烟花爆竹有限公司委托，我江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（下称“我中心”）对其烟花爆竹经营（批发）条件实施安全现状评价。为此我中心组织相关安全评价师成立了评价项目组，对本评价项目进行了充分的资料收集、调研准备，并对其烟花爆竹经营、储存场所及相关系统进行了现场勘察，查阅了现场相关的安全技术文件及安全管理文件，应用安全系统工程原理和方法，针对烟花爆竹经营、储存活动中的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度。在进行认真细致的勘察、讨论的基础上，评价项目组针对现场不符合安全要求的问题与委托单位相关负责人进行了充分沟通，提出了安全对策措施和整改意见并达成共识。评价项目组核实整改落实情况，运用安全检查表法、对照分析法进行了安全风险评价。在上述工作的基础上编制了本项目安全现状评价报告。

本报告评价结论是依据现行的国家和行业安全生产相关法律、法规、标准、文件，以及委托方提供的资料的真实性，评价期间本项目安全设施及安全管理现状等。当上述条件发生改变，或评价项目的周边环境、危险品品种、总平面布置、安全设施和管理状况发生变化导致本项目全部或部分内容不再符合相关安全生产条件要求，或项目的安全现状评价时效已经超过规定时，评价结论将不再成立。

本报告未盖“江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心”章无效；本报告涂改、缺页无效；本报告项目组负责人、项目组成员、报告编制人、报告审核人、过程控制人及技术负责人未签字无效；复制本报告未重新加盖章印和签字无效。

本报告在编写过程中，得到了该企业领导与员工的大力支持与配合，同时也得到了有关部门领导和专家的精心指导与支持，在此深表谢意！

目  录

第一章  安全评价概述	1

1.1 安全评价的目的	1

1.2 安全评价的原则	2

1.3 安全评价的依据	2

1.4 安全评价的范围	5

1.5 安全评价的主要内容	6

1.6 安全评价的程序	7

第二章  企业情况	8

2.1 企业概况	8

2.2 项目概况	9

2.3运输配送能力情况	12

2.4 地区气象、水文、地质情况	13

2.5 经营流程	14

2.6 主要经营设施设备	14

2.7 主要安全、消防设施	15

2.8储存场所安全距离	16

2.9 企业安全管理情况	18

2.10 公用工程	21

第三章  主要危险有害因素辨识与分析	23

3.1 危险、有害因素分析方法	23

3.2 烟花爆竹产品危险因素辨识	24

3.3烟花爆竹重大危险源辨识	30

3.4 储运场所危险因素分析	33

3.5 装卸过程危险因素分析	33

3.6 环境危险因素分析	33

3.7 燃放试验和报废产品销毁危险因素分析	33

3.8 电伤害危险因素分析	35

3.9 人员因素危险性分析	38

3.10 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定	39

3.11 事故发生与扩大因素综合分析	41

3.12 烟花爆竹仓库类事故案例	42

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择	44

4.1 评价单元的划分	44

4.2 评价方法的选择	44

第五章  定性、定量评价	47

5.1 资料审核单元	47

5.2 总体布局和条件设施单元	48

5.3装卸过程和货物运输配送能力评价	51

5.4 储存场所单元	52

5.5 周边环境危险性单元	54

5.6综合评价结果	55

第六章  整改建议及安全对策措施	57

6.1存在问题、整改建议及整改情况	57

6.2 安全对策措施	57

第七章  安全评价结论	63

附录A 烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表	66

附录B 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表	68

附录C 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表	70

附录D审查和检查的不合格项采取措施整改后，评价机构作出合格判定的项目汇总表	75

附录E 评价单元/库房现场检查意见及结论意见表	76

第一章  安全评价概述

## 1.1 安全评价的目的

（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《安全生产许可证条例》和《烟花爆竹经营许可实施办法》，提高企业安全经营、储存与运输管理水平，确保职工生命健康安全和企业财产安全。

（2）应用安全系统工程的原理和方法，通过认真查找、辩识烟花爆竹经营企业存在的危险、有害因素，对企业的经营、储存等方面的安全状况进行危险、有害因素辨识。分析发生事故的可能性及其危害程度，客观、科学地评价企业的安全生产条件和安全状况符合国家有关法律法规、国家（或行业）标准规范的程度，有针对性地提出改进措施和建议，提高企业安全管理和安全保障水平。使企业比较全面了解本单位的安全现状，以便采取具体措施进行整改和重点防范，预防事故特别是重大事故的发生；使企业的安全管理水平得到进一步提高，从而达到本质安全化的目的。

（3）通过对企业的安全现状进行评价，本评价报告作为第三方出具的技术性咨询文件，可为政府应急管理部门、行业主管部门等相关单位对评价对象的安全生产行为进行法律法规、标准、行政规章、规范的符合性判别提供依据。

（4）为主管部门给该企业延期更换《烟花爆竹经营（批发）许可证》提供参考依据。

## 1.2 安全评价的原则

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持客观、科学、公正的安全评价原则。

（2）严格执行国家、地方与行业现行有关方面的法律、法规和标准，保证评价的科学性和公正性。

（3）坚持尊重客观、实事求是的原则。

（4）运用可靠、适用的评价方法，突出重点，确保评价质量。

## 1.3 安全评价的依据

1.3.1采用的法律、法规、文件、标准和规范

安全评价依据我国现行的有关法律、法规、规章和标准规范。本项目安全评价所涉及的现行主要法律、法规、规章、地方性法规和标准规范，均采用最新的修订版本。

| 法律法规文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 文号 |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 中华人民共和国主席令第88号，2021修订，2021年9月1日起施行 |
| 2 | 《中华人民共和国消防法》 | 2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改 |
| 3 | 《中华人民共和国劳动法》 | 1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正 |
| 4 | 《中华人民共和国社会保险法》 | 2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国社会保险法〉的决定》修正 |
| 5 | 《中华人民共和国行政许可法》 | 2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改<中华人民共和国建筑法>等八部法律的决定》修正 |
| 6 | 《中华人民共和国气象法》 | 2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正 |
| 7 | 《中华人民共和国防震减灾法》 | 1997年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过 2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订 |
| 8 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 第十四届全国人民代表大会常务委员会2024年6月28日修订通过，现予公布，自2024年11月1日起施行 |
| 9 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 主席令[2011]第52号2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正 |
| 10 | 《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作意见的通知》 | 国办发〔2010〕53号 |
| 11 | 《烟花爆竹安全管理条例》（2016年修正） | 国务院令〔2006〕第455号公布；国务院令[2016]第666号修订 |
| 12 | 《工伤保险条例》 | 国务院令〔2010〕第586号 |
| 13 | 《生产安全事故应急条例》 | 国务院令〔2019〕第708号 |
| 14 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2015修正)》 | 2015年5月27日原国家安全监管总局令第79号修正 |
| 15 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 国务院令〔2007〕第493号 |
| 16 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》 | 原国家安全生产监督管理总局令[2018]第93号 |
| 17 | 《生产经营单位安全培训规定》 | 原国家安全生产监督管理总局令[2006]第3号 |
| 18 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》 | 原国家安全生产监督管理总局令第65号 |
| 19 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 应急管理部令第2号修改 |
| 20 | 原国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患》（判定标准（试行）》的通知 | （安监总管三〔2017〕121号） |
| 21 | 《仓库防火安全管理规则》 | 公安部令第6号 |
| 22 | 《危险货物道路运输安全管理办法》 | 交通运输部令2019年第29号，自2020年1月1日起施行 |
| 23 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 | 原安监总局令第30号，第80号第二次修正 |
| 24 | 《国家安全监管总局关于做好烟花爆竹经营许可工作的通知》 | （安监总管三〔2008〕201号） |
| 25 | 《湖南省安全生产条例》 | 2010年10月1日实施，2014年第一次修正，2022年第二次修正，自2022年9月1日起施行 |
| 26 | 《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》 | 湖南省政府令[2018]第287号 |
| 27 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 | 财资〔2022〕136号 |
| 28 | 《关于切实加强当前烟花爆竹防雷安全生产工作的通知》 | 湖南省气象局、湖南省应急管理厅 |
| 标准、规范 |  |  |
| 序号 | 名称 | 标准号 |
| 1 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》 | GB50161-2022 |
| 2 | 《烟花爆竹作业安全技术规程》 | GB11652-2012 |
| 3 | 《烟花爆竹安全与质量》 | GB10631-2013 |
| 4 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | GB/T29639-2020 |
| 5 | 《烟花爆竹组合烟花》 | GB19593-2015 |
| 6 | 《中国地震动参数区划图》 | GB18306-2015 |
| 7 | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014（2018版） |
| 8 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
| 9 | 《企业职工伤亡事故分类》 | GB6441-1986 |
| 10 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 | GB17914-2013 |
| 11 | 《毒害性商品储藏养护技术条件》 | GB17916-2013 |
| 12 | 《危险货物品名表》 | GB12268-2012 |
| 13 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | GB50058-2014 |
| 14 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
| 15 | 《安全标志及其使用导则》 | GB2894-2008 |
| 16 | 《安全色》 | GB2893-2008 |
| 17 | 《烟花爆竹抽样检验规则》 | GB/T10632-2014 |
| 18 | 《安全评价通则》 | AQ8001-2007 |
| 19 | 《烟花爆竹企业安全评价规范》 | AQ4113-2008 |
| 20 | 《烟花爆竹流向登记通用规范》 | AQ4102-2008 |
| 21 | 《烟花爆竹重大危险源辨识》 | AQ4131-2023 |
| 22 | 《烟花爆竹防止静电通用导则》 | AQ4115-2011 |
| 23 | 《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 | AQ4111-2008 |
| 24 | 《烟花爆竹出厂包装检验规程》 | AQ4112-2008 |
| 25 | 《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》 | AQ4101-2008 |
| 26 | 《烟花爆竹安全生产标志》 | AQ4114-2011 |
| 27 | 《烟花爆竹批发仓库建设标准》 | 建标125-2009 |

1.3.2被评价单位提供的相关资料。

委托方提供的有关资料详见安全现状评价报告附件，同时委托方对其提供资料的真实性负责。

## 1.4 安全评价的范围

本次评价范围为：新化县兴隆烟花爆竹有限公司烟花爆竹产品的储存设施、装卸和运输配送能力、安全管理状况等。有关防雷、防静电、电气检测检验、车辆检测和产品的质量性能检测检验等问题，以被评价单位提供第三方出具的检测或检验报告为准。本次评价结论是根据该企业目前的经营、储存现状做出的，一旦情况、条件发生变化，都可能使安全状况发生改变，凡改变经营、储存条件必须经有关部门批准。

表1.4-1 新化县兴隆烟花爆竹有限公司申请经营（批发）的产品情况表

| 产品分级 产品分类 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟花类 |  |  | √ | √ |
| 爆竹类 |  |  | √ |  |
| 备注 | 爆竹类（C级）、喷花类（C、D级）、旋转类（C、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级）、组合烟花类（C、D级） |  |  |  |

新化县兴隆烟花爆竹有限公司仓储场所位于湖南省娄底市新化县炉观镇荷叶村，企业有2个烟花爆竹仓库区：炉观库区与白溪库区，共建有烟花爆竹仓库7栋，均为1.3级烟花爆竹仓库、总面积4934.00m2、核定药量84000kg，本次评价的地域范围为其仓库及其周边安全距离范围内相关环境。

## 1.5 安全评价的主要内容

本次安全评价的主要内容为对新化县兴隆烟花爆竹有限公司烟花爆竹经营（批发）条件：

（1）与《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》等有关法律、法规规定的烟花爆竹经营企业安全经营条件的符合性。

（2）对该企业的安全管理综合情况进行审查评价，主要对其组织机构、从业人员、规章制度等方面的资料进行审核。

（3）对该企业的仓储场所总体布局进行现场检查评价，主要对其库区选址、库房布局、安全设施等进行检查。

（4）对该企业的仓储场所进行现场检查评价，主要对其每一个库房的建筑结构、防护屏障、定员定量、消防、防雷与防静电、电气设施、储存运输等进行检查。

（5）对该企业的其他有关安全生产的重要项目进行检查。

（6）该企业烟花爆竹经营、储存中潜在的危险有害因素、安全设计和安全管理措施的完整性、有效性、可靠性。

（7）对该企业是否具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力进行检查。

## 1.6 安全评价的程序

根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）对烟花爆竹经营企业经营条件进行安全评价，评价程序具体如图1.6-1。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1.6-1  安全评价程序框图

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1.6-1  安全评价程序框图

第二章  企业情况

## 2.1 企业概况

新化县兴隆烟花爆竹有限公司（以下简称：该企业）成立于2015年05月27日,由市场监督管理局核发企业营业执照，注册资本200万元，注册地址：新化县炉观镇荷叶村，统一社会信用代码：9143132782868284U，经济类型：有限责任公司(自然人独资），法定代表人：曾志鹏，企业主要负责人为朱昆仑。

该企业2024年12月19日取得新化县应急管理局核发的烟花爆竹经营（批发）许可证，编号：（湘）PF[2022]02422，许可经营范围：爆竹类（C级）、喷花类（C、D级）、旋转类（C、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C、D级）、组合烟花类（C、D级），有效期至2025年11月24日。该企业设两个储存基地，位于湖南省娄底市新化县炉观镇荷叶村的一库区（炉观库区）和位于新化县白溪镇白溪村的二库区（白溪库区），2个库区相距约30km。

一库区仓库区仓库由东南向西北设置，出入口设置在西北侧。二库区仓库由西南向东北设置，出入口设置在西侧。

该企业二个库区总占地面积33615m2，建有建构物共17栋（座），7栋库房总建筑面积共4934.00m2, 核定药量84000kg。其中一库区建有6栋1.3级烟花爆竹储存仓库、1栋值班室、1栋办公室等，半地下式（高位）消防水池/地下式消防水池各1座；二库区建有1栋1.3级烟花爆竹储存仓库、1栋值班室、1栋岗哨、1座半地下式高位消防水池.

该企业的货物运输配送委托新化县新腾危爆运输有限公司运输，提供烟花爆竹派驻服务的车辆1辆（车辆车牌号：湘K23V98）。

企业按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。

该企业现有从业人员12人，分别为主要负责人1人，安全生产管理人员1人,仓库守护员1人，仓库保管员1人，其他作业人员8人。公司法人曾志鹏、主要负责人朱昆仑、安全生产管理员周波接受了相关培训并考试合格，分别取得了安全生产知识和管理能力考核合格证；刘彪（守护员）、胡文婷（保管员）已取得烟花爆竹储存作业特种作业操作证；企业建立了以朱昆仑为主要负责人的安全管理组织机构和应急救援机构，拥有自己的兼职消防队、救护队，并相应地配制了所必需的器材、设备。企业相关情况见下表2.1-1烟花爆竹经营（批发）企业基本情况表。

表2.1-1  烟花爆竹经营（批发）企业基本情况表

| 企业名称 | 新化县兴隆烟花爆竹有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 新化县炉观镇荷叶村 |  |  | 联系电话 |  | 15207383149 |  |
| 法人代表 | 曾志鹏 |  |  | 主要负责人 |  | 朱昆仑 |  |
| 原经营许可证 | （湘）PF【2022】02322 |  |  |  |  |  |  |
| 工商登记机关 | 新化县市场监督管理局 |  |  |  | 登记日期 |  | 2025.8.4 |
| 工商注册号 | 9143132782868284U |  |  |  | 注册资本 |  | 200万元 |
| 从业人员 | 12人 | 管理人员 | 5人 |  | 专职安全员 |  | 1人 |
| 固定资产总值 | 120万元 | 上年销售额 | 万元 |  | 出口额 |  |  |
| 经营场所 | 地址 | 新化县炉观镇荷叶村 |  |  | 面积 |  | 240㎡ |
| 储存场所一 | 地址 | 新化县炉观镇荷叶村 |  |  |  |  |  |
|  | 5号仓库 | 1.3级仓库21×24㎡ |  |  | 限药量Kg |  | 4000 |
|  | 6号仓库 | 1.3级仓库42×15㎡ |  |  | 限药量Kg |  | 5000/间 |
|  | 7号仓库 | 1.3级仓库42×15㎡ |  |  | 限药量Kg |  | 5000/间 |
|  | 8号仓库 | 1.3级仓库55×18㎡ |  |  | 限药量Kg |  | 9000/间 |
|  | 9号仓库 | 1.3级仓库55×18㎡ |  |  | 限药量Kg |  | 9000/间 |
|  | 10号仓库 | 1.3级仓库20×10㎡ |  |  | 限药量Kg |  | 4000 |
| 储存场所二 | 地址 | 新化县白溪镇白溪村 |  |  |  |  |  |
|  | 4号仓库 | 1.3级仓库55×18㎡ |  |  | 限药量Kg |  | 20000 |
| 申请许可证 范围 | 爆竹类[C级]、组合烟花类[C、D级]、喷花类[C、D级]、旋转类[C、D级] 、升空类[C级]、吐珠类[ C级] 、玩具类[C、D级] |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 项目概况

该企业2024年12月19日取得新化县应急管理局核发的烟花爆竹经营（批发）许可证，编号：（湘）PF[2022]02322，许可经营范围：爆竹类（C级）、组合烟花类[C、D级]、喷花类[C、D级]、旋转类[C、D级] 、升空类[C级]、吐珠类[C级] 、玩具类[C、D级]，有效期至2025年11月24日，仓储设施地址：湖南省娄底市新化县炉观镇荷叶村、新化县白溪镇白溪村。

炉观仓库区：

新化县兴隆烟花爆竹有限公司炉观仓库区位于新化县炉观镇荷叶村。距离新化县约20km左右。

根据该企业提供的库区总平面布置图（由河北安俱达化工科技有限公司设计、2024年9月出具的总平面布置图）和现场勘察，该企业仓库区建在荒山地上，呈不规则布置。仓库区周边设置了密砌围墙，无无关人员和货流经过烟花爆竹仓库。仓库由东南向西北设置，出入口设置在西北侧。

东、南、西、北面均为山、荒地。南面距离9#烟花爆竹仓库67m、35m有一民房、10kv线路；西面距离5号烟花爆竹仓库101m有玄武岩工棚；北面距离5号烟花爆竹仓库80有玄武岩堆料。

白溪仓库区：

白溪库区位于新化县白溪镇白溪村，距离新化县约40km左右。该库区储存仓库建设在丘陵地带，库区周边设置密砌围墙，局部地段设置为刺丝网围墙，无无外来人员和货流经过该烟花爆竹仓库区。该库区出入口设置在西北侧。东面距离4#烟花爆竹仓库128m有35kv高压线，其他150m内无外部设施。

2个库区周边安全距离内均无居民点、学校、医院、工业区、旅游区、重要建筑物、铁路和公路运输线等，其外部距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

此次评价是针对该企业现有经营、仓储场所进行安全现状评价，通过安全现状评价确定该企业现有经营（储存）条件是否满足安全需要。

该企业储存仓库使用情况见表2.2-1：

表2.2-1  新化县兴隆烟花爆竹有限公司储存仓库情况表

| 编号 | 建筑名称 | 建筑规格 长×宽（m） | 面积 （m2 ） | 危险 等级 | 计算 药量 （㎏） | 建筑 结构 | 耐火等级 | 定员 (人) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉观库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室 | 20.0×12.0 | 240 | / | / | 砖混 | 三级 | / |  |
| 2 | 值班室 | 20.0×12.0 | 240 | / | / | 砖混 | 三级 | / |  |
| 3 | 消防器材室 | 6.0×3.0 | 18 | / | / | 砖混 | 三级 | / |  |
| 4 | 非机动车停放处 | 23.0×4.0 | 115 | / | / | / | / | / |  |
| 5 | 烟花爆竹仓库 | 21.0×24.0 | 504 | 1.3 | 4000 | 框架 | 二级 | 8 |  |
| 6 | 烟花爆竹仓库 | 42.0×15.0 | 630 | 1.3 | 5000/间 | 框架 | 二级 | 8 |  |
| 7 | 烟花爆竹仓库 | 42.0×15.0 | 630 | 1.3 | 5000/间 | 框架 | 二级 | 8 |  |
| 8 | 烟花爆竹仓库 | 55.0×18.0 | 990 | 1.3 | 9000/间 | 框架 | 二级 | 8 |  |
| 9 | 烟花爆竹仓库 | 55.0×18.0 | 990 | 1.3 | 9000/间 | 框架 | 二级 | 8 |  |
| 10 | 烟花爆竹仓库 | 20.0×10.0 | 200 | 1.3 | 4000 | 框架 | 二级 | 8 |  |
| 11 | 消防蓄水池 | 16×7×2.5 | 280m3 | / | / | 砖混 | 三级 | / | 半地下式 |
| 12 | 消防蓄水池 | 20×10×3.6 | 720m3 | / | / | 砖混 | 三级 | / | 地下式 |
| 白溪库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室 | 12.0×8.0 | 96 | / | / | 砖混 | 三级 | / |  |
| 2 | 水泵房 | 10.0×7.0 | 70 | / | / | 砖混 | 三级 | / |  |
| 3 | 岗哨 | 4.0×3.0 | 12 | / | / | 砖混 | 三级 | / |  |
| 4 | 烟花爆竹仓库 | 55.0×18.0 | 990 | 1.3 | 20000 | 框架 | 二级 | 8 |  |
| 5 | 烟花爆竹仓库 |  |  |  |  |  |  |  | 二期 |
| 6 | 高位水池 | Φ10×3.5 | 272m3 | / | / | 砖混 | 三级 | / | 半地下式 |

## 2.3运输配送能力情况

该企业的货物委托新化县新腾危爆运输有限公司运输，新化县新腾危爆运输有限公司于2023年12月07日取得道路运输经营许可证，编号为：湘交运管许可娄字43130030005号，证件有效期至2027年11月27日，其经营范围包括危险货物运输（1类、2类、3类（资质证书及证明材料见附件），具备配送烟花爆竹类产品的能力。

## 2.4 地区气象、水文、地质情况

新化县隶属于湖南省娄底市，位于湖南省中部偏西、娄底市西部，盘依雪峰山东南麓，资水中游。西部、北部雪峰山主脉耸峙;东部低山或深丘连绵;南部为天龙山、桐凤山环绕;中部为资水及其支流河谷，有江河平原、溪谷平原、溶蚀平原三种，系河流冲积、洪积而成，大多在海拔300米以下。境内河道湖泊众多，水利资源较为丰富。

项目所在域内气候温暖，阳光充足，年平均气温在16.8℃—17.3℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温-10.7℃，年平均降水量1455.9mm，年平均光照时数1417.4小时，光照百分率34%，初霜日平均出现在11月29日，终霜日平均为2月22日，平均无霜期为280天，年平均降雪日6天。该区域内常有“三寒”、“两旱”，雷暴集中在3-9月，4-6月，尤以7-8月最多。

项目所在域内的主要气候灾害有：春季有春寒，冰雹，夏季有暴雨、洪涝、干旱、高温，秋季有寒露风和干旱，冬季有寒潮、秋冬季节沿河两岸多大雾、大风等。

新化县地貌属山丘盆地，西部、北部雪峰山主脉耸峙；东部低山或深丘连绵；南部为天龙山、桐凤山环绕；中部为资水及其支流河谷，有江河平原、溪谷平原、溶蚀平原三种，系河流冲积、洪积而成，大多在海拨300米以下。整个新化位于亚热带中部，典型的地带性土壤为红壤。

企业所在位置地质条件较好，未见崩塌、地下采空区等不良地质作用及地质灾害，也无影响地基稳定性的河道、沟洪、墓穴、防空洞、孤石等对工程项目不利的埋藏物，场区不良地质作用不发育。但仓库旁山体有一定坡度，存在边坡不稳，夏季大或暴雨的情况下，有可能发生滑坡或泥石流事故，应当做好边坡加固等防范措施。

## 2.5 经营流程

# 该公司为经营企业，先进货入库，后出库销售到各地。

烟花爆竹入库工艺流程示意图如下：

入库

入库

烟花爆竹运输车辆熄火

烟花爆竹运输车辆熄火

搬运工触摸导人体静电装置

搬运工触摸导人体静电装置

搬运工卸货

搬运工卸货

按规定码放堆垛

按规定码放堆垛

工艺简述：运送烟花爆竹的车辆进入库区应安装阻火器，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下后将烟花爆竹搬运至烟花爆竹仓库，并按规定进行堆垛。

烟花爆竹配送工艺流程示意图如下：

烟花爆竹配送车辆熄火

烟花爆竹配送车辆熄火

搬运工从仓库内搬运成品装车

搬运工从仓库内搬运成品装车

搬运工触摸导人体静电装置

搬运工触摸导人体静电装置

经过培训的配送工分发给有零售资质的经营户

经过培训的配送工分发给有零售资质的经营户

配送车辆按规定线路行驶

配送车辆按规定线路行驶

工艺简述：配送烟花爆竹的车辆进入库区由安全员或库管员引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工消除人体静电后将烟花爆竹从仓库内搬运至配送车辆上，装车完毕，应在专人引导使出库区。配送车辆到达具有零售经营许可证的经营户地址后，由经过培训的配送工分发给经营户。

## 2.6 主要经营设施设备

该企业主要经营设备见表2.6-1。

表2.6-1  新化县兴隆烟花爆竹有限公司主要经营设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 所在场所 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌、椅 | 6套 | 经营场所 | 良好 |  |
| 2 | 电脑 | 2台 | 经营场所 | 良好 |  |
| 3 | 电话机 | 1台 | 经营场所 | 良好 |  |
| 4 | 打印机 | 1台 | 经营场所 | 良好 |  |
| 5 | 文件柜 | 3套 | 经营场所 | 良好 |  |

## 2.7 主要安全、消防设施

该企业仓储场所主要安全、消防设施符合要求，消防水池水源为水库水。企业仓储库区主要安全、消防设施见表2.7-1。

表2.7-1仓储场所主要安全、消防设施表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 性能状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 炉观库区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半地下式高位水池 | 280m3 | 1 | 个 | 正常 | 16×7×2.5 |
| 2 | 消火栓 | —— | 6 | 只 | 正常 |  |
| 3 | 消防水枪 | —— | 6 | 只 | 正常 |  |
| 4 | 消防水带 | 25米 | 10 | 条 | 正常 |  |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 40 | 具 | 正常 |  |
| 6 | 视频监控系统 | —— | 1 | 套 | 正常 |  |
| 7 | 防雷设施 |  | 6 | 处 | 正常 | 办公及烟花爆竹仓库 |
| 8 | 防静电设施 |  | 6 | 个 | 正常 | 烟花爆竹仓库 |
| 9 | 安全警示标识标牌 | —— | 若干 | 个 | 正常 | 库区 |
| 10 | 地下式蓄水池 | 720m3 | 1 | 个 | 正常 |  |
|  | 白溪库区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 8 | 只 | 正常 |  |
| 2 | 消防水池 | 272m3 | 1 | 个 | 正常 |  |
| 3 | 消防水泵 |  | 2 | 台 | 正常 |  |
| 4 | 消火栓 | Ф65 | 1 | 只 | 正常 |  |
| 5 | 消防水带 |  | 3 | 根 | 正常 |  |
| 6 | 消防水枪 |  | 1 | 支 | 正常 |  |
| 7 | 避雷设施 |  | 1 | 处 | 正常 |  |
| 8 | 视频监控 |  | 1 | 套 | 正常 |  |
| 9 | 消除静电设施 |  | 1 | 处 | 正常 |  |
| 10 | 安全警示标识标牌 | —— | 若干 | 个 | 正常 |  |

## 2.8储存场所安全距离

1）外部安全距离

该企业的仓储场所安全距离主要是指该项目烟花爆竹仓库的外部安全距离情况。该企业仓储场所四周均为山、山地，外部安全距离情况如表2.8-1：

表2.8-1仓储场所的外部距离情况表

| 方位 | 建（构）筑物名称 | 危险 等级 | 计算 药量（kg） | 外部设施 | 距离（m) | 标准距离（m) | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉观库区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 东面 | 8#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 9000/间 | 零散民房 | ＞100 | 65 | GB50161第4.3.3条 |
| 东南面 | 9#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 9000/间 | 零散民房 | 67 | 65 | GB50161第4.3.3条 |
| 南面 | 9#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 9000/间 | 10kv高压线 | 35 | 35 | GB50161第12.6.3条 |
|  | 7#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 5000/间 | 10kv高压线 | 40 | 35 | GB50161第12.6.3条 |
| 西面 | 5#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 4000 | 10kv高压线 | 111 | 35 | GB50161第12.6.3条 |
| 北面 | 5#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 4000 | 玄武岩堆料场工房 | 129 | 48 | GB50161第4.3.3条 |
| 西北面 | 5#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 4000 | 玄武岩料场工棚 | 101 | 48 | GB50161第4.3.3条 |
|  |  |  |  | 零散民房 | 55 | 48 | GB50161第4.3.3条 |
| 白溪库区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 东面 | 4#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 20000 | 35kv高压线 | 128 | 70 | GB50161第4.3.3条 |
| 南面 | 4#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 20000 | 山 | / | / | GB50161第4.3.3条 |
| 西面 | 4#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 20000 | 山、山地 | / | / | GB50161第4.3.3条 |
| 北面 | 4#烟花爆竹仓库 | 1.3 | 20000 | 山、山地 | / | / | GB50161第4.3.3条 |

综上所述，该项目仓储场所各烟花爆竹仓库外部安全距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

2）内部安全距离

该项目储存场所内部建筑物之间的安全距离情况表如表2.8-2：

表2.8-2 储存场所内部距离情况表

| 库房名称 | 危险等级 | 计算药量（㎏） | 方位 | 相邻建筑物名称 | 标准距离（m） | 实测距离（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉观库区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#仓库 | 1.3 | 4000 | 东 | 6#仓库 | 25 | 25 | 符合 |
| 6#仓库 | 1.3 | 5000 | 南 | 7#仓库 | 25 | 25 | 符合 |
| 7#仓库 | 1.3 | 5000 | 北 | 6#仓库 | 25 | 25 | 符合 |
| 8#仓库 | 1.3 | 9000 | 南 | 9#仓库 | 30 | 35 | 符合 |
| 9#仓库 | 1.3 | 9000 | 北 | 8#仓库 | 30 | 35 | 符合 |
| 白溪库区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#仓库 | 1.3 | 20000 | 西 | 3号岗哨 | 50 | 87 | 符合 |

综上所述，该企业储存场所各建筑物之间的内部安全距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

## 2.9 企业安全管理情况

1）安全管理组织机构及其人员配置情况

该企业成立了安全管理组织机构，其人员配置情况见表2.9-1。

表2.9-1    安全管理机构及其人员配置情况调查

| 企业总人数 | 12人 |
| --- | --- |
| 安全管理机构设置情况 | 已设置10人组成的安全领导小组 |
| 安全生产管理人员设置情况 | 已设置1名安全生产管理人员 |

2）主要负责人和安全管理人员培训考核情况

该企业主要负责人和安全管理人员培训考核情况见表2.9-2。

表2.9-2     主要负责人和安全管理人员培训考核情况

| 资格类型 | 姓 名 | 证书编号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人 | 曾志鹏 | 432524198608301618 | 2026.06.12 | 浏阳市应急管理局 |
| 主要负责人 | 朱昆仑 | 431322199610046492 | 2028.05.18 | 浏阳市应急管理局 |
| 专职安全生产管理人员 | 周波 | 432524197701030010 | 2026.07.16 | 浏阳市应急管理局 |

3）特种作业人员培训考核情况

该企业特种作业人员培训考核情况见表2.9-3。

表2.9-3      特种作业人员培训考核情况

| 资格类型 | 姓 名 | 证书编号 | 有效期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟花爆竹储存作业 | 刘彪 | T432524198808065138 | 2030.06.27 | 湖南省应急管理厅 |
| 烟花爆竹储存作业 | 胡文婷 | T432524199803094612 | 2031.06.18 | 湖南省应急管理厅 |
| 注：刘彪为守护员、为胡文婷保管员 |  |  |  |  |

4）安全管理制度、安全生产责任制、操作规程情况

根据该企业提供的资料，经现场查验，该企业制定的安全管理制度情况见表2.9-4。

表2.9-4    安全管理制度情况表

| 序号 | 制度名称 | 制定正确性 | 可操作性 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 2 | 安全管理制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 3 | 防火防爆安全管理制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 4 | 安全检查和隐患排查治理制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 5 | 从业人员安全教育培训制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 6 | 买卖合同管理制度制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 7 | 产品流向登记制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 8 | 产品检验验收制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 9 | 事故应急救援与事故报告制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 10 | 仓库保管与守护制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 11 | 安全生产费用提取与使用制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 12 | 违规处罚制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 13 | 企业负责人值班制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 14 | 安全风险分级管控制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 15 | 劳动防护用品管理制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 16 | 安全设备设施管理制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 17 | 考勤登记制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 18 | 事故应急救援预案 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 19 | 安全操作规程 | 正确 | 可操作 | 符合 |

5）安全生产责任制情况

该企业制定的安全生产责任制情况见表2.9-5。

表2.9-5      安全生产责任制情况表

| 序号 | 制度名称 | 制定正确性 | 可操作性 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 2 | 专职安全员安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 3 | 仓库保管员安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 4 | 仓库守护员安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 5 | 搬运工安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 6 | 驾驶员安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 7 | 押运员安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 8 | 业务员安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 9 | 财务人员安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 10 | 档案管理员安全生产责任制 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 11 | 安全生产责任制考核奖惩制度 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 12 | 安全生产责任制考核标准 | 正确 | 可操作 | 符合 |

6）操作规程情况

该企业现有操作规程情况见表2.9-6。

表2.9-6      操作规程情况表

| 序号 | 制度名称 | 制定正确性 | 可操作性 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹运输安全操作规程 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 2 | 烟花爆竹装卸安全操作规程 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 3 | 烟花爆竹搬运安全操作规程 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 4 | 烟花爆竹拆箱安全操作规程 | 正确 | 可操作 | 符合 |
| 5 | 烟花爆竹查验安全操作规程 | 正确 | 可操作 | 符合 |

7）应急救援预案

该企业制定并颁发了《生产安全事故应急救援预案》。目前已建立了应急救援组织，配备了应急救援人员和必要的应急救援器材和设备，2025年10月《新化县兴隆烟花爆竹有限公司生产安全事故应急救援预案》在新化县应急管理局备案登记。

8）从业人员工伤保险和安全生产责任险情况

该企业依法为从业人员购买了工伤保险，同时购买了安全生产责任险(具体详见附件）。

## 2.10 公用工程

该项目的公用工程主要包括库区的给、排水，通讯与监控及供（配）电设施,防雷、防静电，库区道路等。

（1）给、排水

该企业炉观库区的给水系统分为生产、生活用水系统和消防给水系统。生产、生活给水系统、消防给水系统的水源为城镇自来水给水网系统，库区建有1座280m3半地下高位消防水池，另有1座720m3的消防蓄水池。白溪库区的给水系统分为生产、生活用水系统和消防给水系统。生产、生活给水系统、消防给水系统的水源由库区西北面水塘提供，库区设置有高位水池，利用给水管网引入消防水池，高位水池的有效容积为272m3，消防水泵采取自灌式吸水。可满足本项目48小时的消防补水量。

该企业在经营储存过程中不会产生生产废水，排水仅为雨水，库房屋面雨水排至室外散水，地面雨水排水采用明沟排水式；雨水通过道路沿坡流向明沟，再由明沟流向生产区外的水沟。

（2）通讯与监控

该企业已《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）的要求在各烟花爆竹仓库及重要路口安装视频监控系统，视频监控总控设在库区值班室，现场监控系统信号良好，画质清晰。该企业值班室安装固定值班报警电话，各管理人员及从业人员均配有移动电话，供报警和对外联络使用。

（3）供（配）电设施

该企业供电由库区外侧380/220V变压器架空供电线路引入电线。接入设在库区围墙外的供电线路接入库区值班室配电箱向各用电场所供电。本项目成品仓库内未设置电气设施。

（4）防雷、防静电

该企业成品库设置了避雷设施、导静电装置。防雷设施、防静电设施于2025年6月10日由湖南长昊气象科技有限公司娄底分公司出具了防雷装置检测报告，报告编号为：（湘）雷定检【2025】第HNCH(K05）119号，有效期至2025年12月9日。（检测报告见附件材料）

（5）库区道路

该企业库区内主要运输道路宽度约3-5m，道路路面平整，为水泥硬化路面。

第三章  主要危险有害因素辨识与分析

## 3.1 危险、有害因素分析方法

危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022的规定，将生产过程的危险和有害因素分为四类；参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，综合考虑物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类。

危险、有害因素主要是客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所。各危险、有害因素尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成危害的后果，都可归结为存在能量、有害物质以及能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用。人的不安全行为和物的不安全状态是导致能量意外释放的直接原因。能量、危险有害物质失控主要体现在工艺失控、设备故障、人失误、管理缺陷、环境因素五个方面。因此，危险、有害因素的分析与辨识宜从系统中是否存在能量和有害物质以及如何控制这些能量和有害物质入手。

根据“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，危险、有害因素分析方法主要有经验分析法和系统安全分析法二类：

（1）经验分析法

1）对照分析法

对照分析法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助其经验和判断能力，直观地对评价对象的危险因素进行分析的方法。其优点是简便、易行，缺点是容易受到分析人员的经验、知识和占有资料局限等方面的限制。

2）类比推断法

类比方法是利用相同或类似工程、作业条件的经验以及安全的统计来类比推断评价对象的危险因素。它是实践经验的积累和总结。对那些相同的企业，它们在事故类别、伤害方式、伤害部位、事故概率等方面极其相似，作业环境的监测数据、尘毒浓度等方面也具有相似性，它们遵守相同的规律，其危险、有害因素和导致的后果是完全可以类推的。

（2）系统安全分析法

系统安全分析法常用于复杂系统或没有事故经验的新开发系统，常用的分析法有火灾爆炸危险指数法、预先危险性分析、事故树、材料性质和生产条件分析法等。

## 3.2 烟花爆竹产品危险因素辨识

### 3.2.1主要产品品种危险因素辨识

该公司经营（储存）的烟花爆竹产品有组合烟花类、喷花类、吐珠类、升空类、旋转类、玩具类、爆竹类等。上述产品均属于易燃易爆类，其主要危险、有害因素为火灾和爆炸。

1）组合烟花：由两个或两个以上小礼花、喷花、吐珠同类或不同类烟花组合而成的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、倒筒及行走，发射极限角大于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

2）喷花类：燃放时以直向喷射火苗、火花、响声（响珠）为主的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、产品倒筒及行走，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

3）吐珠类：燃放时从同一筒体内有规律地发射出（药粒或药柱）彩珠、彩花、声响等效果的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，筒体和底塞耐压值不符合要求，不能承受喷射的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、手持产品速燃、爆燃，冲底、地面（插地）产品倒筒，亮珠发射距离与高度不符合要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

4）升空类：燃放时主体定向或旋转升空的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间不符要求，漏药，炸筒、速燃、爆燃，平飞、低炸，发射极限角大于规定要求，升空高度小于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

5）旋转类：燃放时主体自身旋转但不升空的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，旋转范围、飞离地面高度大于规定要求，旋转断线，冲底、冲头，喷射高度大于规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库，隔绝热源和明火。

6）玩具类：形式多样、运动范围相对较小的低空产品，燃放时产生火花、烟雾、爆响等效果，有玩具造型、线香、摩擦、烟雾产品等。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

7）爆竹类：燃放时主体爆炸（主体筒体破碎或者爆裂）但不升空，产生爆炸声音、闪光等效果，以听觉效果为主的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损，漏药，爆燃等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

### 3.2.2其它危险因素辨识

1）不同级别产品燃放危险有害因素辨识

按照产品的药量及所能构成的危险性，该企业经营（储存）的产品为C、D级。

C级：适于室外开放空间燃放的产品，危险性较小的产品。

D级：适于近距离燃放、危险性很小的产品。

表3.2-1  产品分级与药量（W/单个产品）

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 最大允许药量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C级 | D级 |  |
| 1 | 爆竹类 | 黑药炮 | 1g/个 | — |  |
|  |  | 白药炮 | 0.2g/个 |  |  |
| 2 | 喷花类 | 地面（水上）喷花 | 200g | 10g |  |
|  |  | 手持（插入）喷花 | 75g | 10g |  |
| 3 | 旋转类 | 有固定轴旋转烟花 | 30g | — |  |
|  |  | 无固定轴旋转烟花 | 15g | 1g |  |
| 4 | 升空类 | 火箭 | 10g | — |  |
|  |  | 双响 | 9g |  |  |
|  |  | 旋转升空烟花 | 5g/发 | — |  |
| 5 | 吐珠类 | 药粒型吐珠 | 20g（2g/珠） | — |  |
| 6 | 玩具类 | 玩具造型 | 15g | 3g |  |
|  |  | 线香型 | 25g | 5g |  |
| 7 | 组合烟花类 | 同类组合和不同类组合，其中： 小礼花单筒内径≤30mm； 圆柱型喷花内径≤52mm； 圆锥型喷花内径≤86mm； 吐珠单筒内径≤20mm。 | 小礼花：25g/筒； 喷花：200g/筒； 吐珠：20g/筒； 总药量：1200g。 （开包药：黑火药10g，） 硝酸盐加金属粉4g， 高氯酸盐加金属粉2g | 50g （仅限喷花组合） |  |
| 说明： 图中符号“—”代表无此级别产品。 |  |  |  |  |  |

2）产品包装与标志危险有害因素辨识

产品包装：所经营产品必须有销售包装（含内包装）和运输包装，销售包装与运输包装等同时，应同时符合销售包装和运输包装要求。

1、销售包装（含内包装）材料应采用防潮性好的塑料、纸张等，封闭包装，产品排列整齐、不松动。内包装材质不应与烟火药发生化学反应。

2、运输包装应符合GB12463的要求、水路、铁路运输和空运产品的运输包装应分别符合GB19270、GB19359、GB19433的技术要求。运输包装容器体积符合品种规格的设计要求，每件毛重不超过30kg。

产品标志：烟花爆竹产品标志分为运输包装标志和销售包装标志。

1、运输包装标志的基本信息应包含：产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、制造商名称及地址、安全生产许可证号、箱含量、箱含药量、毛重、体积、生产日期、保质期、执行标准代号以及“烟花爆竹”、“防火防潮”、“轻拿轻放”等安全用语或图案，安全图案应符合GB190、GB/T191要求。

2、销售包装标志的基本信息应包含：产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、制造商名称及地址、含药量（总药量和单发药量）、警示语、燃放说明（A、B级产品应注明由专业人员燃放等字样；摩擦类应注明“不许拆开”字样）、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。

3、个人燃放类产品应使用绿色字体注明“个人燃放类”的字样。摩擦产品应用红色字体注明“不应拆开”的字样。

4、标注内容正确且清晰可见，易于识别，难以消除并且与背景色对比鲜明。运输包装上的“消费类别”字体高度≥28mm，其他字体高度≥6mm，销售包装上的“警示语及内容”字体高度≥4mm，其他字体高度≥2.2mm。

主要危害：标志漏贴、错贴，安全用语错误易使人在燃放时受到伤害，包装不符合规定，易使产品发生急炸、殉爆等，危及人身安全。

3）产品质量检测危险有害因素辨识

该企业必须保证所经营的产品都具有相关职能部门的检测检验且产品质量检测结论为合格的产品，防止存在致命缺陷、严重缺陷和轻缺陷的不合格产品进入市场。

## 3.3烟花爆竹重大危险源辨识

本项目以《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）为依据对该企业储存仓库进行烟花爆竹重大危险源辨识。

### 3.3.1烟花爆竹重大危险源定义

长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险品，且危险品数量等于或超过临界量的单元。其中的单元是涉及危险品生产、储存的装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元是指危险品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。

储存单元是指危险品仓库区，每个库区内所有的烟火药(含黑火药,单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

按式（1）计算单元的重大危险源辨识指标

S=q1/Q1＋q2/Q2…＋qn/Qn ……………………………（1）

式中：

S——重大危险源辨识指标；

q1，q2，…，qn——各种危险品的设计存放量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——各种危险品对应的临界量，单位为吨（t）。

当单元的S≥1时，则该单元判定为重大危险源。

### 3.3.2烟花爆竹重大危险源临界量

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，烟花爆竹C级成品重大危险源临界量如下表3.3-1所示。

表3.3-1  烟花爆竹成品临界量

| 种类 | 临界量（吨） |
| --- | --- |
| 含雷弹的礼花弹成品 7号及以上礼花弹成品 白药开包药大于7g的小礼花类、组合烟花类成品 | 1 |
| 6号及以下礼花弹成品 白药开包药小于等于7g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品、双响成品 | 5 |
| 单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹成品； 单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹成品 | 10 |
| 个人燃放类组合烟花及其半成品； 单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹，单个爆竹黑药药量小于等于 1g的结鞭爆竹 | 50 |

注：表3.3-1中未规定临界量的 C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t。烟花爆竹半成品参照同一级别的烟花爆竹成品确定临界量。

### 3.3.3重大危险源辨识

该企业有7栋独立的烟花爆竹仓库，仓库分别储存C、D级烟花爆竹成品，本项目按核定最大的储存量对烟花爆竹仓库进行烟花爆竹重大危险源辨识，相关数据列于下表3.3-2中。

表3.3-2 烟花爆竹重大危险源辨识

| 辨识单元 | 单元名称 | 最大储存量(t) | 标准规定 临界量(t) | S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存单元 | 4#仓库 | 20.0 | 50 | 20/50=0.4＜1 |
|  | 5#仓库 | 4.0 | 50 | 4/50=0.08＜1 |
|  | 6#仓库 | 5+5 | 50 | 10/50=0.2＜1 |
|  | 7#仓库 | 5+5 | 50 | 10/50=0.2＜1 |
|  | 8#仓库 | 9+9 | 50 | 18/50=0.36＜1 |
|  | 9#仓库 | 9+9 | 50 | 18/50=0.36＜1 |
|  | 10#仓库 | 2.0 | 50 | 2/50=0.04＜1 |

### 3.3.4重大危险源辨识结果

根据表3.3-2所示结果，按照前述判定原则，该企业7栋烟花爆竹储存仓库均不构成烟花爆竹重大危险源。

但由于烟花爆竹本身具有易燃易爆的危险，因此企业对此应引起充分重视，在实际经营过程中，对烟花爆竹储存仓库严格管理，进行实时监控，制定事故应急救援预案并定期演练，采取严格措施预防和控制库区发生火灾、爆炸事故。

## 3.4 储运场所危险因素分析

3.4.1 储存场所的危险因素分析

该项目现有7栋1.3级烟花爆竹仓库面积共计4934.00m2用于储存烟花爆竹产品。在仓库发生的危险首先是燃烧，燃烧一定时间后，产生高温或引燃产品，可以形成火灾、爆炸危险。

3.4.2运输过程的危险因素分析

产品运输过程中机动车因驾驶员忽视或违反交通法规、违章行车，安全意识不强、酒后开车、疲劳驾车，判断、操作错误，缺乏安全知识，心里素质较差、反应时间过长、身体缺陷；因车辆安全装置失效（如制动器失效、方向失控、轮胎不合格、灯光不全等）；超载、堆码超高、违反规定混装、车辆不符合危险品运输要求；因道路不平整，坡度大，转弯半径小，缺少交通标志、标线等安全设施，均可造成碰撞或翻车，产生静电或火花引起产品燃烧与爆炸。

## 3.5 装卸过程危险因素分析

在装卸烟花爆竹产品过程中的碰撞、跌落、抛掷、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动，或使用铁质工具，产生火花或装卸人员穿戴易产生静电的服装都有引起产品燃烧与爆炸的危险。

## 3.6 环境危险因素分析

自然因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。

环境影响也是造成火灾爆炸的危险、有害因素，该企业位于湖南省娄底市新化县处于我国北方地域。环境对成品造成的主要危险、有害因素有：潮湿（多雨季节）气候、天气突然反常、刮大风、下暴雨时，存储的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高热，可能引发火灾、爆炸事故。烟花爆竹产品中是含有镁铝合金、铝银粉等物质，这些物质是遇湿发热易燃物质，所以仓库一定要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇湿发热引发燃爆事故。

## 3.7 燃放试验和报废产品销毁危险因素分析

3.7.1燃放试验

该企业的产品燃放试验由公司质检员到生产厂家验货，产品燃放试验在进货厂家专用的燃放试验场所进行燃放试验。

在试燃放过程中，因操作不当或燃放距离不够容易引发火灾爆炸事故，人员也有可能被炸伤、烧伤；燃放过程中因产品质量安全问题，或未安排人员进行安全监护，或未采取安全防护措施等，有可能产生冲头、冲底、倒筒、炸筒、穿孔、低炸、火险等现象，可造成附近人员伤亡，或引燃附近可燃物造成事故升级。

所以产品质量必须经相关单位检测合格，且在燃放过程中必须保持一定的安全距离、安排人员进行安全监护和采取相关的防护措施。

3.7.2报废产品销毁

该企业的报废产品由生产厂家负责回收、处理并在各生产厂家的余（废）药销毁场进行销毁。报废产品销毁过程由生产厂商操作，报废产品销毁本项目不再阐述。

## 3.8 电伤害危险因素分析

电伤害包括静电伤害和雷击灾害、电气事故危害。

（1）静电危害

静电是不同物质的物体之间相互摩擦或接触时产生的，烟花爆竹搬运中的操作人员、工装器具均处于运动状态，烟火药是电的不良导体，在操作过程中极易产生静电积累，若库房内空气干燥，地面导电条件差以及工装器具材料绝缘性强都会导致静电积累，一旦具备静电放电条件就会产生静电放电火花，当火花能量大于烟火药的最小发火能，就可能引起着火和爆炸事故。

另外，如人在未采取任何防护措施的情况下，不小心碰触聚集静电的物体，静电放电时产生的瞬间冲击电流，通过人体的某一部分，可能使人体受到伤害或引起二次伤害。静电还会引起人的恐惧和不适，静电放电会引起人体的疼痛、肌肉抽搐、麻木、动作失误，可能产生次生灾害。静电电击人体的反应见表3.8-1。

表3.8-1  静电电击人体的反应

| 人体带电电位（V） | 静电放电时人体感觉程度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 没有感觉 |  |
| 2000 | 手指外侧有感觉，但不痛 | 产生微弱放电声 |
| 3000 | 有微弱的刺痛感 |  |
| 4000 | 手指微痛感，如针刺感 | 可见到放电火花 |
| 5000 | 手掌到手臂前半部有电击痛感 | 放电火花从手指延伸 |
| 6000 | 手指剧烈痛感，电击后手臂感觉沉重 |  |
| 7000 | 手指、手掌有强烈痛感，麻痹感 |  |
| 8000 | 从手掌到前臂的麻痹感 |  |
| 9000 | 手腕有强烈痛感，手掌有很强麻痹感 |  |
| 10000 | 整个手都痛，感到电流流过 |  |

（2）雷击灾害

新化县属多雷雨地区，春、夏两季雷电较多，烟花爆竹储存受雷电伤害的可能性较大。危险品库房多属一、二类防雷电场所，防雷电伤害尤为重要。

雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种，这三种作用都会对烟花爆竹仓库构成危害，引起火灾、爆炸事故。雷电击中建筑物或人，会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡，建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时，金属部件之间会出现电位差，可能使人身遭受电击。

直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果烟花爆竹仓库无避雷针、或避雷针高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求（电阻大于10Ω，接地方式不正确），会使建筑物遭受雷击而倒塌，引起库房内的危险物品燃烧、爆炸。

感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势，极易产生电火花、局部过热等现象，若烟花爆竹仓库内金属物体没有接地或接地方式不对，极可能发生燃烧爆炸事故。

雷电波侵入是雷击发生时，在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压，并沿着管路传播。若侵入爆竹生产库房内，可能造成危险品燃烧、爆炸。该企业烟花爆竹仓库未涉及供汽管路，雷电波侵入的危险性较小。

（3）电气危害

电气安全包括设备安全和人身安全两个方面。

该企业经营、储存过程中使用主要设备为办公设备，其电器设备的主要危险是线路因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火灾，导致燃烧、电击。

如果库房内照明设施未使用防爆型，产生的电火花可能引起烟火药及其制品燃烧、爆炸。如果线路绝缘老化、受潮、机械磨损，会造成绝缘强度降低或绝缘层损坏，可能导致人体触电或短路。线路因过载、短路等故障导致的高温、电火花可能引燃、引爆烟火药及其制品，引起火灾、爆炸事故。

电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小、持续时间、部位、电流频率有关。工作人员有意、无意触及或过分接近带电体(包括正常不带电，而发生事故时可能带电的配电装置与电气设备外露可导电部分)、工作人员误操作、误入带电间隔和跨步电压等，均有可能造成触电事故。

## 3.9 人员因素危险性分析

3.9.1人员因素

从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人在具体工作时，更是受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人员因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。

该企业经营、储存、装卸和运输过程中，人员失误主要表现在岗位责任、知识技能（生产、安全）、运行信息判断及传递、运行决策、检修、协同作业和巡检等方面，主要的人员失误类型有负荷超限、概念错误、信息传递错误、疏忽大意造成的失误、决策失误、作业冲突、行为失误、违章指挥、违章作业、心里异常、疲劳上岗、带病上岗、从事禁忌作业等。

3.9.2管理因素

管理缺陷通常表现为有法不依、执法不严、违章指挥等。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的有计划、有组织、统一协调、定期检查等工作，是预防各种安全事故发生的有效手段。

由于烟花爆竹经营、储存、装卸和运输过程中存在的不安全因素很多，所以要从管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少各种安全事故的发生。

## 3.10 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定

依据《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，评价组在该项目现场检查期间对以下情形进行判定，判定该企业现状是否存在重大事故隐患。

表3.10-1  烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定

| 序号 | 检查内容 | 实际检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 检查时，该企业主要负责人、安全管理人员依法经考核合格，均持资格证上岗（详见附件资料）。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。 | 检查时，该企业持证特种作业人员2人（详见附件资料）。经营企业内未发现生产烟花爆竹用的设施设备。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 3 | 职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。 | 该企业为烟花爆竹经营（批发）企业，不涉及生产，故此项不适用。 | 不涉及此项 |
| 4 | 工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。 | 检查时，该项目成品库内作业人员未超过核定人数。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 5 | 工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。 | 检查时，该项目成品库内未见滞留、存储药量超过核定药量。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 6 | 工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。 | 检查时，库房外部距离符合规范要求。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 7 | 防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。 | 检查时，该项目成品库已设置防雷设施，并提供有湖南长昊气象科技有限公司娄底分公司出具的检测报告，检测结果合格。该成品库区入口及成品库门口均设置有消除静电设施。仓库周围设置了大于5m的防火隔离带。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 8 | 擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建。 | 检查时，该项目成品库未发现擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 9 | 工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准。 | 小部分山坡地段设置刺丝网围栏，其他周边均设置有密砌围墙。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 10 | 将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。 | 该企业为烟花爆竹经营（批发）企业，不涉及生产，故此项不适用。 | 不涉及此项 |
| 11 | 在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。 | 该企业为烟花爆竹经营（批发）企业，不涉及生产，故此项不适用。 | 不涉及此项 |
| 12 | 中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。 | 检查时，该项目成品库的存储能力根据设计图纸的要求相匹配。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 13 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 检查时，该企业建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制、制定实施了生产安全事故隐患排查治理制度。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 14 | 出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。 | 检查时未见该企业出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证情况。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 15 | 生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。 | 该企业为烟花爆竹经营（批发）企业，不涉及生产，故此项不适用。 | 不涉及此项 |
| 16 | 分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。 | 该企业为烟花爆竹经营（批发）企业，不涉及生产，故此项不适用。 | 不涉及此项 |
| 17 | 一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。 | 该企业为烟花爆竹经营（批发）企业，不涉及生产，故此项不适用。 | 不涉及此项 |
| 18 | 许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。 | 该企业正常经营中，未发现停产停业期间组织生产经营迹象。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 19 | 烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。 | 检查时，未发现该企业烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品、未发现经营违禁超标产品情况。 | 此项不构成重大生产安全事故隐患 |
| 20 | 零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。 | 该企业为烟花爆竹经营（批发）企业，不涉及零售业务，故此项不适用。 | 不涉及此项 |

综上所述，评价组在该企业烟花爆竹经营（批发）现场进行了实地调查，判定该企业现状（在本评价报告出具时）不构成烟花爆竹经营单位重大生产安全事故隐患。但仍需严格按照相关标准和要求进行自查。

## 3.11 事故发生与扩大因素综合分析

3.11.1 事故发生的因素分析

导致事故发生主要表现为：环境温度过高、不通风、包装不良、高温翻动、过热点、烟火药自升温、倒垛落地、地面有药走路摩擦、静电、打雷、火花、粉尘燃烧爆炸、外来冲击波或爆炸破片、殉燃殉爆、潮湿自燃爆炸、不文明搬运、不正确处理或消防、不相容物品共存、小动物破坏、人为破坏等，现分类如下：

（1）能量因素

1）烟火药的配方过于敏感。

2）机械摩擦、撞击。

3）药物吸湿，水分与烟火药组分反应放热，自燃起火。

4）温度过高或接触火源而造成事故。

5）静电火花引起安全事故。

6）雷电。

（2）管理因素

1）由于操作人员在生产中精神不集中，操作失误引起。

2）由于职工技术素质较低，对烟火药易燃易爆的性能缺乏认识。

3）烟花爆竹安全教育不够。

4）操作人员违反操作规程，超量储存。

（3）社会因素

1）掺假原材料不纯、含有杂质。

2）上坟烧香纸、放爆竹。

3）故意的破坏活动。

3.11.2事故扩大的因素分析

（1）技术因素

1）布局不合理，安全距离不符合标准。

2）超药量储存，殉燃殉爆范围扩大引起连续性爆炸。

3）库房强度不符合要求，被冲击波击倒，造成二次事故。

4）安全设施不到位。

5）爆炸飞溅物。

（2）管理因素

1）管理混乱，监督不力。

2）随意调整库房用途。

3）应急救援采取措施不当。

## 3.12 烟花爆竹仓库类事故案例

事故案例一：

二OO八年二月十四日凌晨三时半许，位于广东省佛山市三水区西南街道金本彭坑村的佛山粤通仓储有限责任公司的烟花爆竹仓库发生爆炸事故，造成直接经济损失九百二十九万元人民币。三水烟花爆竹仓库爆炸事故发生后，事故调查组历经五个多月的调查取证后，得出事故发生的直接原因为粤通仓库A2仓库内储存的烟花爆竹火药受潮，产生大量的热量并聚集引起殉爆，而临近的C4、C9以及其他仓库内的产品受到A2仓库爆炸影响而爆炸燃烧。而企业安全生产主体责任不落实是此次事故的间接原因。

事故案例二

2015年2月25日（正月初七）9时许，湖南省岳阳市华容县恒兴烟花爆竹批发公司仓库，工人在装卸烟花爆竹时发生爆炸，造成2人死亡、1人受伤。现场发现该批发企业仓库非法储存“鱼雷”（用于炸鱼的爆炸物品）等违禁物品和禁止内销的摩擦型产品。

上述两起事故存在的问题。一是未经许可非法从事烟花爆竹生产、储存、经营的状况仍然存在；二是一些地方烟花爆竹储存仓库安全条件不符合国家标准规范要求违规存放烟花爆竹产品和生产原料。三是经营单位或个人安全意识淡薄，非法储存、违反操作规程，违章作业等，四是安全监管留有死角，打击非法生产、经营、储存力度不够。

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择

## 4.1 评价单元的划分

本评价组依据《安全评价通则》AQ8001-2007和《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008的规定，结合保证安全评价工作顺利实施的评价单元划分原则，根据被评价单位实际情况和特点，划分为如表4.1-1所示的评价单元：

表4.1-1  评价单元划分表

| 序号 | 评价单元名称 | 评价单项名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料审核 | 组织机构、从业人员、规章制度、产品流向管理、技术资料 |
| 2 | 总体布局和条件设施 | 总体布局、条件设施 |
| 3 | 运输配送能力 | —— |
| 4 | 储存场所 | 定级定量、建筑结构、防护屏障、内部安全距离、消防设施、防雷防静电、视频监控、围墙等 |
| 5 | 周边环境危险性 | —— |

## 4.2 评价方法的选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。按照评价结果量化程度，安全评价方法可分为定性安全评价和定量安全评价。

在进行安全评价时，应在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择适用的安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则。

### 4.2.1确定评价方法

目前，安全评价方法有很多种，每种评价方法都有其适用范围和应用条件。评价方法的选择应根据评价内容的需要、特点和具体条件，针对评价对象的实际情况、特点和评价目的，分析、比较、慎重使用；不同的评价方法有不同的作用和特点。

本项目评价目的是确定该企业烟花爆竹经营（批发）系统是否符合安全生产条件。《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008中已对资料审核、总体布局和条件设施、储存场所制定了完整的检查表，即“烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表”、“烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”、“烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表”，依据检查表内容进行符合性检查，能客观真实地反映相关部分安全生产状况，本评价报告对“资料审核”、“总体布局和条件设施”、“储存场所”三个评价单元运用安全检查表（SCL）进行评价。

烟花爆竹经营企业储存场所基本位于偏僻地带，且涉及到的电气、机械、工具较少，比较简单，安全防护主要以防护屏障、消防设施为主。本项目安全评价师评价经验丰富，熟悉烟花爆竹经营、储存安全生产各环节的具体规定和要求，鉴于此，本报告对“储存场所”、“运输配送能力”、“周边环境危险性”三个评价单元运用对照分析法进行评价。

通过对该企业经营系统安全距离现场测定，运用安全距离对照分析法进行安全距离定性评价。

针对被评价单位的危险、有害因素及现场情况，本项目评价组以表4.2-1所示的方法对各单元进行评价。

表4.2-1  评价方法选择表

| 序号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料审核 | 安全检查表法 |
| 2 | 总体布局和条件设施 | 安全检查表法 |
| 3 | 运输配送能力 | 对照分析法 |
| 4 | 储存场所 | 对照分析法、安全检查表法 |
| 5 | 周边环境危险性 | 对照分析法 |

### 4.2.2评价方法说明

（1）安全检查表法

安全检查表事先由安全专家和工艺技术人员根据系统分析查找出来的不安全因素列表编制，对系统实施安全评价时，对检查表中的各项检查内容对照相关的标准、规范，对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理等有关的潜在危险性和有害性进行符合性检查，根据检查结果定性分析系统安全状况。每项检查结果均为否决项，即检查表中一项不合格，该评价单元评价结果便不合格。

（2）对照分析法

对照分析法是对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，对系统中存在的危险因素进行定性、定量评价。

第五章  定性、定量评价

## 5.1 资料审核单元

本单元运用安全检查表评价方法，采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录A-表A.2烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表 ”对资料审核单元进行评价；评价内容主要包括组织机构、从业人员、规章制度、产品流向管理、技术资料等五个方面；具体见附录中的“附录A 烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表”，资料审核结果汇总如表5.1-1。

表5.1-1  烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表结果汇总

| 表中项数 | 适用项数 | 合格项数 | 不合格项数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 31 | 31 | 0 |

评价结论：

（1）组织机构：新化县兴隆烟花爆竹有限公司组织机构健全、设置合理，该企业已任命持烟花爆竹经营单位安全管理人员安全培训考核合格证的周波为专职安全管理人员。

（2）从业人员：该企业主要负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员经相关部门培训考核合格，持证上岗；该企业依法为从业人员购买了工伤保险，同时购买了安全生产责任险。

（3）规章制度（具体详见附件）：该企业安全生产责任制、规章制度、安全管理制度、安全操作规程健全，成立了生产安全事故应急救援组织，配备了应急救援人员，并以企业文件的形式下发相关资料。

（4）技术资料：该企业提供有经营设备清单、消防设施表清单、配送车辆相关资料、库房平面布置图等，技术资料齐全。

资料审查结论意见：该企业资料审核评价单元符合要求。

## 5.2 总体布局和条件设施单元

本单元运用安全检查表评价方法，采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录B-表B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”对总体布局和条件设施单元进行评价；评价内容主要包括总体布局和条件设施等二个方面；具体见附录中的“附录B 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”，检查结果汇总如表5.2-1。

表5.2-1 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表

结果汇总

| 表中项数 | 适用项数 | 合格项数 | 不合格项数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 11 | 0 |

5.2.1总体布局

- 选址

该企业烟花爆竹储存仓库其总体布局与所提供的库区仓储设施平面布置图一致，库区位于湖南省娄底市新化县炉观镇荷叶村与白溪镇白溪村，未发生过地震、滑坡、泥石流等现象。选址符合相关标准规范的要求，库区周围无学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路运输线等场所，库区东面、南面、西面、北面均为荒山，民房等建构筑物与危险品贮存区建筑物外部距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

- 办公、经营场所

新化县兴隆烟花爆竹有限公司的办公场所位于库区大门处，其安全保卫与消防安全等均由公司设置专门部门统一管理。但新化县兴隆烟花爆竹有限公司的工作人员应注意对经营场所内的电气等设备、设施的管理，防止因电气等设备、设施故障引发火灾，从而造成不必的经济损失。该企业在办公场所设有灭火设施，设置有消防通道和疏散通道。

综上所述，该企业有与自身经营规模相适应的办公与经营场所，符合相关安全要求。

5.2.2条件和设施评价

1、经营条件评价

1）经营条件

该企业有固定的客户群，公司所销售产品均为定点生产，产品质量相对可靠,信誉度较高。

2）储存条件

该企业库区总占地面积33615m2，2个库区共建有7栋1.3级烟花爆竹储存仓库，库房总建筑面积共4934.00m2，就其现有的销售额来看，储存仓库满足储存要求。

3）安全管理

新化县兴隆烟花爆竹有限公司建立了以主要负责人朱昆仑为首的安全管理组织机构和事故应急救援组织机构，各项安全管理制度较为全面，操作规程具有一定可实践性，与经营流程相配套。

2、设施评价

1）办公设施

该企业设有电脑、打印机、办公桌椅等办公设施，能满足烟花爆竹经营批发业务的需要。

2）货物配送运输设施

该企业货物配送的车辆驾驶人员、押运人员均经相关部门培训合格、持证上岗。该企业配送能力与自身经营规模基本相适应，应加强对驾驶员和押运人员的安全教育，提高他们的安全意识和安全责任感，促进运输安全。

3）消防设施

该企业2个库区分别建有280m3、272m3高位消防水池，并设置有消火栓给水系统，配备消防水带、消防水枪，其消防设施能满足库房消防用水的需求。该企业的办公经营场所配备有灭火器，设置有消防通道和疏散通道，消防设施、设备能满足经营、储存的需要。

4）产品流向信息化管理

企业按照《烟花爆竹流向登记通用规范》建立了产品流向管理登记系统，流向登记环节包括烟花爆竹进货和销售，对烟花爆竹产品张贴产品信息条码并登记，该企业产品流向信息化管理符合国家安监总局65号令《烟花爆竹经营许可实施办法》第六条第八款和《烟花爆竹流向登记通用规范》的要求。

评价组对该企业仓库的总体布局、储存条件和设施进行现场检查，现场检查情况详见附录表B。

综上所述，本评价单元符合安全条件。

## 5.3装卸过程和货物运输配送能力评价

该企业制订有严格的装卸操作规程。装卸人员持证上岗且穿戴符合要求的防静电劳动防护用品。在装卸作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具并且在装卸现场机动车辆必须熄火并备配防火罩，禁止人员吸烟。机动车的装卸距离保持在安全距离以外，运输过程中堆码应不高于车厢高度，进入仓库区的机动车辆，必须有防火罩装置；仓库成品堆垛的高度小于2.5m，堆垛间的距离大于0.7m，成品离墙0.45m堆垛，以保持良好通风。新化县兴隆烟花爆竹有限公司装卸员、守护员和保管员均经培训合格，并严格按照操作规程操作，装卸时已做到由保管员监装监卸。

该企业货物运输已委托有相应资质的新化县新腾危爆运输有限公司运输，具备配送爆竹类（C级）、喷花类（B、C级）、旋转类（C级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C、D级）、组合烟花类（C级）产品的能力。车辆驾驶人员、押运人员均持证上岗。该企业运输配送能力与自身经营规模相适应。

综上所述，该企业有较稳定的装卸、运输队伍。本评价单元符合安全条件。

## 5.4 储存场所单元

本单元运用对照分析法、安全检查表法进行评价，采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录C—表C.2烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表 ”对储存场所单元进行评价；评价内容主要包括定级定量、建筑结构、防护屏障、内部安全距离、消防设施、防雷防静电、视频监控、围墙等八个方面；具体见附录中的“附录C 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表”，检查结果汇总如表5.5-1。

表5.5-1  烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表结果汇总

| 表中项数 |  | 适用项数 |  | 合格项数 | 不合格项数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  | 35 |  | 34 | 1 |  |
| 不合格项及不合格项判定合格理由 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 不合格项 |  | 不合格项判定合格理由 |  |  | 判定 结果 |
| 1 | 部分安全标识脱落、模糊不清 |  | 复查时已按相关要求进行更新 |  |  | 符合 要求 |

储存场所综合评价如下：

（1）工房定级定量

该企业各库房建筑物上标有建筑物危险等级、面积、定员人数、限药量等内容，部分安全标识脱落、模糊不清的已更新，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。

（2）建筑结构

该企业各库房均为地面单层、采用钢筋混凝土柱承重、砖砌墙体、墙厚240mm，内外墙已粉刷,较平整、光滑，无裂缝；屋盖采用彩色复合压型钢板,安装有高侧通风窗及金属网,能达到通风目的并能防止小动物的进入，能满足烟花爆竹产品储存的需要，库房的门采用外开启的平开门，门的宽度为1.5m以上，内外墙已粉刷，较平整、光滑，无裂缝；仓库内任一点至安全出口的距离均不大于15m，库房前无明沟、台阶，便于疏散；按照国家标准《建筑设计防火规范》中要求,该企业库房防火等级符合二级耐火等级要求。

(3)防护屏障

企业仓库均为1.3级，10#仓库设置防护屏障。

(4)内部安全距离

根据该企业提供的仓库总平面布置图和现场勘查，该企业各库房均根据相应限药量与周边建筑物保持安全距离。

（5）消防设施、设备

该企业2个库区分别建有280m3、272m3高位消防水池，并设置有消火栓给水系统等消防设施、配备有消防水带、水枪，库区储存界周围设置了大于5m的防火隔离带，其消防设施能满足库房消防用水的需求。该企业的值班室以及各库房均配备有灭火器，设置有消防通道和疏散通道，消防设施、设备能满足经营、储存的需要。

（6）电气、防雷和防静电设施

该企业仓库区内无电气机械设备，部分仓库内安装有防爆照明灯等电气设施，在值班、办公生活区设置了电器设施。

该企业各库房均安装防雷装置，仓库出入口安装有防静电消除仪（静电球），其雷电防护装置由湖南长昊气象科技有限公司娄底分公司检测，2025年6月10日出具了雷电防护装置检测报告，有效期至2025年12月9日，检测结果为符合有关标准规定使用要求。

（7）视频监控装置

该企业已按《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）的要求在各烟花爆竹仓库及重要路口安装视频监控系统，视频监控总控设在库区值班室，现场监控系统信号良好，画质清晰。

（8）围墙

该企业库区周边除4#仓库后侧设置刺丝网围栏外，其他均建有高度大于2m的实体围墙，库区入口处设置铁门控制无关人员进出，制定有加强日常巡查、人离落锁的相关制度，其余安全防护设施、措施符合标准要求。周边环境的危险主要来自山火，企业为此设置了大于5m的防火隔离带，该风险可以控制。

综上所述，本评价单元符合安全条件。

## 5.5 周边环境危险性单元

本单元运用对照分析法进行评价。该项目成品库位于湖南省娄底市新化县炉观镇荷叶村与白溪镇白溪村，根据该企业提供的平面布置实测图和现场勘查，库区周围无学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路运输线等场所，2个仓库区东、南、西、北面均为山、荒地。周边建构筑与危险品贮存区建筑物外部距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求（其周边环境符合性详见本报告表2.8-1）。

该企业的保卫、值班制度完善，管理较严格，外来闲杂人员带来安全隐患的可能性不大。

综上所述，本评价单元符合安全条件。

## 5.6综合评价结果

根据《烟花爆竹经营许可实施办法》要求的烟花爆竹经营企业申请经营（批发）许可证应具备的条件，对该企业的安全经营条件作如下分析：

（1）该企业已建立各岗位、人员的安全经营责任制，已制定各项安全管理制度和安全操作规程。

（2）该企业的物流配送能力与自身经营规模相适应。

（3）该企业已设置安全管理机构，专职安全生产管理人员持安全管理人员证；该企业安全管理机构由朱昆仑担任主要负责人，专职安全生产管理人员负责安全管理，各岗位人员兼安全员构成安全管理机构，领导全公司安全工作并组成紧急援救领导班子，在安全机构下设兼职消防队，该企业安全组织机构是健全的。

（4）该企业的主要负责人和安全管理人员已经相关管理部门考核合格，取得主要负责人证和安全生产管理人员证；保管员、守护员已培训并考核合格，持证上岗。

（5）该企业依法参加工伤保险，为从业人员办理工伤保险。

（6）该企业经营设施符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等标准、法规的要求。

（7）该企业办公场所和库房的总体布局等设施的设计与测绘符合有关法律、法规、标准、规定的要求。

（8）该企业周边安全防护距离符合国家有关规定。

（9）该企业已建立以主要负责人为领导的应急救援组织机构，并制订了安全事故应急救援预案，《应急预案》于2025年9月28日已在新化县应急管理局登记备案，企业有应急救援组织、人员，配备了必要的应急救援器材。

第六章  整改建议及安全对策措施

## 6.1存在问题、整改建议及整改情况

评价组对新化县兴隆烟花爆竹有限公司烟花爆竹经营（批发）条件的安全状况进行安全检查和综合安全评价，经与该企业的意见交流，对其存在的安全隐患及不符合有关法律法规和标准要求之处提出了整改建议：

1）仓库保管员应每天监测、记录室内温、湿度；

通过审核和现场复查，评价组对其整改情况进行复查，其情况如表6.1-1：

表6.1-1  整改建议及其复查情况表

| 序号 | 存在的主要问题 | 整改建议 | 整改情况或说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分安全标识脱落、模糊不清 | 更新安全标识 | 复查时已按相关要求进行更新 | 符合要求 |

## 6.2 安全对策措施

6.2.1安全管理对策措施

管理缺陷通常表现为无章可依、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段。因此管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

由于烟花爆竹经营、储存过程中存在的不安全因素很多，所以要从安全管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少事故的发生，企业应做到以下几点：

（1）根据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准，结合本公司的实际情况，对制定的安全管理制度进行修改和完善；参照《烟花爆竹作业安全技术规程》以及相关的法规和标准对岗位操作规程进行修改和完善。安全管理制度制定后必须严格执行。

（2）事故应急救援预案应每半年至少进行一次演练；针对演练中暴露的问题，进一步完善预案。以提高应急救援能力，将事故带来的损失减少到最低限度。

（3）对危险场所进行定期检查，发现问题及时整改。安全检查应具体、全面，同时建议在进行安全检查时应作详细的检查记录，便于以后借鉴和提高安全管理水平。

（4）应参照相关标准和法规，特别是《烟花爆竹工程设计安全标准》、《烟花爆竹作业安全技术规程》，对建筑物的情况进行安全检查，对与标准不符合之处进行整改，对违规、违章操作给予严厉惩罚，以达到本质安全化的目的。

（5）定期对从业人员进行安全技术培训教育，使其增强事故防范意识和能力，提高一旦发生事故后的应急能力。

（6）对从业人员要进行职业健康检查，并建立健康档案，发现健康问题及时采取措施。

（7）制定库区内运输管理规定，规定进入库区的机动车辆必须安装防火罩，防止送材料的机动车辆未装防火罩而产生危险。

（8）按《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011的要求完善相关场所的安全生产标志，进一步规范安全生产标志的分类、标志的图形、设置位置等。

（9）仓库严禁超药量、超范围储存。

6.2.2安全技术对策措施

通过评价，评价组对该企业安全技术方面提出如下对策措施建议：

（1）危险货物运输安全对策措施：

1）危险品运输车辆的技术状况必须经法定部门认定的检测机构检测合格，运输前、检查车况是否良好。

2）车厢、底板必须平坦完好，周围栏板、箱柜必须牢固，铁质底板装运危险物品时应采取有效防护措施，并配置消防器材。

3）运输车辆排气管必须装有效的隔热和火星防护装置，进入危险品仓库区、生产区，排气管必须装上熄灭火星装置。

4）运输车辆电路系统应有切断总电源装置。

5）运输车辆车身有统一的颜色和图案，前后必须悬挂易燃易爆“危险品”的警示标志。

6）烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范，运输危险品应有一名专人随车押运，驾驶人、押运人必须进行安全教育、培训，具备相应的资质，随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。

7）车辆在运输途中，应按照规定路线行驶，与前、后车距必须保持安全距离，并做到限速行驶，遵守交通法规；不得酒后开车，疲劳开车；车辆在途中停歇时，必须安排专人看守，前后安全距离之外应设置车辆警示标志。

（2）储存场所安全对策措施：

1）库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度不少于1.5m。

2）产品堆垛高度不应超过标准要求。

3）库房内木地板、垛架和木箱上使用的铁钉，钉头要低于木板表面3mm以上，钉孔要用油灰填实。

4）无地板的仓库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。

5）库房内应有测温、测湿计。每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。

6）库房区内设置的消火栓、水池、灭火器等消防器材应保持完好。

7）制定库区内运输管理规定，规定进入库区的机动车辆必须安装防火罩。

8）严禁仓库超药量、超范围储存。

（3）装卸过程中危险有安全对策措施：

1）必须穿戴符合国家或行业标准要求的防静电劳动防护用品。

2）搬运作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。

3）禁止吸烟。

4）禁止燃放烟花爆竹。

5）机动车辆装卸时必须熄火并配备防火罩。

6）装卸时应由保管员监装监卸。

（4）报废产品在销毁过程中安全对策措施：

1）报废产品应摊开，其产品废药粉末厚度不能超过1.5cm，单个产品不能超过产品厚度的2倍。

2）必须远距离点火，可采用引火线或吐珠筒点火。

3）多批量销毁时前后时间不应少于30分钟，并且在同一时间段内不能在原地重复燃烧。

4）待销毁产品应停滞在无人、有防护屏障的偏僻处，并有足够的安全距离。

5）应划定警戒区，有专人负责警戒。

6）工作人员应站在安全距离以外，最好有屏障隔离。

7）销毁结束30分钟后，专职安全生产管理人员应对销毁现场进行认真检查，确认安全后才能撤销警戒。

8）每次销毁产品药量不得超过20kg，危险品销毁场距场外建筑物的外部距离不应小于65m。

9）产品应分类进行销毁，危险性较大的应做销毁方案，根据有关规定进行销毁。销毁场应选择人员稀少、远离建筑物、偏僻安全的地方。

10）定期清除销毁场地四周的防火带，在报废产品销毁过程中，并随时注意风向风速的变化，确保人、财、物的安全。

（5）储存过程中安全对策措施：

1）在储存过程中必须严格限制各仓库内的存药量。

2）库房内应有测温、测湿计和报警装置，便于温、湿度的控制和突发情况下的报警。每天进行检查登记，作好防潮防漏、降温、通风处理。

3）每个库区均应设置专门的仓库保管员和守护员，每天24小时对仓库进行监控，确保储存场所安全。

4）为防止爆炸飞溅物周边库房内造成次生灾害，评价组建议企业对库房的屋面设置隔离层。

5）定期清理防火隔离带，确保防火安全。

6）制订并完善储存场所安全管理制度，建立出入库台帐登记制度。

7）在雷雨天气应加强巡逻，应重点查看仓库的防漏、防潮情况，防止药物受潮发热引发自燃自爆。

8）应加强库区内危险品装卸的管理，制定库区内装卸管理规定和操作规程。对进库区车辆加强管理，要求进入库区的机动车辆必须安装防火罩。

第七章  安全评价结论

# 7.1 安全评价综合评述

该企业经营的烟花爆竹是一种火工产品，是易燃、易爆物质，稍有不慎，就会引起燃烧和爆炸，甚至造成重大伤亡事故。

在对该企业资料审核，各评价单元检查分析和整改复查的基础上，对新化县兴隆烟花爆竹有限公司安全评价综合评述如下：

1、新化县兴隆烟花爆竹有限公司烟花爆竹经营办公地址位于新化县炉观镇荷叶村，企业设2个仓库区，分别位于新化县炉观镇荷叶村与白溪镇白溪村，仓库四邻距离符合要求，选址符合安全要求。

2、通过对新化县兴隆烟花爆竹有限公司烟花爆竹经营状况进行全面的危险、危害因素分析得出：该公司在经营烟花爆竹过程中,可能产生的主要危险为火灾、爆炸危险，其次是雷击伤害和车辆伤害等。同时经辨识，该公司烟花爆竹储存单元未构成重大危险源。

3、项目组评价人员运用安全检查表评价法对新化县兴隆烟花爆竹有限公司经营烟花爆竹在组织机构、从业人员、规章制度、技术及管理资料上，在选址、分区、总体布局、定级定量、建筑结构、疏散要求、人员、防护屏障、消防、电气、运输与贮存等方面在安全上的符合性和配套安全设施的有效性进行了认真检查和充分的分析评价。从检查和分析评价的结果看,该公司经营烟花爆竹在安全管理、仓储条件、经营办公状况符合国家安监总局65号令《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全规范》和《烟花爆竹作业安全技术规程》等国家标准和规范的相关要求。针对我们提出的整改意见及对策措施,该公司进行了整改完善,通过我中心组织人员复查,整改完善后各项安全措施均有效可行，能满足经营和储存烟花爆竹的需要。

7.2安全评价结论

本项目评价组依据《烟花爆竹经营许可实施办法》对新化县兴隆烟花爆竹有限公司安全生产条件进行了评价，评价结果如下：

- 新化县兴隆烟花爆竹有限公司设立了7栋烟花爆竹仓库，总面积4934.00㎡，总限药量84000kg，与其经营规模和产品相适应。

- 仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161）等国家标准和行业标准的规定。

- 仓储区域安装有符合规定的监控设施，并设立了安全警示标志和标识牌。

- 企业按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。

- 具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力。

综上所述，评价组经讨论认为此次安全评价的结论为：新化县兴隆烟花爆竹有限公司经营储存（批发）：爆竹类[C级]、组合烟花类[C、D级]、喷花类[C、D级]、旋转类[C、D级] 、升空类[C级] 、吐珠类[ C级]、玩具类[C、D级] 产品符合安全条件。(正文完)

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年11月6日

## 附录A 烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表

企业名称：新化县兴隆烟花爆竹有限公司

评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

| 序号 | 项目 | 审核项目 |  | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 法人条件证明 |  | 提供企业营业执照 | 符合要求 |
|  |  | 安全生产组织机构 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 产品质量检测检验管理机构 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 保卫组织机构 |  | 已设立 | 符合要求 |
|  |  | 应急救援组织 |  | 已建立 | 符合要求 |
| 2 | 从业人员 | 主要负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证 |  | 主要负责人、专职安全生产管理人员经相关管理部门培训，持证上岗 | 符合要求 |
|  |  | 守护员、保管员培训考核上岗资格证明 |  | 经相关部门培训考核合格并持证上岗 | 符合要求 |
|  |  | 驾驶、押运人员资格证明 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 从业人员工伤保险名单 |  | 已提供 | 符合要求 |
| 3 | 规章制度 | 安全生产责任制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全管理责任制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 隐患排查整改制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全设施设备管理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 从业人员安全教育培训制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全目标管理与奖惩制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 动火作业管理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全投入保障制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全检查制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全操作规程 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 重大危险源评估、监控措施 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 产品流向登记管理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 产品入库检验验收制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 不合格产品处置制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 隐患排查整改和事故记录 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 事故应急救援预案 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 其它相关资料 |  | 已建立 | 符合要求 |
| 4 | 技术资料 | 设计说明书 |  | 库房为已建库房，不适用。 | —— |
|  |  | 平面布局图 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 库房施工设计图 |  | 库房为已建库房，不适用。 | —— |
|  |  | 安全设施和设备清单 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 消防设施和设备清单 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 主要生产设施和设备检测合格证明 |  | 提供有雷电防护装置检测报告等 | 符合要求 |
|  |  | 特种设备检测合格证明 |  | 无特种设备 | —— |
|  |  | 配送运输车辆情况 |  | 有相关手续和资质证明 | 符合要求 |
| 资料审查结论意见 |  |  | 该单元符合要求 |  |  |

## 附录B 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检    查表

企业名称：新化县兴隆烟花爆竹有限公司

评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划 | 选址 | 2个仓库区分别位于新化县炉观镇荷叶村与新化县白溪镇白溪村，选址不在城镇规划区域内，周边无学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路和公路运输线等，能满足安全要求。 | 符合要求 |
|  |  | 围墙 | 库区建有高度大于2m的实体围墙或刺丝网围墙 | 符合要求 |
|  |  | 功能分区 | 分区合理 | 符合要求 |
|  |  | 建筑物危险等级划分和布置 | 该企业2个仓库区共有1.3级仓库7栋 | 符合要求 |
|  |  | 危险品运输通道 | 运输不通过办公场所和生活区；危险品仓库区无无关人员和货流通过 | 符合要求 |
|  |  | 值班室 | 库区设有值班室，其与库房的距离符合标准要求。 | 符合要求 |
|  |  | 外部安全距离 | 外部距离符合标准要求。 | 符合要求 |
|  |  | 安全疏散条件 | 仓库区内有5m宽的道路，道路净高5m以上，有环形消防车通道，安全疏散出口符合标准要求。 | 符合要求 |
| 2 | 条件和设施 | 库区主要道路的宽度、坡度，建筑间的通道宽度(*) | 道路宽度、道路坡度符合要求。 | 符合要求 |
|  |  | 消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间 | 水源水量充足，水的补充时间不超过24小时，炉观库区设置了720m3消防蓄水池和280m3高位水池各1个，白溪库区设置了272m3高位水池1个，能满足全库消防用水的需求，配备消防栓系统，其保护范围覆盖仓库区建筑物周围4m以上。 | 符合要求 |
|  |  | 安全监控保卫设施和固定值班电话 | 库区出入口及库房设置有视频监控，设有不定时值班巡查，并设置有固定报警电话，无线信号覆盖整过库区，通讯设施可靠性强。 | 符合要求 |
| 现场检查结论意见 |  |  | 该单元符合要求。 |  |

## 附录C 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表

企业名称：新化县兴隆烟花爆竹有限公司

评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

炉观库区：

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定级定量 | 建筑物的危险等级 | 仓库为1.3级 | 符合要求 |
|  |  | 核定存药量 | 5#、6#、7#、8#、9#、10#仓库限药量分别为4000kg、5000kg/间、5000kg/间、9000kg/间、9000kg/间、4000kg | 符合要求 |
|  |  | 内部安全距离 | 见表2.8-2，符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 安全标识标志 | 部分安全标识标志脱落、模糊不清，经更新后符合要求 | 整改后符合要求 |
| 2 | 建筑结构 | 建筑设计、建筑结构 | 该企业库房均为地面单层（8#、9#有地下封闭层）、采用钢筋混凝土柱承重、砖砌墙体、墙厚240mm；设计和结构均按标准要求 | 符合要求 |
|  |  | 建筑物防火等级 | 砖混结构、梁及屋盖的支撑结构为钢架，二级防火等级 | 符合要求 |
|  |  | 门的开启方向、宽度、数量以及与其它建筑物门的对应方向等 | 均为外开门，均2个（以上）门，门洞宽度为2.0m—3.6m | 符合要求 |
|  |  | 窗的结构、材料及开启方向 | 为木质百页窗 | 符合要求 |
|  |  | 屋盖的材料、结构 | 彩色复合压型钢板轻质泄压屋盖 | 符合要求 |
|  |  | 墙的结构、厚度,内墙面,梁或过梁的设置等 | 采用钢筋混凝土立柱结构、填充墙为烧结普通实心砖密砌结构，墙厚为24cm，梁及屋盖的支撑结构为钢架 | 符合要求 |
|  |  | 地面阻燃性、柔性、导静电性能 | 水泥地面 | 符合要求 |
|  |  | 仓库的防潮,隔热,通风,防小动物 | 地面有防潮层，设置了高/低位通风窗，高/低位通风窗设置防小动物的钢丝网 | 符合要求 |
| 3 | 疏 散要求 | 安全出口的数量,布置方向,设置位置,疏散距离 | 每栋仓库均2个或2个以上安全出口，仓库最远工作点距安全出口小于15m | 符合要求 |
|  |  | 建筑物内的通道宽度 | 库房内主运输通道为1.5m | 符合要求 |
|  |  | 门口的台阶及坡度 | 门口无台阶，出口处有装车平台，较平整 | 符合要求 |
| 4 | 人员 | 核定数量 | 8人 | 符合要求 |
|  |  | 培训和上岗证 | 经过培训 | 符合要求 |
|  |  | 衣着 | 作业人员配橡胶底帆布鞋、不穿硬底、钉底鞋，着棉质服 | 符合要求 |
|  |  | 防护用品及材质 | 配有防尘口罩、棉质服、布手套 | 符合要求 |
|  |  | 年龄和身体状况 | 年龄符合标准要求,身体健康 | 符合要求 |
| 5 | 防护 屏障 | 防护屏障的设立 | 该企业均为1.3级仓库，10#仓库设置防护屏障 | 符合要求 |
|  |  | 防护屏障的形式和防护能力 | 三面山体，一面防护土堤 | 符合要求 |
| 6 | 消防 | 设施、器材的配置和检验 | 共配备灭火器共20只，消防水泵1台，消火栓6座 | 符合要求 |
|  |  | 防火设备和措施 | 消防水泵1台，720m3消防蓄水池、280m3高位水池各1个，仓库进行了防火分区，设置了围墙，仓库周围有防火隔离措施 | 符合要求 |
| 7 | 电气 | 电气设备的选型与安装 | 消防水泵的选型与安装符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 电气照明的选型与安装 | 部分仓库内安装了防爆灯 | 符合要求 |
|  |  | 电线的选型、连接、敷设 | 电线穿钢管 | 符合要求 |
|  |  | 建筑物的防雷 | 仓库区安装了防雷设施，经检测合格 | 符合要求 |
|  |  | 设备、电气的接地 | 无此内容 | —— |
|  |  | 设备的检修和维护 | 无此内容 | —— |
|  |  | 消除人体静电装置 | 仓库区设置消除人体静电装置 | 符合要求 |
| 8 | 贮存与运输 | 产品堆垛的高度和堆垛间的间距 | 产品堆垛的高度小于2.5米，堆垛间的间距大于0.7米 | 符合要求 |
|  |  | 运输通道的宽度 | 大于1.5米 | 符合要求 |
|  |  | 库房地面防潮措施 | 库房内为水泥地板，有防潮层，地面干燥 | 符合要求 |
|  |  | 库房内的温度、湿度、通风的控制 | 库房温度控制在36℃以下，自然通风，仓库设温湿度计；仓库保管员每天监测、记录室内温、湿度 | 符合要求 |
|  |  | 机动车库区行驶路线和装卸 | 机动车拟距离2.5m外装卸产品 | 符合要求 |
| 9 | 制度规程 | 岗位安全管理制度 | 有各岗位安全管理制度 | 符合要求 |
|  |  | 岗位安全操作规程 | 有符合标准的操作规程，按操作规程进行操作 | 符合要求 |
| 现场检查结论意见 |  |  | 该单元现场检查时不符合项为1项；经整改后符合要求 |  |

白溪库区：

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定级定量 | 建筑物的危险等级 | 4#仓库为1.3级 | 符合要求 |
|  |  | 核定存药量 | 仓库限药量为20000kg | 符合要求 |
|  |  | 内部安全距离 | 见表2.8-2，符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 安全标识标志 | 齐全 | 符合要求 |
| 2 | 建筑结构 | 建筑设计、建筑结构 | 该企业库房为地面单层、采用钢筋混凝土柱承重、砖砌墙体、墙厚240mm；设计和结构均按标准要求 | 符合要求 |
|  |  | 建筑物防火等级 | 砖混结构，二级防火等级 | 符合要求 |
|  |  | 门的开启方向、宽度、数量以及与其它建筑物门的对应方向等 | 均为外开门，4个门，门洞宽度为3.6m，未与其他建筑物门相对 | 符合要求 |
|  |  | 窗的结构、材料及开启方向 | 为木质百页窗 | 符合要求 |
|  |  | 屋盖的材料、结构 | 屋盖为彩钢瓦 | 符合要求 |
|  |  | 墙的结构、厚度,内墙面,梁或过梁的设置等 | 砖墙承重结构，墙厚为24cm，内墙面光洁，门窗洞设过梁 | 符合要求 |
|  |  | 地面阻燃性、柔性、导静电性能 | 水泥地面 | 符合要求 |
|  |  | 仓库的防潮,隔热,通风,防小动物 | 地面有防潮层，设置了高低位通风窗，高低位通风窗设置防小动物的钢丝网 | 符合要求 |
| 3 | 疏 散要求 | 安全出口的数量,布置方向,设置位置,疏散距离 | 4个安全出口，最远处小于15m | 符合要求 |
|  |  | 建筑物内的通道宽度 | 库房内主运输通道为1.5m | 符合要求 |
|  |  | 门口的台阶及坡度 | 门口无台阶，出口处有装车平台，较平整 | 符合要求 |
| 4 | 人员 | 核定数量 | 定员8人 | 符合要求 |
|  |  | 培训和上岗证 | 经过培训 | 符合要求 |
|  |  | 衣着 | 橡胶底帆布鞋，未穿硬底、钉底鞋，着棉质服 | 符合要求 |
|  |  | 防护用品及材质 | 配棉质有防尘口罩、棉质服、布手套 | 符合要求 |
|  |  | 年龄和身体状况 | 年龄符合标准要求,身体健康 | 符合要求 |
| 5 | 防护 屏障 | 防护屏障的设立 | 未设置 | —— |
|  |  | 防护屏障的形式和防护能力 | 此项无关 | —— |
| 6 | 消防 | 设施、器材的配置和检验 | 手提式灭火器共6只，消火栓1座 | 符合要求 |
|  |  | 防火设备和措施 | 272m3高位水池1个，仓库分2个防火分区 | 符合要求 |
| 7 | 电气 | 电气设备的选型与安装 | 仓库内无电气照明，自然采光，无此内容 | 符合要求 |
|  |  | 电气照明的选型与安装 | 无此内容 | —— |
|  |  | 电线的选型、连接、敷设 | 无此内容 | —— |
|  |  | 建筑物的防雷 | 仓库区安装了避雷设施，经检测合格 | 符合要求 |
|  |  | 设备、电气的接地 | 无此内容 | —— |
|  |  | 设备的检修和维护 | 无此内容 | —— |
|  |  | 消除人体静电装置 | 安装了消除人体静电装置 | 符合要求 |
| 8 | 贮存与运输 | 产品堆垛高度和堆垛间的间距 | 成箱成品高度＜2.5m、间距>0.7m | 符合要求 |
|  |  | 运输通道的宽度 | 运输通道宽>1.5m | 符合要求 |
|  |  | 库房地面防潮措施 | 库房内为水泥地板，有防潮层，地面干燥 | 符合要求 |
|  |  | 库房内的温度、湿度、通风的控制 | 库房温度控制在35℃以下，夏季减少存量，自然通风 | 符合要求 |
|  |  | 机动车库区行驶路线和装卸 | 机动车距离2.5m外装卸产品 | 符合要求 |
| 9 | 制度规程 | 岗位安全管理制度 | 有各岗位安全管理制度 | 符合要求 |
|  |  | 岗位安全操作规程 | 有符合标准的操作规程，按操作规程进行操作 | 符合要求 |
| 现场检查结论意见 |  |  | 符合要求 |  |

## 附录D审查和检查的不合格项采取措施整改后，评价机构作出合格判定的项目汇总表

| 序号 | 不合格项 | 不合格项判定合格理由 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分安全标识脱落、模糊不清 | 复查时已按相关要求进行更新 | 符合 要求 |

## 附录E 评价单元/库房现场检查意见及结论意见表

| 评价单元/库房名称 | 现场检查表编号 | 评价单元/库房现场检查意见 |
| --- | --- | --- |
| 资料审核单元 | 表A | 符合安全要求 |
| 总体布局、条件和设施现场检查表 | 表B | 符合安全要求 |
| 库房现场检查表 | 表C | 经整改后符合安全要求 |
| 评价单元/库房现场检查结论意见 | 符合安全要求 |  |

评价组现场检查照片：